Диагностическая контрольная работа по теме «Электромагнитное поле»

9 класс

Вариант I

№1

Что является источником магнитного поля?

А. Неподвижный электрический заряд; Б. Движущийся электрический заряд;

В. Постоянный магнит; Г. Неподвижная заряженная сфера.

№2

Как будет взаимодействовать магнит с проволочным витком с током?

А. Отталкиваться; Б. Может притягиваться и отталкиваться;                                   S

В. Не будут взаимодействовать; Г. Притягиваться.

№3

Каково направление тока в проводнике?                         Fа

А. На нас    •     Б. Вправо                                                 S            N

В. Влево            Г. От нас

№4

В однородное магнитное поле перпендикулярно линиям магнитной индукции поместили прямолинейный проводник, по которому протекает ток силой 4 А. Определите индукцию этого поля, если оно действует с силой 0,2 Н на каждые 10 см длины проводника.

А. 2 Тл; Б. 1 Тл; В. 0,5 Тл; Г. 0,25 Тл.

№5

Работа каких устройств основана на явлении электромагнитной индукции?

А. Электрическая лампочка; Б. Генератор переменного тока;

В. Трансформатор; Г. Источник постоянного тока.

№6

Что является источником электромагнитного поля?

А. Неподвижный электрический заряд; Б. Равномерно движущийся электрический заряд;

В. Постоянный магнит; Г. Ускоренно движущийся электрический заряд.

В1. Установите соответствие между физическими  величинами  и единицами их измерения

| ВЕЛИЧИНЫ |  | ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| А) | сила тока | 1) | вебер (Вб) |
| Б) | магнитная индукция | 2) | ампер (А) |
| В) | сила Ампера | 3) | тесла (Тл) |
|  |  | 4) | Ньютон (Н) |

С1.

Куда  направлен  индукционный  ток  в замкнутом                    N

проводящем витке? Представить ход рассуждений.

А. По часовой стрелке;                                                                    S

Б. Против часовой стрелки;

В. Ток в витке отсутствует;

Г. По часовой стрелке, а потом против.

С2. Три одинаковых полосовых магнита падают в вертикальном положении одновременно с одной высоты. Первый падает свободно, второй во время падения проходит сквозь незамкнутый виток провода, третий — сквозь замкнутый виток провода. Какой магнит будет дольше падать? Пояснить.

А. все будут падать одинаковое время; Б. третий; В. второй; Г. первый .

Указания для обучающихся:

Задачи №1 - №6 – по 1 баллу каждая; задача В1 – 2 балла; задачи С1 и С2 –  по 3 балла.

Оценка «5» (отлично) ставится, если набрано 9 и более баллов;

Оценка «4» (хорошо) ставится, если набрано 7-8 баллов;

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если набрано 4-6 баллов;

Если набрано менее 4 баллов, ставится оценка «2» (неудовлетворительно).

Время выполнения теста – 40 минут.

Контрольный тест по теме «Электромагнитное поле»

9 класс

Вариант II

№1

Какова главная особенность магнитных силовых линий?

А. Они пересекаются друг с другом; Б. Они являются прямыми линиями;

В. Начинаются на положительных зарядах; Г. Они замкнуты.

№2

Как будет взаимодействовать магнит с проволочным витком с током?

А. Отталкиваться; Б. Может притягиваться и отталкиваться;                                        N

В. Не будут взаимодействовать; Г. Притягиваться.

№3

Каково направление магнитных силовых линий?                                               Fл

А. Вправо                 Б. Вертикально вниз                                            q

В. Вертикально вверх                       Г. Влево                                                           v

№4

На прямой проводник длиной 0,5 м, расположенный перпендикулярно магнитным линиям поля с индукцией 0,02 Тл, действует сила 0,15 Н. Найдите силу тока, протекающего по проводнику.

А. 15 А; Б. 10 А; В. 5 А; Г. 2,5 А.

№5

Кто открыл явление электромагнитной индукции?

А. Э. Х. Ленц; Б. М. Фарадей; В. Дж. Максвелл; Г. Б. С. Якоби.

№6

Повышающий трансформатор обладает коэффициентом трансформации

А. К = 1; Б. К > 1; В. К < 1; Г. К >> 1.

А. 300 и 30; Б. 550 и 19; В. 550 и 30; Г. 500 и 30.

В1. Установите соответствие между физическими  величинами  и единицами их измерения

| ВЕЛИЧИНЫ |  | ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| А) | напряжение | 1) | Тесла (Тл) |
| Б) | сила Ампера | 2) | Ньютон (Н) |
| В) | индукция магнитного поля | 3) | Вебер (Вб) |
|  |  | 4) | Вольт (В) |

С1. Чтобы узнать, сколько витков содержится в первичной и вторичной обмотках трансформатора, на вторичную катушку намотали 11 витков провода. При включении первичной обмотки в сеть напряжением 220 В вольтметр показал, что на обмотке с 11 витками напряжение равно 4,4 В, а на вторичной обмотке — 12 В. Сколько витков в первичной и вторичной обмотках?

А. 300 и 30; Б. 550 и 19; В. 550 и 30; Г. 500 и 30.

С2. Сквозь горизонтальное проводящее кольцо падают с одинаковой высоты алюминиевый брусок, деревянный цилиндр и полосовой магнит. Какое и указанных тел упадёт позже всех? Пояснить. Сопротивление воздуха не учитывать.

А. тела упадут одновременно; Б. алюминиевый брусок; В. деревянный цилиндр; Г. магнит.

Указания для обучающихся:

Задачи №1 - №6 – по 1 баллу каждая; задача В1 – 2 балла; задачи С1 и С2 – по 3 балла каждая.

Оценка «5» (отлично) ставится, если набрано 9 и более баллов;

Оценка «4» (хорошо) ставится, если набрано 7-8 баллов;

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если набрано 4-6 баллов

Если набрано менее 4 баллов, ставится оценка «2» (неудовлетворительно).

Время выполнения теста – 40 минут.

Ответы к задачам контрольного теста «Электромагнитное поле»

| вариант |  |  | номер задачи |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | В1 | С1 | С2 |
| I | Б, В | А |  | Г | В | Б, В | Г | 234 | (А)По часовой стрелке | Третий (Б) |
| II | Г | Г |  | Б | А | Б | В | 421 | 550 и 30(В) | Магнит (Г) |

Вариант I

С1

При  движении  магнита вниз внешнее магнитное поле направлено                  вверх.

Значит,  магнитный   поток   увеличивается   и  магнитное  поле,  созданное индукционным  током ,

S               направлено  против  внешнего  магнитного  поля. С

Вм           ближайшей к магниту стороны витка образуется южный магнитный полюс.

Поэтому, согласно  правилу  «правой  руки», индукционный  ток направлен

Вк                   по часовой стрелке (см. рисунок).

S      I

Вариант II

С1. Воспользуемся принципами работы трансформатора:  = . Отсюда находим количество витков в первичной обмотке трансформатора:  N1 = Nп  = 550 витков. Используя подобную формулу, определим число витков и во вторичной катушке:  N2 = N1  = 30 витков.

Используемая литература:

- http://multiurok.ru/sergejshagov/