Методы утилизации и переработки органических отходов.

Выполнил Пименов О.С.,

учащийся ЧОУ

«Тульская Православная

классическая гимназия»

Тула, 2013 год

Содержание

1.Введение. Целеполагание. ……………………………………………стр. 3

2. Попытки борьбы с мусором «от Моисея до наших дней» ……….. стр. 3

3. Проблемы утилизации отходов в современном мире……………... стр. 5

4.Твердые бытовые отходы (ТБО)…………………………………… стр.7

5.Методы рациональной переработки отходов………………………. стр. 9

5.1. Компостирование…………………………………………………. стр.10

5.2.Получение биогаза ……………………………………………….. стр.14

5.3. Получение биогумуса методом вермикультивирования ……… стр.17

6. Практическая часть…………………………………………………. стр.20

7. Заключение. …………………………………………………………. стр.24

8. Список использованных источников………………………………. стр.24

2

- Введение. Целеполагание.

Одной из наиболее важных проблем современного мира является  сокращение отходов, а также  энерго- и ресурсосбережение.

Целью данного проекта является теоретическое изучение и классификация методов переработки органических отходов, а также практическое доказательство целесообразности их применения.

- Попытки борьбы с мусором

«от Моисея до наших дней»

Проблема, куда девать мусор, возникла не вчера. Человек на протяжении своей истории в меру сил старался оградить среду своего обитания от накапливающихся отходов. Пророк Моисей обязал свой народ возвращать отбросы обратно в землю: (Второзаконие. Гл. 23, стихи 12-13). Пока человек жил натуральным хозяйством, природа справлялась с его отходами.
        В античных городах с мусором поступали просто - выбрасывали на мостовую, где он спокойно себе накапливался до какого-нибудь знаменательного события, например, военного парада. Первый известный закон, запрещающий такую практику, появился в 320 г. до н. э. в Афинах, после чего подобный опыт быстро распространился по всей Древней Греции

и греческим городам-колониям. [3]
       В Древнем Риме домовладельцы были обязаны убирать улицы возле своих владений. Мусор высыпали в открытые ямы прямо за городскими стенами. С ростом населения, город оказывался в кольце мусорных куч; тогда и появилась первая практика в перевозке отходов на телегах подальше от города. После падения Рима об организованном сборе и захоронении бытовых отходов в мире забыли вплоть до 1714 г, когда в Англии вышел

закон, по которому каждый город должен иметь муниципального мусорщика. 3

Рисунок 1. Визитная карточка лондонского ассенизатора.

В Америке организованный сбор мусора начался в конце XVIII столетия в Бостоне, Нью-Йорке и в Филадельфии. С мусором в то время особенно не боролись. В Филадельфии, например, мусор просто высыпали в реку Делавэр ниже по течению от города. В прибрежных городах захоронение мусора в океане и сейчас происходит довольно часто. Но подобный способ негативно влияет на морские биогеоценозы. 
      В России в те времена с инженерным - и даже правовым - обеспечением развития канализационных систем дело обстояло лучше. Еще 9 апреля 1699 года Петр I издал Указ «О соблюдении чистоты в Москве и о наказании за выбрасывание сору и всякого помету на улицы и переулки». Документ, в частности, гласил: «На Москве по большим улицам и по переулкам, чтобы помету и мертвечины нигде, ни против чьего двора не было, а было везде

чисто».[8]
      В начале ХХ века во многих странах Европы и Америки начали

4

использовать мусоросборники и были организованы специальные службы, меняющие наполненные контейнеры на пустые. В 30-х годах прошлого века в Париже стали применять закрытые машины с автоматическим устройством, прессующим мусор, а в некоторых городах Италии построили первые мусоропроводы. Впрочем, сегодня мусоропроводы выглядят не столь уж и привлекательными, поскольку загрязняют воздух и создают условия для размножения насекомых и грызунов. Поэтому, например, в некоторых странах их теперь заваривают и меняют на раздельный сбор бытовых отходов в различные контейнеры. А в Канаде и Швеции пытаются строить дома с мусоропроводами, содержащими несколько секций, чтобы житель с любого этажа мог сортировать свои отходы. Однако это очень дорогое удовольствие.
     До начала 90-х годов ситуация с отходами в большинстве стран была такой же, как сегодня в России: отходы в основном отправляли на полигоны или свалки для захоронения или сжигали. Так, в середине 90-х годов на свалки или полигоны для захоронения в Швеции попадало 40% отходов, в Великобритании - 90%, в США - 80%,[4] в Канаде - около 95%, в среднем по Европе - до 60% отходов (после извлечения стекла, бумаги, металлов). Большинство полигонов было переполнено, сжигание особо не контролировали, и не исследовали, как воздействуют свалки и мусоросжигающие заводы  на окружающую среду. Хотя их отрицательное влияние очевидно.

- Проблемы утилизации отходов в современном мире.

Причин, по которым отходы стали проблемой для всего человечества много. Первая: всего за 170 лет население Земли увеличилось с 1 млрд. чел в

5

1836 г. до 7 млрд.

Вторая: технический прогресс не стоит на месте, а вместе с ним растут и наши потребности.

Третья: сегодня больше половины человечества проживает в городах. Сюда, на относительно малую территорию, свозят продовольствие, энергоносители и сырье для промышленных предприятий. А современный город и его промышленность перерабатывают природные ресурсы в изделия и отходы.

Еще в начале прошлого столетия академик В.И.Вернадский подсчитал, что из всего объема энергоносителей и сырья, что мы извлекаем из недр земли, до потребителя в виде готовой продукции доходит не более 6%, остальное уходит в отходы на разных стадиях технологической цепочки. В среднем на один килограмм готового продукта, приходится 25 килограммов отходов. Да и сами готовые продукты потребления через некоторое, причем весьма короткое время сами становятся бытовыми отходами.

Сегодня 75% всех мировых отходов, а это около 300 млрд. тонн в год, производят преимущественно жители западных стран и США - шестая часть населения мира.

Крупнейшие научные и технические открытия привели к коренной перестройке производства и образа жизни людей. Промышленность достигла огромных размеров, но стремление людей к еще более комфортной жизни

заставляет их расширять производство.
      Чтобы удовлетворить потребности 1 человека в пище, одежде и жилье за год расходуется около 20 т различного сырья, но только  5-10% идут на

производство продукта, а 90-95% моментально идет в отходы. [12]

Каждый год количество отходов на душу населения возрастает на 46%,

6

то есть в 3 раза быстрее, чем прирастает само население мира. Например, население США увеличивается на 1% в год, а количество отходов, которое оно производит, увеличивается на 4%. При современной численности населения уже около 7 млрд. человек, мир находится в закритическом состоянии и близок к потере устойчивости развития.[9]
      Увеличение количества промышленных и бытовых отходов создает угрозу здоровью человека и окружающей среде. Ежегодно 5,2 миллиона человек, включая 4 миллиона детей, умирают от болезней, вызванных нерациональной  утилизацией отходов.
    Чрезмерное потребление, особенно в промышленно развитых странах, увеличивает количество и разнообразие отходов, и к 2025 г. их объем может возрасти в 4-5 раз.[12]
    В 1996 г. авторы модели «Экологического следа», канадцы:  Уильям Рис (W. Rees) и  Матис Уэкерэйджел (M. Wackernagel), рассчитали, какая территория требуется на одного человека при нынешних объемах потребления и образования отходов. Средний «след» одного человека составляет 2,3 га и уже превышает «устойчивый» - 1,9 га. «Следы» в богатых странах колеблются от 4 до 9 га, в США - 8,4 га. В Голландии и других странах работает программа «Местная повестка ХХI в»: ее цель научить людей думать глобально и действовать локально. Возникают экопоселения, где жители стараются снизить свой «экологический след» рациональным сельским хозяйством, использованием энергии солнца, ветра, переработкой отходов и т.д.[7]

- Твердые бытовые отходы (ТБО)

Термин «твердые бытовые отходы» (ТБО), кроме отходов производимых населением, включает также отходы, производимые ресторанами, торговыми предприятиями, разного рода учреждениями, муниципальными службами. [Бабанин И.В. 2009]

7

ТБО делятся на три категории:
1. Вторичное сырье, которое можно пустить на переработку. Для этого его нужно выделить из общего потока, сепарировать и пустить в дальнейшую переработку - 35%.
2. Биоразлагаемые отходы, которые можно пустить на компост - 35%.
3. Не перерабатываемые отходы (хвосты) - в настоящее время либо не могут быть переработаны в полезную продукцию, либо затраты на подобную переработку будут очень велики - 30%.[11] 
      В настоящее время в развитых странах производится от 1 до 3 кг бытовых отходов на душу населения в день. В 2006 году в мире было произведено около 2 млрд. тонн бытовых отходов (ТБО). 
     Твердые бытовые отходы - один из важных параметров воздействия города на окружающую среду. Качественный и количественный состав ТБО постоянно меняется. Это зависит от климатических условий и уровня развитости стран. 
      Кроме бумаги, пластика, металла и пищевых отходов в мусор попадают и опасные вещи и вещества: чистящие и моющие средства, растворители, краски и лекарства, аккумуляторы и батарейки, ртутьсодержащие приборы и т.п. Вещества попадают в канализационные стоки, растворяются, затем через грунтовые и подземные воды поступают в водоёмы. 
     Пищевые отходы разлагаются всего через одну-две недели, но именно они наиболее вредны для человека, поскольку часто становятся причиной возникновения и распространения различных инфекций. При их гниении

происходит выделение метана, из-за которого самовозгораются свалки, и при этом велика вероятность попадания в воздух остро-токсичных веществ.
     Проблема действительно настолько актуальна, что на Всемирной конференции в Рио-де-Жанейро в 1992 году 179 стран подписали «Повестку дня - XXI век», а значит, согласились с необходимостью повторного использования отходов и проведения других мероприятий для снижения их

8

количества.

- Методы рациональной переработки отходов

Наиболее перспективным способом вторичного использования отходов, является раздельная переработка фракций мусора. Такой подход к ТБО решает многие проблемы:

- сохраняет природные ресурсы для наших потомков,

- сокращает объем отходов, которые вывозят на свалку,

- сокращает транспортные расходы,

- меньше загрязняет окрестности,

- сохраняет наше здоровье.

Стремясь к решению, выше перечисленных проблем, многие страны Европы, США и Канада разрабатывают программу «3R»:

Reduce – уменьшение количества отходов на этапе их образования.

Reuse – повторное использование вещей.

Recycle – сортировка ТБО в местах их образования (селективный сбор отходов).

Данная программа направлена на вторичное использование и переработку

отходов, в том числе и органических.

Существуют различные способы переработки органических отходов:

1. Компостирование – технология переработки отходов, основанная на их естественном биоразложении. Наиболее широко оно применяется для переработки отходов органического происхождения.

2. Получение биогаза. Биогаз – продукт естественного разложения

9

органической фракции отходов, сопровождающейся выделением метана. Для его сбора строятся специальные сооружения.

3. Получение биогумуса методом вермикультивирования. Это процесс получения высокоэффективного органического удобрения с использованием расы красного калифорнийского дождевого червя. [Бабанин 2008]

5.1. Компостирование 
      Процесс компостирования представляет собой сложное взаимодействие между органическими отходами, микроорганизмами, влагой и кислородом. В отходах обычно существует своя эндогенная смешанная микрофлора. Микробная активность возрастает, когда содержание влаги и концентрация кислорода достигают необходимого уровня. Кроме кислорода и воды микроорганизмам для роста и размножения необходимы источники углерода, азота, фосфора, калия и определенных микроэлементов. Эти потребности часто удовлетворяются веществами, содержащимися в отходах. 
Потребляя органические отходы как пищевой субстрат, микроорганизмы размножаются и продуцируют воду, диоксид углерода, органические соединения и энергию. Часть энергии, получающейся при биологическом окислении углерода, расходуется в метаболических процессах, остальная – выделяется в виде тепла.
Компост как конечный продукт компостирования содержит наиболее

стабильные органические соединения, продукты распада, биомассу мертвых микроорганизмов, некоторое количество живых микробов и продукты химического взаимодействия этих компонентов. [Бабанин 2009]

Способы компостирования.
      Существует очень много способов компостирования органических отходов. Наиболее распространенными из них являются компостные ямы, компостные кучи или штабеля, компостные бурты из различных  подручных материалов: загородки из деревянного заборчика ящики из досок, и т. п.

10

Более совершенным устройством для компостирования являются компостеры. В настоящее время промышленностью многих стран, особенно в Германии, Финляндии и др., выпускаются самые разнообразные по объему, форме и предназначению компостеры. К сожалению, их стоимость достаточно высока, и поэтому не все дачники могут приобрести такой компостер.
     Между тем, хороший компостер может изготовить практически каждый дачник, причем часть необходимых материалов для этого всегда найдётся на дачном участке.

Как построить компостер самому?
      Предлагаемый компостер хорошо приспособлен для условий нашей зоны с холодным влажным климатом. Это теплоизолированный, обязательно с крышкой, защищённый по дну от мелких грызунов с помощью мелкой металлической сетки. Для обеспечения доступа воздуха предусмотрены отверстия в нижней части передней и задней стенок, которые соединяются по дну дренажной трубой.

Рисунок 2. Дачный компостер.

| Общий вид термоизолированного двухсекционного компостера. Компостер состоит из двух секций, имеет верхние и боковые крышки, внизу – вентиляционные отверстия с вставленными в них дренажными трубками. |  |
| --- | --- |
|  | Термоизоляция стенок и крышек двухсекционного компостера Боковые стенки, верхние и боковые крышки, а также перегородка изнутри выложены пенопластом (толщиной 5 см), закрытого пластиком или линолеумом |

Лучший компостер состоит из двух отделений: первое – для компостирования свежих органических остатков, второе отделение – для "дозревания" компоста в течение второго года. После этого компост можно применять на дачном участке.

Разложение идет тем лучше и полнее, чем разнообразнее органические материалы, которые укладывают в компостер. Если сделать компост из какого-либо одного материала, например сена или скошенной травы, то процесс компостирования не пойдет. 
В компостную массу можно добавить немного готового компоста или просто плодородной земли в качестве затравки, содержащей нужные для компостирования микроорганизмы и микроэлементы.

Ниже в качестве ориентира приведены значения соотношения C:N в некоторых компонентах, используемых для компостирования. В зависимости от содержания азота и углерода материалы делятся на богатые азотом –

свежая трава, зерна, семена, мучные изделия, пищевые отходы, гниющие фрукты и овощи, а также навоз – их гниение разогревает кучу. Но такие материалы содержат мало воздуха и слишком кислы. Поэтому их прослаивают углеродистыми материалами: соломой, сухой листвой, сухой травой, опилками, бумагой, корой. В общем случае рекомендуется добавлять 2 – 3 части бурого (коричневого) материала и 1 часть зеленого материала.

Таблица 1.

Соотношения C : N в некоторых компонентах для компостирования.

12

| Сырье для компоста | C:N |
| --- | --- |
| Скошенная трава | 20:1 |
| Кухонные отходы | 20:1 |
| Навоз скота | 20:1 |
| Конский навоз | 25:1 |
| Листья | 50:1 |
| Хвоя | 70:1 |
| Солома | 100:1 |
| Кора | 120:1 |
| Дерево, ветви | 200:1 |
| Бумага, картон | 350:1 |
| Опилки | 500:1 |

Компостная масса не должна быть слишком плотной и переувлажненной, но она не должна быть также слишком рыхлой и сухой. 
Содержание воды в компостном материале должно быть такое же, как в отжатой губке - на ощупь он должен быть влажным, но вода не должна капать из него, если компост сжать в кулаке.

Компост считается созревшим и готовым для использования, когда он однороден по своему составу, темного цвета, по внешнему виду похож на хорошую, увлажнённую почву .
  Зрелый компост представляет собой однородный рассыпчатый материал темно-коричневого цвета со свежим запахом лесной земли. Обычно на созревание компоста требуется от одного до полутора лет. [13]

Рисунок 3. Зрелый компост.

13

  - Получение биогаза

Биогаз — газ, получаемый водородным или метановым брожением биомассы. Метановое разложение биомассы происходит под воздействием трёх видов бактерий. В цепочке питания последующие бактерии питаются продуктами жизнедеятельности предыдущих. Первый вид — бактерии гидролизные, второй — кислотообразующие, третий — метанообразующие. В производстве биогаза участвуют не только бактерии класса метаногенов, а все три вида. Одной из разновидностей биогаза является биоводород, где конечным продуктом жизнедеятельности бактерий является не метан, а водород.

Состав биогаза

55%-75 % метана, 25 %-45 % CO2, незначительные примеси H2 и H2S. После очистки биогаза от СО2 получается биометан. Биометан полный аналог природного газа. Отличие только в происхождении.

Сырьё для получения

Органические отходы: навоз, зерновая и меласная послеспиртовая барда, пивная дробина, свекольный жом, фекальные осадки, отходы рыбного и забойного цеха (кровь, жир, кишки, каныга), трава, бытовые отходы, отходы молокозавода — лактоза, молочная сыворотка, отходы производства биодизеля — технический глицерин от производства биодизеля из рапса, отходы от производства соков — жом фруктовый, ягодный, виноградная выжимка, водоросли, отходы производства крохмала и патоки — мезга и сироп, отходы переработки картофеля, производства чипсов — очистки, шкурки, гнилые клубни.

Выход биогаза зависит от содержания сухого вещества и вида используемого сырья. Из тонны навоза крупного рогатого скота получается 30-50 м³ биогаза с содержанием метана 60 %, 150-500 м3 биогаза из различных видов

14

растений с содержанием метана до 70 %. Максимальное количество биогаза — это 1300 м3 с содержанием метана до 87% можно получить из жира. [14]

Таблица 2.

Количество биогаза, получаемое в метантанке объемом 5000 куб. м

| Количество голов | Выход сухого вещества (кг/сут) | Количество сброжженного навоза(кг/сут) | Выход биогаза |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В расчёте на 1 голову(т/сут) | Теплота сгорания (м3) | Общий выход (ГДж/сут) |
| Коровы | 1640 | 130 | 1,5 | 55 | 2400 |
| Бычки | 2530 | 130 | 1,1 | 60 | 2700 |
| Свиньи | 15200 | 150 | 0,2 | 70 | 3100 |
| Птица | 350000 | 112 | 0,012 | 95 | 4300 |

Рисунок 4. Схема устройства метантанка:

15

Для эффективного производства биогаза из органического сырья создаются комфортные условия для жизнедеятельности нескольких видов бактерий при отсутствии доступа кислорода. Принципиальная схема процесса образования

биогаза представлена ниже:

В зависимости от вида органического сырья состав биогаза может меняться, но, в общем случае, в его состав входят метан (CH4), углекислый газ (CO2), небольшое количество сероводорода(H2S), аммиака (NH3) и водорода (H2).

Рисунок 5. Состав биогаза.

16

Так как биогаз на 2/3 состоит из метана – горючего газа, составляющего основу природного газа, его энергетическая ценность (удельная теплота

сгорания) составляет 60-70% энергетической ценности природного газа, или порядка 7000 ккал на м3. 1м3 биогаза также эквивалентен 0,7 кг мазута и 1,5 кг дров.

Биогаз широко применяется как горючее топливо в Германии, Дании, Китае, США и других развитых странах. Он подается в газораспределительные сети, используется в бытовых целях и в общественном транспорте. Сегодня начинается широкое внедрение биогазовых технологий на рынках СНГ и Прибалтики. [12]

  - Получение биогумуса методом вермикультивирования

Основным продуктом переработки компостов с помощью технологических червей является гумусное органическое удобрение (биогумус, червекомпост). В свежеприготовленном биогумусе (50% влажности) содержится 12–15% гумуса, а в абсолютно сухом – 30 (± 5)%. Такое гумусное удобрение (по данным многочисленных анализов в разных лабораториях и разных регионах) содержит (в расчёте на абсолютно сухое вещество) 0,8–2% азота, 0,8–2% пятиокиси фосфора, 0,7–1,2% окиси калия, 0,3–0,5% окиси магния, 2–3% окиси кальция и все необходимые для растений другие микроэлементы питания в сбалансированном по природной технологии виде в общем количестве 60–80 кг на 1 т абсолютно сухого удобрения. Но это ещё и микробиологические удобрение. Внесение его в почву нормализует развитие процессов, свойственных здоровой почве.

Рисунок 6. Червекомпост.

17

Гумусное органическое удобрение превосходит навоз и компосты по содержанию гумуса в 4–8 раз. Это его главное достоинство. Оно обладает и другими ценными свойствами, такими как большая влагоёмкость, влагостойкость, гидрофильность, механическая прочность гранул, отсутствие семян сорных растений, наличие большого количества полезной микрофлоры, различных ферментов, почвенных антибиотиков, гормонов роста и развития растений, витаминов.

Одним из  основных биологических компонентов в технологии переработки компостов являются продуктивные породы навозного (компостного) дождевого червя. Этот вид распространён повсеместно, легко адаптируется к различным органикосодержащим субстратам.

Рисунок 7. Компостный дождевой червь.

18

В США этот технологически приемлемый вид червей послужил основой для селекционной работы, в ходе которой, в 1959 году, был выведен красный калифорнийский червь. В отличие от исходных диких предшественников, он обладает способностью размножаться в наземных культиваторах типа огородных грядок без всяких построек или теплиц в калифорнийском климате и даёт 18–26-кратное воспроизводство за цикл культивирования под открытым небом и 512-кратное в условиях закрытых теплиц, тогда как дикие сородичи дают только 4–6-кратное воспроизводство.

Этот технологический червь стал предметом экспорта-импорта вместе с технологией его культивирования, что послужило поводом для поисков и создания у нас, в России, своих технологических штаммов червей. Первые успехи по получению технологически приемлемого штамма компостных червей в СССР были достигнуты в результате селекционной работы уже в 1985–1986 годах. В течение двух следующих лет полученный штамм технологически приемлемой популяции компостных червей был проверен в опытах по его воспроизводству на различных субстратах. В ходе этих исследований было установлено, что технологических червей для промышленной переработки любых органикосодержащих отходов можно получать из местных диких популяций в любой сельскохозяйственной

19

местности. Это важно для нашей страны, так как появилась возможность не закупать в США ноу-хау по культивированию красного калифорнийского червя.

В последние годы в разных странах наблюдается нарастание интереса к технологии переработки навоза и других органикосодержащих отходов с помощью специализированных технологических дождевых червей.[15]

- Практическая часть

Для практического подтверждения эффективности метода компостирования органических отходов, нами была изготовлена модель мини-компостера.

Для этого нам потребовалось:

- две пластиковые бутылки,

- нейлоновый чулок,

- резинка,

- кусочки овощей, фруктов и их кожура,

- немного почвы,

- вода.

Рисунок 8. Составляющие компостера.

20

После сборки  мини-компостера, он заполняется органической смесью, почвой, которая смачивается водой до появления капель в нижней бутылке.

Схема сборки и работы мини-компостера показана на рисунке.

Рисунок 9. Схема устройства мини-компостера.

Чтобы процессы шли в желательном направлении, лучше соблюдать несколько условий. Разложение «мусора» до однородной темной, пахнущей лесной землей рассыпчатой массы осуществляют микроорганизмы. Наиболее важны бактерии, низшие и высшие грибы, дрожжи. Для их активной деятельности должно быть достаточно кислорода, тепла и влаги. Важно обеспечить правильный баланс питательных веществ. Необходимо, чтобы шли процессы аэробного разложения органики, а не анаэробного гниения с неприятными запахами. Органическая масса разлагается под воздействием кислорода, влажности, тепла и бесчисленных микроорганизмов.

Основными этапами процесса являются:
- предварительный разогрев до 50-70 градусов (10 дней) с активизацией термофильной микрофлоры (бактерий) и потреблением легкодоступной органики;
- фаза разложения, или холодной ферментации, при 35 градусах и с развитием олиготрофной микрофлоры (дрожжи, низшие грибы), длится 15-20 дней;
- фаза синтеза, температура снижается до 20, масса приобретает темный цвет появляются высшие грибы, продолжается 1,5-2 месяца.
Созревание компоста происходит длительное время, но такой полуперепревший компост уже можно использовать. Его температура не отличается от температуры земли. Он обретает рыхлую однородную структуру.

Рисунок 10.  Графическое отображение фаз компостирования.

22

Таким образом, на получение зрелого компоста в бытовом мини-компостере нам потребовалось около 4 месяцев.

Рисунок 11. Общий вид мини-компостера и компоста на конечной стадии.

23

- Заключение.

На наш взгляд, наиболее практичными, экологичными и экономически целесообразными методами утилизации и переработки органических веществ являются:
- компостирование,
- получение биогаза,

- получение биогумуса путем вермикультивирования.

Как показано в настоящей работе, переработка отходов может быть достаточно простой и, безусловно, полезной, а потому люди должны не лениться и стараться сохранять окружающую среду путем повторного использования отходов.

- Список использованных источников.

1. Бабанин И. В. Мусорная революция: как решить проблему бытовых отходов с минимальными затратами. Сайт Гринпис России, 29 сентября 2008 г.

2.    Бабанин И.В. Организация селективного сбора отходов. Методические рекомендации . //Твердые бытовые отходы . 2009 , № 9. Страницы 10-17.
3.   Гловацкий Л.В., Гасанов П.Г., Васильев С.В. Управление отходами: вчера, сегодня, завтра. www.akros-eco.com.

4. Дмитриев А., Бабанин И. Обращение с отходами в Сан-Франциско//– М. - Твердые бытовые отходы. 2008г. № 6- Страницы 17-25.

5. Доклад «Гринписа» «Сжигание отходов и здоровье человека» 2000, www.greenpeace.ru.

6. Доклад Министра экологии и природопользования Правительства Московской области А. С. Качан на заседании Коллегии 20 февраля 2009 года «Об итогах работы Министерства экологии и природопользования Московской области в 2008 году и задачах на 2009

24

год», www.mep.mosreg.ru.

7. Джуфферманс Я. Огромные следы на крохотной планете// Бюллетень Московского ИСАР. №2, 2002. Страницы 38-45.

8. История раздельного сбора мусора в Санкт-Петербурге. www.greenpeace.ru.

9.  Куркин. П.Ю., Ларионов В.Г., Скрыпников М.Н., Шершнев Е.С. Бытовые проблемы больших городов. Зарубежный опыт их использования. - Москва, «Пресс-бук», 2000 г. – 189 страниц.
10. Милицкова Е.А., Юдин А.Г. Отходы пластмасс. Что с ними делать? 15.07.2005.www.waste.ru.

11. Нормы накопления ТБО. www.solidwste.ru.

12. Система управления отходами. http://ru.wikipedia.org.

13. Чумаков А.Н. Экологическое просвещение - преодоление мифов

// Тезисы докл. Х11 межд. конференции Зеленого креста по экологическому образованию «Устойчивый мир: на пути у экологически безопасному гражданскому обществу». //- М. – «Наука». 2006. Страницы 137-144.

14. Юфит С.С. Мусоросжигающие заводы - помойка в небе. - Нижний Новгород: Альфа – пресс, 1999 г. 39 страниц.

15. Игонин А. М. Как повысить плодородие почвы в десятки раз с помощью дождевых червей.- Краснодар, «Буква» 1995 г. – 39 страниц

25