Городская научно-практическая конференция «Лабиринты науки»

Социальная экология

Оценка  свойств  изделий  из  махровых  тканей

Автор: Коршунова Екатерина

Руководитель: Смирнова Мария Владимировна

учитель биологии и химии

МОУ лицей №86

Ярославль, 2016

Оглавление

1.Введение………………………………………………3 стр.

2. Основная часть………………………………….      4  стр.

3. Исследовательская часть……………………………5 стр.

4. Заключение…………………………………………. .8 стр.

5. Список литературы…………………………………..9 стр.

6. Приложение………………………………. ………….10-11 стр.

Введение

Махровая ткань – замечательный материал, преимущественно натурального происхождения. Привычный для всех комфорт и гигиена немыслимы без этой пушистой ткани. На сегодняшний день в каждом доме есть изделия из махровой ткани. Но найти качественное махровое полотенце или банный халат непросто. Я решила провести исследование образцов махровой ткани, из которой изготовлены такие необходимые предметы в нашем быту.

Цель работы :

Оценить качество махровых тканей, из которых изготовлены изделия моего быта.

Задачи:

1. Провести обзор литературы, познакомиться с особенностями махровой ткани.

2. Подобрать методики для оценки качества махровой ткани.

3. Провести оценку качества махровой ткани.

4. Разработать памятку-помощницу по выбору  изделий из махровой ткани.

5. Подобрать рекомендации по уходу  за  изделиями из махровой ткани.

Объект исследования: выбранные образцы махровой ткани.

Методы: 1.  изучение литературы;

2.  эксперимент;

3.   анализ результатов эксперимента.

Актуальность выбранной темы  основывается на том, что в каждом доме изделий из махровой ткани большое количество.  Мы ими пользуемся каждый день, и очень хочется, чтобы они были качественными и безопасными.

Основная часть

Махровая ткань (или «ткань фроте́» - от французского глагола «тереть») — это натуральная ткань, поверхность которой состоит из ворса (петель основных нитей). Ворс может быть как одинарным (односторонним), так и двойным (двусторонним).

Состав махровой ткани

Махровые ткани создаются чаще всего на основе хлопка. Хлопок - экологически чистый природный материал. Он мягок, нежен, обладает хорошей гигроскопичностью. Чем длиннее исходное волокно, тем прочнее, пушистее и мягче готовое изделие и тем лучше оно впитывает влагу. Махровое полотно на основе льна наделено теми же качествами. Ещё один природный материал для изготовления махровой ткани — бамбук. Искусственное волокно из бамбука начали производить в 2000 году, а спустя несколько лет изделия из этой ткани стали активно завоевывать рынок. Традиционная технология получения вискозы из бамбука включает в себя обработку природного сырья щелочью или сероуглеродом. Изделия с добавлением бамбуковых волокон выглядят очень эффектно, отличаясь особым блеском и нежностью ткани. Махровая ткань может состоять как из одного типа нитей (хлопок, лен или бамбук), так и их комбинирования (хлопок и бамбук, лён и бамбук, хлопок и лён).

Являясь природным материалом, махра имеет недостаток – быстро мнется. Для того, чтобы избежать этого к волокну добавляют модал (вискозное волокно, которое вырабатывается из целлюлозы, получаемой из древесины) или полиэстер (синтетическое волокно, производимое из продуктов переработки нефти и газа). Присутствие синтетических волокон в махровой ткани допускается в минимальном количестве (не более 20%).

Свойства махровой ткани.

Достоинства махровых тканей:

- гигроскопичность. Материал способен впитать в себя большое количество воды за счет большой поверхности ворсинок;

- гипоаллергенность. Натуральные материалы не вызывают аллергических реакций;

- антибактериальность. Является неблагоприятной средой для размножения пылевых клещей, грибков, микробов;

- экологичность. В составе не присутствуют токсичные вещества;

- теплорегулирующие свойства. Способность согреть в холод и отвести тепло в жару;

- устойчивость к деформациям. Ткань практически не подвержена усадке или растягиванию, хорошо переносит стирку;

- цветоустойчивость. Замечательно окрашивается и хорошо сохраняет цвета – качественные изделия не линяют и надолго сохраняют яркость и свежесть красок;

- микромассаж кожи. Структура материала создает легкий массажный эффект кожи, не вызывая раздражений;

- прочность и износостойкость. Качественные полотенца могут выдержать до 500 стирок, не теряя первоначального внешнего вида.

Из недостатков можно отметить:

- изделия достаточно долго сохнут после стирки;

- неустойчивость ворса к механическим воздействиям. Ворсинки легко вытягиваются;

- довольно большой вес изделия (особенно простыней и халатов).

Изделия из махровой ткани

Изделия из махровой ткани получаются качественными, устойчивыми к истиранию, прочными. Наиболее распространенные и привычные нам махровые изделия — это полотенца, которыми мы пользуемся день ото дня. Для их изготовления используют двустороннюю махровую ткань. Махровые халаты - согревают тело, позволяют ему свободно дышать. Одежду для детей шьют из стриженой махровой ткани, так как она более нежная и малышам в ней более комфортно.   Новинка на отечественном рынке – махровое постельное белье (кроме всем известных махровых купальных простыней). Сейчас популярными становятся ортопедические матрасы, произведенные на основе природных материалов и тканей, одной из которых является махровая ткань. Такие матрасы особо рекомендованы людям, страдающим аллергией на различные искусственные компоненты производимых изделий. Сюда же относятся и ортопедические подушки, а также чехлы к ним. Очень удобными, комфортными и лечебными являются ортопедические стельки на основе хлопчатобумажной ткани фроте. В холодное время они сохраняют тепло, а в теплое — создают прохладу, впитывая влагу и позволяя ноге дышать.

Исследовательская часть

Как известно, качество махровых изделий определяется на практике. Для сравнительного анализа махровых тканей я взяла 8 образцов и провела с ними несколько опытов. Для простоты систематизации результатов я пронумеровала взятые образцы.

1. Определение состава выбранных образцов.

Состав образцов определяла по информации на этикетке и характеру горения образцов. Волокна хлопка горят быстро, ярким пламенем с последующим свечением и с небольшим количеством белого дыма. После затухания пламени долго тлеют, с образованием темно-серого пепла и запахом жжёной бумаги.  Синтетические волокна   при горении плавятся, образуя черный дым и наплыв, спекаясь в комок, который невозможно раздавить пальцами после затухания. Распространяют кислый запах синтетики.

Образец №1 содержит, кроме хлопка, искусственные волокна: бамбук и модал. Образцы №2,3,4,5,6,7,8 – 100% хлопок (информация на этикетке). Но характер горения образца №8 показал наличие синтетического волокна.

2. Определение высоты ворса.

Оборудование: линейка.

Наибольшая высота ворса  у образца №1; наименьшая - у образцов №2, 5, 6.

3. Определение плотности махровой ткани.

Оборудование: весы, линейка

Плотность ткани определяла по формуле M=g/(X*Y),

где g - это масса  махрового изделия (в граммах, г),

X и Y - длина и ширина соответственно (в метрах, м).

Наибольшая плотность у образца №3, №6; наименьшая - у образцов №5, 7.

4. Определение водопоглощения махровых тканей.

Вырезала  образцы -  полоски махровой ткани  размером 70х40 мм. Края каждой полоски   выравнивала по нитке. Образцы  взвешивала, а затем   помещала в сосуд с дистиллированной водой.  По истечении 10 мин полоски  вынимала и встряхивала пять раз   для удаления лишней влаги, каждый образец взвешивала.

Водопоглощение В п вычисляла  по формуле

где m м- масса мокрой элементарной пробы, г;

m с - масса сухой элементарной пробы, г.

Водопоглощение по ГОСТ должно составлять не менее 300% за 10 мин. Наибольшее водопоглощение у образца №1; наименьшее - у образцов №2, 8

5. Определение скорости  водопоглощения махровых тканей.

Оборудование: шприц-дозатор, секундомер.

Используя  шприц-дозатор, я отмеряла по 5 мл воды, определяла время, за которое образцы поглощали воду.

Образцы №4,6,7 моментально впитали воду. Долго поглощали воду образцы №2, 8

6. Определение прочности окраски.

Метод испытания устойчивости окраски к трению основан на закрашивании неокрашенной мокрой ткани при трении об сухой испытуемый образец. Трение   мокрым ватным диском о поверхность испытуемого окрашенного образца производила  в течение 10 с.   Неустойчивой оказалась окраска образцов №3, №7.

Результаты эксперимента

Изучив литературу, я узнала, что основным нормативным документом, устанавливающим требования к характеристикам и свойствам махровой ткани, является ГОСТ 11027–80 «Ткани и штучные изделия хлопчатобумажные, махровые и вафельные». Основные характеристики махрового изделия, на которые надо обратить внимание при покупке: состав полотна, плотность, длина ворса.

Плотность изделия определяет срок его службы. Качественные изделия выдерживают более 500 циклов стирок. Полотенца с невысокой плотностью (меньше 300 г/м².) быстро изнашиваются. Плотность махровой ткани колеблется от 220 до 800 г/м².

К сожалению, на маркировке полотенец не указывается плотность изделия.

Длина ворса влияет на свойство впитывать воду. Оптимальная длина ворса для махрового полотенца — 5 мм. Если ворс более длинный (8 мм и более) и создаёт ощущение густоты, то после стирки он резко потеряет вид, а полотенце будет выглядеть неопрятно. Слишком короткий ворс (3  мм и меньше) не впитывает влагу, полотенце быстро намокает и становится неприятным на ощупь.

Мягкость. Не всегда мягкость полотенца говорит о хорошем качестве махры. Многие производители добавляют в хлопок вискозу (бамбук, модал), что даёт ощущение мягкости, но плохо влияет на качество впитываемости воды.

Результаты моих исследований  я занесла в таблицу №1 «Свойства махровых тканей» (Приложение 1).Проанализировав водопоглощение образцов из 100% хлопчатобумажной ткани(№2-№7), я пришла к выводу, что эта характеристика   напрямую связана с   высотой ворса. Чем выше ворс, тем лучше ткань впитывает влагу. Четкой зависимости между плотностью образца и его водопоглощением я не обнаружила. Скорее, плотность влияет на срок службы махрового изделия.

Максимальным водопоглощением обладает образец №1 с большой высотой ворса, средней плотностью полотна и с содержанием искусственных волокон (бамбук, модал). Этот образец обладает замечательной мягкостью, но качество (скорость) впитывания воды невысокая. Самое низкое водопоглощение у образца №8. Длина ворса и плотность у этого образца - стандартные, но в составе его есть синтетическое волокно. Таким образом, можно сделать вывод, что добавление искусственных волокон повышает водопоглощение ткани, но уменьшает скорость впитывания воды. Наличие синтетических волокон плохо влияют на оба эти показателя. Гигиенические характеристики (воздухопроницаемость, теплорегулирующие свойства) изделий с синтетическими волокнами тоже страдают.

Заключение

В результате проведенных исследований я пришла к выводу, что идеальный вариант – это махровые изделия  из натурального хлопкового волокна с высотой  ворса в 5 мм и плотностью порядка 400-500 граммов на метр квадратный. Такие изделия способны выдержать больше 500 стирок, при этом сохранив свои первоначальные свойства, к тому же они прекрасно впитывают влагу и не электризуются. Что касается цвета, то лучше все же выбирать изделия нейтральных пастельных тонов, так как даже самая качественная яркая краска со временем может немного вымыться и полотенце потеряет свой первоначальный привлекательный внешний вид.

При покупке изделия из махровой ткани нужно обратить внимание на следующие моменты:

- изделия  не должно оставлять ворсинки;

- должно иметь равномерную окраску;

- не должно иметь посторонних химических запахов.

Рекомендация по уходу за изделиями из махровой ткани находятся в приложении №2

Список используемой литературы.

- ГОСТ 16504-81 «Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения».

- ГОСТ 11027-80 «Ткани и штучные изделия хлопчатобумажные махровые и вафельные. Общие технические условия».

- ГОСТ 20566-75 «Ткани и штучные изделия текстильные. Правила приемки и метод отбора проб».

- Метрологическое обеспечение и контроль качества материалов и изделий : монография /.Г. Никуличева [и др.] ; под общ. ред. д.т.н., проф. В.Т. Прохорова ; ГОУ ВПО «Южно-Рос. гос. ун-т экономики и сервиса». – Шахты : ГОУ ВПО «ЮРГУЭС», 2009. – 160 с.

- Солтовец М.В., Капустянский М.А. Программа и методика испытаний. «Организация и технология испытаний». Издательский цент ДГТУ, Ростов-на-Дону

- ru.wikipedia.org› Махровая ткань.

Приложение 1.

Таблица 1. Свойства махровой ткани.

| № | Высота ворса, мм | Масса сухого образца, г | Площадь образца, м2 | Плотность г/м². | Масса мокрого образца, г | Скорость водопоглощения, с | Водопоглощение,% | Устойчивость окраски | Состав волокна |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 3,40 | 0,00828 | 411 | 25,50 | 5 | 650 | Устойчива | 50% хлопок 30% бамбук 20% модал |
| 2 | 2,0 | 4,40 | 0,010185 | 432 | 22,45 | 9 | 410 | Устойчива | 100% хлопок |
| 3 | 3 | 4,05 | 0,00783 | 517 | 20,80 | 2 | 414 | Неустойчтва | 100% хлопок |
| 4 | 4 | 3,4 | 0,0081 | 420 | 18,15 | - | 434 | Устойчива | 100% хлопок |
| 5 | 2,0 | 3,0 | 0,00855 | 351 | 15,20 | 4 | 407 | Устойчива | 100% хлопок |
| 6 | 4,0 | 3,9 | 0,0081 | 484 | 21,50 | - | 451 | Устойчива | 100% хлопок |
| 7 | 4,0 | 3,2 | 0,00828 | 386 | 18,00 | - | 463 | Неустойчива | 100% хлопок |
| 8 | 3,0 | 3,85 | 0,00873 | 441 | 19,00 | 11 | 394 | Устойчива | Хлопок + синтетическое волокно |

Приложение 2.

Рекомендации по уходу за изделиями из махровой ткани.

В зависимости от состава рекомендации по уходу могут незначительно отличаться, но основные правила следующие:

- разрешена стирка в стиральной машине или вручную при температуре воды не выше 60 градусов С;

- не рекомендуется стирать в режиме экономии воды, так как махровые изделия обладают высокой гигроскопичность, вследствие чего для лучшего отстирывания требуется большое количество воды;

- не помещать в барабан стиральной машины одновременно с махровыми изделиями вещи с крючками, замками и иными мелкими аксессуарами, о которые петли могут зацепиться;

- использовать преимущественно жидкие моющие средства;

- разрешен отжим в машине на режиме, не превышающем 800 оборотов в минуту;

- разрешена сушка в сушильном барабане;

- утюжить не рекомендуется, так как это примнет ворс, сделает его жестким и грубым. При необходимости утюжения лучше воспользоваться функцией отпаривания;

- если петли вытянулись, то их достаточно просто отрезать ножницами вровень с остальным ворсом, ткань не распустится, т. к. полотно не вязаное, а тканное.