ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БРЯНСКИЙ ТЕХНИКУМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СФЕРЫ УСЛУГ»

## МЕТОДИЧЕСКАЯ  РАЗРАБОТКА

Практическая работа

с обучающимися  ГБПОУ БТПТСУ по учебной  дисциплине

«Основы безопасности  жизнедеятельности»

| ТЕМА: | «Общая характеристика опасных ЧС техногенного характера. Правила пожарной безопасности. Изучение последовательности действий при использовании различных видов огнетушителей. Изучение правил эвакуации при пожаре в помещении». Инструкция по выполнению практической работы, бланк отчета. |
| --- | --- |

Разработчик:

Кривоносова Л.Л., преподаватель -

организатор   ОБЖ  ГБПОУ   БТПТСУ

г. Брянск

Дата:

Место проведения: кабинет ОБЖ.

Количество часов: 1 час.

Тип учебного занятия: самостоятельная  практическая работа;

Форма работы:  групповая, индивидуальная.

Цель учебного занятия:

Образовательные:  изучить виды ЧС, техногенные ЧС (пожары в быту, аварии на транспорте), правила противопожарной безопасности, средства, способы  борьбы  с пожарами, усвоить   правила соблюдения  пожарной безопасности,  правила пожарной безопасности в помещениях, познакомить с планом эвакуации при пожаре, изучить действия населения при  ЧС при пожаре в помещениях  согласно заданному алгоритму (плану эвакуации).

Развивающие: развитие навыков работы с алгоритмом (планом эвакуации);  развитие познавательных интересов.

Воспитательные: воспитание внимания, усидчивости, умения работать в группе.

воспитание научного мировоззрения, расширение кругозора за счет

усвоения новых понятий.

Задачи учебного занятия:

- научиться определять  виды ЧС;

- знать  правила противопожарной безопасности;

- знать  основные правила поведения при  пожаре;

- познакомиться  с методами, средствами, способами  борьбы  с  пожарами;

- познакомиться с потенциальными    опасностями      техногенного    происхождения, характерными для региона проживания;

- рассмотреть правила действий, которые нужно выполнять при пожаре в помещении;

- научиться  пользоваться алгоритмом действий (планом эвакуации) при пожаре по сигналу оповещения  в техникуме;

- научиться работать  с наглядным материалом, оформлять записи, схемы в тетрадях, бланки отчетов о проделанной практической работе.

- (2-ой урок) по теме: «Общая характеристика опасных ЧС  техногенного характера. Правила пожарной безопасности. Изучение последовательности действий  при использовании различных видов  огнетушителей. Изучение правил эвакуации при пожаре».

Преподаватель:  (раздает инструкции по выполнению  практической работы,

бланки отчетов,

при необходимости определяет варианты заданий (В- 1 (нечетные), В-2 (четные))

В ходе  беседы и представляет  презентацию: «Первичные средства пожаротушения, правила их применения. Правила безопасного поведения при пожаре»

объясняет: правила пожарной безопасности, знакомит с видами  первичных средств пожаротушения,  изучает последовательность действий  при использовании различных видов  огнетушителей; последовательность действий  при эвакуации в случае пожара.

Обучающиеся выполняют  по инструкции практическую  работу.

ОБЖ Тема:  Практической работы .

Общая характеристика опасных ЧС  техногенного характера. Правила пожарной безопасности.

Изучение последовательности действий  при использовании различных видов  огнетушителей. Изучение правил эвакуации при пожаре.

Цель работы :

Получить представление

- о причинах аварий и катастроф на объектах экономики;

- о пожаро- и взрывоопасных объектах;

- о правилах пожарной безопасности.

Познакомиться:

- со способами  тушения пожаров;

- с правилами  эвакуации по сигналам оповещения при пожаре;

-  с правилами  использования видов огнетушителей  для  тушения возгораний.

Научиться:

-	защищать себя  и окружающих в случае  стихийного бедствия природного, техногенного характера;

-	классифицировать чрезвычайные ситуации;

- пользоваться простейшими средствами пожаротушения.

1 этап: (применения теоретических знаний)

Задание 1  (уровень А):

1. Указать устройство углекислотного огнетушителя ОУ – 2.

2. Указать устройство порошкового огнетушителя ОП-2.

Задание 2  (уровень В):

Определить порядок действия при использовании:

- Пенного огнетушителя ОХВП-10;

- Порошкового огнетушителя  ОП-2;

- Углекислотного огнетушителя ОУ – 5.

Задание 3  (уровень С):

Укажите  ваши действия в перечисленных ситуациях:

2 этап: (практическое  применение  знаний)

Задание 4

Проводится экскурсия по образовательному учреждению (после сигнала «Пожар!»). Определяется, как выполняется обучающимися алгоритм действия (план эвакуации) при пожаре.

Цель экскурсии — ознакомление с местами расположения первичных средств пожаротушения и отработка модели поведения при пожаре.

Во время экскурсии необходимо внимательно рассмотреть план эвакуации студентов и персонала образовательного учреждения (во время пожара на это не будет времени), изучить маршрут эвакуации от кабинета безопасности жизнедеятельности до аварийного выхода, пройти по этому маршруту и запомнить его.

Обучающимся следует обратить внимание на следующие моменты:

- вид огнетушителя и правила приведения его в действие;

- место расположения пожарного крана (при наличии), ближайшего к учебному
кабинету ОБЖ, и его комплектацию;

- место расположения пожарного щита (при наличии) и его комплектацию;

- порядок действия в случае возникновения пожара в образовательном учреждении.

- план эвакуации;

- места расположения эвакуационных выходов.

Задание 5

(дополнительное задание ) Тестовый контроль.

Вывод по практической работе.

Обучающиеся заполняют бланк-отчета и сдают его в конце занятия.

9. Домашнее задание (записано на доске).

Составить:

- инструкцию по ликвидации пожара в квартире;

- план эвакуации из своей квартиры;

-  план эвакуации из населенного пункта, расположенного вблизи источника ЧС – лесного пожара.

10. Подведение итогов:

Преподаватель: отвечает на вопросы студентов, выставляет оценки  за учебное занятие, сообщает, что оценки за практическую работу будут выставлены к следующему учебному занятию..

При наличии времени демонстрируется видеофильм 3: «Правила и порядок эвакуации по сигналу ГО, «Пожар»».

Преподаватель:  предлагает  обучающимся самостоятельно оценить свою деятельность на уроке (предлагает заполнить карточки самооценки).

Инструкция по выполнению

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА по ОБЖ № 3

Тема: Общая характеристика опасных ЧС природного и техногенного характера. Правила пожарной безопасности.

Изучение последовательности действий  при использовании различных видов  огнетушителей. Изучение правил эвакуации при пожаре.

Цель:

получить представление:

- о стихийных бедствиях природного характера.

- о причинах аварий и катастроф на объектах экономики;

- о пожаро- и взрывоопасных объектах.

- о правилах пожарной безопасности
знать:

- потенциальные    опасности    природного,    техногенного    происхождения, характерные для региона проживания;

- причины их возникновения, о протекании и возможных последствиях;

- способы тушения пожаров;

- правила эвакуации по сигналам оповещения;

- правила использования видов огнетушителей  для  тушения возгораний.
уметь:

-	защитить себя  и окружающих в случае  стихийного бедствия природного
характера.

-	классифицировать чрезвычайные ситуации.

- пользоваться простейшими средствами пожаротушения.

Литература:

1.ОБЖ : учебник для НПО и среднего профессионального образования / Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко/ Изд. 6-е – М. : Издательский центр «Академия», 2012. – 317 с.

2.Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник 10 кл., 11кл. Учеб. Для общеобразовательных учреждений Под ред. Смирнова А.Т., Хренников Б.О. –

5-ое издание, перераб. – М. «Просвещение», 2013.

Вопросы для самоконтроля:

Характеристика и классификация опасных и чрезвычайных ситуаций по происхождению: природные (метеорологические, геологические, гидрологические, биологические, лесные пожары), техногенные (авария на транспорте и объектах экономики).

Аварийные ситуации на транспорте:

Аварии на радиационно опасных объектах.

Аварии  на пожаро – и взрывоопасных объектах.

Аварии и пожары на транспорте: на железнодорожном транспорте,   на  автомобильном транспорте,   на воздушном транспорте, на водном транспорте.  Аварии и пожары в метро.

Изучение первичных средств пожаротушения. Правила  использования огнетушителей для тушения возгораний:

- углекислотные ОУ-2, ОУ-5 (используются для тушения электроустановок и электропроводов под напряжением до 380 В, различных веществ, горючих материалов и жидкостей, возгораний на автомашинах. Продолжительность действия - 25-40 сек).

Последовательность действий при использовании углекислотных огнетушителей:

- Снимите огнетушитель и левой рукой возьмитесь за  рукоятку.

- Правой направьте струю огнетушителя в сторону
очага возгорания.

- Вращая маховичок вентиля против часовой стрелки,
пустить струю углекислоты на огонь.

- В момент работы огнетушителя ни в коем случае не
беритесь рукой за раструб, т.к.  температура здесь резко понижается и можно обморозить кожу.

Устройство углекислого огнетушителя:

1- баллон; 2 - сифонная трубка; 3- рукоятка; 4 - предохранитель;

5 - вентиль; 6 - маховичок; 7 - раструб.

Устройство порошкового огнетушителя:

- порошковые  ОП-Т «Момент», ОП-2 (используются для тушения горючих газов и жидкостей, зажигательных веществ, электроустановок и проводов под напряжением. Продолжительность действия – 40сек.).

Принцип действия порошкового огнетушителя:

Рабочий газ закачан непосредственно в корпус огнетушителя. При срабатывании запорно-пускового устройства порошок вытесняется газом по сифонной трубке в шланг и к стволу-насадке или в сопло. Порошок можно подавать порциями. Он попадает на горящее вещество и изолирует его от кислорода и воздуха.

Последовательность действий при использовании порошковых огнетушителей:

1.Снимите огнетушитель и левой рукой возьмитесь за  рукоятку

2. Откройте вентиль газового баллончика

3. Направьте струю порошка в очаг горения.

- пенных ОВП-5, ОВП-10, ОХП-10, ОХВП-10 (используются для тушения загораний различных материалов и разлитых горючих жидкостей на небольших площадях. Запрещено их применять для тушения электроустановок и электропроводов под напряжением. Продолжительность действия - 40-70 секунд).

Последовательность действий при использовании пенных огнетушителей:

- Поднесите огнетушитель к очагу горения на возможно близкое расстояние.

- Прочистите шпилькой отверстие спрыска.

- Отбросьте вверх до отказа ручку запорного устройства.

- Левой рукой возьмитесь за днище огнетушителя, правой рукой — за боковую
ручку, переверните огнетушитель спрыском вниз и направьте струю пены в
огонь.

- Если пена не пошла, переверните огнетушитель спрыском вверх, несколько раз
встряхните его и вновь переверните спрыском вниз.

Ход работы:

1 этап: (применения теоретических знаний)

Задание 1  (уровень А):

1. Указать устройство углекислотного огнетушителя ОУ – 2.

2. Указать устройство порошкового огнетушителя ОП-2.

Задание 2  (уровень В):

Определить порядок действия при использовании:

- Пенного огнетушителя ОХВП-10;

- Порошкового огнетушителя  ОП-2;

- Углекислотного огнетушителя ОУ – 5.

Задание 3  (уровень С):

Укажите  ваши действия в перечисленных ситуациях:

2 этап: (практическое  применение  знаний)

Вывод:

Приложение 1

Бланк отчета

Пр. раб. № 3

Ф.И.О. _____  ______ __                                                                    Гр. _________

Тема:

Цель работы:

1 этап: (применения теоретических знаний)

Задание 1 (уровень А):

1. Указать устройство углекислотного огнетушителя ОУ – 2.

2. Указать устройство порошкового огнетушителя ОП-2.

Задание 2 (уровень В):

Определить порядок действия при использовании:

- Пенного огнетушителя ОХВП-10;

- Порошкового огнетушителя  ОП-2;

- Углекислотного огнетушителя ОУ – 5.

Задание 3  (уровень С). Укажите  ваши действия в перечисленных ситуациях:

1.Ситуация:    Возгорание в квартире

Ваши действия:

2. Ситуация: Запах дыма (гари) на лестничной площадке

Ваши действия:

3.Ситуация: Загорелся телевизор (любой другой электроприбор)

Ваши действия:

4. Ситуация:  Загорелась   одежда   на человеке        Ваши действия:

2 этап: (практическое  применение  знаний)

Задание 4. Изучите организацию работы по противопожарной безопасности в образовательном учреждении.

Для выполнения данного задания проводится экскурсия по образовательному учреждению (после сигнала «Пожар!»). Определяется, как выполняется обучающимися алгоритм действия (план эвакуации) при пожаре;

Цель экскурсии — ознакомление с местами расположения первичных средств пожаротушения и отработка модели поведения при пожаре. Во время экскурсии необходимо внимательно рассмотреть план эвакуации студентов и персонала образовательного учреждения (во время пожара на это не будет времени), изучить маршрут эвакуации от кабинета безопасности жизнедеятельности до аварийного выхода, пройти по этому маршруту и запомнить его.

Обучающимся следует обратить внимание на следующие моменты:

- вид огнетушителя и правила приведения его в действие;

- место расположения пожарного крана (при наличии), ближайшего к учебному
кабинету ОБЖ, и его комплектацию;

- место расположения пожарного щита (при наличии) и его комплектацию;

- порядок действия в случае возникновения пожара в образовательном учреждении.

- план эвакуации;

- места расположения эвакуационных выходов.

Задание 5. Внимательно прочитайте утверждения, оцените их правильность и разместите их в соответствующие графы таблицы («Правильно» или «Неправильно»).

При выполнении данного задания необходимо использовать теоретический материал к заданию 3.

| Правильно | Неправильно |
| --- | --- |

- При возгорании сковороды необходимо залить ее водой.

- Если загорелась мебель, пытайтесь тушить ее водой.

- Загоревшиеся компьютер или телевизор нельзя тушить водой.

- Если загорелась занавеска, сбивайте огонь мокрой тряпкой,  шваброй или метлой.

- Токсичные продукты, выделяемые при горении, не опасны для  человека.

- Чтобы быстрее выбраться из горящего здания, воспользуйтесь  лифтом.

- Если вы почувствовали запах дыма, постарайтесь не покидать
комнату.

- Возгорание необходимо начать тушить как можно раньше.

9. Мебель с трудом воспламеняется и легко тушится.

- Короткое замыкание внутри корпуса может привести к возгоранию компьютера или телевизора.

- При обнаружении пожара надо сразу перекрыть газ, выключить  электричество.

- При вызове МЧС при пожаре необходимо четко сообщить точный адрес, место пожара (помещение, этаж), время возгорания, цвет   дыма, свою фамилию, номер своего телефона.

- Лучше не сообщать о пожаре людям, работающим по соседству, чтобы избежать паники.

- При пожаре надо распахнуть все окна и двери, чтобы не задохнуться от дыма.

Вывод:

Самооценка.

| Я могу объяснить, как … |  |
| --- | --- |
| Использовал(а) определения понятий, термины, чтобы не ошибиться в названии изученной темы, раздела, в формулировке целей и задач |  |
| В паре помогал(а) отвечать на ситуационные задачи |  |
| Внимательно слушал преподавателя и одногруппников |  |
| Активно работал на учебном занятии и правильно и отвечал(а) на вопросы |  |
| Фамилия Имя, группа | Оценка |