«Переменный электрический ток». Вариант № 1 ___________________________________ 11 ____ класс.

ф.и. учащегося

I. Начальный уровень.

1. Значение силы переменного тока от времени задано уравнением   i = 0,1 sin 100πt . Выберите верное высказывание и отметьте знаком  ×  в соответствующей клетке.

⁯ период равен 100 с.            ⁯ амплитуда силы тока 100 А.           ⁯ частота 50 Гц.            ⁯ циклическая частота 0,1 с-1

2.   Электрическая цепь состоит из генератора переменного тока и активного сопротивления. Выберите верное высказывание и отметьте знаком  ×  в соответствующей клетке.

⁯ колебания напряжения на резисторе совпадают по фазе с колебаниями силы тока.

⁯ колебания напряжения на резисторе опережают по фазе  колебания силы тока.

⁯ колебания напряжения на резисторе отстают по фазе от колебаний силы тока.

⁯ ток в такой цепи не может существовать.

3. Передача электрической энергии из первичной во вторичную обмотку трансформатора осуществляется с помощью...

Выберите верные высказывания и отметьте знаком  ×  в соответствующей клетке.

⁯ проводников, соединяющих обмотки трансформатора.

⁯ электромагнитных волн, излучаемых трансформатором

⁯ переменного магнитного поля пронизывающего обе обмотки.

⁯ среди предложенных вариантов правильного ответа нет.

II. Средний уровень.

По графику, изображённому на рисунке, определить:

а) амплитуду силы тока   ⁯=⁯⁯⁯⁯ _____

б) период                             ⁯=⁯⁯⁯⁯ _____

в) циклическую частоту ⁯=⁯⁯⁯⁯ _____

г) напишите уравнение зависимости силы тока от времени

__________________________________________________

III. Достаточный уровень.

Напряжение на резисторе, включенном в цепь переменного тока, изменяется с течением времени по закону: u = 220 cos 100πt.

Сопротивление резистора  22 Ом. Напишите уравнение зависимости силы тока в резисторе от времени.

___________________________________________________________________________________________________________

IV. Высокий уровень.

Двухпроводная линия длиной   800 м.  от понижающего трансформатора выполнена медным проводом сечением   20 мм2.  Приёмники энергии потребляют   2,58 кВт  при напряжении  215 В.. Определите напряжение на зажимах трансформатора.

___________________________________________________________________________________________________________

«Переменный электрический ток». Вариант № 2 ___________________________________ 11 ____ класс.

ф.и. учащегося

I. Начальный уровень.

1. Значение силы переменного тока от времени задано уравнением   i = 0,5 sin 200πt . Выберите верное высказывание и отметьте знаком  ×  в соответствующей клетке.

⁯ период равен 0,01 с.           ⁯ амплитуда силы тока 200 А.          ⁯ частота 0,5 Гц.          ⁯ циклическая частота 0,5 с-1

2.   Электрическая цепь состоит из генератора переменного тока и конденсатора. Выберите верное высказывание и отметьте знаком  ×  в соответствующей клетке.

⁯ колебания напряжения на конденсаторе совпадают по фазе с колебаниями силы тока.

⁯ колебания напряжения на конденсаторе опережают по фазе  колебания силы тока.

⁯ колебания напряжения на конденсаторе отстают по фазе от колебаний силы тока.

⁯ переменный ток в такой цепи не может существовать.

3. В первичной обмотке трансформатора 100 витков, во вторичной 20 витков.

Выберите верные высказывания и отметьте знаком  ×  в соответствующей клетке.

⁯ трансформатор является понижающим.

⁯ коэффициент трансформации равен  0,2

⁯ коэффициент трансформации равен  5

⁯ среди предложенных вариантов правильного ответа нет.

II. Средний уровень.

По графику, изображённому на рисунке, определить:

а) амплитуду силы тока   ⁯=⁯⁯⁯⁯ _____

б) период                             ⁯=⁯⁯⁯⁯ _____

в) циклическую частоту ⁯=⁯⁯⁯⁯ _____

г) напишите уравнение зависимости силы тока от времени

__________________________________________________

III. Достаточный уровень.

Ток в колебательном контуре изменяется со временем по закону   i = 0,01 cos 1000πt.  Найти индуктивность контура, если    ёмкость конденсатора 20 мкФ.

__________________________________________________________________________________________________________

IV. Высокий уровень.

Первичная обмотка трансформатора имеет 2400 витков. Сколько витков должна иметь вторичная обмотка, чтобы при напряжении на зажимах  11 В  передавать во внешнюю цепь мощность  22 Вт?   Сопротивление вторичной обмотки  0,2 Ом. Напряжение в сети, к которой подключен трансформатор,  380 В.

___________________________________________________________________________________________________________

«Переменный электрический ток». Вариант № 3 ___________________________________ 11 ____ класс.

ф.и. учащегося

I. Начальный уровень.

1. Значение напряжения  в сети переменного тока от времени задано уравнением   u = 311 sin 100πt .  Выберите верное высказывание и отметьте знаком  ×  в соответствующей клетке.

⁯ период равен  311 с.          ⁯ действующее значение напряжения ≈ 220 В.          ⁯ частота 0,5 Гц.          ⁯ ω = 100 с -1.

2.   Электрическая цепь состоит из генератора переменного тока и катушки индуктивности. Выберите верное высказывание и отметьте знаком  ×  в соответствующей клетке.

⁯ колебания напряжения на катушке совпадают по фазе с колебаниями силы тока.

⁯ колебания напряжения на катушке опережают по фазе  колебания силы тока.

⁯ колебания напряжения на катушке отстают по фазе от колебаний силы тока.

⁯ переменный ток в такой цепи не может существовать.

3. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью  20 мкФ  и  катушки индуктивностью  2  мГн.

Выберите верные высказывания и отметьте знаком  ×  в соответствующей клетке.

⁯ период колебаний  0,0004π  с.

⁯ циклическая частота  0,25 . 10 4 с -1.

⁯ в контуре могут происходить электромагнитные колебания по гармоническому закону.

⁯ через катушку контура, при колебаниях, течёт переменный ток

II. Средний уровень.

По графику, изображённому на рисунке, определить:

а) амплитуду напряжения  ⁯=⁯⁯⁯⁯ _____

б) период                                ⁯=⁯⁯⁯⁯ _____

в) циклическую частоту   ⁯=⁯⁯⁯⁯ _____

г) напишите уравнение зависимости напряжения от    времени

__________________________________________________

III. Достаточный уровень.

Значение ЭДС от времени задано уравнением  е = 50 sin 5πt. Определить значение ЭДС через  0, 0025 с, считая от начала периода.

__________________________________________________________________________________________________________

IV. Высокий уровень.

Напряжение на обкладках конденсатора в колебательном контуре изменяется по закону  u = 50cos104πt. Ёмкость конденсатора 0,9 мкФ.  Найти индуктивность контура и длину волны, на которую настроен контур.

___________________________________________________________________________________________________________

«Переменный электрический ток». Вариант № 4 ___________________________________ 11 ____ класс.

ф.и. учащегося

I. Начальный уровень.

1. Значение напряжения  в сети переменного тока от времени задано уравнением   u = 311 sin 100πt .  Выберите верное высказывание и отметьте знаком  ×  в соответствующей клетке.

⁯ период равен 100 с.          ⁯ действующее значение напряжения 311 В.          ⁯ частота 50 Гц.          ⁯ ω = 311 с -1.

2.   Электрическая цепь состоит из генератора переменного тока и катушки индуктивности, изготовленной из толстого медного провода. Выберите верное высказывание и отметьте знаком  ×  в соответствующей клетке.

⁯ колебания напряжения на катушке опережают по фазе  колебания силы тока.

⁯ активное сопротивление катушки очень велико.

⁯ колебания напряжения на катушке совпадают по фазе с колебаниями силы тока.

⁯ катушка не оказывает влияние на ток в цепи.

3. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью  2 . 10 – 5 Ф  и  катушки индуктивностью  0,002 Гн.

Выберите верные высказывания и отметьте знаком  ×  в соответствующей клетке.

⁯ через катушку контура, при колебаниях, течёт постоянный ток.

⁯ частота  0,25 . 10 4 с -1.

⁯ в контуре  могут происходить электромагнитные колебания по гармоническому закону.

⁯ период колебаний  4 . 10 - 4 π  с.

II. Средний уровень.

По графику, изображённому на рисунке, определить:

а) амплитуду напряжения  ⁯=⁯⁯⁯⁯ _____

б) частоту колебаний         ⁯=⁯⁯⁯⁯ _____

в) циклическую частоту   ⁯=⁯⁯⁯⁯ _____

г) напишите уравнение зависимости напряжения от    времени

__________________________________________________

III. Достаточный уровень.

Мгновенное значение ЭДС переменного тока для фазы 600 равно 120 В. Какова амплитуда ЭДС ?

__________________________________________________________________________________________________________

IV. Высокий уровень.

Напряжение на обкладках конденсатора в колебательном контуре изменяется по закону  u = 100cos104πt. Ёмкость конденсатора 0,9 мкФ.  Найти максимальное значение энергии магнитного поля катушки.

__________________________________________________________________________________________________________

«Переменный электрический ток». Вариант № 5 ___________________________________ 11 ____ класс.

ф.и. учащегося

I. Начальный уровень.

1. Значение силы переменного тока от времени задано уравнением  i = 10 sin 1000πt  .  Выберите верное высказывание и отметьте знаком  ×  в соответствующей клетке.

⁯ период равен 1000 с.          ⁯ амплитуда силы тока 10 А .          ⁯ частота 10 Гц.          ⁯ ω = 10 с -1.

2.   Электрическая цепь состоит из генератора переменного тока и катушки индуктивности. Выберите верное высказывание и отметьте знаком  ×  в соответствующей клетке.

⁯ переменный ток в такой цепи не может существовать.

⁯ колебания напряжения на катушке опережают по фазе  колебания силы тока.

⁯ колебания напряжения на катушке совпадают по фазе с колебаниями силы тока.

⁯ катушка обладает индуктивным сопротивлением.

3. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью  2 . 10 – 5 Ф  и  катушки индуктивностью  0,002 Гн.

Выберите верные высказывания и отметьте знаком  ×  в соответствующей клетке.

⁯ через катушку контура, при колебаниях, течёт переменный ток.

⁯ ω = 0,5 . 10 4 с -1

⁯ в контуре  могут происходить электромагнитные колебания по гармоническому закону.

⁯ Т =  4 . 10 - 4 π  с.

II. Средний уровень.

По графику, изображённому на рисунке, определить:

а) амплитуду напряжения  ⁯=⁯⁯⁯⁯ _____

б) период                                ⁯=⁯⁯⁯⁯ _____

в) циклическую частоту   ⁯=⁯⁯⁯⁯ _____

г) напишите уравнение зависимости напряжения от    времени

__________________________________________________

III. Достаточный уровень.

Мгновенное значение силы переменного тока частотой 50 Гц  равно 2 А   для фазы π ∕ 4 . Какова амплитуда силы тока ?

__________________________________________________________________________________________________________

IV. Высокий уровень.

Понижающий трансформатор с  k = 10 , включен в сеть  напряжением 220 В.  Каково напряжение на выходе трансформатора, если сопротивление вторичной обмотки  0,2 Ом, а сопротивление полезной нагрузки 2 Ом.

___________________________________________________________________________________________________________

«Переменный электрический ток». Вариант № 6 ___________________________________ 11 ____ класс.

ф.и. учащегося

I. Начальный уровень.

1. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью 0,1 мкФ  и катушки индуктивностью 1 мГн  . Выберите верное высказывание и отметьте знаком  ×  в соответствующей клетке.

⁯ период равен 2 . 10 – 5 π с.            ⁯  циклическая частота 0,1 с-1          ⁯ частота 1000 Гц.            ⁯  верного ответа нет.

2.   Электрическая цепь состоит из генератора переменного тока и активного сопротивления. Выберите верное высказывание и отметьте знаком  ×  в соответствующей клетке.

⁯ постоянный ток в такой цепи не может существовать.

⁯ колебания напряжения на резисторе опережают по фазе  колебания силы тока.

⁯ колебания напряжения на резисторе совпадают по фазе с колебаниями силы тока.

⁯ верного ответа нет.

3. Сила тока в первичной обмотке трансформатора  2 А, напряжение на ней 120 В. Напряжение во вторичной обмотке  30 В.

Выберите верные высказывания и отметьте знаком  ×  в соответствующей клетке.

⁯ трансформатор является понижающим.

⁯ сила тока во вторичной обмотке 8 А.

⁯ частота переменного тока  остаётся неизменной при трансформации.

⁯   k = 4.

II. Средний уровень.

По графику, изображённому на рисунке, определить:

а) действ. значение силы тока ⁯=⁯⁯⁯⁯ _____

б) период                                      ⁯=⁯⁯⁯⁯ _____

в) циклическую частоту         ⁯=⁯⁯⁯⁯ _____

г) напишите уравнение зависимости силы тока от времени

__________________________________________________

III. Достаточный уровень.

Напряжение на катушке индуктивности, включенной в цепь переменного тока, изменяется с течением времени по закону:       u = 200 cos 100πt.  Индуктивность катушки  2 Гн. Напишите уравнение зависимости силы тока в катушке от времени.

___________________________________________________________________________________________________________

IV. Высокий уровень.

Первичная обмотка трансформатора имеющего k = 8, включена в сеть с напряжением 220 В. Сопротивление вторичной обмотки  2 Ом, сила тока во вторичной обмотке трансформатора 3 А. Определите напряжение на зажимах вторичной обмотки. Потерями пренебречь.

___________________________________________________________________________________________________________

«Переменный электрический ток». Вариант № 7 ___________________________________ 11 ____ класс.

ф.и. учащегося

I. Начальный уровень.

1. Значение силы переменного тока от времени задано уравнением   i = 0,01 sin 100πt . Выберите верное высказывание и отметьте знаком  ×  в соответствующей клетке.

⁯ период равен 1 с.            ⁯ амплитуда силы тока 0,01 А.          ⁯ частота 100 Гц.          ⁯ циклическая частота 0,01 с-1

2.   Электрическая цепь состоит из генератора переменного тока и активного сопротивления. Выберите верное высказывание и отметьте знаком  ×  в соответствующей клетке.

⁯ колебания напряжения на резисторе опережают по фазе  колебания силы тока.

⁯ колебания напряжения на резисторе отстают по фазе от колебаний силы тока.

⁯ на резисторе электрическая энергия преобразуется в тепловую.

⁯ ток в такой цепи не может существовать.

3. Трансформатор изменяет напряжение от 200 В до 1000 В.  В первичной обмотке 20 витков. Выберите верные высказывания и отметьте знаком  ×  в соответствующей клетке.

⁯ трансформатор является повышающим.

⁯  k = 5

⁯ во вторичной обмотке 100 витков.

⁯ k = 0,2

II. Средний уровень.

По графику, изображённому на рисунке, определить:

а) амплитуду силы тока   ⁯=⁯⁯⁯⁯ _____

б) частоту                             ⁯=⁯⁯⁯⁯ _____

в) циклическую частоту ⁯=⁯⁯⁯⁯ _____

г) напишите уравнение зависимости силы тока от времени

__________________________________________________

III. Достаточный уровень.

Напряжение на конденсаторе, включенном в цепь переменного тока, изменяется с течением времени по закону:                         u = 220 cos 100πt.  Емкость конденсатора  2 мкФ. Напишите уравнение зависимости силы тока в цепи от времени.

___________________________________________________________________________________________________________

IV. Высокий уровень.

Двухпроводная линия длиной   800 м.  от понижающего трансформатора к приёмникам энергии выполнена медным проводом сечением   20 мм2.  Приёмники энергии потребляют   2,58 кВт  при напряжении  215 В.. Определите потерю мощности на подводящей линии.

___________________________________________________________________________________________________________

«Переменный электрический ток». Вариант № 8 ___________________________________ 11 ____ класс.

ф.и. учащегося

I. Начальный уровень.

1. Значение силы переменного тока от времени задано уравнением   i = 0,5 sin 200πt . Выберите верное высказывание и отметьте знаком  ×  в соответствующей клетке.

⁯ период равен 0,5 с.           ⁯ амплитуда силы тока 200 А.          ⁯ частота 100 Гц.          ⁯ циклическая частота 0,5 с-1

2.   Электрическая цепь состоит из генератора переменного тока и конденсатора. Выберите верное высказывание и отметьте знаком  ×  в соответствующей клетке.

⁯ цепь потребляет энергию, поступающую от генератора.

⁯ колебания напряжения на конденсаторе опережают по фазе  колебания силы тока.

⁯ колебания напряжения на конденсаторе отстают по фазе от колебаний силы тока.

⁯ переменный ток в такой цепи не может существовать.

3. В первичной обмотке трансформатора 1000 витков, во вторичной 200 витков. Выберите верные высказывания и отметьте знаком  ×  в соответствующей клетке.

⁯ трансформатор является понижающим.

⁯ коэффициент трансформации равен  0,2

⁯ трансформатор является повышающим.

⁯ коэффициент трансформации равен  5

II. Средний уровень.

По графику, изображённому на рисунке, определить:

а) амплитуду силы тока   ⁯=⁯⁯⁯⁯ _____

б) период                             ⁯=⁯⁯⁯⁯ _____

в) циклическую частоту ⁯=⁯⁯⁯⁯ _____

г) напишите уравнение зависимости силы тока от времени

__________________________________________________

III. Достаточный уровень.

Ток в колебательном контуре изменяется со временем по закону   i = 0,01 cos 1000πt.  Найти ёмкость конденсатора, если  индуктивность катушки  20 мГн.

__________________________________________________________________________________________________________

IV. Высокий уровень.

В колебательном контуре зависимость силы тока от времени описывается уравнением  i = 0,06 sin 10 6 πt . Определить индуктивность катушки, если максимальная энергия магнитного поля  1,8 . 10 – 4  Дж.

___________________________________________________________________________________________________________

«Переменный электрический ток». Вариант № 9 ___________________________________ 11 ____ класс.

ф.и. учащегося

I. Начальный уровень.

1. Значение напряжения  в сети переменного тока от времени задано уравнением   u = 14.1 sin 100πt .  Выберите верное высказывание и отметьте знаком  ×  в соответствующей клетке.

⁯ период равен 14,1 с.          ⁯ действующее значение напряжения ≈ 10 В.          ⁯ частота 0,05 Гц.          ⁯ ω = 100 с -1.

2.   Электрическая цепь состоит из генератора переменного тока и катушки индуктивности. Выберите верное высказывание и отметьте знаком  ×  в соответствующей клетке.

⁯ переменный ток в такой цепи не может существовать.

⁯ колебания напряжения на катушке опережают по фазе  колебания силы тока.

⁯ колебания напряжения на катушке отстают по фазе от колебаний силы тока.

⁯ колебания напряжения на катушке совпадают по фазе с колебаниями силы тока.

3. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью  20 мкФ  и  катушки индуктивностью  2  мГн.

Выберите верные высказывания и отметьте знаком  ×  в соответствующей клетке.

⁯  Т =  0,0004π  с.

⁯ постоянный ток в такой цепи не может существовать.

⁯  ω =  0,25 . 10 4 с -1.

⁯ через катушку контура, при колебаниях, течёт переменный ток

II. Средний уровень.

По графику, изображённому на рисунке, определить:

а) амплитуду напряжения  ⁯=⁯⁯⁯⁯ _____

б) период                                ⁯=⁯⁯⁯⁯ _____

в) циклическую частоту   ⁯=⁯⁯⁯⁯ _____

г) напишите уравнение зависимости напряжения от    времени

__________________________________________________

III. Достаточный уровень.

Напряжение на зажимах вторичной обмотки понижающего трансформатора 60 В, сила тока во вторичной цепи  40А . Первичная обмотка включена в цепь с напряжением  240 В.  Найдите силу тока в первичной обмотке трансформатора.

__________________________________________________________________________________________________________

IV. Высокий уровень.

Зависимость силы тока от времени в колебательном контуре определяется уравнением   i = 0,02 sin 500 πt . Индуктивность контура 0,1 Гн. Определить максимальную энергию электрического поля конденсатора.

___________________________________________________________________________________________________________

«Переменный электрический ток». Вариант № 10 ___________________________________ 11 ____ класс.

ф.и. учащегося

I. Начальный уровень.

1. Значение напряжения  в сети переменного тока от времени задано уравнением   u = 220 sin 100πt .  Выберите верное высказывание и отметьте знаком  ×  в соответствующей клетке.

⁯ ν = 50 Гц.              ⁯ действующее значение напряжения 220 В.            ⁯ период равен 100 с.           ⁯ ω = 100 с -1.

2.   Электрическая цепь состоит из генератора переменного тока и катушки индуктивности.  Выберите верное высказывание и отметьте знаком  ×  в соответствующей клетке.

⁯ колебания напряжения на катушке отстают по фазе от колебаний силы тока.

⁯ сопротивление катушки переменному току зависит от частоты изменения тока.

⁯ колебания напряжения на катушке совпадают по фазе с колебаниями силы тока.

⁯ катушка не оказывает влияние на ток в цепи.

3. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью  2 . 10 – 5 Ф  и  катушки индуктивностью  0,002 Гн.

Выберите верные высказывания и отметьте знаком  ×  в соответствующей клетке.

⁯ в контуре  могут происходить электромагнитные колебания по гармоническому закону.

⁯ ν =  0,25 . 10 4 с -1.

⁯ Т =  4 . 10 - 4 π  с.

⁯ заряд на конденсаторе изменяется по гармоническому закону.

II. Средний уровень.

По графику, изображённому на рисунке, определить:

а) амплитуду напряжения  ⁯=⁯⁯⁯⁯ _____

б) частоту колебаний         ⁯=⁯⁯⁯⁯ _____

в) циклическую частоту   ⁯=⁯⁯⁯⁯ _____

г) напишите уравнение зависимости напряжения от    времени

__________________________________________________

III. Достаточный уровень.

Колебания силы тока в цепи описываются уравнением  i = 0,5 sin 200πt.  Чему равно индуктивное сопротивление катушки, включенной в цепь, если её индуктивность 0,1 Гн.

__________________________________________________________________________________________________________

IV. Высокий уровень.

Зависимость силы тока от времени в колебательном контуре определяется уравнением   i = 0,02 sin 500 πt . Индуктивность контура 0,4 Гн. Определить максимальную энергию магнитного поля катушки.

___________________________________________________________________________________________________________

«Переменный электрический ток». Вариант № 11 ___________________________________ 11 ____ класс.

ф.и. учащегося

I. Начальный уровень.

1. Значение силы переменного тока от времени задано уравнением  i = 2 sin 100πt  .  Выберите верное высказывание и отметьте знаком  ×  в соответствующей клетке.

⁯ Т = 2 с.                          ⁯ амплитуда силы тока 2 А .                           ⁯ частота 100 Гц.                        ⁯ ω = 100 с -1.

2.   Первичная обмотка трансформатора включена в сеть с напряжением  20 В. Напряжение на зажимах вторичной обмотки  - 200 В.  Выберите верное высказывание и отметьте знаком  ×  в соответствующей клетке.

⁯ трансформатор понижающий.

⁯ коэффициент трансформации равен 10.

⁯ k = 0,1

⁯ верного ответа нет.

3. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью  2 . 10 – 4 Ф  и  катушки индуктивностью  0,02 Гн.

Выберите верные высказывания и отметьте знаком  ×  в соответствующей клетке.

⁯ если контур идеальный, то полная энергия контура остаётся неизменной.

⁯ Т =  4 . 10 - 4 π  с

⁯ ω = 0,5 . 10 4 с -1

⁯ через катушку контура, при колебаниях, течёт переменный ток.

II. Средний уровень.

По графику, изображённому на рисунке, определить:

а) амплитуду напряжения  ⁯=⁯⁯⁯⁯ _____

б) частоту колебаний          ⁯=⁯⁯⁯⁯ _____

в) циклическую частоту   ⁯=⁯⁯⁯⁯ _____

г) напишите уравнение зависимости напряжения от    времени

__________________________________________________

III. Достаточный уровень.

Трансформатор содержащий в первичной обмотке 840 витков, изменяет напряжение с 220 В  до  660 В. Сколько витков содержит вторичная обмотка трансформатора?

__________________________________________________________________________________________________________

IV. Высокий уровень.

Заряд на конденсаторе колебательного контура изменяется по закону   q = 3. 10 – 7 cos 800πt . Индуктивность контура  2 Гн.

Пренебрегая активным сопротивлением, найти электроёмкость конденсатора.

___________________________________________________________________________________________________________

«Переменный электрический ток». Вариант № 12 ___________________________________ 11 ____ класс.

ф.и. учащегося

I. Начальный уровень.

1. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью 1 . 10 -6 Ф  и катушки индуктивностью 0,1 мГн  . Выберите верное высказывание и отметьте знаком  ×  в соответствующей клетке.

⁯ ω = 0,01 с – 1.                    ⁯  циклическая частота 0,1 с-1                         ⁯ частота 100 Гц.                    ⁯ Т =  2 . 10 – 5 π с

2. Электрическая цепь состоит из генератора переменного тока и активного сопротивления.  Выберите верное высказывание и отметьте знаком  ×  в соответствующей клетке.

⁯ переменный ток в такой цепи не может существовать.

⁯ колебания напряжения на резисторе опережают по фазе  колебания силы тока.

⁯ колебания напряжения на резисторе отстают по фазе от колебаний силы тока.

⁯ постоянный ток в такой цепи  может существовать.

3. Электрическая цепь состоит из  активного сопротивления, конденсатора и катушки индуктивности. Выберите верные высказывания и отметьте знаком  ×  в соответствующей клетке.

⁯ переменный ток в такой цепи может существовать.

⁯ в такой цепи возможен электрический резонанс.

⁯ постоянный ток в такой цепи не может существовать.

⁯ среди  предложенных вариантов,  верного ответа нет.

II. Средний уровень.

По графику, изображённому на рисунке, определить:

а) действ. значение силы тока ⁯=⁯⁯⁯⁯ _____

б) период  колебаний                ⁯=⁯⁯⁯⁯ _____

в) циклическую частоту         ⁯=⁯⁯⁯⁯ _____

г) напишите уравнение зависимости силы тока от времени

__________________________________________________

III. Достаточный уровень.

Сила тока в первичной обмотке трансформатора  0,5 А, напряжение на её концах 220 В. Коэффициент трансформации       равен  5.  Сила тока во вторичной обмотке  2,4 А. Определите КПД трансформатора.

___________________________________________________________________________________________________________

IV. Высокий уровень.

Заряд на конденсаторе колебательного контура изменяется по закону   q = 3. 10 – 7 cos 800πt . Индуктивность контура  2 Гн.

Пренебрегая активным сопротивлением, найти амплитудное значение энергии электрического поля конденсатора.

___________________________________________________________________________________________________________

«Переменный электрический ток». Вариант № 13 ___________________________________ 11 ____ класс.

ф.и. учащегося

I. Начальный уровень.

1. Значение силы переменного тока от времени задано уравнением   i = 0,1 sin 50πt . Выберите верное высказывание и отметьте знаком  ×  в соответствующей клетке.

⁯ период равен 100 с.            ⁯ амплитуда силы тока 0,1 А.           ⁯ частота 50 Гц.            ⁯ циклическая частота 0,1 с-1

2.   Электрическая цепь состоит из генератора переменного тока и активного сопротивления. Выберите верное высказывание и отметьте знаком  ×  в соответствующей клетке.

⁯ колебания напряжения на резисторе совпадают по фазе с колебаниями силы тока.

⁯ колебания напряжения на резисторе опережают по фазе  колебания силы тока.

⁯ колебания напряжения на резисторе отстают по фазе от колебаний силы тока.

⁯ ток в такой цепи не может существовать.

3. Передача электрической энергии из первичной во вторичную обмотку трансформатора осуществляется с помощью...

Выберите верные высказывания и отметьте знаком  ×  в соответствующей клетке.

⁯ проводников, соединяющих обмотки трансформатора.

⁯ переменного магнитного поля пронизывающего обе обмотки.

⁯ стационарного электрического поля, возникающего вокруг первичной обмотки.

⁯ среди предложенных вариантов правильного ответа нет.

II. Средний уровень.

По графику, изображённому на рисунке, определить:

а) амплитуду силы тока   ⁯=⁯⁯⁯⁯ _____

б) частоту                             ⁯=⁯⁯⁯⁯ _____

в) циклическую частоту ⁯=⁯⁯⁯⁯ _____

г) напишите уравнение зависимости силы тока от времени

__________________________________________________

III. Достаточный уровень.

Напряжение на резисторе, включенном в цепь переменного тока, изменяется с течением времени по закону: u = 110 cos 100πt.

Сопротивление резистора  11 Ом. Напишите уравнение зависимости силы тока в резисторе от времени.

___________________________________________________________________________________________________________

IV. Высокий уровень.

Двухпроводная линия длиной   850 м.  от понижающего трансформатора выполнена медным проводом сечением   20 мм2.  Приёмники энергии потребляют   2,58 кВт  при напряжении  214 В.. Определите напряжение на зажимах трансформатора.

___________________________________________________________________________________________________________

«Переменный электрический ток». Вариант № 14 ___________________________________ 11 ____ класс.

ф.и. учащегося

I. Начальный уровень.

1. Значение силы переменного тока от времени задано уравнением   i = 0,2 sin 200πt . Выберите верное высказывание и отметьте знаком  ×  в соответствующей клетке.

⁯ период равен 0,01 с.           ⁯ амплитуда силы тока 0,02 А.          ⁯ частота 0,5 Гц.          ⁯ циклическая частота 0,2 с-1

2.   Электрическая цепь состоит из генератора переменного тока и конденсатора. Выберите верное высказывание и отметьте знаком  ×  в соответствующей клетке.

⁯ переменный ток в такой цепи не может существовать.

⁯ колебания напряжения на конденсаторе опережают по фазе  колебания силы тока.

⁯ колебания напряжения на конденсаторе отстают по фазе от колебаний силы тока.

⁯ колебания напряжения на конденсаторе совпадают по фазе с колебаниями силы тока.

3. В первичной обмотке трансформатора 200 витков, во вторичной 40 витков.

Выберите верные высказывания и отметьте знаком  ×  в соответствующей клетке.

⁯ трансформатор является понижающим.

⁯ коэффициент трансформации равен  0,2

⁯ коэффициент трансформации равен  5

⁯ среди предложенных вариантов правильного ответа нет.

II. Средний уровень.

По графику, изображённому на рисунке, определить:

а) амплитуду силы тока   ⁯=⁯⁯⁯⁯ _____

б) действ. значение силы тока ⁯=⁯⁯⁯⁯ _____

в) циклическую частоту ⁯=⁯⁯⁯⁯ _____

г) напишите уравнение зависимости силы тока от времени

__________________________________________________

III. Достаточный уровень.

Ток в колебательном контуре изменяется со временем по закону   i = 0,01 cos 400πt.  Найти индуктивность контура, если    ёмкость конденсатора 2 мкФ.

__________________________________________________________________________________________________________

IV. Высокий уровень.

Первичная обмотка трансформатора имеет 2400 витков. Сколько витков должна иметь вторичная обмотка, чтобы при напряжении на зажимах  13 В  передавать во внешнюю цепь мощность  24 Вт?   Сопротивление вторичной обмотки  0,25 Ом. Напряжение в сети, к которой подключен трансформатор,  380 В.

___________________________________________________________________________________________________________

«Переменный электрический ток». Вариант № 15 ___________________________________ 11 ____ класс.

ф.и. учащегося

I. Начальный уровень.

1. Значение напряжения  в сети переменного тока от времени задано уравнением   u = 311 sin 1000πt .  Выберите верное высказывание и отметьте знаком  ×  в соответствующей клетке.

⁯ период равен  311 с.          ⁯ действующее значение напряжения ≈ 220 В.          ⁯ частота 0,05 Гц.          ⁯ ω = 100 с -1.

2.   Электрическая цепь состоит из генератора переменного тока и катушки индуктивности. Выберите верное высказывание и отметьте знаком  ×  в соответствующей клетке.

⁯ колебания напряжения на катушке совпадают по фазе с колебаниями силы тока.

⁯ колебания напряжения на катушке опережают по фазе  колебания силы тока.

⁯ колебания напряжения на катушке отстают по фазе от колебаний силы тока.

⁯ переменный ток в такой цепи не может существовать.

3. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью  20 мкФ  и  катушки индуктивностью  2  мГн.

Выберите верные высказывания и отметьте знаком  ×  в соответствующей клетке.

⁯ Т =  0,0004π  с.

⁯ циклическая частота  0,25 . 10 4 с -1.

⁯ в контуре не могут  происходить электромагнитные колебания по гармоническому закону.

⁯ через катушку контура, при колебаниях, течёт переменный ток

II. Средний уровень.

По графику, изображённому на рисунке, определить:

а) амплитуду напряжения  ⁯=⁯⁯⁯⁯ _____

б) период колебаний           ⁯=⁯⁯⁯⁯ _____

в) частоту колебаний        ⁯=⁯⁯⁯⁯ _____

г) напишите уравнение зависимости напряжения от    времени

__________________________________________________

III. Достаточный уровень.

Значение ЭДС от времени задано уравнением  е = 500 sin 2πt. Определить значение ЭДС через  0, 25 с, считая от начала периода.

__________________________________________________________________________________________________________

IV. Высокий уровень.

Напряжение на обкладках конденсатора в колебательном контуре изменяется по закону  u = 50cos104πt. Ёмкость конденсатора 0,9 мкФ.  Найти индуктивность контура и длину волны, на которую настроен контур.

___________________________________________________________________________________________________________

«Переменный электрический ток». Вариант № 16 ___________________________________ 11 ____ класс.

ф.и. учащегося

I. Начальный уровень.

1. Значение напряжения  в сети переменного тока от времени задано уравнением   u = 311 sin 100πt .  Выберите верное высказывание и отметьте знаком  ×  в соответствующей клетке.

⁯ период равен 311 с.          ⁯ действующее значение напряжения 311 В.          ⁯ частота 0,05 к Гц.          ⁯ ω = 100 с -1.

2.   Электрическая цепь состоит из генератора переменного тока и катушки индуктивности, изготовленной из толстого медного провода. Выберите верное высказывание и отметьте знаком  ×  в соответствующей клетке.

⁯ постоянный ток в такой цепи существовать не может.

⁯ колебания напряжения на катушке опережают по фазе  колебания силы тока.

⁯ колебания напряжения на катушке отстают по фазе от колебаний силы тока.

⁯  активное сопротивление катушки очень велико.

3. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью  2 . 10 – 5 Ф  и  катушки индуктивностью  0,002 Гн.

Выберите верные высказывания и отметьте знаком  ×  в соответствующей клетке.

⁯ через катушку контура, при колебаниях, течёт переменный ток.

⁯ ν =  0,25 . 10 4 с -1.

⁯ в контуре не могут происходить электромагнитные колебания по гармоническому закону.

⁯ период колебаний  4 . 10 - 4 π  с.

II. Средний уровень.

По графику, изображённому на рисунке, определить:

а) амплитуду напряжения  ⁯=⁯⁯⁯⁯ _____

б) период  колебаний         ⁯=⁯⁯⁯⁯ _____

в) циклическую частоту   ⁯=⁯⁯⁯⁯ _____

г) напишите уравнение зависимости напряжения от    времени

__________________________________________________

III. Достаточный уровень.

Мгновенное значение ЭДС переменного тока для фазы π ∕ 3 равно 12 В. Какова амплитуда ЭДС ?

__________________________________________________________________________________________________________

IV. Высокий уровень.

Напряжение на обкладках конденсатора в колебательном контуре изменяется по закону  u = 100cos104πt. Ёмкость конденсатора 0,9 мкФ.  Найти максимальное значение энергии магнитного поля катушки.

__________________________________________________________________________________________________________

«Переменный электрический ток». Вариант № 17___________________________________ 11 ____ класс.

ф.и. учащегося

I. Начальный уровень.

1. Значение силы переменного тока от времени задано уравнением  i = 100 sin 100πt  .  Выберите верное высказывание и отметьте знаком  ×  в соответствующей клетке.

⁯ период равен 100 с.          ⁯ амплитуда силы тока 100 А .          ⁯ частота 100 Гц.          ⁯ ω = 100 с -1.

2.   Электрическая цепь состоит из генератора переменного тока и катушки индуктивности. Выберите верное высказывание и отметьте знаком  ×  в соответствующей клетке.

⁯ переменный ток в такой цепи  может существовать.

⁯ колебания напряжения на катушке отстают по фазе от  колебаний силы тока.

⁯ колебания напряжения на катушке совпадают по фазе с колебаниями силы тока.

⁯ катушка не обладает индуктивным сопротивлением.

3. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью  20 . 10 – 6 Ф  и  катушки индуктивностью  2 мГн.

Выберите верные высказывания и отметьте знаком  ×  в соответствующей клетке.

⁯ через катушку контура, при колебаниях, течёт переменный ток.

⁯ ω = 0,5 . 10 4 с -1

⁯ в контуре  могут происходить электромагнитные колебания по гармоническому закону.

⁯ период колебаний в контуре  4 . 10 - 4 π  с.

II. Средний уровень.

По графику, изображённому на рисунке, определить:

а) амплитуду напряжения  ⁯=⁯⁯⁯⁯ _____

б) частоту                               ⁯=⁯⁯⁯⁯ _____

в) циклическую частоту   ⁯=⁯⁯⁯⁯ _____

г) напишите уравнение зависимости напряжения от    времени

__________________________________________________

III. Достаточный уровень.

Мгновенное значение силы переменного тока частотой 100 Гц  равно 0,2 А   для фазы π ∕ 4 . Какова амплитуда силы тока ?

_________________________________________________________________________________________________________

IV. Высокий уровень.

Понижающий трансформатор с  k = 5 , включен в сеть  напряжением 220 В.  Каково напряжение на выходе трансформатора, если сопротивление вторичной обмотки  0,2 Ом, а сопротивление полезной нагрузки 2 Ом.

___________________________________________________________________________________________________________

«Переменный электрический ток». Вариант № 18 ___________________________________ 11 ____ класс.

ф.и. учащегося

I. Начальный уровень.

1. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью 0,1 мкФ  и катушки индуктивностью 0,001 Гн  . Выберите верное высказывание и отметьте знаком  ×  в соответствующей клетке.

⁯ период равен 2 . 10 – 5 π с.            ⁯  циклическая частота 0,1 с-1          ⁯ частота 1000 Гц.            ⁯  верного ответа нет.

2.   Электрическая цепь состоит из генератора переменного тока и активного сопротивления. Выберите верное высказывание и отметьте знаком  ×  в соответствующей клетке.

⁯ постоянный ток в такой цепи не может существовать.

⁯ колебания напряжения на резисторе опережают по фазе  колебания силы тока.

⁯ колебания напряжения на резисторе совпадают по фазе с колебаниями силы тока.

⁯ верного ответа нет.

3. Сила тока в первичной обмотке трансформатора  2 А, напряжение на ней 120 В. Напряжение во вторичной обмотке  40 В.

Выберите верные высказывания и отметьте знаком  ×  в соответствующей клетке.

⁯ трансформатор является повышающим.

⁯ сила тока во вторичной обмотке 6 А.

⁯ частота переменного тока  остаётся неизменной при трансформации.

⁯  мощность в первичной обмотке 240 Вт .

II. Средний уровень.

По графику, изображённому на рисунке, определить:

а) действ. значение силы тока ⁯=⁯⁯⁯⁯ _____

б) частоту колебаний                ⁯=⁯⁯⁯⁯ _____

в) циклическую частоту         ⁯=⁯⁯⁯⁯ _____

г) напишите уравнение зависимости силы тока от времени

__________________________________________________

III. Достаточный уровень.

Напряжение на катушке индуктивности, включенной в цепь переменного тока, изменяется с течением времени по закону:       u = 50 cos 100πt.  Индуктивность катушки  1 Гн. Напишите уравнение зависимости силы тока в катушке от времени.

___________________________________________________________________________________________________________

IV. Высокий уровень.

Первичная обмотка трансформатора имеющего k = 10, включена в сеть с напряжением 220 В. Сопротивление вторичной обмотки  2 Ом, сила тока во вторичной обмотке трансформатора 4 А. Определите напряжение на зажимах вторичной обмотки. Потерями пренебречь.

___________________________________________________________________________________________________________

«Переменный электрический ток». Вариант № 19 ___________________________________ 11 ____ класс.

ф.и. учащегося

I. Начальный уровень.

1. Значение силы переменного тока от времени задано уравнением   i = 0,01 сos 100πt . Выберите верное высказывание и отметьте знаком  ×  в соответствующей клетке.

⁯ период равен 0,01 с.            ⁯ амплитуда силы тока 0,01 А.          ⁯ частота 100 Гц.        ⁯ циклическая частота 100 с-1

2.   Электрическая цепь состоит из генератора переменного тока и активного сопротивления. Выберите верное высказывание и отметьте знаком  ×  в соответствующей клетке.

⁯ колебания напряжения на резисторе совпадают по фазе с колебаниями силы тока.

⁯ колебания напряжения на резисторе отстают по фазе от колебаний силы тока.

⁯ на резисторе электрическая энергия не преобразуется в тепловую.

⁯ ток в такой цепи не может существовать.

3. Трансформатор изменяет напряжение от 100 В до 1000 В.  В первичной обмотке 20 витков. Выберите верные высказывания и отметьте знаком  ×  в соответствующей клетке.

⁯ трансформатор является повышающим.

⁯  k = 10

⁯ во вторичной обмотке 200 витков.

⁯ k = 0,1

II. Средний уровень.

По графику, изображённому на рисунке, определить:

а) амплитуду силы тока   ⁯=⁯⁯⁯⁯ _____

б) действ. значение силы тока ⁯=⁯⁯⁯⁯ _____

в) циклическую частоту ⁯=⁯⁯⁯⁯ _____

г) напишите уравнение зависимости силы тока от времени

__________________________________________________

III. Достаточный уровень.

Напряжение на конденсаторе, включенном в цепь переменного тока, изменяется с течением времени по закону:                         u = 120 cos 100πt.  Емкость конденсатора  1 мкФ. Напишите уравнение зависимости силы тока в цепи от времени.

___________________________________________________________________________________________________________

IV. Высокий уровень.

Двухпроводная линия длиной   800 м.  от понижающего трансформатора к приёмникам энергии выполнена медным проводом сечением   20 мм2.  Приёмники энергии потребляют   2,58 кВт  при напряжении  215 В.. Определите потерю мощности на подводящей линии.

________________________________________________________________________________________________________

«Переменный электрический ток». Вариант № 20 ___________________________________ 11 ____ класс.

ф.и. учащегося

I. Начальный уровень.

1. Значение силы переменного тока от времени задано уравнением   i = 0,5 sin 200πt . Выберите верное высказывание и отметьте знаком  ×  в соответствующей клетке.

⁯ период равен 200 с.           ⁯ амплитуда силы тока 200 А.          ⁯ частота 100 Гц.          ⁯ циклическая частота 0,5 с-1

2.   Электрическая цепь состоит из генератора переменного тока и конденсатора. Выберите верное высказывание и отметьте знаком  ×  в соответствующей клетке.

⁯ цепь потребляет энергию, поступающую от генератора.

⁯ колебания напряжения на конденсаторе опережают по фазе  колебания силы тока.

⁯ колебания напряжения на конденсаторе отстают по фазе от колебаний силы тока.

⁯ переменный ток в такой цепи не может существовать.

3. В первичной обмотке трансформатора 800 витков, во вторичной 200 витков. Выберите верные высказывания и отметьте знаком  ×  в соответствующей клетке.

⁯ трансформатор является понижающим.

⁯ k =  0,25

⁯ трансформатор является повышающим.

⁯ коэффициент трансформации равен  4

II. Средний уровень.

По графику, изображённому на рисунке, определить:

а) амплитуду силы тока   ⁯=⁯⁯⁯⁯ _____

б) частоту                             ⁯=⁯⁯⁯⁯ _____

в) циклическую частоту ⁯=⁯⁯⁯⁯ _____

г) напишите уравнение зависимости силы тока от времени

__________________________________________________

III. Достаточный уровень.

Ток в колебательном контуре изменяется со временем по закону   i = 0,1 sin 1000πt.  Найти ёмкость конденсатора, если  индуктивность катушки  0,2 Гн.

__________________________________________________________________________________________________________

IV. Высокий уровень.

В колебательном контуре зависимость силы тока от времени описывается уравнением  i = 0,06 sin 10 6 πt . Определить индуктивность катушки, если максимальная энергия магнитного поля  1,8 . 10 – 4  Дж.

___________________________________________________________________________________________________________

«Переменный электрический ток». Вариант № 21___________________________________ 11 ____ класс.

ф.и. учащегося

I. Начальный уровень.

1. Значение напряжения  в сети переменного тока от времени задано уравнением   u = 14.1 sin 100πt .  Выберите верное высказывание и отметьте знаком  ×  в соответствующей клетке.

⁯ период равен 100 с.          ⁯ действующее значение напряжения ≈ 100 В.         ⁯ частота 14,1 Гц.          ⁯ ω = 100π с -1.

2.   Электрическая цепь состоит из генератора переменного тока и катушки индуктивности. Выберите верное высказывание и отметьте знаком  ×  в соответствующей клетке.

⁯ переменный ток в такой цепи не может существовать.

⁯ колебания напряжения на катушке опережают по фазе  колебания силы тока.

⁯ колебания напряжения на катушке отстают по фазе от колебаний силы тока.

⁯ верного высказывания нет.

3. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью  20 мкФ  и  катушки индуктивностью  2  мГн.

Выберите верные высказывания и отметьте знаком  ×  в соответствующей клетке.

⁯  Т =  0,0004π  с.

⁯ постоянный ток в такой цепи не может существовать.

⁯  ω =  0,25 . 10 4 с -1.

⁯ через катушку контура, при колебаниях, течёт переменный ток

II. Средний уровень.

По графику, изображённому на рисунке, определить:

а) амплитуду напряжения  ⁯=⁯⁯⁯⁯ _____

б) частоту                               ⁯=⁯⁯⁯⁯ _____

в) циклическую частоту   ⁯=⁯⁯⁯⁯ _____

г) напишите уравнение зависимости напряжения от    времени

__________________________________________________

III. Достаточный уровень.

Напряжение на зажимах вторичной обмотки понижающего трансформатора 60 В, сила тока во вторичной цепи  20А . Первичная обмотка включена в цепь с напряжением  300 В.  Найдите силу тока в первичной обмотке трансформатора.

__________________________________________________________________________________________________________

IV. Высокий уровень.

Зависимость силы тока от времени в колебательном контуре определяется уравнением   i = 0,2 sin 100 πt . Индуктивность контура 0,1 Гн. Определить максимальную энергию электрического поля конденсатора.

___________________________________________________________________________________________________________

«Переменный электрический ток». Вариант № 22 ___________________________________ 11 ____ класс.

ф.и. учащегося

I. Начальный уровень.

1. Значение напряжения  в сети переменного тока от времени задано уравнением   u = 220 sin 100πt .  Выберите верное высказывание и отметьте знаком  ×  в соответствующей клетке.

⁯ ν = 0,05 к Гц.                 ⁯ действующее значение напряжения ≈ 220 В.                ⁯ Т = 220 с.               ⁯ ω = 100 с -1.

2.   Электрическая цепь состоит из генератора переменного тока и катушки индуктивности.  Выберите верное высказывание и отметьте знаком  ×  в соответствующей клетке.

⁯ активное сопротивление катушки очень велико.

⁯ сопротивление катушки переменному току зависит от частоты изменения тока.

⁯ колебания напряжения на катушке совпадают по фазе с колебаниями силы тока.

⁯ катушка не оказывает влияние на ток в цепи.

3. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью  2 . 10 – 5 Ф  и  катушки индуктивностью  0,002 Гн.

Выберите верные высказывания и отметьте знаком  ×  в соответствующей клетке.

⁯ в контуре  могут происходить электромагнитные колебания по гармоническому закону.

⁯ ω =  0,25 . 10 4 с -1.

⁯ Т =  4 . 10 - 4 π  с.

⁯ заряд на конденсаторе изменяется по гармоническому закону.

II. Средний уровень.

По графику, изображённому на рисунке, определить:

а) амплитуду напряжения  ⁯=⁯⁯⁯⁯ _____

б) период колебаний         ⁯=⁯⁯⁯⁯ _____

в) циклическую частоту   ⁯=⁯⁯⁯⁯ _____

г) напишите уравнение зависимости напряжения от    времени

__________________________________________________

III. Достаточный уровень.

Колебания силы тока в цепи описываются уравнением  i = 0,01 sin 200πt.  Чему равно индуктивное сопротивление катушки, включенной в цепь, если её индуктивность 0,4 Гн.

__________________________________________________________________________________________________________

IV. Высокий уровень.

Зависимость силы тока от времени в колебательном контуре определяется уравнением   i = 0,05 sin 200 πt . Индуктивность контура 0,4 Гн. Определить максимальную энергию магнитного поля катушки.

___________________________________________________________________________________________________________

«Переменный электрический ток». Вариант № 23 ___________________________________ 11 ____ класс.

ф.и. учащегося

I. Начальный уровень.

1. Значение силы переменного тока от времени задано уравнением  i = 2 sin 100πt  .  Выберите верное высказывание и отметьте знаком  ×  в соответствующей клетке.

⁯ Т = 100 с.                          ⁯ Im  = 2 А .                           ⁯ частота 100 Гц.                        ⁯ ω = 2 с -1.

2.   Первичная обмотка трансформатора включена в сеть с напряжением  20 В. Напряжение на зажимах вторичной обмотки  - 200 В.  Выберите верное высказывание и отметьте знаком  ×  в соответствующей клетке.

⁯ трансформатор понижающий.

⁯ U2 = 20 В.

⁯  k = 10

⁯ трансформатор повышающий.

3. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью  2 . 10 – 4 Ф  и  катушки индуктивностью  0,02 Гн.

Выберите верные высказывания и отметьте знаком  ×  в соответствующей клетке.

⁯ если контур идеальный, то полная энергия контура остаётся неизменной.

⁯ ν =  4 . 10 - 4 π  Гц

⁯ ω = 0,5 . 10 4 с -1

⁯ через катушку контура, при колебаниях, течёт переменный ток.

II. Средний уровень.

По графику, изображённому на рисунке, определить:

а) амплитуду напряжения  ⁯=⁯⁯⁯⁯ _____

б) период колебаний          ⁯=⁯⁯⁯⁯ _____

в) циклическую частоту   ⁯=⁯⁯⁯⁯ _____

г) напишите уравнение зависимости напряжения от    времени

__________________________________________________

III. Достаточный уровень.

Трансформатор содержащий в первичной обмотке 440 витков, изменяет напряжение с 120 В  до  360 В. Сколько витков содержит вторичная обмотка трансформатора?

__________________________________________________________________________________________________________

IV. Высокий уровень.

Заряд на конденсаторе колебательного контура изменяется по закону   q = 3. 10 – 7 cos 400πt . Индуктивность контура 0,1 Гн.

Пренебрегая активным сопротивлением, найти электроёмкость конденсатора.

___________________________________________________________________________________________________________

«Переменный электрический ток». Вариант № 24 ___________________________________ 11 ____ класс.

ф.и. учащегося

I. Начальный уровень.

1. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью 1  мкФ  и катушки индуктивностью 1 . 10 - 4 Гн  . Выберите верное высказывание и отметьте знаком  ×  в соответствующей клетке.

⁯ ω = 0,01 с – 1.                    ⁯  циклическая частота 0,1 с-1                         ⁯ частота 100 Гц.                    ⁯ Т =  2 . 10 – 5 π с

2. Электрическая цепь состоит из генератора переменного тока и активного сопротивления.  Выберите верное высказывание и отметьте знаком  ×  в соответствующей клетке.

⁯ переменный ток в такой цепи не может существовать.

⁯ колебания напряжения на резисторе опережают по фазе  колебания силы тока.

⁯ колебания напряжения на резисторе отстают по фазе от колебаний силы тока.

⁯ верного высказывания, среди предложенных, нет.

3. Электрическая цепь состоит из  активного сопротивления, конденсатора и катушки индуктивности. Выберите верные высказывания и отметьте знаком  ×  в соответствующей клетке.

⁯ переменный ток в такой цепи может существовать.

⁯ в такой цепи возможен электрический резонанс.

⁯ постоянный ток в такой цепи не может существовать.

⁯ среди  предложенных вариантов,  верного ответа нет.

II. Средний уровень.

По графику, изображённому на рисунке, определить:

а) действ. значение силы тока ⁯=⁯⁯⁯⁯ _____

б) частоту  колебаний                ⁯=⁯⁯⁯⁯ _____

в) циклическую частоту         ⁯=⁯⁯⁯⁯ _____

г) напишите уравнение зависимости силы тока от времени

__________________________________________________

III. Достаточный уровень.

Сила тока в первичной обмотке трансформатора  0,5 А, напряжение на её концах 220 В. Коэффициент трансформации       равен  10.  Сила тока во вторичной обмотке  4,75 А. Определите КПД трансформатора.

___________________________________________________________________________________________________________

IV. Высокий уровень.

Заряд на конденсаторе колебательного контура изменяется по закону   q = 3. 10 – 7 cos 100πt . Индуктивность контура 0,2 Гн.

Пренебрегая активным сопротивлением, найти амплитудное значение энергии электрического поля конденсатора.

___________________________________________________________________________________________________________