УРОК   «Логические основы вычислительной техники»

Тип урока: обобщение и систематизация знаний(11 класс, 4 урок в теме).

Цель урока: обобщение и систематизация знаний и умений по теме, определение уровня овладения знаниями, умениями и навыками.

Задачи:

- Систематизировать знания о логических основах вычислительной техники.

- Применять полученные знания по созданию логической схемы с заданными свойствами

- Способствовать развитию аналитических способностей через разноуровневые задания.

- Расширить умения и навыки работы с таблицами истинности, логическими выражениями, логическими схемами.

- Содействовать формированию активной жизненной позиции.

Оборудование: интерактивная доска, мультимедийный проектор, презентация «Логические основы вычислительной техники»

Контроль:

- активность работы на уроке;

- проверка решений задач в тетрадях;

- самоконтроль

План урока:

- Тема урока, цель и задачи урока.

- Решение задач с вызовом учащихся к доске,  запись в тетради.

- Самопроверка (10 мин) с возможностью выбора уровня сложности заданий.

- Итоги урока.

- Домашнее задание.

Ход урока:

- Тема урока: «Логические основы вычислительной техники», урок обобщения и систематизации знаний, четвертый урок в теме «Логические основы вычислительной техники», следующий урок – контроль. Урок сопровождается презентацией. В конце урока – самопроверка с вариативностью заданий (10 мин).

- Задания:
№ 1   Составьте  логическую формулу и упростите её

| A | B | C | F |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

Решение: ABC  ABC  ABC = BC (AA)  ABC = BC ABC = B( C A C)= B (C A).

№2  Составьте логическую схему полусумматора на 2 входа. Проблема: создать устройство для сложения двух одноразрядных чисел, не забыть о единице переноса в старший разряд. Решение:

| X | Y | P | S |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

P=X Y
S= XYXY =XYXY XX YY=X(YX)  Y (YX)= (YX)( X Y) =(YX)( X Y)=  (YX)  ( (X Y)). 
Схема:

P

X



S

1



Y

№3 Упростить выражения:

- Ø(aÙØbÙ c)

- aÙØ (bÚØc) ÙØd

Решение: 1) Ø(aÙØbÙ c)= ØaÚbÚØ c

2) aÙ Ø (bÚØc) ÙØd= aÙ ØbÙc ÙØd

№ 4 Укажите логическое выражение, равносильное данному:

(A Ù B) Ú ((Ø B ÙØ A) Ú A)

- (A ÙB ) Ú (ØB)

- (A ÙB ) Ú (ØA)

- 1

- 0

Решение: (A Ù B) Ú ((Ø B ÙØ A) Ú A)= AB Ú ØBÙØ AÚ A=A(BÚ1) ÚØBÙØ A =AÚØBÙØ A= AÚØB.

- (A ÙB ) Ú (ØB)=AÚ ØB

Правильный ответ №1

№ 5 Для какого числа Y истинно высказывание

А)     (Y>1)Ú(Y>4)®(Y<2)

1) 1     2) 2     3) 3     4) 4

Решение:      (Y>1)Ú(Y>4)®(Y<2)=1

0		0 при Y=2,3,4, но первое выражение в этих случаях                                     всегда истинно

0		1 при Y=1

1		1 при Y=1

Правильный ответ №1

Б)       (Y>2)Ú(Y<2)®(Y>4)

1) 1     2) 2     3) 3     4) 4

Решение:

(Y>2)Ú(Y<2)®(Y>4)=1

0 при Y=2	0  2>4 ложно

0 при Y=2	1

1		1

Второе выражение при любом из указанных Y ложно, значит ищем такое Y, при котором первое выражение ложно.

Правильный ответ №1

№ 6 Какое из приведенных имен удовлетворяет логическому условию:

¬ (Последняя буква гласная → Первая буква согласная) Ù Вторая буква согласная

1) ИРИНА		 3) СТЕПАН

2) АРТЕМ 		 4) МАРИЯ

Решение:

¬(Посл.гл→Перв.согл) × Втор.согл=1

1		 1  только  ИРИНА, АРТЕМ, СТЕПАН

¬(Посл.гл→Перв.согл)=1

Посл.гл→Перв.согл=0

1               0

Последняя гласная и первая не согласная  только в слове ИРИНА.

№ 7  Для какого слова истинно высказывание:

(Вторая буква согласная Ú Последняя буква гласная) → Первая буква слова гласная

- ГОРЕ          3) ПРИВЕТ

- КРЕСЛО    4) ЗАКОН

Решение:

(Вторая буква согласная Ú Последняя буква гласная) → Первая буква слова гласная=1

0						0

0						1

1						1

Первая буква во всех словах согласная, значит рассматриваем первую ситуацию.

Правильный ответ №4

№ 8  Каково наименьшее натуральное число X, при котором истинно высказывание

(X×(X-1)< 99)®((X-1)×(X-1)>80)

Решение:

(X×(X-1)< 99)®((X-1)×(X-1)>80)=1

0 при x  11	            0 при x  9

0 при x  11		1 при x  10

1 при x=1..10	            1 при x  10

Правильный ответ X=10

№ 9 Укажите значения переменных K,L,M,N, при которых логическое выражение ложно:

(K Ú M) → (L Ú M Ú N)

Решение:

(K Ú M) → (L Ú M Ú N)=0

1		0

(K Ú M)=1 при:

| K | M |
| --- | --- |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 1 | 1 |

(L Ú M Ú N)=0 при L=0, M=0, N=0

Ответ: при K=1, L=0, M=0, N=0

№ 10 Сколько различных решений имеет уравнение:

(KÙLÙM) Ú (ØL ÙØMÙN)=1

Решение при пом табл. Истинности

| K | L | M | N | (KÙLÙM) | ØL | ØM | ØL ÙØMÙN | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

Ответ: 4 решения

3. Самопроверка: см приложение

Ответы:

| 1 | 3 |
| --- | --- |
| 1 | 1 |
| 7 | 9 |

4. Итог урока: выставляются оценки за работу на уроке.

5. Домашнее задание переписать из карточки.