Построение основы чертежа конструкции клиньевой юбки

Таблица расчета

| Отрезок | Направление перемещения | Расчетная формула и расчет | Длина отрезка,см |
| --- | --- | --- | --- |
| Построение начинают с проведения двух взаимно-перпендикулярных прямых с пересечением в точке Т. |  |  |  |
| ТН | Вниз по вертикали | ТН = Дю |  |
| ТБ | Вниз по вертикали | ТБ = 0.5 Дтс - 2 = |  |
| Через полученные точки проводят горизонтальные линии. |  |  |  |
| ТТ1= ТТ2 | Вправо и влево по горизонтали | Ст + Пт n |  |
| ББ1=ББ2 | Вправо и влево по горизонтали | Сб + Пб n |  |
| n- количество клиньев юбки |  |  |  |
| Точки Т1 и Б1, а также Т2 и Б2 соединяют прямыми линиями и продолжают их до линии низа. К полученным участкам восстанавливают перпендикуляры из точек Т и Б и обозначают их основание точками Т1*, Т2*, Б1*, Б2* |  |  |  |
| Через точки Т1*,Т, Т2* оформляют линию талии Через точки Б1*, Б, Б2* оформляют линию бедер Б1*Н1= БН= Б2*Н2 |  |  |  |