Департамент образования и науки Тюменской области

ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж»

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

ПО ТЕХНОЛОГИИ ШТУКАТУРНЫХ РАБОТ

Дисциплина: Штукатурные работы.

Для специальности: 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

Мастер: Лагунова М. Л.

ПОДГОТОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ОШТУКАТУРИВАНИЕ

Цель работы:

Обучение владению инструментами для подготовки деревянных поверхностей под оштукатуривание и формирование первоначальных умений выполнения операций по подготовке деревянных поверхностей.

Приобретение умения и навыков:

- Формирование первоначальных умений выполнения операций по подготовке камневидных поверхностей под оштукатуривание.

- Воспитание бережного отношения к инструменту.

- Развитие самостоятельности, навыков самоконтроля и соблюдения технологической дисциплины.

Время - на 10 м2 поверхности  4,4 чел. -ч.(для звена «двойка»).

Оснащение рабочего места (для звена «двойка»):

- Молоток штукатурный -2 шт.

- Угольник деревянный - 1 шт.

- Рейка длиной 2 м - 1 шт.

- Окамелок.

- Молоток.

- Электрические машины ИЭ-2008 (ИЭ-2106, ИЭ-2004Б, ИЭ-2009), рабочими органами которых являются стальная щетка, шарошка и т.д.

- Компрессор СО-161.

- Пневматический молоток массой 1,5 кг.

- Электрический молоток ИЭ-4207А.

- Двухсторонний молоток с двойным заострением.

- Бучарда.

- Штукатурный молоток.

- Штукатурный нож.

- Острогубцы (кусачки).

- Троянки.

Основные правила техники безопасности:

В помещениях высотой до 3 м используют универсальные столики, а при большей высоте - передвижными сборно-разборными вышками или универсальными передвижными подмостями. При работе механизированным инструментом необходимо следить за креплением скарпелей, троянок, бучард, соединением рукавов для подачи воздуха и их креплением к патрубкам инструментов и компрессора.

При работе с растворами соляной кислоты рабочие должны быть обеспечены защитной спецодеждой и защитными очками.

Литература:

- Боген М. М. Обучение двигательным действиям. М., 2011.

- Грановская Р. М. Элементы практической психологии. Л., 2012.

- Голощекина Л. П., Гольдман Р. М., Емельяненко Л. Д. Производственное обучение маляров - штукатуров. М., 2008.

- Димова М. Содержание и организация производственного обучения. М., 2011.

- Шепелев А. М. Штукатурные работы. М., 2012.

Порядок выполнения работы:

- Раскрой изоляционного материала;

- Изоляция поверхности;

- Сортировка драни;

- Разметка поверхности;

- Набивка простильной драни;

- Набивка выходной драни;

- Контроль качества работ.

До начала производства работ необходимо проверить прочность крепления конструкций, подготовить материалы и инструменты, проверить средства подмащивания.

Раскрой изоляционного материала по заданному размеру штукатуры производят при помощи штукатурного ножа. Затем, работая совместно, штукатуры Ш-1 и Ш-2 приступают к изоляции поверхности. Обивку стены начинают от угла. Штукатур Ш-1, находясь на подмостях, навешивает вертикально полотно и верхнюю кромку закрепляет штукатурными гвоздями. Штукатур Ш-2 натягивает изоляционный материал и закрепляет нижнюю кромку гвоздями, а затем середину полотна. Гвозди забивают через 100 мм на половину длины, а вторую загибают, плотно прижимая полотно к изолируемой поверхности. Окончательное закрепление полотен пергамина производится подбивкой драни.

Закончив изоляцию, штукатуры приступают к обивке поверхности стены дранью. Штукатур Ш-1 при помощи угольника и рейки размечает на поверхности, взаимно пересекающиеся под углом 90 диагональные линии, которые образуют с полом угол 45, а между собой ячейки 45х45 мм.

Штукатур Ш-2 сортирует дрань на простильную толщиной 3…4 мм и выходную толщиной 4…5 мм. Обивку поверхности штукатуры начинают с угла, работая совместно. Штукатур Ш-1 работает на подмостях, штукатур Ш-2 – на полу.

Вначале набивают простильную дрань. Нижний ряд набивает штукатур Ш-2. Уложив дрань под углом 45 к полу, он наживляет ее одним монтажным гвоздем посередине. Штукатур Ш-1, двигаясь вслед за штукатуром Ш-2, аналогично набивает второй ряд простильной драни. Концы наращиваемых драниц соединяют вприсык с зазором 2…3 мм.

Выходную дрань штукатуры набивают, двигаясь в обратном направлении. Сначала каждую дрань прибивают двумя гвоздями к концам, а затем через два пересечения в третье. Для крепления драницы ее прижимают левой рукой к поверхности и приставляют к ней гвоздь, зажатый в пальцах руки. Затем правой рукой при помощи молотка наносят легкий удар по шляпке гвоздя. Убрав руку, сильными ударами молотка забивают гвоздь. Забивать гвозди следует быстро, с двух ударов. По мере крепления выходной драни монтажные гвозди из простильной драни вынимают и используют повторно. Для работы штукатур набирает гвозди в левый карман спецодежды.

Контроль качества осуществляется в процессе производства работ визуально и с помощью измерительных инструментов. Изоляция должна плотно прилегать к поверхности и не иметь пропусков, обрывов. Качество обивки дранью проверяют по прочности ее крепления с поверхностью, размером ячеек.

Контрольные вопросы:

- Каким звеном выполняют подготовку деревянной поверхности?

- Какие основные правила безопасности при проведении штукатурных работ?

- Что нужно сделать до начала работы?

- Как делают изоляцию поверхности?

- Как набивают драницу?

- Чем простильная дрань отличается от выходной?

- Как и чем осуществляется контроль качества при подготовке деревянной поверхности?

- Как проверяют качество изоляции?

- Как проверяют качество обивки дранью?