Приложение 6

Департамент образования и науки Тюменской области

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«Агротехнологический колледж»

(ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж»)

#### ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

ПО ТЕХНОЛОГИИ КАМЕННЫХ РАБОТ

Дисциплина: Каменные работы.

Для специальности: 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

Мастер: Лагунова М. Л.

##### КЛАДКА СТЕН ТОЛЩИНОЙ В 2 КИРПИЧА ПО ЦЕПНОЙ СИСТЕМЕ ПЕРЕВЯЗКИ ШВОВ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ОГРАНИЧЕНИЕМ.

Цель работы:

Обучение владению инструментами и формирование первоначальных умений выполнения операций по каменной кладке.

Приобретение умения и навыков:

Формирование первоначальных умений выполнения операций по кладке стен  толщиной в 2 кирпича по цепной системе перевязки швов с вертикальным ограничением.

Воспитание бережного отношения к инструменту.

Развитие самостоятельности, навыков самоконтроля и соблюдения технологической дисциплины.

Время:  2,81чел.-ч. на 1 м3 кладки (для звена «двойка»).

Оснащение рабочего места (для звена «двойка»):

Кельма стальная типа КБ – 2 шт.

Молоток - кирочка типа МКИ – 2 шт.

Лопата растворная типа ЛР – 1 шт.

Метр складной стальной – 1 шт.

Уровень строительный – 1 шт.

Расшивка стальная – 2 шт.

Отвес О-400 (О-600) – 1 шт.

Рулетка стальная РС-20 – 1 шт.

Порядовка универсальная – 2 шт.

Правило дюралюминиевое – 1 шт.

Причалка – 40 м.

Ящик металлический растворный – 2 шт.

Кирпич обыкновенный (на 1 м3 кладки) – 400 шт.

Раствор (на 1 м3 кладки) – 0,24 м3.

Основные правила техники безопасности:

Организация рабочих мест должна обеспечивать безопасность труда на всех этапах работ. Рабочие места оборудуют ограждениями и предохранительными устройствами. Кладку стен ведут с подмостей или лесов. При установке подмостей и лесов должны быть обеспечены их устойчивость, прочность, крепление рабочего настила, наличие ограждений, надежность опорных площадок и т.д.

Литература:

Вульчин И.И., Вареник А.Ф., Липский А.И., Клавдиев А.Н. Производство строительных работ. М.: 2003.

Ищенко П.И. Технология каменных и монтажных работ М.: 1999.

Попов К.Н. Материаловедение для каменщиков, монтажников конструкций. М: 2006.

Смирнов Н.А. Технология строительного производства. М: 2006.

Филимонов П.И. Справочник молодого каменщика. М.: 2000.

Порядок выполнения работы:

Установка порядовки и натягивание причалки;

раскладка кирпича, расстилание раствора и укладка кирпича соответственно наружной и внутренней верст тычкового ряда; наружной и внутренней верст ложкового ряда; забутки ложкового ряда;

проверка правильности кладки;

расшивка швов с наружной стороны.

До начала кладки производят разбивку оси стены и заготавливают материалы.

Кладку тычкового и ложкового рядов начинают с укладки трехчетверок.

Все швы кладки заполняются раствором. Кладку ведут звеном «двойка» - каменщики К-1 и К-2. Каменщик К-1 совместно с каменщиком К-2 устанавливает порядовку и натягивает причалку. Начинает кладку каменщик К-2. Он раскладывает кирпич и расстилает раствор вначале для наружной версты тычкового ряда. Каменщик К-1, двигаясь по фронту делянки вслед за каменщиком К-2, укладывает кирпич. При кладке внутренней версты звено выполняет те же операции, двигаясь в обратном направлении. При кладке наружной  и внутренней версты ложкового ряда каменщик К-2 производит раскладку кирпича и расстилание раствора, а каменщик К-1, двигаясь вслед за каменщиком К-2, производит укладку кирпича. Расстилание раствора и укладку кирпича забутки производит каменщик К-2.

Раскладку кирпича для тычкового ряда производят стопками по 2 кирпича, ложками перпендикулярно оси стены, для ложкового ряда – стопками по 2 кирпича, ложками параллельно оси стены. Расстояние между стопками для тычкового ряда – 10…15 см, для ложкового – по 25 см.

Расстилание раствора производят в виде грядки шириной 10…11 см для ложкового ряда наружной версты и шириной 9…10 см для внутренней версты. Ширина грядки раствора для тычкового ряда наружной версты 22…23 см, внутренней 20…21 см. Толщина слоя раствора 2…2,5 см. Укладку кирпича наружной версты производят вприсык, забутки – вполуприсык. С наружной поверхности стены производят расшивку, внутреннюю – выполняют впустошовку.

Расшивают сначала вертикальные поперечные швы, а затем – горизонтальные. Расшивку швов выполняют через каждый ряд кладки

Контроль качества кладки выполняют по ходу ее выполнения. Горизонтальность рядов проверяют уровнем и правилом, вертикальность – отвесом не менее двух раз на каждый метр высоты кладки, перевязку швов – внешним осмотром.

Средняя толщина горизонтальных швов 12 мм, вертикальных – 10 мм. Минимальная толщина отдельных горизонтальных швов 15 мм. Отклонение кладки по толщине 10 мм. Отклонение рядов кладки от горизонтали 15 мм на 10 м длины стены. Допускаемые неровности на вертикальной поверхности кладки, обнаруженные при накладывании рейки длиной 2 м:

наружной поверхности стены – 5 мм;

внутренней – 10 мм.

Контрольные вопросы:

С чего начинают кладку тычкового ряда?

С чего начинают кладку ложкового ряда?

Каким звеном ведут кладку?

Как производят раскладку кирпича?

Как расстилают раствор?

В какой очередности расшивают кладку?

Департамент образования и науки Тюменской области

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«Агротехнологический колледж»

(ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж»)

#### ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

ПО ТЕХНОЛОГИИ КАМЕННЫХ РАБОТ

Дисциплина: Каменные работы.

Для специальности: 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

Мастер: Лагунова М. Л.

##### КЛАДКА СТЕН ТОЛЩИНОЙ В 2,5 КИРПИЧА ПО ЦЕПНОЙ СИСТЕМЕ ПЕРЕВЯЗКИ ШВОВ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ОГРАНИЧЕНИЕМ.

Цель работы:

Обучение владению инструментами и формирование первоначальных умений выполнения операций по каменной кладке.

Приобретение умения и навыков:

Формирование первоначальных умений выполнения операций по кладке стен  толщиной в 2,5 кирпича по цепной системе перевязки швов с вертикальным ограничением.

Воспитание бережного отношения к инструменту.

Развитие самостоятельности, навыков самоконтроля и соблюдения технологической дисциплины.

Время:  2,59чел.-ч. на 1 м3 кладки (для звена «тройка»).

Оснащение рабочего места (для звена «тройка»):

Кельма стальная типа КБ – 3 шт.

Молоток - кирочка типа МКИ – 3 шт.

Лопата растворная типа ЛР – 2 шт.

Метр складной стальной – 1 шт.

Уровень строительный – 1 шт.

Расшивка стальная – 2 шт.

Отвес О-400 (О-600) – 1 шт.

Рулетка стальная РС-20 – 1 шт.

Порядовка металлическая инвентарная – 2 шт.

Правило дюралюминиевое – 1 шт.

Причалка – 60 м.

Ящик металлический растворный – 2 шт.

Кирпич обыкновенный (на 1 м3 кладки) – 392 шт.

Раствор (на 1 м3 кладки) – 0,24 м3.

Основные правила техники безопасности:

Организация рабочих мест должна обеспечивать безопасность труда на всех этапах работ. Рабочие места оборудуют ограждениями и предохранительными устройствами. Кладку стен ведут с подмостей или лесов. При установке подмостей и лесов должны быть обеспечены их устойчивость, прочность, крепление рабочего настила, наличие ограждений, надежность опорных площадок и т.д.

Литература:

Вульчин И.И., Вареник А.Ф., Липский А.И., Клавдиев А.Н. Производство строительных работ. М.: 2003.

Ищенко П.И. Технология каменных и монтажных работ М.: 1999.

Попов К.Н. Материаловедение для каменщиков, монтажников конструкций. М: 2006.

Смирнов Н.А. Технология строительного производства. М: 2006.

Филимонов П.И. Справочник молодого каменщика. М.: 2000.

Порядок выполнения работы:

Установка порядовки и натягивание причалки;

раскладка кирпича, расстилание раствора и укладка кирпича соответственно наружной и внутренней верст тычкового ряда; раскладка кирпича, расстилание раствора и укладка кирпича забутки; наружной и внутренней верст ложкового ряда; забутки ложкового ряда;

проверка правильности кладки;

расшивка швов с наружной стороны.

До начала кладки производят разбивку оси стены и заготавливают материалы. Кладку (любую) начинают и заканчивают тычковыми рядами. Кладку тычкового и ложкового рядов начинают с укладки трехчетверок. Все швы заполняют раствором.

Кладку ведут звеном «тройка» - каменщики К-1,К-2 и К-3. Каменщик К-1 совместно с каменщиком К-2 устанавливает порядовки и натягивает причалку. Начинает кладку каменщик К-3. Он раскладывает кирпич для наружной версты тычкового ряда. Каменщик К-2 расстилает раствор для наружной версты тычкового ряда. Каменщик К-1, двигаясь вслед за каменщиком К-2, производит укладку кирпича. При кладке  внутренней версты тычкового ряда каменщик К-2 производит раскладку кирпича и расстилание раствора. Каменщик К-1, двигаясь вслед за каменщиком К-2, производит укладку кирпича. Каменщик К-3, двигаясь вслед за каменщиком К-1, производит кладку забутки. При кладке наружной версты ложкового ряда каменщик К-2 раскладывает кирпич и расстилает раствор. Каменщик К-1 производит укладку кирпича. Каменщик К-3 помогает каменщику К-2. При кладке внутренней версты каменщик К-2 раскладывает кирпич и расстилает раствор. Каменщик К-1, двигаясь вслед за каменщиком К-2, укладывает кирпич внутренней версты. Каменщик К-3 ведет кладку забутки.

Раскладку кирпича для тычкового ряда производят стопками по 2 кирпича, ложками перпендикулярно оси стены, для ложкового ряда – стопками по 2 кирпича, ложками параллельно оси стены. Расстояние между стопками для тычкового ряда – 10…15 см, для ложкового – по 25 см.

Расстилание раствора производят в виде грядки шириной 10…11 см для ложкового ряда наружной версты и шириной 9…10 см для внутренней версты. Ширина грядки раствора для тычкового ряда наружной версты 22…23 см, внутренней 20…21 см. Толщина слоя раствора 2…2,5 см. Укладку кирпича наружной версты производят вприсык, забутки – вполуприсык. С наружной поверхности стены производят расшивку, внутреннюю – выполняют впустошовку.

Расшивают сначала вертикальные поперечные швы, а затем – горизонтальные. Расшивку швов выполняют через каждый ряд кладки

Контроль качества кладки выполняют по ходу ее выполнения. Горизонтальность рядов проверяют уровнем и правилом, вертикальность – отвесом не менее двух раз на каждый метр высоты кладки, перевязку швов – внешним осмотром.

Средняя толщина горизонтальных швов 12 мм, вертикальных – 10 мм. Минимальная толщина отдельных горизонтальных швов 15 мм. Отклонение кладки по толщине 10 мм. Отклонение рядов кладки от горизонтали 15 мм на 10 м длины стены. Допускаемые неровности на вертикальной поверхности кладки, обнаруженные при накладывании рейки длиной 2 м:

наружной поверхности стены – 5 мм;

внутренней – 10 мм.

Контрольные вопросы:

С чего начинают кладку тычкового ряда?

С чего начинают кладку ложкового ряда?

Каким звеном ведут кладку?

Как производят раскладку кирпича?

Как расстилают раствор?

В какой очередности расшивают кладку?