Департамент образования и науки Тюменской области

ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж»

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

ПО ТЕХНОЛОГИИ ШТУКАТУРНЫХ РАБОТ

Дисциплина: Штукатурные работы.

Для специальности: 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

Мастер: Лагунова М. Л.

НАНЕСЕНИЕ ОБРЫЗГА И ГРУНТА НА ПОВЕРХНОСТИ КАМЕННЫХ СТЕН ВРУЧНУЮ

Цель работы:

Обучение владению инструментами и формирование первоначальных умений выполнения операций по нанесению обрызга и грунта на поверхности каменных стен вручную.

Приобретение умения и навыков:

- Формирование первоначальных умений выполнения операций по нанесению обрызга и грунта на поверхности каменных стен вручную.

- Воспитание бережного отношения к инструменту и используемому материалу.

- Развитие самостоятельности, навыков самоконтроля и соблюдения технологической последовательности при выполнении работ.

Время - на 10 м2 поверхности  3,7 чел. - ч. (для звена «двойка»).

Оснащение рабочего места (для звена «двойка»):

- Кельма штукатурная -2 шт.

- Ковш штукатурный - 2 шт.

- Полутерок деревянный - 1 шт.

- Правило лузговое – 1 шт.

- Правило усеночное – 1 шт.

- Правило окованное контрольное – 2 шт.

- Кисть рогожная – 1 шт.

- Сокол дюралюминиевый – 2 шт.

- Ящик растворный объемом 0,1 м3 – 2 шт.

- Ведро – 2 шт.

- Столик – подмости – 2 шт.

- Кисть – ручник – 2 шт.

- Щит для подбора отпавшего раствора – 10 м.

- Раствор известковый – 0,148 м3.

Основные правила техники безопасности:

Применяемые для работы инструменты должны быть в исправном состоянии, крепко насажены на прочные ручки и хорошо заклинены.

При оштукатуривании оконных и дверных откосов и заглушин проемы следует ограждать, прибив к коробкам крест – накрест доски.

Запрещается сбрасывать со второго и последующих этажей мусор, доски; их надо спускать по закрытым желобам.

До начала оштукатуривания все конструкции перегородок должны быть проверены на прочность их установки.

Штукатуры обязаны перед началом работы внимательно ознакомиться со своими рабочими местами, убрать все излишние предметы и особенно доски с торчащими гвоздями. Если доски нельзя убрать, необходимо загнуть гвозди.

До начала работ рекомендуется осмотреть инструмент и исправить все дефекты. Осмотреть и проверить вместе с мастером состояние лесов, подмостей и люлек и систематически следить за ними в течение всего периода работы.

Литература:

- Вульчин И.И.,Вареник А.Ф., Липский А.И., Клавдиев А.Н. Производство строительных работ. М., 2013.

- Грановская Р. М. Элементы практической психологии. Л., 2009.

- Голощекина Л. П., Гольдман Р. М., Емельяненко Л. Д. Производственное обучение маляров - штукатуров. М., 2009.

- Димова М. Содержание и организация производственного обучения. М., 2010.

- Максимова О.М. Машины для отделочных работ. М., 2009.

- Смирнов Н.А. Технология строительного производства. Л., 2011.

- Шепелев А. М. Штукатурные работы. М., 2013.

Порядок выполнения работы:

- Увлажнение поверхности водой;

- Нанесение обрызга;

- Нанесение грунта;

- Разравнивание слоя грунта;

- Формовка лузг и усенков;

- Контроль качества работ.

До начала производства работ необходимо произвести провешивание поверхности стен, очистить их от наплывов раствора и пыли, подготовить рабочий инструмент, средства подмащивания, материалы, установить вдоль стен щиты для сбора отпавшего раствора.

Перед нанесением обрызга штукатуры Ш-1 и Ш-2 с помощью рогожных кистей смачивают поверхность стен водой. Затем, набирая раствор ковшом из ящика, штукатуры резким движением руки снизу вверх и с поворотом наносят его на поверхность тонкой веерообразной струей. Раствор наносят сверху вниз направо полосами шириной 100 – 150 см и толщиной слоя не более 5 мм.

После схватывания раствора штукатур Ш – 1 аналогично обрызгу наносит слой грунта. Толщина слоя около 7 мм.

Разравнивает грунт штукатур Ш-2 с помощью полутерка, перемещая его снизу вверх зигзагообразными движениями вправо и влево. При этом переднюю кромку полутерка несколько приподнимает во избежание срезывания раствора.

Для формовки лузга или усенка, штукатур берет лузговое или усеночное правило так, чтобы его правая рука находилась на ручке правила выше левой. Приставив правило к лузге или усенку и слегка нажимая на него, штукатур перемещает правило вверх и вниз. Повторив несколько раз эти движения и постепенно ослабляя нажим, штукатур снимает правило с обрабатываемого угла.

Работу на высоте до 1,5 м выполняют с пола, а на большей высоте – с инвентарных столиков – подмостей. Ящик с раствором располагают слева от штукатура на расстоянии 1 м от стены и передвигают по ходу работы.

Контроль качества работ производят при разравнивании раствора, периодически прикладывая двухметровое правило ребром по вертикали, горизонтали и под углом 45°. При необходимости излишки раствора срезают ребром правила. Зазоры между правилом и поверхностью не должны превышать 3 мм.

Контрольные вопросы:

- Каким звеном ведут нанесение обрызга и грунта на поверхности каменных стен вручную?

- Какие основные правила безопасности при проведении штукатурных работ?

- Как наносят обрызг?

- Как наносят грунт?

- Как разравнивают раствор?

- Как формуют лузгу и усенок?

- Как проверяют ровность оштукатуриваемой поверхности?