Департамент образования и науки Тюменской области

ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж»

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

ПО ТЕХНОЛОГИИ ШТУКАТУРНЫХ РАБОТ

Дисциплина: Штукатурные работы.

Для специальности: 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

Мастер: Лагунова М. Л.

ОШТУКАТУРИВАНИЕ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ВРУЧНУЮ

Цель работы:

Обучение владению инструментами и формирование первоначальных умений выполнения операций по нанесению и затирке накрывочного слоя вручную.

Приобретение умения и навыков:

- Формирование первоначальных умений выполнения операций по оштукатуриванию оконных и дверных откосов вручную.

- Воспитание бережного отношения к инструменту и используемому материалу.

- Развитие самостоятельности, навыков самоконтроля и соблюдения технологической последовательности при выполнении работ.

Время - на 10 м2 поверхности  2,03 чел.-ч.(для звена «двойка»).

Оснащение рабочего места (для звена «двойка»):

- Направляющие рейки – 5 м.

- Рейкодержатели – 4 шт.

- Кельма штукатурная – 2 шт.

- Сокол дюралюминиевый – 2 шт.

- Терка поролоновая – 2 шт.

- Малка маячная – 2 шт.

- Правило лузговое – 1 шт.

- Правило усеночное – 1 шт.

- Полутерок – 2 шт.

- Молоток – 2 шт.

- Угольник металлический – 2 шт.

- Отвес – 1 шт.

- Уровень строительный – 1 шт.

- Кисть – ручник – 2 шт.

- Ведро – 1 шт.

- Ящик штукатурный – 1 шт.

- Столик – подмости – 2 шт.

- Метр складной металлический – 1 шт.

- Раствор известковый – 0,032 м3.

- Гипс строительный – 10,4 кг.

Основные правила техники безопасности:

Применяемые для работы инструменты должны быть в исправном состоянии, крепко насажены на прочные ручки и хорошо заклинены.

При оштукатуривании оконных и дверных откосов и заглушин проемы следует ограждать, прибив к коробкам крест – накрест доски.

Запрещается сбрасывать со второго и последующих этажей мусор, доски; их надо спускать по закрытым желобам.

До начала оштукатуривания все конструкции перегородок должны быть проверены на прочность их установки.

Штукатуры обязаны перед началом работы внимательно ознакомиться со своими рабочими местами, убрать все излишние предметы и особенно доски с торчащими гвоздями. Если доски нельзя убрать, необходимо загнуть гвозди.

До начала работ рекомендуется осмотреть инструмент и исправить все дефекты. Осмотреть и проверить вместе с мастером состояние лесов, подмостей и люлек и систематически следить за ними в течение всего периода работы.

Литература:

- Вульчин И.И.,Вареник А.Ф., Липский А.И., Клавдиев А.Н. Производство строительных работ. М., 2009.

- Грановская Р. М. Элементы практической психологии. Л., 2010.

- Голощекина Л. П., Гольдман Р. М., Емельяненко Л. Д. Производственное обучение маляров - штукатуров. М., 2009.

- Димова М. Содержание и организация производственного обучения. М., 2011.

- Максимова О.М. Машины для отделочных работ. М., 2012.

- Смирнов Н.А. Технология строительного производства. Л., 2011.

- Шепелев А. М. Штукатурные работы. М., 2012.

Порядок выполнения работы:

- Провешивание поверхностей, установка направляющих реек;

- Нанесение обрызга;

- Нанесение и разравнивание грунта;

- Нанесение и затирка накрывочного слоя;

- Отделка лузг и усенков;

- Контроль качества работ.

До начала производства работ необходимо подготовить инструменты и приспособления, проверить средства подмащивания, установить ограждения оконных и балконных проемов наружных стен, законопатить щели по периметру оконных и дверных коробок, заготовить материалы.

Штукатуры Ш-1 и Ш-2 по отвесам провешивают вертикальные грани откосов, устанавливают направляющие рейки и закрепляют их рейкодержателями и гипсовым раствором. Затем с помощью угольника с передвижной пластиной они определяют угол рассвета откоса.

Перед нанесением обрызга штукатуры смачивают поверхность откосов водой с помощью кисти – ручника. Штукатуры Ш-1 и Ш-2 работают одновременно. Положив раствор из ящика на сокол, штукатуры берут кельмой небольшие порции раствора и набрасывают его на боковой откос проема.

После схватывания обрызга аналогичным способом штукатуры наносят на откос грунт, увеличивая толщину слоя к оконной коробке. Разравнивают раствор при помощи малки, которую перемещают одним концом по направляющей рейке, а вырезом – по коробке.

Подготовив раствор для накрывки, штукатуры Ш-1 и Ш-2 набирают раствор на соколы и кельмой тонким слоем наносят на откосы. Затем терками выравнивают и затирают поверхность откосов, периодически смачивая их водой. После затирки откосов штукатуры Ш-1 и Ш-2 снимают направляющие рейки, с помощью правил выравнивают углы пересечения откосов, отделывают лузги и усенки.

Контроль качества работ заключается в проверке ширины откосов, их вертикальности и горизонтальности. Ширину откосов проверяют метром, отклонение от вертикали – отвесом, от горизонтали – уровнем. Допускаемое отклонение ширины откосов от проектной 3 мм, от вертикали и горизонтали 1 мм на высоту 1 м или длины откоса, но не более 5 мм на весь проем.

Контрольные вопросы:

- Каким звеном ведут оштукатуривание оконных и дверных откосов вручную?

- Какие основные правила безопасности при проведении штукатурных работ?

- Какие работы выполняют перед оштукатуриванием откосов?

- Чем разравнивают раствор при оштукатуривании откосов?

- В чем заключается контроль качества работ при оштукатуривании откосов?

- Какие допускаются отклонения при оштукатуривании откосов?

Департамент образования и науки Тюменской области

ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж»

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

ПО ТЕХНОЛОГИИ ШТУКАТУРНЫХ РАБОТ

Дисциплина: Штукатурные работы.

Для специальности: 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

Мастер: Лагунова М. Л.

МЕХАНИЗИРОВАННОЕ НАНЕСЕНИЕ ОБРЫЗГА И ГРУНТА НА КАМЕННЫЕ СТЕНЫ ПО МАЯКАМ

Цель работы:

Обучение владению инструментами и формирование первоначальных умений выполнения операций по механизированному нанесению обрызга и грунта на каменные стены по маякам.

Приобретение умения и навыков:

- Формирование первоначальных умений выполнения операций по механизированному нанесению обрызга и грунта на каменные стены по маякам.

- Воспитание бережного отношения к инструменту и используемому материалу.

- Развитие самостоятельности, навыков самоконтроля и соблюдения технологической последовательности при выполнении работ.

Время - на 10 м2 поверхности  2,97 чел.-ч.(для звена «двойка»).

Оснащение рабочего места (для звена «двойка»):

- Штукатурный агрегат СО -57А с набором рукавов и форсунок – 1 шт.

- Кельма штукатурная – 2 шт.

- Щит для сбора отпавшего раствора – 10 м.

- Ящик для раствора – 2 шт.

- Правило окованное для разравнивания грунта – 1 шт.

- Правило контрольное – 1 шт.

- Полутерок – 1 шт.

- Скребок стальной – 2 шт.

- Столик – подмости – 1 шт.

- Защитные очки – 2 шт.

- Респираторы – 2 шт.

- Раствор известковый – 0,14 м3.

Основные правила техники безопасности:

Применяемые для работы инструменты должны быть в исправном состоянии, крепко насажены на прочные ручки и хорошо заклинены.

К управлению машинами и их техническому обслуживанию допускаются лица, прошедшие обучение, знающие устройство машин и правила технической эксплуатации, имеющие удостоверение на право их эксплуатации. Эксплуатация машин и оборудования должна осуществляться согласно существующим инструкциям.

Ежедневно до начала работы машинисту следует проверить исправность растворонасоса, электрооборудования, манометра, растворопроводов, надежность всех соединений, сигнализации с рабочим местом штукатура – оператора.

Растворопроводы следует прокладывать прямолинейные, не допуская образования острых углов или петель. В местах постоянного движения рабочих или транспорта под растворопроводами необходимо устраивать мостики. Соединять резинотканевые растворопроводы следует без внутренних выступов и резких переходов сечений растворопроводов. Внутренние поверхности растворопроводов перед началом работы смазывают путем прокачки жирного известкового молока.

Переходить с одного рабочего места на другое и перемещать растворопроводы следует только после полного снятия давления.

По окончании работы растворопроводы, форсунки и растворонасос необходимо промыть и тщательно очистить от раствора.

Литература:

- Вульчин И.И.,Вареник А.Ф., Липский А.И., Клавдиев А.Н. Производство строительных работ. М., 2011.

- Грановская Р. М. Элементы практической психологии. Л., 2009.

- Голощекина Л. П., Гольдман Р. М., Емельяненко Л. Д. Производственное обучение маляров - штукатуров. М., 2010.

- Димова М. Содержание и организация производственного обучения. М., 2010.

- Максимова О.М. Машины для отделочных работ. М., 2009.

- Смирнов Н.А. Технология строительного производства. Л., 2011.

- Шепелев А. М. Штукатурные работы. М., 2012.

Порядок выполнения работы:

- Нанесение слоя обрызга;

- Нанесение первого слоя грунта;

- Разравнивание первого слоя грунта;

- Нанесение и разравнивание второго слоя грунта;

- Насечка или вырубка маяков;

- Контроль качества работ.

До начала производства работ необходимо произвести подготовку поверхности, устройство маяков, подготовить механизмы и проверить их на холостом ходу, подготовить инструменты, проверить сигнализацию между штукатурами и машинистами и средства подмащивания, установить по периметру стен щиты для сбора отпавшего раствора. Штукатур Ш-2 подает сигнал включить растворонасос. Штукатур Ш-1 наносит обрызг, передвигая форсунку направо и налево и сверху вниз. Одной рукой он держит форсунку, а второй поддерживает рукав. Расстояние форсунки от стены 80…100 см, угол наклона 70…90. Обрызг наносят ровным слоем без пропусков толщиной не более 5 мм. После нанесения каждого слоя штукатуры очищают маяки от раствора стальными скребками.

Штукатур Ш-2 подтягивает рукава, собирает отпавший раствор, устанавливает и переставляет щиты для сбора раствора.

Наносят слои грунта после схватывания обрызга. Штукатур Ш-1 движениями форсунки сверху вниз и слева направо наносит первый слой грунта толщиной не более 7 мм. Штукатур Ш-2 подтягивает рукава, собирает отпавший раствор и наносит его на оштукатуриваемую поверхность.

Разравнивает грунт штукатур Ш-1 с помощью правила, перемещая его по маякам до получения ровной поверхности. Штукатур Ш-2 разравнивает грунт полутерком в труднодоступных местах и контрольным правилом проверяет ровность поверхности.

Нанесение и разравнивание второго слоя грунта штукатуры Ш-1 и Ш-2 осуществляют аналогично первому слою. После этого штукатуры с помощью кельмы делают насечку растворных маяков, а если маяки выполнены из гипса, то их вырубают, а вырубленные мест заделывают раствором.

Контроль качества работ заключается в проверке неровностей. При этом штукатур Ш-1 после нанесения слоя грунта и очистки маяков от раствора накладывает правило к поверхности. Оно должно касаться одновременно двух маяков.

Контрольные вопросы

- Каким звеном ведут механизированное нанесение обрызга и грунта на каменные стены по маякам?

- Какие основные правила безопасности при проведении штукатурных работ?

- Что нужно сделать перед началом работы?

- Как наносят обрызг?

- Как наносят грунт?

- Как разравнивают раствор?

- В чем заключается контроль качества?