Департамент образования и науки Тюменской области

ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж»

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

ПО ТЕХНОЛОГИИ ШТУКАТУРНЫХ РАБОТ

Дисциплина: Штукатурные работы.

Для специальности: 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

Мастер: Лагунова М. Л.

МЕХАНИЗИРОВАННОЕ НАНЕСЕНИЕ И ЗАТИРКА НАКРЫВОЧНОГО СЛОЯ

Цель работы:

Обучение владению инструментами и формирование первоначальных умений выполнения операций по механизированному нанесению и затирке накрывочного слоя.

Приобретение умения и навыков:

- Формирование первоначальных умений выполнения операций по механизированному нанесению и затирке накрывочного слоя.

- Воспитание бережного отношения к инструменту и используемому материалу.

- Развитие самостоятельности, навыков самоконтроля и соблюдения технологической последовательности при выполнении работ.

Время - на 10 м2 поверхности  1,88 чел.-ч.(для звена «двойка»).

Оснащение рабочего места (для звена «двойка»):

- Штукатурный агрегат СО -57А с набором рукавов – 1 шт.

- Удочка универсальная для нанесения накрывочного слоя – 1 шт.

- Машинка затирочная электрическая – 2 шт.

- Щиты для сбора отпавшего раствора – 10 м.

- Ящик для раствора – 2 шт.

- Столик – подмости – 1 шт.

- Правило для разравнивания накрывки – 1 шт.

- Контрольное правило – 1 шт.

- Терка пенопластовая – 1 шт.

- Кельма штукатурная – 1 шт.

- Очки защитные – 2 шт.

- Респиратор – 1 шт.

- Раствор известковый – 0,033 м3.

Основные правила техники безопасности:

Применяемые для работы инструменты должны быть в исправном состоянии, крепко насажены на прочные ручки и хорошо заклинены.

К управлению машинами и их техническому обслуживанию допускаются лица, прошедшие обучение, знающие устройство машин и правила технической эксплуатации, имеющие удостоверение на право их эксплуатации. Эксплуатация машин и оборудования должна осуществляться согласно существующим инструкциям.

Ежедневно до начала работы машинисту следует проверить исправность растворонасоса, электрооборудования, манометра, растворопроводов, надежность всех соединений, сигнализации с рабочим местом штукатура – оператора.

Растворопроводы следует прокладывать прямолинейные, не допуская образования острых углов или петель. В местах постоянного движения рабочих или транспорта под растворопроводами необходимо устраивать мостики. Соединять резинотканевые растворопроводы следует без внутренних выступов и резких переходов сечений растворопроводов. Внутренние поверхности растворопроводов перед началом работы смазывают путем прокачки жирного известкового молока.

Переходить с одного рабочего места на другое и перемещать растворопроводы следует только после полного снятия давления.

По окончании работы растворопроводы, форсунки и растворонасос необходимо промыть и тщательно очистить от раствора.

Литература:

- Вульчин И.И.,Вареник А.Ф., Липский А.И., Клавдиев А.Н. Производство строительных работ. М., 2010.

- Грановская Р. М. Элементы практической психологии. Л., 2009.

- Голощекина Л. П., Гольдман Р. М., Емельяненко Л. Д. Производственное обучение маляров - штукатуров. М., 2010.

- Димова М. Содержание и организация производственного обучения. М., 2009.

- Максимова О.М. Машины для отделочных работ. М., 2010.

- Смирнов Н.А. Технология строительного производства. Л., 2011.

- Шепелев А. М. Штукатурные работы. М., 2012.

Порядок выполнения работы:

- Нанесение накрывки;

- Разравнивание накрывки;

- Затирка накрывочного слоя.

До начала работ необходимо очистить помещение от мусора, подготовить механизмы и инструменты, проверить сигнализацию между штукатурами и машинистом, проверить средства подмащивания.

Раствор для накрывочного слоя необходимо процедить через сито с ячейками размером 1,6х1,6 мм. Поверхность раствора должна соответствовать погружению стандартного конуса в пределах 10…12 см.

Штукатур Ш-1 подает сигнал машинисту включить растворонасос и с помощью универсальной удочки круговыми движениями слева направо и сверху вниз наносит накрывочный слой. Раствор наносят участками, размеры которых определяются расстоянием между маяками, что обеспечивает своевременное выравнивание и затирку накрывочного слоя.

Толщина накрывочного слоя не должна превышать 2 мм. Штукатур Ш-2 разравнивает накрывочный слой при помощи правила по уровню верха маяков, а также подтягивает рукава, собирает отпавший раствор, переставляет щиты для сбора раствора.

К затирке поверхности штукатуры Ш-1 и Ш-2 приступают после частичного затвердевания накрывочного слоя, работая раздельно с пола и со столика - подмостей. Затирка производится плавными спиралевидными движениями диска затирочной машинки с легким нажимом на поверхность стены. Подача воды для смачивания поверхности регулируется клапанами, находящимися на корпусе затирочных машин. Поверхность затирают до тех пор, пока на ней не останется царапин, раковин, бугров.

ШтукатурШ-1 затирает верхнюю часть стены, стоя на столике – подмостях, а штукатур Ш-2 вслед за ним – среднюю и нижнюю часть стены. Каждый штукатур обрабатывает полосу 60…90 см.

Контроль качества затирки поверхности проверяют контрольным правилом. Число неровностей при накладывании контрольного правила на поверхность должно быть не более двух глубиной или высотой не более 2 мм. Отклонение поверхности от вертикали не должно превышать 1 мм на 1 м высоты и не более 5 мм на высоту помещения.

Контрольные вопросы:

- Каким звеном выполняют механизированное нанесение и затирку накрывочного слоя?

- Какие основные правила техники безопасности при проведении штукатурных работ?

- Что нужно сделать перед началом работ?

- Как наносят накрывочный слой?

- Как затирают поверхность?

- Какие отклонения допускаются при нанесении и затирке накрывочного слоя?

Департамент образования и науки Тюменской области

ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж»

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

ПО ТЕХНОЛОГИИ ШТУКАТУРНЫХ РАБОТ

Дисциплина: Штукатурные работы.

Для специальности: 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

Мастер: Лагунова М. Л.

ПОДГОТОВКА КАМЕННЫХ СТЕН ПОД ОБЛИЦОВКУ ЛИСТАМИ СУХОЙ ШТУКАТУРКИ

Цель работы:

Обучение владению инструментами и формирование первоначальных умений выполнения операций по подготовке каменных стен под облицовку листами сухой штукатурки.

Приобретение умения и навыков:

- Формирование первоначальных умений выполнения операций по подготовке каменных стен под облицовку листами сухой штукатурки.

- Воспитание бережного отношения к инструменту и используемому материалу.

- Развитие самостоятельности, навыков самоконтроля и соблюдения технологической последовательности при выполнении работ.

Время - на 10 м2 поверхности  1,7 чел.-ч.(для звена «двойка»).

Оснащение рабочего места (для звена «двойка»):

- Молоток штукатурный – 2 шт.

- Отвес О-200 – 1 шт.

- Кельма штукатурная – 2 шт.

- Шнур – 15 м.

- Правило деревянное длиной 2 м – 2 шт.

- Сокол дюралюминиевый – 2 шт.

- Растворосмеситель СО -46А – 1 шт.

- Столик – подмости - 1 шт.

- Метр складной металлический – 1 шт.

- Уровень строительный – 1 шт.

- Гвозди длиной 70 мм – 0,039 кг.

- Гипс строительный – 15,71 кг.

- Опилки древесные – 1,0 кг.

Основные правила техники безопасности:

Применяемые для работы инструменты должны быть в исправном состоянии, крепко насажены на прочные ручки и хорошо заклинены.

При оштукатуривании оконных и дверных откосов и заглушин проемы следует ограждать, прибив к коробкам крест – накрест доски.

Запрещается сбрасывать со второго и последующих этажей мусор, доски; их надо спускать по закрытым желобам.

До начала оштукатуривания все конструкции перегородок должны быть проверены на прочность их установки.

Штукатуры обязаны перед началом работы внимательно ознакомиться со своими рабочими местами, убрать все излишние предметы и особенно доски с торчащими гвоздями. Если доски нельзя убрать, необходимо загнуть гвозди.

До начала работ рекомендуется осмотреть инструмент и исправить все дефекты. Осмотреть и проверить вместе с мастером состояние лесов, подмостей и люлек и систематически следить за ними в течение всего периода работы.

Литература:

- Вульчин И.И.,Вареник А.Ф., Липский А.И., Клавдиев А.Н. Производство строительных работ. М., 2003.

- Грановская Р. М. Элементы практической психологии. Л., 2004.

- Голощекина Л. П., Гольдман Р. М., Емельяненко Л. Д. Производственное обучение маляров - штукатуров. М., 2005.

- Димова М. Содержание и организация производственного обучения. М., 2005.

- Максимова О.М. Машины для отделочных работ. М., 2004.

- Смирнов Н.А. Технология строительного производства. Л., 2006.

- Шепелев А. М. Штукатурные работы. М., 2003.

Порядок выполнения работы:

- Провешивание поверхности стены;

- Очистка поверхности стены от наплывов раствора;

- Установка маячных марок;

- Нанесение маячных полос.

До начала производства работ необходимо завершить работы по каменной кладке, заполнить проемы, подготовить инструменты и материалы, проверить подмости. Температура внутри помещения должна быть не ниже +8 С, влажность поверхности не выше 8%. Провешивание начинают с верхнего угла. Штукатур Ш-1, находясь на подмостях, на расстоянии 25 – 30 см от угла забивает гвоздь и со шляпки его отпускает отвес. Штукатур Ш-2 на расстоянии 25 – 30 см от пола забивает второй гвоздь так, чтобы шляпка его касалась натянутого шнура отвеса.

Затем штукатуры Ш-1 и Ш-2 в противоположном углу стены аналогичным способом забивают третий и четвертый гвозди, после чего штукатуры натягивают между гвоздями шнур по диагонали и горизонтали. После провешивания поверхности штукатуры забивают гвозди для устройства промежуточных марок.

Наплывы раствора штукатуры Ш-1 и Ш-2 срубают с поверхности стен штукатурным молотком.

Затем штукатуры, работая самостоятельно, устраивают маячные марки. Для этого они наносят вокруг гвоздей лепки из гипсоопилочной мастики диаметром 80…100 мм, высотой на 3…5 мм выше уровня шляпок гвоздей. После схватывания мастики верх марок срезают до уровня шляпок.

Для устройства полосовых маяков штукатуры Ш-1 и Ш-2, работая самостоятельно, кельмой наносят между двумя смежными марками сплошную полосу гипсоопилочной мастики шириной 80…100 мм. С помощью правила мастику выравнивают до уровня установленных марок.

Контроль качества. Визуально контролируют качество очистки поверхности от наплывов. Горизонтальность маяков проверяют уровнем и правилом.

Контрольные вопросы:

- Каким звеном ведут подготовку каменных стен под облицовку листами сухой штукатурки?

- Какие основные правила техники безопасности при проведении штукатурных работ?

- Какой технологический порядок выполнения работ при подготовке каменных стен под облицовку листами сухой штукатурки?

- Как провешивают стены?

- Чем убирают наплывы со стен?

- Как устраивают марки?

- Как производят контроль качества?