Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Сормовский механический техникум

им. Героя Советского Союза П.А.Семенова»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

По выполнению лабораторной работы

по теме: Нарезание резьбы плашками

ПМ 02. «Обработка деталей на металлорежущих станках различного типа »(сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных)

МДК 02.01. «Технология обработки на металлорежущих станках»

профессия : « Станочник» (металлообработка)

РАЗРАБОТАЛ:

преподаватель Козлянкина Т.Ю.

высшая категория

Н.Новгород

2016г.

## Введение

Методические указания по лабораторной работе по теме «Нарезание резьбы плашками» по дисциплине «Технология обработки на металлорежущих станках» по специальности «Станочник» составлены в соответствии с ПМ02 «Обработка деталей на металлорежущих станках различного вида и типа» (сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных)

Лабораторная работа по теме «Нарезание резьбы плашками» выполняется 4часа  и включает: тему, цели работы, задание, необходимое оборудование и инструменты, ход работы, пояснение к выполнению работы, содержание отчета, контрольные вопросы по данной теме. Лабораторная работа является составной частью комплексной программы обучения обучающихся к их дальнейшей производственной деятельности.

Лабораторная работа - имеет своей целью закрепление и углубление знаний, полученных обучающимися в процессе теоретического обучения, приобретение необходимых умений, навыков и опыта практического выполнения работы по нарезанию резьбы плашками, проводится для овладения студентами навыков самостоятельной работы, проверки полученных знаний и профессиональной готовности будущего специалиста к самостоятельной трудовой деятельности и применения приобретенных навыков на практике

Для контроля и наиболее полного закрепления изученного материала обучающиеся выполняют отчет, по каждой лабораторной работе выполненный в соответствии с методическими указаниями

### Лабораторная работа

Тема:

Нарезание резьбы плашками

1.Цель работы:

Ознакомится с технологическим процессом нарезанием  резьбы плашками, режимами резания и технологической оснасткой

2.Краткая теоретическая часть

Для нарезания наружной крепежной резьбы треугольного профиля с шагом до 2 мм применяют плашки, Иногда плашки применяют для калибрования резьбы крупного шага, предварительно нарезанной резцом. Плашка похожа на гайку, изготовленную из инструментальной стали и имеющую такую же резьбу, для нарезания, которой она предназначена. В плашке в зависимости от ее размеров просверлено 3-8 отверстий, пересекающих резьбу. На пересечении поверхности отверстий с поверхностью резьбы образуются режущие гребенки, причем благодаря фаскам гребенки имеют режущие части, которые выполняют работу резания. На цилиндрическом участке резьбы образуется калибрующая часть плашки (5-6витков), которая калибрует резьбу по размеру и обеспечивает требуемую шероховатость поверхности резьбы. Скорость резания при нарезании резьбы плашками:

- Для стальных заготовок-3…4 м\мин

- Для чугунных заготовок-2…3м\мин

- Для латунных заготовок-10…15 м\мин

Плашки используются с двух сторон: после износа режущей части с одной стороны плашку переворачивают в плашкодержателе и работу ведут другой стороной. На торце плашки маркируется размер нарезаемой резьбы. Резьбонарезная плашка крепится в ручном плашкодержателе-воротке(а) Для компенсации износа применяют регулируемые плашки с прорезью.

Величину среднего диаметра нарезаемой резьбы регулируют винтами

При нарезании резьбы плашкой, закрепленной в ручном плашкодержателе, ее подводят к заготовке, поджимая плашкодержатель торцом пиноли задней бабки, рукоятка плашкодержателя упирается в суппорт. После нарезания двух-трех витков с поджимом дальнейшая подача плашки происходит самозатягиванием.

Плашкодержатель можно поджимать упором закрепленным в резцедержателе, а рукоятку плашкодержателя упирать в планку, которая также закреплена в резцедержателе При работе ручным плашкодержателем следует соблюдать осторожность. чтобы рука не попала между рукояткой плашкодержателя и опорой. Более совершенный и безопасный метод закрепления плашки — в само выдвижном качающемся плашкодержателе, который устанавливают в пиноли задней бабки Стержень под нарезание резьбы плашкой обтачивают на несколько меньший диаметр, чем диаметр нарезаемой резьбы, для компенсирования некоторого выдавливания металла. Диаметр стержня под нарезание резьбы принимают по справочнику. Перед началом нарезания резьбы на торце заготовки протачивают фаску для облегчения захода плашки. Смазочно-охлаждающая жидкость — эмульсия, минеральное масло или сульфофрезол для стали, керосин — для чугуна, Для высокопроизводительного нарезания наружной резьбы применяется самораскрываюшаяся резьбонарезная головка (рис. 130, а, б]. В корпусе 3 головки имеются радиальные пазы, в которых скользят кулачки с закрепленными на них дисковыми гребенками Корпус головки устанавливают хвостовиком в задней бабке, а подачу для врезания гребенок осуществляют маховиком задней бабки. Дальнейшая подача головки происходит самозатягиванием. Скорость резания при нарезании резьбы резьбонарезными головками 15 ~ 20 м/мин. После нарезания резьбы на полную длину головку раскрывают поворотом рукоятки 2 (гребенки радиально расходятся) и отводят от нарезанного стержня без свинчивания. Резьбонарезная головка обеспечивает высокую производительность, гребенки перетачивают по передней поверхности на заточном станке (только централизованно в заточном отделении),

3.Оснащение

Оборудование:

- Токарно-винторезный станок 16К20

Приспособления:

- 3-х кулачковый самоцентрирующий патрон

- плашкодержатель

Режущий инструмент:

- резец проходной отогнутый

- резец отрезной

- резец проходной упорный

- плашка

Измерительный инструмент:

- линейка

- ШЦ-1

- Калибр-кольцо

4.Время выполнения: - 4часа

5.Задание:

1) изучить технологическую документацию по рассматриваемой операции

2) выполнить определенную операцию на токарном станке

3) составить отчет

6.Порядок выполнения работы:

1) изучить теоретическую часть

2) выполнить графическую часть работы : эскиз (операции, эскизы или рисунки, иллюстрирующие отдельные приемы)

3) заполнить данными учебную карту

4) произвести обработку  и контроль данной детали

7.Содержание отчета

1) тема и цель работы

2) задание, оснащение

3) эскиз детали и технологический процесс

4) заполненная учебная карта

5) ответы на контрольные вопросы

6) выводы

8.Контрольные вопросы

1.Расшифровать обозначение  Труб¼»

2.Для чего необходима резьба

3. Каким измерительным инструментом можно проверить профиль резьбы

9.Литература

1. Багдасарова Т.А. Токарь-универсал : учеб. пособие для нач. проф. об-разования / Т. А. Багдасарова. — М.: Изд. центр «Академия», 2004. — 288 с.

2. Белецкий Д.Г. Справочник токаря-универсала / Д. Г. Белецкий, В.Г.Моисеев, М.Г. Шеметов ; под ред. М.Г. Шеметова. — М. : Машино-строение, 1987. — 560 с.

3. ВереинаЛ.И. Справочник токаря :учеб. пособие для нач. проф. образо-вания / Л. И. Вереина. — М.: Изд. центр «Академия», 2004. — 448 с.

Учебная карта Тема : Нарезание резьбы плашкой.

Подготовка к выполнению операции.

I. Ознакомление с чертежом.

1. Обозначение резьбы и расшифровка:________________________________________________________________________________________________

2. Наружный диаметр ___________________________________

3. Длина нарезки _______________________________________

4. Система измерений ___________________________________

5. Направление резьбы __________________________________

II. Расчет под резьбу.

- Шаг резьбы_______________________________________________

- Профиль  и  угол резьбы ___________________________________

- Диаметр стержня под нарезание резьбы_____________________

- Размер фаски ________________________________________

- Организация рабочего места.

Получить вспомогательный инструмент.

- Проверка заготовки.

Размеры заготовки:

Диаметр______________________

Длина_________________________

V.Характеристика оборудования.

1. Модель ___________________

2. Диапазон числа оборотов шпинделя__________________________

VI.Характеристика режущего инструмента (плашки)

1. Вид и маркировка ___________________________________

2. Материал __________________________________________

VII.   Характеристика измерительного и проверочного инструмента.

Название и маркировка, материал

1 _________________________________________

2. _________________________________________

VIII. Выбор СОЖ____________________________________

Х1.Последовательность обработки данной детали:

УстановА: Установить и закрепить заготовку в 3-х кулачковом патроне

1._________________________________________________________________2._________________________________________________________________3._______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

#### Подготовка станка к работе

Наладка станка:

- Проверить исправность станка и смазать трущиеся части.

- Установить заготовку в патроне, выверить биение и закрепить.

- Закрепить необходимый режущий инструмент

- Произвести предварительную обработку, (подрезку торца проточку поверхностей) отметить длину нарезки.

- Установить заданное число оборотов шпинделя.

- Установить плашку в плашкодержатель, заборную часть к детали закрепить. Установить упор в резцедержателе.

- Установить суппорт и заднюю бабку в рабочее положение.

- Резьбовое отверстие плашки ввести в конец заготовки и слегка прижать пинолью.

- Ручку плашкодержателя – держать на ровной поверхности упора.

Техника безопасности.

1. Строго соблюдать заданные режимы резания.

2. Категорически запрещается протирать резьбу ветошью на ходу станка.

3. Запрещается проверять нарезанную резьбу калибром - кольцом при вращении детали.

Выполнение операции.

1. Включить вращение шпинделя, плашкодержатель поджать пинолью.    Обильно смазать обрабатываемую часть детали.

2. Выключить вращение шпинделя, не дорезав 2-3 нитки. Отвести заднюю бабку и суппорт.

3. Включить обратное вращение шпинделя и произвести свертывание плашки с детали.

4. Выключить станок.

Контроль детали.

Проверить резьбу резьбовым кольцом.

6.3

√

Д

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Разраб.

Провер.

Н. Контр.

Утверд.

ПЕТЛЯ

Лит.

Листов

Сталь 35 ГОСТ2310-75

Неуказанные предельные отклонения размеров h14 H14 JT

2

| Варианты | А | Б | В | Г | Д |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24 | М14х1,25 | 60 | 40 | 30 |
| 2 | 26 | М16х1,5 | 60 | 40 | 35 |
| 3 | 20 | М12 | 60 | 40 | 20 |
| 4 | 18 | М10 | 60 | 40 | 25 |
| 5 | 16 | М8х1 | 60 | 40 | 18 |