# Государственное бюджетное специальное образовательное учреждение для обучающих, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья общеобразовательная школа №10 г. Белореченска Краснодарского края

# (ГБОУ школа №10 г. Белореченска)

# Выполнил: учитель профильного труда

# Данильченко Н.Н.

# Урок по профильному труду (столярное дело)

# 7-б класс.

- Тема урока №37 «Способы хранения и сушки древесины».

- 30.09.2016

Цели урока:

обучающие:

- научить учащихся разбираться в правильном хранении древесины,

коррекционная:

- развить трудовые навыки и умения обучающихся;

- развивать воображение, образное представление;

воспитывающая:

- воспитывать добросовестное отношение к работе;

- воспитывать бережное отношение к природе.

Инструменты и оборудование:

Наглядные пособия:

- Методическая литература.

- Наглядные пособия.

План урока

- Организационный момент

- Объяснение новой темы. (физминутка)

- Проверка Домашнего задания

- Анализ работы учащихся, подведение итогов

ХОД УРОКА

- Организационный момент

Проверка готовности учащихся к уроку (состояние рабочих мест, наличие тетради, ручки и карандаша).

- Проверка домашнего задания:

Что такое древесная плита?

Что такое шпон?

Фанера – что за материал?

Расскажите, какие Вы знаете способы раскроя древесных плит и фанеры?

- Объяснение нового материала

Продолжительность эксплуатации деревянных построек или отдельных конструкции зависит от комплекса мероприятий, включающих проектирование, распиловку и сушку древесины, условия хранения, антисептирования, защиты от огня и поражения насекомыми, способы изготовления конструкций и текущем ремонте зданий и их конструкций.

Хранение бревен и пиломатериалов. Ствол различной длины, очищенный от сучьев, называют бревном. Бревна хранят в штабелях высотой до 2 м (рис. 1): летом - несколько недель, а зимой - несколько месяцев. Продолжительное хранение бревен в штабеле приводит к гниению и поражению насекомыми.

- Хранение бревен в штабеле

Рис. 1

Торцы бревен защищают от растрескивания слоем битумной мастики или другим составом.

Пиломатериалы хранят так, чтобы они не изменяли геометрической формы, натурального цвета и механических свойств.

Сушка пиломатериалов бывает естественной или искусственной.

Естественная сушка происходит под влиянием атмосферного циркулирующего воздуха, испаряющего влагу из древесины.

Естественная сушка пиломатериалов совмещается с хранением. Штабеля пиломатериалов размещают под открытым небом или под навесом. Влажные пиломатериалы сушат сразу после распиловки. Это предупреждает появление червоточин и гнили. При интенсивной сушке возможно появление трещин и коробления из-за возникновения внутренних напряжений.

Усушка древесины начинается после испарения из ее клеток капиллярной влаги, при этом уменьшается масса древесины.

Материалы, уложенные в штабель, весной сохнут хуже, чем летом. Более интенсивно этот процесс происходит в июне.

Время сушки хвойных пиломатериалов в естественных условиях до 18...22 % влажности, приведено в табл. 1.

- Таблица 1. Время, необходимое для сушки до 18...20 % влажности пиломатериалов, уложенных штабелем с прокладками

| Месяц сушки пиломатериалов | Толщина пиломатериала, мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 12 | 15 ... 25 | 35 ... 50 | 55 ... 75 |
|  | продолжительность сушки, дней |  |  |  |
| Апрель, май | 20 ... 25 | 30 ... 35 | 40 ... 45 | 60 ... 70 |
| Июнь, июль | 8 ... 10 | 10 ... 12 | 18 ...25 | 30 ...40 |
| Август, сентябрь | 18 ... 25 | 25 ... 35 | 40 ... 45 | 50 ... 60 |

Естественная сушка пиломатериалов резко сокращается с середины августа. Пиломатериалы из ели сушатся быстрее, чем из сосны. Тонкомерные материалы сушатся быстрее толстомерных. Пиломатериалы хвойных пород толщиной 16 мм через 4 сут сушки теряют половину начальной влажности, затем интенсивность сушки резко падает. Пиломатериалы толщиной более 20 мм большую часть влаги испаряют после 20...30 сут сушки.

Штабель пиломатериалов включает основание, пиломатериал, уложенный на прокладки, и крышу.

До укладки штабелей выполняют планировку участка, устраивая отвод атмосферной воды. Штабеля не располагают вблизи заборов, построек, мешающих циркуляции воздуха.

Неумело сложенный штабель показан на рис. 2. Здесь площадка захламлена, заросла травой, что затрудняет циркуляцию воздуха, неправильно уложены прокладки. Все это снижает качество хранимых пиломатериалов.

- Недопустимое складирование штабеля из досох

/ - доски уложены непосредственно на грунт; 2 - прокладка уложены не по вертикали; 3 - в вогнутых местах досок собралась вода; 4 - концы неумело уложенных досок согнуты вниз; 5 - прокладки неодинаковой толщины; 6 - недопустимо большие расстояния между прокладками; 7 - согнуты концы досок; 8 - захламленная территория вокруг штабеля; 9 - нескошенная трава и растения; 10 - дождевые лужи около штабеля Рис. 2

Укладка штабеля начинается с устройства основания (рис. 3), высотой вместе с лагами не менее 50 см. Основание штабеля может быть стационарным и переносным. Это зависит от вида штабелей и погрузочно-разгрузочных механизмов, укладывающих пиломатериалы. Верх основания должен быть горизонтальным. Фундаменты зависят от несущей способности грунтов. Известно, что влажные пиломатериалы имеют большую массу , это может вызвать неравномерную осадку фундамента высоких штабелей и ухудшить условия сушки. Опоры основания размещают с шагом 1,50 м, чтобы исключить прогиб пиломатериалов. Форма штабелей - квадрат или прямоугольник. На складе в одном ряду размещают до 12 штабелей, учитывая применяемые механизмы для укладки пиломатериала, отвод атмосферных осадков и противопожарные требования (рис. 4).

- Фрагмент основания для штабеля пиломатериалов

1 - основание; 2 - продольные лаги; 3 - поперечные лаги 
Рис. 3

- Штабеля пиломатериалов и направления их односкатных крыш

Рис. 4

Ручную укладку штабеля выполняют, используя принцип рычага, как показано на рис. 5. Укладывая материал в штабель, прокладки размещают по вертикали друг над другом.

ФИЗМИНУТКА

- Укладка пиломатериала в штабель по принципу рычага

Рис. 5

Эффективна укладка штабелей из пиломатериалов, предварительно связанных в пакеты с помощью автопогрузчиков.

Штабеля иногда укладывают в виде треугольных призм (рис. 6).

- Штабеля пиломатериалов в виде треугольных призм

а и б - горизонтальных; в -наклонных 
Рис. 6

Штабеля пиломатериалов ограждают крышей, защищающей материал от атмосферных осадков, непосредственного воздействия солнечных лучей и пыли. Размеры крыши превышают габариты штабеля по ширине и длине, иногда его закрывают с боков щитами, как показано на рис. 7.

- Штабеля пиломатериалов для длительного хранения

Рис. 7

Крыша над штабелем односкатная или двускатная с уклоном 10...15°. При покрытии крыши деревянными щитами из вгонки толщиной 13...25 мм наклон уменьшается на 2...4°. Применение заранее собранных на земле сборных щитов крыши дает экономию трудовых затрат в 20 раз по сравнению с устройством крыши из досок непосредственно на штабеле.

Крышу во избежание деформации пиломатериала в штабеле закрепляют и опирают на прокладки, расположенные вертикально друг над другом.

Пиломатериал для ускорения процесса сушки укладывают горизонтально или устанавливают наклонно (см. рис. 6).

Искусственную сушку древесины проводят в сушильных камерах с принудительной циркуляцией воздуха, перегретого пара или другими методами. Но это уже тема следующего занятия.

- Анализ работы учащихся, подведение итогов

Закрепление нового материала.

Вопросы к классу:

- Зачем производиться сушка древесины?

- Какие Вы знаете способы сушки древесины?

- Как не нужно хранить древесину, и по чему?

Подведение итогов урока с выставлением отметок в журнал и дневник по каждому ученику.

Благодарю всех за урок.