Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение

Самарской области средняя общеобразовательная школа № 2

с углубленным изучением отдельных предметов

п.г.т. Усть-Кинельский городского округа Кинель Самарской области

ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

2015/2016 УЧЕБНЫЙ ГОД

Секция: «Естественные науки»

Предметное отделение: Физика

Тема: Усовершенствование агрегатных узлов автомодели

Eagle Racing TT-01D

Ф.И.О. Иванов Максим Сергеевич,

Класс:  10

Руководитель:

Ф.И.О. Миронова Ольга Алексеевна,

к. ф.-м. н., доцент, учитель физики высшей квалификационной категории

Работа допущена к защите

«   »_____________2016г.

Количество баллов:_________

Самара, 2016 год

Содержание

Введение	4

История развития автомодельного спорта в России	5

Основные характеристики развал-схождения	6

Этапы усовершенствования агрегатных узлов автомодели	8

Выводы	12

Приложения	13

Введение

Технический прогресс в автомобилестроении, как показывает история развития этой отрасли, в немалой степени обязан спорту. Постройка специальных машин для участия в соревнованиях, прежде всего в гонках, постоянно требует поиска оригинальных конструктивных решений, новых материалов и научных концепций. Поэтому конструкция гоночных и спортивных автомобилей, как правило, предвосхищает технические новинки, которые могут появиться и через несколько десятков лет. Так, например, лет тридцать назад дисковые тормоза были редкостью даже на гоночных машинах, а сегодня ими оснащены почти все легковые автомобили. Усовершенствования в области аэродинамики, повышения мощности двигателя, конструкции шин, характеристик управляемости очень быстро с гоночных конструкций перешли на массовые модели.

Как только автомобилестроение достигает определенного уровня развития, оно сталкивается с необходимостью начать работу над специальными машинами для гонок.

Автомодельный спорт - соревнования по конструированию и изготовлению моделей автомобилей, управлению ими в ходовых испытаниях на специальных трассах. Различают следующие автомодели: автомодели-копии с электродвигателем; кордовые автомодели, радиоуправляемые модели с электродвигателем; радиоуправляемые модели с двигателем внутреннего сгорания.

Цель работы: Усовершенствование технических характеристик агрегатных узлов автомодели для стабилизации шасси при прохождении поворотов на трассе.

Для достижения поставленной цели были сформулированы задачи:

- Устранить заводские люфты в конструкции рулевого управления

- Увеличить выворот колес

- Улучшить работу задней подвески

- Повысить соотношение Counter Steer

- Установить электронику, которая отвечает нужным требованиям

- Расширить переднюю колею.

# История развития автомодельного спорта в России

В конце 1955 в СССР была создана центральная лаборатория автомобильного моделизма, которая стала техническим, методическим и пропагандистским центром развития автомодельного спорта в стране. Однако энтузиасты-одиночки строили свои модели задолго до создания лаборатории. В 1956 ЦК ДОСААФ была утверждена трехгодичная программа по автомоделизму. В 1957 впервые в нашей стране были проведены соревнования автомоделистов четырех городов: Москвы, Ленинграда, Риги и Харькова. В состязании участвовало 30 автомоделистов, которые привезли с собой 19 моделей с двигателями внутреннего сгорания, 3 — с электродвигателем, 5 — с резиномотором и несколько других моделей. Скорости моделей были тогда небольшие, лучшую скорость 56,88 км/час показала модель Евгения Ляшенко из Харькова. Соревнование закончилось победой харьковчан.

В пятых всесоюзных соревнованиях автомоделистов в 1961 участвовало уже 120 спортсменов, составлявших 16 команд. Первое место заняла команда Российской Федерации. Первые российские соревнования школьников состоялись в 1960 при участии команд Ростовской, Воронежской, Орловской, Калужской, Ярославской, Московской, Кировской, Псковской, Свердловской, Новосибирской и Омской областей, Ставропольского и Краснодарского краев, городов Москвы и Ленинграда. Первыми мастерами автомодельного спорта стали: Казанков, Суханов, Якубович, Давыдов, Булыгин, Ефимов. На протяжении многих лет автомоделизм в нашей стране был одним из ведущих технических видов спорта. Советские мастера автомоделизма многократно становились призерами в личном и командном зачетах чемпионатов Европы и мира.

# Основные характеристики развал-схождения

1. Угол развала колес

Развал — угол между вертикалью и плоскостью вращения колеса. Развал считается отрицательным, если колёса наклонены верхней стороной внутрь, и положительным, если верхней стороной наружу.

В большинстве случаев под «развалом» понимают статический развал управляемых колёс, задаваемый при техническом обслуживании автомодели. В некоторых автомоделях регулировке подлежит и статический развал неуправляемых колёс. Также развал обеспечивает максимальный контакт  шины с поверхностью дороги при движении автомобиля и устойчивость на поворотах, влияя, следовательно, на устойчивость и управляемость шасси в целом. С точки зрения кинематики подвески развал, наряду с углом поперечного наклона оси поворота управляемого колеса, оказывает влияние на величину радиуса обката, но влияние его ощутимо меньше, чем второго упомянутого параметра.

На автомодели с независимой или полунезависимой подвеской, развал меняется в значительных пределах, при крене автомодели или изменении загрузки. Возникающее в ходе движения автомобиля значение развала называется динамическим развалом колёс. Даже в подвеске с двойными поперечными рычагами, весьма совершенной с точки зрения кинематики, как правило, при максимальном ходе сжатия заданный изначально положительный статический развал сменяется динамическим отрицательным.

2. Угол схождения колес

Схождение — угол между направлением движения и плоскостью вращения колеса. Очень часто говорят о суммарном схождении двух колёс на одной оси. В некоторых автомоделях можно регулировать схождение, как передних колёс, так и задних.

Динамическое изменение схождения на передних управляемых колёсах, возникающее при работе подвески, на практике не играет большой роли, поскольку легко компенсируется управляющим воздействием со стороны водителя.

На неуправляемых колёсах задней оси значение схождения может меняться при работе подвески, причём характер этого изменения тоже оказывает весьма существенное влияние на устойчивость и управляемость автомобиля. В независимой задней подвеске (а также и в зависимой, допускающей регулировку схождения) всегда выставляют небольшое положительное схождение, что улучшает устойчивость автомобиля к заносу, в то время как даже небольшое «расхождение» колёс задней оси может привести к повышенной склонности к заносу (избыточная поворачиваемость) и, соответственно, ухудшению устойчивости и управляемости.

Излишне большое положительное значение схождения на задней оси, напротив, приводит к сильной недостаточной поворачивоемости (склонность к сносу передней оси), что также может негативно сказаться на управляемости, особенно на неровном покрытии.

3. Угол Кастера

Кастер — угол между вертикалью и проекцией оси поворота колеса на продольную плоскость автомодели. Продольный наклон обеспечивает самовыравнивание управляемых колёс за счёт скорости автомодели. Другими словами: автомодель выходит из поворота сам; руль, который отпущен и обладает свободным ходом, при положительном кастере сам возвращается в положение прямолинейного движения (на ровной дороге, с отрегулированными механизмами). Например, кастер позволяет ездить на велосипеде, не держась за руль.

Развал передних колёс устанавливается сильно отрицательный, для более точного управления автомобилем в заносе. Развал и схождение задних колёс сводится к нулю. Очень нелишне будет усилить кузов распорками. Также, чтобы добиться большего угла в заносе, дорабатывают систему рулевого управления, увеличивая выворот колес. Важным элементом является расширение колеи, причём колея передних колёс должна быть равна колее задних колёс, либо немного больше. Угол Аккермана сводится к нулю для более стабильного поведения автомобиля в заносе.

# Этапы усовершенствования агрегатных узлов автомодели

После приобретения мною шасси и некоторой её оценки в ходе тестов, я поставил перед собой некоторые задачи, которые должны быть выполнены.

- Устранить заводские люфты в конструкции рулевого управления. Как и в любой конструкции здесь присутствовали люфты. Люфт – это зазор между трущимися поверхностями какого-либо механизма. В моем случае это была рулевая.

- Увеличить выворот колес. Для прохождения поворота в контролируемом заносе был необходим большой выворот колес, иначе шасси просто разворачивало.

- Улучшить работу задней подвески. Задняя подвеска, и вообще вся подвеска в целом – это немаловажная часть, так как её настройки сильно влияют на поведение модели.

- Повысить соотношение Counter Steer. Данная автомодель является уменьшенной копией реального автомобиля, то и характер поведения шасси модели должен максимально повторять реальный автомобиль. А countersteer – это отношение количества оборотов задних колес к количеству оборотов передних колес.

- Установить электронику, которая отвечает нужным требованиям. В электротехническую часть шасси входят такие компоненты как двигатель, регулятор оборотов, батарея и сервомашинка. При малой мощности двигателя шасси будет вести себя не так, как следует.

- Расширить переднюю колею. На управляемость автомодели влияет ширина колеи. Чем шире колея, тем сильнее чувствительность управления.

1 этап – сборка. На начальном этапе сборка модели происходила строго по инструкции и никакие изменения не были внесены в конструкцию (приложение 1). Шасси собиралось сначала по отдельным узлам, а потом соединялось с основанием – карбоновой декой.

2 этап. После испытаний заводской конфигурации я приступил к выполнению поставленных задач. Первое, что я изменил в конструкции, это рулевая (приложение 2), которая не только «люфтила», но и ограничивала выворот. Так как основной люфт был в рычагах рулевой, то один из двух было решено удалить из конструкции. Результат – уменьшение люфтов, но не полное их исчезновение.

Данная модель является полноприводной, следовательно, она имеет привода, которые приводят в движения передние колеса. Как правило, с заводской конфигурацией привода не предназначены на большой угол поворота. Было решено установить модифицированные привода (приложение 3), которые обеспечивают нужный угол поворота колес.

3 этап. Необходимо доработать рулевую, чтобы достичь максимального угла поворота из новых приводов. Тот один рычаг, который остался после первой реконструкции был перенесен наверх шасси, где мог свободно поворачиваться и никуда не упираться. Результат был достигнут. Но из-за несимметричности данная конструкция была сложна в настройке, а порой и невозможна.

Но после использования данной конструкции я всё же добавил убранный второй рычаг и тем самым добился симметрии, что облегчило настройку. Данный вариант (приложение 4) используется и до сих пор, а люфты были убраны с помощью тонкой прокладки между рычагом и его внутренним подшипком.

4 этап. Улучшение работы задней подвески. Идея заключается в том, что мы увеличиваем ход амортизатора за счет рычага с разной длиной плеч (приложение 5). Теперь, вместо обычной работы амортизатора, которая в прошлом заключалась в сжатие всего лишь на пару миллиметров, задействован весь ход штока амортизатора. Как следствие, улучшилось сцепление задних колес с покрытием и подвеска получилась плавной в работе.

5 этап. Увеличение соотношения contersteer. Так как в реальном автомобильном спорте, который заключается в прохождении поворотов в управляемом заносе на максимально возможной скорости, задействованы машины с задними приводом колес, а шасси у меня полноприводное, то было принято установить другие шестерни в задний редуктор, чтобы увеличить количество оборотов задних колес и максимально приблизить езду к реальной. И получается так, что один оборот передних колес равен 1,67 оборотов задних колес (приложение 6). Как бы шасси условно становится ближе к заднеприводному автомобилю, чего и требовалось достичь.

6 этап. Установка новой электроники. До этого был установлен коллекторный двигатель, который потреблял много энергии и был небольшой мощности. Сейчас установлена бесколлекторная система. (Приложение 7). Новый двигатель имеет мощность в 3600кВ, что на 50% больше предыдущего.

7 этап. Расширение передней колеи. С помощью программы моделирования была создана нужная форма рычагов (приложение 8) и на 3D-принтере распечатаны передние нижние рычаги, которые длиннее предыдущих на 1см. Используемый пластик является достаточно прочным и вполне подходил для данных рычагов.

Базовые технические характеристики автомодели Eagle Racing TT-01D

| Характеристики | Передняя ось | Задняя ось |
| --- | --- | --- |
| Развал (градусы) | 0 | 0 |
| Схождение (градусы) | 0 | 0 |
| Угол Кастера (градусы) | 0 | 0 |
| Клиренс (мм) | 8 | 5 |
| Ширина оси (мм) | 180 | 195 |
| Максимальный угол поворота колес (градусы) | 30 |  |

Изменения в технических характеристиках:

| Характеристики | Передняя ось | Задняя ось |
| --- | --- | --- |
| Развал (градусы) | -15 | -5 |
| Схождение (градусы) | -3 | 0 |
| Угол Кастера (градусы) | 15 | 0 |
| Клиренс (мм) | 8 | 5 |
| Ширина оси (мм) | 200 | 200 |
| Максимальный угол поворота колес (градусы) | 70 |  |

Экономический расчет

| Наименование | Стоимость |
| --- | --- |
| Комплект шасси Tamiya TT- 01d | 7 500 р. |
| Карбоновая конверсия от Eagle Racing | 3 700р. |
| Шестерни CounterSteer | 1 200р. |
| Комплект покрышек | 1 000р. |
| Пуль управления (аппаратура) | 4 500р. |
| Передние привода | 2 000р. |
| Новая электроника | 8 000р. |
| Кузов Nissan Silvia s15 | 2 200р. |
| Передние нижние рычаги | 300р. |
| Прибыль с продаж | - 4 800р |
| Итого | 25 600р. |

# Выводы

В результате усовершенствования основных технических характеристик агрегатных узлов автомодели Eagle Racing TT-01D были достигнуты:

- Устойчивость в поворотах

- Плавные перекладки между поворотами

- Большой угол прохождения поворота

- Большая скорость постановки перед поворотом.

# Приложение 1

1 этап-сборка

Приложение 2

2 этап. Устранение заводских люфтов в конструкции рулевого управления

Заводской рулевой механизм

Собственная конструкция №1

Приложение 3

3 этап. Увеличение выворота – установка новых передних приводов

Покупка и установка передних CVD приводов,

которые способны выдержать угол поворота до 75°

Приложение 4

3 этап. Увеличение выворота – установка новых передних приводов

Приложение 5

4 Этап. Прогрессивная работа задних амортизаторов

Приложение 6

5 Этап. CounterSteer

Total CS: 67%

Задние: 1,67                                  Передние: 1,00

Приложение 7

6 Этап. Установка новой электроники

Приложение 8

7 Этап. Расширение передней колеи