МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 9 г. Алдан»  МО «Алданский район»

По разделу: «Технология обработки

конструкционных материалов (древесина)»

Выполнил:  Малеев Сергей

ученик 7 класса

Руководитель: Бузов Сергей Георгиевич

учитель технологии

г.Алдан 2016г.

СОДЕРЖАНИЕ

- Обоснование (Введение)

- Дневник проектной деятельности

- Технология изготовления

- Технологическая карта

- Инструкционная карта

6. Экономическое обоснование

7. Оценка проекта

Дневник  проектной деятельности

Девиз: Работа избавляет нас от трех великих зол: скуки, порока, нужды .

Автор проекта: Малеев Сергей МБОУ СОШ № 9

Краткое описание деятельности

Разработка и изготовление модели вертолета

Место выполнения проекта

Школьная столярная мастерская

Из какого материала выполнены изделия:

Материал древесины ( сосна),фанера.

Время работы над проектом

Сентябрь 2016г. – ноябрь2016г.

Обоснование

Тема проекта: Модель вертолета «Шмель»

Идея изготовления модели пришла при выполнении сборных моделей которые продаются в магазине, я решил изготовить свою модель

Цель моей работы: изготовить модель вертолета

Задачи:

- Научиться проектировать несложные изделия.

- Освоить способы соединения изделия из древесины.

- Выполнить отделку готового изделия из древесины.

Из различных вариантов остановился на данных:

- Возможность сделать изделие используя ручной столярный инструмент.

- Наличие материала.

Технология изготовления

Пояснительная записка

Для изготовления модели вертолета я выбрал заготовку для боковых стенок кабины из фанеры и заготовки из древесины для изготовления низа и верха кабины. Нанес разметку, выпилил по разметке, зачистил  заготовки. На заготовки боковин нанес разметку чтобы просверлить отверстия для иллюминаторов.

Нанести разметку на заготовку для держателя лобового стекла (2 шт). пропилить шлицовкой канавку по разметке. Опилить кромки напильником у держателя и лобового стекла (оргстекло).

Разметить и выпилить заднюю стенку, закрепить ее между боковыми частями кабины с помощью гвоздей.

Разметить и выпилить опору штанги, просверлить в ней 2 отверстия диаметром 3мм.

По разметке выполнить деталь штангу, в штанге просверлить сквозное отверстие диаметром 4 мм, пропилить узкой ножовкой канавку для детали 10 хвост.

Опору штанги и штангу соединить с помощью двух саморезов и клея ПВА и установить между боковыми частями кабины.

Выпилить лобзиком из фанеры хвост, опилить кромки напильником.

Приклеить хвост к штанге клеем ПВА.

Нанести разметку на заготовку для детали «нос», просверлить в ней глухое отверстие диаметром 6 мм.

Из бруска 15х 15 мм изготовить 3 кронштейна для колес.

Из цилиндрической палочки диаметром 17 мм. Отпилить 3детали колес шириной 7 мм.

Из бруска 18х 18 мм отпилить 2 заготовки длиной 80 мм для детали «турбина» в торцах просверлить глухие отверстия диаметром 11мм.

Турбины приклеить к верху кабины.

Изготовить основание 20х30х45 мм из бруска древесины, зачистить и приклеить к верху кабины между турбинами.

Из древесины изготовить деталь «цангу» размерами 30х30х20 мм, по разметке просверлить 4 отверстия для держателя лопасти большой. Из фанеры по шаблону выпилить 3 лопасти, зачистить кромки. Деталь «цангу», «вилку» и лопасти большие склеить между собой.

Собрать узел из малых лопастей, с помощью самореза закрепить его на хвосте модели вертолета.

Из фанеры и брусочков изготовить передние и заднее сиденья, закрепить их на клей внутри кабины.

Наклеить фары.

Выполнить раскраску модели, можно наклеить готовые наклейки.

Инструкционная  карта

Модель  вертолета «Шмель»

Изделие состоит из  деталей.

| № п/п | Наименование | Кол-во | Материал | Размеры (мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Боковая часть кабины | 2 | Фанера s4 | 65х120 мм |
| 2. | Низ кабины | 1 | Древесина – сосна | 97 х 80 х 8 мм |
| 3. | Верх кабины | 1 | Древесина- сосна | 98 х 80 х 8 мм |
| 4 | Передняя панель | 1 | Древесина - сосна | 9 х 17 х 80 мм |
| 5 | Держатель стекла | 2 | Древесина -сосна | 9 х 10 х 80 мм |
| 6 | Лобовое стекло | 1 | Оргстекло | 80 х 33 х2 мм |
| 7 | Задняя стенка | 1 | Древесина-сосна | 80 х 40 х 8 мм |
| 8 | Опора штанги | 1 | Древесина | 80 х24 х 8 мм |
| 9 | Штанга | 1 | Древесина | 110 х 28 х 24 мм |
| 10 | Хвост | 1 | Фанера | 75 х31 х 4 мм |
| 11 | Нос | 1 | Древесина | 88 х 25 х 20 мм |
| 12 | Кронштейн | 3 | Древесина | 15х15х25 мм |
| 13 | Шкант | 3 | Древесина | Диам. 6х15 мм |
| 14 | Колесо | 3 | Древесина | Диам.17х4 мм |
| 15 | Турбина | 2 | Древесина | 18х18х 80 мм |
| 16 | Основание | 1 | Древесина | 20х30х 45 мм |
| 17 | Цанга | 1 | Древесина | 20х 30х30 мм |
| 18 | Вилка | 4 | Древесина | 13х 13х40 мм |
| 19 | Лопасть большая | 4 | Фанера | 20х105 мм |
| 20 | Пятачок | 1 | Фанера | Диам.20 мм |
| 21 | Пластина | 1 | Фанера | Диам.20 мм |
| 22 | Лопать малая | 3 | Фанера | 10х35 мм |
| 23 | Сиденье переднее | 2 | Древесина, фанера | 8х17х25 мм |
| 24 | Сиденье заднее | 1 | Древесина, фанера | 8х17 75 мм |
| 25 | Гвозди | 8 | Сталь | 1х15 мм |
| 26 | Саморезы | 2 | Сталь | 2х25 мм |
| 27 |  |  |  |  |

Экономическое обоснование

Расчет себестоимости изделия и установление его рыночной стоимости

С=МЗ+Роп+А

Материальные затраты:

МЗ=Ц1+Ц2+Ц3

Ц1-цена затрат на приобретение необходимого оборудования и инструментов.

Ц2-цена затрат на освещение.

Ц3-цена затрат электроэнергии при использовании станков.

Затраты на материалы для изготовления модели вертолета (Ц1)

| Материал | Размеры | Цена (руб.) | Расход | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Древесина (сосна) | 1м³ | 5000-00 | 0,002м³ | 10,00 |
| Шурупы | 1шт. | 1-00 | 3 | 3,00 |
| Фанера | 1м² | 300,00 | 0,035 | 1,10 |
| Фара | 2шт. | От старой игрушки |  | 0,0 |
| Бумага наждачная | 1м² | 300-00 | 0,01м² | 3,00 |
| Клей ПВА | 1кг. | 100,00 | 0,01 | 1,00 |
| Краски акварельные | 1 набор | 150,00 | 0,1 | 15,00 |
| итого |  |  |  | 33руб.10коп |

Расходы на оплату труда Р(оп)

Оплата столяра 2-го разряда  Ц4=30 руб.

Работа выполнена в течение 3 занятий по 2 часа

Т= 3х2=6 ч.

Расходы на оплату труда за 30 часов равны

Р(оп)=Ц4 х Т=6х 30 =180р.00к.

Амортизация инструмента (А) – 5р.

С= Ц1+ Роп+А

С= 33,1+180+5  = 218руб 10 коп.

Себестоимость изделия равна 218рублей. Мы решили установить цену изделия, равную 300 рублей 00 копеек. Доход от продажи изделия составит 82рубля.

Оценка проекта

Изделие изготовлено аккуратно и качественно.

Все технологические операции соблюдены.

Изготовленное изделие полностью соответствует намеченной цели.

Положительные стороны:

- Цель достигнута;

- Материалы общедоступны;

- Технология изготовления посильна;

- Изделие соответствует назначению;