Тема урока: Строение древесины.

Актуализация знаний. Человек издавна пользовался деревянными предметами. Первобытные люди использовали ветви, стволы деревьев в качестве орудий труда и охоты. Из деревьев люди строили жилища, делали домашнюю утварь. Сегодня быт человека значительно изменился. В связи с развитием культуры и техники человек усовершенствовал методы обработки древесины, расширил область ее применения. Усовершенствовалась технология производства деревянных изделий. Древесину применяют в быту, строительстве, для художественно-декоративной отделки, в различных промыслах. Предметы домашнего быта, посуда, выполненные из древесины с резьбой и росписью, как сундук, кровать, шкаф, кебеже являются поистине произведениями художественного творчества

- Изучение нового материала.

Древесина - прекрасный и благородный конструкционный материал, из которого можно изготовить различные предметы. В быту применяются хвойные и лиственные породы древесины.

Для художественных работ используют древесину дуба, груши, ясеня, клена, ореха. Если древесина сосны не очень сучковатая, то и ее можно использовать как конструкционный материал.

При работе с древесиной необходимо учитывать его природные особенности — плотность, твердость, тепло - и влагопроницаемость и др.

Существуют разные породы деревьев, имеющих разный цвет, строение, прочность. Каждая порода имеет свои особенности. Это надо знать при обработке и отделке древесины. Зная достоинства и недостатки того или иного вида древесины, можно определить, какая древесина пригодна для изготовления мебели, какая пойдет на мелкие детали, какую распилить на доски.

Широкое применение в промышленном производстве, строительстве, быту находят лиственные и хвойные породы деревьев. Из них получают стройматериалы и необходимые детали, изготовленные в деревообрабатывающих мастерских и на фабриках.

Чтобы лучше понять свойства древесины, ознакомьтесь со строением дерева (рис. 7).

Сердцевина дерева (1) - это его ядро, основа. По твердости сердцевины судят о прочности дерева. Чем прочнее сердцевина дерева, тем качественнее древесина.

Кнаружи от сердцевины расположена древесина. При поперечном разрезе видно, как по древесине от сердцевины тонкими бледными линиями расходятся сердцевинные лучи (2). По ним осуществляется обмен веществ.

Камбий — это образовательная ткань, которая обеспечивает рост дереза в толщину. Его назначение - образовывать с внутренней стороны новый толстый слой флоэмы, а с 5 наружной стороны - тонкий слой.

Под корой дерева (4) находится твердый слой, который состоит из множества тоненьких проводящих сосудов, по которым

вода и минеральные вещества поступают через корни из почвы к ветвям, листьям. Каждый год камбий образует новое кольцо, за счет чего ствол дерева утолщается. Эти кольца называются годовыми кольцами и находятся в слое древесины. Чем хуже условия произрастания дерева, тем мельче кольца и тем плотнее и прочнее древесина. По количеству колец можно определить возраст дерева.

Флоэма (5) расположена наружнее камбия. По ее сетчатым трубочкам (сосудам) органические соединения из листьев транспортируются вниз к другим частям дерева.

Кора дерева (6) в качестве наружной оболочки защищает его от воздействия окружающей среды (от солнечных ожогов, дождей, болезней, бактерий и т. д.).\

Свойства древесины.

Цвет древесины зависит от возраста и окружающей среды. Стволы молодых деревьев имеют более светлый цвет в отличие от старых. Если отстала кора дерева» то древесина быстро темнеет, Дерево начинает стареть.

Рис.8

Плотность древесины. Плотность имеет важное значение, так как изделия, выполненные из плотной древесины, более прочные. Деревья, имеющие высокую плотность (бук, клен, груша), высоко ценятся, поскольку легко поддаются обработке, а изделия, выполненные из них, качественны.

Текстура древесины. Если древесину распилить на доски, то можно увидеть вертикальные линии, образованные от годовых колец (прямые или кривые) в виде рисунка. Этот рисунок называют текстурой древесины. При распиловке древесины вдоль оси текстура древесины получается более красивой, а полученный пиломатериал - прочным.

Данная текстура у некоторых видов деревьев (дуб, бук, клен, береза) имеет декоративные свойства. Эти свойства учитываются при заготовке древесины и работе с ней. На рисунке 8 показана текстура древесины, распиленной вдоль (1) и поперек (2) оси. Виды распространенных в Казахстане деревьев и их текстура представлены на рис. 9.

Влажность древесины зависит от количества находящейся в ней влаги. Обычно в свежераспиленной древесине много влаги. Сырую древесину трудно обрабатывать, и она быстрее загнивает. К тому же, изделия, выполненные из сырой древесины, могут со временем «усохнуть», потерять первоначальную форму, объем и растрескаться. Поэтому, прежде чем приступить к работе с древесиной, нужно дать ей хорошо просохнуть. Прочность древесины определяется величиной оказываемой на нее силы. Древесина прочная, если не ломается под воздействием оказываемой силы. Прочность зависит от породы дерева. К числу самых прочных деревьев относятся дуб, бук, лиственница. Прочность древесины также зависит и от количества содержащейся в ней влаги. Древесина с повышенной влажностью менее прочная, чем сухая.

Древесина как конструкционный материал

В качестве конструкционного материала древесину используют в строительстве, при изготовлении домашней мебели и др. Прежде чем приступить к работе, надо уметь выбрать древесину и правильно подготовить ее к работе.Основные части дерева — корень, крона, ствол (рис. 10). Ствол дерева напоминает конус: ближе к корню он широкий, а чем дальше к макушке, тем ствол тоньше. В качестве стройматериала используют ствол дерева. Для этого его необходимо правильно распилить, чтобы избежать больших потерь на деревообрабатывающих заводах. На рис. 11 показаны оптимальные способы распила толстого ствола дерева. В этом случае из любых его частей можно изготовить различные стройматериалы. Самый прочный материал получается из центральной части ствола. В целях экономии материала и во избежание больших потерь кору и щепки специально обрабатывают, из них получают опилки, которые в составе с другими материалами используют для изготовления мебельных и строительных плит,

Перед использованием древесный материал хорошо просушивают. Самый простой метод сушки - природный. Для этого доски, полученные из ствола дерева, складывают таким образом, чтобы между ними проходил воздух (рис. 12). В зависимости от времени года на сушку древесины затрачивается от 1 до 10 недель. В первую очередь доски просушиваются в верхнем ряду, тогда как в середине или снизу они еще сырые, Во избежание пересыхания и растрескивания досок верхние ряды и торцы покрывают известью или масляной краской, Для быстрого и качественного просушивания древесины существуют специальные сушильные камеры. В них доски сушат горячим воздухом с помощью вентиляторов.

При выборе древесного материала нужно следить, чтобы древесина была без пороков. Распространенный порок - сучки. Сучки затрудняют обработку древесины, снижают ее прочность, в них появляются трещины. Встречаются и другие пороки: искривление волокон (рис. 14а), наличие сучков (рис. 146), двойная сердцевина (рис. 14в), трещины (14г, д) и т. д. Перед тем как приступить к изготовлению изделий из древесины, предварительно нужно выпилить участки с дефектами.

Сведения о профессиях в деревообрабатывающей промышленности

Мастера по дереву различаются по следующим специальностям: столяр, плотник, строитель, мастер художественной резьбы по дереву. Плотник занимается грубой обработкой древесины. Он изготавливает простейшую деревянную мебель, участвует в строительстве зданий.

Столяр - специалист по более тонкой и тщательной обработке древесины, чем плотник. И изделия, которые он изготавливает, тоже более изящные.

Мастер художественной резьбы по дереву - почти художник. Он украшает причудливыми узорами мебель, дома, различные предметы из дерева.

У казахского народа высоко ценятся мастера по изготовлению юрт. Юрта - это легкое переносное жилище казахов, которое собирается из множества деревянных деталей различной формы. Из дерева изготавливают решетку (кереге), купол (шанырак) юрты, уыки, двери, адалбакан и другие части.

Внутри юрты размещают деревянную мебель - сундук, подставку, кебеже, которые украшают изящной резьбой. Поэтому мастера, которые занимаются изготовлением юрты, - высокопрофессиональные специалисты.

Мастера различаются в зависимости от промысла. Одни работают по дереву, другие по металлу. Есть и такие мастера, которые владеют несколькими видами прикладного искусства. Народ высоко ценит их и называет умельцами. Предметы, изготовленные ими, вызывают восхищение. В наше время работы известных мастеров демонстрируются в музеях и на выставках.

Современные профессионально-технические лицеи нашей республики готовят универсальных мастеров. Учащиеся учатся резьбе по дереву, работать с металлом и другими конструкционными материалами, создавать ювелирные украшения. За 2-3 года обучения они получают две-три специальности.

- Практическая работа. Текущий инструктаж:

Ознакомление с пороками древесины

Необходимые материалы: древесина с пороками, линейка, карандаш.

Цель работы: уметь определять пороки древесины и степень влияния их на изготавливаемые предметы.

Порядок выполнения работы:

1. Используя учебник и другую литературу, ознакомьтесь с пороками древесины.

2. В мастерской изучите пороки древесины, научитесь их определять.

3. Запишите в тетрадь виды пороков древесины и дайте им характеристику.

Дополнительные сведения:

При выборе древесины для изготовления предметов быта необходимо знать пороки древесины и способы их устранения. Пороки древесины ухудшают внешний вид, снижают прочность заготовок, нарушают однородность древесины. Эти недостатки приводят к ограниченному использованию древесины в промышленном производстве. К порокам древесины относятся: сучки, трещины, двойная сердцевина, обманчивая сердцевина, завитки, смоляные кармашки, грибные поражения и другие.

Трещины образуются вследствие винтового расположения волокон. При сушке такая древесина набухает, искривляется, сгибается. Обрабатывать ее трудно.

Древесные расщелины возникают вследствие воздействия бактерий и грибковых поражений, они бывают в виде язв и встречаются в верхней части дерева У сосновых пород деревьев порок покрыт смолой. Такие деревья легко ломаются.

Загнивание древесины возникает вследствие грибковых поражений. Особенно подвержены гниению корни деревьев, а также сердцевина, слой под корой и внутренние слои дерева. Червоточины возникают вследствии поражения древесины различными насекомыми и жучками.

- ОФГ Экономия ресурсов.

Ограниченность ресурсов и численность населения

Хотя запас всех ресурсов в хозяйстве имеет определенные размеры, не все ресурсы становятся ограниченными по отношению к потребностям людей. Всегда существуют отдельные ресурсы, которые являются "узким местом", = они не позволяют увеличить производство благ, несмотря на то что все остальные ресурсы позволяют сделать это.

Какие именно ресурсы могут являться "узким местом"?

Если население хозяйства относительно немногочисленно, и все природные ресурсы существуют в большом количестве, то единственным "узким местом" будет являться ресурс "способность к труду". Будет существовать свободная земля для выращивания любых растений или животных, свободные месторождения полезных ископаемых для производства различных благ== но у населения не будет в буквальном смысле слова сил и времени, чтобы произвести эти блага.

В этих условиях только этот ресурс будет иметь альтернативные затраты использования, и поэтому люди будут принимать решения только об использовании этого ресурса. Использование всех остальных ресурсов не предполагает отказа от потребления каких-то благ и поэтому обходится людям "бесплатно".

Но если с развитием хозяйства численность населения будет увеличиваться при заданном объеме остальных ресурсов, удовлетворение потребностей людей может оказаться ограниченным не только количеством труда, которое они могут затрачивать в=единицу времени, но и какими-либо другими ресурсами. Некоторые ресурсы могут стать "узким местом", ограничивающим производство соответствующих благ. Например, запас золота в хозяйстве (уже добытого и еще не добытого) определяет максимально возможное количество золотых украшений у людей.

Ресурсы, ставшие редкими, будут тоже иметь альтернативные затраты использования, и людям придется выбирать, что производить из ограниченного запаса нефти, леса или других природных ресурсов. Например, на одном участке земли можно выращивать растения, пасти скот, или построить дом (рис. 1.3.3).

Более того, если блага, производство которых становится ограниченным, являются благами первой необходимости, то дефицитные ресурсы могут просто остановить рост численности населения, как останавливается в подобной ситуации рост численности любого другого животного (помните "Хозяйство матушки-природы"?).

В частности, практически все продукты питания (являющиеся благами первой необходимости) производятся с помощью ресурса "почва". Поскольку размер посевных площадей в любой стране ограничен и увеличить его невозможно, численность населения будет жестко зависеть от этого ресурса. В истории хозяйства действительно возникали подобные ситуации, которые были причиной появления специальной теории, объясняющей, откуда берется бедность (см. окно "Т. Р. Мальтус и его теория народонаселения").

Но таким благом может стать и какой-нибудь другой важный ресурс = например, источники энергии (нефть, уголь). Или просто "твердое место" = если людей будет становиться все больше и больше, ГДЕ они будут жить?

- Закрепление

- Как определить возраст дерева?

- Как определить плотность древесины?

- Что такое порок древесины?

- Какие виды пороков древесины вы знаете?

- Задание на дом

Учебник, , подготовиться к практическим занятиям.