МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ

СООБЩЕНИЯ» в г. Алатыре

Методическое пособие

по проведению прикладных лабораторных работ по дисциплине

« Техническая механика»

по теме:

«  Исследование и определение коэффициента запаса прочности автосцепки, пружин рессорного подвешивания и  бесчелюстной буксы подвижного состава железнодорожного транспорта»

Автор:

Шашанов Сергей Валентинович,

преподаватель филиала

СамГУПС  в г. Алатыре

Алатырь

2017г

Одобрено

на заседании  цикловой комиссии

общепрофессиональных дисциплин

Председатель ЦК __/   Краснов А.И

Методическое  пособие  разработано   для  студентов,  обучающихся в филиале СамГУПС в г. Алатыре по специальности 23.02.06  «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог», и  для преподавателей, работающих в данном образовательном учреждении.

Методическое пособие содержит планы-конспекты бинарных уроков по дисциплинам «Материаловедение», «Техническая механика» и профессионального модуля ПМ01« Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава» МДК.01.01. Конструкция, техническое обслуживание и ремонт подвижного состава (тепловозы и дизель-поезда).

Прикладные лабораторные работы проводятся в лаборатории технологии ремонта подвижного состава, что дает возможность студентам непосредственно познакомиться с конструкцией узлов подвижного состава

Содержание

1.План  бинарного урока по дисциплинам «Техническая механика»,

« Материаловедение», МДК.01.01. Конструкция, техническое обслуживание и ремонт подвижного состава

Раздел: Механическая часть  тепловозов и дизель –поездов

Тема: Исследование и расчет цилиндрических пружин………………

2.Технологическая карта  ……………………………………………

3.План  бинарного урока по дисциплинам «Техническая механика»,

«Материаловедение»,  МДК.01.01. Конструкция, техническое

обслуживание и ремонт подвижного состава

Раздел: Механическая часть  тепловозов и дизель -поездов

Тема: Проверка автосцепки по условию прочности

при растяжении-сжатии ………………………………………………

4. Технологическая карта …………………………………………

5. План  бинарного урока по дисциплинам «Техническая механика»,

« Материаловедение»,  МДК.01.01. Конструкция, техническое

обслуживание и ремонт подвижного состава

Раздел: Механическая часть  тепловозов и дизель -поездов

Тема: Исследование конструкции бесчелюстной буксы……………..

6. Технологическая карта ……………………………………………

7 Заключение ………………………………………………………….

8. Перечень рекомендуемых учебных изданий,

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы…………………….

9. Приложение№1 Отчеты  по лабораторным работам……………………

План  бинарного урока
по дисциплинам «Техническая механика», « Материаловедение»,

МДК.01.01. Конструкция, техническое обслуживание и ремонт подвижного состава (тепловозы и дизель-поезда)

Раздел: Механическая часть  тепловозов и дизель –поездов

Тема: Исследование и расчет цилиндрических пружин

Цель:

- повторение и закрепление знаний о  цилиндрических пружинах, применяемых в подвижном составе.

Задачи:

Учебная:

-измерение различных цилиндрических пружин  тепловоза;

-сравнение жесткости пружины;

- определение максимальной скорости движения локомотива.

Развивающая:

-развитие способностей к конструкторской технологической деятельности; 
- развитие технического мышления, пространственных представлений, творческих  способностей, графических навыков;

Воспитательная:

-формирование сознательного отношения к изучаемому материалу, навыков самостоятельной работы; 
- воспитание культуры труда.

Тип урока:  урок закрепления знаний

Форма урока: практическая работа

Методы обучения( по характеру познавательной деятельности): 
         1. Объяснительно - иллюстративный

2. Репродуктивный

3. Проблемный

Средства обучения: оборудование лаборатории, пружины для измерения, измерительный инструмент, видеопроектор, персональный компьютер.

Межпредметные связи:  техническая механика, материаловедение,

МДК.01.01. Конструкция, техническое обслуживание и ремонт подвижного состава( тепловозы и дизель- поезда).

Ход занятия:

1.Организационный момент

1.1 Проверка готовности студентов к уроку

1.2 Объявление студентам темы и целей урока

2. Повторение  изученного материала

2.1. Сообщения обучающихся

1. Презентация на тему: « Виды пружин»

2.Доклад на тему: «Материалы пружин»

3. Презентация на тему: « Способы изготовления пружин»

4.  Доклад на тему: «Виды термообработки»

3. Тема урока

Практическая работа

Исследование и расчет цилиндрических пружин

Ход работы:

1. Измерение характеристик заданных пружин

2.  Расчет жесткости пружин опытным путем и теоретическим путем

3.  Определение напряжения в витках пружины при действии статической нагрузки

4. Определение коэффициента запаса прочности

5. Определение максимальной скорости локомотива

4. Выводы и подведение итогов

Технологическая карта бинарного урока

по дисциплинам «Техническая механика», «Материаловедение»,

МДК.01.01. Конструкция, техническое обслуживание и ремонт подвижного состава (тепловозы и дизель-поезда)

Раздел: Механическая часть  тепловозов и дизель -поездов

Тема: Исследование и расчет цилиндрических пружин

| №п\п | Содержание занятия | Действие преподавателя | Действия студента | Методическое обоснование | Время |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организационный момент | Проверяется готовность студентов к уроку | Настраиваются на урок | Настрой студентов на работу | 5мин |
| 2 | Постановка цели | Определяет тему, формулирует цели и задачи урока | Слушают настраиваются на работу | Закладывается установка на весь урок | 5мин |
| 3 | Повторение пройденного материала Виды пружин | Задает вопросы по по слайдам | Доклад студента Ответы на вопросы | Активизация внимания, разбор типов пружин | 10мин |
| 4 | Повторение пройденного материала Материалы пружин | Задает вопросы по пройденной теме и конспекту | Доклад студента Ответы на вопросы | Активизация внимания, разбор материалов пружин | 5мин |
| 5 | Повторение пройденного материала Способы изготовления пружин | Задает вопросы по пройденной теме и | Доклад студента Ответы на вопросы | Активизация внимания, разбор Способов изготовления | 5мин |
| 6 | Повторение пройденного материала Виды термообработки | Задает вопросы по пройденной теме и конспекту | Доклад студента Ответы на вопросы | Активизация внимания, разбор видов термообработки | 5мин |
| 7 | Формулирует задачу на измерение Размеров пружины и статического прогиба | Демонстрирует мерительный инструмент и пружины | Знакомятся с оборудованием лаборатории | Выясняет уровень образованности по данной теме | 5мин |
| 8 | Расчет жесткости опытным и теоретическим путем | Контролирует самостоятельную работу студентов | Рассчитывают жесткость по приведенным формулам | Решение проблемы расчета | 15мин |
| 9 | Самостоятельная работа по расчету коэффициента запаса прочности пружины и максимальной скорости локомотива | Контролируют самостоятельную работу студентов | Проводят расчет | Выясняет уровень способностей п по расчетам | 10 |
| 10 | Бригадный доклад по расчету и выводы по скорости | Делает выводы и замечания по составленным расчетам и компоновке | Анализируют составленную компоновку вместе с преподавателя | Решение проблемы по зависимости максимальной скорости от жесткости пружины | 10мин |
| 11 | Подведение итогов и защита отчета | Подводит итоги и подписывает отчет | Защищает отчет практической работы | Закрепление изученного материала | 15мин |

План бинарного урока
по дисциплинам «Техническая механика», « Материаловедение»,

МДК.01.01. Конструкция, техническое обслуживание и ремонт подвижного состава (тепловозы и дизель-поезда)

Раздел: Механическая часть  тепловозов и дизель -поездов

Тема: Проверка автосцепки по условию прочности при растяжении-сжатии

Цель:

-повторение и закрепление знаний о назначении и устройстве ударно-сцепных устройств, применяемых в подвижном составе.

Задачи:

Учебная:

-измерение размеров сцепки подвижного состава;

- определение значения продольной силы и нормального напряжения на участках корпуса автосцепки в  опасных сечениях;

-определение коэффициента  запаса прочности для опасного участка

Развивающая:

-развитие способностей к конструкторской технологической деятельности; 
        -развитие технического мышления, пространственных представлений,  творческих  способностей, графических навыков;

Воспитательная:

-формирование сознательного отношения к изучаемому материалу; 
        -воспитание культуры труда, формирование навыков самостоятельной работы.

Тип урока:  урок закрепления знаний

Форма урока: практическая работа

Методы обучения( по характеру познавательной деятельности): 
         1. Объяснительно - иллюстративный

2. Репродуктивный

3. Проблемный

Средства обучения:

-оборудование лаборатории, автосцепное устройство, измерительный инструмент, видеопроектор, персональный компьютер.

Межпредметные связи:  техническая механика, материаловедение,

МДК.01.01. Конструкция, техническое обслуживание и ремонт подвижного состава( тепловозы и дизель- поезда).

Ход занятия:

1.Организационный момент

1.1 Проверка готовности студентов к уроку

1.2 Объявление студентам темы и целей урока

2. Повторение  изученного материала

2.1. Сообщения обучающихся

1. Презентация на тему: « Виды автосцепок»

2.Доклад на тему: «Материалы, применяемые для изготовления автосцепок»

3. Презентация на тему: « Способы изготовления автосцепок»

4.  Доклад на тему: «Виды термообработки»

3. Тема урока:

Практическая работа

Проверка автосцепки по условию прочности при растяжении-сжатии

Ход работы:

1. Измерение размеров автосцепки

2. Определение  значения продольной силы и нормального напряжения на участках корпуса автосцепки в сечениях

3.  Определение коэффициента прочности для опасного участка

4.  Выводы и подведение итогов

Технологическая карта бинарного урока

по дисциплинам «Техническая механика», « Материаловедение»,

МДК.01.01. Конструкция, техническое обслуживание и ремонт подвижного состава (тепловозы и дизель- поезда)

Раздел: Механическая часть  тепловозов и дизель –поездов

Тема: Проверка автосцепки по условию прочности при растяжении-сжатии

| №п\п | Содержание занятия | Действие преподавателя | Действия студента | Методическое обоснование | Время |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организационный момент | Проверяется готовность студентов к уроку | Настраиваются на урок | Настрой студентов на работу | 5мин |
| 2 | Постановка цели | Определяет тему, формулирует цели и задачи урока | Слушают настраиваются на работу | Закладывается установка на весь урок | 5мин |
| 3 | Повторение пройденного материала Виды сцепок | Задает вопросы по по слайдам | Доклад студента Ответы на вопросы | Активизация внимания, разбор видов сцепок | 10мин |
| 4 | Повторение пройденного материала Материалы автосцепок | Задает вопросы по пройденной теме и конспекту | Доклад студента Ответы на вопросы | Активизация внимания, разбор Материалов сцепок | 5мин |
| 5 | Повторение пройденного материала Способы изготовления автосцепок | Задает вопросы по пройденной теме и | Доклад студента Ответы на вопросы | Активизация внимания, способов изготовления | 5мин |
| 6 | Повторение пройденного материала Виды термообработки и литья | Задает вопросы по пройденной теме и конспекту | Доклад студента Ответы на вопросы | Активизация внимания, видов термообработок и литья | 5мин |
| 7 | Формулирует задачу на измерение размеров опасных сечений автосцепок | Демонстрирует мерительный инструмент и пружины | Знакомятся с оборудованием лаборатории | Выясняет уровень образованности по данной теме | 5мин |
| 8 | Определяем значение продольной силы и нормального напряжения на участках корпуса автосцепки в сечениях | Контролирует самостоятельную работу студентов | Рассчитывают жесткость по приведенным формулам | Решение проблемы расчета | 15мин |
| 9 | Для опасного участка определяем коэффициент запаса прочности | Контролируют самостоятельную работу студентов | Проводят расчет | Выясняет уровень способностей п по расчетам | 10 |
| 10 | Бригадный доклад по расчету и выводы. | Делает выводы и замечания по составленным расчетам и компоновке | Анализируют составленную компоновку вместе с преподавателя | Решение проблемы по зависимости величины коэффициента запаса прочности | 10мин |
| 11 | Подведение итогов и защита отчета | Подводит итоги и подписывает отчет | Защищает отчет практической работы | Закрепление изученного материала | 15мин |

План бинарного урока
по дисциплинам «Техническая механика», « Материаловедение»,

МДК.01.01. Конструкция, техническое обслуживание и ремонт подвижного состава (тепловозы и дизель-поезда)

Раздел: Механическая часть  тепловозов и дизель –поездов

Тема: Исследование конструкции бесчелюстной буксы

Цель:

- повторение и закрепление знаний о конструкции бесчелюстной буксы

Задачи:

Учебная:

-ознакомление с техническими характеристиками букс;

-проведение расчета буксовых подшипников.

Развивающая:

-развитие способностей к конструкторской технологической деятельности; 
развитие технического мышления, пространственных представлений, творческих  способностей, графических навыков;

Воспитательная:

-формирование сознательного отношения к изучаемому материалу; 
         -воспитание культуры труда, формирование навыков самостоятельной работы.

Тип урока:  урок закрепления знаний

Форма урока: практическая работа

Методы обучения( по характеру познавательной деятельности): 
         1. Объяснительно - иллюстративный

2. Репродуктивный

3. Проблемный

Средства обучения:

- оборудование лаборатории, бесчелюстная букса для сборки, измерительный инструмент, видеопроектор, персональный компьютер,

Межпредметные связи: техническая механика, материаловедение,

МДК.01.01. Конструкция, техническое обслуживание и ремонт подвижного состава( тепловозы и дизель- поезда).

Ход занятия:

1.Организационный момент

1.1 Проверка готовности студентов к уроку

1.2 Объявление студентам темы и целей урока

2. Повторение  изученного материала

2.1. Сообщения обучающихся

1. Презентация на тему: « Виды букс»

2.Доклад на тему: «Материалы, применяемые для изготовления букс»

3. Презентация на тему: « Способы изготовления букс»

3. Тема урока:

Практическая работа

Исследование конструкции бесчелюстной буксы

Ход работы:

1. Разборка букс

2. Измерение размеров букс и заполнение таблицы №1

3. Сборка букс

4. Определение времени работы  в часах буксовых подшипников тепловоза 2ТЭ10М

5. Определение расчетного пробега  локомотива

4. Выводы и подведение итогов занятия

Технологическая карта бинарного урока

по дисциплинам «Техническая механика» и

МДК.01.01. Конструкция, техническое обслуживание и ремонт подвижного состава (тепловозы и дизель-поезда)

Раздел: Механическая часть  тепловозов и дизель –поездов

Тема: Исследование конструкции бесчелюстной буксы

| №п\п | Содержание занятия | Действие преподавателя | Действия студента | Методическое обоснование | Время |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организационный момент | Проверяется готовность студентов к уроку | Настраиваются на урок | Настрой студентов на работу | 5мин |
| 2 | Постановка цели | Определяет тему, формулирует цели и задачи урока | Слушают настраиваются на работу | Закладывается установка на весь урок | 5мин |
| 3 | Повторение пройденного материала Виды букс | Задает вопросы по по слайдам | Доклад студента Ответы на вопросы | Активизация внимания, разбор типов букс | 10мин |
| 4 | Повторение пройденного материала Материалы деталей букс | Задает вопросы по пройденной теме и конспекту | Доклад студента Ответы на вопросы | Активизация внимания, разбор Материалов деталей букс | 5мин |
| 5 | Повторение пройденного материала Способы изготовления деталей букс | Задает вопросы по пройденной теме и | Доклад студента Ответы на вопросы | Активизация внимания, разбор Способов изготовления | 5мин |
| 6 | Формулирует задачу на разборку, измерение и сборку букс | Демонстрирует мерительный инструмент и буксы | Знакомятся с оборудованием лаборатории | Выясняет уровень образованности и навыков сборки, разборки и измерений букс | 15мин |
| 8 | Определение долговечности в часах буксовых подшипников тепловоза | Контролирует самостоятельную работу студентов | Рассчитывают жесткость по приведенным формулам | Решение проблемы расчета | 15мин |
| 9 | Самостоятельная работа по расчету пробега локомотива | Контролируют самостоятельную работу студентов | Проводят расчет | Выясняет уровень способностей п по расчетам | 10 |
| 10 | Бригадный доклад по расчету и вывод | Делает выводы и замечания по составленным расчетам и компоновке | Анализируют составленную компоновку вместе с преподавателя | Решение проблемы - обеспечивает ли расчетная долговечность подшипника пробег до капитального ремонта | 10мин |
| 11 | Подведение итогов и защита отчета | Подводит итоги и подписывает отчет | Защищает отчет лабораторной работы | Закрепление изученного материала | 10мин |

Заключение

Бинарные уроки по дисциплинам:  «Техническая механика», «Материаловедение», МДК.01.01. «Конструкция, техническое обслуживание и ремонт подвижного состава ( тепловозы и дизель- поезда)».

В ходе выполнения  практических работ  обучающиеся рассмотрели устройство пружин, автосцепки, букс не только с точки зрения конструктора, но и технолога.

При использовании данной формы учебного занятия   для преподавателя появляется  возможность  быть  в роли организатора и консультанта.

Используя оборудование специальной лаборатории, преподаватель приближает учебное занятие к условиям трудовой деятельности.

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1 Адаскин А.М., Зуев В. М. Материаловедение (металлообработка). М.: Академия, 2010.-285с

2.Лукъянов  А.М. Техническая механика- М. ФГБОУ «Учебно-методический центр образования на железнодорожном транспорте»  2014 - 711с

3. Михалченко Г.С. Теория и конструкция локомотивов – М. маршрут 2006 5484с

Дополнительные источники:

1. Воронин Н.Н.,ЕвсеевД.Г. «.Материаловедение и технология конструкционных материалов для железнодорожной техники»  Москва изд. «Маршрут»2004 -456с.

2. Калихович. А.М  Тяговые приводы тепловозов. М. Изд-во  Транспорт 1985.-365с

3. Никифоров ВМ  Технология металлов и конструкционные материалы М. Изд-во   Высшая школа.  1980.-365с

4. Рогачева И.Л. Использование современных педагогических технологий обучения в подготовке специалистов  ж.д. транспорта. М.: УМК МПС.1999.-136с

Иллюстрированные учебные пособия и электронные образовательные ресурсы:

1.Зарембо Е.Г. Материаловедение. М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2008. -65с

2.Электронный ресурс «Все о материалах и материаловедении». Форма доступа: materiall.ru

3.Электронный ресурс «Техническая механика». Форма доступа: technical-mechanics.narod.ru

Средства массовой информации:

- «Материаловедение» // Форма доступа: www.nait.ru

- «Локомотивы» Форма доступа: WWW.lokm.ru;e-mail; info@ lokom.ru

Приложение№1

Отчеты

по практическим работам

Практическая работа №

Исследование и расчет цилиндрических пружин.

Цель работы: ознакомиться с областью применения цилиндрических пружин на подвижном составе; научиться снимать характеристики пружин; уяснить расчет пружин на прочность; использовать полученные знания при изучении конструкции экипажных частей локомотивов.

Оборудование: комплект пружин рессорного подвешивания тележки тепловоза, из мерительный инструмент.

Ход работы

В технике пружины используют  для ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

В ходовых частях локомотивов пружины используют___________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- В таблице 1привожу сведения, касающиеся материала и способов обработки пружин, используя справочную литературу и электронные ресурсы.

Таблица 1

| Материал заготовки | Способ изготовления | Виды термообработки | Допускаемые касательные напряжения, мПа |
| --- | --- | --- | --- |

- В таблицу 2 заношу характеристики  заданной цилиндрической пружины из комплекта рессорного подвешивания тепловоза.

Таблица 2

| Пружина комплекта | Диаметр прутка, мм. | Внутренний диаметр, мм | Средний диаметр, мм | Рабочее число витков | Статическая нагрузка, кН | Статический прогиб, мм | Жесткость, н/мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Примечание:

Нагрузка на пружинный комплект 56, 5кн

Наружная пружина воспринимает 63% нагрузки

Средняя пружина воспринимает 25% нагрузки

Внутренняя пружина воспринимает 18% нагрузки

  - Жесткость пружины определяю опытным путем.

Настраиваю индикаторное приспособление, кладу груз весом G=___н.

Деформация пружины составила h=____мм.

Жесткость пружины равна ______н/мм.

2.2Определить жесткость пружины теоретическим путем по формуле:

где  d – диаметр прутка, мм

D – средний диаметр пружины, мм

n – рабочее число витков пружины

G – модуль сдвига, принимаем 80000 мПа

- Данная пружина работает на растяжение и сжатие, каждый виток испытывает деформацию ______________________________________________________

  - Определяю напряжение в витках пружины при действии статической нагрузки по формуле:

Где  P-статическая нагрузка на пружину, из таблицы 2

d-диаметр прутка пружины, из таблицы 2

D-средний диаметр пружины, из таблицы 2

  - Определяю коэффициент запаса прочности пружины по формуле:

Коэффициент запаса показывает____________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

- С учетом коэффициент запаса прочности определяю максимальную скорость движения локомотива по условию прочности пружины, используя эмпирическую формулу:

Вывод_______________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Практическая работа №

Исследование конструкции бесчелюстной буксы.

Цель работы: закрепить знания конструкции букс локомотивов, научиться производить расчет буксовых подшипников, ознакомиться с техническими характеристиками букс.

Оборудование: букса тепловоза 2ТЭ10М, наглядное пособие буксы бесчелюстной тележки, демонстрационные плакаты, измерительный инструмент, гаечные ключи, вычислительная техника.

# Порядок выполнения работы

1. Буксы локомотивов служат:______________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Гаечным ключом отвернуть болты крепления передней крышки буксы тепловоза 2ТЭ10М и снять крышку. Ознакомиться  с конструкцией буксы. Букса  тепловоза состоит из следующих частей__________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. В таблице 6.1 привести технические характеристики буксы  тепловоза 2ТЭ10М.

## Технические характеристики буксы тепловоза 2ТЭ10М

### Таблица 6.1

| ## Наименование параметра | ## Величина |
| --- | --- |
| Марка буксовых подшипников |  |
| Габаритные размеры подшипников, мм |  |
| Полная длина ролика, мм |  |
| Рабочая длина ролика, мм |  |
| Диаметр ролика, мм |  |
| Число роликов подшипника |  |
| Статистическая нагрузка на буксу, кН |  |
| Сила тяги, отнесенная к подшипнику, кН |  |

4. Собрать буксу.

5. Определить долговечность в часах буксовых подшипников тепловоза 2ТЭ10М по формуле:

(6.1)  h=10lgh=

(6.2)	lgh=103⋅(lgC−lg(0,1⋅Pr))−lgn=

где С – коэффициент работоспособности подшипника;

Рr  - приведенная радиальная нагрузка, н;

n – расчетная частота вращения колесной пары, об/мин.

Коэффициент работоспособности:

(6.3)С=k⋅i⋅Z07⋅d⋅I=

где k – коэффициент динамической стойкости, принять 70-80

i  - число рядов роликов

d -  диаметр ролика, мм

1 – рабочая длина, мм

Z – число роликов в ряду

Приведенная радиальная нагрузка:

(6.4)  Pr=kq⋅Pcp=

где kq –  динамический коэффициент, принять 2,5-3

Средняя радиальная нагрузка:

(6.6)Рср=(Рст2)2+(Fкр2)2=

где Рст -  статистическая нагрузка на шейку оси, н

Fкр- расчетная сила тяги, отнесенная к одному колесу, н

Расчетная частота вращения колесной пары:

(6.7)   n = n1+n2/2=                                                           об/мин

где n1 – частота вращения колесной пары при расчетной скорости

n2 – частота вращения колесной пары для средней скорости между расчетной и конструкционной.

Частота вращения для средней скорости:

(6.8)  n2=1000⋅Vp60⋅π⋅Dл=

#### Частота вращения для расчетной скорости

(6.9) n1= 1000 · VP /60 ·π·DK =

где Vр, Vср – скорость соответственно расчетная и средняя, км/ч

Dk – диаметр колеса по кругу катания, м.

Расчетный пробег локомотива:

(6.10)   S=Vст⋅h=

где Vст – средняя техническая скорость движения, принять 55 км/ч.

6. Сделать вывод, обеспечивает ли расчетная долговечность подшипника пробег до капитального ремонта КР.

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Рисунок 6.1 Буксовый узел тепловоза ТЭ10М

Лабораторная работа №

Тема: Проверка автосцепки на условие прочности при растяжении- сжатии.

Цель работы:

- Научиться выполнять расчет запаса прочности при растяжении- сжатии.

- Ознакомиться с назначением и устройством ударно- сцепных устройств в подвижном составе

Порядок выполнения работы

- Автосцепное устройство предназначено: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.1Корпус автосцепки испытывает следующие виды деформаций ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2 Рассматриваем корпус сцепки как брус и вычерчиваем расчетную схему:

- Замеряем толщину стенок корпуса и определяем площадь сечения автосцепки.

Результаты замеров и расчетов заносим в таблицу:

| №сечения | I-I | II-II | III-III |
| --- | --- | --- | --- |
| Толщина стенок мм |  |  |  |
| Площадь поперечного сечения мм2 |  |  |  |

- Прикладываем к расчетной схеме усилие равное ______ н , это соответствует  значению силы тяги, при трогании с места тепловоза ТЭ10 М.

- Используя метод сечений определяем значение продольной силы и нормального напряжения на участках корпуса автосцепки в сечениях. Результаты заносим в таблицу.

| №сечения | I-I | II-II | III-III |
| --- | --- | --- | --- |
| N – нормальная сила |  |  |  |
| G- напряжение |  |  |  |

- Наиболее опасным участком корпуса является участок с

Gmax = _______ н.

- Для опасного участка определяем коэффициент  запаса прочности

где G= 250мПа.

n=GGmax=

Вывод: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Студент ____________________

Преподаватель ______________