Содержание:

1. Введение.

2. Эскиз модели.

3. Описание внешнего вида модели.

4. Технологическая часть:

4.1 Перечень деталей кроя с указанием количества деталей  и направления

нитей основы.

4.2 Выбор оборудования, материалов, инструментов, приспособлений.

4.3 Технологическая последовательность обработки изделия.

4.4  Инструкционно-технологическая карта на обработку заданного узла

( обработка накладного кармана).

4.5  Возможные технологические дефекты при обработке заданного узла и методы их устранения.

5.  Используемая литература.

Введение.

Одежда отражает художественный стиль человека, а это качество воспитывается с детства. Умение одеваться со вкусом – показатель эстетического развития личности, ее культурного уровня привычек, характера. Вкус – это, прежде всего чувство меры во всем: умение решить, что и когда надеть, как относиться к своей внешности, как держаться. Таким образом, одежда является произведением прикладного искусства утилитарного направления, но в то же время сочетает в себе духовное и материальное начала.

Одежда, которую вы носите, создает вам имидж, формирует определенное мнение о вас и о том, что вы сами о себе думаете. По тому, что на вас надето, можно судить не только о фигуре и вкусе, но и о характере, образовании, состоятельности и даже о семейном положении. Модная одежда дарит каждой девушке радость и уверенность в себе.

У любительского шитья появляется все больше поклонников. С ростом индивидуальной коллекции возрастают мастерство и творческие достижения портнихи-любительницы.

Процесс создания модели включает в себя анализ проектного  задания, обобщение материала, выполнение детального эскиза воображаемой модели на фигуре, выполнение макета (объемный образец из макетной ткани) на  манекене, расчет технологического процесса, художественное конструирование, выполнение плоской выкройки и изготовление  изделия.

В процессе работы надо тщательно продумать все операции по технологической обработке изделия, приняв во внимание все его конструктивные особенности с учетом  индивидуальной  характеристики фигуры, свойства ткани и направление моды.  Основа этого творческого процесса – поиск гармонии составляющих единое целое (в данном случае – костюм) частей: композиции,  орнаментального ритма, цвета и материала.

Чтобы узнать обо всех средствах, участвующих в создании костюма, необходимо изучить не одну книгу. Здесь освещаются лишь самые общие представления об элементах композиции костюма. Процесс создания модели, прежде всего начинается с изучения основных тенденций современной моды (чтения специальных изданий или просмотра видеофильмов) и создания своего собственного имиджа.

Описание внешнего вида.

Платье - сарафан женское , повседневное, молодежное. Силуэт прилегающий, расширенный книзу, имеет сложную форму.

Размер: 164-92-98. Изделие выполнено из ткани – шифона. Платье состоит из лифа и юбки.

Лиф отрезной, с завышенной линией талии, платье выполнено на подкладке.

Лиф состоит из переда и спинки. Перед изделия выполнен драпировкой из отделочной ткани .

Спинка состоит из двух деталей в среднем шве которого обработана застежка «тесьма- молния»

Юбка изделия имеет форму трапеции , нижний срез платья обработан швом – «зигзаг».

Бретели платья выполнены из основной ткани.

Возможные технологические дефекты при обработке заданного узла

В процессе изготовления платья  могут возникнуть такие дефекты:

1. Наклонные заломы переда лифа от вершины плечевого шва и горловины.

2. Поперечные заломы переда у горловины на уровне плеч.

3. Наклонные заломы в области талии, идущие от бокового шва вверх.

4. Плечевые швы перемещаются в сторону спинки.

5. Поперечные заломы на передней части оката рукава.

6. Спинка в области талии не прилегает, косые заломы от вытачек и боковых швов.

7. Слабина по рельефу выше линии груди.

8. Наклонные заломы вверх и вниз от шва соединения деталей.

В процессе изготовления юбки могут быть такие дефекты как:

1. Юбка спереди прилегает к ногам.

2. Юбка сзади прилегает к ногам.

3. Поперечные заломы у пояса на заднем полотнище юбки.

4. Юбка широка по бедрам.

5. Складка внизу расходится.

6. Слабина в области бедер по боковому шву.

Литература

А.П. Труханова - «Технология женской и легкой одежды»

А.П. Жихарев – «Материаловедение швейного производства»

Б.С. Сокулин – «Конструирование швейных предприятий»

Г.П. Румянцева – «Материаловедение швейных предприятий»

Г.А. Крючкова – «Технология и материаловедение швейного производства»

Е.П. Мальцева – «Материаловедение швейного производства»

Е.М. Мутузова – «Разработка конструкций женских швейных изделий по модели»

И.Н. Литвинова – «Изготовление женской верхней одежды»

К.Б. Шофер – «Энциклопедия быстрого производства»

Н.С. Гончарук – «Разработка конструкций женских швейных изделий по модели»

М.С. Силаева – «Пошив изделий по заказам»

Р.И. Соколова – «Разработка конструкций швейных изделий по модели»

BURDA 5/2008      Весь мир моды

Приложение №1

Технологическая последовательность изготовления изделия.

Заготовительная операция                                  Монтажная операция

Детали кроя:                              - Осноравливание;

- Обработка мелких деталей ддддеталей.

Соединить отделочную деталь с деталью полочки

Обработать полочку;

Обработать отделочную деталь.

Соединить полочку и спинку по боковым швам.

Обработать верхней срез платья обтачкой

Обработать спинку;

-средний срез  застежкой  -молния

Обработать нижний срез – швом в подгибку.

Окончательная отделка:

-чистка;

-ВТО.