ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ

«КУРСКИЙ  МОНТАЖНЫЙ  ТЕХНИКУМ»

# МЕТОДИЧЕСКОЕ  ПОСОБИЕ

к выполнению    курсового  и  дипломного  проектов

по  специальности   08.02.01   «Строительство   и   эксплуатация  зданий и сооружений»

## «Теплотехнический  расчет  наружной  стены»

##### Курск

Одобрено  предметной  (цикловой)                                                           «Утверждаю»

комиссией   ССД                                                                                 Заместитель  директора

Протокол  № ------- от ------   ---------------  200 . г.                                               по  учебной  работе

Председатель                                                                                    ---------------------  Грунева  О.Б.

---------------------------------            Соляник Ю.А.                                                             -------     ---------------  2016 г.

Общие  положения

В  связи  с  введением СП 50 13330 «Тепловая защита зданий» взамен СНиП 23-02-2003  «Тепловая  защита  зданий»  и  специально для дистанционного обучения студентов заочного отделения возникла  необходимость  разработки  методического  пособия  по  принятию   конструктивных  решений      студентами  специальности 08.02.01  «Строительство  и  эксплуатация    зданий и сооружений»   при  выполнении  курсовых  и  дипломных  проектов.

Теплозащитная оболочка здания должна отвечать следующим требованиям:

а) приведенное сопротивление теплопередаче отдельных ограждающих конструкций должно быть не меньше нормируемых значений (поэлементные требования);

б) удельная теплозащитная характеристика здания должна быть не больше нормируемого значения (комплексное требование);

в) температура на внутренних поверхностях ограждающих конструкций должна быть не ниже минимально допустимых значений (санитарно-гигиеническое требование).

Требования тепловой защиты здания будут выполнены при одновременном выполнении требований а), б), в).

В  рамках  курсового  и  дипломного  проектирования  рассмотрен  расчет  только  одного  показателя  тепловой  защиты  здания.

Данное  методическое  пособие  поможет  студентам  решить  вопросы,  связанные  с  назначением  конструкции  наружных  стен  и  определением  размеров  отдельных  их  элементов из  условия,  предъявляемого  к  приведенному  сопротивлению   теплопередаче.

Приведенное сопротивление теплопередаче Rпр0 , m2.°C/Bt, ограждающих конструкций, а также окон и фонарей (с вертикальным остеклением или с углом наклона более 45°) следует принимать не менее нормируемых значений Rнорм0 м2°С/Вт.

Нормируемое значение приведенного сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции, Roнорм, (м²·°С)/Вт, следует определять по формуле

Roнорм = Roтрmр,            (5.1)

где Roтр - базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции, м²·°С/Вт, следует принимать в зависимости от градусо-суток отопительного периода, (ГСОП), °С·сут/год, региона строительства и определять по таблице 1;

mр - коэффициент, учитывающий особенности региона строительства. В расчете по формуле (1) принимается равным 1. Допускается снижение значения коэффициента mр в случае, если при выполнении расчета удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания по методике приложения Г выполняются требования п.10.1 (СП) к данной удельной характеристике. Значения коэффициента mр при этом должны быть не менее: mр = 0,63 - для стен, mр = 0,95 - для светопрозрачных конструкций, mр = 0,8 - для остальных ограждающих конструкций.

Градусо-сутки отопительного периода, °С·сут/год, определяют по формуле:

ГСОП = (tв - tот)zот,          (5.2)

где tот, zот - средняя температура наружного воздуха, °С, и продолжительность, сут/год, отопительного периода, принимаемые по своду правил для периода со среднесуточной температурой наружного воздуха не более 8 °С, а при проектировании лечебно-профилактических, детских учреждений и домов-интернатов для престарелых не более 10 °С;

tв - расчетная температура внутреннего воздуха здания, °С, принимаемая при расчете ограждающих конструкций групп зданий указанных в таблице 3: по поз.1 - по минимальным значениям оптимальной температуры соответствующих зданий по ГОСТ 30494 (в интервале 20-22 °С); по поз.2 - согласно классификации помещений и минимальных значений оптимальной температуры по ГОСТ 30494 (в интервале 16-21 °С); по поз.3 - по нормам проектирования соответствующих зданий.

Таблица 3

Базовые значения требуемого сопротивления теплопередаче

ограждающих конструкций

| Здания и помещения, коэффициенты a и b | Градусо-сутки отопительного периода, °С·сут/год | Базовые значения требуемого сопротивления теплопередаче Roтр, (м²·°С)/Вт, ограждающих конструкций |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Стен | Покрытий и перекрытий над проездами | Перекрытий чердачных над неотапливаемыми подпольями и подвалами | Окон и балконных дверей, витрин и витражей | Фонарей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Жилые, лечебно- профилактические и детские учреждения, школы, интернаты, гостиницы и общежития | 2000 | 2,1 | 3,2 | 2,8 | 0,3 | 0,3 |
|  | 4000 | 2,8 | 4,2 | 3,7 | 0,45 | 0,35 |
|  | 6000 | 3,5 | 5,2 | 4,6 | 0,6 | 0,4 |
|  | 8000 | 4,2 | 6,2 | 5,5 | 0,7 | 0,45 |
|  | 10000 | 4,9 | 7,2 | 6,4 | 0,75 | 0,5 |
|  | 12000 | 5,6 | 8,2 | 7,3 | 0,8 | 0,55 |
| a | - | 0,00035 | 0,0005 | 0,00045 | - | 0,000025 |
| b | - | 1,4 | 2,2 | 1,9 | - | 0,25 |
| 2 Общественные, кроме указанных выше, административные и бытовые, производственные и другие здания и помещения с влажным или мокрым режимом | 2000 | 1,8 | 2,4 | 2,0 | 0,3 | 0,3 |
|  | 4000 | 2,4 | 3,2 | 2,7 | 0,4 | 0,35 |
|  | 6000 | 3,0 | 4,0 | 3,4 | 0,5 | 0,4 |

Примечания

1.	Значения Roтр     для величин ГСОП, отличающихся от табличных, следует определять по формуле

Roтр  = a ГСОП+ b

где  ГСОП —  градусо-сутки отопительного периода, °С-сут, для конкретного пункта:

а,b — коэффициенты,  значения  которых  следует  принимать  по  данным    таблицы  для  соответствующих  групп  зданий,  за  исключением  графы  6  для  группы  зданий  в  поз. 1,  где  для  интервала  до  6000 °С сут: а = 0,000075, b= 0,15; для  интервала  6000-8000 °Ссут:  а = 0,00005,  b = 0,3;  для  интервала 8000 °Ссут и  более: а = 0,000025; Ь = 0,5.

2.  Нормируемое приведенное сопротивление теплопередаче глухой части балконных дверей должно быть не менее чем  в 1,5 раза выше нормируемого сопротивления теплопередаче свегопрозрачной части этих конструкций.

3. Для зданий с избытками явной теплоты более 23 Вт/м3, нормируемые значения приведенного сопротивлениятеплопередаче, должны определяться для каждого конкретного здания.

### Пример  расчета

### Теплотехнический  расчет  стены

Расчет   выполнен   по  СП 50 13330 «Тепловая защита зданий»  и

СП 131.13330.2012“Строительная  климатология”. Теплотехнические показатели  строительных материалов и конструкций приняты по Приложению 3  к  СНиП II-3-79*.

Основное требование к ограждающим конструкциям: приведенное сопротивление теплопередаче отдельных ограждающих конструкций должно быть не меньше нормируемых значений

Rпр0  ≥ R0тр

По СП 131.13330.2012 табл.3.1   для  Курской  области  продолжительность  отопительного  периода   zот  составляет  194  суток,  среднесуточная  температура  воздуха  tот  =   2,3 0 С.

Расчет  выполним  для  наружной  стены  детской  комнаты  с  температурой  внутреннего  воздуха   tв  = 22 0С.

Определим  величину  градусо-суток  отопительного  периода  по  формуле (5.2):

ГСОП = (tв - tот)zот,  =  (22  ( 2,3)) 194 = 4714,2 0С,сут.

Требуемое   приведенное   сопротивление  теплопередаче   для   стен   должно    быть

Roтр  = a • ГСОП+ b =  0,00035 4714,2  + 1,4 = 3,05 м20С/Вт

Условия эксплуатации ограждающих конструкций - Б приняты  в  зависимости  от  влажности  внутреннего  воздуха  50-60%  (при  температуре  внутри  помещения   12-240С  для  нормального  режима  эксплуатации  помещений  -  см.  табл. 1  )  и  зон  влажности  района  строительства  (Курская  область  -  см.  Приложение  В).

Конструкцию  наружной  стены (для  помещения  с  влажностью  50-60 %  с  нормальным  режимом  эксплуатации) предварительно  примем  многослойную  облегченную:

1 - слой     кирпич  глиняный  обыкновенный

(ГОСТ 530-80), 1 = 0,81 Вт/м2,0С ,   = 0,12 м

2 - слой     пенополистирол  ГОСТ 15588-70,

 = 40  кг/м3,       2 = 0,05 Вт/м2,0С,   =  ?

3 - слой     пустотный  кирпич  ГОСТ 6316 –74

на  цементно-песчаном  растворе

с   = 1400 кг/м3, 3 = 0,64 Вт/м2, 0С ,  = 0,38 м

4 - слой     известково-песчаная  штукатурка,

 = 1600 кг/м3      4 = 0,81 Вт/м2,0С,   = 0,02 м

Требуемую  величину  (толщину)  слоя  утеплителя  (пенополистирола)  определим  из  условия :

R0тр = 3,05 м2,0С/Вт    Rпр0 =  1αв+ (dλ) + 1αн

где   в-коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции, принимаемый по таблице 4; для стен   в = 8,7 Вт/м2,0С ;

н – коэффициент теплоотдачи наружнойповерхности ограждающей конструкции, принимаемый по таблице 6; для наружних стен н = 23 Вт/м2,0С.

    толщина  соответствующего  слоя  в  м.

х = 2 = (3,05  (18,7+0,120,81+0,380,64+0,020,81+123))  0,05 = 0,110 м.

Принимаем  толщину  слоя  пенополистирола    2 = 110 мм.

В стене предусматриваем гибкие связи  в  виде  сеток  из  арматуры   класса  Вр - I  диаметром  3 мм  с  ячейкой  100х100  мм  с  шагом  600  мм  по  высоте,  а  также  горизонтальные  жесткие  связи   в  уровнях  междуэтажных  перекрытий,  вертикальные   жесткие   связи  (из  кирпича)  с   шагом   не   более   1040  мм  (вдоль  стены).

Пример  конструкции  наружной  стены