| Согласовано: Председатель МК ____________ С.С. Соломонова « » 2013 г. | Утверждаю: Директор АУ НПО «ПУ №11» ____________Н.П. Николаев « » 2013г |
| --- | --- |

Тест

для контрольного среза

по профессии 262019.03 Портной

Материалы для контрольного среза:

- МДК 01.01  «Технология пошива швейных изделий  по индивидуальным заказам»

- МДК 02.01. «Устранение  дефектов с учетом свойств ткани»

- МДК 03.01. «Технология ремонта и обновления швейных изделий»

- ОП. 03.   «Основы материаловедения».

Составил:

преподаватель спецдисциплин

Васягина Л.А.

Мартьянова Н.Н.

г. Мариинский Посад,

2013 г.

Ф.И.О. _________________________________________________________________

Группа:   № 16   Курс: 1.

Профессия:  Портной

Тестовое задание.

Инструкция:

Тест имеет 25 заданий.

На его выполнение отводится 45 мин.

Внимательно читайте задания!

Выбранный вариант ответа отметьте галочкой или обведите кружочком.

Вариант №1

ВОПРОС

1. Из предложенного перечня выберите стежки постоянного назначения (один правильный ответ): а) копировальные б) заметочные в) косые подшивочные г) косые сметочные

2. Укажите, какому виду работ соответствует термин: «Ниточное закрепление подогнутого края детали машинной строчкой» а) притачивание б) застрачивание в) обтачивание г) втачивание

3. Выберите из предложенного перечня ширину шва обтачивания деталей клапана: а) 1,0-1,5 см б) 0,7-1,0 см в) 0,5-0,7 см г) 1,5-2,0 см

4. Закончите предложение, выбрав правильный вариант ответа: Кокетки по форме бывают … а) прорезные и разрезные б) разрезные и неразрезные в) прямые и фигурные г) неразрезные и стачные

5. Из предложенного перечня выберите один неверный ответ. Для обработки прорезного кармана с листочкой необходимы следующие детали… а) подзор в)клапан б) листочка г) долевик

6. Выберите из предложенного перечня срез спинки указанный стрелкой а) боковой срез б) срез горловины в) срез проймы г) плечевой срез

7. Закончите предложение, выбрав правильный вариант ответа: Вытачки бывают … а) прорезные и разрезные б) разрезные и неразрезные в) разрезные и стачные г) неразрезные и стачные

8. Продолжите предложение: Для изготовления навесных петель выкраивают полоску ткани… а) под углом 90 к нити основы шириной 3-5 см б) под углом 45 к нити основы шириной 2-3 см в) по долевой нити шириной 4-6 см г) под углом 90 к нити основы шириной 2-3 см

9. Выберите из предложенных параметров ширину шва при втачивании воротника: а) 2,0-2,2 см б) 0,5-0,7 см в) 0,8-1,0 см г) 2,0-3,0 см

10. Продолжите предложение: Низ рукава из тонких тканей обрабатывают … а) швом в подгибку с открытым срезом б) притачным швом в) швом в подгибку с закрытым срезом г) обтачным швом

11. Закончите предложение, выбрав правильный вариант ответа: Лиф с юбкой соединяют следующими способами… а) настрочным, накладным швом б) стачным, обтачным швом в) стачным, накладным швом г) накладным, обтачным швом

12. Закончите предложение, выбрав правильный вариант ответа: Кромку прокладывают по пройме рукава реглан, предохраняя срез от… а) растяжения в) разрывания б) осыпания г) заминов

13. Выберите из предложенного перечня ширину шва обтачивания концов пояса: а) 1,0-1,5 см б) 0,5-0,7 см в) 0,7-1,0 см г) 1,5-2,0 см

14. Продолжите предложение, выбрав правильный вариант ответа: … в брюках стачивают двойной машинной строчкой. а) Вытачки б) Боковые срезы в) Средний срез г) Нижний срез

15. Выберите из предложенного перечня рабочий орган швейной машины указанный стрелкой а) платформа б) рукав в) маховое колесо г) стойка рукава

16. Определите вид неполадки соответствующей описанию: нижняя нитка перетягивает верхнюю и их переплетение происходит сверху, над материалом а) строчка «петляет сверху» в) тугая строчка б) строчка «петляет снизу» г) слабая строчка

17. Выберите из предложенного перечня метод контроля, соответствующий описанию: «Контроль, с помощью измерительных инструментов» а) смотровой б) органолептический в) измерительный г) выборочный

18. Дефекты одежды разделяют группы…(один правильный ответ) а) конструкторские, технологические и деформационные б) конструктивные, технологические и дефекты моделирования в) текстильные, технологические и дефекты моделирования г) деформационные, технологические и дефекты моделирования

19. Закончите предложение, выбрав правильный вариант ответа: Крупный ремонт включает в себя работы… а) по восстановлению петель б) по пришиванию оторванной фурнитуры в) по изменению модели и размера изделия г) по изменению длины изделия

20. Под обновлением одежды понимают (выберите правильный ответ) а) чистку изделия и ВТО б) установку заплат в) обновление устаревших моделей г) художественную штопку

21. К данным группам подбери и укажи стрелкой волокна: а) Растительные Шерсть Хлопок б) Животные Лён Натуральный шёлк

22. Выберите из предложенного перечнянити, идущие вдоль ткани. а) отделочная нить б) нить утка, в) нить основы г) мулине

23. Закончите предложение, выбрав правильный вариант ответа: Гигроскопичность – способность ткани… а) удерживать влагу б) уменьшаться от влаги, в) противостоять разрыву г) удерживать тепло

24. Выберите из предложенного перечня волокна, используемые для производства льняных тканей. а) животные б) химические в) растительные г) синтетические

25. Закончите предложение, выбрав правильный вариант ответа: Способность ткани удерживать пыль – это … а) теплозащитные свойства б) пылеёмкость в) гигроскопичность г) драпируемость

ОЦЕНКА:

Ф.И.О. _________________________________________________________________

Группа:   № 16  Курс: 1.

Профессия:  Портной

Тестовое задание.

Инструкция:

Тест имеет 25 заданий.

На его выполнение отводится 45 мин.

Внимательно читайте задания!

Выбранный вариант ответа отметьте галочкой или обведите кружочком.

Вариант №2

ВОПРОС

1. Из предложенного перечня выберите стежки временного назначения (один правильный ответ): а) петельные б) обметочные в) прямые сметочные г) косые подшивочные

2. Укажите, какому виду работ соответствует термин: «Ниточное закрепление двух деталей примерно равных по величине машинной строчкой» а) притачивание б) стачивание в) обтачивание г) втачивание

3. Выберите из предложенного перечня ширину шва обтачивания деталей пояса: а) 1,0-1,5 см б) 0,7-1,0 см в) 0,5-0,7 см г) 1,5-2,0 см

4. Закончите предложение, выбрав правильный вариант ответа: По способу соединения кокетки могут быть … а) застрочные б) обметочные в) притачные г) стачные

5. Из предложенного перечня выберите один неверный ответ. Для обработки прорезного кармана с клапаном необходимы следующие детали… а) подзор в)клапан б) листочка г) долевик

6. Выберите из предложенного перечня срез спинки указанный стрелкой а) срез горловины б) боковой срез в) срез проймы г) плечевой срез

7. Закончите предложение, выбрав правильный вариант ответа: Ширина застрочных складок (защипов) … а) 2,0-3,0 см б) более 0,5 см в) 0,1-0,5 см г) 0,1-0,2 см

8. Продолжите предложение: Длина прямой петли равна… а) диаметр пуговицы плюс 3-5 см б) диаметр пуговицы плюс 0,2-0,3 см в) диаметр пуговицы плюс 0,3-0,5 см г) диаметр пуговицы плюс 2-3 см

9. Выберите из предложенных параметров ширину шва притачивания манжет: а) 2,0-2,2 см б) 0,5-0,7 см в) 1,0-1,2 см г) 2,0-3,0 см

10. Продолжите предложение: Низ рукава в изделиях из толстых тканей обрабатывают … а) швом в подгибку с закрытым срезом б) притачным швом в) швом в подгибку с открытым срезом г) обтачным швом

11. Закончите предложение, выбрав правильный вариант ответа: Лиф с юбкой стачивают двумя строчками располагая их на расстоянии … а) 0,5-0,7 см друг от друга б) 1,0-3,0 см друг от друга в) 0,1-0,3 см друг от друга г) 0,7-1,0 см друг от друга

12. Закончите предложение, выбрав правильный вариант ответа: Срезы проймспинки и полочек в изделиях покроя реглан … а) оттягивают в) сутюживают б) проутюживают г) заутюживают

13. Выберите из предложенного перечня ширину шва притачивания пояса: а) 1,0 см б) 0,5-0,7 см в) 0,7-1,0 см г) 1,5-2,0 см

14. Из предложенного перечня выберите один неверный ответ. Нижний срез брюк можно обработать… а) швом в подгибку с закрытым срезом б) манжетой в) обтачным швом г) швом в подгибку с открытым срезом

15. Выберите из предложенного перечня рабочий орган швейной машины указанный стрелкой а) платформа б) игла в) маховое колесо г) стойка рукава

16. Определите вид неполадки соответствующей описанию: верхняя нитка перетягивает нижнюю и их переплетение происходит снизу, под материалом а) строчка «петляет сверху» в) тугая строчка б) строчка «петляет снизу» г) слабая строчка

17. Выберите из предложенного перечня метод контроля, соответствующий описанию: «Осмотр изделия надетого на манекен, сравнение его с эталоном» а) смотровой б) органолептический в) измерительный г) выборочный

18. Дефекты одежды разделяют группы…(один правильный ответ) а) конструкторские, технологические и деформационные б) текстильные, технологические и дефекты моделирования в) конструктивные, технологические и дефекты моделирования г) деформационные, технологические и дефекты моделирования

19. Закончите предложение, выбрав правильный вариант ответа: Мелкий ремонт включает в себя работы… а) по ремонту воротника б) по пришиванию оторванной фурнитуры в) по изменению модели и размера изделия г) по изменению длины изделия

20. Под обновлением одежды без перекроя понимают (выберите правильный ответ) а) установку заплат б) перелицовку изделия в) обновление деталями модной формы, выполненными из модных материалов г) художественную штопку

21. К данным группам подбери и укажи стрелкой волокна: а) Животные Шерсть Натуральный шёлк б) Растительные Лён Хлопок

22. Выберите из предложенного перечня нити, идущие поперек ткани. а) отделочная нить б) нить утка, в) нить основы г) мулине

23. Закончите предложение, выбрав правильный вариант ответа: Воздухопроницаемость — это способность ткани … а) удерживать влагу б) уменьшаться от влаги, в) пропускать воздух и обеспечивать вентилируемость г) удерживать тепло

24. Выберите из предложенного перечня волокна, используемые для производства шерстяных тканей. а) химические б) животные в) растительные г) синтетические

25. Закончите предложение, выбрав правильный вариант ответа: Способность ткани сопротивляться прониканию через нее воды – это … а) пылеёмкость б) водоупорность в) гигроскопичность г) драпируемость

ОЦЕНКА:

Ф.И.О. _________________________________________________________________

Группа:   № 16   Курс: 1.

Профессия:  Портной

Тестовое задание.

Инструкция:

Тест имеет 25 заданий.

На его выполнение отводится 45 мин.

Внимательно читайте задания!

Выбранный вариант ответа отметьте галочкой или обведите кружочком.

Вариант №3

ВОПРОС

1. Из предложенного перечня выберите стежки постоянного назначения (один правильный ответ): а) копировальные б) заметочные в) обметочные г) косые сметочные

2. Укажите, какому виду работ соответствует термин: «Ниточное закрепление двух деталей разных по величине машинной строчкой» а) застрачивание б) притачивание в) обтачивание г) втачивание

3. Выберите из предложенного перечня ширину шва обтачивания деталей воротника: а) 1,0-1,5 см б) 0,7-1,0 см в) 0,5-0,7 см г) 1,5-2,0 см

4. Из предложенного перечня выберите один неверный ответ: Кокетки соединяют с изделием … а) стачным швом б) настрочным швом в) обтачным швом г) накладным швом

5. Из предложенного перечня выберите один неверный ответ: Для обработки прорезного кармана в рамку необходимы следующие детали… а) подзор в) обтачки б) листочка г) долевик

6. Выберите из предложенного перечня срез спинки указанный стрелкой а) боковой срез б) срез горловины в) срез проймы г) плечевой срез

7. Закончите предложение, выбрав правильный вариант ответа: Вытачки бывают … а) прорезные и разрезные б) разрезные и стачные в) разрезные и неразрезные г) неразрезные и стачные

8. Продолжите предложение: Для обработки застежки втачными планками, планки выкраивают длиной равной … а) длине застежки плюс 1,0-1,5 см б) длине застежки плюс 1,5-2,0 см в) длине застежки плюс 0,8-1,0 см г) длине застежки плюс 2,0-3,0 см

9. Продолжите предложение: Срез проймы в изделиях из толстых тканей обрабатывают… а) окантовочным швом с закрытым срезом б) притачным швом в) окантовочным швом с открытым срезом г) обтачным швом

10. Выберите из предложенных параметров ширину шва при втачивании рукавов: а) 2,0-2,2 см б) 0,5-0,7 см в) 0,8-1,0 см г) 2,0-3,0 см

11. Закончите предложение, выбрав правильный вариант ответа: Лиф с юбкой соединяют следующими способами… а) накладным, подшивочным швом б) стачным, обтачным швом в) стачным, накладным швом г) накладным, обтачным швом

12. Закончите предложение, выбрав правильный вариант ответа: В рукавах покроя реглан верхний срез является продолжением… а) бокового шва в) плечевого шва б) переднего шва г) локтевого шва

13. Выберите из предложенного перечня ширину шва стачивания боковых срезов юбки: а) 1,0-1,5 см б) 0,5-0,7 см в) 1,5-2,0 см г) 0,7-1,0 см

14. Продолжите предложение, выбрав правильный вариант ответа: … в брюках стачивают двойной машинной строчкой. а) Вытачки б) Средний срез в) Боковые срезы г) Нижний срез

15. Выберите из предложенного перечня рабочий орган швейной машины указанный стрелкой а) платформа б) рукав в) маховое колесо г) стойка рукава

16. Определите вид неполадки соответствующей описанию: верхние и нижние нитки свободно переплетаются и при раздвижении материала видны переплетения а) строчка «петляет сверху» в) слабая строчка б) строчка «петляет снизу» г) тугая строчка

17. Выберите из предложенного перечня метод контроля, соответствующий описанию: «Контроль, при котором проверяют качество всех изготовленных изделий» а) измерительный б) органолептический в) сплошной г) выборочный

18. Дефекты одежды разделяют на группы…(один правильный ответ) а) конструктивные, технологические и дефекты моделирования б) конструкторские, технологические и деформационные в) текстильные, технологические и дефекты моделирования г) деформационные, технологические и дефекты моделирования

19. Закончите предложение, выбрав правильный вариант ответа: Средний ремонт включает в себя работы… а) по восстановлению петель б) по пришиванию оторванной фурнитуры в) ремонт прорезных карманов г) по изменению длины изделия

20. Под обновлением одежды с полным перекроем понимают (выберите правильный ответ) а) чистку изделия и ВТО б) установку заплат в) перекрой изделия г) художественную штопку

21. К данным группам подбери и укажи стрелкой волокна: а) Растительные Шерсть Лён б) Животные Хлопок Натуральный шёлк

22. Выберите из предложенного перечня нити, идущие вдоль куска ткани. а) мулине б) нить основы в) нить утка г) отделочная нить

23. Закончите предложение, выбрав правильный вариант ответа: Паропропицаемость – способность ткани … а) пропускать водяные пары б) уменьшаться от влаги, в) противостоять разрыву г) удерживать тепло

24. Выберите из предложенного перечня волокна, используемые для производства шелковых тканей. а) химические б) животные в) растительные г) синтетические

25. Закончите предложение, выбрав правильный вариант ответа: Способность ткани пропускать водяные пары – это … а) теплозащитные свойства б) пылеёмкость в) паропропицаемость г) драпируемость

ОЦЕНКА:

Эталон правильных ответов

Профессия:  Портной

Тестовое задание   вариант №1

(правильные ответы выделены жирным шрифтом)

| ВОПРОС | Модули/дисциплины, разделы/темы |
| --- | --- |
| 1. Из предложенного перечня выберите стежки постоянного назначения (один правильный ответ): а) копировальные б) заметочные в) косые подшивочные г) косые сметочные | МДК 01.01, Раздел-1, тема.1.1 |
| 2. Укажите, какому виду работ соответствует термин: «Ниточное закрепление подогнутого края детали машинной строчкой» а) притачивание б) застрачивание в) обтачивание г) втачивание | МДК 01.01, Р-1, т.1.2 |
| 3. Выберите из предложенного перечня ширину шва обтачивания деталей клапана: а) 1,0-1,5 см б) 0,7-1,0 см в) 0,5-0,7 см г) 1,5-2,0 см | МДК 01.01, Р-2, т. 2.1 |
| 4. Закончите предложение, выбрав правильный вариант ответа: Кокетки по форме бывают … а) прорезные и разрезные б) разрезные и неразрезные в) прямые и фигурные г) неразрезные и стачные | МДК 01.01, Р-2, т. 2.2 |
| 5. Из предложенного перечня выберите один неверный ответ. Для обработки прорезного кармана с листочкой необходимы следующие детали… а) подзор в)клапан б) листочка г) долевик | МДК 01.01, Р-2, т. 2.3 |
| 6. Выберите из предложенного перечня срез спинки указанный стрелкой а) боковой срез б) срез горловины в) срез проймы г) плечевой срез | МДК 01.01, Р-3, т. 3.1 |
| 7. Закончите предложение, выбрав правильный вариант ответа: Вытачки бывают … а) прорезные и разрезные б) разрезные и неразрезные в) разрезные и стачные г) неразрезные и стачные | МДК 01.01, Р-3, т. 3.2 |
| 8. Продолжите предложение: Для изготовления навесных петель выкраивают полоску ткани… а) под углом 90 к нити основы шириной 3-5 см б) под углом 45 к нити основы шириной 2-3 см в) по долевой нити шириной 4-6 см г) под углом 90 к нити основы шириной 2-3 см | МДК 01.01, Р-3, т. 3.5 |
| 9. Выберите из предложенных параметров ширину шва при втачивании воротника: а) 2,0-2,2 см б) 0,5-0,7 см в) 0,8-1,0 см г) 2,0-3,0 см | МДК 01.01, Р-3, т. 3.7-3.9 |
| 10. Продолжите предложение: Низ рукава из тонких тканей обрабатывают … а) швом в подгибку с открытым срезом б) притачным швом в) швом в подгибку с закрытым срезом г) обтачным швом | МДК 01.01, Р-3, т. 3.10 |
| 11. Закончите предложение, выбрав правильный вариант ответа: Лиф с юбкой соединяют следующими способами… а) настрочным, накладным швом б) стачным, обтачным швом в) стачным, накладным швом г) накладным, обтачным швом | МДК 01.01, Р-3, т. 3.11-3.12 |
| 12. Закончите предложение, выбрав правильный вариант ответа: Кромку прокладывают по пройме рукава реглан, предохраняя срез от… а) растяжения в) разрывания б) осыпания г) заминов | МДК 01.01, Р-4, т. 4.1-4.2 |
| 13. Выберите из предложенного перечня ширину шва обтачивания концов пояса: а) 1,0-1,5 см б) 0,5-0,7 см в) 0,7-1,0 см г) 1,5-2,0 см | МДК 01.01, Р-5, т. 5.1 |
| 14. Продолжите предложение, выбрав правильный вариант ответа: … в брюках стачивают двойной машинной строчкой. а) Вытачки б) Боковые срезы в) Средний срез г) Нижний срез | МДК 01.01, Р-5, т. 5.2 |
| 15. Выберите из предложенного перечня рабочий орган швейной машины указанный стрелкой а) платформа б) рукав в) маховое колесо г) стойка рукава | МДК 01.01, Р-6, т. 6.3 |
| 16. Определите вид неполадки соответствующей описанию: нижняя нитка перетягивает верхнюю и их переплетение происходит сверху, над материалом а) строчка «петляет сверху» в) тугая строчка б) строчка «петляет снизу» г) слабая строчка | МДК 01.01, Р-6, т. 6.4 |
| 17. Выберите из предложенного перечня метод контроля, соответствующий описанию: «Контроль, с помощью измерительных инструментов» а) смотровой б) органолептический в) измерительный г) выборочный | МДК 02.01, Р-1, т. 1.1 |
| 18. Дефекты одежды разделяют на три группы… а) конструкторские, технологические и деформационные б) конструктивные, технологические и дефекты моделирования в) текстильные, технологические и дефекты моделирования г) деформационные, технологические и дефекты моделирования | МДК 02.01, Р-2, т. 2.1 |
| 19. Закончите предложение, выбрав правильный вариант ответа: Крупный ремонт включает в себя работы… а) по восстановлению петель б) по пришиванию оторванной фурнитуры в) по изменению модели и размера изделия г) по изменению длины изделия | МДК 03.01, Р-1, т. 1.1 |
| 20. Под обновлением одежды понимают (выберите правильный ответ) а) чистку изделия и ВТО б) установку заплат в) обновление устаревших моделей г) художественную штопку | МДК 03.01, Р-2, т. 2.1 |
| 21. К данным группам подбери и укажи стрелкой волокна: а) Растительные Шерсть Хлопок б) Животные Лён Натуральный шёлк | ОП. 03. Раздел 1 Тема 1.1,1.2 |
| 22. Выберите из предложенного перечнянити, идущие вдоль ткани. а) отделочная нить б) нить утка, в) нить основы г) мулине | ОП. 03. Раздел 2 Тема 2.2 |
| 23. Закончите предложение, выбрав правильный вариант ответа: Гигроскопичность – способность ткани… а) удерживать влагу б) уменьшаться от влаги, в) противостоять разрыву г) удерживать тепло | ОП. 03. Раздел 2 Тема 2.3 |
| 24. Выберите из предложенного перечня волокна, используемые для производства льняных тканей. а) животные б) химические в) растительные г) синтетические | ОП. 03. Раздел 2 Тема 2.4 |
| 25. Закончите предложение, выбрав правильный вариант ответа: Способность ткани удерживать пыль – это … а) теплозащитные свойства б) пылеёмкость в) гигроскопичность г) драпируемость | ОП. 03. Раздел 3 Тема 3.2 |

Эталон правильных ответов

Профессия:  Портной

Тестовое задание   вариант №2

(правильные ответы выделены жирным шрифтом)

| ВОПРОС | Модули/дисциплины, разделы/темы |
| --- | --- |
| 1. Из предложенного перечня выберите стежки временного назначения (один правильный ответ): а) петельные б) обметочные в) прямые сметочные г) косые подшивочные | МДК 01.01, Р-1, т.1.1 |
| 2. Укажите, какому виду работ соответствует термин: «Ниточное закрепление двух деталей примерно равных по величине машинной строчкой» а) притачивание б) стачивание в) обтачивание г) втачивание | МДК 01.01, Р-1, т.1.2 |
| 3. Выберите из предложенного перечня ширину шва обтачивания деталей пояса: а) 1,0-1,5 см б) 0,7-1,0 см в) 0,5-0,7 см г) 1,5-2,0 см | МДК 01.01, Р-2, т. 2.1 |
| 4. Закончите предложение, выбрав правильный вариант ответа: По способу соединения кокетки могут быть … а) застрочные б) обметочные в) притачные г) стачные | МДК 01.01, Р-2, т. 2.2 |
| 5. Из предложенного перечня выберите один неверный ответ. Для обработки прорезного кармана с клапаном необходимы следующие детали… а) подзор в)клапан б) листочка г) долевик | МДК 01.01, Р-2, т. 2.3 |
| 6. Выберите из предложенного перечня срез спинки указанный стрелкой а) срез горловины б) боковой срез в) срез проймы г) плечевой срез | МДК 01.01, Р-3, т. 3.1 |
| 7. Закончите предложение, выбрав правильный вариант ответа: Ширина застрочных складок (защипов) … а) 2,0-3,0 см б) более 0,5 см в) 0,1-0,5 см г) 0,1-0,2 см | МДК 01.01, Р-3, т. 3.2 |
| 8. Продолжите предложение: Длина прямой петли равна… а) диаметр пуговицы плюс 3-5 см б) диаметр пуговицы плюс 0,2-0,3 см в) диаметр пуговицы плюс 0,3-0,5 см г) диаметр пуговицы плюс 2-3 см | МДК 01.01, Р-3, т. 3.5 |
| 9. Выберите из предложенных параметров ширину шва притачивания манжет: а) 2,0-2,2 см б) 0,5-0,7 см в) 1,0-1,2 см г) 2,0-3,0 см | МДК 01.01, Р-3, т. 3.7-3.9 |
| 10. Продолжите предложение: Низ рукава в изделиях из толстых тканей обрабатывают … а) швом в подгибку с закрытым срезом б) притачным швом в) швом в подгибку с открытым срезом г) обтачным швом | МДК 01.01, Р-3, т. 3.10 |
| 11. Закончите предложение, выбрав правильный вариант ответа: Лиф с юбкой стачивают двумя строчками располагая их на расстоянии … а) 0,5-0,7 см друг от друга б) 1,0-3,0 см друг от друга в) 0,1-0,3 см друг от друга г) 0,7-1,0 см друг от друга | МДК 01.01, Р-3, т. 3.11-3.12 |
| 12. Закончите предложение, выбрав правильный вариант ответа: Срезы проймспинки и полочек в изделиях покроя реглан … а) оттягивают в) сутюживают б) проутюживают г) заутюживают | МДК 01.01, Р-4, т. 4.1-4.2 |
| 13. Выберите из предложенного перечня ширину шва притачивания пояса: а) 1,0 см б) 0,5-0,7 см в) 0,7-1,0 см г) 1,5-2,0 см | МДК 01.01, Р-5, т. 5.1 |
| 14. Из предложенного перечня выберите один неверный ответ. Нижний срез брюк можно обработать… а) швом в подгибку с закрытым срезом б) манжетой в) обтачным швом г) швом в подгибку с открытым срезом | МДК 01.01, Р-5, т. 5.2 |
| 15. Выберите из предложенного перечня рабочий орган швейной машины указанный стрелкой а) платформа б) игла в) маховое колесо г) стойка рукава | МДК 01.01, Р-6, т. 6.3 |
| 16. Определите вид неполадки соответствующей описанию: верхняя нитка перетягивает нижнюю и их переплетение происходит снизу, под материалом а) строчка «петляет сверху» в) тугая строчка б) строчка «петляет снизу» г) слабая строчка | МДК 01.01, Р-6, т. 6.4 |
| 17. Выберите из предложенного перечня метод контроля, соответствующий описанию: «Осмотр изделия надетого на манекен, сравнение его с эталоном» а) смотровой б) органолептический в) измерительный г) выборочный | МДК 02.01, Р-1, т. 1.1 |
| 18. Дефекты одежды разделяют группы…(один правильный ответ) а) конструкторские, технологические и деформационные б) текстильные, технологические и дефекты моделирования в) конструктивные, технологические и дефекты моделирования г) деформационные, технологические и дефекты моделирования | МДК 02.01, Р-2, т. 2.1 |
| 19. Закончите предложение, выбрав правильный вариант ответа: Мелкий ремонт включает в себя работы… а) по ремонту воротника б) по пришиванию оторванной фурнитуры в) по изменению модели и размера изделия г) по изменению длины изделия | МДК 03.01, Р-1, т. 1.1 |
| 20. Под обновлением одежды без перекроя понимают (выберите правильный ответ) а) установку заплат б) перелицовку изделия в) обновление деталями модной формы, выполненными из модных материалов г) художественную штопку | МДК 03.01, Р-2, т. 2.1 |
| 21. К данным группам подбери и укажи стрелкой волокна: а) Животные Шерсть Натуральный шёлк б) Растительные Лён Хлопок | ОП. 03. Раздел 1 Тема 1.1,1.2 |
| 22. Выберите из предложенного перечня нити, идущие поперек ткани. а) отделочная нить б) нить утка, в) нить основы г) мулине | ОП. 03. Раздел 2 Тема 2.2 |
| 23. Закончите предложение, выбрав правильный вариант ответа: Воздухопроницаемость — это способность ткани … а) удерживать влагу б) уменьшаться от влаги, в) пропускать воздух и обеспечивать вентилируемость г) удерживать тепло | ОП. 03. Раздел 2 Тема 2.3 |
| 24. Выберите из предложенного перечня волокна, используемые для производства шерстяных тканей. а) химические б) животные в) растительные г) синтетические | ОП. 03. Раздел 2 Тема 2.4 |
| 25. Закончите предложение, выбрав правильный вариант ответа: Способность ткани сопротивляться прониканию через нее воды – это … а) пылеёмкость б) водоупорность в) гигроскопичность г) драпируемость | ОП. 03. Раздел 3 Тема 3.2 |

Эталон правильных ответов

Профессия:  Портной

Тестовое задание   вариант №3

(правильные ответы выделены жирным шрифтом)

| ВОПРОС | Модули/дисциплины, разделы/темы |
| --- | --- |
| 1. Из предложенного перечня выберите стежки постоянного назначения (один правильный ответ): а) копировальные б) заметочные в) обметочные г) косые сметочные | МДК 01.01, Р-1, т.1.1 |
| 2. Укажите, какому виду работ соответствует термин: «Ниточное закрепление двух деталей разных по величине машинной строчкой» а) застрачивание б) притачивание в) обтачивание г) втачивание | МДК 01.01, Р-1, т.1.2 |
| 3. Выберите из предложенного перечня ширину шва обтачивания деталей воротника: а) 1,0-1,5 см б) 0,7-1,0 см в) 0,5-0,7 см г) 1,5-2,0 см | МДК 01.01, Р-2, т. 2.1 |
| 4. Из предложенного перечня выберите один неверный ответ: Кокетки соединяют с изделием … а) стачным швом б) настрочным швом в) обтачным швом г) накладным швом | МДК 01.01, Р-2, т. 2.2 |
| 5. Из предложенного перечня выберите один неверный ответ: Для обработки прорезного кармана в рамку необходимы следующие детали… а) подзор в) обтачки б) листочка г) долевик | МДК 01.01, Р-2, т. 2.3 |
| 6. Выберите из предложенного перечня срез спинки указанный стрелкой а) боковой срез б) срез горловины в) срез проймы г) плечевой срез | МДК 01.01, Р-3, т. 3.1 |
| 7. Закончите предложение, выбрав правильный вариант ответа: Вытачки бывают … а) прорезные и разрезные б) разрезные и стачные в) разрезные и неразрезные г) неразрезные и стачные | МДК 01.01, Р-3, т. 3.2 |
| 8. Продолжите предложение: Для обработки застежки втачными планками, планки выкраивают длиной равной … а) длине застежки плюс 1,0-1,5 см б) длине застежки плюс 1,5-2,0 см в) длине застежки плюс 0,8-1,0 см г) длине застежки плюс 2,0-3,0 см | МДК 01.01, Р-3, т. 3.5 |
| 9. Продолжите предложение: Срез проймы в изделиях из толстых тканей обрабатывают … а) окантовочным швом с закрытым срезом б) притачным швом в) окантовочным швом с открытым срезом г) обтачным швом | МДК 01.01, Р-3, т. 3.7-3.9 |
| 10. Выберите из предложенных параметров ширину шва при втачивании рукавов: а) 2,0-2,2 см б) 0,5-0,7 см в) 0,8-1,0 см г) 2,0-3,0 см | МДК 01.01, Р-3, т. 3.10 |
| 11. Закончите предложение, выбрав правильный вариант ответа: Лиф с юбкой соединяют следующими способами… а) накладным, подшивочным швом б) стачным, обтачным швом в) стачным, накладным швом г) накладным, обтачным швом | МДК 01.01, Р-3, т. 3.11-3.12 |
| 12. Закончите предложение, выбрав правильный вариант ответа: В рукавах покроя реглан верхний срез является продолжением… а) бокового шва в) плечевого шва б) переднего шва г) локтевого шва | МДК 01.01, Р-4, т. 4.1-4.2 |
| 13. Выберите из предложенного перечня ширину шва стачивания боковых срезов юбки: а) 1,0-1,5 см б) 0,5-0,7 см в) 1,5-2,0 см г) 0,7-1,0 см | МДК 01.01, Р-5, т. 5.1 |
| 14. Продолжите предложение, выбрав правильный вариант ответа: … в брюках стачивают двойной машинной строчкой. а) Вытачки б) Средний срез в) Боковые срезы г) Нижний срез | МДК 01.01, Р-5, т. 5.2 |
| 15. Выберите из предложенного перечня рабочий орган швейной машины указанный стрелкой а) платформа б) рукав в) маховое колесо г) стойка рукава | МДК 01.01, Р-6, т. 6.3 |
| 16. Определите вид неполадки соответствующей описанию: верхние и нижние нитки свободно переплетаются и при раздвижении материала видны переплетения а) строчка «петляет сверху» в) слабая строчка б) строчка «петляет снизу» г) тугая строчка | МДК 01.01, Р-6, т. 6.4 |
| 17. Выберите из предложенного перечня метод контроля, соответствующий описанию: «Контроль, при котором проверяют качество всех изготовленных изделий» а) измерительный б) органолептический в) сплошной г) выборочный | МДК 02.01, Р-1, т. 1.1 |
| 18. Дефекты одежды разделяют на группы…(один правильный ответ) а) конструктивные, технологические и дефекты моделирования б) конструкторские, технологические и деформационные в) текстильные, технологические и дефекты моделирования г) деформационные, технологические и дефекты моделирования | МДК 02.01, Р-2, т. 2.1 |
| 19. Закончите предложение, выбрав правильный вариант ответа: Средний ремонт включает в себя работы… а) по восстановлению петель б) по пришиванию оторванной фурнитуры в) ремонт прорезных карманов г) по изменению длины изделия | МДК 03.01, Р-1, т. 1.1 |
| 20. Под обновлением одежды с полным перекроем понимают (выберите правильный ответ) а) чистку изделия и ВТО б) установку заплат в) перекрой изделия г) художественную штопку | МДК 03.01, Р-2, т. 2.1 |
| 21. К данным группам подбери и укажи стрелкой волокна: а) Растительные Шерсть Лён б) Животные Хлопок Натуральный шёлк | ОП. 03. Раздел 1 Тема 1.1,1.2 |
| 22. Выберите из предложенного перечня нити, идущие вдоль куска ткани. а) мулине б) нить основы в) нить утка г) отделочная нить | ОП. 03. Раздел 2 Тема 2.2 |
| 23. Закончите предложение, выбрав правильный вариант ответа: Паропропицаемость – способность ткани … а) пропускать водяные пары б) уменьшаться от влаги, в) противостоять разрыву г) удерживать тепло | ОП. 03. Раздел 2 Тема 2.3 |
| 24. Выберите из предложенного перечня волокна, используемые для производства шелковых тканей. а) химические б) животные в) растительные г) синтетические | ОП. 03. Раздел 2 Тема 2.4 |
| 25. Закончите предложение, выбрав правильный вариант ответа: Способность ткани пропускать водяные пары – это … а) теплозащитные свойства б) пылеёмкость в) паропропицаемость г) драпируемость | ОП. 03. Раздел 3 Тема 3.2 |

Критерии оценок

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 90 ÷ 100 | 5 | отлично |
| 70 ÷ 90 | 4 | хорошо |
| 50 ÷ 70 | 3 | удовлетворительно |
| менее 50 | 2 | неудовлетворительно |