## Чебоксарский экономико-технологический колледж

Методическое пособие для студентов

Составлено преподавателем физики Тимофеевой Н.К.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящее методическое пособие составлено для студентов 1,2 курса специальностей 0601, 0611, 2701, 2702, 2704 средних специальных учебных заведений из расчета 38 часов лабораторного практикума. Каждая лабораторная работа рассчитана на 2 часа, всего 19 лабораторных работ. Тематика лабораторных работ соответствует программе по физике для 1 курса с объемом 170-200 часов (для 1 ступени обучения). Физический эксперимент в виде лабораторных работ имеет весьма важное значение в системе обучения физики. Навыки, полученные студентами при выполнении настоящих лабораторных работ, необходимы им для освоения таких предметов, как электротехника, техническая механика и др. Эти навыки помогут им при ознакомлении и изучении более сложных технических приборов и оборудования. Студент также получает навыки простейших методов исследований и измерений, которыми пользуются в современной технике; развивается самостоятельность в обращении с измерительными приборами, самостоятельно собирать установки и простые электрические схемы и проводить эксперименты с ними.

Отчеты по лабораторным работам необходимо оформлять в следующей последовательности:

- дата, номер и название работы;

- цель выполнения работы;

- оборудование - приборы и материалы;

- краткая теория работы

- ход выполнения работы (краткое содержание, численные расчеты, рисунки или электрические схемы, таблица измеренных и вычислительных величин);

- расчет абсолютных и относительных погрешностей;

- выводы по лабораторной работе;

- ответы на контрольные вопросы;

Лабораторные работы по разделу "Электричество" выполняются с помощью щитов с приборами. Данная часть работы была начата преподавателем Чугуновой А.С.

ВНИМАНИЕ! ЭТО ОБЯЗАТЕЛЬНО!

При формулировке выводов по лабораторной работе необходимо помнить в том, что они отражают главную физическую сущность изучаемого явления. В выводах обязательно нужно установить, как зависят измеренные и вычисленные величины друг от друга.

Порядок оформления отчетов по лабораторным работам и формулировке выводов обязателен для всех студентов.

Все лабораторные работы являются обязательными для всех студентов 1 курса. Студенты, не получившие зачет по лабораторным работам, к экзамену по физике не допускаются.

ИНСТРУКЦИЯ №59

по охране труда для студентов 1 курса в лаборатории физики ЧЭТК

- Будьте внимательны и дисциплинированны, точно выполняйте указания преподавателя.

- Не приступайте к выполнению работы без разрешения преподавателя.

- Размещайте приборы, материалы, оборудование на своем рабочем месте таким образом, чтобы исключить их падение или опрокидывание.

- Перед выполнением работы необходимо внимательно изучить ее содержание и ход выполнения.

- При проведении опытов не допускайте предельных нагрузок измерительных приборов. При работе с приборами из стекла соблюдайте особую осторожность: не допускайте резких изменений температуры и механических ударов. Не вынимайте термометры из приборов с затвердевшим веществом.

- Следите за исправностью всех креплений в приборах и приспособлениях. Не прикасайтесь и не наклоняйтесь (особенно с неубранными волосами) к вращающимся частям машин.

- При сборке электрической цепей используйте провода (с наконечниками и  предохранительными чехлами) с прочной изоляцией без видимых повреждений.

- При сборке электрической цепи избегайте пересечения проводов, запрещается пользоваться проводниками с изношенной изоляцией в выключателями открытого типа (при напряжении выше 42 В).

- Источник тока в электрической цепи подключайте в последнюю очередь. Собранную цепь включайте только после проверки и с разрешения преподавателя. Наличие напряжения в цепи можно проверять только приборами или указателями напряжения.

- Не прикасайтесь к находящимся под напряжением элементам цепей лишенным изоляции. Для присоединения проводов в цепях и для смены предохранителей предварительно отключите источники тока.

- Следите за тем, чтобы во время работы случайно не коснуться вращающихся частей электрических машин до полной остановки якоря или ротора машины.

- Не прикасайтесь к корпусам стационарного электрооборудования, к зажимам отключенных конденсаторов.

- Пользуйтесь инструментами с изолирующими ручками.

- По окончанию работы отключите источник электропитания, после чего разберите электрическую цепь.

- Не оставляйте рабочее место без разрешения преподавателя.

- Обнаружив неисправность в электрических устройствах, находящихся под напряжением, немедленно отключите источник электропитания и сообщите об этом преподавателю.

- Для присоединения потребителей к сети пользуйтесь штепсельными соединениями.

- При ремонте и работе электроприборов пользуйтесь розетками, гнездами, зажимами, выключателями с не выступающими контактными поверхностями.

- В кабинете физики при выполнении лабораторных работ в качестве источника тока применяются щелочные аккумуляторы. При переноске их ни в коем случае нельзя наклонять. На рабочем месте запрещается пробовать их на искру, прикасаться к зажимам языком, ставить на них посторонние предметы.

- Не допускайте прямого попадания в глаз светового луча от электрической дуги, проекционных аппаратов, стробоскопа и лазера.

- В процессе выполнения лабораторных работ преподаватель и лаборант обязаны систематически контролировать, а каждый студент должен выполнять данные ему при инструктаже указания о безопасном способе выполнения работы.

Заведующий лабораторией                                               Тимофеева Н.К.

Лабораторная работа № 1

Исследование движения тела под действием постоянной силы

Цель работы:

- Выяснить, зависит ли сила трения скольжения от силы нормального давления, если зависит, то как.

- Определить коэффициент трения дерева по дереву.

Оборудование: динамометр, деревянный брусок, деревянная линейка или деревянная плоскость, набор грузов.

Ход работы:

- Определите цену деления шкалы динамометра.

- Определите массу бруска. Подвесьте брусок к динамометру, показания динамометра - это вес бруска. Для нахождения массы бруска разделите вес на g. Принять g=10 м/с².

- Положите брусок на горизонтально расположенную деревянную линейку. На брусок поставьте груз.

- Прикрепив к бруску динамометр, как можно более равномерно тяните его вдоль линейки. Запишите показания динамометра, это и есть величина силы трения скольжения.

- Добавьте второй, третий, четвертый грузы, каждый раз измеряя силу трения. С увеличением числа грузов растет сила нормального давления.

| № | Масса бруска, m1, кг | Масса груза, m2, кг |  | Общий вес тела (сила нормального давления), Р=N=(m1+m2) g, Н | Сила трения, Fтр, Н | Коэффициент трения, μ | Среднее значение коэффициента трения, μср |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-5 |  |  |  |  |  |  |  |

- Результаты измерений занесите в таблицу.

- Сделайте вывод: зависит ли сила трения скольжения от силы нормального давления, и если зависит, то как?                                       Принять g=10 м/с2.

Результаты расчётов занести в таблицу.

- По результатам измерений постройте график зависимости силы трения от силы нормального давления. При построении графика по результатам опытов экспериментальные точки могут не оказаться на прямой, которая соответствует формуле. Это связано с погрешностями измерения. В этом случае график надо проводить так, чтобы примерно одинаковое число точек оказалось по разные стороны от прямой. После построения графика возьмите точку на прямой (в средней части графика), определите по нему соответствующие этой точке значения силы трения и силы нормального давления и вычислите коэффициент трения. Это и будет средним значением коэффициента трения. Запишите его в таблицу.

(Пример)

Контрольные вопросы.

- Что называется, силой трения?

- Какова природа сил трения?

- Назовите основные причины, от которых зависит сила трения?

- Перечислите виды трения.

- Можно ли считать явление трения вредным? Почему?

- Решите задачу сб.задач Рымкевича № 263

Лабораторная работа №2

Изучение закона сохранения импульса и реактивного движения.

Цель работы: изучение закона сохранения импульса на примере распада тела, брошенного под углом к горизонту; проверка применения закона сохранения импульса для случая реактивного движения.

Оборудование: осколок, линейка, транспортир

Ход работы:

1. Задать значения начальной скорости и угла бросания.

2. Осуществить бросание тела.

3. Измерить горизонтальные дальности полета осколков.

4. Сравнить горизонтальные проекции импульсов осколков.

5. Выполнить опыты при других скоростях и углах бросания.

6. Результат записать в таблицу:

| № |  | d,градус | S,м | S’, м | S’/S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2..5 |  |  |  |  |  |

Контрольные вопросы

1. Что такое импульс материальной точки? По какой формуле он находится?

2. Импульс – величина векторная или скалярная?

3. Запишите формулу и формулировку закона сохранения импульса?

4. Выполняется ли закон сохранения импульса при распаде тела?

5. Какое движение называется реактивным?

6. Выполняется ли закон сохранения импульса при реактивном движении?

7. Решите предложенную педагогом задачу.

Лабораторная работа № 3

Сохранение механической энергии при движении тела под действием сил тяжести и упругости.

Цель работы:

- Научиться измерять потенциальную энергию поднятого над землей тела и упруго деформированной пружины;

- Сравнить две величины—уменьшение потенциальной энергии прикрепленного к пружине тела при его падении и увеличение потенциальной энергии растянутой пружины.

Приборы и материалы: 1) динамометр, жесткость пружины которого равна 40 Н/м; 2) линейка измерительная; 3) груз из набора по механике; масса груза равна (0,100 ±0,002) кг; 4) фиксатор; 5) штатив с муфтой и лапкой.

Порядок выполнения работы

1. Груз из набора по механике прочно укрепите на крючке динамометра.

2. Поднимите рукой груз, разгружая пружину, и установите фиксатор внизу у скобы.

3. Отпустите груз. Падая, груз растянет пружину. Снимите груз и по положению фиксатора измерьте линейкой максимальное удлинение х пружины.

4. Повторите опыт пять раз. Найдите среднее значение h и х

5. Подсчитайте Е1ср=mgh и  Е2ср=kx²/2

6. Результаты занесите в таблицу:

| № опыта | h=хmax, м | hср=хср, м | Е1ср, Дж | Е2ср, Дж | Е1ср/ Е2ср |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1….5 |  |  |  |  |  |

7. Сравните отношение Е1ср/ Е2ср с единицей и сделайте вывод о погрешности, с которой был проверен закон сохранения энергии.

8. Ответьте на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы.

- Раскройте понятие механической энергии?

- Какая энергия называется кинетической? По какой формуле она находится?

- Какая энергия называется потенциальной? По какой формуле она находится?

- Что называется, полной механической энергией?

- Сформулируйте закон сохранения механической энергии.

- Как связано изменение потенциальной энергии падающего груза с изменением энергии
пружины, растянутой при его падении?

Решите предложенную педагогом задачу.

Лабораторная работа № 4

Измерение поверхностного натяжения жидкости.

Цель работы: определить коэффициент поверхностного натяжения воды методом отрыва капель.

Оборудование: сосуд с водой, шприц, сосуд для сбора капель.

Порядок выполнения работы:

Начертите таблицу:

| № опыта | Масса капель m, кг | Число капель n | Диаметр канала шприца d, м | Поверхностное натяжение σ, Н/м | Среднее значение поверхностного натяжения σср, Н/м | Табличное значение поверхностного натяжения σтаб, Н/м | Относительная погрешность δ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1*10-3 |  |  |  |  | 0,072 |  |
| 2… | 2*10-3 |  |  |  |  |  |  |

- Наберите в шприц 1 мл воды («один кубик»).

- Подставьте под шприц сосуд для сбора воды и, плавно нажимая на поршень шприца, добейтесь медленного отрывания капель. Подсчитайте количество капель в 1 мл и результат запишите в таблицу.

Вычислите поверхностное натяжение по формуле.

Результат запишите в таблицу.

- Повторите опыт с 3,4,5 мл воды.

Найдите среднее значение поверхностного натяжения

Результат запишите в таблицу.

- Сравните полученный результат с табличным значением поверхностного натяжения с учетом температуры.

- Определите относительную погрешность методом оценки результатов измерений.

Результат запишите в таблицу.

Контрольные вопросы.

- Почему поверхностное натяжение зависит от рода жидкости?

- Почему и как зависит поверхностное натяжение от температуры?

- Изменится ли результат вычисления поверхностного натяжения, если опыт проводить в другом месте Земли?

- Изменится ли результат вычисления, если диаметр капель трубки будет меньше?

- Почему следует добиваться медленного падения капель?

- Решите предложенную педагогом задачу.

Лабораторная работа 5
Исследование комбинированного соединения проводников (виды соединения проводников).

Цель работы: экспериментально изучить характеристики смешанного соединения проводников.

Оборудование: источник питания, ключ, реостат, амперметр, вольтметр, соединительные провода, три проволочных резистора с различными сопротивлениями

Описание работы.

Во многих электрических цепях используется смешанное соединение проводников, являющееся комбинацией последовательного и параллельного соединений. Простейшее смешанное соединение сопротивления приведено на рисунке 1.

Резисторы R2 и R3 соединены между собой параллельно, поэтому сопротивление между точками 2 и 3

R2.3=(1)

Кроме того, при параллельном соединении суммарная сила тока I1 втекающего в узел 2, равна сумме сил токов, вытекающих из него. I1=I2+I3 (2). Учитывая, что сопротивления R1 и эквивалентное сопротивление R23 соединены последовательно (рис. 1,6), U13=U12+U23 (3), а общее сопротивление цепи между точками 1 и 3 (рис. 1, в) R13=R1+R23=R1+(4)

Рисунок 1.

Электрическая цепь для изучения характеристик смешанного соединения проводников состоит из источника питания 1 (рис. 2), к которому через ключ 2 подключены реостат 3, амперметр 4 и смешанное соединение трех проволочных резисторов R1, R2 и R3. Вольтметром 5 измеряют напряжение между различными парами точек цепи. Последующие измерения силы тока и напряжения в электрической цепи позволят проверить соотношения (1) —(4).

Измерение силы тока I, протекающего через резистор R1, и разности потенциалов на нем U12 позволяет определить сопротивление R1 и сравнить его с заданным значением. R1=(5)

Сопротивление R23 можно найти из закона Ома, измерив вольтметром разность потенциалов U23... R23=(6)

Этот результат можно сравнить со значением R23, полученным из формулы (1). Справедливость формулы (3) проверяется дополнительным измерением с помощью вольтметра напряжения U13 (между точками 1 и 3).

Это измерение позволит также оценить сопротивление R13 (между точками 1 и 3). R13 =(7)

Экспериментальные значения сопротивлений, полученных по формулам (5) — (7), должны удовлетворять соотношению (4) для данного смешанного соединения проводников.

Ход работы:

- Соберите электрическую цепь (см. рис. 3).

- При помощи реостата установите в цепи определенную силу тока I1 измеряемую амперметром.

- Запишите класс точности амперметра, указанный на шкале прибора, и предел измерения силы тока.

- Найдите абсолютную погрешность измерения силы тока

- Подключите вольтметр к точкам 1 и 2 (см. рис. 3) и измерьте напряжение U12 между этими точками.

- Запишите класс точности вольтметра указанный на шкале прибора, и предел измерения напряжения.

- Найдите абсолютную погрешность измерения напряжения.

- Рассчитайте R1.

- Подключите вольтметр к точкам 2 и 3 и измерьте напряжение между этими точками.

- Рассчитайте сопротивление R23.

- Подключите вольтметр к точкам 1 и 3 и измерьте напряжение между этими точками.

- Рассчитайте сопротивление R13.

- Проверьте справедливость формул (3) и (4).

- Таблица результатов

| Номер опыта | R1,Ом | R2,Ом | R3,Ом | Rоб,Ом | I,A | Uв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2..5 |  |  |  |  |  |  |

Контрольные вопросы.

- Дайте определение последовательному, параллельному и смешанному соединению резисторов.

- Почему при параллельном соединении проводников общее сопротивление уменьшается, а при параллельном - увеличивается?

- Как сопротивление зависит от температуры?

- Вывести формулу для определения эквивалентного сопротивления последовательного / параллельного соединения резисторов.

- Решите предложенную педагогом задачу.

Лабораторный практикум № 1

Измерение коэффициента трения скольжения.

Цель работы: определить коэффициент трения деревянного бруска, скользящего по деревянной линейке, используя формулу Ғтр = = μр.

Оборудование: 1) деревянный брусок; 2) деревянная линейка; 3) набор грузов.

Порядок выполнения работы:

1. Положите брусок на горизонтально расположенную деревянную линейку. на брусок поставьте груз.
2. Прикрепив к бруску динамометр, как можно более равномерно тяните его вдоль линейки. замерьте при этом показание динамометра.

3.Взвесьте брусок и груз.

4. К первому грузу добавьте второй, третий грузы, каждый раз взвешивая брусок и грузы и измеряя силу трения.

По результатам измерений заполните таблицу:

| Номер опыта | Р, Н | ΔP, Н | Fтр, Н | ΔFтр, Н |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2..5 |  |  |  |  |

5. По результатам измерений постройте график зависимости силы трения от силы давления и, пользуясь им, определите среднее значение коэффициента трения μср.

6. Рассчитайте максимальную относительную погрешность измерения коэффициента трения. Так как:

из формулы (1) следует, что с наибольшей погрешностью измерен коэффициент трения в опыте с одним грузом (так как в этом случае знаменатели имеют наименьшее значение).

7. Найдите абсолютную погрешность.

и запишите ответ в виде:

Требуется определить коэффициент трения скольжения деревянного бруска, скользящего по деревянной линейке.
Сила трения скольжения

где n - реакция опоры; μ - коэффициент трения скольжения, откуда μ=fтр/n.

Контрольные вопросы.

- Поясните метод измерения коэффициента трения.

- Как можно узнать, нужно ли в данном эксперименте учитывать случайные погрешности измерений?

- Как вычисляется среднее арифметическое значение результатов повторных измерений?

- Как вычисляется среднее квадратичное отклонение?

- Как вычисляется граница случайных погрешностей измерений?

Решите предложенную педагогом задачу.

Лабораторный практикум №2

Определение электроемкости конденсатора.

Цель работы:  изучить устройство плоского конденсатора и рассчитать  его электроёмкость.

Оборудование:  1) пластинки металлические – 2 шт. , 2) пластика стеклянная, 3) штангенциркуль, 4) линейка измерительная

Ход работы:

1. Соберите из двух металлических пластин и одной стеклянной  плоский конденсатор.

2. Разберите плоский конденсатор, измерьте длину  и ширину  металлической пластины линейкой.

| Прямоугольные | Круглые |
| --- | --- |
|  | R |
| b | d |

3. Абсолютную погрешность измерений длинны и ширины полагают равной 1мм.

- Рассчитайте площадь пластин.

| Прямоугольные | Круглые |
| --- | --- |
|  | S= πR² |

5. Вычислите абсолютную погрешность площади пластин S по формуле

| Прямоугольные | Круглые |
| --- | --- |

6. Измерьте штангенциркулем толщину стеклянной пластины.

d=?

7. Абсолютную погрешность измерения толщины   принимают равной цене деления нониуса  штангенциркуля.

8.  Запишите относительную диэлектрическую проницаемость стеклянной пластинки

9. Рассчитайте электроемкость плоского конденсатора с диэлектриком по формуле

10. Вычислите относительную погрешность косвенного  измерения электроемкости

11. Найдите абсолютную погрешность определения электроемкости плоского конденсатора представьте в виде

12. окончательный результат определения электроемкости плоского конденсатора представьте в виде

Контрольные вопросы

- Что такое электроемкость?

- Дайте определение конденсатора. Какие они бывают?

- Запишите формулы вычисления электроемкости с пояснением .

- Типы соединения конденсаторов.

- Применение конденсаторов.

- Решите предложенную педагогом задачу.

Лабораторный практикум №3

Определение ускорения свободного падения с помощью маятника.

Цель работы: вычислить ускорение свободного падения из формулы для периода колебаний математического маятника

Оборудование: 1) шарик с отверстием; 2) нить; 3) штатив с муфтой и кольцом.

Порядок выполнения работы:

1.Установите на краю стола штатив. У его верхнего конца укрепите при помощи муфты кольцо и подвесьте к нему шарик на нити. Шарик должен висеть на расстоянии 3—5 см от пола.

2. Отклоните маятник от положения равновесия на 5—8 см и отпустите его.

3.Измерьте длину подвеса мерной лентой.

4.Измерьте время Δt 40 полных колебаний (N).

5.Повторите измерения Δt (не изменяя условий опыта) и найдите среднее значение Δtср.

6.Вычислите среднее значение периода колебаний Tср по среднему значению Δtср.

7.Вычислите значение gcp по формуле:

;    ;

;

8.Полученные результаты занесите в таблицу:

| № |  | N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Сравните полученное среднее значение для gср со значением g = 9,8 м/с2 и рассчитайте относительную погрешность измерения по формуле:

Контрольные вопросы.

- Вместо шарика к нити прикреплена воронка, наполненная песком. Изменится ли ускорение свободного падения, если в процессе колебаний из воронки будет высыпаться песок?

- Можно ли пользоваться маятниковыми часами в условиях невесомости?

- В каких положениях действующая на шарик возвращающая сила будет максимальна, а в каких - равна нулю?

- Наибольшая скорость у шарика в момент, когда он проходит положение равновесия. Каким по модулю и направлению при этом будет ускорение шарика?

- Будет ли считаться равноускоренным движение шарика в течение одного периода?

- Решите предложенную педагогом задачу.

Лабораторный практикум № 4

Исследование зависимости между давлением, объемом и температурой газа.

Цель работы: проверка соотношения между изменениями объема и давления определенного количества газа при его изотермическом сжатии.

Оборудование: прозрачная трубка с кранами, мерный цилиндр, измерительная лента.

Порядок выполнения работы.

- Подготовьте таблицу для записи результатов измерений и вычислений:

| 1.. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Измерьте длину воздушного столба в трубке -

3. Закройте один кран и погрузите конец трубки с открытым краном в мерный цилиндр

4. Измерьте длину столба воды, вошедшей в трубку -

5. Измерьте разницу уровней воды в мерном цилиндре и в трубке –

6. Вычислите длину воздушного столба в трубке после сжатия

7. Вычисление гидростатической давление воды

8. Вычисление давление воздуха в трубке после сжатия

9. Вычислите произведения  и сделайте вывод о том, насколько точно изменение параметров газа в проделанном опыте соответствует закону Бойля-Мариотта

10. укажите причины, повлиявшие на точность полученных результатов.

Контрольные вопросы

- Почему процесс сжатия воздуха в данной работе можно считать изобарным?

- Какие условия должны выполняться, чтобы, определяя параметры газа, можно было воспользоваться законом Бойля-Мариотта?

- Что называют идеальным газом.

- Запишите уравнение идеального газа.

- Решите предложенную педагогом задачу.

Лабораторный практикум №5-6

Поверка амперметра и вольтметра.

Цель работы: ознакомиться с методикой поверки показывающих приборов постоянного тока.

Оборудование: образцовый прибор М1106, поверяемый вольтметр М381, соединительные провода.

Теоретические сведения

Согласно ГОСТу, измерительные приборы непосредственной оценки подразделяются на классы точности.

Амперметры и вольтметры делятся на классы точности:

0,05; 0.1; 0,2; 0,5 – приборы называются образцовыми, которые указываются на шкалах измерительного прибора.

1,0; 1,5; 2,5; 4,0 – называются техническими или рабочими.

Технические приборы подвергаются периодической поверке.

Поверка – сравнение показаний технического прибора с показаниями образцового прибора, с целью выявления соответствия поверяемого прибора обозначенному на нём классу точности.

Класс точности образцового прибора при этом должен быть в пять раз меньше класса точности технического прибора. Например: прибор класса точности 1,5 может быть поверен прибором класса точности 0,2 следует выбирать класс точности более высокий, ближайший по ГОСТ.

Проверка – это внешний осмотр прибора.

Задание на работу

1. Ознакомится с приборами и оборудованием.

2. Записать их технические данные в таблицу.

3. Определить цену деления приборов и записать в отчёт.

4. Произвести поверку технического амперметра и вольтметра.

5. Построить график поправок.

6. Письменно ответить на контрольные вопросы.

Ход работы:

Поверка технического амперметра

1. Собрать схему по рисунку 1 на установке У1134М. Подключить ИП к клемме (9) в фазе А.

Примечание: перемычка во время опыта в фазе А – разомкнута. По окончанию опыта ИП отключить, перемычку обязательно замкнуть.

2. Включить на установке У1134М переключатель «Сеть» (2). Затем переключатель «Ток» (4).

3. Вращая по часовой стрелке лимб регулятора тока (11Б), плавно увеличить ток и установить стрелку поверяемого амперметра на номинальное значение (полное отклонение стрелки), в течении пяти минут прогреть прибор. После прогрева плавно снять напряжение и выключить переключатель «Ток» (4). Установить стрелки обоих приборов на нуль при помощи корректора.

4. Произвести поверку технического амперметра на всех его оцифрованных делениях шкалы, сначала при увеличении тока от 0 до (ход вверх), затем при уменьшении от 0 до (ход в низ), а соответствующие показания с образцового прибора снимать в делениях шкалы с точностью до десятой.

Например: 20,3; 32,9.

Схема 1.

Результаты опыта записать в таблицу 1.

Таблица 1

| Показания поверяемого прибора, ІП (А) | Показания образцового прибора, ІО, (А) |  | Абсолютная погрешность, ΔІО (А) |  | Приведенная погрешность γприв, % | Поправка (–ΔА) | Вариация показаний, γвар, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от «0» до «ІN» | от «ІN» до «0» | от «0» до «ІN» | от «ІN» до «0» |  |  |  |

КТА=І1номІ2ном;І2=І1КТА;ΔІ=ІП−ІО;(−ΔА)=ІО−ІП;γприв=ΔІІN∗100 %;γвар=γприв1−γприв2

Один пример расчета.

γд– класс точности, определяется по наибольшей приведенной погрешности, по данным таблицы 1.

Поверка технического вольтметра

1. Ознакомиться с приборами и записать их технические данные в таблицу.

2. Собрать схему по рисунку 2. Схему подключить к клеммам 10 в фазе А.

3. Включить переключатель «Сеть» (2), затем переключатель «Напряжение» (2).

4. Вращая по часовой стрелке лимб регулятора напряжения (16), плавно увеличить напряжение и установить номинальное значение (полное отклонение стрелки) и в течении пяти минут прогреть приборы. После прогрева плавно уменьшить напряжение до нуля и выключить «Напряжение» (1). При помощи корректора установить стрелки приборов на нуль.

5. Включить питание и произвести поверку технического вольтметра на всех оцифрованных делениях шкалы, сначала при увеличении напряжения от нуля до (ход вверх), затем при уменьшении напряжения от до нуля (ход в низ), а соответствующие показания с образцового прибора снимать в делениях с точностью до десятой. Например: 22,1; 56,3.

Схема 2

Результаты опыта записать в таблицу 2

Таблица 2

| Показания поверяемого прибора, UП (В) | Показания образцового прибора, UО, В |  | Абсолютная погрешность, ΔUО В |  | Приведенная погрешность γприв, % | Поправка (–ΔU) | Вариация показаний, γвар, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от «0» до «UN» | от «UN» до «0» | от «0» до «UN» | от «UN» до «0» |  |  |  |

КТV=U1номU2ном;U2=І1КТV;CV=UNN, ВделΔU=UП−UО;(−ΔU)=UО−UП;γприв=ΔUUN∗100 %; γвар=γприв.восх−γприв.нисх

γд– класс точности, определяется по наибольшей приведенной погрешности, по данным таблицы 2.

Контрольные вопросы.

- В чём заключается суть поверки технического прибора?

- Как определить абсолютную погрешность прибора?

- По какой погрешности определяют класс точности прибора?

- Что такое приведённая погрешность?

- Чем вызывается вариация показаний прибора?

- Что называется поправкой?

- Решите предложенную педагогом задачу.

2курс.

Лабораторная работа №1

Наблюдение электромагнитной индукции.

Цель работы: проверить закономерности явления электромагнитной индукции, вскрыть причинно-следственные связи наблюдаемых явлений, убедиться в объективности действующих закономерностей.

Оборудование: дроссельные или трансформаторные катушки с разным числом витков, или же витки медной проволоки на пластмассовом каркасе, 2 полосовых магнита (или подковообразных), миллиамперметр, вольтметр, амперметр, источник тока, соединительные провода, метроном.
Ход работы:

- Соберите замкнутый контур из витка медной проволоки, миллиамперметра, соединительных проводов.

- 1) Рассчитать заряд, протекающий в проводящем контуре за время ∆t при силе индукционного тока, взятых из задания 1. 2) Рассчитать значение    возникающей в данном проводящем контуре по закону Ома.

- Проделайте опыт с неподвижным магнитом (стационарное магнитное поле), на который осторожно, в том же интервале времени ∆t надеть катушку на магнит.

- Изменить промежутки времени, отбиваемые метрономом: ↑ (или ↓)

- Наблюдать изменения, происходящие в 4-м задании, если с тем же интервалом времени вносить 2 магнита, сложенных одноименными полюсами. Объяснить наблюдаемое.

- Изменить число витков в проводящем контуре и наблюдать за изменением индукционного тока в режиме задания 4. Объяснить.

Контрольные вопросы.

1. В чем заключается явление электромагнитной индукции?

2. Какой ток называют индукционным?

3. Сформулируйте закон электромагнитной индукции. Какой формулой он описывается?

4. Как формулируется правило Ленца?

5. Какова связь правила Ленца с законом сохранения энергии?

6. Решите предложенную педагогом задачу.

Лабораторная работа №2

Наблюдение интерференции и дифракции света.

Цель задания: исследование картины интерференционных полос на мыльной пленке; исследование дифракционной картины от ширины щели.

Оборудование: стаканы с раствором мыла, кольца проволочные с ручкой диаметром 30 мм. Наблюдают интерференцию в затемненной комнате на плоской мыльной пленке при монохроматическом освещении. На проволочном кольце получаем мыльную плёнку и располагаем её вертикально. Наблюдаем светлые и тёмные горизонтальные полосы, изменяющиеся по ширине по мере изменения толщины плёнки

Ход работы:

Наблюдение интерференции света на мыльной пленке.

1.  Зарисуйте наблюдаемую картину.

2. Подсчитайте число полос одного цвета, которые одновременно наблюдаются на пленке.

3. Проследите, как изменяется положение полос на пленке с течением времени.

4. Определите, изменяются ли ориентация и форма полос при повороте рамки в вертикальной плоскости.

Наблюдение интерференции света на мыльном пузыре.

1.  Учащиеся выдувают мыльные пузыри

2.  Запишите ответы на вопросы:

3. Почему на верхней части мыльного пузыря возникают цветные полосы?

4. Почему эти полосы имеют форму окружности?

5. Почему полосы не остаются на месте, а перемещаются вниз?

6. Полоса какого цвета идёт последней? Почему? Почему в конце пузырь бесцветен?

7. Зарисуйте наблюдаемую картину.

Наблюдение дифракции света на узкой щели

Оборудование: картонная рамка с разрезом посередине

1.  Приставляем экран вплотную к глазу (располагая щель вертикально).

2.  Сквозь эту щель смотрим на вертикально расположенную нить горящей лампы.

3.  Наблюдаю по обе стороны от нити параллельные ей радужные полоски.

4.  Изменяем ширину щели в пределах 0,05 – 0,8 мм.

5.  Ученики зарисовывают в тетрадь увиденную картину.

Наблюдение дифракции света на капроновой ткани

Оборудование: лампа с прямой нитью накала, ткань капроновая размером 100x100мм

1. Смотрим через капроновую ткань на нить горящей лампы.

2. Наблюдаем “дифракционный крест” (картина в виде двух скрещенных под прямым углом дифракционных полос)

3. Зарисовываем в тетрадь увиденную картину (дифракционный крест).

Наблюдение дифракции света на грампластинке и лазерном диске

Оборудование: лампа с прямой нитью накала, грампластинка или CD-диск

1. Располагаем грампластинку так, чтобы бороздки расположились параллельно нити лампы.

2. Наблюдаем дифракцию в отраженном свете.

3. Наблюдаем яркие дифракционные спектры нескольких порядков.

Контрольные вопросы.

1. Что такое свет?

2. Кем было доказано, что свет – это электромагнитная волна?

3. Какова скорость света в вакууме?

4. Кто открыл интерференцию света?

5. Чем объясняется радужная окраска тонких интерференционных пленок?

6. Могут ли интерферировать световые волны, идущие от двух электрических ламп накаливания? Почему?

7. Почему толстый слой нефти не имеет радужной окраски?

8. Зависит ли положение главных дифракционных максимумов от числа щелей решетки?

9. Почему видимая радужная окраска мыльной пленки все время меняется?

10. Решите предложенную педагогом задачу.

Лабораторная работа №3

Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям.

Цель работы: по фотографиям треков объяснить характер движения заряженных частиц.

Оборудование: фотография треков заряженных частиц (рис.1), полученных в камере в камере Вильсона, пузырьковой камере и фотоэмульсиях при ядерных реакциях.

Ход работы:

- Рассмотрите представленные фотографии треков заряженных частиц. 
На двух из четырёх фотографий (рис.1, 2, 3, 4) изображены треки частиц, движущихся в магнитном поле. Укажите, на каких именно. Ответ обоснуйте.

2. На рис. 4 представлена фотография треков α – частиц, двигавшихся в камере Вильсона. Рассмотрите фотографию и ответьте на вопросы. Ответы обоснуйте.

а) В каком направлении (слева направо или наоборот) двигались α – частицы?

б) Длина треков частиц примерно одинакова. О чём это говорит?

в) Как меняется толщина треков по мере движения частиц. Что из этого следует?

4. На рис.2 представлена фотография треков α – частиц в пузырьковой камере. Чем можно объяснить искривление треков частиц на этой фотографии?

5. На рис.1 представлена фотография треков электронов и α – частиц в пузырьковой камере, находящейся в магнитном поле. Определите по фотографии, обосновав ответы

а) Трек какой частицы имеет форму спирали?

б) Почему трек имеет форму спирали

в) В каком направлении (по часовой стрелке или против движения часовой стрелки) двигался электрон?

г) Чем объяснить то, что треки α – частиц имеют форму кривых линий, а не спирали? д) В каком направлении (слева направо или наоборот) двигались α – частицы?

6. На рис.3 представлена фотография деления ядер азота в фотоэмульсиях. Ответьте на вопросы:

а) Чем можно объяснить то, что треки частиц на этой фотографии намного короче, чем на предыдущих?

б) В каком направлении (слева направо или наоборот) двигались ядра азота?

Контрольные вопросы

1. Почему в магнитном поле треки заряженных частиц искривляются?

2. Можно ли наблюдать в камере Вильсона или пузырьковой камере треки нейтронов? Обоснуйте ответ.

3. Как по длине трека оценить энергию заряженных частиц?

4. Как по толщине трека оценить заряд частицы и её скорость?

5. Как в магнитном поле будут двигаться электрон и α – частица? Чем будут отличаться их треки?

6. Решите предложенную педагогом задачу.

Лабораторный практикум №1

Изучение устройства и принципа работы трансформатора и измерение его коэффициента трансформации.

Оборудование: 1) трансформатор лабораторный; 2) ампервольтметр АВО-63; 3) ключ замыкания тока; 4) комплект проводов соединительных

Ход работы:

Задание № 1

1. Рассмотрите устройство трансформатора. Определите первичную обметку (клеммы с надписью: 36 или 42 В) и две вторичных клеммы 2,2 В и 4,4 В)

2. Начертите электрическую схему трансформатора.

3. Разберите трансформатор. Для этого поверните его основанием вверх и открутите две гайки крапления скобы. Выньте сердечник и рассмотрите его устройство.

4. Соберите трансформатор. Для этого вставьте сердечник со скобой в катушки. Установите трансформатор на основание и закрепите его гайками.

Задание № 2

1. Подготовьте таблицу для записи результатов измерений и вычислений:

| № |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. Подсоедините трансформатор к сети переменного напряжения (36 или 42 В) и замкните цепь.

3. Переключите ампервольтметр на измерение переменного напряжения (50 В)  измерьте напряжение на первичной обмотке

4. Переключите ампервольтомметр на измерение переменного напряжения (предел10 В) и измерьте напряжение на вторичных обмотках  и . Результаты измерений запишите в таблицу.

5. Вычислите коэффициенты трансформации  и . Результаты вычислений запишите в таблицу.

6 . Вычислите относительную погрешность измерений по формуле

Контрольные вопросы.

1. Какой трансформатор называют повышающим, а какой понижающим?

2. Изменяет ли трансформатор частоту преобразуемого переменного тока?

3. Почему сердечник трансформатора собирают из отдельных пластин?

4. Почему мощность, потребляемая от вторичной обмотки, меньше мощности, подводимой к первичной обмотке?

5. Решите предложенную педагогом задачу.

Лабораторный практикум №2

Определение показателя преломления стекла.

Цель работы: 1. Наблюдать преломление света в реальных условиях.

2. Научиться использовать законы преломления для расчета показателя преломления.

Оборудование: Стеклянная пластинка, три иглы, транспортир, картон, таблица синусов.

Ход работы:

- Положить развернутую тетрадь на картон. На лист тетради плашмя положить стеклянную пластинку и обвести карандашом ее контуры.

- С одной стороны стеклянной пластинки вколоть две иглы так, чтобы одна из них расположилась на верхней грани пластинки, а вторая произвольно, но так, чтобы прямая, проходящая через эти иглы не совпадала с перпендикуляром к верхней грани.

- Поднять картон на уровень глаз и, глядя через стекло, вколоть третью иглу в нижнюю грань контура стеклянной пластинки так, чтобы она закрыла собой изображение двух первых игл (смотри рисунок).

- Стекло и иглы снять с листа, места проколов обозначить точками 1, 2 и 3. Через точки 1,2 и 3 провести прямые линии до пересечения с контурами стекла. Через точку 2 провести перпендикуляр к границе раздела двух сред: воздух – стекло.

- Измерить угол падения   и угол преломления  Значения синусов этих углов определить по таблице, округлив до сотых.

- Опыт повторить еще два раз, меняя каждый раз угол падения луча d

Для каждого опыта вычислить показатель преломления по формуле:

- Определить погрешность измерений методом средней арифметической.

- Определите абсолютную погрешность:

- Определите относительную погрешность:

Результаты всех измерений и вычислений занесите в таблицу.

| № | d |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

Контрольные вопросы.

1. Что показывает коэффициент преломления света?

2. В каких случаях свет на границе раздела двух сред не преломляется?

3. Как изменяется длина и частота световой волны при переходе из менее плотной среды в более плотную среду?

4. В чем различие абсолютного и относительного коэффициентов преломления?

5. Как изменяется длина и частота световой волны при переходе из более плотной среды в менее плотную среду?

6. Решите предложенную педагогом задачу.

Лабораторный практикум №3

Определение длины световой волны при помощи дифракционной решетки.

Цель работы: Ознакомление с прозрачной дифракционной решеткой, определение

длин волн спектра источника света (лампы накаливания).

Оборудование: Дифракционная решетка; лампа накаливания; линейная установка для определения длины волны света.

Ход работы:

1. Зажгите электрическую лампочку. Укрепите прибор так, чтобы горизонтальная рейка была на уровне глаз.

2. Установите в рамку дифракционную решетку. Определите период дифракционной решетки d (указана на самой решетке).

3. На расстоянии поместите подвижный экран.

4.  Приблизив глаз к дифракционной решетке, направьте прибор на источник света так, чтобы сквозь узкую щель на экране была видна нить накала лампы.

На черном фоне по обе стороны щели будут видны симметричные спектры.

5. Определите по шкале экрана расстояние b до выбранного света, а также до выбранных лучей b в спектре первого (N=1) и второго ряда (N=2) сначала по одну сторону от центрального максимума, затем по другую.

6. Аналогичные измерения проведите для расстояния .

7.Пользуясь формулой, вычислите длину волны λ выбранного света и λ  другого выбранного света.

8.Данные занесите в таблицу.

9. Определите средние значения длин волн выбранного света  λ и другого выбранного света λ   .

10. Сравните полученные данные с табличными

| Положение | k | d, м | , м | , м | ι, м | , нм | , нм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Слева |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |
| Справа |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |
| Слева |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |
| Справа |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |
| Слева |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |
| Справа |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |
| Слева |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |
| Справа |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |

Среднее значение

Контрольные вопросы.

1. Сформулируйте принцип Гюйгенса-Френеля.

2. Какие волны называются когерентными?

3. В чем заключается явление дифракции?

4. При каких условиях наблюдается дифракция?

5. Какова роль линзы в получения дифракционной картины?

6. Условие максимумов для дифракционной решетки.

7. Каков порядок следования цветов в дифракционных спектрах?

8. Чем будут отличаться дифракционные картины, полученные от решеток с различными постоянными, но и одинаковым числом штрихов?

9. Что такое длина волны?

10. Решите предложенную педагогом задачу.

Лабораторный практикум №4

Изучение спектров излучения и поглощения света.

Цель работы: пронаблюдать различные виды спектров при помощи спектроскопа или поворотной призмы.

Оборудование: спектроскоп, поворотная призма, фотографии спектров.

Ход работы:

1. Рассмотрите сплошной спектр дневного света, свечи и различных газов  (просмотр виртуальной лабораторной работы).

2. Дайте наблюдаемым спектром характеристику, укажите агрегатное состояние вещества.

3. Выполните измерения длины волны трех спектральных линий на показанных ниже спектрах, начиная с первой линии слева. Для каждой длины волны вычислите энергию фотонов . Определите по рисунку к какой серии относится данное излучение (определите серию), сравнив измеренные длины волн. По рисунку определите энергии фотонов, соответствующие (приблизительно!) полученным длинам волн. Результаты занесите в Таблицу 1.

| Спектр | № |  | W,Дж | En-En-1,эВ(рис) | серия (рис) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |
| 2 | 1 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |

Контрольные вопросы:

1.Какие вещества дают сплошной спектр?

2.Какие вещества дают линейчатый спектр?

3.Объясните, почему отличаются линейчатые спектры различных газов?

4.Что такое спектр излучения (спектр поглощения)? 
5. Решите задачу предложенную педагогом