ПРИНЦИПЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЮБОК

ЮБКИ СО СКЛАДКАМИ

Наиболее распространенными являются модели юбок с одной, двумя, тремя и более складками, расположенными на переднем и заднем полотнищах. Выкройки для таких юбок моделируйте на выкройке-основе прямой юбки

Юбка со встречной складкой на переднем полотнище

Складки, проходящие от середины полотнищ юбки (рис. 12.16, а), стройте следующим образом: от середины по линии талии (от точки Т1) отложите 0,5 см влево и поставьте точку 1. На эти 0,5 см необходимо уменьшить раствор близлежащей вытачки, чтобы сохранилась ширина юбки по линии талии (на рис. 12.16, б она показана пунктирной линией).

Полученную точку 1 соедините с точкой Б1 прямой линией и продолжите ее до линии низа, получив таким образом линию сгиба складки, отведение которой от вертикали производят для того, чтобы складка лучше прилегала и не расходилась по линии низа. Далее проведите линию Б1Б11=1/2 припуска на складку.

Юбка с тремя складками на переднем полотнище

Направление линий складок, расположенных по обе стороны от середины, лучше совместить с вытачками (рис. 12.17). Для этого на выкройке прямой юбки через середину вытачки проведите вертикальную линию и разрежьте выкройку на 2 части.

Затем на чистый лист бумаги наложите части выкройки, раздвигая их по линии разреза на припуск для складки. Для односторонних складок припуск 8 — 10 см, для встречных припуск удвойте. Детали выкройки обводите по контурам. Для оформления сгиба складки точки т и т1соедините с точками б и б1 прямыми линиями, продолжая их до линии низа, и поставьте точки Н2 и Н3. Среднюю складку оформите так же, как и в предыдущей модели. Если юбка длинная, припуск на складку может оказаться недостаточным и его следует увеличить.

Юбка со встречной и двумя односторонними складками спереди

Используйте выкройку-основу прямой двухшовной юбки. На переднее полотнище нанесите линию расположения складки (рис. 12.18, б). Она проходит параллельно линии середины переднего полотнища юбки, на расстоянии 12 см от нее. Переместите талиевую вытачку в складку. Для этого вправо и влево от намеченной линии по талии отложите половину раствора вытачки. Затем— длину вытачки и оформите ее. Переднее полотнище юбки разрежьте по намеченной линии и вверху по сторонам вытачки. Дальнейшие операции можно производить прямо на ткани в процессе раскроя. Отодвиньте середину выкройки от сгиба ткани по долевой нитке для встречной складки на 10 — 12 см (рис. 12.18, в). Раздвиньте выкройку переднего полотнища для односторонней складки. По линии низа уменьшите глубину складки на 1 — 1,5 см. Дайте припуски на швы и подгиб. Заднее полотнище кроите по выкройке-основе.

ЮБКИ НА КОКЕТКАХ

Юбки на прямых кокетках

В зависимости от модели, юбки бывают на различных кокетках: очень высокой (кокетка-пояс) и очень низкой, то есть по линии бедер (рис. 12.19, а, б). При дальнейшем занижении линии кокетки получается так называемый подрез, который может заканчиваться оборками, воланами, складками и т. п. Выкройки юбок с кокетками обычно получаются на основе чертежа прямой или конической юбки. Последовательность построения кокетки следующая: если линия кокетки проходит через конец вытачки, то вытачку закройте и скрепите булавкой. После этого нанесите линию кокетки в соответствии с эскизом модели (рис. 12.19, в). Затем кокетку отрежьте по намеченной линии (рис. 12.19, г). Если линия кокетки не доходит до конца вытачки или находится ниже него, то вытачку удлините или укоротите. 
Нижняя часть юбки может закладываться в складки. Для этого нижнюю часть детали разрежьте по намеченным линиям складок и раздвиньте на припуск для складки (рис. 12.19, д). Если нижнюю часть юбки Вы предполагаете сделать расклешенной, разрежьте ее и раздвиньте по намеченным линиям так, как показано на рис. 12.19, е. Вместо складок можно сделать сборки и воланы.

Юбка на треугольной кокетке и со встречной складкой спереди

Используйте выкройку-основу прямой юбки. Линия кокетки может проходить через конец вытачки, располагаться ниже или выше нее. Если линия кокетки проходит выше окончания вытачки, нужно изменить вытачку так, чтобы она не выходила за пределы кокетки. Нанесите на выкройку передней половины юбки линию кокетки, разрежьте деталь и закройте вытачку, сближая ее стороны, но не накладывая друг на друга. Срез кокетки и срез полотна юбки оформите плавной линией.

В модели, показанной на рисунке 12.20, от кокетки вниз идет встречная складка. Отложите параллельно середине переда двойную глубину складки, а чтобы она хорошо лежала, сделайте раскос полотнища — 1,5 — 3 см.

ЮБКИ С РЕЛЬЕФОМ

Выкройку-основу прямой юбки разделите по вертикали, образуя на переднем или заднем полотнищах различные рельефы (рис. 12.21, а). Линии рельефов совместите с раствором вытачек и работу выполняйте в следующей последовательности. Нанесите линию рельефа (ось вытачки продолжите вертикально вниз). Для расширения детали по линии низа в ту и другую сторону отложите 2,5 — 3 см (рис. 12.21, б). Полученные точки соедините прямыми линиями с концом вытачки, плавно переходя в боковые стороны вытачки. Деталь разрежьте по намеченным линиям (рис. 12.21, в, г). Таким образом Вы получите боковую и переднюю детали юбки. На боковой части детали нанесите линии кармана через точку К и К1 и по его нижней линии (точка К1) деталь отрежьте. На отрезанной части нанесите вертикальные линии, разрежьте их и раздвиньте для образования воланов или сборок (рис. 12.21, д, е).

ЮБКИ С ПОДРЕЗОМ

Юбка с прямым подрезом и складками

На рис. 12.22, а показана юбка с подрезом на переднем полотнище и односторонними складками, выходящими из-под него. Последовательность выполнения выкройки представлена на рис. 12.22, б, в, г. Приемы выполнения аналогичны предыдущим юбкам. При раскрое деталь со складками может быть цельная или состоять из двух частей, но линии их соединения должны проходить через внутренние сгибы складок.

Прямая юбка с клиньями «полусолнце» в прямоугольных подрезах

На рисунке 12.23, а показана модель юбки, напоминающей юбку годэ. В ее нижней части находятся 4 узких прямоугольных подреза, в которые втачаны клинья полусолнце. Выкройку юбки стройте на основе прямой юбки (см. раздел 10). Как это сделать, легко понять, взглянув на рис. 12.23, б, в.

МНОГОШОВНЫЕ ЮБКИ

Юбка годэ

Юбка годэ — одна из самых нарядных моделей юбок, и в то же время одна из наиболее сложных в технологическом отношении. Эффект годэ — резкое клешеобразное расширение от линии колена — достигается различными приемами моделирования. Клин годэ может быть различной величины и формы (рис. 12.24). На рис. 12.25, а показано построение выкройки одной из простейших моделей (рис. 12.24, а). Чертеж ее выполняйте на основе выкройки шестиклинной юбки (см. раздел 10, рис. 10.20).

Длина ее клина равна 30 см: КН2 равен 30 см (рис. 13.25, а). Из точки К радиусом, равным отрезку КН2, проведите дугу и отложите отрезок Н2Н3, равный 12 см. Точки К и Н3 соедините. Боковой срез клина оформите через точки Т2б К и Н3. Аналогично оформите 2й боковой срез клина. Клин годэ для экономии ткани можно сделать отрезным (рис. 12.25, б; модель на рис. 12.24, в). Выкроите 6 отрезных деталей годэ и притачайте каждую из них к своему основному клину. Затем соедините между собой 6 клиньев юбки (клин может составлять и 1/4 круга — пунктир на рис. 12.25, а — и также быть как цельнокроеным, так и отрезным). 
Посмотрите на рисунки 12.26, а, б, на них изображены варианты выкройки клина юбок годэ, сделанные немного по-другому (выкройки рассчитаны на 48й размер). У этих юбок швы стачивания клиньев более плавные и легче поддаются обработке (особенности пошива юбок годэ см. раздел 15).

Юбка-спираль

Построение выкройки этой юбки выполняется комбинированным методом: начато построением по расчету на основе восьмиклинной юбки и завершено макетным способом. Клин восьмиклинной юбки можно построить по тому же принципу, что и клин шестиклинки (см. раздел 10). Постройте его без расширения по низу, длину можно выбрать любую — эта юбка хороша как в варианте мини, так и в варианте макси (рис. 12.27, а). Вычертите 4 из 8 клиньев (рис. 12.27, б), нанесите на них линию бедер и сделайте следующие построения (данные построения рассчитаны на короткую юбку). 
От линии бедер по боковой линии между 2м и 3м клиньями отложите вниз 18 — 20 см, а внизу продолжите эту линию на 4— 5 см. По средней линии 1-го клина вверх от линии низа отложите 5 см. Все полученные точки соедините с линией бедер 4-го клина, как показано на рисунке 12.27, б. Ширину 2-го и 3-го клиньев разделите на 4 части каждый и проведите вертикальные линии разрезов. На 1-й линии разреза 3-го клина отметьте надсечку — начало соединения клиньев. Полученный фигурный клин вырежьте, разрежьте по линиям разрезов и раздвиньте каждый их них на 3 см (рис. 12.27, в). Обведите новый клин на листе бумаги и не забудьте поставить надсечку. Выкройка готова (рис. 12.27, в). Для длинной юбки построения точно такие же, только за основу нужно брать клин большей длины — вместо 18 — 20 см вниз откладывайте мерку от линии бедер до щиколоток или пола.

Юбку-спираль можно шить из тканей нескольких цветов, чередуя разноцветные клинья, или из тонкой ткани с отделкой кружевом или узкой оборочкой по контурным линиям клиньев, включая и швы их стачивания.