Министерство образования московской области

гбПоу мо «воскресенский колледж»

УТВЕРЖДАЮ

Директор ……….

____________/   Лунина А.Ю. /

«_____»___________20___ г.

- ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

- по учебной дисциплине

- ОП.05 Электротехника и основы электроники

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)

Базовый уровень подготовки

Очная форма обучения

Воскресенск, 2017 год

Разработчики фонда оценочных средств:

Комарова Т.Н., преподаватель гбПоу мо «Воскресенский колледж»

Фонд оценочных средств рассмотрен на заседании цикловой методической комиссии

электромеханических дисциплин

Протокол заседания № ___ от «____» _______________ 20___г.

Председатель цикловой комиссии  ____________________________________________

Фамилия И.О., должность, подпись

Представитель работодателя:

I. Паспорт комплекта оценочных средств

Комплект оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения дисциплины ОП.05 Электротехника и основы электроники основной профессиональной образовательной программы по специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки | Критерии оценок (шкала оценок) |
| --- | --- | --- |
| Уметь: |  |  |
| выбирать электрические, электронные приборы и электрооборудование; ; | Лабораторная работа №1 | Оценка «отлично» выставляется, если студент: производит монтаж электрооборудования и приборов согласно схеме; правильно производит расчеты параметров электрических цепей, формулирует ответ полно, последовательно и четко; строит ответ последовательно, четко, логично. Оценка «хорошо» выставляется, если студент: производит монтаж электрооборудования и приборов согласно схеме; производит расчеты параметров электрических цепей, но допускает незначительные неточности, формулирует ответ полно, последовательно и четко; строит ответ последовательно, четко, логично. Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент: производит монтаж электрооборудования и приборов с существенными ошибками; производит расчеты параметров электрических цепей, но допускает неточности, ответ на поставленный вопрос с существенными ошибками. Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент: не смог произвести монтаж схемы или произвел частично; не правильно производит расчеты; не смог дать правильный ответ или дал частично правильный ответ; не сформулировал четкого ответа на поставленный вопрос. |
| правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения технологических машин и аппаратов; | Лабораторная работа №3 Лабораторная работа №4 | Оценка «отлично» выставляется, если студент: производит монтаж электрооборудования и приборов согласно схеме; правильно производит расчеты параметров электрических цепей, формулирует ответ полно, последовательно и четко; строит ответ последовательно, четко, логично. Оценка «хорошо» выставляется, если студент: производит монтаж электрооборудования и приборов согласно схеме; производит расчеты параметров электрических цепей, но допускает незначительные неточности, формулирует ответ полно, последовательно и четко; строит ответ последовательно, четко, логично. Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент: производит монтаж электрооборудования и приборов с существенными ошибками; производит расчеты параметров электрических цепей, но допускает неточности, ответ на поставленный вопрос с существенными ошибками. Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент: не смог произвести монтаж схемы или произвел частично; не правильно производит расчеты; не смог дать правильный ответ или дал частично правильный ответ; не сформулировал четкого ответа на поставленный вопрос. |
| производить расчеты простых электрических цепей; | Лабораторная работа №2 Лабораторная работа №5: | Оценка «отлично» выставляется, если студент: производит монтаж электрооборудования и приборов согласно схеме; правильно производит расчеты параметров электрических цепей, формулирует ответ полно, последовательно и четко; строит ответ последовательно, четко, логично. Оценка «хорошо» выставляется, если студент: производит монтаж электрооборудования и приборов согласно схеме; производит расчеты параметров электрических цепей, но допускает незначительные неточности, формулирует ответ полно, последовательно и четко; строит ответ последовательно, четко, логично. Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент: производит монтаж электрооборудования и приборов с существенными ошибками; производит расчеты параметров электрических цепей, но допускает неточности, ответ на поставленный вопрос с существенными ошибками. Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент: не смог произвести монтаж схемы или произвел частично; не правильно производит расчеты; не смог дать правильный ответ или дал частично правильный ответ; не сформулировал четкого ответа на поставленный вопрос. |
| рассчитывать параметры различных электрических цепей и схем; | Устный опрос, решение задач | Оценка «отлично» выставляется, если студент: правильно производит расчеты параметров электрических цепей, формулирует ответ полно, последовательно и четко; строит ответ последовательно, четко, логично. Оценка «хорошо» выставляется, если студент: производит расчеты параметров электрических цепей, но допускает незначительные неточности, формулирует ответ полно, последовательно и четко; строит ответ последовательно, четко, логично. Оценка «удовлетворительно» выставляется, производит расчеты параметров электрических цепей, но допускает неточности, ответ на поставленный вопрос с существенными ошибками. Оценка «неудовлетворительно» выставляется, не правильно производит расчеты; не смог дать правильный ответ или дал частично правильный ответ; не сформулировал четкого ответа на поставленный вопрос. |
| снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями. | Лабораторная работа №6 | Оценка «отлично» выставляется, если студент: производит монтаж электрооборудования и приборов согласно схеме; правильно снимает показания с электроизмерительных приборов; правильно производит расчеты параметров электрических цепей, формулирует ответ полно, последовательно и четко; строит ответ последовательно, четко, логично. Оценка «хорошо» выставляется, если студент: производит монтаж электрооборудования и приборов согласно схеме; правильно снимает показания с электроизмерительных приборов производит расчеты параметров электрических цепей, но допускает незначительные неточности, формулирует ответ полно, последовательно и четко; строит ответ последовательно, четко, логично. Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент: производит монтаж электрооборудования и приборов с существенными ошибками; снимает показания с электроизмерительных приборов с ошибками; производит расчеты параметров электрических цепей, но допускает неточности, ответ на поставленный вопрос с существенными ошибками. Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент: не смог произвести монтаж схемы или произвел частично; не снял показания с приборов; не правильно производит расчеты; не смог дать правильный ответ или дал частично правильный ответ; не сформулировал четкого ответа на поставленный вопрос. |
| Знать: |  |  |
| классификацию электронных приборов, их устройство и область применения; | Темы для устного опроса (вопросы 1-8) | Оценка «отлично» ставится, если: •раскрыты и точно употреблены основные понятия; •сущность вопросов раскрыта полно, развернуто, структурировано, логично; •использованы при ответе примеры, иллюстрирующие теоретические положения; •выводы обоснованы и последовательны; •диалог с преподавателем выстраивается с обоснованием связи сути вопросов раздела (темы) с другими вопросами и разделами учебной дисциплины; •полно и оперативно отвечает на дополнительные вопросы. Оценка «хорошо» ставится, если: •частично раскрыты основные понятия; •в целом материал излагается полно, по сути вопроса; •использованы при ответе примеры, иллюстрирующие теоретические положения; •выводы обоснованы и последовательны; •выстраивается диалог с преподавателем по содержанию вопроса; •ответил на большую часть дополнительных вопросов преподавателя. Оценка «удовлетворительно» ставится, если: •раскрыта только меньшая часть основных понятий; •студент не достаточно точно употреблял основные определения и понятия; •не достаточно полно и не структурированно отвечал по содержанию вопросов; •не использовал примеры, иллюстрирующие теоретические положения; •не ответил на большинство дополнительных вопросов преподавателя. Оценка «неудовлетворительно» ставится в случае, если: •не раскрыто ни одно из основных понятий; •не знает основные определения и понятия дисциплины; •допущены существенные неточности и ошибки при изложении материала; •затрудняется отвечать на дополнительные вопросы преподавателя. |
| методы расчета и измерения основных параметров электрических цепей; | Темы для устного опроса (вопросы 14-16) решение задач | Оценка «отлично» ставится, если: правильно производит расчеты параметров электрических цепей, •раскрыты и точно употреблены основные понятия; •сущность вопросов раскрыта полно, развернуто, структурировано, логично; •использованы при ответе примеры, иллюстрирующие теоретические положения; •выводы обоснованы и последовательны; •диалог с преподавателем выстраивается с обоснованием связи сути вопросов раздела (темы) с другими вопросами и разделами учебной дисциплины; •полно и оперативно отвечает на дополнительные вопросы. Оценка «хорошо» ставится, если: производит расчеты параметров электрических цепей с небольшими неточностями; •частично раскрыты основные понятия; •в целом материал излагается полно, по сути вопроса; •использованы при ответе примеры, иллюстрирующие теоретические положения; •выводы обоснованы и последовательны; •выстраивается диалог с преподавателем по содержанию вопроса; •ответил на большую часть дополнительных вопросов преподавателя. Оценка «удовлетворительно» ставится, если: производит расчеты параметров электрических цепей, но допускает неточности, •раскрыта только меньшая часть основных понятий; •студент не достаточно точно употреблял основные определения и понятия; •не достаточно полно и не структурировано отвечал по содержанию вопросов; •не использовал примеры, иллюстрирующие теоретические положения; •не ответил на большинство дополнительных вопросов преподавателя. Оценка «неудовлетворительно» ставится в случае, если: не смог произвести расчеты параметров электрических цепей, •не раскрыто ни одно из основных понятий; •не знает основные определения и понятия дисциплины; •допущены существенные неточности и ошибки при изложении материала; •затрудняется отвечать на дополнительные вопросы преподавателя. |
| основные законы электротехники; | Темы для устного опроса (вопросы 17-21) | Оценка «отлично» выставляется, если студент: формулирует ответ полно, подкрепляет теоретические знания наглядно-иллюстративной составляющей, отражающей суть вопроса (жизненный опыт), формулирует правильное решение задачи. Оценка «хорошо» выставляется, если студент: формулирует ответ последовательно, четко, логично, но допускает незначительные неточности; подкрепляет теоретические знания наглядно-иллюстративной составляющей, отражающей суть вопроса (жизненный опыт), формулирует правильное решение, допускает несущественные неточности при решении задачи. Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент: сформулировал ответ на поставленный вопрос с существенными ошибками; приведенные в ответе определения научны и достоверны, но есть неточности; формулирует решение последовательно, логично. Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент: не смог дать правильный ответ или дал частично правильный ответ, не используя при этом достоверных обоснованных определений, не сформулировал четкого ответа на поставленный вопрос. |
| основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения электрических величин; | Темы для устного опроса (вопросы 30-32) | Оценка «отлично» выставляется, если студент: формулирует ответ полно, подкрепляет теоретические знания наглядно-иллюстративной составляющей, отражающей суть вопроса (жизненный опыт), формулирует правильное решение задачи. Оценка «хорошо» выставляется, если студент: формулирует ответ последовательно, четко, логично, но допускает незначительные неточности; подкрепляет теоретические знания наглядно-иллюстративной составляющей, отражающей суть вопроса (жизненный опыт), формулирует правильное решение, допускает несущественные неточности при решении задачи. Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент: сформулировал ответ на поставленный вопрос с существенными ошибками; приведенные в ответе определения научны и достоверны, но есть неточности; формулирует решение последовательно, логично. Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент: не смог дать правильный ответ или дал частично правильный ответ, не используя при этом достоверных обоснованных определений, не сформулировал четкого ответа на поставленный вопрос. |
| основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических устройств; | Темы для устного опроса (вопросы 30-32) | Оценка «отлично» выставляется, если студент: формулирует ответ полно, подкрепляет теоретические знания наглядно-иллюстративной составляющей, отражающей суть вопроса (жизненный опыт), формулирует правильное решение задачи. Оценка «хорошо» выставляется, если студент: формулирует ответ последовательно, четко, логично, но допускает незначительные неточности; подкрепляет теоретические знания наглядно-иллюстративной составляющей, отражающей суть вопроса (жизненный опыт), формулирует правильное решение, допускает несущественные неточности при решении задачи. Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент: сформулировал ответ на поставленный вопрос с существенными ошибками; приведенные в ответе определения научны и достоверны, но есть неточности; формулирует решение последовательно, логично. Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент: не смог дать правильный ответ или дал частично правильный ответ, не используя при этом достоверных обоснованных определений, не сформулировал четкого ответа на поставленный вопрос. |
| параметры электрических схем и единицы их измерения; | Темы для устного опроса (вопросы 9-13) | Оценка «отлично» выставляется, если студент: формулирует ответ полно, подкрепляет теоретические знания наглядно-иллюстративной составляющей, отражающей суть вопроса (жизненный опыт), формулирует правильное решение задачи. Оценка «хорошо» выставляется, если студент: формулирует ответ последовательно, четко, логично, но допускает незначительные неточности; подкрепляет теоретические знания наглядно-иллюстративной составляющей, отражающей суть вопроса (жизненный опыт), формулирует правильное решение, допускает несущественные неточности при решении задачи. Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент: сформулировал ответ на поставленный вопрос с существенными ошибками; приведенные в ответе определения научны и достоверны, но есть неточности; формулирует решение последовательно, логично. Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент: не смог дать правильный ответ или дал частично правильный ответ, не используя при этом достоверных обоснованных определений, не сформулировал четкого ответа на поставленный вопрос |
| принцип выбора электрических и электронных приборов; | Темы для устного опроса (вопросы 1-8, 14-15 Практическое занятие №1 Практическая работа №5 | Оценка «отлично» выставляется, если студент: правильно производит расчеты параметров электрических и электронных цепей, формулирует ответ полно, последовательно и четко; строит ответ последовательно, четко, логично. Оценка «хорошо» выставляется, если студент: производит расчеты параметров электрических и электронных цепей, но допускает незначительные неточности, формулирует ответ полно, последовательно и четко; строит ответ последовательно, четко, логично. Оценка «удовлетворительно» выставляется, производит расчеты параметров электрических и электронных цепей, но допускает неточности, ответ на поставленный вопрос с существенными ошибками. Оценка «неудовлетворительно» выставляется, не может производит расчеты параметров электрических и электронных цепей; не смог дать правильный ответ или дал частично правильный ответ; не сформулировал четкого ответа на поставленный вопрос. |
| принципы составления простых электрических и электронных цепей; | Практическое занятие №3 Практическое занятие № 4 | Оценка «отлично» выставляется, если студент: правильно производит составление простых электрических и электронных цепей; формулирует ответ полно, последовательно и четко; строит ответ последовательно, четко, логично. Оценка «хорошо» выставляется, если студент: производит составление простых электрических и электронных цепей; но допускает незначительные неточности, формулирует ответ полно, последовательно и четко; строит ответ последовательно, четко, логично. Оценка «удовлетворительно» выставляется, производит составление простых электрических и электронных цепей; но допускает неточности, ответ на поставленный вопрос с существенными ошибками. Оценка «неудовлетворительно» выставляется, не может произвести составления простых электрических и электронных цепей; не смог дать правильный ответ или дал частично правильный ответ; не сформулировал четкого ответа на поставленный вопрос. |
| способы получения, передачи и использования электрической энергии; | Практическая работа №5 | Оценка «отлично» выставляется, если студент: правильно производит расчеты параметров электрических и электронных цепей, формулирует ответ полно, последовательно и четко; строит ответ последовательно, четко, логично. Оценка «хорошо» выставляется, если студент: производит расчеты параметров электрических и электронных цепей, но допускает незначительные неточности, формулирует ответ полно, последовательно и четко; строит ответ последовательно, четко, логично. Оценка «удовлетворительно» выставляется, производит расчеты параметров электрических и электронных цепей, но допускает неточности, ответ на поставленный вопрос с существенными ошибками. Оценка «неудовлетворительно» выставляется, не может производит расчеты параметров электрических и электронных цепей; не смог дать правильный ответ или дал частично правильный ответ; не сформулировал четкого ответа на поставленный вопрос. |
| устройство, принцип действия и основные характеристики электротехнических приборов; | Темы для устного опроса (вопросы 30-33) | Оценка «отлично» выставляется, если студент: формулирует ответ полно, подкрепляет теоретические знания наглядно-иллюстративной составляющей, отражающей суть вопроса (жизненный опыт), формулирует правильное решение задачи. Оценка «хорошо» выставляется, если студент: формулирует ответ последовательно, четко, логично, но допускает незначительные неточности; подкрепляет теоретические знания наглядно-иллюстративной составляющей, отражающей суть вопроса (жизненный опыт), формулирует правильное решение, допускает несущественные неточности при решении задачи. Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент: сформулировал ответ на поставленный вопрос с существенными ошибками; приведенные в ответе определения научны и достоверны, но есть неточности; формулирует решение последовательно, логично. Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент: не смог дать правильный ответ или дал частично правильный ответ, не используя при этом достоверных обоснованных определений, не сформулировал четкого ответа на поставленный вопрос |
| основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках; | Темы для устного опроса (вопросы 1- 8) Практическое занятие №2 Практическое занятие №3 | Оценка «отлично» выставляется, если студент: правильно производит расчеты параметров электронных цепей, формулирует ответ полно, последовательно и четко; строит ответ последовательно, четко, логично. Оценка «хорошо» выставляется, если студент: производит расчеты параметров электронных цепей, но допускает незначительные неточности; формулирует ответ полно, последовательно и четко; строит ответ последовательно, четко, логично. Оценка «удовлетворительно» выставляется, производит расчеты параметров электронных цепей, но допускает неточности, ответ на поставленный вопрос с существенными ошибками. Оценка «неудовлетворительно» выставляется, не может производит расчеты параметров электронных цепей; не смог дать правильный ответ или дал частично правильный ответ; не сформулировал четкого ответа на поставленный вопрос. |
| характеристики и параметры электрических и магнитных полей, параметры различных электрических цепей | Темы для устного опроса (вопросы 24-29) | Оценка «отлично» выставляется, если студент: формулирует ответ полно, подкрепляет теоретические знания наглядно-иллюстративной составляющей, отражающей суть вопроса (жизненный опыт), формулирует правильное решение задачи. Оценка «хорошо» выставляется, если студент: формулирует ответ последовательно, четко, логично, но допускает незначительные неточности; подкрепляет теоретические знания наглядно-иллюстративной составляющей, отражающей суть вопроса (жизненный опыт), формулирует правильное решение, допускает несущественные неточности при решении задачи. Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент: сформулировал ответ на поставленный вопрос с существенными ошибками; приведенные в ответе определения научны и достоверны, но есть неточности; формулирует решение последовательно, логично. Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент: не смог дать правильный ответ или дал частично правильный ответ, не используя при этом достоверных обоснованных определений, не сформулировал четкого ответа на поставленный вопрос |

| Результаты освоения программы (компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки | Критерии оценок (шкала оценок) |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | -распознавание сложные проблемы в знакомых ситуациях. -выделение сложные составные части проблемы и описывать её причины и ресурсы, необходимые для её решения в целом. -определение потребность в информации и предпринимать усилия для её поиска. -выделение главные и альтернативные источники нужных ресурсов. -разрабатывать детальный план действий и придерживаться его. -качество результата, в целом, соответствует требованиям. -оценивание результатов своей работы, выделение в нём сильные и слабые стороны. | Лабораторные и практические работы | Оценка «отлично» выставляется, если студент: производит монтаж электрооборудования и приборов согласно схеме; правильно производит расчеты параметров электрических цепей, формулирует ответ полно, последовательно и четко; строит ответ последовательно, четко, логично. Оценка «хорошо» выставляется, если студент: производит монтаж электрооборудования и приборов согласно схеме; производит расчеты параметров электрических цепей, но допускает незначительные неточности, формулирует ответ полно, последовательно и четко; строит ответ последовательно, четко, логично. Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент: производит монтаж электрооборудования и приборов с существенными ошибками; производит расчеты параметров электрических цепей, но допускает неточности, ответ на поставленный вопрос с существенными ошибками. Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент: не смог произвести монтаж схемы или произвел частично; не правильно производит расчеты; не смог дать правильный ответ или дал частично правильный ответ; не сформулировал четкого ответа на поставленный вопрос. |
| ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. | Планирование информационного поиска из широкого набора источников, необходимого для выполнения профессиональны задач. Проведение анализа полученной информации, выделяет в ней главные аспекты. Структурировать отобранную информацию в соответствии с параметрами поиска; интерпретация полученной информации в контексте профессиональной деятельности. | Лабораторные и практические работы | Оценка «отлично» выставляется, если студент: производит монтаж электрооборудования и приборов согласно схеме; правильно производит расчеты параметров электрических цепей, формулирует ответ полно, последовательно и четко; строит ответ последовательно, четко, логично. Оценка «хорошо» выставляется, если студент: производит монтаж электрооборудования и приборов согласно схеме; производит расчеты параметров электрических цепей, но допускает незначительные неточности, формулирует ответ полно, последовательно и четко; строит ответ последовательно, четко, логично. Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент: производит монтаж электрооборудования и приборов с существенными ошибками; производит расчеты параметров электрических цепей, но допускает неточности, ответ на поставленный вопрос с существенными ошибками. Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент: не смог произвести монтаж схемы или произвел частично; не правильно производит расчеты; не смог дать правильный ответ или дал частично правильный ответ; не сформулировал четкого ответа на поставленный вопрос. |
| ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. | Использование актуальной нормативной документации по профессии. Применение современной научной профессиональной терминологии. Определение траектории профессионального развития и самообразования. | Лабораторные и практические работы | Оценка «отлично» выставляется, если студент: производит монтаж электрооборудования и приборов согласно схеме; правильно производит расчеты параметров электрических цепей, формулирует ответ полно, последовательно и четко; строит ответ последовательно, четко, логично. Оценка «хорошо» выставляется, если студент: производит монтаж электрооборудования и приборов согласно схеме; производит расчеты параметров электрических цепей, но допускает незначительные неточности, формулирует ответ полно, последовательно и четко; строит ответ последовательно, четко, логично. Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент: производит монтаж электрооборудования и приборов с существенными ошибками; производит расчеты параметров электрических цепей, но допускает неточности, ответ на поставленный вопрос с существенными ошибками. Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент: не смог произвести монтаж схемы или произвел частично; не правильно производит расчеты; не смог дать правильный ответ или дал частично правильный ответ; не сформулировал четкого ответа на поставленный вопрос. |
| ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | Участие в деловом общении для эффективного решения деловых задач. Планирование профессиональной деятельности. | Лабораторные и практические работы | Оценка «отлично» выставляется, если студент: производит монтаж электрооборудования и приборов согласно схеме; правильно производит расчеты параметров электрических цепей, формулирует ответ полно, последовательно и четко; строит ответ последовательно, четко, логично. Оценка «хорошо» выставляется, если студент: производит монтаж электрооборудования и приборов согласно схеме; производит расчеты параметров электрических цепей, но допускает незначительные неточности, формулирует ответ полно, последовательно и четко; строит ответ последовательно, четко, логично. Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент: производит монтаж электрооборудования и приборов с существенными ошибками; производит расчеты параметров электрических цепей, но допускает неточности, ответ на поставленный вопрос с существенными ошибками. Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент: не смог произвести монтаж схемы или произвел частично; не правильно производит расчеты; не смог дать правильный ответ или дал частично правильный ответ; не сформулировал четкого ответа на поставленный вопрос. |
| ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. | Грамотно устно и письменно излагать свои мысли по профессиональной тематике на государственном языке. Проявление толерантности в рабочем коллективе | Лабораторные и практические работы. Решение задач. Устный ответ | Оценка «отлично» выставляется, если студент: производит монтаж электрооборудования и приборов согласно схеме; правильно производит расчеты параметров электрических цепей, формулирует ответ полно, последовательно и четко; строит ответ последовательно, четко, логично. Оценка «хорошо» выставляется, если студент: производит монтаж электрооборудования и приборов согласно схеме; производит расчеты параметров электрических цепей, но допускает незначительные неточности, формулирует ответ полно, последовательно и четко; строит ответ последовательно, четко, логично. Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент: производит монтаж электрооборудования и приборов с существенными ошибками; производит расчеты параметров электрических цепей, но допускает неточности, ответ на поставленный вопрос с существенными ошибками. Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент: не смог произвести монтаж схемы или произвел частично; не правильно производит расчеты; не смог дать правильный ответ или дал частично правильный ответ; не сформулировал четкого ответа на поставленный вопрос. |
| ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. | Понимать значимость своей профессии. Демонстрация поведения на основе общечеловеческих ценностей | Лабораторные и практические работы. Решение задач. Устный ответ | Оценка «отлично» выставляется, если студент: производит монтаж электрооборудования и приборов согласно схеме; правильно производит расчеты параметров электрических цепей, формулирует ответ полно, последовательно и четко; строит ответ последовательно, четко, логично. Оценка «хорошо» выставляется, если студент: производит монтаж электрооборудования и приборов согласно схеме; производит расчеты параметров электрических цепей, но допускает незначительные неточности, формулирует ответ полно, последовательно и четко; строит ответ последовательно, четко, логично. Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент: производит монтаж электрооборудования и приборов с существенными ошибками; производит расчеты параметров электрических цепей, но допускает неточности, ответ на поставленный вопрос с существенными ошибками. Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент: не смог произвести монтаж схемы или произвел частично; не правильно производит расчеты; не смог дать правильный ответ или дал частично правильный ответ; не сформулировал четкого ответа на поставленный вопрос. |
| ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. | Соблюдение правил экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; обеспечивать ресурсосбережение на рабочем месте. | Лабораторные и практические работы | Оценка «отлично» выставляется, если студент: производит монтаж электрооборудования и приборов согласно схеме; правильно производит расчеты параметров электрических цепей, формулирует ответ полно, последовательно и четко; строит ответ последовательно, четко, логично. Оценка «хорошо» выставляется, если студент: производит монтаж электрооборудования и приборов согласно схеме; производит расчеты параметров электрических цепей, но допускает незначительные неточности, формулирует ответ полно, последовательно и четко; строит ответ последовательно, четко, логично. Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент: производит монтаж электрооборудования и приборов с существенными ошибками; производит расчеты параметров электрических цепей, но допускает неточности, ответ на поставленный вопрос с существенными ошибками. Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент: не смог произвести монтаж схемы или произвел частично; не правильно производит расчеты; не смог дать правильный ответ или дал частично правильный ответ; не сформулировал четкого ответа на поставленный вопрос. |
| ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. | Применение средств информатизации и информационных технологий для реализации профессиональной деятельности | Практические работы. Решение задач | Оценка «отлично» выставляется, если студент: правильно производит расчеты параметров электронных цепей, формулирует ответ полно, последовательно и четко; строит ответ последовательно, четко, логично. Оценка «хорошо» выставляется, если студент: производит расчеты параметров электронных цепей, но допускает незначительные неточности; формулирует ответ полно, последовательно и четко; строит ответ последовательно, четко, логично. Оценка «удовлетворительно» выставляется, производит расчеты параметров электронных цепей, но допускает неточности, ответ на поставленный вопрос с существенными ошибками. Оценка «неудовлетворительно» выставляется, не может производит расчеты параметров электронных цепей; не смог дать правильный ответ или дал частично правильный ответ; не сформулировал четкого ответа на поставленный вопрос. |
| ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. | Применение в профессиональной деятельности инструкций на государственном и иностранном языке. Ведение общения на профессиональные темы. | Лабораторные и практические работы | Оценка «отлично» выставляется, если студент: производит монтаж электрооборудования и приборов согласно схеме; правильно производит расчеты параметров электрических цепей, формулирует ответ полно, последовательно и четко; строит ответ последовательно, четко, логично. Оценка «хорошо» выставляется, если студент: производит монтаж электрооборудования и приборов согласно схеме; производит расчеты параметров электрических цепей, но допускает незначительные неточности, формулирует ответ полно, последовательно и четко; строит ответ последовательно, четко, логично. Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент: производит монтаж электрооборудования и приборов с существенными ошибками; производит расчеты параметров электрических цепей, но допускает неточности, ответ на поставленный вопрос с существенными ошибками. Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент: не смог произвести монтаж схемы или произвел частично; не правильно производит расчеты; не смог дать правильный ответ или дал частично правильный ответ; не сформулировал четкого ответа на поставленный вопрос. |
| ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. | Определение инвестиционной привлекательности коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности. | Устный опрос | Оценка «отлично» выставляется, если студент: формулирует ответ полно, последовательно и четко; ссылается на нормативные источники; приведенные в ответе определения достоверны; подкрепляет теоретические знания наглядно-иллюстративной составляющей, отражающей суть вопроса (жизненный опыт), формулирует правильное решение задачи. Оценка «хорошо» выставляется, если студент: формулирует ответ последовательно, четко, логично, но допускает незначительные неточности; ссылается на нормативные источники; приведенные в ответе определения достоверны; подкрепляет теоретические знания наглядно-иллюстративной составляющей, отражающей суть вопроса (жизненный опыт), формулирует правильное решение, допускает несущественные неточности при решении задачи. Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент: сформулировал ответ на поставленный вопрос с существенными ошибками; указывает нормативные источники, которые следует использовать для ответа; приведенные в ответе определения научны и достоверны, но есть неточности; формулирует решение последовательно, логично. Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент: не смог дать правильный ответ или дал частично правильный ответ, не используя при этом достоверных и научно обоснованных определений, не указав нормативных источников; не сформулировал четкого ответа на поставленный вопрос. |

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости

Темы для устного опроса

- Устройство, принцип действия и условное обозначение диода. Выпрямительные диоды.

- Классификация диодов.

- Назначение, классификация и условное обозначение биполярных транзисторов.

- Принцип работы биполярного транзистора.

- Режимы работы биполярного транзистора.

- Полевые транзистора, их разновидности, устройство и принцип действия.

- Определение, условное обозначение, назначение и устройство тиристора. Анализ его работы.

- Классификация тиристоров.

- Электропроводность.

- Понятие о проводниках, диэлектриках, полупроводниках.

- Электрическая энергия, ее свойства и область применения.

- Электрическая схема. Элементы.

- Понятие потенциала. Потенциальная диаграмма.

- Последовательное и параллельное соединение приемников электрической энергии.

- Смешанное соединение приемников электрической энергии.

- Соединение приемников электрической энергии «звездой « и «треугольником».

- Закон Ома для участка и полной цепи.

- Электрическая работа и мощность.

- Тепловое действие электрического тока. Закон Джоуля - Ленца.

- Законы Кирхгофа.

- Электростатическое  поле. Закон Кулона.

- Графическое изображение электрических полей.

- Диэлектрики в электрическом поле.

- Поляризация и пробой диэлектрика.

- Ферромагнитные материалы и их свойства.

- Кривая намагничивания ферромагнитных материалов. Гистерезис.

- Закон Ома для расчета магнитных цепей.

- Закон Кирхгофа для расчета магнитных цепей.

- Коэффициент мощности и его технико-экономическое значение, способы повышения коэффициента мощности.

- Принцип действия электрического двигателя.

- Режимы источника энергии.

- Электротехнические приборы. Классификация. Применение

Лабораторные занятия

Лабораторное занятие № 1 .

«Опытная проверка свойств последовательного и параллельного соединения резисторов».

Цель работы — проверка на опыте особенностей последовательного и параллельного соединения потребителей ээ.

Подготовка к работе

1. Последовательное соединение резисторов — это такое соединение, когда к концу одного резистора присоединяется начало второго, к концу второго — начало третьего и т. д. и при этом образуется неразветвленная цепь или участок цепи. Для последовательного соединения характерно то, что во всех этих резисторах возникает одинаковый ток, а падения напряжения на них пропорциональны сопротивлениям: U1=I∙R1, U2=I∙R2, U3=I∙R3.

Каждое сопротивление можно найти по формулам: R1= U1/ I, R2= U2/ I, R3= U3/ I

Падение напряжения на всем участке цепи равно сумме падений напряжений на каждом резисторе: U= U1+ U2+ U3.

Эквивалентное сопротивление участка цепи равно сумме сопротивлений каждого резистора: RЭК=R1+R2+R3

Если же к концам участка вместо трех резисторов подключить эквивалентный резистор с сопротивлением RЭК и подать такое же направление U, то в участке установится ток такой же cилы I, что и при последовательном соединении резисторов: I=U/RЭК. Следовательно, RЭК=U/I.

Если сопротивления резисторов R1=R2=R3=R, то эквивалентное сопротивление RЭК=R∙n, где n- число последовательно соединенных резисторов.

Мощность резисторов можно определить по формулам: Р1=U1∙I=I2∙ R1=U21/R1, Р2= U2∙I=I2∙R2= U22/R2 и т. д.

Мощность всего участка с последовательным соединением резисторов: Р=U∙I=I2∙ RЭК= U2/RЭК.

2. Параллельное соединение резисторов — это такое соединение, когда начала всех резисторов, соединены в одну точку, а концы — в другую.

Для параллельного соединения характерно одинаковое падение напряжения на каждом резисторе и на всем участке: U= U1= U2=U3.

Сила токов в параллельных ветвях обратно пропорциональна сопротивлениям: I1=U/R1; I2=U/R2; I3=U/R3.

Каждое  сопротивление можно найти по формулам: R1= U/ I1, R2= U/ I2, R3= U/I3.

Сила тока в неразветвленной части цепи равна сумме сил токов всех ветвей: I=I1+I2+I3

Эквивалентное сопротивление двух ветвей   RЭК= R1∙ R2/( R1+R2),

трех ветвей    RЭК= R1∙ R2∙ R3/( R1∙R2+R2∙R3+ R1∙R3).

Большее количество ветвей можно группировать по две или по три, а затем аналогично находить эквивалентное сопротивление.

Если сопротивления ветвей равны, то эквивалентное сопротивлений участка: RЭК =R/m, где m — число параллельных ветвей.

Эквивалентная проводимость при параллельном соединении определяется как сумма проводимостей всех ветвей: GЭК=G1+G2+G3, где G1=1/R1 , G2=1/R2 G3=1/R3- проводимости ветвей. Для m одинаковых резисторов эквивалентная проводимость GЭК= G/m.

Силы токов   в  ветвях   находят  по формулам:    I1=U∙G1; I2=U∙G2; I3=U∙G3, для неразветвленной части.

Мощность, поглощаемая резисторами при параллельном соединении, можно рассчитать по формулам, аналогичным для последовательного соединения:

Р1= U∙I1=I12∙R1= U2/R1= U2∙g1,              Р2= U∙I2=I22∙R2= U2/R2= U2∙g2 и т. д.

3. Электрическая энергия, выработанная источником, в потребителях переходит в другие виды энергии: тепловую, световую, механическую и т. д., поэтому будет справедливо уравнение, называемое балансом мощностей: Р = Р1+ Р2+ Р3, где Р = Е∙I — мощность источника энергии; Р1, Р2, Р3 — мощности потребителей.

Для упрощения расчета часто потребители, преобразующие электрическую энергию в механическую или световую, заменяют эквивалентными потребителями, преобразующими электрическую энергию в тепловую, т. е. получают эквивалентную схему замещения.

Программа работы.

1. Изобразить схему последовательного соединения трех резисторов с измерительными приборами и схему параллельного соединения этих резисторов, необходимую для достижения поставленной цели. Ознакомить преподавателя со схемами.

2. Собрать цепь из последовательно соединенных резисторов и показать ее преподавателю для проверки.

3. Включить цепь, установить необходимое напряжение. Измерить силу тока в цепи, падения напряжения на каждом участке при трех значениях сопротивлений реостатов. Результаты записать в таблицу 2.

4. Собрать цепь для параллельного соединения резисторов и показать ее преподавателю для проверки.

5. Включить цепь, установить необходимое напряжение и измерить силу токов в ветвях при трех значениях сопротивлений. Результаты записать в таблицу 3.

Выполнение работы.

- Заполни таблицу

Таблица 1. Приборы и оборудование

| Наименование прибора |  | Тип | Кол-во | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Питание от  источника регулируемого постоянного напряжения.

- Электрические схемы.

Обработка результатов опытов.

- Для цепи с последовательным соединением рассчитать сопротивление и мощность каждого резистора, эквивалентное сопротивление, а также мощность всей цепи. Результаты расчетов записать в таблицу 5.2. Проверить баланс мощностей.

Таблица 2. Опытные и расчетные данные для цепи с последовательным соединением резисторов

| Из опыта |  |  |  |  | Из расчета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I, А | U, В | U1, В | U2, В | U3, В |  | R1, Ом | R2, Ом | R3, Ом | RЭК, Ом | Р1, Вт | Р2, Вт | Р3, Вт | Р, Вт |

- Для цепи с параллельным соединением рассчитать сопротивление, проводимость и мощность каждого резистора и всей цепи, результаты расчетов записать в табл. 5.3. Проверить баланс мощностей.

Таблица 3. Опытные и расчетные данные для цепи с параллельным соединением резисторов

| Из опыта |  |  |  |  | Из расчета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U, В | I1, А | I2, А | I3, А | I, А |  | R1, Ом | R2, Ом | R3, Ом | RЭК, Ом | G1, См | G2, См | G3, См | GЭК, См | Р1, Вт | Р2, Вт | Р3, Вт | Р, Вт |

3. По лабораторной работе сделать заключение относительно: а) распределения напряжения на резисторах при последовательном соединении; б) распределения тока в ветвях при параллельном соединении резисторов, в) подтверждения первого и второго законов Кирхгофа) причин неполного совпадения расчетных и опытных результатов. Выводы записать в отчет.

Лабораторное занятие № 2 .

«Опытная проверка свойств смешанного соединения резисторов».

Цель работы — проследить за изменением силы токов и падений напряжения на участках цепи при изменении сопротивлений этих участков и объяснить качественно наблюдаемые явления.

Подготовка к работе

1. На схеме рис. 1 показано смешанное соединение приемников. Схема содержит пять резисторов с переменным сопротивлением: три из которых R2, R3, R4 включены в параллельные ветви, а два R1, R5, - последовательно с источником питания.

Эквивалентное сопротивление (между точками А и В) параллельно включенных резисторов  рассчитывается по формуле:

RАВ=R2 ∙R3 ∙R4/( R2 ∙R3+ R3 ∙R4+ R2  ∙R4).

2. Рассмотрим влияние сопротивления R1 на силу токов и на падения напряжения в участках цепи при неизменном напряжении на ее зажимах.

С увеличением сопротивления R1 эквивалентное сопротивление цепи также; увеличивается:

RЭК= R1+R5+ RАВ

а сила тока на входе уменьшается: I=U/ RЭК

Уменьшатся и токи в параллельных ветвях, так как их сопротивления не изменились и распределение. токов осталось прежним.

Характер изменения падения напряжения на первом резисторе по формуле U1=I1∙R1 определить невозможно, так как сила тока уменьшилась, а сопротивление R1 увеличилось. Можно воспользоваться уравнением второго закона Кирхгофа: U=U1+UАВ+U5, но предварительно необходимо выяснить, как изменятся напряжения UАВ и U5

Рассматривая формулы: UАВ=I1∙RАВ и U5=I1∙R5 видим, что эти напряжения уменьшились, так как сопротивления остались неизменными, а сила тока стала меньше.

Теперь легко убедиться, что напряжение U1 увеличилось U1=U-UАВ-U5

Рассуждая аналогично, при увеличении сопротивления R5, приходим к выводу, что силы токов в цепи и падения напряжения U1 и UАВ  уменьшаются, а напряжение U5 увеличивается.

3. Из трех параллельных ветвей достаточно рассмотреть изменение сопротивления в одной из них, например увеличение сопротивления R2. При этом сопротивления RЭК и RАВ увеличатся. Следовательно, сила тока I1 и напряжения U1 и U5 уменьшатся, а напряжение UАВ  увеличится:

UАВ= U -U1- U5.

Так как сопротивления R3 и R4 остались неизменными, то силы токов I3 и I4 увеличатся. Характер изменения тока I2 = UАВ/ R2 определить нельзя, так как числитель и знаменатель дроби увеличились. Воспользуемся первым законом Кирхгофа: I1= I2+ I3+ I4.

Так как сила тока I1 уменьшилась, а I3 и I4 увеличились, сила тока I2 уменьшится: I2= I1 - I3- I4.

Программа работы.

1. Зная параметры резисторов выбрать приборы.

2. Собрать цепь (см. рис. 1) и показать ее преподавателю для проверки.

3. Включить цепь, установить необходимое напряжение. Выяснить, как изменяется падения напряжения и сила токов в цепи при изменении сопротивлений R3, R4, R5 . Результаты записать в таблицу 6.2.

Выполнение работы.

- Заполни таблицу:

Таблица 1. Приборы и оборудование

| Наименование прибора |  | Тип | Кол-во | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Питание от источника регулируемого постоянного напряжения.

- Электрическая схема.

Рисунок  1  Схема смешанного соединения резисторов.

Обработка результатов опытов

1.Результаты опытов.

Таблица 2. Опытные данные для цепи со смешанным соединением резисторов

| Измеряемое сопротивление |  | I1, А | I2, А | I3, А | I4, А | U1, В | UАВ, В | U5, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R3 | меньше |  |  |  |  |  |  |  |
|  | больше |  |  |  |  |  |  |  |
| R4 | меньше |  |  |  |  |  |  |  |
|  | больше |  |  |  |  |  |  |  |
| R5 | меньше |  |  |  |  |  |  |  |
|  | больше |  |  |  |  |  |  |  |

2. Объяснить письменно характер изменения токов и напряжений.

3. По лабораторной работе сделать заключение относительно экспериментального подтверждения теоретических выкладок о характере изменения токов и напряжений в цепи. Выводы записать в отчет.

Лабораторное занятие № 3 , 4

Исследование R,L – цепей переменного тока.

Исследование R,C – цепей переменного тока.

Цель работы — изучить неразветвлённую цепь переменного тока, содержащую активное и реактивное сопротивления,   (индуктивное или емкостное), построить векторные диаграммы и треугольники напряжений, сопротивлений и мощностей.

Подготовка к работе

1. В цепи, содержащей активное сопротивление и индуктивность, вектор активного напряжения совпадает с вектором тока, вектор индуктивного напряжения опережает ток на угол 90°. Полное напряжение равно геометрической сумме напряжений на отдельных участках: U=√U2R+ U2L и опережает вектор тока на угол φ.

Полное сопротивление цепи:                        Z=U/I=√R2+X2L

содержит активную и индуктивную составляющие: R=UR/I, XL= UL/I

Полная мощность цепи        S=U•I=√P2+Q2L

P= UR•I -активная мощность; QL-индуктивная мощность.

Применяя формулу закона Ома, можно записать формулы для расчета мощностей:

S=I2•Z=U2/Z, P=I2•R= U2R/R, QL= I2•XL= U2L/ XL.

На основе векторной диаграммы можно построить треугольники напряжений, сопротивлений и мощностей. Все эти треугольники подобны, причем в противоположность треугольникам напряжений треугольники мощностей и сопротивлений состоят из отрезков, а не из векторов, так как сопротивления и мощности — скалярные величины.

Силу тока в цепи можно определить по формуле I=U/Z=U/√R2+X2L.

2. В цепи, содержащей активное сопротивление и емкость, векторная диаграмма и треугольники напряжений, сопротивлений и мощностей будут иметь отрицательный угол φ, т. е. вектор тока будет опережать вектор напряжения.

Формулы для цепи, содержащей активное сопротивление и емкость:

U=√U2R+ U2C,  Z=√R2+X2C, S=√P2+Q2C.

Емкостное реактивное сопротивление XC=1/2π•f•C.

Величину угла φ  определяют  из  прямоугольных треугольников по формулам:

sin φ =Up/U=X/Z=Q/S          cos φ = Ua/U=R/Z=P/S          tg φ = Up/ Ua=X/R=Q/P

где Up, X, Q — реактивные напряжение, сопротивление и мощность.

Последние формулы позволяют связать активное и реактивное сопротивления, напряжения и мощности с помощью тригонометрических функций:

R=Z•cos φ,  X=Z•sin φ,  UR=U•cos φ,      Up= U•sin φ,  P=S•cos φ,  Q=S•sin φ

cos φ-это коэффициент мощности , он входит в формулу активной мощности: Р= U•I•cos φ.

Программа работы.

1. Собрать цепь (рис. 1) и показать ее преподавателю для проверки.

2. Включить цепь, установить необходимое напряжение. При трех различных значениях активного сопротивления измерить силу тока, напряжение и активную мощность цепи. Результаты записать в таблицу 2

3. Заменить катушку батареей   конденсаторов и повторить опыт п. 2.

Результаты записать в таблицу 3

Выполнение работы.

- Заполни таблицу:

1. Приборы и оборудование

| Наименование прибора |  | Тип | Кол-во | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Питание от источника, регулируемого переменного напряжения.

- Электрическая схема.

Рисунок 1. Схема для изучения последовательного соединения активного и реактивного элементов.

Обработка результатов опытов

1. По результатам опытов рассчитать напряжения, сопротивления, индуктивность, емкость, мощности, угол φ и его тригонометрические функции. Результаты записать в таблицы. 13.2 и 13.3.

2. Опытные и расчетные данные для схемы последовательного соединения R и L.

| Из опыта |  |  | Из расчета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U, В | I, A | Р, Вт | Z, Ом | R, Ом | XL, Ом | L, Гн | cos φ | sin φ | φ, рад | UR, В | UL, В | S, В•А | QL, вар |

Таблица.3. Опытные и расчетные данные для схемы последовательного соединения R и С.

| Из опыта |  |  | Из расчета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U, В | I, A | Р, Вт | Z, Ом | R, Ом | XС, Ом | С, Ф | cos φ | sin φ | φ, рад | UR, В | UС, В | S, В•А | QС, вар |

2. С учетом масштабов построить векторную диаграмму действующих значений тока и напряжения для исследуемой цепи.

3. С учетом масштабов построить треугольники напряжений, сопротивлений и мощностей.

4. По лабораторной работе сделать заключение относительно характера изменения сопротивлений, силы тока, мощностей, угла φ,  cos φ и sin φ  при изменении активного сопротивления реостата. Выводы записать в отчет.

Лабораторное занятие № 5

Исследование трехфазных электрических цепей переменного тока.

Цель работы: ознакомление со схемой трёхфазной цепи при соединении приёмников энергии «треугольником» и «звездой»; установление соотношения между линейными и фазными токами и напряжениями при различной нагрузке фаз.

- Подготовка к работе

1. Фазы трехфазного потребителя могут соединяться в звезду или треугольник. В лабораторной работе исследуется активная нагрузка, соединенная в звезду  и треугольник.

При соединении в звезду фазный ток равен линейному току IФ=IЛ, линейное напряжение больше фазного в √3 раз: UЛ=√3•UФ.

При соединении в треугольник линейное напряжение равно фазному UЛ=UФ, а линейный ток больше фазного в √3 раз: IЛ=√3• IФ.

Потребитель считается симметричным, если сопротивления его фаз равны ZA=ZB=ZC и несимметричным, когда ZA≠ZB≠ZC.

2. Если обмотки трехфазного генератора соединены звездой, то линия может быть трехпроводной (без нейтрального провода) и четырехпроводной (с нейтральным проводом).

Ток в нейтральном проводе равен геометрической сумму линейных токов:

- IN=IA+IB+IC.

При симметричной нагрузке нейтральный провод бесполезен  и его не применяют (ток в нейтральном проводе отсутствует IN=0). Фазные токи составляют симметричную систему, т.е. их действующие значения равны между собой, а углы сдвига между векторами равны 120º.

Для несимметричной нагрузки напряжение на нейтральном проводе, сопротивлением которого можно пренебречь, равно нулю (UN=0). Ток в нейтральном проводе существует, его величина зависит от степени несимметрии фазных токов, но обычно он меньше линейных токов.

Если при несимметричной нагрузке нулевой провод будет отсутствовать (ZN=∞, YN=0), то появится напряжение между нейтральными точками источника и приемника. Фазные напряжения не будут составлять симметричную систему, а поэтому фазные токи окажутся несимметричными.

При обрыве одного из линейных проводов „(например, С) возникает напряжение на месте разрыва в 1,5 раза больше, чем UФ. На фазах А и В появляются напряжения, которые в сумме равны линейному. Если нагрузка резко несимметричная, то одно из напряжений окажется больше фазного. Нормальная работа потребителей в этом случае невозможна.

Кроме того, фазные напряжения не будут оставаться постоянными, они  будут изменяться с изменением сопротивлений фаз потребителя. Таким образом, нейтральный провод выравнивает фазные напряжения при несимметричном потребителе и делает возможным его работу.

3. При соединении потребителя треугольником угол сдвига между фазными напряжением и током зависит от характера нагрузки. При симметричном потребителе линейный ток отстает от соответствующего фазного всегда на угол 30º.

С изменением сопротивления одной из фаз меняются силы тока этой фазы и токи в линейных проводах, но не изменяется режим работы двух других фаз.

Соединение в треугольник исключает возможность появления повышенных напряжений на фазах потребителя при обрыве одного из проводов, как эта бывает при соединении в звезду. Например, при обрыве провода С фазы ВС и СА окажутся соединенными последовательно и включенными под линейное напряжение UAB, поэтому при симметричном потребителе на каждой из фаз появится напряжение, равное половине линейного. Напряжение на зажимах фазы АВ не изменится и она будет продолжать работать в прежнем режиме.

4. Мощность каждой фазы можно найти по формулам:

SФ=UФ •IФ,  PФ= UФ •IФ•cos φФ,  QФ= UФ •IФ•sin φФ                       sin φФ=X/Z,  cos φФ=R/Z.

Для несимметричной нагрузки мощность всего трехфазного потребителя

- S=√Р2+Q2,

где  Р=РА+РВ+РС,  Q=QА+QВ+QС.

Для симметричного потребителя, соединенного по схеме звезда:

- S=√3•UЛ•IЛ, Р=3•РФ= √3•UФ •IФ•cosφФ, Q=3•QФ=√3•UФ •IФ•sinφФ

Для симметричного потребителя, соединенного по схеме треугольник:

- S=3• SФ=√3•UЛ•IЛ, Р=3•РФ= √3• UЛ•IЛ •cosφФ Q=3•QФ=√3• UЛ•IЛ •sinφФ.

- Программа работы.

1. Собрать цепь (рис. 1) и показать ее преподавателю для проверки.

2. При замкнутых выключателях включить цепь. Установить симметричную нагрузку и измерить силу токов и напряжения в цепи. Показания приборов записать в таблицу 16.2.

3. Разомкнуть нейтральный провод, убедиться, что это не вносит никаких изменений в работу цепи.

4. Выяснить, как при симметричной нагрузке нейтральный провод влияет на силу токов и напряжения при обрыве линейного провода С.

5. При одинаковых сопротивлениях двух фаз А и В исследовать влияние изменения сопротивления фазы С при замкнутом и разомкнутом нейтральном проводе на режим работы цепи.

6. Подобрать необходимые приборы. Собрать цепь (рис.2) и показать ее преподавателю для проверки.

7. При замкнутом выключателе включить цепь. Установить симметричную нагрузку и записать показания приборов в таблицу 3.

8. При одинаковых сопротивлениях двух фаз исследовать влияние сопротивления фазы ВС на режим работы цепи. Результаты записать в таблицу 16.3.

9. Повторить измерения п.2 и 3 для разомкнутого линейного провода С.

- Выполнение работы.

- Заполни таблицу:

- Таблица 1. Приборы и оборудование

| Наименование прибора |  | Тип | Кол-во | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Питание от зажимов трехфазной сети.

- Электрические схемы.

Рисунок 1. Схема для изучения трехфазной цепи при соединении потребителя звездой.

Рисунок 2. Схема для изучения трехфазной цепи при соединении потребителя треугольником.

- Обработка результатов опытов для схемы звезда

1. По результатам опытов рассчитать отношение линейного напряжения UСА к фазному UС.

2. Рассчитать активную мощность каждой фазы и всего потребителя.

3. По лабораторной работе сделать заключение относительно: а) соотношения между линейным и фазным напряжениями потребителя при симметричной и несимметричной нагрузках; б) соотношения между фазными и линейными

токами потребителя; в) целесообразности нейтрального провода при симметричной нагрузке; г)  роли нейтрального провода при несимметричной нагрузке; д) роли нейтрального провода при обрыве линейного провода; е) распределения напряжения на отдельных фазах при несимметричной нагрузки фаз, если отсутствует нулевой провод; ж) определения мощности трехфазного потребителя; з) причин неполного совпадения опытных результатов с теорией. Выводы записать в отчет.

- Обработка результатов опытов для схемы треугольник

1. По результатам опытов рассчитать отношение линейного тока IB к фазному IBС.

2. Рассчитать мощность каждой фазы и всего потребителя.

3. Для п. 1, 4,7 таблицы 3. построить векторные диаграммы напряжений и токов потребителя.

4. По лабораторной работе сделать заключение относительно: а) соотношения между линейным и фазным токами потребителя при симметричной и несимметричной нагрузках; б) соотношения между фазными и линейными напряжениями потребителя; в) изменения фазных напряжений и токов при изменении сопротивления одной из фаз; г) влияния обрыва одного линейного провода на режим работы электрической цепи; д) определения мощности трехфазного потребителя. Выводы записать в отчет.

Лабораторное занятие № 6

Измерение тока, напряжения, сопротивления электрических цепей. Приборы и схемы измерения.

Цель работы: ознакомиться с аппаратурой и электроизмерительными приборами, с условными обозначениями их на схемах, правилами отсчета показаний.

Подготовка к работе

1. Электрическая цепь представляет собой совокупность устройств и объектов, образующих путь для электрического тока. В электрической цепи происходит преобразование энергий: механическая и химическая переходят в электрическую, а электрическая — в тепловую, световую, механическую и др. В состав цепи могут входить источники электрической энергии, потребители, соединительные провода, аппараты управления, защиты и сигнализации, электроизмерительные приборы, преобразующие устройства и т. д:

Электрические цепи могут быть неразветвленными и разветвленными. Разветвленные состоят из двух или нескольких ветвей. Ветвью называют участок электрической цепи, вдоль которого протекает один и тот же ток, а узлом — место соединения ветвей электрической цепи. Все элементы электрической цепи в схемах согласно ГОСТу имеют условные обозначения .

2. Электрические цепи обязательно содержат источники электрической энергии. Часто на схемах сами источники не изображают, а обозначают зажимы электрической сети, от которой питается цепь. Для нормальной работы исследуемой цепи  применяют регуляторы напряжения.. Обычно это лабораторный автотрансформатор (ЛАТР). Перемещая движок по его обмотке, можно изменять выходное напряжение от 0 до 250 В. Если в лабораторных условиях требуется постоянное напряжение, то используют аккумуляторы или выпрямители. В последнем случае можно получить постоянное регулируемое напряжение, если применять ЛАТР. Для лабораторных работ применяют также  трехфазную  систему  напряжений.

3. В качестве потребителей электрической энергии можно использовать лампы накаливания и реостаты, в которых электрическая энергия переходит в тепловую и световую. Сопротивление реостата регулируют от нуля до максимума с помощью движка. На табличке каждого реостата указаны номинальное сопротивление и номинальная сила тока. Следует иметь в виду, что действительное значение сопротивления может отличаться на 10—20 % от номинального в обе стороны. Номинальная мощность, указанная на цоколе лампы, также отличается от действительной. Из ламп накаливания можно составить реостат, если их соединить параллельно. Чем больше ламп в таком реостате, тем меньше его сопротивление. Очевидно, что регулирование сопротивления возможно только ступенчатое, что является большим недостатком ламповых реостатов. Конденсаторы соединяют в батарею параллельно и применяют в качестве нагрузки. Чем больше конденсаторов в батарее, тем больше ее емкость.

Важным потребителем является индуктивная катушка. Индуктивность можно изменять, перемещая катушку относительно ферромагнитного сердечника.

Чем меньше витков в катушке и чем дальше она находится от сердечника, тем меньше индуктивность.

4. Для защиты от перегрузок и коротких замыканий применяют автоматические выключатели или плавкие предохранители (в схемах лабораторных работ они не указаны). Предохранители разрывают цепь за сотые доли секунды после возникновения короткого замыкания. За это время элементы цепи еще не успевают перегреться.

5. Существует множество электроизмерительных приборов, которые помогают контролировать и исследовать работу электрических цепей. В учебной лаборатории применяют только некоторые амперметры, миллиамперметры, вольтметры, ваттметры и др. Приборы бывают щитовые и переносные, предназначенные для измерения на постоянном или переменном. токе. Они могут быть одно- и многопредельными и иметь различные конструктивные особенности. По способу преобразования электромагнитной энергии в механическую приборы делят на несколько систем.

Программа работы

- Ознакомиться со всеми приборами стенда. Записать технические характеристики  приборов.

- Измерить э.д.с. всех источников.

- Для схемы (рис.1.1) из имеющихся приборов выбрать амперметр по роду тока и номинальному значению.

- Собрать цепь и показать ее товарищам по бригаде для проверки, определить цену деления амперметра. Внимание! Здесь и в последующих пунктах работы цепь не включать.

- Начертить схему, содержащую параллельно соединенные катушку и реостат, а также приборы для измерения всех токов.

- Повторить п.4 и 5 для этой схемы

- Повторить п.5 для  схем рис.1.2 и 1.3.

Выполнение работы.

- Заполни таблицу.

Таблица 1.1 Приборы и оборудование.

| Наименование прибора |  | Тип | Кол-во | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Электрические схемы.

Рисунок 1.1. Последовательное

соединение резисторов.             Рисунок 1.2.   Смешанное соединение преемников

Рисунок 1.3. Схема включения электроизмерительных приборов.

Обработка результатов опытов.

По лабораторной работе сделать заключение относительно: а) соблюдения правил безопасности при работе в лаборатории; б) назначения элементов, составляющих электрическую цепь; в) последовательности действий при сборке цепи.

Критерии оценки лабораторных работ

Оценка «отлично» выставляется, если студент: производит монтаж электрооборудования и приборов согласно схеме;  правильно производит расчеты параметров электрических цепей, формулирует ответ полно, последовательно и четко; строит ответ последовательно, четко, логично.

Оценка «хорошо» выставляется, если студент: производит монтаж электрооборудования и приборов согласно схеме;  производит расчеты параметров электрических цепей, но допускает незначительные неточности,  формулирует ответ полно, последовательно и четко; строит ответ последовательно, четко, логично.

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент: производит монтаж электрооборудования и приборов с существенными ошибками; производит расчеты параметров электрических цепей, но допускает неточности,  ответ на поставленный вопрос с существенными ошибками.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент: не смог произвести монтаж схемы или произвел частично; не правильно производит расчеты;  не смог дать правильный ответ или дал частично правильный ответ; не сформулировал четкого ответа на поставленный вопрос.

Практические занятия

Практическое занятие №1 Исследование входных и выходных характеристик биполярного транзистора

Цель работы:  построить входные и выходные характеристики транзистора по схеме с общей базой, расчет параметров транзистора.

Программа работы

- Сборка схемы.

- Опробование схемы.

- Снятие входных и выходных  характеристик транзистора МП42А

- Построение графиков входных и выходных  характеристик транзистора МП42А

Выполнение работы.

- Заполни таблицу.

Таблица 2.1. Приборы и оборудование

| Наименование прибора |  | Тип | Кол-во | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Питание от  источника постоянного напряжения

- Электрическая схема.

- Снятие входных и выходных  характеристик транзистора МП42А

А)  Таблица 2.2. Iэ=F(Uбэ)  при  Uбк=const

| Uбк=3 В |  | Uбк=6 В |  | Uбк=9 В |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uбэ, В | Iэ, мА | Uбэ, В | Iэ, мА | Uбэ, В | Iэ, мА |
| 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 30 |  | 30 |  | 30 |  |
| 60 |  | 60 |  | 60 |  |
| 90 |  | 90 |  | 90 |  |
| 120 |  | 120 |  | 120 |  |
| 150 |  | 150 |  | 150 |  |
| 180 |  | 180 |  | 180 |  |
| 210 |  | 210 |  | 210 |  |
| 240 |  | 240 |  | 240 |  |
| 270 |  | 270 |  | 270 |  |
| 300 |  | 300 |  | 300 |  |

Б) Таблица 2.3. Iк=F(Uбк)  при  Iэ =const

| Iэ =0 мА |  | Iэ =5 мА |  | Iэ =10 мА |  | Iэ =20 мА |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uбк, В | Iк, мА | Uбк, В | Iк, мА | Uбк, В | Iк, мА | Uбк, В | Iк, мА |
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |
| 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  |
| 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  |
| 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  |
| 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  |

- Графики входных и выходных  характеристик транзистора МП42А

А)   Iэ=F(Uбэ)  при  Uбк=const

Б) Iк=F(Uбк)  при  Iэ =const

Выводы:

Практическое занятие №2 Расчет характеристик транзисторов

Цель работы: изучить методику расчета параметров транзистора графическим методом по входным и выходным статическим характеристикам транзистора.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Биполярный транзистор в схемотехнических приложениях представляют как четырехполюсник и рассчитывают его параметры для такой схемы. Для транзистора как четырехполюсника характерны два значения тока I1 и I2 и два значения напряжения U1 и U2 (рисунок 1).

Рисунок 1 - Схема четырехполюсника

Система h-параметров

Система h-параметров используется как комбинированная система из двух предыдущих, причем из соображений удобства измерения параметров биполярного транзистора выбирается режим короткого замыкания на выходе (U2 = 0) и режим холостого хода на входе (I1 = 0). Поэтому для системы h-параметров в качестве входных параметров задаются ток I1 и напряжение U2, а в качестве выходных параметров рассчитываются ток I2 и напряжение U1, при этом система, описывающая связь входных I1, U2 и выходных I2, U1 параметров, выглядит следующим образом:

Значения коэффициентов в уравнении для h-параметров имеют следующий вид:

входное сопротивление при коротком замыкании на выходе;

выходная проводимость при холостом ходе во входной цепи;

коэффициент обратной связи при холостом ходе во входной цепи;

коэффициент передачи тока при коротком замыкании на выходе.

Кроме того, h-параметры наиболее просто определяются экспериментально, так как при малом входном и высоком выходном сопротивлении транзистора сравнительно легко осуществить режимы короткого замыкания на выходе и холостого хода на сходе транзистора.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Задача 1. Начертите входные характеристики транзистора (см. ПРИЛОЖЕНИЕ А), включенного по схеме общим эмиттером, рассчитайте его h -параметры: входное сопротивление h11, и коэффициент обратной связи по напряжению h12. Данные своего варианта возьмите из таблицы 1.

Расшифруйте элементы маркировки транзистора.

Таблица 1 – Исходные данные

| Номер варианта | Тип транзистора | Рабочая точка |  | Номер варианта | Тип транзистора | Рабочая точка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Uкэ, В | Uбэ, В |  |  | Uкэ, В | Uбэ, В |
| 1 | ГТ402Б | 5 | 0,31 | 13 | ГТ320А | 2,5 | 0,3 |
| 2 | П411А | 5 | 0,25 | 14 | 2Т301А | 10 | 0,45 |
| 3 | ГТ308Б | 3,5 | 0,05 | 15 | П411А | 5 | 0,35 |
| 4 | П201А | 5 | 0,75 | 16 | ГТ402Б | 5 | 0,5 |
| 5 | П605 | 5 | 0,15 | 17 | П605 | 5 | 0,31 |
| 6 | ГТ320А | 2,5 | 0,25 | 18 | П201А | 5 | 1,5 |
| 7 | 2Т301А | 10 | 0,25 | 19 | ГТ308Б | 2,5 | 0,125 |
| 8 | П411А | 5 | 0,3 | 20 | ГТ320А | 2,5 | 0,4 |
| 9 | ГТ402Б | 5 | 0,4 | 21 | 2Т301А | 10 | 0,4 |
| 10 | П605 | 5 | 0,2 | 22 | ГТ402Б | 5 | 0,45 |
| 11 | П201А | 5 | 1 | 23 | ГТ320А | 2,5 | 0,45 |
| 12 | ГТ308Б | 2,5 | 0,1 | 24 | 2Т301А | 10 | 0,6 |

Задача 2. Начертите выходные характеристики транзистора (см. ПРИЛОЖЕНИЕ В), включенного по схеме с общим эмиттером, рассчитайте его h-параметры: коэффициент усиления (передачи) тока h21 и выходную проводимость h22. Данные своего варианта возьмите из таблицы 2.

Расшифруйте элементы маркировки транзистора.

Таблица 2 – Исходные данные

| номер варианта | тип транзистора | Рабочая точка |  | номер варианта | тип транзистора | Рабочая точка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Uкэ, В | Iб, mA |  |  | Uкэ, В | Iб, mA |
| 1 | ГГ402Б | 10 | 6 | 14 | КТ501Б | 20 | 70*10-3 |
| 2 | П411А | 10 | 5 *10-3 | 15 | КТ308В | 15 | 0,25 |
| 3 | ГТ308Б | 10 | 0,6 | 16 | ГТ320А | 10 | 1,5 |
| 4 | ГТ320А | 5 | 1 | 17 | ГТ308Б | 20 | 1,2 |
| 5 | КТ501Б | 15 | 50 * 10-3 | 18 | П411А | 25 | 70*10-3 |
| 6 | К2818 | 10 | 100 | 19 | ГТ402Б | 20 | 8 |
| 7 | 2Т301А | 5 | 30 * 10-3 | 20 | 2Т301А | 15 | 40*10-3 |
| 8 | КТ308В | 5 | 0,15 | 21 | КГ818А | 30 | 100 |
| 9 | ГТ308Б | 15 | 0,9 | 22 | ГТ402Б | 25 | 10 |
| 10 | П411А | 20 | 70 * 10-3 | 23 | ГТ308Б | 25 | 1,2 |
| 11 | ГТ402Б | 15 | 10 | 24 | ГТ320А | 2,5 | 1 |
| 12 | 2Т301А | 10 | 40*10-3 | 25 | КТ308В | 15 | 0,2 |
| 13 | КТ818А | 20 | 150 | 26 | КТ501Б | 30 | 50*10-3 |

Методика расчета

3 а д а ч а 1

Правде чем приступить к решений, необходимо изучить принцип действия транзистора, методику расчета и сущность его параметров.

Параметры транзистора: входное сопротивление h11 и коэффициент обратной связи по напряжению h12 определяются по входным характеристикам.

1.1. Необходимо достроить входные характеристики транзистора и найти на них рабочую точку М, которая определяется значениями напряжений на коллекторе UКЭ и на базе

UБЭ.

Рассмотрим расчет для рабочей точки

UКЭ = 2,5 В	UБЭ = 0,4 В (рисунок 6 ПРИЛОЖЕНИЯ А)

1.2. На характеристике, соответствующей заданному напряжению на коллекторе UКЭ = 2,5 Б, строим характеристический треугольник АВС. При построении треугольника необходимо соблюдать условия: рабочая точка М должна лежать на середине гипотенузы АВ, а катеты АС и ВС параллельны осям координат. Стороны треугольника могут быть произвольными, но чем больше кривизна характеристики, тем меньше должен быть треугольник, чтобы его гипотенуза была ближе по форме к прямолинейной.

1.3. Рассматривая треугольник, можно установить, что напряжению на базе UБЭ1 соответствует ток базы IБ1, а напряжению UБЭ2 ток базы IБ2, т.е. изменению напряжения от UБЭ1 до UБЭ2 соответствует изменение тона базы от IБ1 до IБ2. Следовательно, катет характеристического треугольника ВС представляет собой изменение тока базы ∆IБ, которое достигается изменением напряжения на базе ∆ UБЭ (катет АС) при постоянном напряжении на коллекторе.

Исходя из этого, определим приращение напряжения на базе ∆ UБЭ и соответствующее ему приращение тока базы ∆IБ.

- UБЭ = АС = UБЭ2 - UБЭ1 = 0,45-0,34 = 0,11 В. ∆IБ = ∆IБ = IБ2 - IБ1 = 3,1 – 1,2 = 1,9 мА

1.4. Входное сопротивление транзистора для схемы с общим эмиттером

h11 = ∆ UБЭ / ∆IБ

1.5. Из точки М проводим линию КМ параллельную горизонтальной оси до пересечения с ближайшей характеристикой UКЭ =0 В.

Длина этой линии покажет приращение напряжения на базе ∆ U’БЭ, вызванное изменением напряжения на коллекторе от, UКЭ2 до UКЭ1, при постоянном токе базы.

Из характеристик (рисунок 6 ПРИЛОЖЕНИЯ А) видно, что эти приращения определяются значениями напряжений

∆ U’БЭ =0,4 - 0,2 = 0,2 В.

∆UКЭ = UКЭ2 - UКЭ1 = 2,5 -0 = 2,5В,

1.6. Коэффициент обратной связи по напряжению

h12 = ∆ U’БЭ / ∆UКЭ =0,2 / 2,5 = 0,08

3 а д а ч а 2

Параметры транзистора коэффициент (передачи) усиления тока h21 и выходную проводимость h22 определяют по выходным характеристикам.

2.1. Необходимо построить выходные характеристики транзистора и найти на них рабочую точку М, которая определяется значениями напряжения на коллекторе UКЭ, и током базы IБ. Рассмотрим расчет для рабочей точки UКЭ = 20 В, IБ = 600 мкА, (рисунок 7 ПРИЛОЖЕНИЯ В)

2.2. Для расчета коэффициента усиления h21 (β)  при напряжении на коллекторе UКЭ = 20

- задаются изменением тока базы от значения IБ1 = 600 мкА до ближайшего (например, IБ2 = 900 мкА) и определяют соответствующие им токи коллектора IК1 и IК2.

Проводим из точки М вертикальную линию МN до пересечения с характеристикой IБ2 =

900мкА.

2.3. Из анализа построения видно, что при постоянном напряжении на коллекторе UКЭ = 20 В и изменении тока базы от значения IБ1 до IБ2 ток коллектора изменится от IК1 до IК2. Руководствуясь этим, определяем приращения токов базы ∆IБ и коллектора ∆IК.

∆IК = MN - ∆IК2 - ∆IК1 = 50 – 30 = 20 мА,

∆IБ = IБ2 - IБ1 = 900 – 600 = 300 мкА,

2.4. Рассчитываем коэффициент усиления (передачи) тока транзистора

h21 = ∆IК / ∆IБ =20 / (300*10-3) = 66,6

2.5. Считая постоянным ток базы для заданного режима IБ = 600 мкА, задаемся изменением напряжения на коллекторе от заданного UКЭ1 = 20 В, например, до UКЭ2 = 35 В. При этом ток коллектора изменится от значения IК1 = 30 мА до IК3 = 33,4 мА.

2.6. Анализируя эти построения, определяем приращение напряжения на коллекторе

∆UКЭ  = ML = 35 - 20 =15 В

и вызванное им приращение тока коллектора

∆I’К = KL = IК3  - IК1 = 33,4 - 30 = 3,4 мА.

2.7. Рассчитаем выходную проводимость транзистора

h22 = ∆I’К  / ∆UКЭ =3,4 * 10-3 / 15 =0,0022 См.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- Что такое транзистор и для чего он используется?

- Чем отличаются транзисторы типа p-n-p от транзисторов типа n-p-n?

- Какие схемы включения транзистора используются?

- Чем различаются схемы включения транзисторов?

- Какие характеристики являются входными и выходными каждой из схем включения транзистора?

- Что такое h – параметры транзистора?

- Как определить по характеристикам коэффициент усиления транзистора по току в схеме с общим эмиттером?

- Как определить по характеристикам коэффициент обратной связи по напряжению?

- Как связаны между собой h – параметры схемы ОБ с h – параметрами схемы ОЭ.

Практическое занятие №3 Расчет одно - и двухполупериодных выпрямителей.

Цель работы: Освоить методику расчета схем выпрямления, закрепить умение работать по алгоритму.

Выпрямители – это устройства, которые служат для преобразования переменного тока в постоянный ток. Они применяются в качестве источников питания электронной аппаратуры.

- состав выпрямителя входят: силовой трансформатор, служащий для преобразования пе-ременного питающего напряжения; вентиль, обладающий односторонней проводимостью и обес-печивающий преобразование переменного тока в выпрямленный (ток одного направления); сгла-живающий фильтр, который служит для преобразования выпрямленного тока в ток, близкий по форме к постоянному току.

Наиболее распространенные схемы выпрямления следующие:

  - однофазная однополупериодная

  - однофазная двухполупериодная

  - однофазная мостовая для двухполупериодного выпрямления

  - трехфазная однополупериодная

  - трехфазная мостовая.

Для питания ряда узлов электронной аппаратуры обычно требуется постоянное напряже-ние. Для того чтобы выпрямленное напряжение имело требуемую форму, применяют сглаживаю-щие фильтры. Фильтры могут быть емкостные, индуктивные, индуктивно-емкостные и резистор-но-емкостные..

Данная работа относится к расчету выпрямителей переменного тока, собранных на полу-проводниковых диодах. Подобные схемы широко применяются в различных электронных устрой-ствах и приборах. При решении задач следует помнить, что основным параметрами полупровод-никовых диодов является допустимый ток Iдоп, на который рассчитан данный диод, и обратное напряжение Uобр выдерживаемое диодом без пробоя в непроводящий период.

Обычно при составлении схемы выпрямителя, и выпрямительным напряжением Uо, в кото-ром работает потребитель постоянного тока. Отсюда не трудно определить ток потребителя

Io=Po/Uo.

Сравнивая ток потребителя, следует учесть, что для однополупериодного выпрямителя ток через диод равен току потребителя, т.е. надо соблюдать условие

Iдоп>Io.

Для двухполупериодной и мостовой схемы выпрямления ток через диод равен половине то-ка потребителя, т.е. следует соблюдать условие

Iдоп≥0,5 Io.

Для трехфазного выпрямителя, следовательно, необходимо, чтобы

Iдоп≥I/3 Io.

Напряжение, действующее на диод в непроводящий период, Uв, также зависит от той схе-мы выпрямителя, которая применяется в конкретном случае. Так, для однополупериодного и двух-

полупериодного выпрямителей Uв=Uo=3.14Uo:

для мостового выпрямителя

Uв=Uo/2=1,57Uo,

а для трехфазного выпрямителя

Uв=2,1Uo.

При выборе диода, следовательно, должно соблюдаться условие

Uобр≥Uв.

12.3 Задание для расчета

Произвести расчет выпрямителя, предназначенного для питания энергией постоянного тока потребителя мощностью Р0 при напряжении U0, используя стандартные диоды. Вычертить схему выпрямителя. Значения мощности и напряжения потребителя, параметры диода и вид схемы вы-прямления приведены в таблице 12.1

|  |  |  |  |  |  | Таблица 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вари- | Р0, | U0, | Схема выпрямителя | Тип диода | Параметры диода |  |
| ант | Вт | В |  |  | Iдоп, А | Uобр, В |
| 1 | 150 | 50 | однополупериодная | Д215Б | 2 | 200 |
| 2 | 600 | 40 | однополупериодная | Д 242 | 10 | 100 |
| 3 | 100 | 50 | однополупериодная | Д 304 | 3 | 100 |
| 4 | 40 | 10 | однополупериодная | Д 205 | 0,4 | 400 |
| 5 | 150 | 1500 | однополупериодная | Д 210 | 0,1 | 500 |
| 6 | 2800 | 400 | двухполупериодная | Д 224 | 10 | 50 |
| 7 | 600 | 200 | двухполупериодная | Д 302 | 1 | 200 |
| 8 | 80 | 400 | двухполупериодная | Д 211 | 0,1 | 600 |
| 9 | 600 | 100 | двухполупериодная | Д242Б | 2 | 100 |
| 10 | 144 | 120 | двухполупериодная | Д 226 | 0,3 | 400 |
| 11 | 160 | 400 | двухполупериодная | Д 217 | 0,1 | 800 |
| 12 | 2000 | 100 | мостовая | Д 244 | 5 | 50 |
| 13 | 1000 | 50 | мостовая | Д 304 | 3 | 100 |
| 14 | 800 | 200 | мостовая | Д 221 | 0,4 | 400 |
| 15 | 2000 | 60 | мостовая | Д 224 | 10 | 50 |
| 16 | 1500 | 80 | трехфазная | Д 304 | 3 | 100 |
| 17 | 1000 | 100 | трехфазная | Д214Б | 2 | 100 |
| 18 | 400 | 200 | трехфазная | Д 222 | 0,4 | 600 |
| 19 | 5000 | 200 | трехфазная | Д 244 | 5 | 50 |
| 20 | 840 | 120 | трехфазная | Д 303 | 3 | 150 |

Алгоритм расчета

- Определяем ток потребителя

Io=Po/Uo

- Находим напряжение, действующее на диод в непроводящий период для заданной схемы выпрямителя:

для однополупериодного и двухполупериодного выпрямителей

Uв=*Uo=3.14*Uo

для мостового выпрямителя

Uв=*Uo/2=1,57*Uo,

а для трехфазного выпрямителя

Uв=2,1*Uo.

3. Проверяем диод по параметрам Uобр и Iдоп. Диод должен удовлетворять условиям

Uобр≥Uв

Для однополупериодного выпрямителя

Iдоп>Io.

Для двухполупериодной и мостовой схемы выпрямления

Iдоп≥0,5 Io.

Для трехфазного выпрямителя

Iдоп≥1/3 Io.

- Составляем схему выпрямителя. Чтобы выполнить условие Uобр≥Uв надо диоды соединить последовательно, а для выполнения условия по току надо диоды соединять параллельно.

Контрольные вопросы:

- Назовите элементы выпрямителя и их назначение.

- Перечислите известные Вам схемы выпрямления.

- Какие условия должны выполняться в целях нормальной эксплуатации диодов в выпрями-теле?

Практическое занятие № 4 Расчет мостового выпрямителя

Цель:      научиться решать задачи на выбор диодов по их параметрам для выпрямительных схем.

Выпрямитель – это устройство, в котором преобразуется переменное напряжение промышленной или повышенной частоты в напряжение постоянного тока или пульсирующее напряжение одного направления. Основным элементом выпрямителя является диод, обладающий односторонней проводимостью. Основными параметрами полупроводниковых диодов являются допустимый ток, на который рассчитан диод, и обратной напряжение, выдерживаемое диодом без пробоя в непроводящий период. Обычно при составлении реальной схемы выпрямителя задается значение мощности потребителя Р0, получающего питание от данного выпрямителя, и выпрямленное напряжение U0, при котором работает потребитель постоянного тока. Отсюда нетрудно определить ток потребителя: I0=P0/U0

Сравнивая ток потребителя с допустимым током диода Iдоп, выбирают диоды для схем выпрямителя.

Следует учесть, что

- для однополупериодного выпрямителя ток через диод равен току потребителя, т. е. надо соблюдать условие: I доп  I 0

-для двухполупериодной и мостовой схем выпрямления ток через диод равен половине тока потребителя, т. е. следует соблюдать условие: I доп  0,5 I 0

-	для трехфазного выпрямителя ток через диод составляет треть тока потребителя, т. е. следует   соблюдать условие: : I доп  I0

Напряжение, действующее на диод в непроводящий период Ub, также зависит от той схемы выпрямления, которая применяется в конкретном случае.

- для однополупериодного и двухполупериодного выпрямителей:  Ub U 3,14  U 0

- для мостового выпрямителя: Ub1, 57 U0

- для трехфазного выпрямителя Ub:  2, 1 U 0

При выборе диода, следовательно, должно соблюдаться условие: Uобр  Ub

Пример

Для питания постоянным током потребителя мощностью Р0=250Вт при напряжении U0=100В необходимо собрать схему двухполупериодного выпрямителя, использовав стандартные диоды типа Д243Б.

ХОД РАБОТЫ

- Решите задачи.

- Сделайте вывод о проделанной работе.

Задача №1

Мостовой выпрямитель должен питать потребитель постоянным током. Мощность потребителя 300Вт при напряжении питания 40В. Выберите один из трех типов диодов: Д214, Д215Б, Д224А, параметры которых приведены в таблице 1 для схемы выпрямителя, и поясните, на основании чего сделан выбор. Начертите схему выпрямителя.

Задача №2

Составьте схему двухполупериодного выпрямителя, использовав стандартные диоды Д218, параметры которых приведены в таблице 1. Определите допустимую мощность потребителя, если выпрямленное напряжение 300В.

Задача №3

Трехфазный выпрямитель, собранный на трех диодах, должен питать потребитель постоянным током. Мощность потребителя 90Вт при напряжении 30В. Выберите один из трех типов полупроводниковых диодов Д224, Д207, Д214Б, параметры которых приведены в таблице 1, и поясните, на основании чего сделан выбор. Начертите схему выпрямителя.

Задача №4

Составьте схему трехфазного выпрямителя на трех диодах, использовав стандартные диоды Д210, параметры которых приведены в таблице 1. Мощность потребителя 60Вт с напряжением питания 300В. Поясните порядок составления схемы.

Таблица 1 Типы диодов и их параметры

| Типы | Iдоп, А | Uобр, В | Типы | Iдоп, А | Uобр, В | Типы | Iдоп, А | Uобр, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| диодов |  |  | диодов |  |  | диодов |  |  |
| Д7Г | 0,3 | 200 | Д222 | 0,4 | 600 | Д242Б | 2 | 100 |
| Д205 | 0,4 | 400 | Д224 | 5 | 50 | Д243 | 5 | 200 |
| Д207 | 0,1 | 200 | Д224А | 10 | 50 | Д243А | 10 | 200 |
| Д209 | 0,1 | 400 | Д224Б | 2 | 50 | Д243Б | 2 | 200 |
| Д210 | 0,1 | 500 | Д226 | 0,3 | 400 | Д244 | 5 | 50 |
| Д211 | 0,1 | 600 | Д226А | 0,3 | 300 | Д244А | 10 | 50 |
| Д214 | 5 | 100 | Д231 | 10 | 300 | Д3244Б | 2 | 50 |
| Д214А | 10 | 100 | Д231Б | 5 | 300 | Д302 | 1 | 200 |
| Д214Б | 2 | 200 | Д232 | 10 | 400 | Д303 | 3 | 150 |
| Д215 | 5 | 200 | Д232Б | 5 | 400 | Д304 | 3 | 100 |
| Д215А | 10 | 200 | Д233 | 10 | 500 | Д305 | 6 | 50 |
| Д215Б | 2 | 200 | Д233Б | 5 | 500 | КД202А | 3 | 50 |
| Д217 | 0,1 | 800 | Д234Б | 5 | 600 | КД202Н | 1 | 500 |
| Д218 | 0,1 | 1000 | Д242 | 5 | 100 |  |  |  |
| Д221 | 0,4 | 400 | Д242А | 10 | 100 |  |  |  |

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- Что такое выпрямитель?

- По каким параметрам выбирают диоды для схем выпрямителей?

- Запишите условия выбора диодов для схем однополупериодного, двухполупериодного, мостового и трехфазного выпрямителей?

- Как нужно включить диоды в схеме выпрямителя, если не соблюдается условие по току?

- Как нужно включить диоды в схеме выпрямителя, если не соблюдается условие по напряжению?

Практическая работа №5 Исследование формы выходного сигнала электронных генераторов.

Цель работы: провести анализ переходных процессов в RC-цепях электронных генераторов .

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- задачах рассматриваются вопросы расчета амплитудно-частотных, фазочастотных и переходных характеристик в пассивных RC - цепях. Для расчета названных характеристик необходимо знать и уметь использовать законы Ома и Кирхгофа. Для расчета частотных характеристик пассивных RC - цепей необходимо использовать символический метод и помнить, что сопротивление синусоидальному току конденсатора с ѐмкостью С определяется формулой:

| Z c =1/ j* C* ω | (1) |
| --- | --- |

где ω - круговая частота,

j - мнимая единица.

Для расчета переходной характеристики необходимо использовать закон коммутации:

напряжение на емкости скачком измениться не может, если источники не идеальны, а также

операторный  метод,  учитывая, что сопротивление емкости  в операторной форме имеет вид:

| Zc(p) = 1/ pC | (2) |
| --- | --- |

В частотной области RC-цепи описываются частотной характеристикой:

| K ( j)  | 1 |  |
| --- | --- | --- |
|  |  j   RC |  |
| 1 |  |  |
| K ( j)  | j   RC |  |
|  |  j   RC |  |
| 1 |  |  |

- интегрирующая цепь (или фильтр нижних частот)

  - дифференцирующая цепь (или фильтр верхних частот)

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Задача 1

Рассчитать и нарисовать амплитудно – частотную характеристику интегрирующей RC – цепи.

Задача 2

Найти такие значения емкости С и сопротивления R интегрирующей RC - цепочки, при которых изменения сопротивления генератора RГ и паразитной емкости нагрузки СП приводили бы к наименьшему изменению верхней граничной частоты.

При  этом f = N кГц, R ≤ N*100 Ом, С  ≤ N*10 пФ.

Задача 3

Рассчитать и нарисовать амплитудно – частотную характеристику дифференцирующей RC – цепи.

Задача 4

Рассчитать передаточную функцию дифференцирующей RC - цепи, учитывая влияние сопротивления генератора RГ и паразитной емкости нагрузки СП. Нарисовать АЧХ схемы.

Задача 5

Определить верхнюю и нижнюю граничные частоты в схеме, приведенной на рисунке 3.1, при условии, что R=N*100 кОм, С=N*0.1 мкФ, RГ=50 Ом, СП=50 пФ.

Рисунок 3.1 – Схема дифференцирующей RC-цепи

Задача 6

Построить АЧХ RC-цепей, представленных на рисунке 3.2.

Рисунок 3.2 – Пассивные RC-цепи

Пример расчета параметров RC – цепей приведены в ПРИЛОЖЕНИИ D

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- Как определить ток, протекающий через конденсатор, если известно приложенное к нему синусоидальное напряжение?

- Как определить ток, протекающий через конденсатор, если приложенное к нему напряжение переменное, но не синусоидальное?

- Как  определяются верхняя и  нижняя граничные частоты в RC - цепях?

- Чему может быть равен максимальный фазовый сдвиг между входным и выходным напряжениями в интегрирующих и дифференцирующих цепях?

- Как влияют на АЧХ интегрирующей RC - цепи сопротивление генератора и паразитная емкость нагрузки?

- Может ли протекать постоянный ток через конденсатор?

- Как изменится АЧХ дифференцирующей цепочки из-за влияния сопротивления генератора?

- Как изменится АЧХ дифференцирующей цепочки из-за влияния паразитной емкости нагрузки?

Критерии оценки практических работ

Оценка «отлично» выставляется, если студент:  правильно производит расчеты параметров электронных  цепей, формулирует ответ полно, последовательно и четко; строит ответ последовательно, четко, логично.

Оценка «хорошо» выставляется, если студент:  производит расчеты параметров электронных цепей, но допускает незначительные неточности,  формулирует ответ полно, последовательно и четко; строит ответ последовательно, четко, логично.

Оценка «удовлетворительно» выставляется, производит расчеты параметров электронных цепей, но допускает неточности,  ответ на поставленный вопрос с существенными ошибками.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, не может производит расчеты параметров электронных цепей;  не смог дать правильный ответ или дал частично правильный ответ; не сформулировал четкого ответа на поставленный вопрос.

Тестирование№1

Задание: Выберите правильный вариант ответа.

- Если угол между направлениями движения проводника и магнитной индукции равен нулю, то ЭДС в проводнике равна:

1.   1            2.    0               3.    ∞

2. Сила Лоренца определяется по правилу :

1. левой руки;

2. правой руки;

3. буравчика.

3. Закон Ампера для магнитной цепи выражается формулой:

1. F=IBlsinα

2. E=Bυlsinα

3. eL=-Ldi/dt

4.  При выведении постоянного магнита из замкнутого контура, ток в контуре:

1. уменьшается

2. изменяет свое направление

3. увеличивается

5. Векторная величина,  определяющая силу, действующую на движущуюся заряженную частицу со стороны магнитного поля, называется:

1. магнитной индукцией;

2. магнитным потоком;

3. напряженностью магнитного поля

6 .Магнитное напряжение выражается формулой:

1. UМ=Bl

2.  UМ=BH

3. UМ=Hl

7.  В какаю частицу превращается молекула диэлектрика под действием внешнего электрического поля:

1.  Ион

2. диполь

3. катион.

8.  Укажите формулу первого закона Кирхгофа для магнитной цепи:

1. ΣФ=0

2. ΣIω=ΣНl

3.UМ= Нl

9.  Это электростатическое устройство, состоящее из замкнутого магнитопровода, на котором расположены две или несколько обмоток:

1. генератор

2. трансформатор

3. дроссель.

10. Какое условие выполняется если трансформатор повышающий:

1. N1>  N2

2. N1<  N2

3 N1=  N2

11. Циклическая частота  тока это :

1. число полных колебаний тока за 1 с

2. промежуток времени в течение, которого ток совершает полное колебание

3. промежуток времени в течение, которого ток меняет направление

12. Напряженность поля, при котором наступает пробой диэлектрика, называется:

1. коэрцитивной силой

2.  пробивной   напряженностью

3. допустимой напряженностью

13. Электрическая емкость конденсатора зависит от приложенного к нему:

1. силы тока                2. напряжения                 3. сопротивления

14.Вторичной называют обмотку трансформатора, если она подключена к:

1. источнику  2. приемнику  3.  занимает промежуточное положение

15. Силовой характеристикой электрического поля является:

1. сопротивление   2. напряжение   3. напряженность

16. Укажите формулу второго закона Кирхгофа для электрической цепи:

1. ΣE=ΣIR

2. ΣI=0

3. I3=I1+I2

17. Мощность источника определяется по формуле:

1.   P=U2/R

2. P=UI

3. P=EI

18. Укажите формулы для параллельного соединения проводников:

1. I=const, U=ΣU;

2. I=Σ I, U=const;

3. I=Σ I, U=ΣU

19. В цепи переменного тока с активным сопротивлением:

1. ток по фазе опережает напряжение на  угол 90º

2. ток отстает по фазе от напряжения на  угол 90º

3. ток совпадает по фазе с напряжением

20. Как обозначается на схеме резистор:

21. Для чего нужен аквадаг?

1. для  фокусировки пучка электронов

2. для регулирования  яркости

3. для улавливания вторичных электронов

22. Какой из перечисленных фотоэлементов может работать как в генераторном, так и преобразовательном режимах?

1. фоторезистор

2. фотодиод

3. вакуумный фотоэлемент

23. Как изменяется сопротивление фотодиода при освещении?

1. незначительно уменьшается

2. незначительно увеличивается

3. значительно уменьшается

24. К какому зажиму источника питания подключается  эмиттер транзистора n-р-n типа при применении его в схемах усиления

1. к любому

2. к положительному

3. к отрицательному.

25. Какими буквами на схемах обозначают тиристор?

1. VS         2. VT            З.VD

26.  К какой области структуры нужно подвести положительное напряжение для переключения тиристора?

27. Какая из схем включения транзистора обеспечивает наибольшее усиление по току:

1. схема с общей базой

2. схема с общим эмиттером

3. схема с общим коллектором

28.    Диодный ключ  строится  на :

1. выпрямительном диоде

2. импульсном диоде

3. варикапе

29.  Существуют 3 основных логических операции:

1. «ДА», «ИЛИ»,  «НЕ»;        2. «ИЛИ»,  «НЕ», «И»;         3. «ИЛИ»,   «И», «ДА».

30 .Какое из перечисленных веществ необходимо ввести в кристалл германия или кремния в качестве  примеси, чтобы получить полупроводник с электронной электропроводностью?

1. фосфор         2.  алюминий          3.  индий

31. Какая микросхема содержит навесные полупроводниковые элементы

1. гибридная

2. полупроводниковая

3. и та и другая

32. К какому зажиму источника питания подключается коллектор транзистора    р-n -р типа в схемах усиления

1. к любому       2. к положительному   3. к отрицательному.

33 . Какое соотношение между  электронной и дырочной проводимостью в чистом полупроводнике

1.  электронная проводимость равна дырочной

2.  электронная проводимость больше дырочной

3.  электронная проводимость меньше дырочной

34. Для получения полупроводника n-типа в германий вводят примесь

1 . трехвалентного элемента

2  четырехвалентного элемента

3 . пятивалентного элемента

35 . Что такое степень интеграции микросхемы?

1 . это количество пассивных элементов в 1 см3 объема

2. это количество активных элементов в 1 см3 объема

3. это количество активных и пассивных элементов в 1 см3 объема

36. Какой из элементов микросхемы относится к активным?

1.конденсатор

2. диод

3. дроссель

37. Между какими электродами транзистора приложено входное напряжение в схеме с общей базой

1 . между эмиттером и базой

2.  между коллектором и базой

3 . между эмиттером и коллектором

38. Какие носители являются основными в полупроводниках р-типа?

1 . электроны

2.  отрицательные ионы

3.  дырки

39. Какой из пробоев р-n-перехода является необратимым?

1.  лавинный

2.  электрический

3.  тепловой

40. Какие преобразования осуществляются в электронно-лучевых трубках (дайте точный и полный ответ)

1. преобразование электрических сигналов в видимое изображение

2. преобразование видимых изображений в электрические сигналы.

3. то или другое в зависимости от типа ЭЛТ.

- КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Перечень вопросов, выносимых на зачет

- Электрический ток. Проводимость. Плотность, направление, единицы измерения.

- Электрическое сопротивление. Удельная проводимость. Зависимость сопротивления от температуры. Резисторы.

- ЭДС и напряжение.

- Закон Ома для участка и полной цепи.

- Электрическая работа и мощность.

- Тепловое действие электрического тока. Закон Джоуля - Ленца.

- Законы Кирхгофа.

- Электростатическое  поле. Закон Кулона.

- Основные характеристики электрического поля. Напряженность, потенциал.

- Электрическая емкость. Конденсаторы.

- Соединения конденсаторов.

- Основные свойства и параметры магнитного поля.

- Закон Ампера.

- Правило левой руки. Работа по перемещению проводника с током.

- Потокосцепление, индуктивность и взаимоиндуктивность.

- Физическое явление электромагнитной индукции.

- Правило Ленца.

- Правило правой руки.

- ЭДС самоиндукции и взаимоиндукции.

- Энергия электрического и магнитного полей.

- Принцип действия трансформатора.

- Режимы работы трансформатора.

- Характеристики переменного тока.

- Цепь переменного тока с активным сопротивлением.

- Цепь переменного тока с индуктивностью

- Цепь переменного тока с емкостью

- Мощность цепи переменного тока.

- Симметричная трехфазная система ЭДС,  токов, напряжений.

- Соединения обмоток генератора «звездой» и «треугольником».

- Соединение приемников электрической энергии «звездой».

- Соединение приемников электрической энергии «треугольником».

- Четырех проводная цепь. Роль нулевого провода.

- Мощность трехфазной цепи.

- Отличие полупроводников от металлов и диэлектриков. Собственная и примесная проводимости полупроводников.

- Электронно - дырочный переход. Формирование р-n перехода.

- Свойства р-n перехода при наличии внешнего напряжения. Вольт-амперная характеристика р-n перехода.

- Устройство, принцип действия и условное обозначение диода. Выпрямительные диоды.

- Классификация диодов.

- Назначение, классификация и условное обозначение биполярных транзисторов.

- Принцип работы биполярного транзистора.

- Режимы работы биполярного транзистора.

- Полевые транзистора, их разновидности, устройство и принцип действия.

- Определение, условное обозначение, назначение и устройство тиристора.

- Анализ работы тиристора..

- Классификация тиристоров.

- Общие сведения, классификация и основные параметры электронных  усилителей.

- Классификация и область применения электронных генераторов.

- Общие сведения о выпрямителях. Неуправляемый однополупериодный и двухполупериодный выпрямитель.

- Трехфазный выпрямитель. Однофазный управляемый выпрямитель.

- Сглаживающие фильтры. Определение, классификация.

Практические  задачи

1.Определить длину проводника диаметром d=0,5мм для нагревательного элемента при включении его в сеть с напряжением U=220B при токе потребления I=6,5 A,выполненного из: 1) нихрома, 2)константана, 3) стали, 4) фехраля, 5) алюминия, 6)манганина. Определить плотность тока.

2.Общая емкость трех последовательно соединенных конденсаторов С=0,08 мкФ. Определить емкость одного из конденсаторов, если емкости С1=0,2 мкФ, С2=0,4 мкФ. Определить их эквивалентную емкость при параллельном соединении конденсаторов.

3.Электропечь,работающая при напряжении U=220B,потребляет мощность Р=3 кВт. Определить сопротивление и ток в обмотке, количество теплоты и стоимость электроэнергии, если печь работала в течение 8 ч. Стоимость 1 кВт/ч  электроэнергии 4 рубля.

4.К источнику постоянного тока с ЭДС Е=125В подключены последовательно три резистора сопротивлениями R1=100 Ом,R2=30 Ом,R3=120 Ом. Определить ток в цепи, падение напряжения и мощность в каждом резисторе. Внутренним сопротивлением пренебречь.

5.Прямолинейный проводник длиной l=0,3 м, по которому проходит ток I=12 A,помещен в однородное магнитное поле с магнитной индукцией В=0,5 Тл. Определить силу, действующую на проводник, если он расположен: а)перпендикулярно линиям поля; б)вдоль линий поля.

6.Энергия магнитного поля цилиндрической катушкиW=3,8 Дж. Определить индуктивность катушки и магнитную проницаемость сердечника, если I=6 A,число витков катушки w=150,длина её l=40 мм, площадь сечения S= 1 cм2.

7.По резистору сопротивлением R=20 Ом проходит ток i=0,75 sinwtA. Определить мощность, амплитудное и действующее значения падения напряжения на резисторе, записать выражение мгновенного значения этого напряжения и построить векторную диаграмму токов и напряжений для t=0.

8.К источнику переменного тока с частотой f=25 Гц подключена индуктивная катушка. Действующее значение тока через катушку I=7 A ,активная мощность Р=166,6 Вт, падение напряжения на индуктивном сопротивлении катушки U=54 В. Определить полное и активное сопротивление катушки, её индуктивность, действующее значение приложенного напряжения, построить треугольник мощностей и векторную диаграмму.

9.Полное сопротивление катушки Z=8 Ом, её индуктивность L=300 мкГн. Действующее значение падения напряжения на ней составляет 4,8 В при частоте f=2500 Гц. Определить угол сдвига фаз между напряжением и током, построить векторную диаграмму и определить полную, активную и реактивную мощности.

10.Действующее значение переменного тока с частотой f=450 Гц, проходящего по катушке,I=1.2 A. Активное сопротивление катушки R=20 Ом. Определить индуктивность катушки, полную, активную, реактивную мощности, если падение напряжения на индуктивном сопротивлении катушки в пять раз больше напряжения на её активном сопротивлении. Построить векторную диаграмму и треугольник мощностей.

11.Конденсатор и последовательно включенный с ним резистор подключены к источнику переменного тока с частотой f=250 Гц. Действующие значения тока и напряжения равны соответственно 800 мА и 36 В. Реактивная мощность цепи 18,5 вар. Определить сопротивление резистора, емкость конденсатора, полную и активную мощности цепи.

12.Нагрузка,соединенная по схеме «звезда»,потребляет от источника трехфазной сети с действующим значением линейного напряжения U=120 В активную мощность Р=800 Вт при коэффициенте мощности cosφ=0.8. Определить, как изменяется линейные и фазные токи и потребляемая активная мощность при соединении той же нагрузки по схеме треугольник.

13.Потребляемая активная мощность приемника энергии, соединенного по схеме «треугольник»,P=3 кВт. В каждую фазу включены последовательно резистор сопротивлением    R=30 Ом и катушка с индуктивностью L=0.24 Гн. Определить действующие значения тока и напряжения в фазе, линейного тока и полную потребляемую мощность. Частота сети f=50 Гц.

14.Три одинаковые катушки индуктивности, соединенные по схеме «треугольник»,подключены к трехфазной сети с действующим напряжением U=127 B при частоте f=50 Гц  и потребляют активную мощность Р=2,7 кВт при линейном токе I=15 A. Определить индуктивность и активное сопротивление катушек, коэффициент мощности, а также полную потребляемую мощность нагрузки.

15.В трехфазную четырехпроводную сеть с действующим значением линейного напряжения U=220 B включены лампы накаливания. В каждую фазу включены параллельно по пять ламп мощностью Р=60 Вт каждая. Определить линейный ток, токи в фазах, ток в нейтральном проводе, сопротивление каждой фазы, напряжение каждой фазы при обрыве нейтрального провода. Построить векторную диаграмму токов и напряжений.

16.В сеть с действующим значением линейного напряжения U=380 В включен трехфазный асинхронный двигатель, обмотки которого соединены по схеме «звезда». Действующее значение линейного тока I=10.5 А, коэффициент  мощности cosφ=0.85. Определить ток и напряжение в фазе, потребляемую двигателем полную, активную и реактивную мощности.

17.Три резистора, каждый сопротивлением R=125 Ом, соединены по схеме звезда и включены в трехфазную четырехпроводную сеть. Ток каждой фазы I=880 мА. Определить действующие значения фазного и линейного напряжений, линейного тока, полную потребляемую мощность нагрузки, построить векторную диаграмму токов и напряжений.