Государственное автономное образовательное учреждение среднего

профессионального образования Кемеровской области

« Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и строительства»

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТОВЫХ И

ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

Методические указания

для учащихся и студентов очной/заочной формы обучения

по профессии 150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)

по специальности 150415 Сварочное производство

по специальности 190629 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования

Кемерово 2013

| Согласованно Зам.директора ГАОУ СПО КО КузТАГиСа по НМР _______________ Негадаева Н.П. « _____»_______________ 2013 г. | Утверждаю: Зам.директора ГАОУ СПО КО КузТАГиСа по УР ______________ Мишенина Н.В «_____»_________________2013 г. |
| --- | --- |

Рецензент: Молокотина Любовь Трофимовна, преподаватель высшей квалификационной категории, КПТК. Инженер по сварке.

Оформление учебной расчетно-графической и текстовой документации: Метод. указ./ Сост. Мосалова О.М., Бормотова Т.А.,:КузТАГиС.- Кемерово, 2013 – с., ил.

Методические указания содержат основные сведения и устанавливают единые требования оформления конструкторской и текстовой документации при выполнении реферативных, курсовых, дипломных и письменных экзаменационных работ.

Содержание

|  |  | Введение …………………………………………………………………………………… | 6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нормативные ссылки……………………………………………………………………… |  | 6 |
| 2 | Правила оформления и написания пояснительной записки… |  | 8 |
|  | 2.1 | Общие положения…………………………………………………………………………. | 8 |
|  | 2.2 | Структура пояснительной записки……………………………………………, | 8 |
|  | 2.3 | Требования содержания к текстовой учебной документации | 8 |
|  | ## 2.4 | ## Правила оформления пояснительной записки………………………… | ## 9 |
|  | ## 2.5 | ## Требования к тексту пояснительной записки и другим текстовым документам, содержащим, в основном, сплошной текст……………………………………………………………………….………………………… | ## 10 |
|  | 2.6 | Общие правила оформления списка литературы. …………………… | 12 |
|  | ## 2.7 | ## Изложение текста пояснительной записки……….……………………….. | ## 12 |
|  | 2.8 | Оформление формул………………………………………….………………………….. | 15 |
|  | ## 2.9 | ## Оформление примечаний………………………………….…………………………. | ## 16 |
|  | ## 2.10 | ## Оформление иллюстраций……………………………….………………………….. | ## 16 |
|  | ## 2.11 | ## Оформление приложений……………………………….……………………………. | ## 17 |
|  | - 2.12 | - Построение таблиц……………………………….…………………………..…………… | - 18 |
| - 3 | - Оформление конструкторской документации в чертежах расчетно-графических работ, курсовых и дипломных проектах |  | - 28 |
|  | - 3.1 | - Обоснование формата……………………….…………………………..…………… | - 28 |
|  | - 3.2 | - Масштабы……………………………………………………….………………………….… | - 28 |
|  | - 3.3 | - Линии……………………………………………………….…………………………………… | - 29 |
|  | - 3.4 | - Разбивка поля чертежа……………………………………………………….……… | - 31 |
|  | - 3.5 | - Основная надпись и ее расположение…………………………………….. | - 31 |
|  | - 3.6 | - Шрифты чертежные……………………………………………………….………….. | - 33 |
|  | - 3.7 | - Обозначение материалов и правила их нанесения на чертежах……………………………………………………….……………………………………..…. | - 35 |
|  | - 3.8 | Нанесение размеров и предельных отклонений…………………..… | - 37 |
|  | - 3.9 | Виды чертежей и их выполнение….……………………………………..…… | - 48 |
|  | - Приложение А (обязательное) Пример оформления титульного листа пояснительной записки дипломного проекта……………………….… |  | - 62 |
|  | - Приложение А1 (обязательное) Пример оформления титульного листа пояснительной записки курсового проекта ……………………..……. |  | - 63 |
|  | - Приложение А2 (обязательное) Пример оформления титульного листа курсовой работы………………………………………………………………..…………. |  | - 64 |
|  | - Приложение А3 (обязательное) Пример оформления титульного листа отчета по преддипломной практике………………………………………….. |  | - 65 |
|  | - Приложение А4(обязательное) Пример оформления титульного листа отчета по практике по профилю специальности…………………….. |  | - 66 |
|  | - Приложение А5 (обязательное) Пример оформления титульного листа практической работы……………………..…………………………………………….. |  | - 67 |
|  | - Приложение А6 (обязательное) Пример оформления титульного листа отчета по лабораторной работе……………………..…………………………… |  | - 68 |
|  | - Приложение А7(обязательное) Пример оформления титульного листа контрольной работы……………………..……………………………………………… |  | - 69 |
|  | - Приложение А8(обязательное) Пример оформления титульного листа реферата……………………..…………………………………………………………………. |  | - 70 |
|  | - Приложение Б,Б1 (обязательное) Пример оформления бланка задания |  | - 71 |
|  | - Приложение Б2(обязательное) Пример оформления бланка задания для курсового проекта……………………………………………..………………….. |  | - 72 |
|  | - Приложение Б3 (обязательное) Пример оформления бланка задания для курсовой работы…………………………………………………………………… |  | - 73 |
|  | - Приложение Б4(обязательное) Пример оформления отзыва рецензента о дипломном проекте…………………………………………………………………. |  | - 74 |
|  | - Приложение Б5(обязательное) Пример оформления заключения руководителя о дипломном проект………………………….………………………… |  | - 75 |
|  | - Приложение В (справочное) Пример оформления первого листа пояснительной записки «Содержание» ……………………..………………………. |  | - 76 |
|  | - Приложение В1 (справочное) Пример оформления последующих листов «Содержание» ……………………..……………………………………………………… |  | - 77 |
|  |  |  | - 78 |
|  |  |  | - 79 |
|  |  |  | - 80 |
|  | - Приложение В (справочное) Пример разбивки поля чертежа на зоны……………………..……………………………………………………………………………………. |  | - 83 |
|  |  |  | - 84 |
|  |  |  | - 85 |
|  | - Приложение Г (справочное) Шрифты чертежные…………………..………. |  | - 86 |
|  | - Приложение Д (справочное) Графическое обозначение материалов в сечениях и на виде……………………..…………………………………………..…………….. |  | - 87 |
|  | - Приложение Е (справочное) Условные изображения и обозначения сварных соединений……………………..………………………………………………... |  | - 89 |
|  | - Приложение Е1 (справочное) Условные обозначения наименований конструкций и изделий……………………..………………………………………… |  | - 90 |
|  | - Приложение Ж (справочное) Примеры изображения отметок уровней……………………..…………………………………………………………………………………… |  | - 90 |
|  | - Приложение И (справочное) Спецификация на чертежи оборудования……………………..…………………………………………………………………………………. |  | - 91 |
|  | - Приложение К (справочное) Единицы Международной системы СИ и ее производные ………………………………………………………………………… |  | - 93 |

# ВВЕДЕНИЕ

Государственная система стандартизации (ГСС) представляет собой комплекс взаимосвязанных правил и положений, определяющих организационные, методологические и практические основы стандартизации во всех звеньях хозяйственной деятельности всех производительных сил на территории России.

Настоящие методические указания, основанные на ЕСКД устанавливают единые требования по составлению и оформлению текстовых и графических материалов при выполнении домашней, самостоятельной работы студентами (учащимися) очной и заочной форм обучения (рефератов, курсовых работ, расчетно-графических работ (РГР), курсовых и дипломных проектов).,,

Цель методических указаний – выработать и привить навык работы с требованиями ЕСКД и стандартами у  студентов  и обучающихся.

- НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В  настоящих методических указаниях использованы ссылки на следующие стандарты и/или нормативные документы:

ГОСТ 2.105-95 Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам

ГОСТ 2.104-68* Единая система конструкторской документации. Основные надписи

ГОСТ 2.106-96 Единая система конструкторской документации. Текстовые документы

ГОСТ 2.109-73* Единая система конструкторской документации. Основные требования к чертежам

ГОСТ 2.111-68* Единая система конструкторской документации. Нормоконтроль

ГОСТ 2.201-80 ЕСКД. Классификация и обозначение изделий в конструкторских документах

ГОСТ 2.301-68* Единая система конструкторской документации. Форматы

ГОСТ 2.302-68* Единая система конструкторской документации. Масштабы

ГОСТ 2.303-68* Единая система конструкторской документации. Линии

ГОСТ 2.304-81* Единая система конструкторской документации. Шрифты чертежные

ГОСТ 2.305-68* Единая система конструкторской документации. Изображения – виды, разрезы, сечения

ГОСТ 2.306-68* Единая система конструкторской документации. Обозначения графические материалов и правила их нанесения на чертежах

ГОСТ 2.307-68* Единая система конструкторской документации. Нанесение размеров и предельных отклонений

ГОСТ 2.316-68* Единая система конструкторской документации. Правила нанесения на чертежах надписей, технических требований и таблиц

ГОСТ  2.309-73*. Единая система конструкторской документации. Обозначение шероховатости поверхности

ГОСТ  2.311-68*. Единая система конструкторской документации. Изображение резьбы

ГОСТ  2.312-72*. Единая система конструкторской документации. Условные изображения швов сварных соединений

ГОСТ  2.315-68*. Единая система конструкторской документации. Изображения упрощенные и условные крепежных деталей

ГОСТ 2.503 – 74 . Единая система конструкторской документации. Правила внесения изменений

ГОСТ 21.501-93 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертежей

ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления

ГОСТ 7.12-93 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила

ГОСТ 7.32-2001 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Общие требования и правила оформления

ГОСТ 8.417-2002 Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы физических величин

ГОСТ 21.101-93.СПДС. основные требования к рабочей документации

ГОСТ 21.107-78 СПСД. Условные изображения элементов зданий, сооружений и конструкций

ГОСТ  21.501-93. СПДС. Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертежей

ГОСТ 2.316-2008. Правила нанесения надписей, технических требований и таблиц на графических документах

* Звездочкой отмечено обозначение стандарта, к которому принято изменение.

# ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ И НАПИСАНИЯ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ

## Общие положения

Текстовые учебные документы (пояснительная записка к курсовой работе, курсовому и дипломному проекту в совокупности с графическим изображением) являются завершающим этапом как курса отдельно, так и всего процесса обучения студентов.

Общими требованиями к текстовым учебным документам являются:

чёткость и логическая последовательность изложения материала;

убедительность аргументации;

краткость и точность формулировок, исключающих возможность неоднозначного толкования;

обоснованность рекомендаций и предложений.

## Структура пояснительной записки

Пояснительная записка должна содержать:

- титульный лист;

- задание на письменную экзаменационную работу и дипломный проект или дипломную работу;

- содержание;

- введение;

- специальная часть;

- экономическая часть;

- охрана труда;

- список использованных источников и нормативно-технической литературы;

- приложения.

## Требования к содержанию текстовой учебной документации

### Титульный лист (приложения А – А7), является первой страницей пояснительной записки. Бланк титульного листа выдаётся обучающемуся на отделении и оформляется в соответствии с ГОСТ 2.105 – 95 «ЕСКД. Основные требования к текстовым документам».

### Задание на курсовое (дипломное) проектирование оформляется на бланке единого образца (приложение Б, Б1) по ГОСТ 2.105 - 95 и располагается в пояснительной записке после титульного листа. Бланк задания выдаётся студенту вместе с бланком титульного листа, подписывается консультантами по соответствующим разделам (для дипломного проекта), студентом, руководителем проекта, а для дипломного проекта заместителем директора по УР.

### Содержание размещают в пояснительной записке на отдельной странице, начиная с новой полосы. Слово «Содержание» записывают в верхней части страницы, посередине, с прописной буквы и выделяют полужирным шрифтом. В содержании приводят порядковые номера и заголовки разделов (при необходимости – подразделов), обозначения и заголовки приложений. После заголовка каждого из указанных структурных элементов ставят отточие, а затем приводят номер страницы, на которой начинается данный структурный элемент. (Приложение В,В1)

### Введение к текстовому учебному документу должно содержать: оценку современного состояния вопроса, актуальность и новизну темы проекта (задания), связь данной темы с производством (Приложение Г).

### Основная часть состоит из разделов, которые могут содержать подразделы и пункты. Наименования их заголовков и содержания для каждой специальности определяется заданием на дипломный проект или дипломную работу и методическими указаниями.  В качестве, пригодных для всех специальностей рекомендуются следующие примерные наименования: "Общая часть", "Расчетная часть", "Специальная часть", "Экономическая часть" и др. (Приложение Д)

### В приложения студент включает вспомогательный материал, необходимый для более полного пояснения результатов расчётов и положений пояснительной записки, таблицы вспомогательных цифровых данных, программы задач, решаемых на ЭВМ, иллюстрации вспомогательного характера.

## Правила оформления текстовых документов

## Пояснительная записка выполняется в соответствии с ГОСТ 2.105-95 на листах писчей бумаги формата А4 (297x210) одним из следующих способов:

- рукописным способом с одной стороны листа. Необходимо писать пастой (чернилами, тушью) черного, синего или фиолетового цвета;

- машинным способом, с применением печатающих и графических устройств персонального компьютера (номер шрифта 14). При этом используют гарнитуру шрифта Times New Roman, междустрочное расстояние – 1,5 интервала.

### Текст записки следует писать, соблюдая следующие размеры полей: левое – не менее 30 мм, правое – не менее 10 мм, верхнее – не менее 15 мм, нижнее – не менее 20 мм. Абзацевый отступ по всему документу должен быть 1,25 см.

### Описки и графические неточности, обнаруженные в процессе написания пояснительной записки, допускается исправлять подчисткой или закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного текста чёрными чернилами, пастой или тушью рукописным способом.

## Требования к тексту пояснительной записки и другим текстовым документам, содержащим, в основном, сплошной текст

### Текст пояснительной записки разделяют на разделы и подразделы. При большом объёме пояснительной записки, текст пояснительной записки следует разделить на части. Всем частям дают наименования (например: СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ).

### Разделы (части) пояснительной записки должны иметь порядковые номера в пределах всего текстового документа, обозначенные арабскими цифрами без точки и записанные с абзацевого отступа. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, разделённых точкой. В конце номера подраздела точка не ставится. Разделы, как и подразделы, могут состоять из одного или нескольких пунктов.

### Если пояснительная записка не имеет подразделов, то нумерация пунктов в нём должна быть в пределах каждого раздела, и номер пункта должен состоять из номеров раздела и пункта, разделённых точкой. В конце номера пункта точка не ставится, например:

Введение

1 Типы и основные разделы

1.1	Нумерация пунктов

1.2	первого раздела

1.3	пояснительной записки

1.3.1	Нумерация пунктов третьего

1.3.2	подраздела ПЗ

2 Технические требования

2.1	Нумерация пунктов второго

2.2	раздела пояснительной записки

3 Методы испытаний

3.1	Нумерация пунктов

3.2	третьего раздела

3.3	пояснительной записки

3.3.1	Нумерация пунктов третьего

3.3.2	подраздела третьего раздела

3.3.3	пояснительной записки

3.3.3.1	Нумерация подпунктов третьего

3.3.3.2	пункта третьего подраздела

3.3.3.3	третьего раздела ПЗ

3.3.3.4

Список используемых источников

### Раздел (подраздел) состоящий из одного пункта нумеруется.

### Если текст пояснительной записки подразделяется только на пункты, то они нумеруются порядковыми номерами в пределах записи.

### Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. Перед каждой позицией перечисления следует ставить дефис или, при необходимости, ссылки в тексте пояснительной записки на одно из перечислений, строчную букву, после которой ставится скобка. Для дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать арабские цифры, после которых ставится скобка, а запись производится с абзацного отступа, как показано на примере.

Пример

а)____________________

б)____________________

1)_______________

2)_______________

в)____________________

### Каждый пункт, подпункт и перечисление записывают с абзацевого отступа.

### Разделы, подразделы должны иметь заголовки. Пункты, как правило, заголовков не имеют.

Заголовки должны четко и кратко отражать содержание разделов, подразделов.

Заголовки следует писать с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая. Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой.

Расстояние между заголовком и текстом при выполнении рукописным способом – 15 мм (2 интервала). Расстояние между заголовками раздела и подраздела –отделяется одной пропущенной строкой.

Подразделы между собой разделяются двумя строчками.

### Каждый раздел пояснительной записки рекомендуется начинать с нового листа (страницы).

### В пояснительной записке на первом (заглавном) листе и, при необходимости, на последующих листах помещают содержание, включающее номера и наименования разделов и подразделов с указанием номеров листов (страниц).

### В конце пояснительной записки приводится список литературы, которая была использована при написании записки. Заголовок "Список литературы" записывается симметрично тексту.

Во внутритекстовых ссылках на литературный источник, включенный в список литературы, после упоминания о нём проставляют в квадратных скобках номер, под которым он значится в списке, номер тома и страницу, например: [18, c.78].

  - Общие правила оформления списка литературы

Список литературы и нормативно технической литературы оформляется в соответствии с  ГОСТ 7.1-2003 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления»

- Автор (фамилия, инициалы), точка. Если произведение печатается двумя или тремя авторами, они перечисляются через запятую. Если произведение написано четырьмя авторами и более, то указывают лишь первого, а вместо фамилий остальных авторов ставят «и др.».

- Наименование произведения – без сокращений и без кавычек, двоеточие. Подзаглавие – также без кавычек, точка, тире.

- Выходные данные (место издания, издательство, год издания).

  - Место издания – с прописной буквы. Москва, Ленинград и Санкт-Петербург сокращенно (М., Л., СПб.), точка, двоеточие; а другие города полностью: (Волгоград, Саратов); двоеточие.

  - Наименование издательства без кавычек с прописной буквы, запятая.

  - Том, часть – пишут с прописной буквы сокращенно (Т., Ч.), точка, после цифры тома или части – точка, тире. Выпуск с прописной буквы, сокращенно (Вып.); точка, тире. Арабские цифры пишут без наращения.

  - Порядковый номер издания – с прописной буквы, сокращенно, точка, тире. Цифра с наращением, например: Изд.2-е.-

  - Год издания (слово «год» не ставят ни полностью, ни сокращенно), точка, тире (если есть указание страниц).

  - Страница (ы) – с прописной буквы, сокращенно (С.), точка.

Порядок размещения названия книг и других документов может быть алфавитным, хронологическим, тематическим. Внутри тематических рубрик нужно соблюдать или алфавитный, или хронологический принцип расположения названий.

Названия пишут с красной строки, вторую и последующие строки пишут от края левого поля (от нулевого положения табулятора).

Перечень литературы и других документов пишут через два интервала.

## Изложение текста пояснительной записки

### Полное наименование темы проекта (задания) на титульном листе, в основной надписи при первом упоминании в тексте пояснительной записки (РГР) должно быть одинаковым с её наименованием в основном конструкторском документе.

В последующем тексте порядок слов в наименовании должен быть прямой, т.е. на первом листе должно быть определение (имя прилагательное), а затем – название изделия (имя существительное), например:  "Прокатный стан. Дуо-200".

Наименования, приводимые в тексте пояснительной записки и на иллюстрациях, должны быть одинаковыми.

### Текст пояснительной записки должен быть написан от третьего лица, используя повествовательную форму изложения текста, например "применяют", "указывают", а для технологии, разрабатываемой в КП или ДП «применяем», «указываем». Текст пояснительной записки должен быть кратким, чётким и не допускать различных толкований.

В пояснительной записке должны применяться научно-технические термины, обозначения и определения, общепринятые в научно-технической литературе.

Если в пояснительной записке к проекту (РГР) принята специфическая терминология, то в конце записки (перед списком литературы) должен быть перечень принятых терминов с соответствующими разъяснениями. Перечень включают в содержание пояснительной записки.

### В тексте пояснительной записки не допускается:

применять математический знак минус (-) перед отрицательными значениями величин (следует писать слово "минус");

применять знак "Ø" для обозначения диаметра (следует писать слово "диаметр"). При указании размера или предельных отклонений диаметра на чертежах, помещённых в тексте документа, перед размерным числом следует писать знак "Ø";

применять без числовых значений математические знаки, например > (больше), < (меньше), = (равно),  (больше или равно),  (меньше или равно),  (не равно), а также знаки № (номер), % (процент);

применять индексы стандартов, технических условий и других документов без регистрационного номера.

### Если в пояснительной записки приводятся поясняющие надписи, наносимые непосредственно на изготовляемое изделие (например, на планки, таблички к элементам управления и т. п.), их выделяют шрифтом (без кавычек), например ВКЛ., ОТКЛ., или кавычками – если надпись состоит из цифр и (или) знаков.

Наименования команд, режимов, сигналов и т. п. в тексте следует выделять кавычками, например, "Сигнал +27 включено".

Перечень допускаемых сокращений слов установлен в ГОСТ 7.12-93 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила».

Если в пояснительной записке принята особая система сокращения слов или наименований, то в ней должен быть приведён перечень принятых сокращений, который помещают в конце пояснительной записки перед перечнем терминов.

### Условные буквенные обозначения, изображения или знаки должны соответствовать принятым в действующем законодательстве и государственных стандартах. В тексте пояснительной записке перед обозначением параметра дают его пояснение, например "Временное сопротивление разрыву - В".

### В пояснительной записке следует применять стандартизованные единицы физических величин, их наименования и обозначения в соответствии с ГОСТ 8.417-81 «Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы физических единиц».

Наряду с единицами СИ, при необходимости, в скобках указывают единицы ранее применявшихся систем, разрешенных к применению. Применение в одном документе разных систем обозначения физических величин не допускается.

### В тексте пояснительной записки числовые значения величин с обозначением единиц физических величин и единиц счёта следует писать цифрами, а числа без обозначения единиц физических величин и единиц счёта от единицы до девяти – словами.

Примеры

1. Провести испытания пяти труб, каждая длиной 5 м.

2. Отобрать 15 труб для испытаний на давление.

### Единица физической величины одного и того же параметра в пределах одного документа должна быть постоянной. Если в тексте приводится ряд числовых значений, выраженных в одной и той же единицы физической величины, то её указывают только после последнего числового значения, например 1,50; 1,75; 2,00 м.

### Если в тексте пояснительной записки приводят диапазон числовых значений физической величины, выраженных в одной и той же единице физической величины, то обозначение единицы физической величины указывается после последнего числового значения диапазона.

Примеры

1. От 1 до 5 мм.

2. От 10 до 100 кг.

3. От плюс 10 до минус 40 C.

4. От плюс 10 до плюс 40 C.

Недопустимо отделять единицу физической величины от числового значения (переносить их на разные строки или страницы), кроме единиц физических величин, помещаемых в таблицах.

### Приводя наибольшие или наименьшие значения величин следует применять словосочетание "должно быть не более (не менее)".

Приводя допустимые значения отклонений от указанных норм, требований следует применять словосочетание "не должно быть более (менее)".

Например, массовая доля углекислого натрия в технической кальцинированной соде должна быть не менее 99,4 %.

### Числовые значения величин в тексте следует указывать со степенью точности, при этом в ряду величин осуществляется выравнивание числа знаков после запятой.

Округление числовых значений величин изделий одного наименования должно быть одинаковым. Например, если градация толщины стальной горячекатаной ленты 0,25 мм, то весь ряд толщин ленты должен быть указан с таким же количеством десятичных знаков, например 1,50; 1,75; 2,00.

Дробные числа необходимо приводить в виде десятичных дробей, за исключением размеров в дюймах, которые следует записывать ¼"; ½" (но не , ).

При невозможности выразить числовое значение в виде десятичной дроби, допускается записывать в виде простой дроби в одну строчку через

косую черту, например, 5/32; (50А-4С)/(40В+20).

  - Оформление формул

В формулах в качестве символов следует применять обозначения, установленные соответствующими государственными стандартами ГОСТ 2.106 – 68 «ЕСКД. Текстовые документы». Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, если они не пояснены ранее в тексте, должны быть приведены непосредственно перед формулой. Пояснения каждого символа следует давать с новой строки в той последовательности, в которой символы приведены в формуле. Первая строка пояснения должна начинаться со слова "где" без двоеточия после него.

Пример – Плотность каждого образца , кг/м3, вычисляют по формуле

ρ=mV,	(1.1), [1]

где m – масса образца, кг;

V – объём образца, м3.

Формулы, следующие одна за другой и не разделённые текстом, разделяют запятой.

### Переносить формулы на следующую строку допускается только на знаках выполняемых операций, причём знак в начале следующей строки повторяют. При переносе формулы на знаке умножения применяют знак "".

Формулы, за исключением формул, помещаемых в приложении, должны нумероваться в пределах раздела арабскими цифрами, которые записывают на уровне формулы справа в круглых скобках. Одну формулу обозначают – (1.1).

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках, например, « … в формуле (1.1)». Здесь же, в квадратных скобках, даётся ссылка на источник. Например [1. т. 1, с. 115].

### Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться отдельной нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с добавлением перед каждой цифрой обозначения приложения, например формула (В.1).

Примечание - Нельзя ссылаться на формулы и уравнения, приведённые в конспектах лекций. Математическое решение формулы (уравнения) приводят после расшифровки символов и числовых коэффициентов.

Порядок изложения в документах математических уравнений такой же, как и формул.

## Оформление примечаний

### Примечания приводят в документах, если необходимы пояснения или справочные данные к содержанию текста, таблиц или графического материала.

### Примечания не должны содержать требований.

Примечания следует помещать непосредственно после текстового, графического материала или в таблице, к которым относятся эти примечания, и печатать с прописной буквы с абзаца. Если примечание одно, то после слова "Примечание" ставится тире и примечание печатается тоже с прописной буквы. Одно примечание не нумеруют. Несколько примечаний нумеруют по порядку арабским цифрами. Примечание к таблице помещают в конце таблицы над линией, обозначающей окончание таблицы.

Примеры

Примечание - _______________

_____________________________

Примечания

1____________________

2____________________

## Оформление иллюстраций

### Иллюстрации в текстовом документе даются для излагаемого текста и должны быть выполнены в соответствии с требованиями ГОСТ 2.109 – 73* «ЕСКД. Основные требования к чертежам».

### Иллюстрации могут быть расположены как по тексту пояснительной записки (возможно ближе к соответствующим частям текста), так и в конце его или в приложении. Иллюстрации должны быть выполнены карандашом или тушью в соответствии с требованиями стандартов ЕСКД. Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок один, то он обозначается "Рисунок 1".

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. Например – Рисунок А.3.

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, разделённых точкой. Например – Рисунок 1.1.

При ссылках на иллюстрации следует писать "… в соответствии с рисунком 2" при сквозной нумерации и "… в соответствии с рисунком 1.2" при нумерации в пределах раздела.

Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово "Рисунок" и наименование помещают после пояснительных данных и располагают следующим образом:  Рисунок 1 – Редуктор.

### Если в тексте пояснительной записки имеется иллюстрация, на которой изображены составные части изделия, то на этой иллюстрации должны быть указаны номера позиций этих составных частей в пределах данной иллюстрации, которые располагают в возрастающем порядке, за исключением повторяющихся позиций.

Иллюстрации должны быть расположены так, чтобы их было удобно рассматривать без поворота пояснительной записки или с поворотом по часовой стрелке. Иллюстрации располагают после первой ссылки на них.

## Оформление приложений

Материал, дополняющий текст пояснительной записки, допускается помещать в приложениях (графический материал, таблицы большого формата, расчёты, описание оборудования, описания алгоритмов) Приложение оформляют как продолжение пояснительной записки на последующих листах или выпускают в виде самостоятельного документа.

В тексте пояснительной записки на все приложения должны быть ссылки.

Каждое приложение начинают с новой страницы. При этом в верхней части страницы, посередине, приводят и выделяют полужирным шрифтом слово «Приложение», записанное строчными буквами с первой прописной, и обозначение приложения. Допускается размещение на одной странице двух последовательно расположенных приложений, если их можно полностью изложить на этой странице.

Содержание приложения указывают в его заголовке, который располагают симметрично относительно текста, приводят в виде отдельной строки (или строк), печатают строчными буквами с первой прописной и выделяют полужирным шрифтом.

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную нумерацию страниц.

Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте пояснительной записки. В пояснительной записке, текст приложения выделяют уменьшенным размером шрифта (12 или 10).

Приложения выполняют на листах формата А4 в соответствии с ГОСТ 2.301 – 68* «ЕСКД. Форматы».

Графический материал каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения

приложения.

Пример – Рисунок А.3.

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения.

Пример – Таблица В.1.

Приложения могут быть обязательными и информационными.

Информационные приложения могут быть рекомендуемого или справочного характера.

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова "Прило-

жение" следует буква, обозначающая его последовательность.

Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита, за исключением букв I и О.

В случае полного использования букв русского и латинского алфавитов допускается обозначить приложения арабскими цифрами.

Если в документе одно приложение, оно обозначается "Приложе-

ние А".

Приложения должны иметь общую с остальной частью пояснительной записки сквозную нумерацию страниц.

Все приложения должны быть перечислены в содержании пояснительной записки с указанием их номеров и заголовков.

## Построение таблиц

### Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей в соответствии с ГОСТ 2.105 – 95 «ЕСКД. Общие требования к текстовым документам». Название таблицы, при его наличии, должно отражать её содержание, быть точным, кратким. Название следует помещать над таблицей.

При переносе части таблицы на ту же или другие страницы название помещают только над первой частью таблицы.

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц в соответствии с рисунком 1.

Таблица_____     __________________________

Головка

Заголовки граф

Подзаголовки граф

Строки

(горизонтальные ряды)

номер                            название таблицы

Боковик                                 Графы (колонки)

(графа для заголовков строк)

Рисунок 1 – Форма таблицы

### Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией.

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения.

Если в пояснительной записке одна таблица, она должна быть обозначена "Таблица 1" или "Таблица В.1", если она приведена в приложении В.

### Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы,

### разделённых точкой.

### На все таблицы пояснительной записки должны быть приведены ссылки в тексте пояснительной записки, при ссылке следует писать слово "таблица" с указанием её номера.

### Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и после заголовков таблиц точки не ставят. Заголовки и подзаголовки граф указывают в единственном числе.

### Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями.

Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными линиями не допускается.

Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки таблицы, допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование таблицей.

Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. При необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков граф.

Головка таблицы должна быть отделена линией от остальной части таблицы.

Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм.

### Таблицу, в зависимости от её размера, помещают под текстом, в котором впервые дана ссылка на неё, или на следующей странице, а, при необходимости, в приложении к пояснительной записке.

Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа документа.

### Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, её делят на части, помещая одну часть под другой или рядом, при этом в каждой части таблицы повторяют её головку и боковик. При делении таблицы на части допускается её головку или боковик заменять соответственно номером граф и строк. При этом нумеруют арабскими цифрами графы и (или) строки первой части таблицы.

Слово "Таблица" указывают один раз слева над первой частью таблицы, над другими пишут слова "Продолжение таблицы" с указанием номера (обозначения) таблицы в соответствии с рисунком 2; головку таблицы не приводят, а указывают только нумерацию граф.

Таблица …

В миллиметрах

| Номинальный диаметр резьбы болта, винта, шпильки | Внутренний диаметр шайбы | Толщина шайбы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | легкой |  | нормальной |  | Тяжёлой |  |
|  |  | a | b | a | b | a | B |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2,0 | 2,1 | 0,5 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | - | - |
| 2,5 | 2,6 | 0,6 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | - | - |
| 3,0 | 3,1 | 0,8 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,2 |

Продолжение таблицы …

В миллиметрах

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,0 | 4,1 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,6 |
| … | … | … | … | … | … | … | … |
| … | … | … | … | … | … | … | … |
| 42,0 | 42,5 | - | - | 9,0 | 9,0 | - | - |

Рисунок 2

Если в конце страницы таблица прерывается и её продолжение будет на следующей странице, в первой части таблицы нижнюю горизонтальную линию, ограничивающую таблицу, не проводят.

Таблицы с небольшим количеством граф допускается делить на части и помещать одну часть рядом с другой на одной странице, при этом повторяют головку таблицы в соответствии с рисунком 3. Рекомендуется разделять части таблицы двойной линией или линией толщиной 2s.

Таблица …

| Диаметр стержня крепёжной детали, мм | Масса 1000 шт. стальных шайб, кг | Диаметр стержня крепёжной детали, мм | Масса 1000 шт. стальных шайб, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,1 1,2 1,4 | 0,045 0,043 0,111 | 2,0 2,5 3,0 | 0,192 0,350 0,553 |

Рисунок 3

### Графу "Номер по порядку" в таблицу включать не допускается. Нумерация граф таблицы арабскими цифрами допускается в тех случаях, когда в тексте пояснительной записки имеются ссылки на них, при делении таблицы на части, а также при переносе части таблицы на следующую страницу в соответствии с рисунком 4.

### Таблица

### В миллиметрах

| Условный проход D | D | L | L | L | Масса, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 50 | 160 | 130 | 525 | 600 | 160 |
| 80 | 195 | 210 |  |  | 170 |

Рисунок 4

При необходимости нумерации показателей, параметров или других данных порядковые номера следует указывать в первой графе (боковике) таблицы непосредственно перед их наименованием в соответствии с рисунком 5. Перед числовыми значениями величин и обозначениями типов, марок и т. п. порядковые номера не проставляют.

Таблица …

| Наименование показателя | Значение |  |
| --- | --- | --- |
|  | в режиме 1 | в режиме 2 |
| 1 Ток коллектора, А 2 Напряжение на коллекторе, В 3 Сопротивление нагрузки коллектора, Ом | 5, не менее - - | 7, не более - - |

Рисунок 5

### Если все показатели, приведённые в графах таблицы, выражены в одной и той же единице физической величины, то её обозначение необходимо помещать над таблицей справа, а при делении таблицы на части – над каждой её частью в соответствии с рисунком 2.

Если в большинстве граф таблицы приведены показатели, выраженные в одних и тех же единицах физических величин (например: в миллиметрах, вольтах), но имеются графы с показателями, выраженными в других единицах физических величин, то над таблицей следует писать наименование преобладающего показателя и обозначение его физической величины, например, "Размеры в миллиметрах", "Напряжение в вольтах", а в подзаголовках остальных граф приводить наименование показателей и (или) обозначения других единиц физических величин в соответствии с рисунком 4.

Для сокращения текста заголовков и подзаголовков граф отдельные понятия заменяют буквенными обозначениями, установленными ГОСТ 2.321-84 или другими обозначениями, если они пояснены в тексте или приведены на иллюстрациях, например D – диаметр, H – высота, L – длина.

Показатели с одним и тем же буквенным обозначением группируют последовательно в порядке возрастания индексов в соответствии с

рисунком 4.

### Ограничительные слова "более", "не более", "менее", "не менее" и др. должны быть помещены в одной строке или графе таблицы с наименованием соответствующего показателя после обозначения его единицы физической величины, если они относятся ко всей графе. При этом, после наименования показателя перед ограничительными ставится запятая в соответствии с рисунками 4 и 5.

### Обозначения единицы физической величины, общей для всех данных в строке, следует указывать после её наименования в соответствии с рисун-

### ком 5. Допускается при необходимости выносить в отдельную строку (графу) обозначение единицы физической величины.

### Если в графе таблицы помещены значения одной и той же физической величины, то обозначение единицы физической величины указывают в заголовке (подзаголовке) этой графы в соответствии с рисунком 6. Числовые значения величин, одинаковые для нескольких строк, допускается указывать один раз в соответствии с рисунками 4 и 6.

Таблица …

| Тип изолятора | Номинальное напряжение, В | Номинальный ток, А |
| --- | --- | --- |
| ПНР-6/400 | 6 | 400 |
| ПНР-6/800 |  | 800 |
| ПНР-6/900 |  | 900 |

Рисунок 6

Если числовые значения величин в графах таблицы выражены в разных единицах физической величины, их обозначения указывают в подзаголовке каждой графы.

Обозначения, приведённые в заголовках граф таблицы, должны быть пояснены в тексте или графическом материале документа.

### Обозначение единиц плоского угла следует указывать не в заголовках граф, а в каждой строке таблицы как при наличии горизонтальных линий, разделяющих строки в соответствии с рисунком 7, так и при отсутствии горизонтальных линий в соответствии с рисунком 8.

Таблица…	Таблица…

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3530 | 630 |  | 3530 42350 53020 | 630 826 1030 |
| 42350 | 826 |  |  |  |
| 53020 | 1030 |  |  |  |

Рисунок 7	Рисунок 8

### Предельные отклонения, относящиеся ко всем числовым значениям величин, помещённым в одной графе, указывают в головке таблицы под наименованием или обозначением показателя в соответствии с рисунком 9.

Таблица…

В миллиметрах

| Диаметр резьбы d | S 0,2 | H 0,3 | h 0,2 | b 0,2 | Условный диаметр шплинта d1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 5 6 | 7,0 8,0 10,0 | 5,0 6,0 7,5 | 5,2 4,0 5,0 | 1,2 1,4 2,0 | 1,0 1,2 1,6 |

Рисунок 9

### Предельные отклонения, относящиеся к нескольким числовым значениям величин или к определенному числовому значению величины, указывают в отдельной графе в соответствии с рисунком 10.

### Текст, повторяющийся в строках одной и той же графы состоящей из одиночных слов, чередующихся с цифрами, заменяют кавычками в соответствии с рисунком 11. Если повторяющийся текст состоит из двух и более слов, при первом повторении его заменяют словами  “То же ”, а далее кавычками в соответствии с рисунком 12. Если предыдущая фраза является частью последующей, то допускается заменить ее словами “То же ” и добавить дополнительные сведения.

При наличии горизонтальных линий текст необходимо повторять.

Таблица…

В миллиметрах

| Наружный диаметр подшипника | Канавка |  |  |  |  |  | D2 | Установочное кольцо |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D1 |  | А |  | В | r |  | H |  | C | P | r2 |  |
|  | Но- мин. | Пред. откл. | Но- мин. | Пред. откл |  |  |  | Но- мин. | Пред. откл. |  |  | Но- мин. | Пред. откл. |
| 30 32 35 37 40 42 | 23,2 30,2 33,2 34,8 38,1 39,8 | 0,25 | 2,05 | -0,15 | 1,3 | 0,4 | 34,6 34,6 39,6 41,2 44,5 45,2 | 3,2 | -0,15 | 1,1 | 0,6 | 0,4 | -0,1 |

Рисунок 10

Таблица…

В миллиметрах

| Диаметр зенкера | C | C1 | R | h | h1 | S | S1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| От 10 до 11 включ. Св. 11 «12 « «12 «14 « | 3,17 4,85 5,50 | - 0,14 4,20 | - 0,14 4,20 | 3,00 3,84 7,45 | 0,25 - 1,45 | 1,00 1,60 2,00 | - 6,75 6,90 |

Рисунок 11

Таблица…

| Марки стали и сплава |  | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Новое обозначение | Старое обозначение |  |
| 08Х18Н10 08Х18Н10Т 12Х18Н10Т 09Х15Н810 07Х6Н6 | 0Х8Н10 0Х18Н10Т Х18Н10Т Х15Н910 Х16Н6 | Трубы, детали печной арматуры, теплообменники, патрубки, муфели, реторты и коллекторы выхлопных систем, электроды искровых зажигательных свечей То же “ Для изделий, работающих в атмосферных условиях То же. Не имеет дельтаферрита |

Рисунок 12

### Заменять кавычками повторяющиеся в таблице цифры, математические знаки, знаки процента и номера, обозначение марок материалов и типоразмеров изделий, обозначения нормативных документов не допускается.

### При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить прочерк (тире) в соответствии с рисунком 11.

### При указании в таблицах последовательных интервалов чисел, охватывающих все числа ряда, их следует записывать: “От…до…включ.”, “Св…до… включ.”, в соответствии с рисунком 11.

В интервале, охватывающем числа ряда, между крайними числами ряда в таблице допускается ставить тире в  соответствии с рисунком 13.

Таблица…

| Наименование материала | Температура плавления, К (˚С) |
| --- | --- |
| Латунь Сталь Чугун | 1 131 – 1 173 (858 – 900) 1 573 – 1 673 (1 300 – 1 400) 1 373 – 1 473 (1 100 – 1 200) |

Рисунок 13

Интервалы чисел в тексте записывают со словами “от” и “до” (имея в виду “От…до…включительно”), если после чисел указана единица физической величины или числа, представляют безразмерные коэффициенты, или через дефис, если числа представляют порядковые номера.

Примеры

1. … толщина слоя должна быть от 0,5 до 20 мм.

2. 7-12, рисунок 1 – 14.

### В таблицах при необходимости применяют ступенчатые полужирные линии для выделения диапазона, отнесенного к определенному значению, объединения позиций в группы и указания предпочтительных числовых значений показателей, которые обычно расположены внутри ступенчатой линии или для указания, к каким значениям граф и строк относятся определенные отклонения, в соответствии с рисунком 14. При этом в тексте должно быть приведено пояснение этих линий.

Таблица…

| Наружный диаметр, мм | Масса 1 м трубы к, при толщине стенки, мм |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 |
| 32 | 2,146 | 2,460 | 2,762 | 3,052 | 3,329 | 3,594 | 3,947 | 4,316 |
| 28 | 2,589 | 2,978 | 3,354 | 3,718 | 4,069 | 4,408 | 4,735 | 5,049 |
| 42 | 2,885 | 3,323 | 3,749 | 4,162 | 4,652 | 4,951 | 5,327 | 5,690 |
| 45 | 3,071 | 3,582 | 4,044 | 4,495 | 4,932 | 4,358 | 5,711 | 6,171 |
| 50 | 3,474 | 4,014 | 4,538 | 5,049 | 5,049 | 6,036 | 6,511 | 6,972 |
| 54 | 3,773 | 4,359 | 4,932 | 5,493 | 6,042 | 6,578 | 7,104 | 7,613 |

Рисунок 14

### Числовое значение показателя проставляют на уровне последней строки наименования показателя в соответствии с рисунком 15.

Таблица…

| Наименование показателя | Значение для экскаватора, типа |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЭКЛ 1,2 | ЭКО 1,7 | ЭКО 1,2 | ЭКО 2,0 | ЭКО 3,0 |
| Глубина копания, не менее | 1,29 | 1,7 | 1,2* | 2,0* | 3,0* |
| Ширина копания | 0,25 | - | 0,4; 0,6; 0,8 | 0,6* *; 0,9 1,0 | 1,5; 2,0; 2,5 |
| * При наименьшем коэффициенте заполнения. * * Для экскаваторов на тракторе Т – 130 |  |  |  |  |  |

Рисунок 15

Значение показателя, приведенное в виде текста, записывают на уровне первой строки наименования показателя в соответствии с рисун-

ком 16.

Таблица …

| Наименование показателя | Значение | Метод испытаний |
| --- | --- | --- |
| 1. Внешний вид полиэтиленовой пленки 2. Разрушающее напряжение при растяжении, МПА (кгс/мм2) | Гладкая, однородная, с равнообрезанными краями 12,8 (1,3) | По 5.2 По ГОСТ 14236 |

Рисунок 16

### Цифры в графах таблиц должны проставляться  так, чтобы разряды чисел во всей графе были расположены один под другим, если они относятся к одному показателю. В одной графе должно быть соблюдено, как правило, одинаковое количество десятичных знаков для всех значений величин.

### При необходимости указания в таблице предпочтительности применения определенных числовых значений величин или типов (марок и т.п.) изделий допускается применять условные отметки с пояснением их в тексте документа.

Для выделения предпочтительной номенклатуры или ограничения применяемых числовых величин или типов (марок и т.п.) изделий допускается заключать в скобки те значения, которые не рекомендуются к применению или имеют ограничительное применение, указывая в примечании значение скобок в соответствии с рисунком 17.

Таблица …

| ## Длина винта |  |
| --- | --- |
| Номин. | Пред. откл. |
| (18) | 0,43 |
| 20 | 0,52 |
| (21) |  |
| 25 |  |
| П р и м е ч а н и е – Размеры, заключенные в скобки, применять не рекомендуется |  |

Рисунок 17

### Для изделий массой до 100 г допускается приводить массу определенного количества изделий, а для изделий изготовленных их разных материалов, может быть указана масса для основных материалов в соответствии с рисунками 18 - 20.

### Таблица  …	Таблица  …	Таблица  …

| Длина, мм | Масса, кг, не более |  | Длина, мм | Масса 1000 шт., не более |  | Длина, мм | Масса, кг, не более |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | стали | латуни |
| 70 100 | 1,25 1,50 |  | 12 15 | 0,780 1,275 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 128 15 | 1,20 1,50 | 1,30 1,64 |

Рисунок18	Рисунок 19	Рисунок 20

Вместо указания в таблице массы изделий, изготовленных из разных материалов, допускается давать в примечаниях к таблице ссылку на поправочные коэффициенты.

Пример – Для определения массы винтов, изготовляемых из других материалов, значения массы, указанные в таблице, должны быть умножены на коэффициент:

- 1,080 - для латуни;

- 0,356 – для алюминиевого сплава.

### При наличии в документе небольшого по объему цифрового материала его нецелесообразно оформлять таблицей, а следует давать текстом, располагая цифровые данные в виде колонок.

Пример

Предельные отклонения размеров профилей всех номеров:

по высоте ………………………………2,5%

по ширине полки………………………1,5%

по толщине стенки ……………………0,3%

по толщине стенки….…………………0,3%

- ОФОРМЛЕНИЕ КОНСТРУКТОРСКОЙ

ДОКУМЕНТАЦИИ В ЧЕРТЕЖАХ. РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКИХ

РАБОТ, КУРСОВЫХ, ПИСЬМЕННЫХ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ

РАБОТ И ДИПЛОМНЫХ ПРОЕКТОВ

  - Обоснование формата

Чертежи выполняют на листах бумаги определенного формата (размера). Форматы листов определяются  размерами внешней рамки чертежа, выполненной тонкой линией. Обозначения и размеры сторон основных форматов определяются в соответствии с ГОСТ  2.301- 68 «ЕСКД. Форматы»  (табл.1).

Таблица 1     Обозначение и размеры основных форматов

| Обозначение | Размеры сторон, мм |
| --- | --- |
| А 1 | 594 х 841 |
| А 4 | 210 х 297 |

  - Масштабы.

Масштабом называется отношение линейных размеров изображения объекта на чертеже к действительным размерам объекта.

Масштабы изображений на чертежах согласно ГОСТ 2.302-68 «ЕСКД. Масштаб» и ГОСТ 2.109-79 выбирают из следующих рядов:

Масштабы уменьшения: 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10; 1:15; 1:20; 1:25; 1:40; 1:50; 1:75; 1:100; 1:200; 1:400; 1:500; 1:800; 1:1000.

Натуральная величина: 1:1.

Масштабы увеличения: 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1; 20:1; 40:1; 50:1.

На чертежах масштаб обозначают в соответствующей графе основной надписи по типу 1:1, 1:2, 2:1 и т.д., на поле чертежа – по типу М 1:1, М 1:2, М 2:1 и т.д.

Выбор масштабов следует производить с учетом сложности изображений и применять возможно меньший масштаб, обеспечивающий четкость чертежа и копий с него.

Рекомендуемые масштабы для чертежей МК:

- Общий вид, планы разрезы – 1:50, 1:100, 1:200, 1:400;

- Общие схематические чертежи – 1:400, 1:500;

- Схемы расположения элементов – 1:100, 1:200, 1:400;

- Поперечные разрезы и виды – 1:50, 1:75, 1:100, 1:200;

- Элементы конструкций – 1:15, 1:20, 1:50, 1:100;

- Узлы – 1:10, 1:15, 1:20, 1:25.

Рекомендуемые масштабы для чертежей КМД:

- Монтажные планы, схемы – 1:100, 1:200, 1:400;

- Сечения сплошностенчатых и решетчатых элементов конструкций – 1:10, 1:15, 1:20, 1:25 (масштаб 1:10 применяется для мелких профилей).

Геометрические схемы пространственных решетчатых конструкций (башни, элементы мостов и т.п.) изображают в одном для всех трех измерений (длина, ширина, высота) масштабе. Длинные сплошностенчатые конструкции (балки, колонны)изображают без соблюдения масштаба по длине, сохраняя при этом взаимное расположение деталей и отверстий. Решетчатые конструкции (фермы, связи и т.п.) изображают, как правило, в двух масштабах, больше сокращая схему осей элементов, чем их поперечные размеры и сохраняя один масштаб изображения в пределах узлов и мелких деталей (фасонок, прокладок и т.п.). для однотипных конструкций, изображаемых на одном листе, должен применяться один и тот же масштаб.

  - Линии

Начертания и основные назначения линий на чертежах установлены ГОСТ 2.303-68* «ЕСКД. Линии».

Толщина сплошной основной линии должна быть в пределах от 0,5 до 1,4 мм в зависимости от размера и сложности изображения, а также от формата чертежа. Толщина линий одного и того же типа должна быть одинакова для всех изображений на данном чертеже, вычерчиваемых в одинаковом масштабе (таблица 2).

| Длину штрихов в штриховых и штрихпунктирных линиях следует выбирать в зависимости от размеров изображения. Штрихи в линии должны быть приблизительно одинаковой длины. Штрихпунктирные линии должны пересекаться и заканчиваться штрихами. Штрихпунктирные линии, применяемые в качестве центровых, заменяют сплошными тонкими линиями, если диаметр окружности или размеры других геометрических фигур в изображениях |  | S (0,5...1,4мм) | Линии видимого контура. Линии перехода видимые. Линии контура, сечения |
| --- | --- | --- | --- |
| Сплошная тонкая | __________ | от S/3 до S/2 | Линии контура наложенного сечения. Линии размерные и выносные. Линии штриховки. Линии выноски. Полки линий – выносок. Линии ограничения выносных элементов на видах, разрезах и сечениях. Оси проекций, следы плоскостей, линии построения характерных точек при специальных построениях. Границы зон поверхности с различной шероховатостью или продольными отклонениями размеров |
| Сплошная волнистая |  | от S/3 до S/2 | Линии обрыва. Линии разграничения вида и разреза |
| Штриховая |  | от S/3 до S/2 | Линии невидимого контура. Линии перехода невидимые. |
| Штрих–пунктирная тонкая |  | от S/3 до S/2 | Линии осевые и центровые. Линии сечения, являющиеся осями симметрии для наложенных или вынесенных сечений. Линии для изображения частей изделий в крайних или промежуточных положениях |
| Штрих– пунктирная утолщенная |  | от S/2 до 2/3 S | Линии, обозначающие поверхности, подлежащие термообработке или покрытию. Линии для изображения элементов, расположенных перед секущей плоскостью |
| Разомкнутая | длина конечных штрихов 8-20 мм | от S до 1 ½ S | Линии сечений |
| Сплошная тонкая с изломом |  | от S/3 до S/2 | Длинные линии обрыва |
| Штрихпунктирная с двумя точками тонкая |  | от S/3 до S/2 | Линии сгиба на развертках. Линии для изображения разверти, совмещенной с видом. Линии для изображения частей изделий в крайних или промежуточных положениях Линии для указания границ при выделении какой-либо поверхности, плавно переходящей в другую |

  - Разбивка поля чертежа

Для быстрого нахождения на чертеже (схеме) составной части изделия или его элемента поле чертежа (схемы) рекомендуется разбивать на зоны. Отметки, разделяющие чертеж(схему) на зоны, рекомендуется наносить на расстоянии, равном одной из сторон формата А 4. Черточки, определяющие зоны, должны иметь толщину не менее 0,25 мм.  Отметки по горизонтали наносят арабскими цифрами справа налево, по вертикали – прописными буквами латинского алфавита снизу вверх (кроме букв I и O). Зоны обозначают сочетанием цифр и букв, например, 1А, 2А, 1В, 2В, 3В и т.д. Высота цифр 3,5 мм для формата А4 и не менее 5 мм для формата А1. На чертежах, выполненных на нескольких листах, нумерация зон по горизонтали должна быть сквозной в пределах всех листов.

  - Основная надпись и ее расположение

Конструкторский документ должен иметь основную надпись, содержащую общие сведения об изображенных объектах. Формы, размеры, содержание и порядок заполнения основных надписей и дополнительных граф к ним в конструкторских документах устанавливает ГОСТ 2.104-68 «ЕСКД. Основные надписи» в части размещения основной надписи, распределения поля формата на зоны и оформления поля для подшивки.

Основные надписи выполняют сплошными основными и сплошными тонкими линиями по ГОСТ 2.303-68* «ЕСКД. Линии». Располагают основные надписи в правом нижнем углу конструкторских документов. Формат А4 располагают только вертикально – основная надпись внизу листа. Форматы больше А4 могут быть расположены как горизонтально, так и вертикально: основная надпись может быть нанесена как вдоль длинной, так и вдоль короткой стороны листа.

ГОСТ 2.104-68* устанавливает для чертежей и схем основную надпись формы 1, а для текстовых документов – форму 2а .

В графах основной надписи и в дополнительных графах указывают:

Графа 1 – наименование изделия; в соответствии с ГОСТ 2.109 -73* «ЕСКД. Основные требования к чертежам» наименование должно быть кратким и записываться в именительном падеже единственного числа; на первое место ставить имя существительное, например: «Балка подкрановая». После наименования изделия вписывают наименование документа (шрифтом меньшего размера, чем наименование изделия), если этому документу присвоен шифр, например: «Электродвигатель. Схема электрическая соединений». Допускается для сборочного чертежа наименование документа не указывать;

Графа 2 – обозначение технического документа по ГОСТ 2.201-80 «ЕСКД. Классификация и обозначение изделий в конструкторских документах». При разработке конструкторской документации учащимися образовательных учреждений заполнять по схеме:

КузТАГиС. 00. 01. ОЧ. ГЧ. ПЭР

1                    2    3     4       5

- Шифр учебного заведения (КузТАГиС)

- Шифр учебной дисциплины 00 (ПМ04)

- Номер задания или варианта (01)

- Порядковый номер детали (ОЧ; ТЧ; ЭЧ; ОТ;  СБ )

- Шифр работы (ПЗ. ПЭР; ГЧ. ПЭР)

Графа 3 – обозначение материала изделия (только для чертежей деталей);

Графа 4 -  литера, присвоенная данному документу по ГОСТ 2.103-68;графу заполняют последовательно, начиная с левой крайней клетки;

Графа 5 – масса изделия по ГОСТ 2.109 – 73;

Графа 6 – масштаб по ГОСТ 2.302 – 68 «ЕСКД. Масштабы» и ГОСТ 2.109 – 73;

Графа 7 – порядковый номер листа (на документах, состоящих из одного листа, графу не заполняют);

Графа 8 – общее количество листов документа (только на первом листе);

Графа 9 – шифр группы и курс обучения;

Графа 10 – характер работы, выполняемой лицом, подписывающим документ (по усмотрению разработчика);

Графа 11 – фамилии лиц, подписывающих документ;

Графа 12 – подписи лиц, фамилии которых указаны в графе 11;

Графа 13 – даты подписания документа;

Графы 14-18 – изменения; заполняются в соответствии с ГОСТ 2.503 – 74 «ЕСКД. Правила внесения изменений».

### При выполнении рабочих чертежей, кроме основной надписи, заполняют дополнительную графу размером 70х14 мм, помещенную в левом верхнем углу чертежа, в которой указывают обозначение  документа (приведенное в графе 2 основной надписи), повернутое на 180° для формата II и форматов больше II (при расположении основной надписи вдоль длинной стороны листа) и на 90° - при расположении основной надписи вдоль короткой стороны листа.

### Одно обозначение может быть присвоено чертежам, выполненным на различных листах в следующих случаях:

- чертежам различных видов, разрезов одного и того же изделия, когда они выполнены на отдельных листах;

- чертежам взаимосвязанных схем, выполняемых на различных листах в связи с рациональным выбором масштаба;

- компоновочным (теоретическим) чертежам, когда планы, разрезы и пр. целесообразно выполнять на различных листах.

  - Шрифты чертежные

Чертежные шрифты, применяемые для всех надписей на чертежах и при оформлении других конструкторских документов, установлены ГОСТ 2.304-81* «ЕСКД. Шрифты чертежные» (Приложение К).

Вспомогательная сетка – сетка, образованная вспомогательными линиями, в которые вписываются буквы. Шаг вспомогательной линии сетки определяют в зависимости от толщины линии шрифта d.

Типы шрифтов. ГОСТ 2.304-81* устанавливает четыре типа шрифта:

Тип А без наклона (толщина линии шрифта d = 1/14 h);

Тип А с наклоном около 75 (d = 1/14 h);

Тип Б без наклона (d = 1/10h);

Тип Б с наклоном около 75 (d = 1/10 h).

Размер шрифта h определяется высотой прописных букв, мм. ГОСТ 2.304-81*устанавливает следующие размеры шрифта: 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14; 20; 28; 40.

Основными требованиями, предъявляемыми к надписи на чертежах, являются четкость и простота. ГОСТ 2.304-81* устанавливает конструкции букв и цифр русского алфавита, которые можно разделить на четыре группы.

Прописные буквы.

Первая группа – буквы, состоящие из прямолинейных элементов, - А, Г, Д, Е, Ж, И, Й, К, Л, М, Н, П, Т, Х, Ц, Ш, Щ.

Вторая группа характерна небольшим скруглением при переходе одной прямой линии в другую– С, У, Ч, Э.

Третья группа – буквы, состоящие из прямолинейных и криволинейных элементов, - Б, В, Р, Ь, Ы, Ъ, Я. Основной элемент, входящий в построение каждой буквы, является мягкий знак – Ь.

Четвертая группа – буквы О,Ф, Ю, З. основой для первых трех букв является буква О. Очертание буквы О можно представить как параллелограмм со скругленными углами. Буква З состоит из двух криволинейных элементов, причем верхняя часть не доходит до линии сетки на величину 2d.

Строчные буквы. Из 32 строчных букв 15 имеют такое же очертание, как и прописные. Остальные можно разделить на две группы.

Первая группа, в основе которых лежит элемент буквы О и элементы, которые выходят за пределы сетки примерно на половину – б, в, д, р, ф, у.

Вторая группа состоит из букв, в основе которых лежит буква И.

Буква Г состоит из двух дуг, плавно переходящих одна в другую.

Арабские цифры. Все цифры имеют ширину 5d, кроме самой широкой цифры – 4(6d) и самой узкой цифры 1 (3d). У цифры 4 горизонтальная линия проходит на высоте, равной 3d от основания. Построение цифры 8 представляет собой две буквы О, из которых нижняя больше на высоту d.

Шрифт типа А

| Параметры шрифтов | Размеры, мм при h |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2,50 | 3,50 | 5,00 | 7,00 | 10,00 | 14,00 | 20,00 |
| c | 1,80 | 2,50 | 3,50 | 5,00 | 7,00 | 10,00 | 14,00 |
| a | 0,35 | 0,50 | 0,70 | 1,00 | 1,40 | 2,00 | 2,80 |
| b | 4,00 | 5,50 | 8,00 | 11,00 | 16,00 | 22,00 | 31,00 |
| e | 1,10 | 1,50 | 2,10 | 3,00 | 4,20 | 6,00 | 8,40 |
| d | 0,18 | 0,25 | 0,35 | 0,50 | 0,70 | 1,00 | 1,40 |

Шрифт типа Б

| Параметры шрифтов | Размеры, мм при h |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2,50 | 3,50 | 5,00 | 7,00 | 10,00 | 14,00 | 20,00 |
| c | 1,80 | 2,50 | 3,50 | 5,00 | 7,00 | 10,00 | 14,00 |
| a | 0,50 | 0,70 | 1,00 | 1,40 | 2,00 | 2,80 | 4,00 |
| b | 4,30 | 6,00 | 8,50 | 12,00 | 17,00 | 24,00 | 34,00 |
| e | 1,50 | 2,10 | 3,00 | 4,20 | 6,00 | 8,40 | 12,00 |
| d | 0,25 | 0,35 | 0,50 | 0,70 | 1,00 | 1,40 | 2,00 |

Примечания. Обозначения: h – размер шрифта; c – высота строчных букв; a – расстояние между буквами; b – минимальный шаг строк; e – минимальное расстояние между словами; d – толщина линии шрифта.

Относительные размеры параметров шрифта

| Обозначения | Тип А | Тип Б |
| --- | --- | --- |
| h | (14/14)h = 14d | (10/10)h = 10d |
| c | (10/14) h= 10d | (7/10) h= 7d |
| a | (2/14) h= 2d | (2/10) h= 2d |
| b | (22/14) h= 22d | (17/10) h= 17d |
| e | (6/14) h= 6d | (6/10) h= 6d |
| d | (1/14) h=d | (1/10) h=d |

Рекомендуемые размеры шрифтов:

- 2,5; 3,5 – для текстовых указаний и поясняющих надписей при изображениях элементов деталей;

- 3,5; 5 – для названий изображений, заголовков и текстовых указантях и ведомостях;

- 5 – для обозначения марок в ведомостях и спецификациях;

- 7; 10 – для написания номеров листов и марки над изображением конструкции.

  - Обозначение материалов и правила их нанесения на чертежах

Графическое обозначение материалов в сечениях и на видах (фасадах), а также правила нанесения их на чертежах приведены в ГОСТ 2.306-68* «ЕСКД. Обозначения графических материалов и правила их нанесения на чертежах».

Условные изображения и обозначения швов сварных соединений должны соответствовать требованиям ГОСТ 2.312 – 72* (Приложение М).

При выделении материалов и изделий на виде (фасаде) применяют графические обозначения (Приложения Л). Для уточнения разновидности материала, графическое изображение сопровождают поясняющей надписью на поле чертежа. Обозначение материала на виде допускается наносить не полностью, а только небольшими участками по контуру или пятнами внутри контура. Для строительных чертежей должны применяться обозначения по ГОСТ 21.107-78 «СПСД. Условные изображения элементов зданий, сооружений и конструкций» с учетом ГОСТ 21.1501-92 «СПСД. Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертежей».

Дополнительные требования: графическое обозначение стали в сечениях, видах (фасадах) не применяется; графическое обозначение древесины применяют, если нет необходимости указывать направление волокон.

Линии штриховки проводят под углом 45 градусов к линии контура изображения, или к его оси, или к линиям рамки чертежа (рис.21).

Рисунок 21

Если линии контура или осевые линии расположены под углом 45 градусов к линиям рамки чертежа, то линии штриховки проводят под углом 30 или 60 градусов (рис. 22).

Рисунок 22

Линии штриховки наносят с наклоном влево или вправо, но в одну и ту же сторону на всех сечениях, относящихся к одной детали, независимо от количества листов, на которых эти сечения расположены.

Расстояния между линиями штриховки выбирают от 1 до 10 мм в зависимости от площади штриховки и необходимости разнообразить штриховку в смежных сечениях. Выбранное расстояние выдерживают одинаковым для всех сечений детали, выполняемой в одном и том же масштабе.

Узкие и длинные площади сечений (штампованных, вальцованных) шириной на чертеже от 2 до 4 мм рекомендуется штриховать полностью только на концах и у контуров отверстий, а остальную площадь сечения – небольшими участками в нескольких местах (рис.23).

Рисунок 23

Рисунок 24

Линии штриховки стекла наносят с наклоном 15…20 градусов к линии большей стороны контура сечения (рис. 24).

Узкие площади сечений, ширина которых на чертеже менее 2 мм, допускаются показывать зачерненными с просветами между смежными сечениями не менее 0,8 мм (рис. 25).

Рисунок 25

Обозначения дерева и засыпки выполняют от руки.

В смежных сечениях двух деталей наклон линий штриховки берут для одного сечения вправо, для другого – влево или сдвигают эти линии в одном сечении по отношению к другому, не изменяя угла их наклона (рис. 26). При штриховке неметаллических материалов (в клетку) в смежных сечениях расстояние между линиями штриховки выбирают разным.

Рисунок 26

При больших площадях сечений, а также при указании профиля грунта допускается наносить обозначение материала лишь у контура сечения узкой полоской равномерной ширины (рис.27).

Рисунок 27

  - Нанесение размеров и предельных отклонений

    - Общие положения.

Правила нанесения размеров установлены в ГОСТ 2.307 – 68* «ЕСКД. Нанесение размеров и предельных отклонений». Величину изображенного изделия и его элементов устанавливают нанесенные на чертеже размерные числа. Размерные числа располагают у размерных линий, на полках линий-выносок, в таблицах, технических требованиях, используют с условными знаками.

Общее количество размеров на чертеже должно быть минимальным, но достаточным для изготовления и контроля изделия. Не допускается повторять размеры одного и того же элемента на разных изображениях, в технических требованиях, основной надписи и спецификации, за исключением справочных размеров.

3.8.2 Единицы линейных и угловых размеров.

Линейные размеры на чертежах указывают в миллиметрах без обозначения единицы. Размеры, приводимые в технических требованиях и надписях на поле чертежа обязательно указывают с единицей.

Если на чертеже размеры необходимо указать не в миллиметрах, то соответствующие размеры записывают с обозначением единицы (см, м и др.). Простые дроби допускается применять только для размеров в дюймах.

Угловые размеры указывают в градусах, минутах и секундах с обозначением единицы, например: 4°; 4°30'; 12°45'30" и т.д.

Отметки уровней (высоты, глубины) конструкции или ее элементов от уровня, принятого за «нулевой», указывают в метрах с точностью до третьего десятичного знака, без обозначения единицы.

    - Размерные и выносные линии.

Размерные линии проводят между выносными, осевыми, центровыми линиями, а также непосредственно к линиям видимого контура. Их предпочтительно наносить вне контура изображения.

Размерную линию ограничивают стрелками с обоих концов, за исключением особо оговоренных случаев. Размеры стрелок выбирают в зависимости от толщины линий видимого контура и вычерчивают приблизительно одинаковыми на всем чертеже. Форма стрелки и примерное соотношение ее элементов показаны на рисунке 28.

Если длина размерной линии недостаточна для размещения на ней стрелок, то их можно заменить засечками, наносимыми под углом 45° к размерным линиям (рис.29, а), или точками (рис. 29,6).

Рисунок 28                                                 Рисунок 29

Выносные линии должны выходить за границы стрелок размерной линии на 1 -5 мм.

На строительных чертежах размерную линию ограничивают засечками, длиной 2-4 мм, расположенными под углом 45 к размерной линии, при этом размерные линии должны выступать за крайние выносные линии на 1-3 мм.

Расстояние между размерными линиями выбирают в зависимости от размеров изображения и насыщенности чертежа. При этом минимальное расстояние между параллельными размерными линиями 7 мм, между размерной и линией контура - 10 мм.

Нельзя использовать линии контура, осевые, центровые и выносные в качестве размерных.

Необходимо избегать пересечения размерных и выносных линий.

Выносные линии проводят от линий видимого контура или точек пересечения их продолжений, центров окружностей, дуг, размерных линий криволинейного контура (рис.30), а также от линий невидимого контура, если при этом отпадает необходимость в вычерчивании дополнительного изображения.

При нанесении размера криволинейного отрезка размерную линию проводят параллельно этому отрезку, а выносные линии - перпендикулярно размерным (рис. 31). В случаях, показанных на рисунке 32, размерную и выносные линии проводят так, чтобы они вместе с измеряемым отрезком образовали параллелограмм.

Рисунок 30                       Рисунок 31                                    Рисунок 32

На размерной линии радиуса наносят одну стрелку.

Если надо показать вершины скругляемого угла, то выносные линии проводят от точек пересечения сторон скругляемых углов (рис. 33 а). При нанесении размера угла размерную линию проводят в виде дуги с центром в вершине угла, а выносные линии - радиально (рис.33 б). При нанесении размера дуги окружности размерную линию проводят концентрично дуге, выносные - параллельно биссектрисе угла, а над размерным числом ставят знак дуги п (рис. 33 в). Можно выносные линии размера дуги располагать радиально, а при наличии нескольких концентрических дуг необходимо указывать, к какой из них относится размер (рис. 33 г).

а)                                            б)                                  в)                      г)

Рисунок 33

Размерные числа наносят над размерной линией возможно ближе к ее середине (рис. 34). Однако при нанесении размера диаметра внутри окружности размерные числа смещают относительно середины размерных линий. При нанесении нескольких параллельных или концентрических размерных линий размерные числа над ними рекомендуется располагать в «шахматном» порядке (рис. 35).

Рисунок 34                                          Рисунок35

Простановка угловых размеров показана на рисунке 36. В зоне, расположенной выше горизонтальной осевой линии, размерные числа помещают над размерными линиями со стороны выпуклости, в противоположной зоне - со стороны вогнутости. В заштрихованной зоне (рис. 36 а) и при малом расстоянии между выносными линиями (рис. 36 б) размерные числа указывают на горизонтальных полках.

а)                                                                 б)

Рисунок 36

Если для нанесения стрелок или написания размерного числа недостаточно места, то их наносят так, как показано на рисунке 37. Способ нанесения размерного числа при различных положениях размерных линий (стрелок) на чертеже определяется наибольшим удобством чтения.

Рисунок 37

Размерные числа нельзя разделять или пересекать какими бы то ни было линиями чертежа и наносить в местах пересечения размерных, осевых, центровых линий. В месте нанесения размерного числа осевые, центровые и линии штриховки прерывают (рис. 38), но линию контура прерывать нельзя.

Рисунок 38

При нанесении размеров, равномерно расположенных по окружности или прямой (например, отверстий), количество указывают полностью, а их размеры – только один раз (рис. 39).

Рисунок 39

Размеры фасок указывают линейными и угловыми размерами (рис.40 а,  б) или двумя линейными размерами (рис.40 в)

Рисунок 40

    - Нанесение предельных отклонений размеров

Предельные отклонения размеров следует указывать непосредственно после номинальных размеров в соответствии с ГОСТ 25346-82 или ГОСТ 35670-83, например:

условными обозначениями полей допусков  18Н7, 12е8;

числовыми значениями  18+0,018, 12 -0,032  ;

-0,059

условными обозначениями полей допусков с указанием справа в скобках их числовых значений   18Н7 (+0,018),  12(-0,032 ).

-0,059

При записи предельных отклонений числовыми значениями верхние отклонения помещают над нижними (рис. 41). Предельные отклонения, равные нулю, не указывают.

Рисунок 41

Предельные отклонения размеров деталей в сборе указывают в виде дроби, в числителе которой условные обозначения поля допуска или числовые обозначения предельных отклонений отверстия, а в знаменателе - условные обозначения поля допуска или числовые значения предельных отклонений вала (рис. 42).

Рисунок 42

    - Нанесение разверток

Если форма и размеры всех элементов определены на чертеже готовой детали, развертку (изображение, длину развертки) не приводят.

Когда изображение детали, изготовляемой гибкой, не дает представления о действительной форме и размерах отдельных ее элементов, на чертеже детали помещают частичную или полную ее развертку. На изображении развертки наносят только те размеры, которые невозможно указать на изображении готовой детали.

Над изображением развертки помещают условное графическое обозначение  (рис. 43).

Развертку изображают сплошными основными линиями, толщина которых должна быть равна толщине линий видимого контура на изображении детали.

При необходимости, на изображении развертки наносят линии сгибов, выполняемые штрихпунктирной тонкой линией с двумя точками, с указанием на полке линии-выноски "Линия сгиба".

Допускается, не нарушая ясности чертежа, совмещать изображение части развертки с видом детали. В этом случае развертку изображают штрихпунктирными тонкими линиями с двумя точками и условное графическое обозначение не помещают (рис. 44).

Рисунок  43

Рисунок 44

3.8.6 Нанесение шероховатости поверхности и ее обозначение

Шероховатость поверхности обозначают по ГОСТ 2.309-73*, который разработан на основании ГОСТ 2789-73* «Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики».

Структура обозначения шероховатости поверхности показана на рисунке 45. Если шероховатость задается только значениями ее параметров, применяют знаки без полки. Размеры знака и надписи приведены на рисунке 46.

Рисунок 45                                                    Рисунок 46

В обозначении шероховатости поверхности используют знаки, изображенные на рисунке 47 а-в. Толщина линий знаков должна быть приблизительно равна половине толщины сплошной основной линии на чертеже.

а)                            б)                              в)

Рисунок 47

Поверхность, вид обработки которой конструктором не задается, обозначают знаком, показанном на рисунке 47а.

Шероховатость поверхности, образуемой без удаления слоя металла (литье, ковка, штамповка, прокат и т.п.), обозначается знаком, приведенном на рисунке 47б.

Шероховатость поверхности, образуемой удалением слоя металла (точением, фрезерованием, шлифованием и т.п.), обозначают знаком, который дан на рисунке 47в.

Согласно ГОСТ 2.309-73* обозначение поверхности на изображении детали располагают на линиях контура, выносных линиях (по возможности ближе к размерной линии) или на полках линий-выносок.

Если все поверхности деталей должны быть одинаковой шероховатости, то общий знак шероховатости наносят в правом верхнем углу чертежа (рис. 48).

Рисунок 48

Если большая часть поверхностей имеет одинаковую шероховатость и только для отдельных поверхностей она будет иной, то ее обозначение проставляют в правом верхнем углу (рис. 49). Знак, стоящий в скобках, указывает на то, что все остальные поверхности детали, кроме обозначенных, имеют шероховатость, записанную перед скобкой. Размер знака и цифры класса чистоты, указанные в правом верхнем углу, должны быть в 1,5 раза больше, чем непосредственно на чертеже детали.

Рисунок 49

Знак в скобках имеет такие же размеры, как и на чертеже. При различной шероховатости поверхностей каждую из них указывают на чертеже.

    - Категории размеров

Размеры делятся на следующие категории:

- Размеры, определяющие положение конструкций в сооружении (монтажные размеры);

- Размеры, необходимые для перехода от монтажных размеров к размерам для изготовления (увязочные размеры);

- Размеры, необходимые для изготовления деталей;

- Размеры, определяющие взаимное расположение деталей на элементе (сборочные размеры);

- Контрольные размеры – для размеров, имеющих сложную геометрию.

Указанные категории размеров приведены на рисунке 50.

Рисунок 50

Размеры элемента следует привязывать к осям и рядам сооружения или к осям примыкающих элементов. При простановке размеров по высоте или ширине сечения прокатных профилей (уголков, швеллеров, двутавров)размерная цепочка не замыкается. Риски прокатных и гнутых уголков привязываются к обушку ряд одинаковых размеров рекомендуется указывать как произведение количества размеров «п», на величину размера «А» (рис51).

Рисунок 51. Пример простановки размеров по высоте сечения

В сварных балках указывают полную высоту опорной части, т.е. тот размер, которых должен быть строго выдержан. Такие размеры (в чертежах КМД) помещают в рамку и указывают размер допуска. Указывают также толщину полок и высоту стенки, но не дают размер между нижней поверхностью нижнего пояса и низом опорного ребра, за счет которого компенсируют неточности при сборке балки (рис.52)

Рисунок 52. Пример простановки размеров на сварной балке

При изображении элемента, в котором имеются детали из неравнобоких уголков, следует указывать ширину одной из полок.

Размеры, необходимые для разметки и изготовления одинаковых деталей, проставляют один раз, независимо от количества деталей на чертеже. Для остальных одинаковых деталей указывают только привязочные размеры, необходимые для сборки. Габаритные размеры конструируют кратными 5 или 10 мм. Размеры контура криволинейного профиля и дуги большого радиуса (более 5000 м) указывают координатами (рис. 53).

Рисунок  53. Пример простановки размеров криволинейного профиля

Направление наклонных линий в элементах связей и т.п., кроме простановки размерных линий, обозначают треугольником, стороны которого параллельны соответствующим линиям геометрической схемы. На выносном треугольнике указывают действительные длины катетов (рис.54). Размеры срезов углов ребер указывают на катетах выносного треугольника (рис.54).

Рисунок 54. Пример проставления размеров на выносных треугольниках

Угол гиба гнутых деталей указывают треугольником. Размеры деталей проставляют от линии гиба. Для деталей, размечаемых до гнутья, необходимо выносить развертки. На развертке указывают, в какую сторону гнуть, а также радиус гиба (рис. 55).

Рисунок  55. Пример простановки размеров на развертка

  - Виды чертежей и их выполнение

3.9.1 Общие положения

Условные изображения и обозначения на рабочих чертежах должны соответствовать требованиям ГОСТ 2.306 – 68*,  ГОСТ 2.308 – 79*, ГОСТ 2.309 -73*, ГОСТ 2.311 – 68*, ГОСТ2.312 – 72*, ГОСТ 2.315 – 68*, ГОСТ 21.501 – 93, ГОСТ 21.112 – 87, ГОСТ26047 – 83.

Чертежи общих видов.

На чертежах общего вида должно быть изображено проектируемое изделие с его видами, разрезами, сечениями. Здесь же может быть помещена текстовая часть, надписи необходимые для понимания конструктивного устройства в целом, а также о составе конструкции, изделия. На чертежах общего вида разрешается помещать техническую характеристику конструкции, изделия.

Чертежи сборочные

Для сокращения количества чертежей, для исключения повторений одинаковых проекций на различных чертежах и из – за ограниченного количества выполняемых чертежей в студенческих  проектах разрезы и сечения рекомендуется показывать на общем виде или сборочном чертеже изделия, если изделие выполнено в достаточном масштабе и его частично можно использовать как сборочный чертеж для того или иного узла. На последующих листах вычерчиваются разрезы и сечения, указанные на сборочном чертеже. В такой разрез может попасть два или три узла.

1.Сборочный чертеж должен содержать:

сборочные единицы, дающие представление о расположении и взаимной связи составных частей, соединяемых по данному чертежу и обеспечивающих возможность осуществления сборки и контроля сборочной единицы. Допускается на сборочных чертежах помещать схемы, дополнительные схематические изображения, соединения и расположения составных частей изделия;

характер сопряжения и методы его осуществления, если точность  сопряжения обеспечивается не заданными отклонениями размеров, а подбором, пригонкой и т.д., а также указания о способе соединения (сварных, паянных и др.);

номера позиций составных частей, входящих в изделие;

техническую характеристику изделия (при необходимости);

габаритные размеры изделия;

установочные и присоединительные размеры, а также необходимые справочные данные;

координаты центра тяжести (при необходимости);

2.На сборочных чертежах допускается изображать перемещающиеся части изделия в крайнем или промежуточном положении с соответствующими размерами.

Допускается на сборочных чертежах помещать изображение пограничных (соседних) изделий (“обстановку”) и размеры, определяющие их взаимное расположение.

Если необходимо указать на сборочном чертеже наименования или обозначения предметов, составляющих “обстановку ” для их элементов, то эти указания помещают непосредственно на изображении  “обстановки” или на полке линии – выноски.

3.Сборочный чертеж разрешается выполнять упрощенно в соответствии с требованиями ЕСКД.

На сборочных чертежах допускается применять некоторые виды упрощенных изображений составных частей изделий:

если на составные части изделий оформлены самостоятельные сборочные чертежи, то на разрезах их изображают не рассеченными;

типовые и покупные изделия можно изображать, вычерчивая только контурное очертание.

Условные изображения и обозначения сварных соединений даны в приложении

4.Изображение изделия из однородного материала, полученного путем сварки, пайки, клепки и т.д. в сборке с другими изделиями в разрезах и сечениях штрихуют как монолитное тело (в одну сторону); границы между деталями сварного изделия проводят сплошными основными линиями (рис. 56).

Условные изображения и обозначения сварных конструкций показаны в Приложении М, условные обозначения наименований конструкций и изделий показаны в Приложении М1

Рисунок 56

5.На наплавляемый металл, сплав, пластмассу, резину, которыми заливают армирующие детали, а также на отливки, с которыми соединяются в процессе литья детали, чертежи не выпускают и обозначения им не присваивают.

Чертежи монтажные

1. Монтажный чертеж должен содержать:

изображение монтируемого изделия;

изображения изделий, применяемых при монтаже, а также полное или частичное изображение устройства (конструкции, фундамента), к которому изделие крепится;

установочные и присоединительные размеры с предельными отклонениями;

перечень составных частей, необходимых для монтажа;

технические требования к монтажу изделия.

2. Монтажные чертежи выпускают на:

изделия, монтируемые на одном определенном месте (устройстве, объекте, фундаменте);

изделия, монтируемые на нескольких различных местах (устройствах, объектах).

Монтажный чертеж выпускают также в тех случаях, когда необходимо показать соединение составных частей комплекса между собой на месте эксплуатации.

3. Монтажный чертеж выполняют по правилам, установленным для сборочных чертежей, с учетом правил, изложенных в настоящем разделе.

4. Монтируемое изделие изображают на чертеже упрощенно, показывая его внешние очертания. Подробно показывают элементы конструкций, которые необходимы для правильного монтажа изделия.

Устройство (объект, фундамент), к которому крепится монтируемое изделие, изображают упрощенно, показывая только те части, которые необходимы для правильного определения места и способа крепления изделия.

Изображение монтируемого изделия и изделий, входящих в комплект монтажных частей, выполняют сплошными основными линиями, а устройство, к которому крепится изделие, - сплошными тонкими линиями.

При выполнении чертежей фундаментов фундамент изображают сплошными основными линиями, а монтируемое изделие - сплошными тонкими линиями.

5. На монтажном чертеже указывают присоединительные, установочные и другие размеры, необходимые для монтажа.

На монтажном чертеже, предназначенном для монтажа изделия на различных местах, указывают также размеры, определяющие специфические требования к размещению изделия (например, минимальное расстояние до стены помещения и т. п.).

На монтажном чертеже комплекса указывают размеры, определяющие взаимное расположение составных частей, непосредственно входящих в комплекс.

6. Перечень составных частей, необходимых для монтажа, может быть выполнен по форме 1 ГОСТ 2.108-68*, за исключением граф "Формат" и "Зона", и должен быть размещен на первом листе чертежа.

В перечень записывают монтируемое изделие, а также сборочные единицы, детали и материалы, необходимые для монтажа.

Допускается вместо перечня указывать обозначения этих составных частей на полках линий-выносок.

7. Изделия и материалы, необходимые для монтажа, поставляемые предприятием, изготовляющим монтируемое изделие, записывают в спецификацию комплекта монтажных частей по ГОСТ 2.106.

8. Необходимые для монтажа изделия и материалы, не поставляемые с монтируемым изделием, записывают в перечень на монтажном чертеже, и в графе "Примечание" или в технических требованиях помещают соответствующее указание, например: "Поз. 7 и 9 с изделием не поставляются" и т. п.

Если невозможно указать точные обозначения и наименования непоставляемых изделий, то в перечне указывают их ориентировочные наименования, а на чертеже, при необходимости, - размеры и другие данные, обеспечивающие правильный выбор изделий, необходимых для монтажа.

9. На монтажном чертеже, на полке линии-выноски или непосредственно на изображении указывают наименование и (или) обозначение устройства (объекта) или части устройства, к которому крепится монтируемое изделие.

Теоретический чертеж

К теоретическим чертежам, кроме геометрической формы (обводы) изделия и координат расположения составных частей, можно отнести компоновочные чертежи, схемы, диаграммы, номограммы, графики, таблицы и т.п. Графики выполняются в координатных осях.

3.9.2 Изображения – виды, разрезы, сечения.

Изображения на чертежах проектируемого изделия разделяют на виды, разрезы, сечения (ГОСТ 2.305-68*). Количество изображений (видов, разрезов, сечений) должно обеспечивать полное представление о предмете проектирования.

Виды. Устанавливаются следующие названия видов, получаемых на основных плоскостях проекции (рис. 57)

- - вид спереди (главный вид);

- - вид сверху;

- - вид слева;

- - вид справа;

- - вид снизу;

- - вид сзади.

Рисунок 57

Если виды сверху, слева, справа, снизу, сзади не находятся в непосредственной связи с главным изображением, то направления должно быть указано стрелкой около соответствующего изображения. Над стрелкой и полученным изображением (видом) следует нанести прописную букву (рисунок 58).

Чертежи оформляются также, если перечисленные виды отделены от главного изображения или расположены не на одном листе с ним.

Дополнительные виды допускается повертывать, но с сохранением, как правило, положения, принятого для данного предмета на главном изображении, при этом обозначение вида должно быть дополнено условным графическим обозначением (рисунок…, приложение…).

Разрезы. Разрезы, в зависимости от положения секущей плоскости, относительно плоскостей проекций, разделяются на горизонтальные, вертикальные и наклонные, а в зависимости от числа секущей плоскости – на простые и сложные (ломанные и ступенчатые).

Положение секущей плоскости на чертеже указывается разомкнутой линией. При сложном разрезе штрихи проводят так же у мест пересечения секущих плоскостей между собой. На начальном и конечном штрихах следует ставить стрелки, указывающие направление взгляда, стрелки должны наноситься на расстоянии 2-3 мм от конца штриха (рисунки 58, 59).

Государственная система стандартизации (ГСС) представляет собой комплекс взаимосвязанных правил и положений, определяющих организационные, методологические и практические основы стандартизации во всех звеньях хозяйственной деятельности всех производительных сил на территории России.

Настоящие методические указания, основанные на ЕСКД устанавливают единые требования по составлению и оформлению технической документации при выполнении домашнего задания студентами очной и заочной формами обучения (рефератов, курсовых работ, расчетно-графических работ (РГР), курсовых и дипломных проектов).,,

Цель методических указаний – выработать и привить навык работы с ЕСКД и стандартами у студентов НМТ.

Рисунок 58

Рисунок 59

У начала и конца линии сечения ставят одну и ту же прописную букву русского алфавита. Буквы наносят около стрелок, указывающих направление взгляда с внешней стороны штрихов.

Разрез должен быть отмечен надписью по типу "А-А" (всегда двумя буквами через тире).

Когда секущая плоскость совпадает с плоскостью симметрии предмета в целом, а соответствующие изображения расположены на одном и том же листе в непосредственной проекционной связи, то разрез не обозначают.

Разрез, служащий для выяснения устройства предмета лишь в отдельном, ограниченном месте, называется местным (рис. 60).

Такие детали, как винты, заклепки, шпонки, шарики, не пустотелые валы и шпиндели, шатуны, рукоятки и т.п. при продольном разрезе показывают не рассеченными.

Как правило, показываются не рассеченными на сборочных чертежах гайки и шайбы.

Для выявления формы таких деталей как рычаги, стойки, валы с отверстиями и шпоночными пазами, рукоятки т.п. целесообразно применять сечения (вынесенные и наложенные).

Рисунок 60

3.9.3 Выносные элементы

При изображении узлов соответствующее место отмечают на виде (фасаде), плане или разрезе замкнутой сплошной тонкой линией (окружность или овал) с обозначением на полке-выноске порядкового номера узла арабской или римской цифрой в соответствии с рис. 61 а. Если узел помещен на другом листе, то под полкой линии-выноски указывают номер листа, на котором помещен узел, в соответствии с рис.61 ,б. ссылки на типовой узел указывают в соответствии с рис. 61 в, и   г. Допускается ссылку на узел производить в соответствии с рис. 61 ,д.

Рисунок 61 Примеры маркировки узлов

Над изображением узла в кружке указывают его порядковый номер в соответствии с рис. 62 ,а. допускается обозначение узла в соответствии с рис. 62 ,б.

На сборочных чертежах изделий единичного производства допускается указывать данные о подготовке кромок под неразъемные соединения (сварку, пайку и т. д.) непосредственно на изображении или в виде выносного элемента (рис. 63), если эти данные не приведены на чертежах деталей.

Рисунок 62   Примеры обозначения узлов

Рисунок 63

Узлу, являющемуся полным зеркальным отражением другого (основного) исполнения, присваивают тот же порядковый номер (буквенное обозначение) что и основному исполнению, с добавлением индекса «н», например, 14н.

Изображение до оси симметрии симметричных планов и фасадов зданий и сооружений, схем расположения элементов конструкций не допускается.

3.9.4 Отметки уровней

Отметки уровней (высоты, глубины) элементов конструкций, оборудования и др. от уровня “нулевой отметки” обозначают условным знаком (рисунок Н1, Приложении Н) и указывают в метрах с тремя десятичными знаками, отделенными от целого числа запятой. Нулевую отметку указывают без знака отметки выше “нулевой” - со знаком “+”, ниже “нулевой” со знаком“-”.

На видах (фасадах), разрезах и сечениях отметки помещают на выносных линиях контура в соответствии с рис. Н1 приложения Н. На планах отметки наносят в прямоугольнике в соответствии с рис.Н1б в приложения Н.

На планах направление уклона плоскостей указывают стрелкой, над которой при необходимости проставляют величину уклона в соответствии с рисунком Н2,  Приложения Н.

3.9.5 Нанесение на чертежах надписей и технических требований

Надписи, технические требования и таблицы на чертежах изделий выполняются по правилам ГОСТ 2.316-68*.

Текстовую часть, помещённую на поле чертежа, располагают над основной надписью.

Между основной надписью и текстовой частью не допускается помещать изображения, таблицы и т. п. Допускается размещение текста в две и

более колонки, при этом ширина колонки должна быть не более 185 мм.

На чертеже изделия, для которого стандартом установлена таблица параметров, её помещают по правилам, установленным соответствующим стандартом. Все другие таблицы размещают на свободном поле чертежа справа от изображения или ниже его и выполняют по ГОСТ 2.105-95.

Пункты технических требований должны иметь сквозную нумерацию. Каждый пункт требований записывают с новой строки. Заголовок “Технические требования” не пишут, если на чертеже имеются только технические требования и нет технической характеристики.

Если необходимо указать техническую характеристику, то её размещают отдельно от технических требований, с самостоятельной нумерацией пунктов, на свободном поле чертежа под заголовком “Техническая характеристика”. В этом случае технические требования к объекту, изображённому на чертеже, располагают над основной надписью и над ними помещают заголовок “Технические требования”.

При выполнении чертежа на двух и более листах текстовую часть помещают только на первом листе независимо от того, на каких листах находятся изображения, к которым относятся указания, приведенные в текстовой части.

На сборочных чертежах все составные части сборочной единицы нумеруют. Номера позиций указывают на полках линий – выносок, проводимых от изображений основных частей. Номера позиций указывают на тех изображениях, на которых соответствующие составные части проецируются как видимые (как правило, на основных видах и замещающих их разрезах). Номера позиций наносят на чертеже, как правило, один раз, всегда располагают параллельно основной надписи чертежа (угловому штампу) вне контура изображения и группируют в колонку или строчку, по возможности на одной линии. Шрифт номеров позиций должен быть на один – два размера больше, чем шрифт, принятый для размерных чисел на том же чертеже.

Для группы крепежных деталей, относящихся к одному и тому же месту крепления, допускается проводить общую линию – выноску с вертикальным расположением номеров позиций. Выносные надписи к многослойным конструкциям следует наносить в соответствии с рисунком 64.

Рисунок 64

Пример нанесения выносных надписей к многослойным конструкциям (цифрами условно обозначена последовательность расположения слоев конструкции и надписей на линиях-выносках)

Надписи на чертежах не подчеркивают

3.9.6 Спецификация

Спецификация – документ, содержащий перечень всех составных частей, входящих в данное специфицированное изделие, а также конструкторские документы, относящиеся к этому изделию и к его неспецифированным составным частям.

Согласно ГОСТ 2.106 – 96 спецификацию составляют на каждую сборочную единицу, комплекс и комплект на отдельных листах формата А4 (210х297 мм) по форме 1 (заглавный лист) и 1а (последующие листы) – Приложение П.

На заглавном листе основная надпись выполняется по ГОСТ 2.104 – 68. Для удобства хранения студенческих  графических работ спецификацию разрешается выполнять на неразрезанных листах формата А1 (А2, А3), разделенных на форматы А4 и хранить вместе с чертежами. Допускается разделение на форматы и соединение спецификаций с пояснительной запиской.

Заполнение разделов спецификации

Спецификация в общем случае состоит из разделов, которые располагаются в следующей последовательности:

документация

комплексы

сборочные единицы

детали

стандартные изделия

прочие изделия

комплекты

материалы

Наименование каждого раздела указывают в виде заголовка в графе “Наименование” и подчеркивают тонкой сплошной линией.

Допускается объединять разделы “Стандартные изделия“ и “Прочие изделия“ под наименованием “Прочие изделия”. Запись изделий рекомендуется производить по группам, объединенным по функциональному назначению; в пределах каждой группы – в алфавитном порядке наименований изделий, а в пределах каждого наименования – в порядке возрастания основных параметров или размеров изделия.

Наличие тех или иных разделов определяется составом специфицируемого изделия. Если какой-либо раздел отсутствует, то его название в спецификации не пишется.

Записи в спецификацию вносят чертежным шрифтом. При недостатке места в одной строке, текстом или обозначениями занимают следующие строки.

В раздел “Документация“ вносят документы, составляющие основной комплект конструкторских документов специфицируемого изделия, кроме его спецификации, ведомости эксплуатационных документов и ведомости документов для ремонта, а также документы основного комплекта записываемых в спецификацию неспецифицируемых составных частей (деталей), кроме их рабочих чертежей. Внутри раздела записывают вначале документы на специфицируемое изделие, а затем документы на неспецифицируемые составные части.

В основной комплект конструкторских документов изделия могут входить пояснительная записка, сборочные чертежи, схемы, спецификации входящих в состав изделия комплексов, сборочных единиц и комплектов, технические условия, эксплуатационные документы, относящиеся к изделию в целом. Названия конструкторских документов вписываются в графе “Наименование” в том виде, как они сформулированы в графе 1 основной надписи этого документа или на титульном листе.

В разделы “Комплексы, Сборочные единицы” и “Детали” вносят комплексы, сборочные единицы и детали, непосредственно входящие в специфицируемое изделие.

В разделе “Стандартные изделия” записывают изделия, примененные по стандартам:

межгосударственным;

государственным;

отраслевым;

предприятий (для вспомогательного производства, инициативных разработок).

В каждой категории стандартов запись рекомендуется производить по группам изделий, объединенных по их функциональному назначению (например: подшипники, крепежные  изделия, электротехнические изделия и т.п.), в пределах каждой группы – в алфавитном порядке наименований изделий, в пределах  каждого наименования – в порядке возрастания обозначений стандартов, а в пределах каждого обозначения стандарта – в порядке возрастания основных параметров или размеров изделия.

В раздел “Материалы” вносят все материалы, непосредственно входящие в специфицируемое изделие.

Материалы рекомендуется записывать по видам в следующей последовательности:

металлы черные

металлы магнитоэлектрические

металлы цветные;

пластмассы и пресс материалы;

лесоматериалы;

резиновые материалы;

стеклянные и керамические материалы;

прочие материалы.

В раздел “ Материалы” не записывают материалы, необходимое количество которых не может быть определено конструктором по размерам элементов изделия и вследствие этого  устанавливается технологом. К таким материалам относят, например: краски, смазки, замазки, припои, электроды. Указание о применении таких материалов дают в технических требованиях на поле чертежа.

В раздел “Комплекты” вносят ведомость эксплуатационных документов, ведомость документов для ремонта и применяемые по конструкторским документам комплекты, которые непосредственно входят в специфицируемое изделие, а также упаковку, предназначенную для изделия.

Если комплектов одного и того же наименования несколько, то их записывают в пределах одного наименования в порядке возрастания обозначений.

Графы спецификации заполняют следующим образом:

в графе "Формат" указывают форматы документов, обозначения которых записывают в графе "Обозначение". Если документ выполнен на нескольких листах различных форматов, то в графе "Формат" проставляют "звездочку" со скобкой, а в графе "Примечания" перечисляют все форматы в порядке их увеличения, например: *) А4, А3.

Для документов, записанных в разделе "Стандартные изделия", "Прочие изделия" и "Материалы" графу "Формат" не заполняют.

Для деталей, на которые не выпушены чертежи, в графе "Формат" указывают БЧ (без чертежа);

в графе "Зона" указывают обозначение зоны, в которой находится номер позиции записываемой составной части (при разбивке поля чертежа на зоны по ГОСТ 2.104).

Если имеются повторяющиеся номера позиции, то в спецификации в графе "Зона" проставляют "звездочку" со скобкой, а в графе "Примечание" указывают все зоны;

в графе "Поз." указывают порядковые номера составных частей, непосредственно входящих в специфицируемые изделия, в последовательности записи их в спецификации. Для разделов "Документация", "Комплекты" графу "Поз." не заполняют;

в графе "Обозначение" указывают:

КузТАГиС. 00. 01. СБ (или обозначение номера детали). ГЧ. ПЭР

в разделе "Документация" - обозначение записываемых документов;

в разделе "Комплексы", "Сборочные единицы", "Детали" обозначение основных конструкторских документов на записываемые в эти разделы изделия. Для деталей, на которые не выпущены чертежи – присвоенные им обозначения.

В разделах "Стандартные изделия", "Прочие изделия" и "Материалы" графу "Поз." не заполняют. Если для изготовления стандартного изделия выпущена конструкторская документация, в графе "Обозначение" указывают обозначение выпущенного основного конструкторского документа;

в графе "Наименование" указывают:

в разделе "Документация" для документов, входящих в основной комплект документов специфицируемого изделия и составляемых на данное изделие, - только наименования документов, например: "Сборочный чертеж", "Габаритный чертеж", "Технические условия". Для документов на не специфицированные составные части - наименование изделия и наименование документа;

в разделах спецификации "Комплексы", "Сборочные единицы", "Детали", "Комплекты" наименование изделия в соответствии с основной надписью на основных конструкторских документах этих изделий. Для деталей, на которые не выпущены чертежи, указывают наименование, материал и другие данные, необходимые  для изготовления;

В разделе "Стандартные изделия" - наименования и обозначения изделий в соответствии со стандартами на эти изделия, например: "Болт М 12-6д 10.66.05. ГОСТ 1491-80".

В разделе "Прочие изделия" - наименования и условные обозначения изделий в соответствии с документами на их поставку;

В разделе "Материалы" - обозначения материалов, установленные в стандартах или технических условиях на эти материалы, например швеллер -

в графе "Кол." указывают:

измерения записывать в графе "Примечания" в непосредственной близости от графы "Кол.".

В разделе "Документация" графу не заполняют;

в графе "Примечания" указывают дополнительные сведения для планирования и организации производства, а также другие сведения, относящиеся к записанным в спецификацию изделиям, материалам и документам, например, для деталей на которые не выпущены чертежи (с пометкой БЧ в графе "Формат"), приводят их массу.

Для документов, выпущенных на двух и более листах различных форматов указывают, обозначение форматов, перед перечислением которых проставляют знак "звездочки", например, *А4, А3.

После каждого раздела спецификации допускается оставлять несколько свободных строк для дополнительных записей (в зависимости от стадии разработки, объема записей и т. п.). Допускается резервировать и номера позиций, которые проставляют в спецификацию при заполнении резервных строк.

Допускается совмещение спецификации со сборочным чертежом при условии их размещения на листе формата А4 (ГОСТ 2.301). При этом её располагают над основной надписью и заполняют в том же порядке и по той же форме, что и спецификацию выполненную на отдельных листах.

Ведомость спецификации

В ведомость спецификации записывают:

пояснительную записку;

спецификацию изделия;

спецификацию составных частей изделия;

спецификацию комплектов.

Приложение А

(обязательное)

Пример оформления титульного листа

пояснительной записки дипломного проекта

Государственное автономное образовательное учреждение

среднего профессионального образования Кемеровской области

« Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и строительства»

| Специальность______________ _____________________________ _________________________ | Допущен к защите ПЭР______ «_____»_____________20__г. |
| --- | --- |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ПИСЬМЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЕ

Тема работы_______________________________________________________ __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Группа__________

Выпускник _______________________________________________________

Руководитель работы__________________________(_________________)

(подпись)                                              (Ф. И. О.)

Консультант

экономической части  _________________________(_________________)

(подпись)                                              (Ф. И. О.)

Нормоконтроль    _____________________________(_________________)

(подпись)                                              (Ф. И. О.)

Заведующий отделением _______________________(_________________)

(подпись)                                              (Ф. И. О.)

Кемерово, 20     г.

Приложение А1

(обязательное)

Пример оформления титульного листа

пояснительной записки курсового проекта

Государственное автономное образовательное учреждение

среднего профессионального образования Кемеровской области

« Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и строительства»

Специальность_______________                     Допущен  к защите _______________

«_______»__________________200___г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К КУРСОВОМУ ПРОЕКТУ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ___________________________________________________________

ТЕМА ПРОЕКТА_____________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Студент группы_____________________

__________________________________

(Ф. И. О.)…………………………………

«______»___________________20___г.

Курсовой  проект  защищен  на  оценку

«________________________________»

Руководитель  проекта______________

__________________________________

(Ф. И. О.)…………………………………

«______»__________________20___г.

Кемерово, 20     г.

Приложение А2

(обязательное)

Пример оформления титульного листа

пояснительной записки курсовой работе

Государственное автономное образовательное учреждение

среднего профессионального образования Кемеровской области

« Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и строительства»

Специальность_________________                 Допущен  к защите________________

«________»_________________20___г.

КУРСОВАЯ РАБОТА

ПО ДИСЦИПЛИНЕ____________________________________________________________

ТЕМА РАБОТЫ_______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Студент группы_____________________

__________________________________

(Ф. И. О.)…………………………………

«_____»____________________20___г.

Курсовая  работа защищена на  оценку

«________________________________»

Руководитель работы_______________

_________________________________

(Ф. И. О.)…………………………………

«_____»___________________20___г.

Кемерово, 20     г

Приложение А3

(обязательное)

Пример оформления титульного листа

отчета по преддипломной практике

Государственное автономное образовательное учреждение

среднего профессионального образования Кемеровской области

« Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и строительства»

Специальность__________________

ОТЧЕТ

ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ

МЕСТО ПРАКТИКИ__________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Студент  группы_____________________

___________________________________

(Ф. И. О.)…………………………………

«_____»_____________________20___г.

Отчет по практике выполнен  на  оценку

«_________________________________»

Руководитель  практики  от  техникума _

___________________________________

(Ф. И. О.)…………………………………

«_____»_____________________20___г.

Кемерово, 20     г.

Приложение А4

(обязательное)

Пример оформления титульного листа

отчета по практике по профилю специальности

Государственное автономное образовательное учреждение

среднего профессионального образования Кемеровской области

« Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и строительства»

Специальность__________________

ОТЧЕТ

ПО ПРАКТИКЕ

ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

МЕСТО ПРАКТИКИ___________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Студент группы_______________________

____________________________________

(Ф. И. О.)…………………………………

«______»_____________________200___г.

Руководитель  практики  от  предприятия

____________________________________

(Ф. И. О.)…………………………………

«______»_____________________200___г.

М.П.

Отчет по практике выполнен  на  оценку_

«__________________________________»

Руководитель  практики  от  техникума__

___________________________________

(Ф. И. О.)…………………………………

«______»____________________20___г.

Кемерово, 20     г.

Приложение А5

(обязательное)

Пример оформления титульного листа

отчета по практической работе

Государственное автономное образовательное учреждение

среднего профессионального образования Кемеровской области

« Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и строительства»

Специальность__________________

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

ПО ДИСЦИПЛИНЕ__________________________________________________________

___________________________________________________________________________

ТЕМА                       __________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Студент группы___________________

_________________________________

(Ф. И. О.)…………………………………

«_____»___________________20___г.

Практическая работа выполнена_____

на оценку «______________________»

Преподаватель ___________________

________________________________

(Ф. И. О.)…………………………………

«_____»___________________20___г.

Кемерово, 20     г

Приложение А6

(обязательное)

Пример оформления титульного листа

отчета по лабораторной работе

Государственное автономное образовательное учреждение

среднего профессионального образования Кемеровской области

« Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и строительства»

Специальность__________________

ОТЧЕТ

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

ДИСЦИПЛИНЫ_____________________________________________________________

___________________________________________________________________________

ТЕМА                       __________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Студент группы____________________

_________________________________

(Ф. И. О.)…………………………………

«_____»___________________20___г.

Лабораторная  работа выполнена_____

на оценку «______________________»

Преподаватель ____________________

_________________________________

(Ф. И. О.)…………………………………

«_____»___________________20___г.

Кемерово 20     г

Приложение А7

(обязательное)

Пример оформления титульного листа

контрольной работы

Государственное автономное образовательное учреждение

среднего профессионального образования Кемеровской области

« Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и строительства»

Специальность__________________

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

ПО ДИСЦИПЛИНЕ_________________________________________________________

ВАРИАНТ  __________________________

Студент группы___________________

_________________________________

(Ф. И. О.)…………………………………

«_____»____________________20__г.

Контрольная работа выполнена______

на оценку «______________________»

Преподаватель ____________________

_________________________________

(Ф. И. О.)…………………………………

«_____»____________________20__г.

Кемерово, 20     г

Приложение А8

(обязательное)

Пример оформления титульного листа реферата

Государственное автономное образовательное учреждение

среднего профессионального образования Кемеровской области

« Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и строительства»

Специальность (профессия) __________________

РЕФЕРАТ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ__________________________________________________________

___________________________________________________________________________

ТЕМА                       __________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Студент группы_______________________

____________________________________

(Ф. И. О.)…………………………………

«_____»______________________20___г.

Преподаватель _______________________

____________________________________

(Ф. И. О.)…………………………………

«_____»______________________20___г.

Кемерово, 20     г

Пример выполнения бланка задания дипломного проекта

Утверждаю

Зам.директора по УР_______

ЗАДАНИЕ №________

на выполнение дипломного проекта студента(ки) гр. ____ специальность ___

__________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

Тема:_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Общая часть:_______________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Расчетно-конструктивная часть:_______________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Специально-технологическая часть:___________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Техника безопасности:_______________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Экономическая часть________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Графическая часть__________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Дата выдачи задания_________________Срок окончания_________________

Руководитель дипломного проекта____________________________________

(фамилия, имя, отчество)

Приложение Б2

(обязательное)

Пример выполнения бланка задания для курсового проекта

ЗАДАНИЕ №________

на выполнение курсового проекта студента(ки) гр. ____специальность _____

__________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

Дисциплина:_______________________________________________________

Тема проекта_______________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Исходные условия и данные к проекту __________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Содержание пояснительной записки, перечень подлежащих разработке вопросов

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Перечень графического материала с указанием обязательных чертежей

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата выдачи задания           «_____»_________________________20__г.

Дата защиты проекта          «_____»_________________________20__г.

Руководитель проекта ____________________________________________

Приложение Б3

(обязательное)

Пример выполнения бланка задания для курсовой работы

ЗАДАНИЕ №________

на выполнение курсовой работы студента(ки) гр.______специальность_____

__________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

Дисциплина:_______________________________________________________

Тема:_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Задание:___________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Дата выдачи задания         «_____»____________________20__г.

Дата защиты работы          «_____»________________________20__г.

Руководитель курсовой работы________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

Приложение Б4

ГАОУ СПО КО « КУЗБАССКИЙ ТЕХНИКУМ АРХИТЕКТУРЫ ГЕОДЕЗИИ

И  СТРОИТЕЛЬСТВА»

ОТЗЫВ РЕЦЕНЗЕНТА

о дипломном проекте студента _____________________________________

(Фамилия, И. О.)

на тему:__________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Специальность___________________________группа____________________

Рецензент _________________________________________________________

(Фамилия, И. О.)

__________________________________________________________________

(место работы, должность, ученое звание)

ОЦЕНКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

| № п/п | Показатели | оценки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 | 4 | 3 | 2 | * |
| 1 | Актуальность тематики работы |  |  |  |  |  |
| 2 | Степень полноты обзора состояния вопроса и корректность постановки задачи |  |  |  |  |  |
| 3 | Уровень и корректность использования в работе методов исследований, математического моделирования, расчетов |  |  |  |  |  |
| 4 | Степень комплексности работы, применение в ней знаний общепрофессиональных и специальных дисциплин |  |  |  |  |  |
| 5 | Ясность, четкость, последовательность и обоснованность изложения |  |  |  |  |  |
| 6 | Применение современного математического и программного обеспечения, компьютерных технологий в работе |  |  |  |  |  |
| 7 | Качество оформления (общий уровень грамотности, стиль изложения, качество иллюстраций) |  |  |  |  |  |
| 8 | Соответствие требованиям стандартов |  |  |  |  |  |
| 9 | Объем и качество выполнения графического материала, его соответствие тексту |  |  |  |  |  |

* - трудно оценить

Отмеченные достоинства проекта _____________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Отмеченные недостатки проекта ______________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Заключение  _______________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Рецензент__________________________ «____»______________20__г.

(подпись)

Приложение Б5

(обязательное)

Пример оформления заключения руководителя о дипломном проекте

ЗАКЛЮЧЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ

о дипломном проекте студента ______________________________________

на тему:___________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

По заданию необходимо было выполнить_______________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Объем выполненной работы__________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Отношение к выполняемой работе со стороны студента___________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Качество выполненной работы________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Дипломный проект___________________заслуживает оценки______________

Руководитель дипломного проектирования____________________________

«______»__________________________20__г.

Приложение В

(справочное)

Примеры разбивки поля чертежа на зоны

КузТАГиС.

КП..150415.08.КузТАГис

КП 150415.08.КузТАГиС

Приложение Г

Шрифты чертежные

Русский алфавит,

арабские и римские цифры (шрифт типа Б) без наклона

Конструкция букв чертежного шрифты типа Б с наклоном

Приложение Д

(справочное)

Графическое обозначение материалов в сечениях

| Материал | Обозначение |
| --- | --- |
| - Металлы и твердые сплавы |  |
| - Неметаллические материалы, в том числе волокнистые монолитные и плитные (прессованные), за исключением указанных ниже |  |
| - Дерево |  |
| - Камень естественный |  |
| - Керамика и силикатные материалы для кладки |  |
| - Бетон |  |
| - Стекло и другие стеклопрозрачные материалы |  |
| - Жидкости |  |
| - Грунт естественный |  |

Приложение Д

(продолжение)

Графическое обозначение материалов на виде

| Материал | Обозначение |
| --- | --- |
| - Металлы |  |
| - Сталь рифленая |  |
| - Сталь просечная |  |
| - Кладка из кирпича строительного и специального клинкера, керамики, терракоты, искусственного и естественного камней любой формы и т. п. |  |
| - Стекло |  |

# Приложение Е

(справочное)

Условные изображения и обозначения сварных соединений

выполнение плавного перехода к основному металлу

нанесение обозначения на сварное соединение

условное обозначение: а)видимого шва; б)невидимого шва

обозначение выполнения прерывистого шва в шахматном

Порядке

условное обозначение выполнения

углового сварного соединения

условное обозначение монтажного шва

сварка по незамкнутому контуру

обозначение сварного шва со снятием усиления после             сварки заподлицо с основным металлом

Приложение Е1

(справочное)

Условные обозначения наименований конструкций и изделий

Приложение Ж

Примеры изображения отметок уровней и уклонов

Рисунок Н1 .Изображение отметки уровня и примеры нанесения их на разрезе и плане

Рисунок Н 2. Обозначение уклона на плане

Приложение И

(справочное)

Спецификация на чертежи оборудования

Приложение И

(продолжение)

Спецификация на чертежах КМД

кг

Приложение К

(справочное)

Единицы Международной системы СИ и ее производные

(Приведено по ГОСТ 9867-61) Таблица Р1 Величина; Единица. Наименование; Обознач.; Размерность; Наименование; Обозначение (русское). I. Основные единицы. Длина; L, l; L; метр; м. Масса; M, m; M; килограмм; кг. Время; t; T; секунда; с. Сила электрического тока; I; I; ампер; А. Термодинамическая температура; T; Q; кельвин; К. Сила света; J; J; кандела; кд. Количество вещества; N; N; моль; моль. II. Дополнительные единицы. Плоский угол; радиан; рад. Телесный угол; стерадиан; ср. III. Производные единицы пространства и времени. Площадь; F, S; L2; квадратный метр; м2. Объём, вместимость; V; L3; кубический метр; м3. Скорость; v, w, u; LT-1; метр в секунду; м/с. Ускорение; a; LT-2; метр на секунду в квадрате; м/с2. Частота периодического процесса; f; T-1; герц; Гц. Частота дискретных событий (частота вращения, частота импульсов и т.д.); f, w; T-1; секунда в минус первой степени; с-1. Угловая скорость; w; T-1; радиан в секунду; рад/с. Угловое ускорение; e; T-2; радиан на секунду в квадрате; рад/с2. IV. Производные единицы механических величин. Плотность; r; L-3M; килограмм на кубический метр; кг/м3. Удельный объём; v; L3M-1; кубический метр на килограмм; м3/кг. Момент инерции (динамический); J; L2M; килограмм-метр в квадрате; кг·м2. Количество движения (импульс); K; LMT-1; килограмм-метр в секунду; кг·м/с. Сила; P, F; LMT-2; ньютон; Н. Вес; G; LMT-2; ньютон; Н. Удельный вес; g; L-2MT-2; ньютон на кубический метр; Н/м3. Давление; p; L-1MT-2; паскаль; Па. Напряжение (механическое); E; L-1MT-2; паскаль; Па. Коэффициент поверхностного натяжения; s; MT-2; ньютон на метр; Н/м. Работа; A, W; L2MT-2; джоуль; Дж. Энергия; E; L2MT-2; джоуль; Дж. Молярная концентрация; xi; L-3N; моль на кубический метр; моль/м3. Мощность; N, P; L2MT-3; ватт; Вт. Коэффициент вязкости динамический; m; L-1MT-1; паскаль-секунда; Па·с. Коэффициент вязкости кинематический; n; L2T-1; квадратный метр на секунду; м2/с. Объёмный расход; V; L3T-1; кубический метр на секунду; м3/с. Массовый расход; G, M; MT-1; килограмм на секунду; кг/с. V. Производные единицы электрических и магнитных величин. Плотность электрического тока; j; L-2I; ампер на квадратный метр; А/м2. Количество электричества, электрический заряд; q; TI; кулон; Кл. Электрическое напряжение, разность потенциалов; U; L2MT-3I-1; вольт; В. Напряжённость электрического поля; E; LMT-3I-1; вольт на метр; В/м. Электрическая ёмкость; c; L-2M-1T4I2; фарада; Ф. Электрическое сопротивление; R; L2MT-3I-2; ом; Ом. Удельное электрическое сопротивление; r; L3MT-3I-2; ом-метр; Ом·м. Удельная электрическая проводимость; g; L-3M-1T3I2; сименс на метр; См/м. Абсолютная диэлектрическая проницаемость; e0; L-3M-1T4I2; фарада на метр; Ф/м. Магнитная восприимчивость; m; безразмерная величина. Магнитный поток; Fм; L2MT-2I-1; вебер; Вб. Магнитная индукция; B; MT-2I-1; тесла; Т. Электрическая проводимость; r; L-2M-1T3I2; сименс; См. Напряжённость магнитного поля; H; L-1I; ампер на метр; А/м. Индуктивность, взаимная индуктивность; L; L2MT-2I-2; генри; Г. Магн_xffff_т_xffff_ый _xffff_оме_xffff_т_xffff_электрического_xffff__xffff__xffff_ка; Pм; L_xffff__xffff_; _xffff__xffff_пер-квадратный метр; А·м2. Намагниченность; J; L-1I; ампер на метр; А/м. Электрическое смещение; D; L-2TI; кулон на квадратный метр; Кл/м2. Электродвижущая сила; E, e; L2MT-3I-1; вольт; В. Поток электрического смещения; F; TI; кулон; Кл. Электрический момент; Pe; LTI; кулон-метр; Кл·м. Поляризованность; pe; L-2TI; кулон на квадратный метр; Кл/м2. Подвижность ионов; u; M-1T2I; квадратный метр на вольт-секунду; м2/(В·с). VI. Производные единицы тепловых величин. Количество теплоты, термодинамический потенциал (энтальпия, внутренняя энергия, изохорно-изометрический потенциал, изобарно-изометрический потенциал); Q; L2MT-2; джоуль; Дж. Теплота фазового превращения; r; L2MT-2; джоуль; Дж. Теплота химической реакции; Qx; L2MT-2; джоуль; Дж. Температурный коэффициент; a, b; Q'; кельвин в минус первой степени; К-1. Теплоёмкость системы; c; L2MT-2Q-1; джоуль на кельвин; Дж/К. Энтропия системы; S; L2MT-2Q-1; джоуль на кельвин; Дж/К. Удельная теплоёмкость (массовая); c; L2T-2Q-1; джоуль на килограмм-кельвин; Дж/(кг·К). Газовая постоянная; R; L2T-2Q-1; джоуль на килограмм-кельвин; Дж/(кг·К). Тепловой поток; Q; L2MT-3; ватт; Вт. Поверхностная плотность теплового потока; q; MT-3; ватт на квадратный метр; Вт/м2. Коэффициент теплоотдачи; a; MT-3Q-1; ватт на квадратный метр-кельвин; Вт/(м2·К). Коэффициент теплопередачи; k; MT-3Q-1; ватт на квадратный метр-кельвин; Вт/(м2·К). Температурный градиент; grad t; L-1Q; кельвин на метр; К/м. Коэффициент теплопроводности; l; LMT-3Q-1; ватт на метр-кельвин; Вт/(м·К). Коэффициент температуропроводности; a; L2T-1; квадратный метр на секунду; м2/с. VII. Производные единицы величин в области ионизирующих излучений. Энергия ионизирующего излучения; E; L2MT-2; джоуль; Дж. Поток энергии ионизирующего излучения; W; L2MT-3; ватт; Вт. Мощность дозы излучения; N; L2T-3; ватт на килограмм; Вт/кг. Экспозиционная доза фотонного излучения (экспозиционная доза рентгеновского и гамма-излучения); e; M-1TI; кулон на килограмм; Кл/кг. Доза излучения, керма; D; L2T-2; грэй; Гр. Эквивалентная доза; Dэкв; L2T-2; джоуль на килограмм; Дж/кг. Мощность экспозиционной дозы фотонного излучения; A; M-1I; ампер на килограмм; А/кг. Интенсивность излучения; J; MT-3; ватт на квадратный метр; Вт/м2. Поток ионизирующих частиц; r-1; T-1; секунда в минус первой степени; с-1. Плотность потока ионизирующих частиц или фотонов; r-1m-2; L-2T-1; секунда в минус первой степени-метр в минус второй степени; с-1·м-2. Активность нуклида; r-1; T-1; беккерель; Бк. Мощность поглощённой дозы; W; L2T-3; грей в секунду; Гр/с. VIII. Производные единицы световых величин. Энергия излучения; B; L2MT-2; джоуль; Дж. Поток излучения; W; L2MT-3; ватт; Вт. Энергетическая яркость; I, E; MT-3; ватт на стерадиан-квадратный метр; Вт/(ср·м2). Спектральная яркость; w; LMT-3; ватт на метр; Вт/м. Яркость; -; L-2J; кандела на квадратный метр; кд/м2. Световой поток; J; J; люмен; лм. Освещённость; -; L-2J; люкс; лк.

Приложение К

(продолжение)

Греческий алфавит и некоторые обозначения, для которых

используются греческий буквы

Таблица Р2

| Заглавная | Строчная | Название | Примеры обозначений |
| --- | --- | --- | --- |
| A | α | альфа | Радиоактивная частица; угол |
| B | β | бета | Радиоактивная частица; угол |
| Г | γ | гамма | Очень коротковолновое излучение; угол |
| Δ | δ | дельта | Небольшое изменение при приращении |
| Ε | ε | эпсилон | Поверхностный электрический потенциал; модуль упругости материала |
| Ζ | ζ | зета | Вязкость |
| Η | η | эта | Угол дифракции |
| Θ | θ | тета | Полярный угол |
| Ι | ι | йота |  |
| Κ | κ | каппа |  |
| Λ | λ | лямбда | Длина волны; гибкость материала |
| Μ | μ | мю | Магнетон Бора; коэффициент приведения длины |
| Ν | ν | ню | Частота |
| Ξ | ξ | кси |  |
| Ο | ο | омикрон |  |
| Π | π | пи | Тип связи; математическая постоянная |
| Ρ | ρ | ро | Тип связи; плотность |
| Σ | σ | сигма | Тип связи; сумма; напряжение |
| Τ | τ | тау | Время; напряжение |
| Υ | υ | ипсилон | Время |
| Φ | φ | фи | Полярный угол; угол закручивания |
| Χ | χ | хи | Магнитная восприимчивость |
| Ψ | ψ | пси | Волновая функция |
| Ω | ω | омега |  |

Приложение К

(продолжение)

Единицы международной системы СИ в задачах

по сопротивлению материалов

Таблица Р3

| Наименование величины | Единица измерения | Сокращенное обозначение единиц измерения |
| --- | --- | --- |
| Основные единицы |  |  |
| Длина | Метр | м |
| Масса | Килограмм | кг |
| время | Секунда | с |
| Дополнительные единицы |  |  |
| Плоский угол | Радиан | рад |
| Производные единицы |  |  |
| Частота | Герц | Гц |
| Угловая скорость (угловая частота) | Радиан на секунду | рад/с |
| Скорость | Метр на секунду | м/с |
| Ускорение | Метр на секунду в квадрате | м/с2 |
| Площадь | Метр в квадрате | м2 |
| Статический момент сечения (объем) | Метр в кубе | м3 |
| Осевой момент инерции площади сечения | Метр в четвертой степени | м4 |
| Плотность | Килограмм на метр в кубе | кг/м3 |
| Сила | Ньютон | Н |
| Удельный вес | Ньютон на метр в кубе | Н/м3 |
| Напряжение, давление | Паскаль | Па |
| Нагрузка, распределенная по поверхности Погонная нагрузка | Ньютон на метр | Н/м |
| Момент силы | Ньютон-метр | Н*м |
| Работа и энергия | Джоуль | Дж |
| Мощность | Ватт | Вт |
| Динамический момент инерции | Килограмм-метр в квадрате | кг*м2 |

Некоторые основные и производные единицы, имеющие специальные названия (м, с, Гц, Н, Па, Дж, Вт), и окончательных результатах расчетов можно увеличивать или уменьшать, используя для этого приставки, указанные в табл. Р4.

Таблица Р4

| Приставка | Сокращенное обозначение | Множитель |
| --- | --- | --- |
| Тера | Т | 1012 |
| Гига | Г | 109 |
| Мега | М | 106 |
| Кило | к | 103 |
| Гекто | г | 102 |
| Дека | да | 101 |
| Деци | д | 10-1 |
| Санти | с | 10-2 |
| Милли | м | 10-3 |
| Микро | мк | 10-6 |
| Нано | н | 10-9 |
| Пико | п | 10-12 |

Среди производных единиц с большой буквы пишутся те, которые образованы от фамилий ученых (Гц, Н, Па и т.д.).

Производные единицы связаны с основными, например:

1Н = 1кг*1м/1с2 ; 1Па = 1Н/1м2 ; 1Дж = 1Н*1м ; 1Вт = 1Дж/1с.

Пример использования приведенных выше приставок.

Модуль упругости для стали : Е = 2,1*1011 Па = 2,1*1010 даПа =

=2,1*109 гПа = 2,1*108 кПа = 2,1*105 МПа = 0,21*103 ГПа = 0,21 ТПа.

В некоторых задачах по сопротивлению материалов используются внесистемные единицы, например обороты в минуту или сантиметр в четвертой степени и т.д. Это связано с тем, что на многих работающих сейчас электродвигателях, создающих динамическую нагрузку, обозначено именно количество оборотов в минуту, а в действующих сортаментах на прокат даны геометрические характеристики в единицах, производных от сантиметра. переход от этих единиц к системным очевиден.

Например:

1см4 = 1(10-2 м)4 = 1*10-8 м4 ;

300 об/мин = 5 об/с = 5*2р Гц.