Лабораторно - практическая работа

«Определение сырьевого состава материалов и изучение их свойств»

Инструменты и материалы: образцы тканей из искусственных и синтетических волокон, шелка; игла; сосуд с водой; спиртовка для поджигания нитей.

Таблица

«Признаки определения вида ткани»

| Признак | Натуральный шелк | Искусственный шелк |  | Синтетический шелк |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | вискоза | ацетат | капрон |
| Сминаемость | малая | большая | малая | несминаем |
| Изменение прочности во влажном состоянии | не меняется | понижается | понижается | не меняется |
| Горение нитей | горит плохо, образуя черный спёк, рассыпающийся в пальцах. Запах жженого рога или пера. | горит хорошо, пепел серый, запах жжёной бумаги. | быстро горит жёлтым пламенем, остаётся оплавленный шарик | плавится с образованием твёрдого шарика |

Ход работы

- Рассмотрите внешний вид образцов ткани.

- Определите сминаемость образцов: зажмите образец в кулаке на 30 секунд, а затем раскройте ладонь.

- Выньте 2 нити из каждого образца и по одной из них намочите. Разорвите сухую, а затем мокрую нить. Определите, как меняется при этом прочность нити.

- Выньте ещё по одной нити из каждого образца и подожгите её в тигле. Проанализируйте вид пламени, запах и оставшийся пепел после горения.

- Результаты опытов занесите в таблицу.

- На основании полученных данных и таблицы «Признаки определения вида ткани» определите сырьевой состав каждого образца.

| Признак ткани | Образец №1 | Образец №2 | Образец №3 | Образец №4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сминаемость |  |  |  |  |
| Изменение прочности в мокром состоянии |  |  |  |  |
| Горение |  |  |  |  |
| Сырьевой состав материала |  |  |  |  |