Методика испытаний спортивного инвентаря и оборудования при занятиях физической культурой.

(Извлечение из Правил безопасности по физической культуре и спорту в общеобразовательных школах)

Основные размеры и методы испытания гимнастических снарядов.

Брусья

Расстояние по длине между стойками  - 2300 мм

Расстояние по ширине между стойками – 520 мм

Высота жердей от пола – 1300 + 2100 мм

Прочность установки разновысоких брусьев определяется  грузом весом 135 кг, приложенном к середине жерди, установленной на высоте 1400 мм.

Эластичность жердей должна соответствовать прогибу жерди не более 60 + 6 мм

Перекладина

Высота стержня перекладины от пола – 1450 – 2550 мм

Длина стержня  перекладины – 2400 мм

Диаметр стержня перекладины – 28 мм

Площадь для установки перекладины - 9000 x 4500 мм

Прочность установки проверяется: к середине грифа на высоте 2500 мм прикладывается нагрузка, равная 220 кг, прогиб может составлять не более 100+- 10 мм.

После снятия нагрузки гриф должен принять первоначальное положение.

Бревно

Высота бревна по верхней кромке от пола – 750 –т1200 мм

Длина – 5000 мм

Ширина опорной поверхности – 100 мм

Толщина бревна – 160 мм

Прочность установки проверяется – к середине бревна, устанавливаемого на высоте 1200 мм, подвешивается груз в 135 кг. Прогиб бревна не должен превышать 8 мм.

Журнал

регистрации испытаний спортивного инвентаря и оборудования.

а) Результаты испытаний спортивного инвентаря и оборудования

| Дата | Наименование инвентаря и оборудования | Испытательная нагрузка | Результаты испытаний | Подпись членов комиссии, проводящих испытания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5.08.10 | Перекладина Канат Шведская стенка Брусья Бревно | 220 кг 135кг 135кг 135кг 135кг | Прогиб 100 мм. Остаточных деформаций и трещин не обнаружено |  |
| 31 08.11 | Перекладина Канат Шведская стенка Брусья Бревно | 220кг 135кг 135кг 135кг 135кг | Остаточных деформаций и трещин не обнаружено |  |
| 31.08.12 | Перекладина Канат Шведская стенка Брусья Бревно Футбольные ворота | 220кг 135кг 135кг 135кг 135кг 135кг | Остаточных деформаций и трещин не обнаружено |  |

Акт

испытания  гимнастических снарядов и оборудования

От 30 августа 2012 г.

Мы, нижеподписавшиеся, учителя физической культуры

Никулина Ирина Валентиновна

Капралов Владимир Евгеньевич

Мочалова Марина Вадимовна

Манина Надежда Анатольевна

Составили настоящий акт в том, что:

- В спортивном зале для проведения занятий имеются

Перекладина 1шт., «шведская стенка» 7шт., гимнастическое бревно для младших классов 1 шт.

Все вышеперечисленные снаряды и оборудование подлежали испытанию:

  - Перекладина под нагрузкой 220 кг, приложенной к середине грифа на высоте 2500 мм (прогиб грифа – 70 мм), фактически 55 мм

  - Бревно под действием груза в 135 кг, установленного к середине бревна на высоте 1200 мм (прогиб бревна – 3 мм), фактически 0.

  - Каждая перекладина «шведской стенки», под нагрузкой 120 кг, приложенной под углом 60 градусов.

- Прогибы гимнастических снарядов соответствуют установленным правилам безопасности по физической культуре и спорту.

- Занятия на спортивных снарядах и оборудованию разрешаются.

Председатель комиссии                                                                                        ______________

Члены комиссии                                                                                                    ______________

Форма акта приёмки спортивных сооружений на готовность к новому учебному году.

Наименование спортивных сооружений на готовность к новому учебному году

Утверждаю

Директор ____________

«__»____________2010 г.

Подпись ____________

Акт

приёмки спортивных сооружений на готовность к новому учебному году

От «___» _____________2010 г.

Комиссия, назначенная приказом директора _______________________________________

От «____» ____________2010 г. в составе:

Председатель комиссии ______________ заместитель директора по……….

Члены комиссии

______________________    председатель ДЮКФП округа

______________________    учитель физкультуры

______________________   специалист по охране труда окружного управления

______________________   медицинская сестра школы

______________________   председатель профкома

установила:

- Площадь спортивного зала по норме 540 кв.м, фактически имеется-----кв.м, снарядной - по норме 32 кв.м, фактически _____ кв.м;

- Спортивные площадки:

Волейбольная _________м

Баскетбольная ________ м

Футбольное поле _______м

3.Лыхная трасса определена, имеется схема ___

- Спортинвентарь:

мячи футбольные по норме (ед) ___, фактически ____

мячи волейбольные по норме (ед), фактически____

мячи баскетбольныепо норме (ед), фактически____

маты по норме (ед) ______, фактически ___

- Наличие актов испытания гимнастических снарядов, спортивного оборудования (оформленных на день работы комиссии) _______________________________________________________________________________

- Освещённость в физкультурных залах по норме 250 лк, фактически (лк) ______

Состояние электропроводки __________________

- Целостность пола  ______________соответствует нормативным требованиям.

- Состояние сантехнических норм, температура, санитарное состояние помещения ______________________________________________________________________

- Противопожарное состояние помещения, оснащённость противопожарным инвентарём _________________________________________________________________________

- Педагогический стаж учителя физкультуры _______ лет, курсовую подготовку по охране труда и безопасности жизнедеятельности прошел ___________ (не проходил)

- Инструкции по охране труда и безопасности жизнедеятельности _________________

_________________________________________________________________________________

11. Наличие  и состояние ограждений, крепления баскетбольных щитов, шведских стенок, другого спортивного оборудования_____________________________________________

12. Состояние вентиляции, соблюдение правил её эксплуатации _________________________

На основании осмотра спортивного зала площадок, футбольного поля,  и т.д., ознакомления с соответствующей документацией комиссия приняла РЕШЕНИЕ:

Считать спортивные сооружения, инвентарь и оборудование __________________ готовым к проведению занятий в новом _______________ учебном году.

Председатель комиссии:

Члены комиссии: