? Поршни в двигателе автомобиля ГАЗ-53А изготовлены из:

-легированного чугуна

-серого чугуна

-углеродистой стали

+алюминиевого сплава

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

? В каком ответе правильно указано количество коренных шеек на коленчатом валу двигателя ВАЗ-2110?

-3

-4

+5

-8

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ? В каком ответе правильно указано количество шатунных шеек на коленчатом валу в двигателе автомобиля КамАЗ-5320?

+4

-5

-8

-16

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------? В каком ответе правильно указан угол расположения колен на коленчатом валу в двигателе автомобиля КамАЗ-5320?

+90°

-120°

-180°

-720°

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

? В двигателе ЗИЛ-645 коленчатый вал:

+пяти-опорный

-девяти-опорный

-восьми-опорный

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

? В каком ответе правильно указано количество коренных шеек на коленчатом валу в двигателе ЗИЛ-645?

+4

-5

-8

-9

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

? На двигателе КамАЗ-5320 цилиндры расположены:

-горизонтально с углом между ними 180°

-наклонно к вертикали в один ряд под углом 20°

-вертикально в один ряд

+V- образно в два ряда с углом между ними 90°

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

? На двигателе автомобиля ЗИЛ-645 цилиндры расположены:

-горизонтально с углом между ними 180°

+V-образно в два ряда с углом между ними 90°

-вертикально в один ряд

-наклонно к вертикали в один ряд под углом 20°

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

? Под каким углом (для равномерного чередования рабочих ходов) расположены шатунные шейки коленчатого вала восьмицилиндрового V-образного двигателя?

-1800

-1200

+900

-1440

? Почему головку поршня выполняют меньшего диаметра, чем юбку?

-Для удобства установки колец

+Для предотвращения заклинивания поршня в цилиндре

-для уменьшения массы поршня

? Какая из деталей КШМ разгружает коренные подшипники от действия центробежных сил и уменьшает износ подшипников?

-Деталь 9;

+ Деталь 11;

- Деталь 1;

- Деталь 12;

- Деталь 6.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

? Какая из деталей КШМ в сборе с другими деталями обеспечивает компрессию в цилиндрах и предотвращает излишнюю смазку их.

-Деталь 9;

- Деталь 11;

- Деталь 1;

- Деталь 12;

+ Деталь 6.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

? Какая из деталей КШМ уменьшает неравномерность работы двигателя, выводит поршни из мертвых точек, облегчает пуск двигателя и трогание автомобиля с места.

+ Деталь 9;

- Деталь 11;

- Деталь 1;

- Деталь 12;

- Деталь 6.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------? Какая из деталей КШМ обеспечивает работу системы охлаждения, электрооборудования, рулевого управления и тормозной системы.

-Деталь 9;

- Деталь 11;

+ Деталь 1;

- Деталь 12;

- Деталь 6.

? Какая из деталей КШМ выполняет все такты рабочего цикла двигателя.

- Деталь 2;

- Деталь 9;

+Деталь 6;

- Деталь 11;

- Деталь 3;

- Деталь 5.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

? Какая из деталей КШМ предназначена для уравновешивания центробежных сил инерции, возникающих на шатунных шейках коленчатого вала.

- Деталь 2;

- Деталь 9;

-Деталь 6;

+ Деталь 11;

- Деталь 3;

- Деталь 5.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

? Какая из деталей КШМ является составной частью механизма сцепления и снабжена зубчатым венцом для пуска двигателя стартером.

- Деталь 2;

+Деталь 9;

-Деталь 6;

- Деталь 11;

- Деталь 3;

- Деталь 5.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

? Какая из деталей КШМ воспринимает осевую нагрузку коленчатого вала.

- Деталь 2;

- Деталь 9;

-Деталь 6;

- Деталь 11;

+ Деталь 3;

- Деталь 5.

? Какой вид изображает блок цилиндров двигателя ЗМЗ-53?

- I

- II

- III

+ IV

- V

-------------------------------------------------------------------------------------------

? Какой вид изображает блок цилиндров двигателя ЗиЛ-130?

- I

- II

- III

+ IV

- V

-------------------------------------------------------------------------------------------

? Какой вид изображает блок цилиндров двигателя ГАЗ-24?

- I

+ II

- III

- IV

- V

--------------------------------------------------------------------------------------------

? Какой вид изображает блок цилиндров двигателя КамАЗ-740?

- I

- II

- III

+ IV

- V

--------------------------------------------------------------------------------------------

? Как называется деталь 1 и 3 и ее назначение?

- Составное маслосъемное кольцо для предотвращения попадания масла в камеру сгорания.

+ Компрессионное кольцо для предотвращения прорыва газов в картер двигателя.

- Осевой расширитель – для уплотнения поршневых колец в канавках поршня.

- Чугунная кольцевая вставка, залитая в поршень под наиболее нагруженное компрессионное кольцо.

- Радиальный стальной расширитель, обеспечивающий плотность прилегания колец к стенке цилиндра.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

? Какой материал применяется для детали 4; 5; 6?

- Чугун;

+ Сталь;

- Бронза;

- Алюминиевый сплав;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ? Какой материал чаще всего применяется для детали 3?

+ Чугун;

- Сталь;

- Бронза;

- Алюминиевый сплав;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

? Какой материал применяется для детали 2?

+ Чугун;

- Сталь;

- Бронза;

- Алюминиевый сплав;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

? Какой материал применяется для детали 8?

- Чугун;

- Сталь;

- Бронза;

+ Алюминиевый сплав;

? По какой из пяти схем построены коленчатые валы двигателя ЗМЗ-53?

- I

+ II

- III

- IV

- V____________________________________________________________________

? По какой из пяти схем построены коленчатые валы двигателя ВАЗ-2110?

- I

- II

- III

- IV

+ V____________________________________________________________________

? По какой из пяти схем построены коленчатые валы двигателя ЯМЗ-236?

- I

- II

- III

+ IV

- V

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

? По какой из пяти схем построены коленчатые валы двигателя КамАЗ-740?

- I

+ II

- III

- IV

- V

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

? В каком ответе названы конструктивные особенности КШМ двигателя ЗМЗ-53?

- Блок рядный, отлит из алюминиевого сплава. Коленчатый вал чугунный, пяти-опорный.  Расположение кривошипов – шатунных шеек под углом 1800.

- Блок с V-образным расположением цилиндров. Правый ряд цилиндров смещен на       35 мм. Коленчатый вал четырех-опорный с расположением кривошипов под углом 1200.

- Блок с V-образным расположением цилиндров и смещением левого ряда вперед на 29 мм. Поршень снабжен чугунной вставкой под верхнее компрессионное кольцо. Расположение кривошипов вала под 900.

- Блок с V-образным расположением цилиндров. Правый ряд цилиндров имеет некоторое смещение вперед.

+ Блок из алюминиевого сплава, коленчатый вал чугунный. Расположение кривошипов под углом 900_________________________________________________________________

? В каком ответе названы конструктивные особенности КШМ двигателя ВАЗ-2110?

+ Блок рядный, отлит из чугуна. Коленчатый вал чугунный, пяти-опорный.  Расположение кривошипов (шатунных шеек) под углом 1800.

- Блок с V-образным расположением цилиндров. Правый ряд цилиндров смещен на35 мм. Коленчатый вал четырех-опорный с расположением кривошипов под углом 1200.

- Блок с V-образным расположением цилиндров и смещением левого ряда вперед на 29 мм. Поршень снабжен чугунной вставкой под верхнее компрессионное кольцо. Расположение кривошипов вала под 900.

- Блок с V-образным расположением цилиндров. Правый ряд цилиндров имеет некоторое смещение вперед.

- Блок из алюминиевого сплава, коленчатый вал чугунный. Расположение кривошипов под углом 900.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

? В каком ответе названы конструктивные особенности КШМ двигателя КамАЗ-740?

- Блок рядный, отлит из алюминиевого сплава. Коленчатый вал чугунный, пяти-опорный.  Расположение кривошипов – шатунных шеек под углом 1800.

- Блок с V-образным расположением цилиндров. Правый ряд цилиндров смещен на       35 мм. Коленчатый вал четырех-опорный с расположением кривошипов под углом 1200.

+ Блок чугунный с V-образным расположением 8-ми цилиндров и смещением левого ряда вперед. Поршень снабжен чугунной вставкой под верхнее компрессионное кольцо. Расположение кривошипов коленчатого вала под углом 900.

- Блок с V-образным расположением цилиндров. Правый ряд цилиндров имеет некоторое смещение вперед.

- Блок из алюминиевого сплава, коленчатый вал чугунный. Расположение кривошипов под углом 900.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

? В каком ответе названы конструктивные особенности КШМ двигателя ЯМЗ-236?

- Блок рядный, отлит из алюминиевого сплава. Коленчатый вал чугунный, пяти-опорный.  Расположение кривошипов (шатунных шеек) под углом 1800.

+ Блок с V-образным расположением цилиндров. Правый ряд цилиндров смещен на 35 мм. Коленчатый вал четырех-опорный с расположением кривошипов под углом 1200.

- Блок с V-образным расположением цилиндров и смещением левого ряда вперед на 29 мм. Поршень снабжен чугунной вставкой под верхнее компрессионное кольцо. Расположение кривошипов вала под углом 900.

- Блок с V-образным расположением 8-ми цилиндров. Правый ряд цилиндров имеет некоторое смещение вперед.

- Блок из алюминиевого сплава, коленчатый вал чугунный. Расположение кривошипов под углом 900.