?От отношения каких параметров зависит степень сжатия?

-Отношение объема камеры сгорания к полному объему цилиндров

+Отношения полного объема цилиндров к объему камеры сгорания

-Отношения рабочего объема цилиндров к  объему камеры сгорания

?Как влияет  увеличение степени сжатия на мощность и экономичность двигателя?

-Мощность увеличивается, экономичность уменьшается

-Мощность уменьшается, экономичность увеличивается

+Мощность и экономичность увеличиваются

?В двигателе автомобиля КамАЗ-5320 головка блока цилиндров изготавливается:

-общая для всех цилиндров

-общая для каждого ряда цилиндров

+отдельная для каждого цилиндра

?В каком ответе правильно указан автомобиль, в двигателе которого выполнена Г-образная форма камеры сгорания?

-ГАЗ-53А

+ГАЗ-52-04

-ГАЗ-24

-КамАЗ-5320

?В каком ответе правильно указан автомобиль, в двигателе которого выполнена клинообразная форма камеры сгорания?

+ЗИЛ-130

-КамАЗ-5320

-ГАЗ-24

-ГАЗ-52-04

?Как закрываются блоки  цилиндров на двигателе КамАЗ-740?

-Двумя головками из чугуна

+Каждый цилиндр имеет отдельную головку, отлитую из алюминиевого сплава

-Двумя головками из алюминиевого сплава

?В каком ответе правильно указано передаточное отношение между коленчатым и распределительным валами в четырёхтактном двигателе?

-1:1

+2:1

-3:1

-4:1

?В каком ответе правильно указан порядок работы двигателя автомобиля ЗИЛ-130?

-1-5-4-2-6-3-8-7

-1-5-4-6-2-3-7-8

-1-5-4-2-6-7-3-8

+1-5-4-2-6-3-7-8

?В каком ответе правильно указан порядок работы автомобиля «Москвич-2140»?

-1-2-4-3

+1-3-4-2

-1-4-2-3

-1-3-2-4

?В каком ответе правильно указан порядок работы двигателя автомобиля ГАЗ-24 «Волга»?

-1-2-3-4

-1-3-2- 4

-1-4-2- 3

+1-2-4-3

? Как расположены клапаны на двигателях ЗМЗ, ЗИЛ и КамАЗ?

-На ЗМЗ и ЗИЛ - верхнее расположение, КамАЗ – нижнее расположение клапанов

+На всех верхнее расположение клапанов

-На всех нижнее расположение клапанов

?В каком порядке осуществляется работа цилиндров двигателя ЗИЛ-130, ЗМЗ-53, КамАЗ-740?

-ЗИЛ – 1-5-3-6-4-2-7-8

-ЗМЗ – 1-5-3-6-2-4-7-8

+Для всех перечисленных двигателей – 1-5-4-2-6-3-7-8

?При перемещении поршня от верхней мертвой точки к нижней в цилиндре освобождается пространство. Как оно называется?

-Полным объемом

-Литражом

+Рабочим объемом цилиндра

- рабочим объемом цилиндра

?Каким термином называют совокупность процессов, периодически повторяющихся в определенной последовательности в цилиндре двигателя?

-Тактом

+Рабочим циклом

-Рабочим процессом

-порядком работы двигателя

?В каком ответе правильно указан угол развала между цилиндрами в двигателе автомобиля ГАЗ-53А?

-45°

+90°

-120°

-180°

? На каком из видов изображен (заштрихован) полный объем цилиндра?

- I

- II

+ III

- IV

- V

? На каком из видов изображен (заштрихован) объем камеры сгорания?

+ I

- II

- III

- IV

- V

? На каком из видов изображен (заштрихован) рабочий объем цилиндра?

- I

+ II

- III

- IV

- V

? На каком из видов изображен (заштрихован) литраж двигателя?

- I

- II

- III

+ IV

- V

? По какому из видов построены двигатели ЗМЗ-53 ?

+ I

- II

- III

- IV

- V

- VI

? По какому из видов построены двигатели ЗиЛ-130 ?

+ I

- II

- III

- IV

- V

- VI

? По какому из видов построены двигатели Москвич-412 ?

- I

+ II

- III

- IV

- V

- VI

? По какому из видов построены двигатели ЯМЗ-236 ?

- I

- II

+ III

- IV

- V

- VI

? Какой из видов изображает цилиндр двигателя ЗиЛ-130 ?

- I

- II

+ III

- IV

? На каком из видов приведена схема камеры сгорания двигателя ЗМЗ-53?

- I

- II

+ III

- IV

- V

? На каком из видов приведена схема камеры сгорания двигателя ЗиЛ-130?

- I

- II

+ III

- IV

- V

? На каком из видов приведена схема камеры сгорания двигателя ГАЗ-24?

+ I

- II

- III

- IV

- V

? На каком из видов приведена схема камеры сгорания двигателя ЯМЗ-236?

- I

- II

- III

- IV

+ V

? В каком порядке осуществляется работа двигателя ЗиЛ-130?

- 1-2-4-3.

- 1-3-4-2.

- 1-4-2-5-3-6.

- 1-5-3-6-2-4.

+ 1-5-4-2-6-3-7-8.

? Как называется деталь обозначенная позицией 4 ?

- Шкив коленчатого вала.

- Шкив вентилятора.

- Шкив насоса гидроусилителя.

- Шкив компрессора.

- Шкив водяного насоса и вентилятора.

+ Шкив генератора.

? Как называется деталь обозначенная позицией 2 ?

- Шкив коленчатого вала.

- Шкив вентилятора.

- Шкив насоса гидроусилителя.

- Шкив компрессора.

+ Шкив водяного насоса и вентилятора.

- Шкив генератор.

? Как называется деталь обозначенная позицией 3 ?

- Шкив коленчатого вала.

- Шкив вентилятора.

+ Шкив насоса гидроусилителя.

- Шкив компрессора.

- Шкив водяного насоса и вентилятора.

- Шкив генератор.

? Как называется деталь обозначенная позицией 1 ?

- Шкив коленчатого вала.

- Шкив вентилятора.

- Шкив насоса гидроусилителя.

+ Шкив компрессора.

- Шкив водяного насоса и вентилятора.

- Шкив генератор.