Департамент образования, науки и молодёжной политики

Воронежской области

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Воронежской области

«Калачеевский аграрный техникум»

Методическое пособие

для студентов по специальности 08.02.01

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Дисциплина «Инженерная графика» (ПМ01)

- ПЛАНЫ КРЫШИ

## Калач

## 2017г.

Рассмотрена на						Утверждаю:

заседании П(Ц)К				 		заместитель директора

профессионального цикла                                    		 по учебной работе

специальности Строительство                            		 _____________(Концедалова А.Н.)

и эксплуатация зданий и сооружений 			«      » ____________ 20_____г.

Протокол №

от «     » ___________________ 20____г.

Председатель

комиссии____________ (Московченко Н.Т.)

Разработчик:

Королёва Дарья Сергеевна, преподаватель ГБПОУ ВО «Калачеевский аграрный техникум»

- Пояснительная записка

- Методическое пособие  предназначено для студентов дневного

отделений, может применяться при самостоятельной работе и во

время аудиторной работы на занятиях. В пособии излагаются правила

выполнения данного вида чертежей, особенности их выполнения, примеры, а

также вопросы для самостоятельного чтения чертежей.

- ПЛАНЫ ПОКРЫТИЙ, ПЕРЕКРЫТИЙ, КРЫШ

Перекрытием  называется конструкция, разделяющая здание на этажи. В зависимости от расположения перекрытия могут быть надподвальными, междуэтажными и чердачными. Перекрытия воспринимают и передают на стены и колонны здания различные нагрузки и придают зданию пространственную жесткость.

Крышей  называется верхняя ограждающая конструкция здания, защищающая его от атмосферных осадков. Верхний водонепроницаемый слой крыши называется кровлей.

Покрытием  называется конструкция, при которой чердачное перекрытие совмещено с кровлей.

По конструкции крыши могут быть чердачные, Состоящие из кровли и обрешетки, или сплошного настила, который опирается на несущую часть крыши – стропила или стропильные фермы. Устройство стропил и стропильных ферм показывают на отдельных чертежах – планах и разрезах стропил. Чердачные крыши обычно делают скатными. Они имеют уклон, величина которого зависит от материала кровли и от конструктивных особенностей здания. Крыши бывают и бесчердачные. Они имеют, как правило, незначительный уклон. В этом случае крыша и чердачное перекрытие совмещено в одну конструкцию – покрытие. Бесчердачные покрытия нашли широкое применение в промышленных и сельскохозяйственных зданиях. Они экономичнее чердачных, поэтому применяются в некоторых случаях и в гражданских зданиях.

Конструкции перекрытий и покрытий, как правило, собирают из изделий заводского изготовления: балок, ферм, железобетонных плит и т.д., монтаж осуществляют по планам покрытий и перекрытий. Планом покрытия и перекрытия называют вид сверху на данную конструкцию. На планах покрытий и перекрытий тонкими линиями показывают конструктивный остов здания: несущие стены, колонны, прогоны (главные балки), в жилых зданиях показывают оси секций. Контуры элементов перекрытий и покрытий, балок, щитов, плит на планах обводят сплошной толстой линией.

На планах покрытий и перекрытий ставят размеры: между координационными осями балок с привязкой к осям. В необходимых случаях указывают размеры отдельных элементов конструкций перекрытий: ширину заделки по месту, размеры отверстий, каналов и т.д. Также приводятся ссылки на конструктивные узлы, изображаемых на том же листе или на других листах проекта.

План перекрытий и покрытий обычно дополняют спецификациями деревянных, металлических и железобетонных элементов, входящих в конструкцию данного перекрытия, а также техническими указаниями.

На рис 1 приведен пример схемы расположения элементов междуэтажного перекрытия панельного жилого дома. На схеме обозначены марки прогонов и плит перекрытия, дан продольный разрез 1-1, даны ссылки на конструктивные узлы, обозначены координационные оси здания, к которым размерами привязаны элементы покрытий.

Разберите чертеж самостоятельно и ответьте на следующие вопросы:

- Сколько плит марки П4-1 уложено на изображаемом этаже?

- Назовите номинальный и конструктивный размер ширины плиты марки П2-1. Номинальным размером является расстояние между координационными осями, конструктивный размер меньше на величину нормируемых зазоров между плитами.

- Чему равна ширина прогонов марки ПР-1?

- Назовите величину зазора между плитами перекрытий марки марок П1-3 и П1-1.

- Рис. 1

Скатные крыши представляют собой  несколько пересекающихся наклонных плоскостей – скатов. Скаты крыш, пересекаясь, образуют двухгранные углы. Линия пересечения скатов крыши называется ребром. Верхнее горизонтальное ребро носит название конька. Пересечение скатов крыши, представляющих собой двухгранный угол, обращенный к низу, образует разжелобок или ендову (см. рис 2).Встречаются разнообразные формы крыш, которые применяются в зависимости от общей конфигурации здания в плане и возможного направления водоотвода. При выборе материала и формы крыши учитывают также архитектурные требования. В одном здании все скаты крыш имеют, как правило, одинаковый уклон. Уклон зависит от материала кровли и климатических условий.

На рис 3 приведена монтажная схема конструкций наслонных стропил одноэтажного жилого дома. Она включает в себя план стропил (рис. 3а), поперечный разрез 1-1, (рис. 3б), продольный разрез (рис. 3в) и ведомость элементов (рис. 3г).

На плане нанесены элементы стропил, дымовые трубы отопительных печей с привязкой их к осям здании, проставлены размеры между осями стропил, сечения стоек зачернены. На разрезе 1-1 хорошо видна конструкция наслонных стропил. Стропильные ноги С18 опираются на верхний брус стены и прогоны С11, С12. Верхние концы стропильных ног примыкают один к другому и закрепляются накладками С21. Как видно из  продольного разреза 2-2, прогон укладывается на три стойки, подкосы С17 средней стойки поддерживают прогон.

На плане и разрезах проставлены марки элементов (С и М) и ссылки на заготовительные чертежи, на которых изображаются форма и размеры каждого элемента стропил. Отдельные узлы на разрезах обозначены кружочками с указанием номера детали и листа чертежа в скобках, на котором изображен данный узел.

В ведомости элементов конструкций по маркам даны наименования элементов стропил, их размеры, количество и объем древесины.

На рис 4  приведены чертежи узлов наслонных стропил в более крупном масштабе со всеми подробностями, необходимыми для производства работ. На чертежах узлов показаны:  сечения элементов, разбивка гвоздей, болты, места крепления скобами и необходимые размеры.

- Рис.4

Прочитайте чертеж самостоятельно и ответьте на следующие вопросы:

- Пользуясь планом стропил назовите минимальное и максимальное

расстояние между стропилами.

- Назовите размеры и привязку дымоходов к координационным осям.

- Назовите позицию стропильных ног. Определите по ведомости элементов их количество.

- Пользуясь поперечным разрезом 1-1 и ведомостью элементов определите количество стоек С6  и расстояние между ними.

- Пользуясь продольным разрезом 2-2 и ведомостью элементов определите количество и сечение подкосов С17.

- Пользуясь чертежами узлов определите как крепятся между собой стропильные ноги.

- При помощи каких крепежных деталей стыкуются прогоны?

- При помощи каких крепежных деталей соединяются прогоны и стойки?

- Как соединяются между собой стойки и подкосы?

- Как соединяются между собой прогон, стойка и стропильная нога?

На рис 5 представлен план крыши промышленного здания. На планах крыш производственных зданий показывают парапеты, фонари (проемы, предназначенные для освещения и вентиляции зданий), деформационные швы, воронки и желоба для  внутреннего и наружного водостока, выходы на крышу, слуховые окна , трубы, дефлекторы (вентиляционные устройства), металлические ограждения, пожарные лестницы, лифтовые и вентиляционные шахты и т.д.

На планах крыш многопролетных производственных зданий, имеющих световые и аэрационные фонари, показывают профиль крыши, используя для этого наложенное сечение, которое совмещают с планом путем поворота его справа налево или снизу вверх. Сечение обводят сплошной основной линией. На сечении указывают направление и величину уклона кровли.

На плане крыш показывают: крайние координационные оси и расстояние между ними; изображают также координационные оси у деформационных швов, в местах перепада высот и уступов на плане, у водосточных воронок и торцов фонарей. Отмечают марки элементов, показанных на плане крыши, и дают ссылки на узлы, не замаркированные на разрезах или фасадах здания, обозначают местные уклоны.

Прочитайте чертеж самостоятельно и ответьте на следующие вопросы:

- Сколько металлических лестниц марки Л1 предусмотрено в здании? Каково их назначение?

- Сколько металлических лестниц марки Л2 предусмотрено в здании? Куда ведут эти лестницы?

- Каков уклон кровли?

- По какой деформационной оси устраивается в здании деформационный шов?

- Назовите размеры производственного здания.

- Покажите самые высокие места на крыше.

- Покажите направление слива воды на крыше.

- На каком расстоянии от цифровых координационных осей находятся оси водоприемных воронок?

- Литература

Будасов В.В., Георгиевский О.В., Каминский В.П., Строительное черчение, Москва, «Стрйиздат», 2003 г.

- Кириллов А.Ф., Чертежи строительные, Москва, «Стройиздат», 1985 г.

- Короев Ю.И., Черчение для строителей, Москва, «Высшая школа», 2005 г.