|  | Правительство Санкт-Петербурга |
| --- | --- |
|  | Комитет по образованию Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Колледж Петербургской моды» |

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

по профессиональному модулю

ПМ 05 «Проведение примерки изделия на фигуре заказчика»

МДК 05.01 «Подготовка изделия к примеркам и проведение примерок»

по теме «Виды конструктивных дефектов втачных рукавов, причина возникновения и способы их устранения»

по профессии 29.01.05 «Закройщик»

|  |  |  | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработал | Преподаватель | Бабрис И.Я. |  |  |
| Рассмотрено на заседании МК | Председатель МК | Свиридова И.Н. |  |  |
| Утверждено на заседании методического совета Протокол № от « » 201 год | Заместитель директора по УМР | Сереброва Ю.И. |  |  |

- Санкт-Петербург

2018

Содержание

| Пояснительная записка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Классификация возможных дефектов изделий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Конструктивные дефекты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Горизонтальные складки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Вертикальные складки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Наклонные складки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Балансовые нарушения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Дефекты динамического несоответствия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Контроль знаний . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Тестовое задание для обучающихся . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Эталоны ответов на тестовое задание . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Критерии оценивания тестирования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Список использованных источников (литературы) . . . . . . . . . . . . . . . . . . | стр. 3 стр. 4 стр. 5 стр. 6 стр. 8 стр. 9 стр. 12 стр. 13 стр. 15 стр. 15 стр. 17 стр. 18 стр. 18 |
| --- | --- |

Пояснительная записка

Учебно-методическая разработка в рамках освоения ПМ 05 «Проведение примерки изделия на фигуре заказчика» по профессии 29.01.05 «Закройщик». Данная учебно-методическая разработка может быть использована в дополнительном и профессиональном образовании, в программах повышения квалификации по профессии «Закройщик».

В результате изучения обучающийся должен знать:

- порядок проведения примерки;

- виды конструктивных дефектов втачных рукавов в изделии, причины их появления и пути устранения;

- технологию обработки кроя плечевого изделия после примерке.

В результате изучения обучающийся должен уметь:

- определять баланс изделия;

- выявлять и устранять дефекты в изделии;

- проводить обработку кроя после примерок.

В результате изучения обучающийся должен овладеть следующими общими и профессиональными компетенциями:

ПК 5.1  Определять посадку изделия на фигуре заказчика

ОК 1   Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес

ОК 2   Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её достижения, определённых руководителем

ОК 3   Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и корректировку собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы

ОК 4   Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного использования профессиональных задач

ОК 5   Использовать информационно-коммуникативные технологии в профессиональной деятельности

Классификация возможных дефектов изделий

Разработка конструкций одежды, выполняемая по действующим методикам конструирования одежды, какими бы точными они не были, требуют обязательного уточнения конструкции с помощью примерки изделия или макета. Для серийного и массового типов производства примерка выполняется на типовой фигуре. В единичном производстве примерка выполняется на индивидуальной фигуре. Изготовленная единичным или промышленным способом одежда, должна отвечать высоким эстетическим требованиям, быть безупречной по исполнению, иметь четкие и выразительные детали.

Дефекты одежды – это натяжения, морщины, перекосы, заломы на поверхности одежды, ухудшающие внешний вид изделия и возникающие по разным причинам.

На этапах разработки конструкции изделия возникает необходимость учитывать очень сложное взаимодействие между поверхностью фигуры человека и подвижной структурой материала одежды. Попытки устранения дефектов без анализа причин и механизма их возникновения часто приводят к появлению новых недостатков в проектируемой одежде.

Внесение необходимых изменений в конструкцию одежды требует знания причин возникновения дефектов и умения выбирать эффективные меры их устранения.

Дефекты возникают по разным причинам. Для удобства распознавания и устранения дефекты подразделяются на три группы:

- Технологические дефекты – возникают из-за несоблюдения ТУ, режимов ВТО, а также небрежного обращения с изделием на рабочем месте.

- Дефекты моделирования – возникают в результате применения неправильных приёмов конструктивного моделирования.

- Конструктивные дефекты – возникают из-за несоответствия размеров и формы изделия размерам и форме фигуры человека.

Конструктивные дефекты

Конструктивные дефекты возникают из-за несоответствия размеров и формы изделия размерам и форме фигуры человека.

Определения причин образования конструктивного дефекта основано на установлении соответствия между направлением сил, образующих недостаток, и направлением складок и морщин деформированной ткани.

Совокупность всех конструктивных дефектов разбита на 6 подгрупп:

- горизонтальные складки;

- вертикальные складки;

- наклонные складки;

- угловые заломы;

- балансовые нарушения;

- дефекты динамического несоответствия.

Внешний вид дефекта, направление деформации и область его распределения позволяют определить точки приложения и направление действующих сил, которые образуют данный дефект.

Анализ дефекта необходимо производить по схеме:

ВНЕШНИЙ  ВИД  ДЕФЕКТА – ПРИЧИНА  ВОЗНИКНОВЕНИЯ – МЕРЫ  ПО  УСТРАНЕНИЮ

Конструктивные дефекты исправляются:

- прямым конструктивным способом, когда уточняются размеры детали в месте размещения дефекта;

- косвенным конструктивным способом, когда ширина, сконцентрированная в другом месте детали, перераспределяется.

Во втачных рукавах встречаются следующие виды конструктивных дефектов: вертикальные, горизонтальные и наклонные складки, балансовые нарушения, дефекты динамического несоответствия.

Горизонтальные складки

Возникновение горизонтальных складок связано с заужением участка детали на определённом уровне. Погрешности определения размеров детали не позволяют материалу, из которого раскроена деталь, полностью покрыть соответствующий участок поверхности фигуры человека. Недостаточные размеры детали в горизонтальном направлении приводят к образованию резких фиксированных морщин и складок.

Все горизонтальные складки подразделяются на:

- напряжённые, когда размеры деталей недостаточны в горизонтальном направлении;

- свободные, когда размеры детали излишние в вертикальном направлении.

| Рисунок 1.1 – Пример образования напряжённой горизонтальной складки | Рисунок 1.2 – Пример образования свободной горизонтальной складки |
| --- | --- |

Таблица 1.1 – Причины возникновения горизонтальных складок и способы их устранения во втачных рукавах

| Наименование дефекта и его внешний вид | Причина возникновения | Способ устранения | Схема исправления дефекта |
| --- | --- | --- | --- |
| Свободные горизонтальные складки в верхней части оката рукава | Излишняя высота оката рукава | Уменьшают высоту оката рукава на необходимую величину |  |

Продолжение таблицы 1.1

| Наименование дефекта и его внешний вид | Причина возникновения | Способ устранения | Схема исправления дефекта |
| --- | --- | --- | --- |
| Напряжённые горизонтальные складки в верхней части оката | Заужен окат рукава в верхней части | Увеличивают ширину оката в локтевой и передней частях рукава за счёт припусков на швы |  |
| Напряжённые горизонтальные складки в локтевой части оката | Заужена локтевая часть участка оката рукава | Смещают вершину оката в сторону переда и расширяют участок рукава между вершиной оката и локтевым перекатом за счёт припусков на швы |  |
| Напряжённые горизонтальные складки в передней части оката | Заужена передняя часть участка оката рукава | Смещают вершину оката в сторону спинки и расширяют участок рукава между вершиной оката и передним перекатом за счёт припусков на швы |  |
| Напряжённые горизонтальные складки у вершины переднего переката | Линия переднего переката подходит к границам проймы слишком близко | Добиваются максимального приближения контура оката к конфигурации проймы со стороны переднего переката |  |

Продолжение таблицы 1.1

| Наименование дефекта и его внешний вид | Причина возникновения | Способ устранения | Схема исправления дефекта |
| --- | --- | --- | --- |
| Напряжённые горизонтальные складки по локтевому перекату | Недостаточная величина выпуклости по локтевому срезу | Расширяют локтевую часть рукава за счёт расширения локтевого переката и переводят вершину оката в сторону передней части рукава |  |

Вертикальные складки

Вертикальные складки образуются на участках деталей одежды с излишней шириной (свободные складки) или недостаточной длиной (напряжённые складки) участка детали, которая устраняется путём перемещения вершинной точки детали в сторону дефектного участка, то есть необходимо уменьшить ширину или увеличить длину детали относительно вершинной точки детали в зависимости от вида вертикальной складки.

| Рисунок 1.3 – Пример образования напряжённой вертикальной складки | Рисунок 1.4 – Пример образования свободной вертикальной складки |
| --- | --- |

Таблица 1.2 – Причины возникновения вертикальных складок и способы их устранения во втачном рукаве

| Наименование дефекта и его внешний вид | Причина возникновения | Способ устранения | Схема исправления дефекта |
| --- | --- | --- | --- |
| Свободные вертикальные складки на локтевой части оката рукава | Избыточная величина выпуклости по локтевому срезу | Заужают рукав по локтевому шву |  |

Наклонные складки

| Дефекты этой группы характеризуются тем, что в изделии можно выделить участки, где контакт одежды с поверхностью фигуры ослаблен и, наоборот, где существуют области наиболее плотного прилегания одежды, из-за которого давление одежды на тело концентрируется на небольшом участке изделия. В результате этого свободные от | Рисунок 1.5 – Пример образования наклонной складки |
| --- | --- |

напряжения поверхности изделия теряют своё равновесное положение и смещаются относительно области наиболее плотного прилегания. Если при этом произойдёт превышение допускаемого для данной ткани угла перекоса, то в ней возникнут наклонные складки.

Наиболее часто данный дефект проявляется в том случае, когда правильно сконструированная одежда на фигуру типового телосложения одета на фигуру человека нетипового телосложения, например, с высокими или низкими плечами.

При устранении наклонных складок используют вспомогательный шаблон и соблюдают такую последовательность работ:

- изделие, надетое на человека, тщательно расправляют, проверяют его симметричность, скрепляют по линии полузаноса переда;

- лишнюю ткань детали на дефектном участке изделия закладывают в наклонную складку и скалывают булавками;

- изделие снимают и, не раскалывая булавок, укладывают для обмелки на лист бумаги, на который с помощью резца или шила переводят полученные контуры детали с заложенной на ней складкой;

- по полученным на бумаге контурам вырезают вспомогательное лекало;

- удаляют булавки и расправляют складку на детали;

- полученный шаблон (вспомогательное лекало) укладывают сверху на дефектную детали, совмещая контрольные знаки, и при обмелке шаблона уточняют контуры детали, вследствие чего устраняют дефект.

Таблица 1.3 – Причины возникновения наклонных складок и способы их устранения во втачном рукаве

| Наименование дефекта и его внешний вид | Причина возникновения | Способ устранения | Схема исправления дефекта |
| --- | --- | --- | --- |
| Наклонные складки от вершины оката рукава | Недостаточная высота оката рукава по отношению к высоте проймы | Понижают основания боковые участки нижней части оката, учитывая величину высоты проймы |  |
|  |  | Увеличивают высоту оката за счёт припуска по окату |  |

Продолжение таблицы 1.3

| Наименование дефекта и его внешний вид | Причина возникновения | Способ устранения | Схема исправления дефекта |
| --- | --- | --- | --- |
| Напряжённые наклонные складки на рукаве по переднему перекату | Конструктивное несоответствие рукава положению и форме свободно опущенной руки | Перераспределяют ширину рукава путём его отведения в сторону переднего переката |  |
| Напряжённые наклонные складки на рукаве по локтевому перекату | Конструктивное несоответствие рукава положению и форме свободно опущенной руки | Перераспределяют ширину рукава путём его отведения в сторону локтевого переката |  |
| Свободные наклонные складки на рукаве по локтевому перекату | Излишняя длина нижней части рукава со стороны переднего среза | Совмещают по линии глубины проймы детали переда и спинки, укладывают на них нижнюю часть рукава, уточняют срез оката рукава и укорачивают передний срез рукава |  |

Балансовые нарушения

Дефекты балансового нарушения искажают внешний вид всего изделия, так как нет уравновешенности всех частей изделия.

Баланс изделия нарушается при необоснованном расширении горловины переда или заужении горловины спинки, изменении наклонов средней линии спинки и полузаноса, положения боковых швов и т.д. Точное балансирование изделия проводится во время примерки изделия на фигуре. Равновесие изделия, или его баланс, достигается при правильном определении уровней вершинных точек детали.

В одежде различают три вида баланса: переднезадний, боковой и опорный баланс, который определяется смещением вершины горловины относительно средней линии с учётом ширины горловины.

Нарушения балансов 2-ого и 3-его видов приводит к образованию дефектов на отдельных деталях. Нарушение переднезаднего баланса приводит к образованию дефектов на всём изделии.

Нарушение баланса устраняется преимущественно конструктивными способами. Технологические способы играют вспомогательную роль. Выбор конкретных мер по устранению нарушения баланса зависит от имеющихся в изделии припусков, поскольку изменить соотношение уровней вершинных точек детали можно путём удлинения укороченных или укорочения удлинённых деталей.

Таблица 1.4 – Причины возникновения балансовых нарушений и способы их устранения во втачном рукаве

| Наименование дефекта и его внешний вид | Причина возникновения | Способ устранения | Схема исправления дефекта |
| --- | --- | --- | --- |
| Отклонение рукава назад, поперечные заломы по переднему перекату | Неправильно поставлены контрольные знаки | Смещают надсечки по окату рукава по направлению движения часовой стрелки |  |

Продолжение таблицы 1.4

| Наименование дефекта и его внешний вид | Причина возникновения | Способ устранения | Схема исправления дефекта |
| --- | --- | --- | --- |
| Отклонение рукава вперёд, заломы по локтевому перекату | Неправильно поставлены контрольные знаки | Смещают надсечки по окату рукава против движения часовой стрелки |  |
| Кручение рукава | Неправильно определена вершина локтевого среза верхней части рукава | Опускают вниз вершину локтевого среза верхней части рукава |  |

Дефекты динамического несоответствия

Дефекты динамического несоответствия не имеют заметных внешних проявлений, но выявляются во время движения человека. Для их устранения иногда приходится перекраивать детали одежды, что приводит к укорочению и заужению изделия. Поэтому полное устранение таких дефектов достигается при изготовлении повторных образцов одежды.

Таблица 1.5 – Причины возникновения динамического несоответствия и способы его устранения во втачном рукаве

| Наименование дефекта и его внешний вид | Причина возникновения | Способ устранения | Схема исправления дефекта |
| --- | --- | --- | --- |
| Затруднение поднимания рук вверх | Излишняя глубина проймы и зауженный окат рукава | Уменьшают глубину проймы переда и спинки, а также соответственно оката рукава, сохранив первоначальную длину рукава за счёт припуска по низу |  |
| Затруднение в отведении рук вперёд | Заужена спинка в нижней части проймы | Расширяют спинку в нижней части проймы за счёт припуска шва |  |
|  | Заужен окат рукава | Уменьшают прогиб линии оката рукава |  |
|  | Недостаточная глубина проймы переда | Увеличивают глубину проймы переда |  |

Контроль знаний

Тестовое задание для обучающихся

Вариант № 1

Укажите причину возникновения дефекта и схематично зарисуйте способ его устранения:

| 1. Напряжённые горизонтальные складки в локтевой части рукава: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Причина возникновения: |
| 2. Напряжённые горизонтальные складки у вершины переднего переката: |  |  |
|  |  | Причина возникновения: |
| 3. Напряжённые горизонтальные складки в верхней части оката: |  |  |
|  |  | Причина возникновения: |
| 4. Наклонные складки от вершины оката: |  |  |
|  |  | Причина возникновения: |
| 5. Напряжённые наклонные складки по переднему перекату: |  |  |
|  |  | Причина возникновения: |

Вариант № 2

Укажите причину возникновения дефекта и схематично зарисуйте способ его устранения:

| 1. Напряжённые горизонтальные складки в передней части рукава: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Причина возникновения: |
| 2. Напряжённые горизонтальные складки по локтевому перекату: |  |  |
|  |  | Причина возникновения: |
| 3. Наклонные складки от вершины оката: |  |  |
|  |  | Причина возникновения: |
| 4. Напряжённые горизонтальные складки в верхней части оката: |  |  |
|  |  | Причина возникновения: |
| 5. Напряжённые наклонные складки по локтевому перекату: |  |  |
|  |  | Причина возникновения: |

Эталоны ответов на тестовое задание

| Номер вопроса | Вариант 1 | Вариант 2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заужена локтевая часть участка оката рукава | Заужена передняя часть участка оката рукава |
| 2 | Линия переднего переката подходит к границам проймы слишком близко | Недостаточная величина выпуклости по локтевому срезу |
| 3 | Заужен окат рукава в верхней части | Недостаточная высота оката рукава по отношению к высоте проймы |
| 4 | Недостаточная высота оката рукава по отношению к высоте проймы | Заужен окат рукава в верхней части |
| 5 | Конструктивное несоответствие рукава положению и форме свободно опущенной руки | Конструктивное несоответствие рукава положению и форме свободно опущенной руки |

Критерии оценивания тестирования

Оценка «5» - «отлично» выставляется, если дано 5 правильных ответов.

Оценка «4» - «хорошо» выставляется, если дано 4 правильных ответов.

Оценка «3» - «удовлетворительно» выставляется, если дано 3 правильных ответа.

Оценка «2» - «неудовлетворительно» выставляется, если дано 2 и менее правильных ответов.

Список использованных источников (литературы)

- Кочесова Л.В. Конструирование женской одежды: Учебник для нач. проф. образования – М.: изд-во «Академия», 2006

- Мхитарян Л.С. Дефекты одежды: справочник – М.: изд-во «Сталкер», 2008

- http://abc.vvsu.ru/books/u_konst_de/page0009.asp