Государственное бюджетное профессиональное образовательное

учреждение Иркутской области «Усть-Илимский техникум

лесопромышленных технологий и сферы услуг»

(ГБПОУ «УИ ТЛТУ»)

УТВЕРЖДЕНО

приказом директора

от _______2017  №____

Комплект контрольно-оценочных средств

по профессиональному модулю

«ЗАПРАВКА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ГОРЮЧИМИ И СМАЗОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ»

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по профессии НПО

23.01.03 Автомеханик

Усть-Илимск, 2017

|  | Рассмотрена и одобрена на заседании методической комиссии «Автомеханик» «__» 2017г. Протокол № Председатель комиссии __________А.М..Одноблюдова |
| --- | --- |

Комплект   контрольно-оценочных средств (далее – КОС) разработан на основании рабочей программы в соответствии с Федеральным государственным стандартом среднего профессионального образования по профессии 23.01.03 Автомеханик.

КОС предназначены для контроля и оценивания элементов профессионального модуля «Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами» при подготовке квалифицированных рабочих по профессии 23.01.03 Автомеханик.

Содержание

| - Общие положения | 4 |
| --- | --- |
| - Результаты освоения модуля, подлежащие проверке на экзамене (квалификационном) | 6 |
| 3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 8 |
| 4. ТРЕБОВАНИЯ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ ПО УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ | 22 |
| 5. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА (квалификационного) | 25 |

- Общие положения

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности   Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами

Формы аттестации:

Аттестация по МДК – ДЗ (дифференцированный зачет).

Аттестация по учебной практике – ДЗ с учетом отзыва мастера производственного обучения.

Аттестация по производственной практике – ДЗ с учетом отзыва специалиста работодателя о прохождении производственной практики.

Итоговая аттестация по профессиональному модулю - экзамен (квалификационный). Он проверяет готовность обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами и составляющих его профессиональных компетенций, а также общие компетенции, формирующиеся в процессе освоения ОПОП в целом.

Итоговая аттестация проводится как процедура внешнего оценивания с участием представителей работодателя.

Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное освоение обучающимися всех элементов программы ПМ: теоретической части модуля (МДК) и практик. Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен, /не освоен».

1.1. Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля

| Элемент модуля | Форма контроля и оценивания |  |
| --- | --- | --- |
|  | Промежуточная аттестация | Текущий контроль |
| МДК.03.01. Оборудование и эксплуатация заправочных станций | ДЗ | Рефераты, тестовые задания, домашние задания, конспекты |
| МДК 03.02. Организация транспортировки, приема, хранения и отпуска нефтепродуктов | ДЗ | Рефераты, тестовые задания, домашние задания, конспекты |
| УП | ДЗ | Наблюдение при выполнении работ на учебной практике |
| ПП | ДЗ | Экспертная оценка, наблюдение при выполнении работ на производственной практике |

2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке на экзамене (квалификационном)

2.1. В результате аттестации по профессиональному модулю осуществляется комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций:

Таблица 2.1

| Профессиональные и общие компетенции, которые возможно сгруппировать для проверки | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ПК 3.1. Производить заправку горючими и смазочными материалами транспортных средств на заправочных станциях. | Подготовка транспортного средства и заправочного оборудования к заправке. Заправка транспортных средств различными видами топлива. |
| ПК 3.2. Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных станций. | Проведение технического осмотра оборудования заправочных станций. Выбор вида обслуживания заправочных станций. |
| ПК 3.3.Прием нефтепродуктов на АЗК. | Контроль качества нефтепродуктов с помощью измерительных приборов. |
| ПК 3.4. Вести и оформлять учетно-отчетную и планирующую документацию. | Выбор комплекта учетно-отчетной документации по приему, хранению и отпуску топлива на заправочной станции. Оформление отчетной и планирующей документации в соответствии с утвержденными инструкциями. |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. | Постановка задач, исходя из цели; - самостоятельный поиск путей повышения эффективности своей деятельности; - выбор способов действий и средств достижения цели, адекватных поставленным задачам; |
| ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | - Осуществление контроля, оценки, коррекции собственной деятельности; - аккуратность, своевременность и точность в работе; - понимание собственной ответственности за результаты |

3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Задания для оценки освоения МДК.03.01 ОБОРУДОВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ.

ВАРИАНТ №1

  - АЗС имеет подземный резервуар объемом 10 м. куб. Подвоз топлива производится автозаправщиком на базе автомобиля ЗИЛ с объёмом цистерны 3 м куб. Резервуар уже заполнен на 2/3. Составьте алгоритм приёма (слива) нефтепродуктов в резервуарный парк АЗС в данном случае.

  - Автопарк предприятия имеет автомобили, снабжённые бензиновыми и дизельными двигателями, различной степени форсированности. Обоснуйте выбор оборудования для АЗС данного предприятия.

  - При проведении ТО установки УИЖГЭ-20М-03 выявлено нарушение нормы отпуска сжиженного газообразного топлива. Используя схему (рис.1.1), составьте алгоритм регулировки нормы отпуска сжиженного газа заправочной установкой.

Рис.1.1 Заправочная установка УИЖГЭ-20М-03

ВАРИАНТ №2

    - Топливный резервуар предполагается оборудовать устройством для одновременного определения уровня топлива в соответствии с температурной корректировкой, наличием и количеством подтоварной воды. Обоснуйте выбор оборудования для топливного резервуара в данном случае.

    - Топливная колонка «НАРА» снабжена заправочным пистолетом, изображённым на рис. 2.1. При подаче топлива в пистолете постоянно происходит отсечка подачи. Укажите возможные неисправности и способы их устранения.

3) При проведении технического обслуживания однотопливной заправочной колонки «НАРА» было выявлено несоответствие нормы отпуска нефтепродукта. Укажите возможные причины возникновения этой неисправности и предложите способы её устранения.

Рис. 2.1 Заправочный пистолет

ВАРИАНТ №3

      - Топливный насос после проведения ремонтных работ установили в ТРК. При этом значительно увеличилось время заправки автомобиля топливом. Укажите причины и способы устранения данной неисправности.

2) На рис. 3.1 приведены схемы размещения технологического оборудования двух заправочных станций. Составьте алгоритм действий оператора АЗС в каждом случае, если объём принимаемого (сливаемого) топлива больше свободного места в резервуаре.

4) На рис. 3.2. изображен насос, применяемый для подачи топлива из резервуара АЗС в ТРК. Укажите тип насоса, тип колонок АЗС, где применяются данные насосы, и обоснуйте применение этого типа насосов.

Рис. 3.2 Насос ТРК

ВАРИАНТ № 4

- Используя рис.1, 2, 3, определите типы АЗС, укажите условия их эксплуатации, достоинства и недостатки.

Рис. 1

Рис.3

- Дайте сравнительный анализ маркировок газообразного топливана основе сжатого и сжиженного газа для заправки автомобиля. Приведите конкретные примеры марок топлива.

- При приёме нефтепродуктов из топливозаправщика в резервуар произошла поломка дыхательного клапана и устройства приёма нефтепродуктов. Спрогнозируйте развитие ситуации в данном случае и укажите алгоритм действий оператора АЗС.

ВАРИАНТ №5

1) Используя схему установки технологического оборудования АЗС ( рис 5.1), укажите места установки огневого предохранителя и последствия, к каким может привести его неисправность.

Рис 5.1 Схема установки технологического оборудования АЗС.

2) Используя схему установки технологического оборудования АЗС (рис 5.1), составьте алгоритм действий оператора АЗС для приёмки нефтепродуктов в подземный резервуар из топливозаправщика.

3) АГЗС оборудована насосом, изображенным на рис 5.2. Составьте регламент работ при проведении его технического обслуживания и их очерёдность.

Рис.5.2 Насос

ВАРИАНТ №6

1) У топливного насоса ТРК изношено посадочное место на валу под подшипник ( рис.6.1) , в результате чего наблюдается постоянная теч топлива под сальник передней крышки насоса.

Составьте маршрутно-технологическую карту ремонта насоса с обоснованием применяемого оборудования и приспособлений.

Изношенное посадочное место

2) Из резервуара АЗС необходимо взять пробу на качество топлива. Из имеющегося штатного оборудования оператора АЗС (рис.6.2) выберите необходимые инструменты, принадлежности, приспособления для выполнения данной процедуры и опишите её

Рис. 6.1 Насос ТРК.

Рис. 6.2 Штатное оборудование оператора АЗС

3) В процессе работы ТРК вышел из строя газоотделитель . Спрогнозируйте последствия работы ТРК с неисправным механизмом.

ВАРИАНТ №7

- В наземный резервуар газовой заправочной станции необходимо принять сжиженное газообразное топливо. Составьте алгоритм действий оператора при приёме топлива АГЗС.

- АЗС оборудована многотопливной ТРК «НАРА» (рис.7.1). Ежедневно оператор АЗС проводит её техническое обслуживание. Составьте алгоритм проведения ЕТО ТРК, укажите виды работ и их очерёдность.

Рис 7.1 Моготопливная ТРК «НАРА»

4) При приёме газообразного топлива в резервуар оператору необходимо убедиться в отсутствии утечек. Предложите способы и порядок действий по обнаружению негерметичных соединений и устранению утечек.

ВАРИАНТ №8

1) АЗС (рис.8.1) имеет оборудование, элементы которого соединены между собой металлическими трубами. При подключении сливной магистрали топливозаправщика к сливному устройству ФСН-80 резервуара возник разряд статического электричества. Спрогнозируйте развитие данной ситуации и составьте алгоритм действий оператора АЗС.

Рис 8.1 Схема установки технологического оборудования АЗС.

2) При заправке автомобиля в индикаторном устройстве ТРК «Ливенка» (рис 8.2) наблюдается наличие пузырьков воздуха в потоке топлива. Укажите вид неисправности и составьте маршрутно-технологическую карту по её устранению

Рис 8.2 Топливораздаточная колонка «Ливенка»

3) При выдаче газообразного топлива колонкой КЗСГ-2 показания счетчика колонки превышают показания на пульте управления. Определите характер неисправности, укажите тип неисправного оборудования ТРК и способ устранения неисправности.

ВАРИАНТ №9

  - В подземный резервуар было принято топливо из топливозаправщика. Составьте последовательность действий оператора АЗС перед началом отпуска нефтепродуктов.

  - При обслуживании многотопливной раздаточной колонки «ШЕЛЬФ» было выявлено, что коаксиальный шланг, соединяющий заправочный пистолет и ТРК , нуждается в замене.

Можно ли произвести замену коаксиального шланга на обычный. Объясните, может ли данная замена привести к каким-либо нежелательным последствиям.

  - В приямке топливного резервуара (рис 9.1) находится технологическое оборудование ,которое периодически необходимо обслуживать.

Составьте регламент работ по проведению ТО технологического оборудования резервуара.

ис. 9.1 Приямок топливного резервуара

ВАРИАНТ №10

    - АГЗС оборудована резервуаром 10 м.куб. Оператору необходимо принять

сжиженное топливо из заправщика, который имеет цистерну 26 т. Составьте алгоритм работы оборудования в данном случае.

    - При тарировке заправочной колонки КЗСГ-2 было выявлено несоответ

ствие нормы отпуска газообразного топлива. Объясните причину возникновения этой неисправности и способы её устранения.

    - АГЗС оборудована топливной колонкой для отпуска газообразного топлива. Ежедневно оператор АГЗС проводит её техническое обслуживание. Составьте алгоритм проведения ЕТО колонки и назначьте регламент работ.

ВАРИАНТ №11

      - На АЗС (рис 11.1) производится приёмка (слив) нефтепродуктов. В принимаемом резервуаре из строя вышло устройство, обозначенное на рисунке поз.14. Спрогнозируйте развитие ситуации.

Рис 11.1 Схема установки технологического оборудования АЗС.

2) На рис. 11.2. изображен насос, применяемый для подачи топлива из резервуара АГЗС в ТРК. Укажите тип насоса, тип колонок АГЗС, где применяются данные насосы, и обоснуйте применение этого типа насосов.

Рис.11.2 Насос

3) Газовая заправочная станция оборудована резервуаром 10 м.куб. При проведении ремонтных работ на АГЗС возникла необходимость замены насоса. Выберите из предложенного списка насосный агрегат и обоснуйте свой выбор.

Агрегат насосный Corken Z-2000 (5,5КВт., до 250л/мин) Агрегат насосный Corken FD-150 (5,5КВт., до 120л/мин) Агрегат насосный Blackmer LGLD2E (4КВт., до 220л/мин) Агрегат насосный Blackmer LGL 158А (4КВт., до 110л/мин) Агрегат насосный SKC 4.08/4.07 (4 КВт до 75л/мин) (только на слив) Агрегат насосный SKD 4.08/4.07 (4 КВт до 75л/мин)

ВАРИАНТ №12

      - При проведении ЕТО заправочной колонки УЗСГ-01-1 было выявлено недостаточное давление в напорной магистрали (<16 МПа). Укажите возможные причины низкого давления и предложите способы устранения данной неисправности.

      - В заправочной колонке УИЖГЭ-20М-03 вышел из строя газоотделитель. Спрогнозируйте развитие ситуации при заправке автомобиля.

      - При заправке автомобиля сжиженным газом происходит отсечка подачи топлива. Определите характер неисправности, укажите тип неисправного оборудования ТРК и способ устранения неисправности.

ВАРИАНТ №13

        - Используя схему установки УИЖГЭ-20М-03 (рис.13.1), составьте алгоритм подготовки колонки к началу отпуска топлива.

        - При разгрузке топливозаправщика произошёл пролив жидких нефтепродуктов на площадке приёма. Составьте алгоритм действия оператора АЗС.

        - Спрогнозируйте развитие ситуации заправки автомобиля сжиженным газом в зимний период времени в случае отказа устройства 16 (рис.13.1).

Рис.13.1 Заправочная установка УИЖГЭ-20М-03

ВАРИАНТ №14

- Определите тип заправочной станции, схема технологического оборудования которой изображена на рис. 14.1. Составьте алгоритм действий оператора при приёмке топлива.

- При заправке автомобиля сжиженным газом происходит сброс топлива обратно в резервуар. Определите причины данной неисправности и предложите способ её устранения.

- Составьте регламент работ сезонного технического обслуживания соединительной и запорной арматуры АГЗС и очерёдность их выполнения.

Рис.14.1 Схема технологического оборудования заправочной станции

ВАРИАНТ №15

1) В процессе эксплуатации центробежного насоса АГЗС произошел значительный износ подшипников вала рабочего колеса (рис 15.1.) Составьте цепочку технологических операций ремонта и обоснуйте выбор необходимого оборудования и приспособлений.

Рис 15.1 Центробежный насос АГЗС

          - Спрогнозируйте работу оборудования АГЗС при аварийном возрастании давления (более 18 МПа) в напорной магистрали между резервуаром и заправочной колонкой. Укажите причины возникновения данной ситуации и составите алгоритм действий оператора АГЗС.

          - Заправочная установка УИЖГЭ-20М-03оборудована газоотделителем, в верхней части которого происходит отбор газообразной фазы топлива и слив ее обратно в резервуар. Из-за неисправности сливной магистрали слив топлива нарушен. Опишите ситуацию, которая может возникнуть при заправке автомобиля сжиженным газом в этом случае.

Аттестационный лист

по производственной практике

ФИО студента, № группы, профессия

Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес

Время проведения практики

Виды и объем работ, выполненные обучающимся во время практики:

| № п/ п | Виды работ | Объем времени | Качество выполнения работ | Оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническое обслуживание и регулировка оборудования заправочных станций |  |  |  |
| 2 | Диагностирование приборов и оборудования АЗС |  |  |  |
| 3 | Разборка обслуживание и сборка узлов ТРК |  |  |  |
| 4 | Разборка обслуживание и сборка раздаточных кранов |  |  |  |
| 5 | Обслуживание оборудования резервуаров и запорной арматуры АЗС |  |  |  |
| 6 | Обслуживание оборудования газовой заправочной станции |  |  |  |
| 7 | Обслуживание и ремонт оборудования ТРК |  |  |  |
| 8 | Ремонт оборудования заправочных станций |  |  |  |
| 9 | Транспортировка нефтепродуктов |  |  |  |
| 10 | Приём (слив) нефтепродуктов |  |  |  |
| 11 | Проверка качества топлива |  |  |  |
| 12 | Организация хранение топлива |  |  |  |
| 13 | Отпуск и заправка транспортных средств жидким топливом |  |  |  |
| 14 | Отпуск и заправка транспортных средств газообразным топливом |  |  |  |
| 15 | Оформление учётно - отчётной документации на заправочной станции |  |  |  |

Подписи руководителя практики, ответственного лица организации

4. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ

ЭКЗАМЕНА (квалификационного)

ПАСПОРТ

I НАЗНАЧЕНИЕ:

КОМ предназначены для контроля и оценки результатов освоения профессионального модуля ПМ.03 Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами по профессии Автомеханик

Профессиональные компетенции:

ПК 3.1 Производить заправку горючими и смазочными материалами транспортных средств на заправочных станциях.

ПК 3.2 Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных станций.

ПК 3.3 Прием нефтепродуктов на АЗК

ПК 3.4.Вести и оформлять учётно-отчётную и планирующую документацию.

II. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ

Вариант№1 Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться: инструментом, оборудованием АЗС, справочной

литературой, инструкциями.

Время выполнения задания - 1 час

Задание

Проведите ЕТО оборудования АЗС, примите (слейте) из топливозаправщика бензин в резервуар, заправьте транспортное средство бензином АИ-92 в количестве 15 л и оформите учётно-отчётную документацию:

- после проведения ЕТО

- после приема топлива

- для передачи оператором АЗС рабочей смены.

Вариант №2 Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться: инструментом, оборудованием АЗС, справочной

литературой, инструкциями.

Время выполнения задания - 1 час

Задание

Проведите ЕТО оборудования АЗС, примите (слейте) из топливозаправщика дизельное топливо в резервуар, заполните отчётную документацию, заправьте транспортное средство дизельным топливом в количестве 15 л и оформите учётно-отчётную документацию необходимую для передачи оператором АЗС рабочей смены.

Вариант №3 Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться: инструментом, оборудованием АГЗС, справочной

литературой, инструкциями.

Время выполнения задания - 1 час

Задание

Проведите ЕТО оборудования АГЗС, примите из топливозаправщика сжатое газообразное топливо в резервуар, заполните отчётную документацию, заправьте транспортное средство сжатым газом в количестве 15 л и оформите учётно- отчётную документацию необходимую для передачи оператором АГЗС рабочей смены.

Вариант №4 Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться: инструментом, оборудованием АГЗС, справочной литературой, инструкциями. Время выполнения задания - 1 час

Задание

Проведите ЕТО оборудования АГЗС, примите из топливозаправщика сжиженное газообразное топливо в резервуар, заполните отчётную документацию, заправьте транспортное средство сжиженным газом в количестве 15 л и оформите учётно-отчётную документацию необходимую для передачи оператором АГЗС рабочей смены.

III ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА

Количество вариантов задания для экзаменующегося - 4

Время выполнения задания - 1 час

Оборудование:

- инструмент слесарный

- оборудование АЗС и АГЗС

- справочная литература

- тарировочный мерник

- бланки учётно - отчётной документации

- метрошток МШТ-3,5

- пробоотборник

- октаномер СИМ-3БП

- паста водочувствительная "Владыкина"

| № п/п | Критерий | Документ | Баллы |
| --- | --- | --- | --- |
| Проведение ЕТО оборудования заправочной станции |  |  |  |
| 1 | Выбор инструмента | Инструкция о порядке поступле ния, хранения, отпуска и учёта нефти и нефтепро дуктов на нефтебазах, наливных пунктах и заправочных станциях № 06/21-8-446 |  |
| 2 | Последовательность выполнения операций |  |  |
| 3 | Правильность выполнения операций |  |  |
| 3.1. | Осмотр оборудования приямка топливного резервуара с целью обнаружения подтёков топлива. |  |  |
| 3.2. | Проверка действия устройства приёма топлива и дыхательного клапана |  |  |
| 3.3. | Проверка целостности огневого предохранителя |  |  |
| 3.4. | Осмотр и проверка действия запорной арматуры заправочной станции |  |  |
| 3.5. | Определение остатков топлива в резервуаре |  |  |
| 3.6. | Осмотр топливораздаточной колонки с целью определения отсутствия механических повреждений обшивки колонки и раздаточного крана, целостности лампочек освещения табло. отсутствие механических повреждений и трещин на внешней оболочке рукава и на стекле табло, отсутствие подтекания топлива в гидравлической системе топли- вораздаточной колонки. | Руководство по эксплуатации топ- ливоразда- точных колонок «Шельф», «НАРА», |  |
| 3.7. | Проверка состояния заземляющих устройств топ- ливораздаточной колонки. (Заземляющие зажимы должны быть затянуты, на них не должно быть ржавчины. При необходимости очистить их и смазать консистентной смазкой ) | УИЖГЭ- 20М-03 |  |
| 3.8. | Проверка работоспособности и подвижности флажка лотков раздаточного крана. |  |  |
| 3.9. | Проверка целостности и сохранности пломб топли- вораздаточной колонки |  |  |

| 3.10. | Натяжение ремня топливораздаточной колонки между шкивами электродвигателя и насоса |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.11. | Проверка целостности корпусов электрооборудования и оболочек электрических кабелей топливо- раздаточной колонки |  |  |
| 3.12. | Проверка наличия всех крепёжных элементов топливораздаточной колонки (при необходимости подтянуть) |  |  |
| 3.13. | Проверка производительности колонки |  |  |
| 3.14. | Проверка работоспособности дистанционного пульта управления заправочной станции | Инструкция о порядке поступления, хранения, отпуска и учёта нефти и нефтепродуктов на нефтебазах, наливных пунктах и заправочных станциях № 06/21-8-446 от 15.08.85г. |  |
| 3.15. | Оформление отчётной документации на проведение ЕТО оборудования заправочной станции |  |  |
| 4 | Готовность оборудования заправочной станции к приёму и отпуску топлива: | Инструкция о порядке поступления, хранения, отпуска и учёта нефти и нефтепродуктов на нефтебазах, наливных пунктах и заправочных станциях № |  |

| Приём топлива в резервуар заправочной станции |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Установка и заземление топливозаправщика на площадку приёма топлива | Инструкция о порядке |  |
| 6 | Подключение топливозаправщика к сливной магистрали топливного резервуара | поступления, хране |  |
| 7 | Слив топлива при помощи запорной арматуры топливозаправщика и приёмного устройства резервуара | ния, отпуска и учёта нефти и |  |
| 8 | Перекрытие запорной арматуры и отключение топливозаправщика от сливной магистрали по окончании приёма топлива | нефтепродуктов на нефтебазах, |  |
| 9 | Оформление отчётной документации на приём топлива | наливных пунктах и заправочных станциях № 06/21-8-446 |  |
| Результат приёма топлива в резервуар заправочной станции |  |  |  |
| 10 | Топливо принято в резервуарный парк заправочной станции в соответствии с нормативными документами и готово к отпуску | Инструкция о порядке поступле- |  |
| 11 | Журнал приёма топлива оформлен в соответствии с инструкцией о порядке поступления, хранения, отпуска и учёта нефти и нефтепродуктов на нефтебазах, наливных пунктах и заправочных станциях № 06/21-8-446 от 15.08.85г. | ния, хранения, отпуска и учёта нефти и нефтепродуктов на нефтебазах, наливных пунктах и заправочных станциях № 06/21-8-446 |  |

| Заправка транспортного средства топливом |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | Установка транспортного средства на площадку отпуска топлива в непосредственной близости от ТРК с требуемым топливом | Инструкция о порядке поступления, хранения, отпуска и учёта нефти и нефтепродуктов на нефтебазах, наливных пунктах и заправочных станциях № 06/21-8-446 |  |
| 13 | Установка раздаточного топливнного крана в приёмное устройство автомобиля |  |  |
| 14 | Установка на пульте управления нормы отпуска топлива и включение заправочной колонки |  |  |
| 15 | Отключение колонки |  |  |
| Оформление учётно - отчётрой документации при передаче смены |  |  |  |
| 16 | Определение количества топлива в резервуарах | Инструкция о порядке поступления, хранения, отпуска и учёта нефти и нефтепродуктов на нефтебазах, наливных пунктах и заправочных станциях № 06/21-8-446 |  |
| 17 | Выбор комплектов отчётной документации |  |  |
| 18 | Заполнение отчётной документации |  |  |

| Освоенные ПК | Показатель оценки результата | Оценка |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.1 Производить заправку горючими и смазочными материалами транспортных средств на заправочных станциях. ПК 3.2 Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных станций. ПК 3.3 Вести и оформлять учётно-отчётную и планирующую документацию. | Заправка транспортных средств различными видами топлива. Выбор заправочного оборудования, инвентаря, приспособлений. Подготовка транспортного средства и заправочного оборудования к заправке. Контроль качества нефтепродуктов с помощью измерительных приборов. Приём нефтепродуктов на АЗС. Выбор вида технического обслуживания и ремонта оборудования заправочных станций. Проведение ТО и ремонт оборудования заправочных станций. Выбор комплекта учетно- отчетной документации по приёму, хранению и отпуску топлива на заправочной станции. Оформление отчетной и планирующей документации в соответствии с утверждёнными инструкциями. |  |

Литература

1. СНиП 2.11.03-93. Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы.

  - Правила технической эксплуатации автозаправочных станций РД 15339.2-080-01

  - МИ 2895-2004 ГСИ. Колонки топливораздаточные. Методика периодической поверки мерниками со специальными шкалами

  - Методические указания временные ГСИ. Колонки топливораздаточные. Методика проверки. Карпов В.А., Резник В.Н.; 2004г.

  - Нефтепродуктообеспечение. Давлетьяров Ф.А., Зоря Е.И.; 2010г.

  - Правила устройства вертикальных, цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов. Шаталов А.А., Баранов В.А.; 2006г.

Дополнительные источники:

    - Основные нормативные документы по эксплуатации автозаправочных станций. Мин.топлива и энергетики РФ

    - Строительные нормы и правила. Госкомитет по делам строительства

Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации нефтебаз, складов ГСМ, стационарных и пережвижных автозаправочных станций.