Тема: ЖЕЛЕЗОУГЛЕРОДИСТЫЕ  СПЛАВЫ.

- Железо---металл серебристо-белого цвета, тугоплавкий. Температура плавления 1539оС, при

нагреве у железа меняется внутреннее взаимное расположение атомов и свойства.

- Углерод---неметаллическое вещество. Температура плавления 3500оС. Cуществует в двух

полиморфных состояниях: алмаз и графит. Низкая прочность и пластичность.

Сплавы железа и углерода называются черными:----чугун (углерода от 2,14% до 6%, в а/м до 4,5%)

----сталь (углерода до 2,14%).

Чугуны.

Для  производства  чугуна  используют:

- Железная  руда (это  горная  порода, в  которой  много  железа).

- Флюсы (это  вещества, которые  понижают  температуру  плавления  руды).

- Топливо  для  горения (уголь, кокс, газ).

- Воздух.

Все  эти  компоненты  помещают  в  доменную печь (это  конструкция  высотой  до  80  метров, с  огнеупорной  кладкой  в  стальном  кожухе).Доменные  печи  работают  по  принципу  противотока (сверху  находятся  все  компоненты, снизу  навстречу  движутся  газы, полученные  после  сгорания  топлива).

В  результате  процессов  в  доменной  печи  получается  2  типа  чугуна:

- передельный (этот чугун  потом  переделывают  в  сталь)

- литейный (из  этого  чугуна  льют  детали  и  конструкции)

Чугуны  имеют  в  своем  составе  различные  примеси:--кремний

--марганец

--сера

--фосфор    это  вредные  примеси

--газы

Литейный  чугун  делится  на  несколько  видов:

- серый  чугун---СЧ20

серый

чугун

предел  прочности  при  растяжении=20  кг\мм

Изготавливают: поршни, цилиндры, блоки  двигателей, поршневые  кольца, коленчатый  вал,

- белый  чугун---БЧ30-2

белый

чугун

предел  прочности  при  растяжении=30 кг\мм

относительное  удлинение  при  растяжении=2%

Изготавливают  в  основном  поршневые  кольца, и  отправляют  на  переделку в  ковкий  чугун.

- ковкий  чугун—КЧ33-8

ковкий

чугун

предел  прочности  при  растяжении=33кг\мм

относительное  удлинение  при  растяжении==8%

Изготавливают: детали  приводов, детали  коробок  передач, тормозные  колодки, шестерни, ступицы,

- высокопрочный  чугун—ВЧ100

Изготавливают: зубчатые  колеса, цилиндры, коленчатый  и  распределительные  валы,

Легированные  чугуны.

Элементы, которые  специально  вводят  в  чугун  для  улучшения  его  механических  и  технологических  свойств,  называются  легирующие.  Тогда  чугун  с  такими  элементами  называется  легированный.

Некоторые  легирующие  элементы  используются  наиболее  часто, и  они  имеют специальное  обозначение:

Х- хром                                С- кремний                                  Д- медь

Г- марганец                         Ю- алюминий                              Т- титан

М- молибден                       П- фосфор                                    Р- бор                     Н- никель

При  маркировке  чугуна  есть  несколько  правил:

----большая  буква  означает, что  добавлен  легирующий  элемент.

----цифра  после  буквы  указывает  на  процентное  содержание  этого  легирующего  элемента

----если  цифры  нет, то этого  элемента  добавлено  около  1  процента.

----буква «А»  в  начале  марки  указывает  на  то, что  этот  чугун—антифрикционный (то  есть он  работает  в  местах  трения  и  хорошо  скользит  о  другую  поверхность).

ЧХ2                                                   ЧНД                                                       АЧС-1

(чугун                                              ( чугун                                                  ( антифрикционный

хрома-2% )                                       никеля-1%                                              чугун

меди-1% )                                               кремния-1%)

Изготавливают: тормозные  барабаны, диски  сцепления, гильзы  цилиндров, детали  компрессора, детали  дизелей, поршневые  кольца, подшипники  скольжения, блоки  цилиндров, головки  цилиндров.