Формообразование кроеной одежды – это процесс создания объемных форм, основанный на способности ее материалов под действием деформаций изгиба, растяжения и смятия создавать пространственную форму.

Способ формообразования деталей зависит от кривизны поверхности на соответствующем участке (вогнутости или выпуклости), свойств материалов, направления моды и т.д.

Различают следующие способы формообразования деталей:

- конструктивный (механический), 
- с использованием пластических свойств материалов (физико-механический),
- комбинированный.

Конструктивный способ
Более распространенным и универсальным является конструктивный (механический). Основными факторами формообразования в этом случае являются швы и вытачки. Достоинства метода – возможность получения поверхности любой сложности из любых материалов с высокой точностью воспроизведения. Для этого метода характерно обеспечение формоустойчивости в процессе эксплуатации одежды.

Физико-механический способ
При формообразовании одежды за счет формовочных свойств материалов (физико-механический способ) объемная форма получается за счет подвижности сетчатой структуры текстильных материалов. Формообразование в этом случае основано на огибании поверхности ткаными материалами. В них под воздействием внешних сил прямоугольные ячейки, образованные нитями основы и утка, приобретают форму параллелограмма, что обеспечивает получение объемной формы. Для сохранения полученной формы по краям деталей необходимо проложить кромки, прокладки или выполнить шов. 
Формовочные способности материалов выражаются также в создании заданной объемной формы за счет их драпируемости и деформации нитей.
Физико-химический способ формообразования предусматривает использование пластических свойств материалов. При этом под воздействием тепла, влаги и давления изменяется молекулярная структура волокон тканей. 

Используются следующие средства формообразования:
      · проектирование деформаций по срезам деталей (посадка, растяжение) и закрепление их с помощью ВТО (сутюживание, оттягивание);

· использование каркасных элементов (плечевые накладки, кромки, формоустойчивые прокладки и т.д.);

· раскрой ткани с учетом направления нитей в деталях и действующих на детали сил (юбки конической формы).

В современной одежде применяется комбинированный способ формообразования.

Проверка качества знаний по теме «Формообразование одежды»

Отметьте на изделии используемые средства формообразования:

- Шов
- Вытачка
- Раскрой ткани с учетом направления нитей в деталях и действующих на детали сил (Крой по косой )
- Сутюживание 
- Оттягивание 
- Использование каркасных элементов

Эталон ответов

Отметьте на изделии используемые средства формообразования:

- Шов
- Вытачка
- Раскрой ткани с учетом направления нитей в деталях и действующих на детали сил (Крой по косой )
- Сутюживание 
- Оттягивание 
- Использование каркасных элементов