| Итоговая контрольная работа по физике (промежуточный контроль) учении___ 8___ класса _______________________(ФИ) Вариант 1 - (1 балл) Вид теплопередачи, при котором энергия от нагретого тела передаётся холодному с помощью лучей, называется… А. Излучением Б. Конвекцией В. Теплопроводностью - (1 балл) Запишите формулу, для расчёта количества теплоты, поглощаемого телом при плавлении. - (2 балла) Начертить схему электрической цепи, состоящей из гальванического элемента, ключа, двух параллельно соединённых резисторов и амперметра, измеряющего силу тока на одном из резисторов. - (3 балла) Решите задачу: Найти количество теплоты, необходимое для нагревания 2 кг воды от 30 ºС до кипения. (Удельная теплоёмкость воды равна 4200 Дж/кг·ºС) - (4 балла) Сколько воды с начальной температурой 10 0С можно вскипятить за 5 минут на электрической плитке мощностью 0,5 кВт, если КПД плитки равен 80%? - (4 балла) Два резистора подключены последовательно. Сопротивление одного из них равно 5,5 Ом и напряжение на этом резисторе равно 0,033 кВ, а напряжение на втором резисторе равно 30 В. Найти силу тока на первом резисторе, силу тока на втором резисторе, общую силу тока на двух резисторах, общее напряжение на двух резисторах, сопротивление второго резистора, общее сопротивление двух резисторов. | Итоговая контрольная работа по физике (промежуточный контроль) учении__ 8___ класса _______________________(ФИ) Вариант 2 - (1 балл) Каким способом можно изменить внутреннюю энергию тела? А. Только совершением работы Б. Совершением работы и теплопередачей В. Только теплопередачей - (1 балл) Запишите формулу, для расчёта количества теплоты, выделяемого при конденсации. - (2 балла) Начертить схему электрической цепи, состоящей из гальванического элемента, ключа, двух последовательно соединённых лампочек и вольтметра, измеряющего напряжение на одной из лампочек. - (3 балла) Решите задачу: Найти количество теплоты, которое выделяется при охлаждении 3 кг кипятка до 50 ºС. (Удельная теплоёмкость воды равна 4200 Дж/кг·ºС) - (4 балла) Сколько времени будет нагреваться вода массой 800 г от температуры 20 0С до кипения в электрическом чайнике мощностью 1 кВт, если его КПД равен 80 % ? - (4 балла) Две лампочки подключены параллельно. Сопротивление одной из них равно 3,6 Ом и сила тока на ней равна 0,005 кА, а сила тока на второй лампочке равна 2 А. Найти общую силу тока на двух лампочках, напряжение на первой лампочке, напряжение на второй лампочке, напряжение на двух лампочках, сопротивление второй лампочки, общее сопротивление двух лампочек. |
| --- | --- |

| Итоговая контрольная работа по физике (промежуточный контроль) учении___ 8___ класса _______________________(ФИ) Вариант 1 - (1 балл) Вид теплопередачи, при котором энергия от нагретого тела передаётся холодному с помощью лучей, называется… А. Излучением Б. Конвекцией В. Теплопроводностью - (1 балл) Запишите формулу, для расчёта количества теплоты, поглощаемого телом при плавлении. - (2 балла) Начертить схему электрической цепи, состоящей из гальванического элемента, ключа, двух параллельно соединённых резисторов и амперметра, измеряющего силу тока на одном из резисторов. - (3 балла) Решите задачу: При охлаждении медного прута на 50 ºС выделилось 0,2 кДж энергии. Какова масса медного прута? (Удельная теплоёмкость меди равна 400 Дж/кг·ºС) - (4 балла) Сколько воды с начальной температурой 10 0С можно вскипятить за 5 минут на электрической плитке мощностью 0,5 кВт, если КПД плитки равен 80%? - (4 балла) Два резистора подключены последовательно. Сопротивление одного из них равно 5,5 Ом и напряжение на этом резисторе равно 0,033 кВ, а напряжение на втором резисторе равно 30 В. Найти силу тока на первом резисторе, силу тока на втором резисторе, общую силу тока на двух резисторах, общее напряжение на двух резисторах, сопротивление второго резистора, общее сопротивление двух резисторов. | Итоговая контрольная работа по физике (промежуточный контроль) учении__ 8___ класса _______________________(ФИ) Вариант 2 - (1 балл) Каким способом можно изменить внутреннюю энергию тела? А. Только совершением работы Б. Совершением работы и теплопередачей В. Только теплопередачей - (1 балл) Запишите формулу, для расчёта количества теплоты, выделяемого при конденсации. - (2 балла) Начертить схему электрической цепи, состоящей из гальванического элемента, ключа, двух последовательно соединённых лампочек и вольтметра, измеряющего напряжение на одной из лампочек. - (3 балла) Решите задачу: При сгорании природного газа выделилось количество теплоты, равное 680 кДж. Найдите массу газа. (Удельная теплота сгорания природного газа равна 4,4·107Дж/кг) - (4 балла) Сколько времени будет нагреваться вода массой 800 г от температуры 20 0С до кипения в электрическом чайнике мощностью 1 кВт, если его КПД равен 80 % ? - (4 балла) Две лампочки подключены параллельно. Сопротивление одной из них равно 3,6 Ом и сила тока на ней равна 0,005 кА, а сила тока на второй лампочке равна 2 А. Найти общую силу тока на двух лампочках, напряжение на первой лампочке, напряжение на второй лампочке, напряжение на двух лампочках, сопротивление второй лампочки, общее сопротивление двух лампочек. |
| --- | --- |

ВСЕГО БАЛЛОВ: 15 баллов

«3» - с 5 баллов      «4» - с  11 баллов     «5» -  с 13 баллов

Снижается по баллу с задания, если:

нет формулы, отсутствует вывод  формулы, не записаны единицы измерения при подстановке в формулу, подстановка в формулу выполняется не на отдельной строчке, линия не карандашом, линия не по линейке, вычислительная шибка, неверно выполнено округление результата.

| Административная контрольная работа по физике ученика 8___ класса _______________________(ФИ) Вариант 1 - (1 балл) Каким способом можно изменить внутреннюю энергию тела? А. Только теплопередачей Б. Только совершением работы В. Совершением работы и теплопередачей - (1 балл) Запишите формулу, для расчёта количества теплоты, поглощаемого телом при парообразовании. - (2 балла) Начертить схему электрической цепи, состоящей из гальванического элемента, ключа, двух последовательно соединенных лампочек и амперметра, измеряющего силу тока на одной из лампочек. - (3 балла) Решите задачу: При сгорании природного газа выделилось количество теплоты, равное 68 кДж. Найдите массу газа. (Удельная теплота сгорания природного газа равна 4,4·107Дж/кг) - (4 балла) Сколько времени будет нагреваться вода массой 1 кг 600 г от температуры 20 0С до кипения в электрическом чайнике мощностью 1 кВт, если его КПД равен 80 % ? - (4 балла) Две лампочки подключены параллельно. Сопротивление одной из них равно 3,6 Ом и сила тока на ней равна 0,005 кА, а сила тока на второй лампочке равна 2 А. Найти общую силу тока на двух лампочках, напряжение на первой лампочке, напряжение на второй лампочке, напряжение на двух лампочках, сопротивление второй лампочки, общее сопротивление двух лампочек. | Административная контрольная работа по физике ученика 8___ класса _______________________(ФИ) Вариант 2 - (1 балл) Вид теплопередачи, при котором энергия от нагретого тела передаётся холодному с помощью лучей, называется… А. Конвекцией Б. Излучением В. Теплопроводностью - (1 балл) Запишите формулу, для расчёта количества теплоты, выделяемого телом при кристаллизации. - (2 балла) Начертить схему электрической цепи, состоящей из гальванического элемента, ключа, двух параллельно соединённых резисторов и амперметра, измеряющего силу тока на двух резисторах. - (3 балла) Решите задачу: При охлаждении медного прута на 50 ºС выделилось 0,6 кДж энергии. Какова масса медного прута? (Удельная теплоёмкость меди равна 400 Дж/кг·ºС) - (4 балла) Сколько воды с начальной температурой 10 0С можно вскипятить за 10 минут на электрической плитке мощностью 0,5 кВт, если КПД плитки равен 80%? - (4 балла) Два резистора подключены последовательно. Сопротивление одного из них равно 5,5 Ом и напряжение на этом резисторе равно 0,033 кВ, а напряжение на втором резисторе равно 30 В. Найти силу тока на первом резисторе, силу тока на втором резисторе, общую силу тока на двух резисторах, общее напряжение на двух резисторах, сопротивление второго резистора, общее сопротивление двух резисторов. |
| --- | --- |

ВСЕГО БАЛЛОВ: 15 баллов

«3» - с 5 баллов      «4» - с  11 баллов     «5» -  с 13 баллов

Снижается по баллу с задания, если:

нет формулы, отсутствует вывод  формулы, не записаны единицы измерения при подстановке в формулу, подстановка в формулу выполняется не на отдельной строчке, линия не карандашом, линия не по линейке, вычислительная шибка, неверно выполнено округление результата.

| ДОМАШНЯЯ РАБОТА по физике 8 класс - (1 балл) Повторить определения видов теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение - (1 балл) Повторить единицы измерения количества теплоты, работы, мощности, силы тока, напряжения, сопротивления? Повторить формулы для расчёта количества теплоты при нагревании, охлаждении, плавлении, конденсации, сгорании топлива, парообразовании и конденсации. - (2 балла) А) Начертить схему электрической цепи, состоящей из гальванического элемента, ключа, двух параллельно соединённых лампочек и амперметра, измеряющего силу тока на одной из лампочек. Б) Начертить схему электрической цепи, состоящей из гальванического элемента, ключа, двух последовательно соединённых резисторов и вольтметра, измеряющего напряжение на двух резисторах. - (3 балла) Решите задачу: А) При охлаждении медного прута на 50 ºС выделилось 0,4 кДж энергии. Какова масса медного прута? (Удельная теплоёмкость меди равна 400 Дж/кг·ºС ) Б) При сгорании природного газа выделилось количество теплоты, равное 340 кДж. Найдите массу газа. (Удельная теплота сгорания природного газа равна 4,4·107Дж/кг) | - (4 балла) Решите задачу: А) Сколько воды с начальной температурой 20 0С можно вскипятить за 10 минут на электрической плитке мощностью 0,5 кВт, если КПД плитки равен 70%? Б) Сколько времени будет нагреваться вода массой 400 г от температуры 10 0С до кипения в электрическом чайнике мощностью 400 Вт, если его КПД равен 70 % ? 6. (4 балла)Решите задачу: А) Два резистора подключены последовательно. Сопротивление одного из них равно 8 Ом и напряжение на этом резисторе равно 24 В, а напряжение на втором резисторе равно 18 В. Найти силу тока на первом резисторе, силу тока на втором резисторе, общую силу тока на двух резисторах, общее напряжение на двух резисторах, сопротивление второго резистора, общее сопротивление двух резисторов. Б) Две лампочки подключены параллельно. Сопротивление одной из них равно 2 Ом и сила тока на ней равна 0,5 А, а сила тока на второй лампочке равна 2 А. Найти общую силу тока на двух лампочках, напряжение на первой лампочке, напряжение на второй лампочке, напряжение на двух лампочках, сопротивление второй лампочки, общее сопротивление двух лампочек. ВСЕГО БАЛЛОВ: 15 баллов «3» - с 5 баллов «4» - с 11 баллов «5» - с 13 баллов Снижается по баллу с задания, если: нет формулы, отсутствует вывод формулы, не записаны единицы измерения при подстановке в формулу, подстановка в формулу выполняется не на отдельной строчке, линия не карандашом, линия не по линейке, вычислительная шибка, неверно выполнено округление результата. |
| --- | --- |

| ДОМАШНЯЯ РАБОТА по физике 8 класс - (1 балл) Повторить определения видов теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение - (1 балл) Повторить единицы измерения количества теплоты, работы, мощности, силы тока, напряжения, сопротивления? Повторить формулы для расчёта количества теплоты при нагревании, охлаждении, плавлении, конденсации, сгорании топлива, парообразовании и конденсации. - (2 балла) А) Начертить схему электрической цепи, состоящей из гальванического элемента, ключа, двух параллельно соединённых лампочек и амперметра, измеряющего силу тока на одной из лампочек. Б) Начертить схему электрической цепи, состоящей из гальванического элемента, ключа, двух последовательно соединённых резисторов и вольтметра, измеряющего напряжение на двух резисторах. - (3 балла) Решите задачу: А) При охлаждении медного прута на 50 ºС выделилось 0,4 кДж энергии. Какова масса медного прута? (Удельная теплоёмкость меди равна 400 Дж/кг·ºС ) Б) При сгорании природного газа выделилось количество теплоты, равное 340 кДж. Найдите массу газа. (Удельная теплота сгорания природного газа равна 4,4·107Дж/кг) | - (4 балла) Решите задачу: А) Сколько воды с начальной температурой 20 0С можно вскипятить за 10 минут на электрической плитке мощностью 0,5 кВт, если плитка работает при напряжении 120 В, а её КПД равен 70%? Б) Сколько времени будет нагреваться вода массой 400 г от температуры 10 0С до кипения в электрическом чайнике мощностью 400 Вт, если его КПД равен 70 % ? 6. (4 балла)Решите задачу: А) Два резистора подключены параллельно. Сопротивление одного из них равно 8 Ом и напряжение на этом резисторе равно 24 В, а напряжение на втором резисторе равно 18 В. Найти силу тока на первом резисторе, силу тока на втором резисторе, общую силу тока на двух резисторах, общее напряжение на двух резисторах, сопротивление второго резистора, общее сопротивление двух резисторов. Б) Две лампочки подключены параллельно. Сопротивление одной из них равно 2 Ом и сила тока на ней равна 0,5 А, а сила тока на второй лампочке равна 2 А. Найти общую силу тока на двух лампочках, напряжение на первой лампочке, напряжение на второй лампочке, напряжение на двух лампочках, общее напряжение на двух лампочках, общее сопротивление двух лампочек. ВСЕГО БАЛЛОВ: 15 баллов «3» - с 5 баллов «4» - с 11 баллов «5» - с 13 баллов Снижается по баллу с задания, если: нет формулы, отсутствует вывод формулы, не записаны единицы измерения при подстановке в формулу, подстановка в формулу выполняется не на отдельной строчке, линия не карандашом, линия не по линейке, вычислительная шибка, неверно выполнено округление результата. |
| --- | --- |

| Задачи по теме «Количество теплоты» Вариант 1. - Найти количество теплоты, необходимое для нагревания 2 кг воды от 30 ºС до кипения. - При охлаждении медного прута на 10 ºС выделилось 0,4 кДж энергии. Какова масса медного прута? - При сгорании природного газа выделилось количество теплоты, равное 1760 кДж. Найдите массу газа. - В цинковой кастрюле массой 1800 г находится вода, массой 4,5 кг. Какое количество теплоты потребуется для нагревания воды от температуры 22 ºС до кипения? - Сколько потребуется сухих дров для нагревания воды массой 10 кг от температуры 30ºС до температуры кипения? | Задачи по теме «Количество теплоты» Вариант 2 - Найти количество теплоты, которое выделяется при охлаждении 3 кг кипятка до 50 ºС. - При нагревании железной детали на 20 ºС выделилось 9,2 кДж энергии. Какова масса железной детали? - При сгорании каменного угля выделилось количество теплоты, равное 540 кДж. Найдите массу каменного угля. - В стальной кастрюле, массой 1200 г, нагрели воду, массой 4,5 кг от температуры 24 ºС до кипения. Какое количество теплоты было при этом затрачено? - Сколько воды можно нагреть на 5 ºС, если ей передать всю энергию, выделившуюся при сгорании керосина массой 10 г ? |
| --- | --- |

| АШНЯЯ РАБОТА по физике 8 класс - (1 балл) Повторить способы изменения внутренней энергии и определения видов теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение - (1 балл) Повторить единицы измерения количества теплоты, удельной теплоёмкости, удельной теплоты сгорания топлива. - Повторить формулы для расчёта количества теплоты при нагревании, охлаждении, сгорании топлива. - Решите задачи: Всего 12 баллов: «3» - с 4 баллов «4» - с 8 баллов «5» - с 10 баллов «5/5» - 12 баллов Критерии оценивания: снижается по 1 баллу с задания, если: нет формулы, отсутствует вывод формулы, не записаны единицы измерения при подстановке в формулу, подстановка в формулу выполняется не на отдельной строчке, линия не карандашом, линия не по линейке, вычислительная шибка, неверно выполнено округление результата. |  |
| --- | --- |

| Задачи по теме «Количество теплоты» Вариант 1. - Найти количество теплоты, необходимое для нагревания 2 кг воды от 30 ºС до кипения. - При охлаждении медного прута на 10 ºС выделилось 0,4 кДж энергии. Какова масса медного прута? - При сгорании природного газа выделилось количество теплоты, равное 1760 кДж. Найдите массу газа. - В цинковой кастрюле массой 1800 г находится вода, массой 4,5 кг. Какое количество теплоты потребуется для нагревания воды от температуры 22 ºС до кипения? - Сколько потребуется сухих дров для нагревания воды массой 10 кг от температуры 30ºС до температуры кипения? | Задачи по теме «Количество теплоты» Вариант 2 - Найти количество теплоты, которое выделяется при охлаждении 3 кг кипятка до 50 ºС. - При нагревании железной детали на 20 ºС выделилось 9,2 кДж энергии. Какова масса железной детали? - При сгорании каменного угля выделилось количество теплоты, равное 540 кДж. Найдите массу каменного угля. - В стальной кастрюле, массой 1200 г, нагрели воду, массой 4,5 кг от температуры 24 ºС до кипения. Какое количество теплоты было при этом затрачено? - Сколько воды можно нагреть на 5 ºС, если ей передать всю энергию, выделившуюся при сгорании керосина массой 10 г ? |
| --- | --- |

| Административная контрольная работа по физике ученика 8___ класса _______________________(ФИ) Вариант 1 - (1 балл) Вид теплопередачи, при котором энергия от нагретого тела передаётся холодному с помощью лучей, называется… А. Излучением Б. Конвекцией В. Теплопроводностью - (1 балл) Запишите формулу, для расчёта количества теплоты, поглощаемого телом при нагревании. - (2 балла) - (3 балла) Решите задачу: При охлаждении медного прута на 50 ºС выделилось 0,2 кДж энергии. Какова масса медного прута? (Удельная теплоёмкость меди равна 400 Дж/кг·ºС) - (4 балла) - (4 балла) ВСЕГО БАЛЛОВ: 15 баллов «3» - с 5 баллов «4» - с 11 баллов «5» - с 13 баллов Снижается по баллу с задания, если: нет формулы, отсутствует вывод формулы, не записаны единицы измерения при подстановке в формулу, подстановка в формулу выполняется не на отдельной строчке, линия не карандашом, линия не по линейке, вычислительная шибка, неверно выполнено округление результата. | Административная контрольная работа по физике ученика 8___ класса _______________________(ФИ) Вариант 2 - (1 балл) Каким способом можно изменить внутреннюю энергию тела? А. Только совершением работы Б. Совершением работы и теплопередачей В. Только теплопередачей - (1 балл) Запишите формулу, для расчёта количества теплоты, выделяемого при охлаждении. - (2 балла) - (3 балла) Решите задачу: При сгорании природного газа выделилось количество теплоты, равное 680 кДж. Найдите массу газа. (Удельная теплота сгорания природного газа равна 4,4·107Дж/кг) - (4 балла) - (4 балла) ВСЕГО БАЛЛОВ: 15 баллов «3» - с 5 баллов «4» - с 11 баллов «5» - с 13 баллов Снижается по баллу с задания, если: нет формулы, отсутствует вывод формулы, не записаны единицы измерения при подстановке в формулу, подстановка в формулу выполняется не на отдельной строчке, линия не карандашом, линия не по линейке, вычислительная шибка, неверно выполнено округление результата. |
| --- | --- |

- Определите РАБОТУ ТОКА за 10 секунд в резисторе, сопротивление которого равно 20 Ом, если по проводнику идёт ток силой в 0,2 А.