Министерство образования и науки Республики Бурятии                                                                        ГАПОУ РБ « Техникум строительства и городского хозяйства»

Комплект

контрольно-оценочных средств

по профессиональному модулю

ПМ.01 «Монтаж санитарно-технических систем и оборудования»

по профессии 08.01.14  « Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования»

(базовой подготовки)

Улан-Удэ, 2016

| СОГЛАСОВАНО ПЦК строительного профиля Председатель_________Е.С.Мормоева Протокол № __ от ________2016 г. | УТВЕРЖДАЮ Зам.директора ______________/ Зайцева В.А. «___» __________ 2016г. |
| --- | --- |

Разработчики:

ГАПОУ РБ (ТСиГХ)                    Преподаватель                                 Парфенова С.Ю.

(место работы)                        (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия)

ГАПОУ РБ (ТСиГХ)                     Мастер п/о                                      Бадмаев А.Б.

(место работы)                        (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия)

Эксперты от работодателя:

директор ООО «БурСтрой»                     Директор                          Поселенов И.А.

(место работы)                         (занимаемая должность)              (инициалы, фамилия)

Содержание

- Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств ………………..        4

  - Результаты освоения программы профессионального модуля, подлежащие проверке ……………………………………………….                                   4

    - Вид профессиональной деятельности ………………..................        4

    - Профессиональные и общие компетенции ……………………...      4

    - Дидактические единицы «иметь практический опыт», «уметь» и «знать» ……………………………………………………………..                              8

  - Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю ……………………………………………………………...                   9

- Оценка освоения междисциплинарного (ых) курса(ов)………………………………………………………………..    10

  - Перечень заданий для оценки освоения МДК…………………….   10

- Оценка по учебной и (или) производственной практике ……….…            11

  - Формы и методы оценивания ……………………………………..   11

  - Перечень видов работ для проверки результатов освоения программы профессионального модуля на практике ……………                        11

    - Учебная практика ………………………………………………..      12

    - Производственная практика …………………………………….      13

  - Форма аттестационного листа по практике ………………………  14

- Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного) …………………………………………………                                          17

  - Формы проведения экзамена (квалификационного) …………….   17

  - Комплект  экзаменационных материалов  …………………….....   17

- Приложения 1. Билеты для оценки освоения ПК, ОК /ВПД

- Приложения 2. Практические задания к билетам

- Приложения 3.  Форма оценочного листа (пакет экзаменатора)

# I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств

## 1.1. Результаты освоения программы профессионального модуля, подлежащие проверке

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности

Монтаж санитарно-технических систем и оборудования

### 1.1.1. Вид профессиональной деятельности

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности

ПМ.01 Монтаж санитарно-технических систем и оборудования

МДК 01.01 Монтаж санитарно-технических систем и оборудования

### 1.1.2. Профессиональные и общие компетенции

В результате освоения программы профессионального модуля у обучающихся должны быть сформированы следующие компетенции.

Таблица 1. Показатели оценки сформированности ПК

| Профессиональные компетенции | Показатели оценки результата | №№ заданий для проверки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1 Выполнять подготовительные работы к монтажу санитарно-технических систем и оборудования | Качество и способы выполнения слесарных работ. Выбор и способы комплектования фитингов, арматуры и средства крепления. | Задание№1-20 |
| ПК 1.2. Выполнять укрупнительную сборку монтажных узлов и блоков | Качество выполнения сборки монтажных узлов и блоков. Качество выполнения сборки монтажных узлов и блоков. | №1,8,12 |
| ПК 1.3 Выполнять монтаж систем отопления, трубопроводов, котельных, водоснабжения, водоотведения(канализации), газоснабжения, наружных трубопроводов | Точность и скорость чтения чертежей и эскизов. Качество выполнения работ средней сложности при монтаже и ремонте отопления, трубопроводов, канализации, водоснабжения и газоснабжения. | №1,8,12 |
| ПК 1.4 Участвовать в испытаниях смонтированного оборудования | Соблюдение техники безопасности Контроль за измерительными приборами | №№1,8,12 |
| ПК 1.5 Участвовать в эксплуатации и ремонте санитарно-технических систем и оборудования | Соблюдение техники безопасности Качество анализа и эффективность работы технологического оборудования | №№1,8,12 |

Таблица 2. Показатели  оценки  сформированности  ОК, (в т.ч. частично

| Общие компетенции | Показатели оценки результата | №№ заданий для проверки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | - аргументированность и полнота объяснения сущности и социальной значимости будущей профессии; -рациональность планирования и организации профессиональной деятельности при выполнении сантехнических работ; - положительные отзывы по итогам производственной практики; -участие в конкурсах профессионального мастерства, научно-практических конференциях; | №№1,8,12 |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. | - обоснованность постановки цели, выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач; - своевременность сдачи заданий, отчетов и проч. | №№1,8,12 |
| ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | -соответствие выбранных методов анализа, контроля целям и задачам рабочей ситуации; -надежность и валидность критерий оценивания своей деятельности; -своевременность и целесообразность коррекции деятельности; -своевременность сдачи результатов работы; - видение желаемого результата работы. | №№1,8,12 |
| ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | -применение на занятиях информационных технологию. |  |
| ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. | - конструктивность взаимодействия с обучающимися, преподавателями, мастерами п/о и руководителями практики в ходе обучения и при решении профессиональных задач. - четкое выполнение обязанностей при работе в команде и / или выполнении задания в группе. | №1,8,12 |

Таблица 3. Комплексные показатели сформированности компетенций

| Профессиональные и общие компетенции | Показатели оценки результата | №№ заданий для проверки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1 , ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 5, ОК 6. | Качество и способы выполнения слесарных работ. Выбор и способы комплектования фитингов, арматуры и средства крепления. | №№1,8,12 |
| ПК 1.2, ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 5, ОК 6. | Качество выполнения сборки монтажных узлов и блоков. Качество выполнения сборки монтажных узлов и блоков. | №1,8,12 |
| ПК 1.3, ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 5, ОК 6. | Точность и скорость чтения чертежей и эскизов. Качество выполнения работ средней сложности при монтаже и ремонте отопления, трубопроводов, канализации, водоснабжения и газоснабжения. | №1,8,12 |

### 1.1.3. Дидактические единицы «иметь практический опыт», «уметь» и «знать»

В результате освоения программы профессионального модуля обучающийся должен освоить следующие дидактические единицы.

Таблица 4. Перечень дидактических единиц в МДК и заданий для проверки

| Коды | Наименования | Показатели оценки результата | №№ заданий для проверки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Иметь практический опыт: |  |  |  |  |
| ПО 1 | Выполнять подготовительные работы к монтажу санитарно-технических систем и оборудования | -качество и способы выполнения слесарных работ - выбор и способы комплектования фитингов, арматуры и средства крепления |  | №1,8,12 |
| ПО 2 | Выполнять укрупнительную сборку монтажных узлов и блоков | качество выполнения сборки монтажных узлов и блоков - качество выполнения сборки монтажных узлов и блоков |  | №1,8,12 |
| ПО 3 | Выполнять монтаж систем отопления, трубопроводов, котельных, водоснабжения, водоотведения(канализации), газоснабжения, наружных трубопроводов | -точность и скорость чтения чертежей и эскизов - качество выполнения работ средней сложности при монтаже и ремонте отопления, трубопроводов, канализации, водоснабжения и газоснабжения |  | №1,8,12 |
| Уметь: |  |  |  |  |
| У 1 | подготавливать вспомогательные материалы; выполнять комплектование труб, фитингов, арматуры, средства крепления; выполнять слесарные работы по профессии; выполнять укрупнительную сборку; транспортировать детали трубопроводов, санитарно-технических приборов и других грузов; выполнять монтаж трубопроводов и запорной арматуры; | -качество и способы выполнения слесарных работ - выбор и способы комплектования фитингов, арматуры и средства крепления |  | №1,8,12 |
| У 2 | выполнять простые работы при монтаже и ремонте внутренних систем центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, газоснабжения и водостоков; устанавливать ручной пресс для опрессовки систем; производить работы с чугунным котлом снаружи и внутри с промывкой; | качество выполнения сборки монтажных узлов и блоков - качество выполнения сборки монтажных узлов и блоков |  | №1,8,12 |
| У3 | производить монтаж трубопроводов, санитарно-технических приборов, производить разметку мест установки приборов; предупреждать и устранять дефекты при монтаже внутренних санитарно-технических систем и оборудования; | - качество выполнения работ средней сложности при монтаже и ремонте отопления, трубопроводов, канализации, водоснабжения и газоснабжения |  | №1,8,12 |
| Знать: |  |  |  |  |
| З 1 | виды и назначение санитарно-технических материалов и оборудования; сортамент труб, соединительные и фасонные части, арматуру и средства крепления, способы измерения их диаметров; способы выполнения слесарных работ по профессии; виды основных деталей санитарно-технических систем, соединений труб и креплений трубопроводов; | -качество и способы выполнения слесарных работ - выбор и способы комплектования фитингов, арматуры и средства крепления |  | №1,8,12 |
| З 2 | назначение, устройство и особенности монтажа внутренних систем центрального отопления, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения и водостоков; способы сверления и пробивки отверстий; правила обращения и транспортировки баллонов с кислородом и ацетиленом; правила пользования механизированным инструментом; | качество выполнения работ средней сложности при монтаже и ремонте отопления, трубопроводов, канализации, водоснабжения и газоснабжения |  | №1,8,12 |
| З 3 | способы монтажа разводящих трубопроводов и подводок к стоякам; устройство монтажных поршневых пистолетов и правила работы с ними; способы соединения стальных труб на клею; способы разметки мест установки креплений и приборов; правила установки санитарных, отопительных приборов | -качество и способы выполнения слесарных работ - выбор и способы комплектования фитингов, арматуры и средства крепления |  | №1,8,12 |

## 1.2. Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю

Обязательной формой аттестации по итогам освоения программы профессионального модуля является экзамен (квалификационный). Результатом этого экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не освоен».

Для составных элементов профессионального модуля по усмотрению образовательного учреждения может быть дополнительно предусмотрена промежуточная аттестация.

Таблица 5. Запланированные формы промежуточной аттестации

| Элементы модуля, профессиональный модуль | Формы промежуточной аттестации |
| --- | --- |
| МДК 01.01. | экзамен |
| УП 01 | Дифференцированный зачёт |
| ПП 01 | Дифференцированный зачёт |
|  | Экзамен (квалификационный) |

# II. Оценка освоения междисциплинарного(ых) курса(ов)

## 2.1.  Перечень заданий для оценки освоения МДК

Таблица 6. Перечень заданий в МДК

| №№ заданий | Проверяемые результаты обучения (У и З) | Тип задания | Возможности использования |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Уметь: подготавливать вспомогательные материалы; выполнять комплектование труб, фитингов, арматуры, средства крепления; выполнять слесарные работы по профессии; выполнять укрупнительную сборку; транспортировать детали трубопроводов, санитарно-технических приборов и других грузов; выполнять монтаж трубопроводов и запорной арматуры; выполнять простые работы при монтаже и ремонте внутренних систем центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, газоснабжения и водостоков; устанавливать ручной пресс для опрессовки систем; производить работы с чугунным котлом снаружи и внутри с промывкой; производить монтаж трубопроводов, санитарно-технических приборов, производить разметку мест установки приборов; предупреждать и устранять дефекты при монтаже внутренних санитарно-технических систем и оборудования; применять безопасные приемы и методы труда | - вопросы контрольной работы; - лабораторная работа; - тестирование; - деловая игра | - текущий контроль; - рубежный контроль; - итоговое оценивание; |
|  | Знать: правила техники безопасности; виды и назначение санитарно-технических материалов и оборудования; сортамент труб, соединительные и фасонные части, арматуру и средства крепления, способы измерения их диаметров; способы выполнения слесарных работ по профессии; виды основных деталей санитарно-технических систем, соединений труб и креплений трубопроводов; назначение, устройство и особенности монтажа внутренних систем центрального отопления, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения и водостоков; способы сверления и пробивки отверстий; правила обращения и транспортировки баллонов с кислородом и ацетиленом; правила пользования механизированным инструментом; способы монтажа разводящих трубопроводов и подводок к стоякам; устройство монтажных поршневых пистолетов и правила работы с ними; способы соединения стальных труб на клею; способы разметки мест установки креплений и приборов; правила установки санитарных, отопительных приборов; правила безопасности труда. | - вопросы контрольной работы; - лабораторная работа; - тестирование; - деловая игра | - текущий контроль; - рубежный контроль; - итоговое оценивание; |

# III. Оценка по учебной и (или) производственной практике

## 3.1. Формы и методы оценивания

Предметом оценки по учебной и (или) производственной практике обязательно являются дидактические единицы «иметь практический опыт»  и «уметь».

Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля по виду профессиональной деятельности.

Практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом) при условии положительного аттестационного листа по практике руководителей практики от организации и образовательной организации об уровне освоения профессиональных компетенций; наличия положительной

характеристики организации на обучающегося по освоению общих компетенций в период  прохождения практики; полноты и своевременности представления дневника практики и отчета о практике в соответствии с заданием на практику.

## 3.2. Перечень видов работ для проверки результатов освоения программы профессионального модуля на практике.

### 3.2.1. Учебная практика

Таблица 7. Перечень видов работ учебной практики

| Виды работ | Коды проверяемых результатов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПК | ОК | ПО, У |
| Выполнять подготовительные работы к монтажу санитарно-технических систем и оборудования Выполнять укрупнительную сборку монтажных узлов и блоков Выполнять монтаж систем отопления, трубопроводов, котельных, водоснабжения, водоотведения(канализации), газоснабжения, наружных трубопроводов | ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 | ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 5, ОК 6 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 5, ОК 6 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 5, ОК 6 |  |

### 3.2.2. Производственная практика

Таблица 8 Перечень видов работ производственной практики

| Виды работ | Коды проверяемых результатов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПК | ОК | ПО, У |
| Выполнять подготовительные работы к монтажу санитарно-технических систем и оборудования . Выполнять укрупнительную сборку монтажных узлов и блоков Выполнять монтаж систем отопления, трубопроводов, котельных, водоснабжения, водоотведения(канализации), газоснабжения, наружных трубопроводов Участвовать в испытаниях смонтированного оборудования Участвовать в эксплуатации и ремонте санитарно-технических систем и оборудования | ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 | ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 5, ОК 6 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 5, ОК 6 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 5, ОК 6 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 5, ОК 6 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 5, ОК 6 |  |

## 3.3. Форма аттестационного листа по практике

аттестационный лист по практике

______________________________________________________________,

ФИО

обучающийся(аяся) на _____ курсе по профессии НПО    270839.01                      « Монтажник санитарно-технических, вентиляционных           систем и оборудования»

успешно прошел(ла) учебную / производственную практику по профессиональному модулю ПМ 01. Выполнение монтажных работ

в объеме ______ час. с «___»._____.20__ г. по «___»._______.20__ г.

В организации _____________________________________________________

__________________________________________________________________

наименование организации, юридический адрес

Виды и качество выполнения работ

| Виды и объем работ, выполненных обучающимся во время практики 1 - выполнение подготовительных работ к монтажу санитарно-технических систем и оборудования 2 - транспортировки деталей трубопроводов, санитарно-технических приборов и других грузов 3 - выполнение слесарных работ по профессии 4 - выполнение укрупнительной сборки монтажных узлов и блоков при помощи ручных и механизированных инструментов 5 - установка подъемно-такелажных приспособлений 6 - подбивки уложенных трубопроводов грунтом или бетоном 7 - пробивки отверстий механизированным инструментом 8 - выполнения работ средней сложности при монтаже и ремонте внутренних систем центрального отопления, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, водостоков 9 - подготавливать вспомогательные материалы 10 - выполнять комплектование труб, фитингов, арматуры, средства крепления 11 - выполнять укрупнительную сборку узлов при помощи ручных и механизированных инструментов 12 - транспортировать детали трубопроводов, санитарно- технических приборов и других грузов 13 - выполнять монтаж трубопроводов и запорной арматуры 14 - выполнять простые работы при монтаже и ремонте внутренних систем центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, газоснабжения и водостоков 15 - производить монтаж трубопроводов, санитарно- технических приборов, производить разметку места установки приборов 16 - предупреждать и устранять дефекты при монтаже внутренних систем и оборудования 17 - пользоваться специальными средствами защиты | Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика |
| --- | --- |

Характеристика учебной и профессиональной деятельности  обучающегося во время учебной / производственной практики  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата «___»._______.20___ 			 Подпись руководителя практики

___________________/ ФИО, должность

Подпись ответственного лица организации (базы практики)

___________________/ ФИО, должность

# IV. Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного)

## 4.1. Формы проведения экзамена (квалификационного)   экзамен

4.2.  Комплект  экзаменационных материалов.

# Приложения 1. Билеты с заданиями для оценки освоения ПК, ОК/ ВПД

# Приложения 2. Практические задания к билетам.

# Приложения 3. Форма оценочного листа (пакет экзаменатора )

# Приложения 1. Билеты с заданиями для оценки освоения ПК, ОК/ ВПД

Вариант 1.

1) Какие разновидности труб вы знаете

2) Как классифицируются сточные воды

3) Практическое задание

Вариант 2.

- Какие виды соединения труб вы знаете

- Какие способы очистки сточных вод вы  знаете

3) Практическое задание

Вариант 3.

- Как классифицируется арматура, установленная на трубопроводах по назначению

- Каковы особенности наружных канализационных сетей

- Практическое задание

Вариант 4.

- Каковы особенности конструкции задвижки, вентиля и пробковых кранов

- Каковы схемы канализационных стояков внутри зданий

- Практическое задание

Вариант 5.

- Какие основные типы задвижек и вентилей вы знаете

- Какие санитарно- технические приборы вы знаете

- Практическое задание

Вариант 6.

- Какие разновидности  воздухосборников вы знаете

- Какие источники водоснабжения вы знаете

- Практическое задание

Вариант 7.

- В чём заключается предмонтажное и техническое обслуживание арматуры

- Как оборудуются водозаборные устройства

- Практическое задание

Вариант 8.

- Каким требованиям должны удовлетворять системы отопления

- Какие подготовительные работы необходимо выполнить перед началом монтажа наружной канализации

3) Практическое задание

Вариант 9.

- Как классифицируются системы отопления

- Какова должна быть строительная готовность здания до начала монтажа систем канализации и водостоков

3) Практическое задание

Вариант 10.

- Какие теплоносители используются в системах отопления, каковы свойства этих теплоносителей

- Какой метод заделки раструбных стыков применяется для ускорения процесса соединения труб

3) Практическое задание

Вариант 11.

- Каково устройство водяных систем отопления

- Каков порядок монтажа дворовых участков сети канализации

Каковы достоинства и недостатки пластмассовых труб

3) Практическое задание

Вариант 12.

- В чем особенность устройства воздушных систем отопления. Каковы их преимущества  по сравнению с водяным отоплением

- Каким образом соединяют полипропиленовые трубы

3) Практическое задание

Вариант 13.

- Какие нагревательные приборы вы  знаете

- Каковы особенности монтажа напольных санитарно-технических приборов

- Практическое задание

Вариант 14.

- Назовите мероприятия по охране труда при монтаже систем отопления

- Как устанавливаются умывальники, мойки, раковины

- Практическое задание

Вариант 15.

- В каких системах отопления используют расширительный бак. Как  он устроен и где размешается

- Каков порядок установки ванны

3) Практическое задание

Вариант 16.

- Каковы схемы тепловых сетей централизованного теплоснабжения

- Как  устанавливают смесители. Виды и назначение смесителей

3) Практическое задание

Вариант 17.

- Каковы особенности и последовательность монтажа однотрубных систем отопления

- Техника безопасности и противопожарные мероприятия на производстве и монтажной площадке при монтаже систем отопления, водоснабжения, канализации

- Практическое задание

Вариант 18.

- Каковы особенности и последовательность монтажа двухтрубных систем отопления

- Каковы задачи технического обслуживания систем газоснабжения

- Практическое задание

Вариант 19.

- Как испытывают внутридомовую систему канализации

- Какие нагревательные приборы вы  знаете. Назначение и характеристика нагревательных приборов

- Практическое задание

Вариант 20.

1)	Какие газовые приборы вы знаете

2)      В чем особенность резьбовых соединений стальных труб

3)       Практическое задание

- Министерство образования и науки Республики Бурятии

- ГАПОУ   РБ «Техникум строительства и городского хозяйства»

| Согласовано: ПКЦ строительного профиля _____________ Мормоева Е.С. «___»___________2016 г. | Утверждаю Зам.директора ___________Зайцева В.А «____»_________2016 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Профессия:

08.01.14   Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования»

ПМ.01. Монтаж санитарно-технических систем и оборудования

Билет № 1.

1)      Какие разновидности труб вы знаете

2)      Как классифицируются сточные воды

3)      Практическое задание

Преподаватель: Парфенова С.Ю.

- Министерство образования и науки Республики Бурятии

- ГАПОУ   РБ «Техникум строительства и городского хозяйства»

| Согласовано: ПКЦ строительного профиля _____________ Мормоева Е.С. «___»___________2016 г. | Утверждаю Зам.директора ___________Зайцева В.А «____»_________2016 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Профессия:

08.01.14   Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования»

ПМ.01. Монтаж санитарно-технических систем и оборудования

Билет № 2.

- Какие виды соединения труб вы знаете

- Какие способы очистки сточных вод вы  знаете

- Практическое задание

Преподаватель: Парфенова С.Ю.

- Министерство образования и науки Республики Бурятии

- ГАПОУ   РБ «Техникум строительства и городского хозяйства»

| Согласовано: ПКЦ строительного профиля _____________ Мормоева Е.С. «___»___________2016 г. | Утверждаю Зам.директора ___________Зайцева В.А «____»_________2016 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Профессия:

08.01.14   Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования»

ПМ.01. Монтаж санитарно-технических систем и оборудования

Билет № 3.

- Как классифицируется арматура, установленная на трубопроводах по назначению

- Какие природные горючие газы вы знаете

- Практическое задание

Преподаватель: Парфенова С.Ю.

- Министерство образования и науки Республики Бурятии

- ГАПОУ   РБ «Техникум строительства и городского хозяйства»

| Согласовано: ПКЦ строительного профиля _____________ Мормоева Е.С. «___»___________2016 г. | Утверждаю Зам.директора ___________Зайцева В.А «____»_________2016 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Профессия:

08.01.14   Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования»

ПМ.01. Монтаж санитарно-технических систем и оборудования

Билет № 4.

- Каковы особенности конструкции задвижки, вентиля и пробковых кранов

- Каковы схемы канализационных стояков внутри зданий

- Практическое задание

Преподаватель: Парфенова С.Ю.

- Министерство образования и науки Республики Бурятии

- ГАПОУ   РБ «Техникум строительства и городского хозяйства»

| Согласовано: ПКЦ строительного профиля _____________ Мормоева Е.С. «___»___________2016 г. | Утверждаю Зам.директора ___________Зайцева В.А «____»_________2016 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Профессия:

08.01.14   Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования»

ПМ.01. Монтаж санитарно-технических систем и оборудования

Билет № 5.

- Какие основные типы задвижек и вентилей вы знаете

- Какие санитарно- технические приборы вы знаете

- Практическое задание

Преподаватель: Парфенова С.Ю.

- Министерство образования и науки Республики Бурятии

- ГАПОУ  РБ «Техникум строительства и городского хозяйства»

| Согласовано: ПКЦ строительного профиля _____________ Мормоева Е.С. «___»___________2016 г. | Утверждаю Зам.директора ___________Зайцева В.А «____»_________2016 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Профессия:

08.01.14   Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования»

ПМ.01. Монтаж санитарно-технических систем и оборудования

Билет № 6.

- Какие разновидности  воздухосборников вы знаете

- Какие источники водоснабжения вы знаете

- Практическое задание

Преподаватель: Парфенова С.Ю.

- Министерство образования и науки Республики Бурятии

- ГАПОУ   РБ «Техникум строительства и городского хозяйства»

| Согласовано: ПКЦ строительного профиля _____________ Мормоева Е.С. «___»___________2016 г. | Утверждаю Зам.директора ___________Зайцева В.А «____»_________2016 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Профессия:

08.01.14    Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования»

ПМ.01. Монтаж санитарно-технических систем и оборудования

Билет № 7.

- В чём заключается предмонтажное и техническое обслуживание арматуры

- Как оборудуются водозаборные устройства

- Практическое задание

Преподаватель: Парфенова С.Ю.

- Министерство образования и науки Республики Бурятии

- ГАПОУ  РБ «Техникум строительства и городского хозяйства»

| Согласовано: ПКЦ строительного профиля _____________ Мормоева Е.С. «___»___________2016 г. | Утверждаю Зам.директора ___________Зайцева В.А «____»_________2016 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Профессия:

08.01.14     Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования»

ПМ.01. Монтаж санитарно-технических систем и оборудования

Билет № 8.

- Каким требованиям должны удовлетворять системы отопления

- Какие подготовительные работы необходимо выполнить перед началом монтажа наружной канализации

3)    Практическое задание

Преподаватель: Парфенова С.Ю.

- Министерство образования и науки Республики Бурятии

- ГАПОУ  РБ «Техникум строительства и городского хозяйства»

| Согласовано: ПКЦ строительного профиля _____________ Мормоева Е.С. «___»___________2016г. | Утверждаю Зам.директора ___________Зайцева В.А «____»_________2016 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Профессия:

08.01.14   Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования»

ПМ.01. Монтаж санитарно-технических систем и оборудования

Билет № 9.

1)     Как классифицируются системы отопления

2)     Какова должна быть строительная готовность здания до начала монтажа систем   канализации и водостоков

3)     Практическое задание

Преподаватель: Парфенова С.Ю.

- Министерство образования и науки Республики Бурятии

- ГАПОУ   РБ «Техникум строительства и городского хозяйства»

| Согласовано: ПКЦ строительного профиля _____________ Мормоева Е.С. «___»___________2016 г. | Утверждаю Зам.директора ___________Зайцева В.А «____»_________2016 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Профессия:

08.01.14    Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования»

ПМ.01. Монтаж санитарно-технических систем и оборудования

Билет № 10.

1)     Какие теплоносители используются в системах отопления, каковы свойства этих теплоносителей

2)      Какой метод заделки раструбных стыков применяется для ускорения процесса соединения труб

3)      Практическое задание

Преподаватель: Парфенова С.Ю.

- Министерство образования и науки Республики Бурятии

- ГАПОУ   РБ «Техникум строительства и городского хозяйства»

| Согласовано: ПКЦ строительного профиля _____________ Мормоева Е.С. «___»___________2016 г. | Утверждаю Зам.директора ___________Зайцева В.А «____»_________2016 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Профессия:

08.01.14    Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования»

ПМ.01. Монтаж санитарно-технических систем и оборудования

Билет № 11.

1)     Каково устройство водяных систем отопления

2)     Каков порядок монтажа дворовых участков сети канализации

Каковы достоинства и недостатки пластмассовых труб

3)      Практическое задание

Преподаватель: Парфенова С.Ю.

- Министерство образования и науки Республики Бурятии

- ГАПОУ   РБ «Техникум строительства и городского хозяйства»

| Согласовано: ПКЦ строительного профиля _____________ Мормоева Е.С. «___»___________2016 г. | Утверждаю Зам.директора ___________Зайцева В.А «____»_________2016 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Профессия:

08.01.14    Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования»

ПМ.01. Монтаж санитарно-технических систем и оборудования

Билет № 12.

1)	В чем особенность устройства воздушных систем отопления. Каковы их преимущества  по сравнению с водяным отоплением

2)	Каким образом соединяют полипропиленовые трубы

3)        Практическое задание

Преподаватель: Парфенова С.Ю.

- Министерство образования и науки Республики Бурятии

- ГАПОУ   РБ «Техникум строительства и городского хозяйства»

| Согласовано: ПКЦ строительного профиля _____________ Мормоева Е.С. «___»___________2016 г. | Утверждаю Зам.директора ___________Зайцева В.А «____»_________2016 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Профессия:

08.01.14    Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования»

ПМ.01. Монтаж санитарно-технических систем и оборудования

Билет № 13.

1)     Какие нагревательные приборы вы  знаете

2)     Каковы особенности монтажа напольных санитарно-технических приборов

3)     Практическое задание

Преподаватель: Парфенова С.Ю.

- Министерство образования и науки Республики Бурятии

- ГАПОУ   РБ «Техникум строительства и городского хозяйства»

| Согласовано: ПКЦ строительного профиля _____________ Мормоева Е.С. «___»___________2016 г. | Утверждаю Зам.директора ___________Зайцева В.А «____»_________2016 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Профессия:

08.01.14   Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования»

ПМ.01. Монтаж санитарно-технических систем и оборудования

Билет № 14.

1)     Назовите мероприятия по охране труда при монтаже систем отопления

2)     Как устанавливаются умывальники, мойки, раковины

3)     Практическое задание

Преподаватель: Парфенова С.Ю.

- Министерство образования и науки Республики Бурятии

- ГАПОУ   РБ «Техникум строительства и городского хозяйства»

| Согласовано: ПКЦ строительного профиля _____________ Мормоева Е.С. «___»___________2016 г. | Утверждаю Зам.директора ___________Зайцева В.А «____»_________2016 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Профессия:

08.01.14    Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования»

ПМ.01. Монтаж санитарно-технических систем и оборудования

Билет № 15.

1)      В каких системах отопления используют расширительный бак. Как  он устроен и где размешается

2)      Каков порядок установки ванны

3)      Практическое задание

Преподаватель: Парфенова С.Ю.

- Министерство образования и науки Республики Бурятии

- ГАПОУ   РБ «Техникум строительства и городского хозяйства»

| Согласовано: ПКЦ строительного профиля _____________ Мормоева Е.С. «___»___________2016 г. | Утверждаю Зам.директора ___________Зайцева В.А «____»_________2016 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Профессия:

08.01.14    Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования»

ПМ.01. Монтаж санитарно-технических систем и оборудования

Билет № 16.

1)     Каковы схемы тепловых сетей централизованного теплоснабжения

2)     Как  устанавливают смесители. Виды и назначение смесителей

3)     Практическое задание

Преподаватель: Парфенова С.Ю.

- Министерство образования и науки Республики Бурятии

- ГАПОУ   РБ «Техникум строительства и городского хозяйства»

| Согласовано: ПКЦ строительного профиля _____________ Мормоева Е.С. «___»___________2016 г. | Утверждаю Зам.директора ___________Зайцева В.А «____»_________2016 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Профессия:

08.01.14    Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования»

ПМ.01. Монтаж санитарно-технических систем и оборудования

Билет № 17.

1)	Каковы особенности и последовательность монтажа однотрубных систем отопления

2)	Техника безопасности и противопожарные мероприятия на производстве и монтажной площадке при монтаже систем отопления, водоснабжения, канализации

3)        Практическое задание

Преподаватель: Парфенова С.Ю.

- Министерство образования и науки Республики Бурятии

- ГАПОУ   РБ «Техникум строительства и городского хозяйства»

| Согласовано: ПКЦ строительного профиля _____________ Мормоева Е.С. «___»___________2016 г. | Утверждаю Зам.директора ___________Зайцева В.А «____»_________2016 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Профессия:

08.01.14    Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования»

ПМ.01. Монтаж санитарно-технических систем и оборудования

Билет № 18.

1)    Каковы особенности и последовательность монтажа двухтрубных систем отопления

2)    Каковы задачи технического обслуживания систем газоснабжения

3)    Практическое задание

Преподаватель: Парфенова С.Ю.

- Министерство образования и науки Республики Бурятии

- ГАПОУ   РБ «Техникум строительства и городского хозяйства»

| Согласовано: ПКЦ строительного профиля _____________ Мормоева Е.С. «___»___________2016 г. | Утверждаю Зам.директора ___________Зайцева В.А «____»_________2016 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Профессия:

08.01.14   Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования»

ПМ.01. Монтаж санитарно-технических систем и оборудования

Билет № 19.

1)     Как испытывают внутридомовую систему канализации

2)     Какие нагревательные приборы вы  знаете. Назначение и характеристика нагревательных приборов

3)     Практическое задание

Преподаватель: Парфенова С.Ю.

- Министерство образования и науки Республики Бурятии

- ГАПОУ   РБ «Техникум строительства и городского хозяйства»

| Согласовано: ПКЦ строительного профиля _____________ Мормоева Е.С. «___»___________2016 г. | Утверждаю Зам.директора ___________Зайцева В.А «____»_________2016 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Профессия:

08.01.14    Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования»

ПМ.01. Монтаж санитарно-технических систем и оборудования

Билет № 20.

1)     Какие газовые приборы вы знаете

2)    В чем особенность резьбовых соединений стальных труб

3)      Практическое задание

Преподаватель: Парфенова С.Ю.

Приложения 2. Практические задания к билетам.

ЗАДАНИЕ  № 1  к  билету № 1

Инструкция

- Внимательно прочитайте  задание

- Место выполнения задания: Библиотека «ТСиГХ» 2 корпус

Текст задания:_Демонтаж радиаторов, монтаж биметаллических радиаторов и обвязка радиаторного блока- 1шт(9 секций)

Условия выполнения задания

1. Вам будет предложено выполнить демонтаж радиаторов, монтаж биметаллических радиаторов и обвязка радиаторного блока . Для этого вам необходимо произвести действия в соответствии с технологическим процессом.

В ходе выполнения работы по монтажу  биметаллических радиаторов вам могут быть заданы дополнительные вопросы.

Максимальное время выполнения задания: 3 час

2. Вы можете воспользоваться:

- верстак с тисками, материал для креплений, слесарный инструмент( ключи гаечные, накидные, радиаторные), контрольно-измерительный инструмент,  различные хомуты, средства индивидуальной защиты, материалы и оборудование для слесарных работ;

- инструкционные карты, технологические инструкции, карманный справочник мастера «Монтаж санитарно-технических систем и оборудования»  и методические рекомендации.

Информационными листами, инструкционно- технологической картой, схемами.

ЗАДАНИЕ  № 2  к  билету № 2

Инструкция

1.Внимательно прочитайте  задание

2.Место выполнения задания: Библиотека «ТСиГХ» 2 корпус                                       Текст задания:_Демонтаж радиаторов, монтаж биметаллических радиаторов и обвязка радиаторного блока- 1шт(9 секций)

Условия выполнения задания

1. Вам будет предложено выполнить демонтаж радиаторов, монтаж биметаллических радиаторов и обвязка радиаторного блока . Для этого вам необходимо произвести действия в соответствии с технологическим процессом.

В ходе выполнения работы по монтажу  биметаллических радиаторов вам могут быть заданы дополнительные вопросы.

Максимальное время выполнения задания: 3 час

2. Вы можете воспользоваться:

-верстак с тисками, материал для креплений, слесарный инструмент( ключи гаечные, накидные, радиаторные), контрольно-измерительный инструмент,  различные хомуты, средства индивидуальной защиты, материалы и оборудование для слесарных работ;

- инструкционные карты, технологические инструкции, карманный справочник мастера «Монтаж санитарно-технических систем и оборудования»  и методические рекомендации.

Информационными листами,  инструкционно- технологической картой, схемами.

ЗАДАНИЕ  № 3  к  билету № 3

Инструкция

- Внимательно прочитайте  задание

- Место выполнения задания: Библиотека «ТСиГХ» 2 корпус

Текст задания:_Демонтаж радиаторов, монтаж биметаллических радиаторов и обвязка радиаторного блока- 1шт(9 секций)

Условия выполнения задания

1. Вам будет предложено выполнить демонтаж радиаторов, монтаж биметаллических радиаторов и обвязка радиаторного блока . Для этого вам необходимо произвести действия в соответствии с технологическим процессом.

В ходе выполнения работы по монтажу  биметаллических радиаторов вам могут быть заданы дополнительные вопросы.

Максимальное время выполнения задания: 3 час

2. Вы можете воспользоваться:

- верстак с тисками, материал для креплений, слесарный инструмент( ключи гаечные, накидные, радиаторные), контрольно-измерительный инструмент,  различные хомуты, средства индивидуальной защиты, материалы и оборудование для слесарных работ;

- инструкционные карты, технологические инструкции, карманный справочник мастера «Монтаж санитарно-технических систем и оборудования»  и методические рекомендации.

Информационными листами, инструкционно- технологической картой, схемами.

ЗАДАНИЕ  № 4  к  билету № 4

Инструкция

1.Внимательно прочитайте  задание

2.Место выполнения задания: Мужской туалет корпус №2

Текст задания: Демонтаж, монтаж унитаза «Компакт» -3 комплекта

Условия выполнения задания

1. Вам будет предложено выполнить  . Для этого вам необходимо произвести действия в соответствии с технологическим процессом.

В ходе выполнения работы по  демонтажу, монтажу  унитаза «Компакт» -3 комплекта    вам могут быть заданы дополнительные вопросы.

Максимальное время выполнения задания: 3 час

2. Вы можете воспользоваться:

-верстак с тисками, материал для креплений, слесарный инструмент( ключи гаечные, накидные, радиаторные), контрольно-измерительный инструмент,  различные хомуты, средства индивидуальной защиты, материалы и оборудование для слесарных работ;

- инструкционные карты, технологические инструкции, карманный справочник мастера «Монтаж санитарно-технических систем и оборудования»  и методические рекомендации.

Информационными листами, инструкционно- технологической картой, схемами.

ЗАДАНИЕ  № 5  к  билету № 5

Инструкция

1.Внимательно прочитайте  задание

2.Место выполнения задания: Учебный кабинет (Иностранного  языка)

Текст задания:_Демонтаж радиаторов, монтаж биметаллических радиаторов и обвязка радиаторного блока- 1шт(8 секций)

Условия выполнения задания

1. Вам будет предложено выполнить демонтаж радиаторов, монтаж биметаллических радиаторов и обвязка радиаторного блока . Для этого вам необходимо произвести действия в соответствии с технологическим процессом.

В ходе выполнения работы по монтажу  биметаллических радиаторов вам могут быть заданы дополнительные вопросы.

Максимальное время выполнения задания: 3 час

2. Вы можете воспользоваться:

-верстак с тисками, материал для креплений, слесарный инструмент( ключи гаечные, накидные, радиаторные), контрольно-измерительный инструмент,  различные хомуты, средства индивидуальной защиты, материалы и оборудование для слесарных работ;

- инструкционные карты, технологические инструкции, карманный справочник мастера «Монтаж санитарно-технических систем и оборудования»  и методические рекомендации.

Информационными листами, инструкционно- технологической картой, схемами.

ЗАДАНИЕ  № 6  к  билету № 6

Инструкция

1.Внимательно прочитайте  задание

2.Место выполнения задания: Учебный кабинет (Иностранного  языка)

Текст задания:_Демонтаж радиаторов, монтаж биметаллических радиаторов и обвязка радиаторного блока- 1шт( 8секции)

Условия выполнения задания

1. Вам будет предложено выполнить демонтаж радиаторов, монтаж биметаллических радиаторов и обвязка радиаторного блока . Для этого вам необходимо произвести действия в соответствии с технологическим процессом.

В ходе выполнения работы по монтажу  биметаллических радиаторов вам могут быть заданы дополнительные вопросы.

Максимальное время выполнения задания: 3 час

2. Вы можете воспользоваться:

-верстак с тисками, материал для креплений, слесарный инструмент( ключи гаечные, накидные, радиаторные), контрольно-измерительный инструмент,  различные хомуты, средства индивидуальной защиты, материалы и оборудование для слесарных работ;

- инструкционные карты, технологические инструкции, карманный справочник мастера «Монтаж санитарно-технических систем и оборудования»  и методические рекомендации.

Информационными листами, инструкционно- технологической картой, схемами.

ЗАДАНИЕ  № 7  к  билету № 7

Инструкция

1.Внимательно прочитайте  задание

2.Место выполнения задания: Учебный кабинет (Иностранного  языка)

Текст задания:_Демонтаж радиаторов, монтаж биметаллических радиаторов и обвязка радиаторного блока- 1шт( 8секции)

Условия выполнения задания

1. Вам будет предложено выполнить демонтаж радиаторов, монтаж биметаллических радиаторов и обвязка радиаторного блока . Для этого вам необходимо произвести действия в соответствии с технологическим процессом.

В ходе выполнения работы по монтажу  биметаллических радиаторов вам могут быть заданы дополнительные вопросы.

Максимальное время выполнения задания: 3 час

2. Вы можете воспользоваться:

-верстак с тисками, материал для креплений, слесарный инструмент( ключи гаечные, накидные, радиаторные), контрольно-измерительный инструмент,  различные хомуты, средства индивидуальной защиты, материалы и оборудование для слесарных работ;

- инструкционные карты, технологические инструкции, карманный справочник мастера «Монтаж санитарно-технических систем и оборудования»  и методические рекомендации.

Информационными листами, инструкционно- технологической картой, схемами.

ЗАДАНИЕ  № 8  к  билету № 8

Инструкция

1.Внимательно прочитайте  задание

2.Место выполнения задания: Общежитие 5 этаж

Текст задания: Демонтаж, монтаж умывальника -1 комплект

Условия выполнения задания

1. Вам будет предложено выполнить  . Для этого вам необходимо произвести действия в соответствии с технологическим процессом.

В ходе выполнения работы  по  демонтажу, монтажу  умывальника      вам могут быть заданы дополнительные вопросы.

Максимальное время выполнения задания: 3 час

2. Вы можете воспользоваться:

-верстак с тисками, материал для креплений, слесарный инструмент( ключи гаечные, накидные, радиаторные), контрольно-измерительный инструмент,  различные хомуты, средства индивидуальной защиты, материалы и оборудование для слесарных работ;

- инструкционные карты, технологические инструкции, карманный справочник мастера «Монтаж санитарно-технических систем и оборудования»  и методические рекомендации.

Информационными листами, инструкционно- технологической картой, схемами.

ЗАДАНИЕ  № 9  к  билету № 9

Инструкция

1.Внимательно прочитайте  задание

2.Место выполнения задания: Мужской туалет корпус №2

Текст задания: Демонтаж, монтаж унитаза «Компакт» -3 комплекта

Условия выполнения задания

1. Вам будет предложено выполнить  . Для этого вам необходимо произвести действия в соответствии с технологическим процессом.

В ходе выполнения работы по  демонтажу, монтажу  унитаза «Компакт» -3 комплекта   вам могут быть заданы дополнительные вопросы.

Максимальное время выполнения задания: 3 час

2. Вы можете воспользоваться:

-верстак с тисками, материал для креплений, слесарный инструмент( ключи гаечные, накидные, радиаторные), контрольно-измерительный инструмент,  различные хомуты, средства индивидуальной защиты, материалы и оборудование для слесарных работ;

- инструкционные карты, технологические инструкции, карманный справочник мастера «Монтаж санитарно-технических систем и оборудования»  и методические рекомендации.

Информационными листами, инструкционно- технологической картой, схемами.

ЗАДАНИЕ  № 10  к  билету № 10

Инструкция

1.Внимательно прочитайте  задание

2.Место выполнения задания: Мужской туалет корпус №2

Текст задания: Демонтаж, монтаж унитаза «Компакт» -3 комплекта

Условия выполнения задания

1. Вам будет предложено выполнить  . Для этого вам необходимо произвести действия в соответствии с технологическим процессом.

В ходе выполнения работы по  демонтажу, монтажу  унитаза «Компакт» -3 комплекта    вам могут быть заданы дополнительные вопросы.

Максимальное время выполнения задания: 3 час

2. Вы можете воспользоваться:

-верстак с тисками, материал для креплений, слесарный инструмент( ключи гаечные, накидные, радиаторные), контрольно-измерительный инструмент,  различные хомуты, средства индивидуальной защиты, материалы и оборудование для слесарных работ;

- инструкционные карты, технологические инструкции, карманный справочник мастера «Монтаж санитарно-технических систем и оборудования»  и методические рекомендации.

Информационными листами, инструкционно- технологической картой, схемами.

ЗАДАНИЕ  № 11 к  билету №11

Инструкция

1.Внимательно прочитайте  задание

2.Место выполнения задания: Общежитие 5 этаж

Текст задания: Демонтаж, монтаж унитаза «Компакт» -1 комплект

Условия выполнения задания

1. Вам будет предложено выполнить  . Для этого вам необходимо произвести действия в соответствии с технологическим процессом.

В ходе выполнения работы по  демонтажу, монтажу  унитаза «Компакт» -1 комплект    вам могут быть заданы дополнительные вопросы.

Максимальное время выполнения задания: 3 час

2. Вы можете воспользоваться:

-верстак с тисками, материал для креплений, слесарный инструмент( ключи гаечные, накидные, радиаторные), контрольно-измерительный инструмент,  различные хомуты, средства индивидуальной защиты, материалы и оборудование для слесарных работ;

- инструкционные карты, технологические инструкции, карманный справочник мастера «Монтаж санитарно-технических систем и оборудования»  и методические рекомендации.

Информационными листами, инструкционно- технологической картой, схемами.

ЗАДАНИЕ  № 12 к  билету № 12

Инструкция

- Внимательно прочитайте  задание

- Место выполнения задания: Библиотека «ТСиГХ» 2 корпус

Текст задания:_Демонтаж радиаторов, монтаж биметаллических радиаторов и обвязка радиаторного блока- 1шт(9 секций)

Условия выполнения задания

1. Вам будет предложено выполнить демонтаж радиаторов, монтаж биметаллических радиаторов и обвязка радиаторного блока . Для этого вам необходимо произвести действия в соответствии с технологическим процессом.

В ходе выполнения работы по монтажу  биметаллических радиаторов вам могут быть заданы дополнительные вопросы.

Максимальное время выполнения задания: 3 час

2. Вы можете воспользоваться:

- верстак с тисками, материал для креплений, слесарный инструмент( ключи гаечные, накидные, радиаторные), контрольно-измерительный инструмент,  различные хомуты, средства индивидуальной защиты, материалы и оборудование для слесарных работ;

- инструкционные карты, технологические инструкции, карманный справочник мастера «Монтаж санитарно-технических систем и оборудования»  и методические рекомендации.

Информационными листами, инструкционно- технологической картой, схемами.

ЗАДАНИЕ  № 13  к  билету № 13

Инструкция

1.Внимательно прочитайте  задание

2.Место выполнения задания: Учебный кабинет (математика)

Текст задания:_Демонтаж радиаторов, монтаж биметаллических радиаторов и обвязка радиаторного блока- 1шт( 8секции)

Условия выполнения задания

1. Вам будет предложено выполнить демонтаж радиаторов, монтаж биметаллических радиаторов и обвязка радиаторного блока . Для этого вам необходимо произвести действия в соответствии с технологическим процессом.

В ходе выполнения работы по монтажу  биметаллических радиаторов вам могут быть заданы дополнительные вопросы.

Максимальное время выполнения задания: 3 час

2. Вы можете воспользоваться:

-верстак с тисками, материал для креплений, слесарный инструмент( ключи гаечные, накидные, радиаторные), контрольно-измерительный инструмент,  различные хомуты, средства индивидуальной защиты, материалы и оборудование для слесарных работ;

- инструкционные карты, технологические инструкции, карманный справочник мастера «Монтаж санитарно-технических систем и оборудования»  и методические рекомендации.

Информационными листами, инструкционно- технологической картой, схемами.

ЗАДАНИЕ  № 14  к  билету № 14

Инструкция

1.Внимательно прочитайте  задание

2.Место выполнения задания: Учебный кабинет (математика)

Текст задания:_Демонтаж радиаторов, монтаж биметаллических радиаторов и обвязка радиаторного блока- 1шт( 8секции)

Условия выполнения задания

1. Вам будет предложено выполнить демонтаж радиаторов, монтаж биметаллических радиаторов и обвязка радиаторного блока . Для этого вам необходимо произвести действия в соответствии с технологическим процессом.

В ходе выполнения работы по монтажу  биметаллических радиаторов вам могут быть заданы дополнительные вопросы.

Максимальное время выполнения задания: 3 час

2. Вы можете воспользоваться:

-верстак с тисками, материал для креплений, слесарный инструмент( ключи гаечные, накидные, радиаторные), контрольно-измерительный инструмент,  различные хомуты, средства индивидуальной защиты, материалы и оборудование для слесарных работ;

- инструкционные карты, технологические инструкции, карманный справочник мастера «Монтаж санитарно-технических систем и оборудования»  и методические рекомендации.

Информационными листами, инструкционно- технологической картой, схемами.

ЗАДАНИЕ  № 15  к  билету № 15

Инструкция

1.Внимательно прочитайте  задание

2.Место выполнения задания: Общежитие 5 этаж

Текст задания: Демонтаж, монтаж умывальника -1 комплект

Условия выполнения задания

1. Вам будет предложено выполнить  . Для этого вам необходимо произвести действия в соответствии с технологическим процессом.

В ходе выполнения работы  по  демонтажу, монтажу  умывальника    вам могут быть заданы дополнительные вопросы.

Максимальное время выполнения задания: 3 час

2. Вы можете воспользоваться:

-верстак с тисками, материал для креплений, слесарный инструмент( ключи гаечные, накидные, радиаторные), контрольно-измерительный инструмент,  различные хомуты, средства индивидуальной защиты, материалы и оборудование для слесарных работ;

- инструкционные карты, технологические инструкции, карманный справочник мастера «Монтаж санитарно-технических систем и оборудования»  и методические рекомендации.

Информационными листами, инструкционно- технологической картой, схемами.

ЗАДАНИЕ  № 16  к  билету № 16

Инструкция

1.Внимательно прочитайте  задание

2.Место выполнения задания: Общежитие 5 этаж

Текст задания:  Демонтаж, монтаж умывальника -1 комплект

Условия выполнения задания

1. Вам будет предложено выполнить  . Для этого вам необходимо произвести действия в соответствии с технологическим процессом.

В ходе выполнения работы  по  демонтажу, монтажу  умывальника      вам могут быть заданы дополнительные вопросы.

Максимальное время выполнения задания: 3 час

2. Вы можете воспользоваться:

-верстак с тисками, материал для креплений, слесарный инструмент( ключи гаечные, накидные, радиаторные), контрольно-измерительный инструмент,  различные хомуты, средства индивидуальной защиты, материалы и оборудование для слесарных работ;

- инструкционные карты, технологические инструкции, карманный справочник мастера «Монтаж санитарно-технических систем и оборудования»  и методические рекомендации.

Информационными листами, инструкционно- технологической картой, схемами.

ЗАДАНИЕ  № 17  к  билету № 17

Инструкция

1.Внимательно прочитайте  задание

2.Место выполнения задания: Общежитие 5 этаж

Текст задания: Демонтаж, монтаж унитаза «Компакт» -1 комплект

Условия выполнения задания

1. Вам будет предложено выполнить  . Для этого вам необходимо произвести действия в соответствии с технологическим процессом.

В ходе выполнения работы по  демонтажу, монтажу  унитаза «Компакт» -1 комплект    вам могут быть заданы дополнительные вопросы.

Максимальное время выполнения задания: 3 час

2. Вы можете воспользоваться:

-верстак с тисками, материал для креплений, слесарный инструмент( ключи гаечные, накидные, радиаторные), контрольно-измерительный инструмент,  различные хомуты, средства индивидуальной защиты, материалы и оборудование для слесарных работ;

- инструкционные карты, технологические инструкции, карманный справочник мастера «Монтаж санитарно-технических систем и оборудования»  и методические рекомендации.

Информационными листами, инструкционно- технологической картой, схемами.

ЗАДАНИЕ  № 18 к  билету № 18

Инструкция

1.Внимательно прочитайте  задание

2.Место выполнения задания: Общежитие 5 этаж

Текст задания: Демонтаж, монтаж унитаза «Компакт» -1 комплект

Условия выполнения задания

1. Вам будет предложено выполнить  . Для этого вам необходимо произвести действия в соответствии с технологическим процессом.

В ходе выполнения работы по  демонтажу, монтажу  унитаза «Компакт» -1 комплект    вам могут быть заданы дополнительные вопросы.

Максимальное время выполнения задания: 3 час

2. Вы можете воспользоваться:

-верстак с тисками, материал для креплений, слесарный инструмент( ключи гаечные, накидные, радиаторные), контрольно-измерительный инструмент,  различные хомуты, средства индивидуальной защиты, материалы и оборудование для слесарных работ;

- инструкционные карты, технологические инструкции, карманный справочник мастера «Монтаж санитарно-технических систем и оборудования»  и методические рекомендации.

Информационными листами, инструкционно- технологической картой, схемами.

ЗАДАНИЕ  № 19  к  билету № 19

Инструкция

1.Внимательно прочитайте  задание

2.Место выполнения задания: Мужской туалет корпус №2

Текст задания: Демонтаж, монтаж унитаза «Компакт» -3 комплекта

Условия выполнения задания

1. Вам будет предложено выполнить  . Для этого вам необходимо произвести действия в соответствии с технологическим процессом.

В ходе выполнения работы по  демонтажу, монтажу  унитаза «Компакт» -3 комплекта    вам могут быть заданы дополнительные вопросы.

Максимальное время выполнения задания: 3 час

2. Вы можете воспользоваться:

-верстак с тисками, материал для креплений, слесарный инструмент( ключи гаечные, накидные, радиаторные), контрольно-измерительный инструмент,  различные хомуты, средства индивидуальной защиты, материалы и оборудование для слесарных работ;

- инструкционные карты, технологические инструкции, карманный справочник мастера «Монтаж санитарно-технических систем и оборудования»  и методические рекомендации.

Информационными листами, инструкционно- технологической картой, схемами.

ЗАДАНИЕ  № 20  к  билету № 20

Инструкция

1.Внимательно прочитайте  задание

2.Место выполнения задания: Учебный кабинет (математика)

Текст задания:_Демонтаж радиаторов, монтаж биметаллических радиаторов и обвязка радиаторного блока- 1шт( 8секции)

Условия выполнения задания

1. Вам будет предложено выполнить демонтаж радиаторов, монтаж биметаллических радиаторов и обвязка радиаторного блока . Для этого вам необходимо произвести действия в соответствии с технологическим процессом.

В ходе выполнения работы по монтажу  биметаллических радиаторов вам могут быть заданы дополнительные вопросы.

Максимальное время выполнения задания: 3 час

2. Вы можете воспользоваться:

-верстак с тисками, материал для креплений, слесарный инструмент( ключи гаечные, накидные, радиаторные), контрольно-измерительный инструмент,  различные хомуты, средства индивидуальной защиты, материалы и оборудование для слесарных работ;

- инструкционные карты, технологические инструкции, карманный справочник мастера «Монтаж санитарно-технических систем и оборудования»  и методические рекомендации.

Информационными листами, инструкционно- технологической картой, схемами.