Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Байлянгарская средняя школа имени Р.И.Зарипова»         Кукморского муниципального района Республики Татарстан

Научно-исследовательская работа

Определение общей жесткости воды

Автор работы:

Аминова Эльвира Ильдаровна

учащийся     IX класса МБОУ

«Байлянгарская  средняя школа»

Научный руководитель:

Гарифуллина Фарида Шараповна,

учитель биологии и химии

МБОУ «Байлянгарская  средняя школа»

Оглавление

стр.

I.   Введение

1. Актуальность исследования               -------------------------------------     3

2. Цель работы и задачи исследования   -----------------------------------      4

II. Обзор литературы

3. Характеристика жесткости воды        --------------------------------------   4

4. Единица измерения, классификация и методы определения и умягчения       жесткости  воды                                       -------------------------------------    6

II. Основная часть.

7. Методы исследования                         -------------------------------------     7

8. Объект исследования                          -------------------------------------     7

9. Геолого-геоморфологическая и гидрогеологическая характеристика объекта                                                    --------------------------------------      8

10. Результаты исследования                -------------------------------------       9

III. Заключение                                       ------------------------------------         10

IV. Список использованной литературы     ------------------------------         11

V. Приложения                                        -----------------------------------         12

Введение

Актуальность исследования

В настоящее время одной из актуальной экологической проблемой является качество пресной воды, в том числе и питьевой. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила текущее десятилетие десятилетием питьевой воды. По данным ВОЗ, около 80% всех инфекционных болезней в мире связано с неудовлетворительным качеством питьевой воды и нарушениями санитарно-гигиенических норм водоснабжения. В мире 2 млрд. человек имеют хронические заболевания в связи с использованием загрязненной воды. Серьезную опасность для здоровья населения представляет химический состав воды.

Оценивая воду на содержание минеральных солей, отдельно выделяют концентрацию в ней солей кальция (Са2+) и магния (Мg 2+), говоря о степени жесткости воды. Мыло в жесткой воде не мылится, овощи плохо развариваются, а при использовании такой воды в паровых котлах образуется накипь, которая снижает зффективность их работы и может привести к взрыву.

Однако для жизнедеятельности человеческого организма кальций и магний необходимы, так как играют важную роль в процессах формирования костей, свертываемости крови, сокращения сердечной мышцы, передачи нервных импульсов. Установлено, что в местностях с пониженным содержанием кальция в питьевой воде сердечные заболевания более распространены. В то же время употредление жесткой воды увеличивает опасность мочекаменной болезни, неблагоприятно влияет на состояние сосудов. Избыток ионов Са2+ в организме приводит к отложению солей в шейном, грудном, поясничном отделах позвоночника, суставах конечностей. Отсюда следует, что важно вести контроль за содержанием солей кальция и магния в питьевой воде.

Цель работы

Исследовать степень жесткости питьевой воды и выявить  влияние её на организм человека.

Задачи исследования

- Изучить геоморфологическую и гидрогеологическую характеристику данной территории.

- Ознакомиться с химическим показателем жесткости воды, методом её определения и способами умягчения воды.

- Проанализировать полученные данные, установить соответствия качества воды по жесткости  санитарным нормам.

Обзор литературы

Характеристика жёсткости воды

Природная вода, содержащая большое количество растворенных солей кальция и магния, называется жесткой.  Различают общую, временную и постоянную жёсткость воды. Общая жесткость обусловлена главным образом присутствием растворимых соединений кальция и магния в воде. Временная жесткость иначе называется устранимой   или карбонатной. Она обусловлена наличием гидрокарбонатов кальция и магния. Постоянная или некарбонатная жесткость вызвана присутствием других растворимых солей кальция и магния.

Использование жестких вод для удовлетворения хозяйственно-бытовых и промышленных нужд приводит к весьма нежелательным последствиям.

- Непроизводительный расход мыла при стирке. Это объясняется тем, что ионы кальция и магния с мылами, представляющими собой соли жирных кислот, образуют в воде  нерастворимые  осадки  состава

( С15Н31СОО)2Са  и (С17Н35СОО)2Са, а также аналогичные соли магния. На каждый литр воды с жесткостью 7,1 мг-экв перерасходуется 2,4 г мыла.

2. Преждевременный износ тканей при стирке в жесткой воде. Волокно тканей адсорбируют кальциевые и магниевые мыла, а это делает их хрупкими и ломкими.

3. В жесткой воде мясо и бобовые плохо развариваются, при этом понижается также питательность продуктов. Вываренные из мяса белки переходят в нерастворимое состояние, плохо усваиваются организмом.

4. Усиление коррозии паровых котлов и теплообменников вследствие гидролиза магниевых солей и повышения концентрации водородных ионов в растворе:

Mg2+   +  2H2O   →  Mg(OH)2  +  2H+

5.Отложение накипи на поверхности теплообменных аппаратов (котлов, холодильников и т.д.), которое снижает экономичность работы этих установок. Накипь обладает малой теплопроводностью и увеличивает непроизводительный расход топлива. Металл под накипью перегревается и размягчается. Это приводит к образованию вздутий и трещин в трубах паровых котлов. Отложившаяся накипь должна периодически удаляться из котла.

Процесс образования накипи связан с термическим разложением гидрокарбонатов, гидролизом карбонатов, а также с уменьшением растворимости в горячей воде сернокислого кальция, гидроокиси магния и силикатов кальция и магния. Концентрация этих веществ увеличиваются в паровых котлах при испарении воды. Кроме того, при высоких температурах возможно образование дополнительных количеств силикатов кальция и магния за счет реакции обмена:

CaSO4   +  Na2SiO3  →  CaSiO3  +  Na2SO4

В образовании накипи принимают участие соли железа, марганца, алюминия, взвешенные и коллоидные вещества, содержащиеся в воде. Иногда слой накипи бывает настолько большим, что он почти целиком заполняет все сечение трубы.

По своему характеру котельные накипи делятся на три группы:

1. Сульфатная накипь, содержащая до 95% CaSO4, обладающая относительно высокой теплопроводностью.

2. Карбонатная накипь с содержанием до 90-95 % СаСО3, с теплопроводностью меньшей, чем у сульфатной.

3.  Силикатная накипь с содержанием до 45 - 48 % SiO2 обладает малой теплопроводностью.

Разрушение металла в случае образования накипи объясняется следующим химическим процессом. При высыхании слой накипи дает трещины, в образующиеся поры проникает водяной пар, который взаимодействует с материалом котла по уравнению      2Fe  +  3H2O  →  Fe2O3  +  3H2.   В результате на стенках образуются свищи. Выделяющийся водород восстанавливает сульфаты до H2S, который вступает во взаимодействие с материалом котла и усиливает коррозию аппаратуры.

Единица измерения, классификация и методы определения и умягчения жесткости воды

Единой международной единицы измерения жесткости не существует. Различные страны условно принимают свои единицы. В нашей стране жесткость измеряется в миллиграмм-эквивалентах на литр воды.

Общая жесткость варьирует в широких пределах в зависимости от типа пород и почв, слагающих бассейн водосбора, а также от сезона года. По жесткости воду делят на шесть классов:

1) очень мягкая (жесткость от 0 до 1,5 мг-экв⁄л);

2) мягкая  (жесткость  от 1,5 до 3,0  мг-экв⁄л);

3) средней жесткости  (жесткость  от 3,0  до 4,5  мг-экв⁄л);

4) довольно жесткая  (жесткость  от 4,5  до  6,0  мг-экв⁄л);

5) жесткая  (жесткость  от 6,0  до  10  мг-экв⁄л);

6) очень жесткая  (жесткость  свыше  10  мг-экв⁄л).

Значение общей жесткости в источниках централизованного водоснабжения допускается до 7 мг-экв./ л, в отдельных случаях, в том числе и в нашем районе,  по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы – ло 10 мг экв./ л.

Общая жесткость определяется комплексонометрическим методом титрованием пробы трилоном Б при рН 10 в присутствии индикатора. Этот метод основан на свойстве трилона Б  давать прочные комплексные соединения с ионами кальция и магния.

Процесс, приводящий к снижению жесткости воды, называется её умягчением. Умягчение сводится к уменьшению концентрации кальциевых и магниевых солей в воде. Умягчению подвергают воду, идущую для питания паровых котлов.

Существующие способы умягчения можно разделить на три группы: реагентные методы умягчения воды, умягчения воды методом обмена ионов, и термическое умягчение воды.

Основная часть

Методы исследования

- Изучение геоморфологической и гидрогеологической характеристики  данной территории.

- Ознакомление по литературе с характеристикой жесткости воды.

- Лабораторные исследования  общей жесткости питьевой воды.

Объект исследования

Населенный пункт Байлянгар расположен в 12 км от р.п. Кукмор, от ближайшей железнодорожной станции Кукмор в 12 км и от ближайшей пристани Вятские Поляны в 22 км.  Объектом исследования является питьевая вода четырёх артезианских водоскважин и родника, которыми  пользуются жители населенного пункта Байлянгар. Скважина №1 размещена на правобережном склоне р. Нурминка в юго-восточной части деревни в 400 м от ферм КРС на ровной площадке. Скважина №2 расположена на правобережном склоне р. Нурминка на южной окраине населенного пункта Байлянгар в 150 м от жилых построек, на ровной площадке, на месте, лишенном источников загрязнения. Скважина №3 находится на левобережном склоне р. Нурминка в северной части населенного пункта в 250 м от жилых построек. Скважина расположена на всхолмленной равнине на средней части холма. Скважина №4 размещена на правобережном склоне р. Нурминка  на юго-западной части деревни в 200 м от жилых построек. Родник находится на левобережном склоне р. Нурминка в 45 м от реки. Родник вытекает из известняков, песка, глины. Источник нисходящий, вытекающий. Санитарное состояние родника удовлетворительное. Вода родника используется для питьевых целей жителями деревни. ( Приложение. Рис.№1  )

Геолого-геоморфологическая и гидрогеологическая характеристика

В геолого-структурном плане данная территория приурочена к Нижне-Шуньскому валу сводовой части Северо-Татарского свода, верхняя часть геологического разреза которого образована карбонатно-терригенными отложениями казанского яруса верхней перми. Коренные отложения перекрыты маломощным (до 10 м) чехлом делювиальных суглинков четвертичного возраста.  В многослойной толще различных по своим водно-физическим свойствам пород сформировалось несколько гидравлически связанных между собой водоносных свит. Первой от поверхности выше абсолютных отметок +60 м залегает локально-водоносная верхнеказанская карбонатно-терригенная свита, подземные воды которой практически полностью сдренированы местной речной сетью, вследствие чего свита не имеет практического значения для целей водоснабжения.   Основным источником водоснабжения является нижезалегающая водоносная нижнеказанская карбонатно-терригенная свита. Водовмещающими породами являются трещиноватые песчаники, известняки, вскрытая мощность которых составляет 8-13 м. Кровля их залегает на глубине 55-85 м. Воды напорные, пьезометрический уровень их в естественных условиях устанавливается на глубине 32-38 м, что соответствует абсолютной отметке 93-85 м. Химический состав подземных вод нижнеказанской свиты на данной территории гидрокарбонатно-сульфатный магнево-кальцевый. Водоносная свита защищена от поверхностного загрязнения прослоями глин верхнеказанского подъяруса и четвертичных суглинков суммарной мощностью порядка 25-30 метров. (Приложение. Рис. №2)

Результаты исследования

Для оценки степени жесткости питьевой воды артезианских водоскважин и родника населенного пункта Байлянгар 15 января  2017 года взяла пробы воды   из четырёх водоскважин и родника в объеме 250 мл каждое и определила общую жесткость комплексонометрическим методом -  титрованием трилоном Б при рН 10 в присутствии индикатора в двух повторностях. Этот метод основан на свойстве трилона Б давать прочные комплексные соединения с ионами кальция и магния. Пробу для анализа брала 50 мл, разбавила её 50 мл дистиллированной воды, прибавила 5 мл буферного раствора и 5-7 капель индикатора жесткости и сразу же титровала 0,05 н раствором трилона Б до изменения  разовой окраски в эквивалентной точке в синий с зеленоватым оттенком. Общую жесткость воды в мг-экв⁄ л вычислила по формуле

Х = ν · 0,05 · К · 1000 ⁄  V ,

где  ν – количество раствора трилона Б, израсходованное на титрование, мл

К – поправочный коэффициент к нормальности раствора трилона Б , V – объем воды.

При исследовании общей жесткости воды я получила следующие результаты:

| Объект исследования | Скважина №1 | Скважина №2 | Скважина №3 | Скважина №4 | Родник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Результаты исследования мг-экв⁄ л | 8,3 | 7,4 | 12,6 | 8,8 | 5,8 |

По результатам исследования вода родника относится к довольно жесткой,  вода скважин № 1,2,4 - к жесткой, а вода скважины №3 - к очень жесткой воде. Жители северного района деревни пользуются водой скважины №3. Однако для питья они используют родниковую воду. Жесткость воды данных водоисточников зависит от типа пород, слагающий бассейн водосбора. На данной территории водовмещающими породами являются известняки, доломиты, песчаники. Употребление жесткой воды увеличивает опасность мочекаменной болезни, неблагоприятно влияет на состояние сосудов. Использование такой воды для удовлетворения хозяйственно-бытовых нужд приводит к весьма нежелательным последствиям:

1) непроизводительный расход мыла и преждевременный износ тканей при стирке;

2) плохое  разваривание мяса и бобовых, что приводит к понижению питательности продуктов;

3) отложение накипи на поверхности хозяйственной посуды, котлов, холодильников и т.д.

Заключение

Питьевая вода артезианской водоскважины населенного пункта Байлянгар по своему химическому составу является гидрокарбонатно-сульфатным магнево-кальцевым.  При исследовании общей жесткости питьевой воды выявила, что питьевая вода  артезианской скважины №3 не соответствуют  нормам СанПиН 2.1.4.-1074-01. Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что вода остальных источников пригодна для использования жителями деревни. Однако необходимо применить методы умягчения, т.е. снижения жесткости воды (например, реагентным методом – содово-известковым или термическим методом). Что касается воды скважины №3, то необходимо известить об этом специалистов Центра гигиены и эпидемиологии в РТ в Кукморском районе и отправить воду скважины №3 на полный анализ.

Список использованной литературы

1.  Н.Ф. Ввозная «Химия воды и микробиология». Москва «Высшая школа», 1979, стр. 118-120, 185-201.

2.  Государственные стандарты СССР. «Вода питьевая. Методы анализа». Москва, 1984, стр.21-25.

3.  Государственный  доклад  о санитарно-эпидемиологической обстановке в Республике Татарстан  в 2014 году [текст]. - Казань: 2015. – 273 с.

4.  Генеральный план  п.г.т. Кукмор.  Охрана окружающей среды [текст]. -  Казань: 2011. - 161 с.

5. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» Минздрав России. Москва ,2002.

6. «Рабочий проект на бурение в н.п. Байлянгар ООО Агрофирма Нур Кукморского района РТ» г. Казань, 2000г.

7.  Рабочий проект на бурение в н.п. Байлянгар ООО Агрофирма Нур Кукморского района РТ [текст]. -  Казань: 2000. – 24 с.

8.  Т.Х.Чен, Е.Ю.Раткевич, Е.А.Алферова «Методика определения общей жесткости воды», «Химия в школе» №5, 2000, стр. 80.

Генеральный план Байлянгарского сельского поселения Кукморского муниципального района Республики Татарстан              Приложение

Карта размещения объектов  местного значения          Условные обозначения:      - родники,       - артезианские скважины     Рис.  №1

д. Нурмабаш

с. Байлянгар

д. Саз-Тамак

скв. №3

р. Нурминка

скв.№4

скв. №2

скв.№1

Геолого-технический разрез                         Рис.№2