#### ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ #### ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ## «БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

для выполнения дипломного проекта

специальность  08.02.03 «Производство неметаллических строительных изделий и конструкций»

г.Белгород, 2017г.

| Одобрено предметно-цикловой комиссией общепрофессиональных дисциплин Протокол № _____ от «__» _____________2017г. Председатель предметно- цикловой комиссии ______________________ подпись Ф.И.О. | Разработано на основе рабочих программ ПМ 01 Производство неметаллических строительных изделий и конструкций ПМ 02 Эксплуатация теплотехнического оборудования производства неметаллических строительных изделий и конструкций ОП 7 Экономика организации ОП 8 Основы менеджмента и маркетинга ОП 9 Охрана труда и промышленная безопасность специальность 080203 Производство неметаллических строительных изделий и конструкций Заместитель директора по учебно- методической работе ______________________ подпись Ф.И.О. |
| --- | --- |

Составитель:  Тарасенко Н.В., Першина Н.А., преподаватели  ОГАПОУ « БСК»

СОДЕРЖАНИЕ

| I.Цели и задачи дипломного проекта |  |
| --- | --- |
| II. Состав и содержание дипломного проекта |  |
| Введение - Общая часть 1.1 Характеристика предприятия его назначение и программа - Общая характеристика выпускаемой продукции - Источники материальных, энергетических и трудовых ресурсов - Транспорт и складское хозяйство - Межцеховой транспорт - Состав и режим работы предприятия - Технико-экономические показатели - Технологическая часть 2.1 Номенклатура, характеристика и объём выпускаемой продукции 2.2 Режим работы и производственная программа предприятия 2.3 Характеристика сырья и полуфабрикатов, обоснование технологии их подготовки и складирования 2.4 Выбор способа производства (сравнение двух способов производства) 2.5 Общая характеристика технологии 2.5.1 Проектирование состава 2.5.2 Описание основных технологических операций 2.5.3 Система контроля производственного процесса и качества продукции 2.5.4. Технологическая карта 3. Расчетная часть 3.1 Расчет производственной программы 3.2 Расчет потребности в материалах и полуфабрикатах с учетом потерь 3.3 Расчет технологического и теплотехнического оборудования 3.4 Определение численности рабочих 3.5 Расчет склада сырьевых материалов и готовой продукции 3.6 Расчет технико-экономических показателей 4. Мероприятия по охране труда и окружающей среды 4.1 Характеристика и анализ производственных условий 4.2 Меры защиты рабочих от опасных производственных факторов 4.3 Пожарная безопасность 4.4 Охрана окружающей среды 5.Архитектурно-строительная часть 5.1 Генеральный план и транспорт 5.2 Архитектурно-строительные решения 5.2.1 Объёмно-планировочные решения 5.2.2 Конструктивные решения 5.2.3 Климатический план района строительства 5.2.4 Расчет строительной конструкции 5.3 Инженерное оборудование 6. Экономическая часть 6.1 Расчет производственной программы 6.2 Капиталовложения на строительство или техническое перевооружение объекта, в том числе стоимость оборудования 6.3 Организация труда и заработной платы 6.4 Затраты труда на производство и себестоимость продукции 6.5 Определение потребности в оборотных средствах 6.6 Технико-экономические показатели проекта 7. Заключение Список используемых источников |  |
| III.Требования к оформлению дипломного проекта |  |
| 3.1. Оформление пояснительной записки |  |
| 3.2. Оформление графической части |  |
| Приложение 1. Примерная тематика дипломных проектов |  |
| Приложение 2.Форма титульного листа дипломного проекта |  |
| Приложение 3.Типовая форма задания на подготовку дипломного проекта |  |
| Приложение 4. Пример содержания дипломного проекта |  |
| Приложение 5.Образец оформления библиографии дипломного проекта |  |
| Приложение 6.Структура отзыва дипломного проекта |  |
| Приложение 7. Структура рецензии дипломного проекта |  |

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВЫПОЛНЕНИЯ ДИЛОМНОГО ПРОЕКТА

Целью дипломного проектирования является:

-систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний и

практических умений для решения конкретных технических, экономических,

производственных и научных задач;

- развитие навыков самостоятельной работы и овладение методикой проектной и исследовательской деятельности;

- определение степени подготовленности студентов для самостоятельной работы в условиях современного производства с учетом передовых достижений науки и техники.

С целью развития у будущего специалиста навыков использования ЭВМ в ходе дипломного проектирования трудоемкие расчеты и графическая часть проекта должны выполняться с применением современной программной базы.

II. СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА

Тематика дипломных проектов должна быть актуальной, соответствовать современному состоянию и перспективам развития науки и техники. При выборе тематики рекомендуется учитывать реальные запросы строительной индустрии.

Темами дипломного проектирования могут быть новое строительство,

реконструкция, расширение и техническое перевооружение предприятий по

производству сборных железобетонных изделий для всех видов промышленного, транспортного, сельскохозяйственного, жилищного строительства, строительства общественных зданий, а также предприятий по производству стеновых и других строительных материалов. Наиболее предпочтительно проектирование реконструкции действующих предприятий с обновлением в первую очередь активной части основных фондов. Проекты по содержанию должны быть комплексными, т.е. содержать технологическую часть, экономическую часть, строительные решения.

Студентам предоставляется право выбора темы дипломного проекта.

Студент может предложить для дипломного проекта свою тему с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. Поощряется выполнение дипломного проекта по тематике, предложенной предприятиями и организациями. При этом от предприятия необходима соответствующая письменная заявка, а по завершении проектирования справка о рассмотрении и одобрении данного проекта на техническом совете предприятия (организации).

Руководитель дипломного проекта выдает студенту задание на преддипломную практику, сбор материала к дипломному проекту, а также задание по разделам дипломного проекта.

Пояснительная записка дипломного проекта должна содержать

следующие разделы (табл.1).

Таблица 1

Разделы пояснительной записки дипломного проекта

| № п/п | Название | Количество страниц |
| --- | --- | --- |
| 1 | Введение | 1-2 |
| 2 | - Общая часть |  |
| 3 | 1.1. Характеристика предприятия его назначение и программа | 1-2 |
| 4 | - Общая характеристика выпускаемой продукции | 1-2 |
| 5 | - Источники материальных, энергетических и трудовых ресурсов | 1-2 |
| 6 | - Транспорт и складское хозяйство | 1-2 |
| 7 | - Межцеховой транспорт | 1-2 |
| 8 | - Состав и режим работы предприятия | 1-2 |
| 9 | - Технико-экономические показатели | 1-2 |
| 10 | - Технологическая часть |  |
| 11 | 2.1 Номенклатура, характеристика и объём выпускаемой продукции | 1-2 |
| 12 | 2.2 Режим работы и производственная программа предприятия | 1-2 |
| 13 | 2.3 Характеристика сырья и полуфабрикатов, обоснование технологии их подготовки и складирования | 1-2 |
| 14 | 2.4 Выбор способа производства (сравнение двух способов производства) | 2-3 |
| 15 | 2.5 Общая характеристика технологии | 2-3 |
| 16 | 2.5.1 Проектирование состава | 2-3 |
| 17 | 2.5.2 Описание основных технологических операций | 10-15 |
| 18 | 2.5.3 Система контроля производственного процесса и качества продукции | 3-5 |
| 19 | 2.5.4. Технологическая карта | 2-3 |
| 20 | 3. Расчетная часть |  |
| 21 | 3.1 Расчет производственной программы | 1-2 |
| 22 | 3.2 Расчет потребности в материалах и полуфабрикатах с учетом потерь | 1-2 |
| 23 | 3.3 Расчет технологического и теплотехнического оборудования | 5-10 |
| 24 | 3.4 Определение численности рабочих | 1-2 |
| 25 | 3.5 Расчет склада сырьевых материалов и готовой продукции | 2-3 |
| 26 | 3.6 Расчет технико-экономических показателей | 2-3 |
| 27 | 4. Мероприятия по охране труда и окружающей среды |  |
| 28 | 4.1 Характеристика и анализ производственных условий | 1-2 |
| 29 | 4.2 Меры защиты рабочих от опасных производственных факторов | 2-3 |
| 30 | 4.3 Пожарная безопасность | 1-2 |
| 31 | 4.4 Охрана окружающей среды | 1-2 |
| 32 | 5.Архитектурно-строительная часть |  |
| 33 | 5.1 Генеральный план и транспорт | 3-5 |
| 34 | 5.2 Архитектурно-строительные решения |  |
| 35 | 5.2.1 Объёмно-планировочные решения | 2-3 |
| 36 | 5.2.2 Конструктивные решения | 3-5 |
| 37 | 5.2.3 Климатический план района строительства | 2-3 |
| 38 | 5.2.4 Расчет строительной конструкции | 3-5 |
| 39 | 5.3 Инженерное оборудование | 1-2 |
| 40 | 6. Экономическая часть |  |
| 41 | 6.1 Расчет производственной программы | 1-2 |
| 42 | 6.2 Капиталовложения на строительство или техническое перевооружение объекта, в том числе стоимость оборудования | 2-3 |
| 43 | 6.3 Организация труда и заработной платы | 2-3 |
| 44 | 6.4 Затраты труда на производство и себестоимость продукции | 2-3 |
| 45 | Определение потребности в оборотных средствах | 2-3 |
| 46 | 6.5 Технико-экономические показатели проекта | 1-2 |
| 47 | Список используемых источников | 2-3 |

Графическая часть дипломного проекта должна быть представлена чертежами технологической схемы производства на листе формата А1, с видом в плане или в профиль соответствующего оборудования, технологической картой на выпускаемую продукцию, а также архитектурно-строительными чертежами.

Введение

В разделе «Введение» необходимо всесторонне охарактеризовать

строительный материал, производству которого посвящен дипломный

проект; показать состояние производства, особенности технологии, ее

достоинства и недостатки; отразить пути повышения эффективности

производства заданного вида продукции. Дать анализ объемов

поступления и реализации данной продукции в районе строительства

нового цеха. Отразить конъюнктуру рынка данного материала в регионе.

  - Характеристика предприятия его назначение и программа

Обосновать назначение завода или цеха, место его расположения. Описать применяемую технологии производства заданного вида продукции, рассмотреть её достоинства и недостатки. Обратить внимание на качество выпускаемой продукции пути его повышения. Представить и обосновать мероприятия по совершенствованию технологии производства, повышения производительности, внедрению новой продукции.

  - Общая характеристика выпускаемой продукции

В данном пункте дипломного проекта необходимо представит кратко номенклатуру выпускаемой продукции. Описать выпускаемое изделие привести его характеристики.

  - Источники материальных трудовых и энергетических ресурсов

Опишите основные ресурсы, которые необходимы для выпуска заданного вида изделий: сырьё, укажите производителя, энергетические и трудовые ресурсы каким образом поступают на завод или цех.

1.4 Транспорт и складское хозяйство

Вам необходимо написать способы доставки сырья, а так же подробно рассказать о складировании и правилах хранения на проектируемом заводе или цехе.

1.5 Межцеховой транспорт

Указать виды транспортных средств для подачи сырьевых материалов от постов разгрузки сырья на склад, со склада на участки подготовки и предварительной переработки сырья, на участок смешивания, формования и т.д. до отправки готовой продукции на склад.

1.6 Состав и режим работы предприятия

Устанавливается предварительный состав завода с включением в него основных и обслуживающих цехов (участков). Для предприятий сборного железобетона это цеха:

-бетоносмесительный, формовочный и арматурный;

-сырьевой, транспортный, комплектации и отделки.

Назначается режим работы (число рабочих смен в году и количество и продолжительность смен в сутки) для всех цехов и производственных участков, определяется годовой фонд работы технологического оборудования.

Режим работы предприятия, цехов, отделений выбирают в соответствии с Общесоюзными нормами технологического проектирования ОНТП 07—85. Режим работы является исходным материалом для расчета технологического оборудования, потоков сырья, производственных площадей и списочного состава работающих. Режим работы определяется количеством рабочих дней в году, количеством рабочих смен в сутки и количеством часов работы в смену. Произведением этих трех показателей определяется номинальный годовой фонд времени работы предприятия. От режима работы предприятия зависит степень использования его основных фондов. При назначении количества смен надо учитывать необходимость резерва времени в течение суток для текущего осмотра и ремонта оборудования, характер работы основных агрегатов цеха (прерывная работа с остановкой в ночное время или непрерывная работа в течение суток, недели или другого периода времени), кроме того, при назначении количества смен необходимо учитывать также возможность обеспечения всех смен необходимым количеством работающих. На заводах бетонных и железобетонных изделий работа производится по режиму прерывной недели с двумя выходными в неделю, в две или три смены. Пропарочные камеры, автоклавы работают в три смены, а цехи по приготовлению бетонной смеси, формованию изделий, по изготовлению арматуры либо в две, либо в три смены. По нормам технологического проектирования ОНТП 07—85 рекомендуются две смены с использованием третьей смены для текущего ремонта оборудования.

Продолжительность плановых остановок и расчетное количество рабочих суток (годовой фонд времени работы основного технологического оборудования) принимают по таблице 1.6.1

Таблица 1.6.1.

Продолжительность плановых остановок и расчетное количество рабочих суток

| Технологические линии и основное технологическое оборудование | Длительность плановых остановок на ремонт (сутки) | Расчетное количество рабочих суток в году |
| --- | --- | --- |
| Агрегатно-поточные и стендовые линии и кассетные установки | 7 | 253 |
| Конвейерные линии | 13 | 247 |
| Цехи и установки по приготовлению бетона и раствора | 7 | 253 |

Примечания

1. Для бетоносмесительных, арматурных и вспомогательных цехов (ремонтно-механического, зарядной и др.) принимаются максимальные параметры работы формовочных линий, входящих в состав производства.

2. Продолжительность плановых остановок при 2-х сменной работе включает переналадку и замену форм, осуществляемую в течение смены; для переоснастки кассет расчетное количество рабочих суток уменьшается на 3.

3. Для производств, расположенных на полигонах периодического действия , продолжительность плановых остановок принимается по таблице  и увеличивается на 20 %.Для полигонных производств сезонного действия плановые остановки не учитываются . Проектирование технологических процессов следует производить с учетом действующих нормативов времени и опыта передовых предприятий. Расчетный годовой фонд времени работы основного технологического оборудования, на основе которого подсчитывается производственная мощность предприятия в целом и отдельных технологических зон, определяется по формуле 1.6.1:

Вр = Вн·Ки,  (1.6.1)

где Вр- расчетный годовой фонд времени работы основного технологического оборудования, сут.;

Вн — номинальное количество рабочих суток в году;

Ки — соответствующий принятому режиму работы среднегодовой коэффициент использования основного технологического оборудования.

Составляется таблица 1.6.2 «Режим работы предприятия».

Таблица 1.6.2

Режим работы предприятия, его переделов и оборудования

| Наименование показателей | Показатели |
| --- | --- |
| - Номинальное количество рабочих суток в году |  |
| - То же по выгрузке сырья и материалов: из ж.д. транспорта из автомобильного транспорта |  |
| - Количество рабочих смен в сутки основных цехов |  |
| - Количество смен в сутки для тепловой обработки |  |
| - Количество смен по отгрузке готовой продукции |  |
| - Продолжительность смены, ч. |  |

Состав реконструируемых предприятий может быть изменен в связи с особенностями реконструкции. В частности реконструкция предприятия может проводиться со строительством новых и расширением действующих объектов вспомогательного и обслуживающего назначения. Изменения в составе предприятия может быть связано с изменением номенклатуры продукции, увеличением мощности предприятия, частичным или полным изменением предметной или подетальной специализации предприятия, подетальной или технологической специализации технологических линий и т.д.

1.7 Технико-экономические показатели

Необходимо рассчитать основные технико-экономические показатели проектируемого цеха (завода) по таблице 1.7.1:

Таблица 1.7.1

Технико-экономические показатели

| Наименование показателей | Единица измерения | Величина показателя |
| --- | --- | --- |
| Годовая производственная программа | м3 или шт т м2 и т.д. |  |
| Трудоёмкость изготовления единицы продукции (м3, т, шт., и т.д.) | чел час |  |
| Режим работы: - количество рабочих дней в году - количество смен в сутки - продолжительность смены | дней/год смен/сут час |  |
| Количество работающих, всего - вт.ч. производственные рабочие -ИТР | чел чел чел |  |
| Площадь: - общая - производственная -вспомогательная | м2 м2 м2 |  |
| Съём продукции в год: - с 1м2 производственной площади - с 1м2 общей площади | м3/м2 м3/м2 т/м2 шт/м2 |  |
| Выработка на 1 рабочего в год | м3/чел т/чел |  |
| Выработка на 1 производственного рабочего в год | м3/чел т/чел |  |
| Уровень механизации труда | % |  |
| Уровень автоматизации труда | % |  |
| Себестоимость продукции | Руб/ед. прод. |  |
| Прибыль | Тыс.руб. |  |
| Рентабельность продукции | % |  |
| Срок окупаемости | лет |  |
| Норма капиталоотдачи | % |  |

2.Технологическая часть

2.1 Номенклатура, характеристика и объём выпускаемой продукции

Номенклатура продукции устанавливается руководителем проекта, по инициативе студента (предприятия заказчика) на основании разработки пункта 1.2.  Приводятся технические требования к продукции в соответствии со стандартами, техническими условиями и другими нормативными документами. Для выбранной номенклатуры изделий, намечаемой к производству, устанавливается годовая программа их выпуска по видам и маркам.

Для железобетонных изделий номенклатура определяется в соответствии с действующими каталогами и альбомами рабочих чертежей.

На основании заданной мощности проектируемого предприятия и требуемой номенклатуры изделий производится примерный расчет количества технологических линий необходимых для обеспечения производства. Причем в  зависимости от способа производства агрегатно-поточного, конвейерного, стендового, выбираются результаты наиболее близкие к целому числу линий.

Такое значение наиболее предпочтительно, т. к. снижает недогрузку оборудования. В идеале при проектировании необходимо сравнение нескольких вариантов технологий производства заданного вида изделий по технико-экономическим показателям. Требуемое количество N  технологических линий определяется по формуле 2.1.1:

N= М / Пг,  ( 2.1.1 )

где  М- требуемая мощность технологической линии тыс.м3 в год;

Пг - расчетная производительность технологической линии.

Годовая программа выпуска изделий по видам сводится в таблицу 2.1.1.

Таблица 2.1.1

Годовая программа выпуска изделий

| Тип и марка изделия | Эскиз изделия | Размеры, м |  |  | Масса, т | Вид и класс бетона стали | Расход на одно изделие |  | Выпуск продукции м3/шт. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | длина | ширина | высота |  |  | бетона, м3 | стали, кг | в год | в сутки | в смену | в час |

Функционально однотипные изделия разделяются на технологически однородные (технологические классы), которые изготавливаются по одной технологии. Для каждой технологической группы выявляется базовое изделие, которое имеет наибольшие габаритные размеры и характеризуется наибольшей  сложностью изготовления или наиболее массовое. По нему принимаются проектные решения, которые должны гарантировать технологическую совместимость остальных изделий данной группы с операциями, выполняемыми на запроектированной технологической линии рисунок 2.1.1.

Рисунок 2.1.1 - Технологическая классификация изделий

2.2. Режим работы и производственная программа предприятия

В этом пункте приводится режим работы и производственная программа основных подразделений предприятия и основного цеха. Все данные сводятся в таблицу 2.2.1.

Таблица 2.2.1

Режим работы и производственная программа предприятия

| Наименование подразделения | Количество рабочих дней в году | Количество рабочих смен | Количество рабочих часов в сутки | Производительность |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | год | сутки | смена | час |

2.3 Характеристика сырья и полуфабрикатов, обоснование технологии их подготовки и складирования

Выбираются материалы и полуфабрикаты. Для железобетонных изделий это: вяжущие, крупный и мелкий заполнитель; добавки (приложение П); арматурная сталь; материалы для смазки форм и отделки изделий; комплектующие материалы и полуфабрикаты. Предусматривается максимальное использование местных материалов и отходов промышленности.

Указываются важнейшие свойства материалов и полуфабрикатов, которые определяют их выбор, даются ссылки на стандарты и другие регламентирующие их свойства, нормативные документы, указываются предприятия поставщики, цены.

2.4 Выбор способа производства (сравнение двух способов производства).

В данном пункте необходимо предложить сравнение двух возможных способ производства заданного вида изделий путем расчета основных технико-экономических показателей, на основании которых выбираем наиболее выгодный способ организации производства.

Технологический расчет линии включает в себя расчет требуемого количества формовочных линий, количество постов, потребности в основном технологическом оборудовании, компоновку оборудования.

Определение технико-экономических показателей технологических линий с агрегатно-поточным или полуконвейерным  способом производства

Годовая производительность линий, м3:

Nгод.линии=60FдtVбt,  (2.4.1)

где Fд- действительны (плановый) годовой фонд времени работы оборудования дней;

tц – средневзвешенная продолжительность цикла формования изделий, мин;

Vб- средневзвешенный объём бетона (в плотном теле) в одновременно формуемых изделиях, м3;

t- количество рабочих часов в сутки, ч.

Количество технологических линий:

mлин=Пгод.иделNгод.лин, (2.4.2)

где Пгод.ищд. годовой выпуск изделий, м3.

Количество форм:

mформ=1,05⋅60⋅ttц⋅КОБ.Ф.,  (2.4.3)

где КОБ.Ф- коэффициент оборачиваемости формы

Количество камер для термовлажностной обработки изделий:

mК=Пгод.изд⋅Тоб.кам.FД⋅t⋅Vбо , (2.4.4)

где Тоб.кам- продолжительность оборота камеры

Определение технико-экономических показателей технологических линий с конвейерным  способом производства

Годовая производительность линии, м3:

Nгод.линии=60⋅Fд⋅t⋅Vбr, (2.4.5)

где r – ритм конвейера, мин.

Количество линии:

mлин=Пгод.издNгод.изд., (2.4.6)

Число постов конвейера:

mпост=Тпr, (2.4.7)

где Тп- продолжительность процесса изготовления изделий, мин

Число форм:

mф=1,05⋅mпост+60⋅T0r,(2.4.8)

где Т0 - продолжительность тепловой обработки, ч.

Определение технико-экономических показателей технологических линий с  стендовым способом производства

Рассчитываем количество стендов:

mст=Пгод.изд.⋅То.ст.Fд⋅t⋅Vб,  (2.4.9)

где ТО.СТ.- длительность оборота стендовой линии (24 часа);

Vб – объём бетона в изделиях, формуемых на одной стендовой линии.

Длительность  оборота стендовой линии:

Тост=Тп+Тф+Тv , (2.4.10)

где Тп – продолжительность распалубки и полной подготовки форм к формованию изделий, включая установку арматуры, ч;

Тф – длительность формования изделий, ч;

Тv – продолжительность тепловой обработки, ч.

2.5 Общая характеристика технологии

Разрабатывается операционная структура процесса изготовления базового изделия от поступления сырья до вывоза изделий на склад готовой продукции (перечень, последовательность и взаимосвязь выполнения основных и вспомогательных операций). При необходимости дается графическое представление операционной структуры процесса в пояснительной записке или на листе А 1 графической части проекта.

Технологический процесс состоит из основных, неделимых в организационном отношении частей — операций, взаимосвязь и сочетание которых определяет последовательность обработки, содержание и длительность элементных процессов, трудоемкость и необходимые ресурсы. Последовательностью и взаимосвязью основных и вспомогательных производственных операций характеризуется организационная структура процесса: возможное группирование операций в элементные процессы и установление ведущих элементных процессов. В производстве сборного железобетона ведущими элементными процессами обычно являются процессы формования или армирования, длительность которых определяет производительность технологических линий.

Процесс тепловой обработки по длительности является наибольшим, но обычно не принимается в качестве ведущего, так как в нем не заняты основные рабочие и машины.

Операционная структура процесса является основанием для выбора технологических способов обработки и основного оборудования и может быть представлена в виде технологической схемы (графической или условной).

Графическая схема (рисунки 2.5.2,2.5.3,2.5.4) более наглядна, но для сложных процессов ее не принимают. Условная схема подробнее характеризует технологический процесс, однако, не позволяет (так же, как и графическая) выделить операции по их функциональному назначению. Если присвоить основным видам воздействий на обрабатываемые предметы определенные графические символы, то можно получить функциональную технологическую схему (рисунок 2.5.1). На такой схеме четко выделены основные и вспомогательные операции.

Вертикальные линии показывают направление основных потоков, горизонтальные линии — перемещение материалов, полуфабрикатов и изделий. Такой способ изображения технологической схемы сравнительно прост и дает возможность достаточно четко отразить операционную структуру процесса.

Описание технологической схемы в пояснительной записке, независимо от ее наличия, содержит описание технологии производства изделий с указанием названия технологических операций, основного оборудования постов, состав исполнителей операций, параметры режимов выполнения операций, качественные изменения сырья и полуфабрикатов по завершении операций и т.п.  После выбора режимов технологических операций и оборудования технологическая схема уточняется.

Рисунок 2.5.1- Функциональная технологическая схема процесса

1.1—съем изделия с формы; 1.2— чистка и смазка формы; 2.1— установка формы на пост армирования; 2.2— укладка стержней в установку для электронагрева; 2.3— нагрев стержней; 2.4— укладка стержней в упоры форм; 3.1— установка формы на виброплощадку 3.2— загрузка бетонной смеси в бункер бетоноукладчика; 3.3 укладка первого слоя бетонной смеси; 3.4— ввод пустотообразователей; 3.5— укладка арматурных сеток; 3.6— укладка второго слоя бетонной смеси; 3.7 — вибрирование; 3.8— вибрирование с пригрузом; 3.9- извлечение пустотообразователей; 3.10— очистка формы; 3.11— съем формы с виброплощадки; 4.1 — установка формы в камеру тепловой обработки; 4.2.— закрытие крышкой камеры; 4.3 — тепловая обработка; 4.4— поднятие крышки камеры; 4.5— выемка формы из камеры 5.1 — контроль и маркировка изделия; 5.2— доводка; 5.3— установка изделия на тележку; 5.4— остывание изделия.

Рисунок 2.5.2 -Графическая схема производства изделий агрегатно-поточным способом. I — разгрузчик песка и щебня; 2 — склад заполнителей; 3 — конвейерная галерея; 4—аккумулирующие бункера; 5—дозаторы; 6 — смесители; 7 — элеватор; 8 — силосные банки; 9 — цементовоз; 10 — раздаточный бункер; II — бетоноукладчик; 12 — виброплощадка; 13 — формоукладчик; 14 — мостовой кран; 15 — ямная камера; 16 — установка для электротермонапряжения арматуры; 17 — форма; 18 — арматурные сетки; 19 — стенд для контроля и ремонта изделий; 20 — стенд для сборки изделий; 21 — штабель готовых изделий; 22 — склад арматуры; 23 — станок для правки и резки стержней; 24 — установка для электротермического упрочнения арматуры; 25 — станок для резки; 26 — станок для гнутья; 27 — машина для сварки сетки; 28 — устройство для резки сеток; 29- многоэлектродная сварочная машина;30- машины для точечной сварки; 31- станок для гибки сеток; 32- горизонтальная установка для сварки каркасов; 33- подвесная электросварочная машина;34 - установки для сварки пространственных каркасов; 35- машина для стыковой сварки; 36-станок для высадки анкерных головок.

Рисунок 2.5.3. Технологическая схема производства двухскатных балок стендовым способом. 1 — склад заполнителей; 2 — передаточная галерея; 3 — отделение активизации цемента; 4 — аккумулирующие бункера; 5 — дозаторы; 6 — бетоносмеситель; 7 — приемное устройство; 8 — силосы для цемента; 9 — раздаточная тележка для бетона; 10 — гидродомкрат; 11 — бетонораздатчик; 12 — оборудование для протаскивания арматуры; 13 — устройство для группировки арматурных элементов; 14 — мостовой кран; 15 — бухтодержатель; 16 — машина для упрочнения стержней; 17 — установка для сварки стержневых плетей; 18 — самоходная тележка; 19 — площадка для складирования готовых изделий; 20 —устройство для разгрузки цемента.

Рисунок 2.5.4 - Технологическая схема производства изделий кассетным способом I — железнодорожный вагон; 2 — разгрузчик; 3 — склад заполнителей; 4 — элеватор; 5 — силосные банки; 6 — конвейерная галерея; 7 — аккумулирующие бункера; 8 — смесители; 9 — дозаторы; 10 — бункера сухой смеси; II — ленточный передаточный конвейер; 12 — гаситель; 13 — бетоновоз; 14 — кассеты; 15 — мостовой кран; 16 — секция для выдержки изделий; 17 — секция для складирования изделий; 18, 19 — площадки для складирования арматуры; 20 — самоходная тележка; 21, 22 — машины для точечной сварки; 23 — машина для стыковой сварки; 24 — станок для резки арматуры; 25 — многоэлектродная контактная машина; 26 — устройство для резки сеток; 27 — машина для гибки сеток; 28 — горизонтальная установка для сборки каркасов; 29 — установка для сварки пространственных каркасов; 30 — подвесная точечносварочная машина; 31 — вертикальная установка для

сборки каркасов.

В ходе проработки технологической схемы производства уточняются основные параметры и режимы технологического процесса, которые обеспечивают требуемое качество изделий, оптимальные трудоёмкость, энергоёмкость, материалоёмкость, оборачиваемость оборудования с учётом таких особенностей технологии как:

- конструктивно-технологической характеристики базового изделия;

- требований к выполнению операций армирования (в том числе предварительного напряжения арматуры), формования (в зависимости от удобоукладываемости и других свойств смеси, вида формовочного оборудования), тепловой обработки, других операций.

2.5.1 Проектирование состава

Расчет исходного состава бетонной смеси производится, например, методом абсолютных объемов. Необходимыми исходными данными для рас

чета являются:

-требуемая прочность бетона (назначается ) ;

- условия уплотнения и соответствующая удобоукладываемость бетонной

смеси (назначается);

-характеристики исходных материалов (определяются экспериментально

или по литературным источникам).

1. Определяем средний уровень прочности по формуле 2.5.1.1:

R=1,1⋅В(1−1,64⋅υ)⋅1,12,     (2.5.1.1)

2. Определяем водоцементное отношение по выражению 2.5.1.2:

В/Ц=А⋅RцRу+0,5⋅А⋅Rц,    (2.5.1.2)

где А и А1 при использовании рядовых материалов равны соответственно 0,6 и 0,4. При использовании материалов пониженного качества А1 и А равны соответственно 0,55 и 0,37.

3. Ориентировочный расход воды определяем по таблицам. С ведением суперпластификатора  расход воды снижается на 5-15%.

4. Расход цемента определим по формуле 2.5.1.3:

Ц = ВВЦ,    (2.5.1.3)

5. Расход щебня определим по формуле 2.5.1.4:

Щ=1000ПЩ⋅γρЩН+1ρЩ,  (2.5.1.4)

где  ПЩ - пустотность щебня;

ν – коэффициент раздвижки зёрен;

ρщн - насыпная плотность щебня г/см3;

ρщ - истинная плотность щебня.

Пустотность щебня определяется по формуле 2.5.1.5

ПЩ=1−ρщнρщ,         (2.5.1.5)

6. Расход песка определим по формуле 2.5.1.6:

П=1000−ЦρЦ+В+ЩρЩ⋅ρП,            (2.5.1.6)

7. Расход добавки 0,5% от массы цемента:

8. Производственный состав с учетом естественной влажности заполнителя:

песка – 3%;

щебня – 1% .

Расход материала на 1 м3 представлен в таблице 2.5.1.1

Таблица 2.5.1.1

Расход материала на 1 м3

| Вид, класс, подвижность бетона наименование составляющих бетона | Единицы измерения | Расход материала на 1м3 бетона |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Лабораторный состав | Производственный состав |

2.5.2. Описание основных технологических операций

Необходимо описать технологию производства начиная с описания способов доставки и разгрузки сырья. Указать принятое оборудование марку. привести его схему и технические характеристики.

Затем описывается принятые склады сырьевых материалов, их марки, шифры, устройство, требования к складам, способы подачи сырья на склад и со склада на дальнейшую переработку.

Дальнейшее описание производится в соответствии с принятой схемой движения материалов. Описываются расходные бункера, дозаторы, смесители, формование изделий, приводятся марки принятого оборудования, схемы, технические характеристики.

Описание тепловых процессов производится с указанием принятых режимов, указываются марки, размеры тепловых агрегатов, их работа, достоинства. Обосновывается выбор принятых в технологии агрегатов.

Описание технологической схемы должно заканчиваться отгрузкой готовой продукции на склад.

2.5.3 Организация производственного контроля

Описывается структура заводской службы качества. Описываются задачи заводской лаборатории и отдела технического контроля, приводится описание новых методов контроля качества сырья и способы автоматизации пооперационного контроля, правила приёмки готовой продукции, новое оборудование для контроля качества готовой продукции с автоматизацией и компьютеризацией процесса.  Контроль производства и качества продукции сводятся в таблицу 2.5.3.1.

Таблица 2.5.3.1

Контроль производства и качества продукции

| Метод контроля | Наименование технологической операции | Какие параметры контролируются | Кто контролируют | В соответствии с какими ГОСТами и нормативными документами осуществляется контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2.5.4  Технологическая карта

Технологическая карта процесса производства разрабатывается для выбранного базового изделия.

Технологическая карта — единственный рабочий документ, в котором

отражены все вопросы, связанные с изготовлением деталей или сборкой изделий. Она является организующим началом технологического процесса производства изделий. Это полный источник информации для рабочего и мастера о последовательности выполнения работы на рабочих местах; об оборудовании, приспособлениях и инструменте, материалах и энергетических источниках, требованиях к изделию до и после выполненной операции. Технологическая карта определяет не только операции или приемы, связанные с качественным изменением материалов, заготовок, но и правила их перемещения, хранения, методы контроля и испытания, особые правила техники безопасности и промышленной санитарии, которые нужно соблюдать при выполнении операции. В ней приведены также разряд работы и сведения, связанные с нормированием трудовых затрат.

Несовершенство руководящих документов в области производства железобетонных изделий приводит к тому, что на разных заводах сборного железобетона со сходными технологическими схемами производства трудоемкость и себестоимость изготовления одних и тех же изделий существенно различаются из-за различий в выполнении технологических операций, оборудовании, инструментах и организации труда. Отсутствие руководящих документов по технологической подготовке и унификации технологической документации в производстве сборного железобетона приводит к значительным затратам инженерного труда.

Технологические карты должны разрабатываться с учетом рациональных решений по технологии и организации производства.

Наиболее приемлемая форма, учитывающая состояние технологической документации, — карты типового технологического процесса на типовом бланке.

Технологический процесс представляет собой определенную совокупность технологических операций, необходимых для изготовления любого изделия. Типовой технологический процесс характеризуется единством содержания и последовательностью выполнения большинства технологических операций и представляет собой определенную совокупность типовых технологических операций, проведение которых необходимо по принятой схеме производства при изготовлении изделий.

Технологические карты представляют собой технологические документы, содержащие описание технологического или типового технологического процесса изготовления изделия, включая контроль, перемещение и складирование по всем операциям, выполняемым в одном цехе в определенной последовательности с указанием данных о средствах технологического оснащения, материальных и трудовых показателях.

Технологические карты разрабатываются для данного способа производства, когда возможно использовать единый технологический документ для определенной совокупности типовых технологических операций процесса изготовления изделий.

Привязка технологических карт к конкретным условиям завода железобетонных изделий состоит либо в разработке и реализации организационно-технических мероприятий, позволяющих организовать технологический процесс изготовления изделий в соответствии с решениями, изложенными в карте, или в корректировке карты с учетом имеющихся на данном предприятии технологического оборудования, машин, механизмов, средств малой механизации, используемых сырьевых, комплектующих и других материалов.

По форме технологическая карта должна быть:

применимой для различных типоразмеров изделий одной марки;

содержащей максимум информации, относящейся к выполнению данного технологического процесса (операции);

наглядной (размещаемой на рабочем месте) и доступной для пользования непосредственным исполнителем — рабочим.

Технологические карты должны разрабатываться на основе изучения и

обобщения передового опыта, отвечающего современному уровню планирования, организации; управления и технологии производства железобетонных изделий, и предусматривать:

-применение передовой технологии, обеспечивающей требуемый уровень качества выпускаемой продукции;

-организационно-технические мероприятия с учетом комплексной механизации и автоматизации с максимальным использованием наиболее производительных машин с применением прогрессивных средств малой механизации, инструментов, рациональной организации трудовых процессов на рабочем месте с применением передовых приемов труда, обеспечивающих высокие технико-экономические показатели;

-комплексную поставку материалов и полуфабрикатов на рабочие места из расчета заданного ритма производства, обеспечивающих реализацию технологических процессов и операций при наличии необходимого профессионального, численного и квалификационного состава рабочих;

-систему операционного контроля, обеспечивающую заданный уровень

качества выполняемых операций и выпускаемых изделий в целом в соответствии с требованиями действующих государственных стандартов, норм, правил и других руководящих нормативно-инструктивных документов;

-соблюдение правил производственной санитарии, охраны труда, техники безопасности.

При составлении типовых технологических карт должны быть использованы:

-государственные стандарты и рабочие чертежи на изделия;

-технические условия, инструкции и указания;

-строительные нормы и правила на производство железобетонных изделий;

-единые нормы времени и расценки на производство железобетонных изделий, местные, прогрессивные нормы;

-карты операционного контроля при производстве железобетонных изделий.

Формы типовых бланков технологических карт применимы для разработки индивидуальных технологических карт на отдельные технологические процессы изготовления железобетонных конструкций или изделий.

Состав и содержание технологической карты

Технологические карты на типовом бланке должны состоять из следующих разделов:

-исходные данные;

-общий вид изделия (с допусками);

-организация рабочих мест;

-циклограммы работ по изготовлению изделия;

-операционный контроль качества основных технологических процессов;

-характеристика армирования;

-режим термовлажностной обработки;

-оборудование, инструмент, приспособления;

-порядок выходного контроля, сдачи и складирования продукции;

-техника безопасности;

-режимы труда и отдыха применение передовой технологии, обеспечи

вающей требуемый уровень качества выпускаемой продукции.

В разделе «Исходные данные» приводятся:

-категория изделия;

-номер проекта, рабочих чертежей и технических условий;

-марка бетона и его показатели;

-нормы времени и расценка на изделие;

-состав звена и его производительность в смену;

-особые требования к изделию.

В разделе «Общий вид изделия (с допусками)» приводятся:

-эскиз общего вида изделия;

-допуски по размерам, шероховатости, маркировка.

В разделе «Организация рабочих мест» приводятся схемы организации

рабочих мест в пооперационной последовательности с указанием размещения оборудования, инструмента, транспортных внутрицеховых средств, материалов и маршрутов их подачи; указывается размер площади рабочего места и величина освещенности, приводятся маршруты перемещения (рабочих). При необходимости допускается ссылка на технологические правила изготовления изделия.

В разделе «Циклограммы работ по изготовлению изделия» приводятся:

-описание технологических операций;

-графики трудовых процессов выполнения технологических операций в

их технологической последовательности с указанием времени начала и

окончания выполнения операции с распределением труда между исполнителями;

-продолжительность операций и затраты труда на их выполнение;

-профессиональный и численно-квалификационный состав исполнителей.

В разделе «Операционный контроль качества основных технологических процессов» приводятся:

-основные операции, подлежащие контролю;

-состав контроля;

-место контроля;

-методы и средства контроля;

-периодичность и объем контроля;

-лица, контролирующие операцию;

-документы, регламентирующие результаты контроля;

-лица, ответственные за обеспечение технологии проведения операции.

В разделе «Характеристика армирования» приводятся: марка, качество,

материал, геометрические размеры, масса каркасов и стержней, идущих на изготовление изделия (для ненапрягаемой арматуры);

-наименование основных параметров стержней и пучков (количество, характеристика арматуры, проектное натяжение, величина удлинения арматуры,время нагрева, рабочая длина, порядок натяжения и передачи его на бетон) и их показатели (для напрягаемой арматуры).

В разделе «Режим тепловлажностной обработки» приводятся: время

предварительной выдержки изделия, скорость подъема и снижения температуры в камере.

В разделе «Оборудование, инструмент, приспособления» в табличной

форме приводятся обобщенные данные, с учетом всех рабочих мест, о количестве, стандарте, типе, марке используемого оборудования, приспособлениях, применяемых при выполнении данного технологического процесса.

В разделе «Порядок выходного контроля, сдачи и складирования продукции» приводятся: параметры изделия при его приемке ОТК на выходном контроле; порядок проведения выходного контроля; порядок сдачи-приемки готовой продукции; порядок и схемы складирования.

В разделе «Техника безопасности» приводятся: схема и правила строповки и складирования изделия; перечень руководящих материалов по охране труда и технике безопасности; указания по безопасным методам выполнения технологических операций; требования к санитарии и гигиене труда; особые указания.

В разделе «Режимы труда и отдыха» приводятся: продолжительность рабочей смены; баланс рабочего времени бригады; график пересменки бригад при 2- и 3-сменной работе; время подготовительно-заключительной работы рабочих; время на отдых и личные надобности рабочих; время оперативной работы; время технологических перерывов.

Раздел заполняется в процессе привязки типовой технологической карты к конкретным условиям завода железобетонных изделий. Режимы труда и отдыха разрабатываются в соответствии с ЕНиР, а также с методами нормирования труда и машинного времени.

Оформление технологической карты

Технологические карты следует оформлять на типовых бланках. Типовая форма бланка типовой технологической карты представляет собой лист бумаги, предназначенный для заполнения основными технологическими параметрами, содержащимися в одиннадцати разделах. Заполненный бланк после утверждения становится основным технологическим документом, обязательным при производстве работ, и вывешивается в цехе. Пример формы технологической карты на типовом бланке представлен на рисунке 5.2.4.1. Графические материалы (схемы, графики, чертежи), включаемые в состав типовых технологических карт, должны быть предельно ясными для понимания и не содержать лишних размеров, обозначений и т. д. Окончательно содержание технологической карты производственного

процесса уточняется с руководителем дипломного проекта.

Рисунок 2.5.4.1. Технологическая карта

- Расчетная часть

3.1 Расчет производственной программы

Годовой выпуск продукции приводится в заданных единицах измерения, а также выражается в единицах, необходимых для выполнения расчетов производственных единиц, оборудования и экономических расчётов.

Объём производства может выражаться в тоннах, м3, штуках, погонных метрах.

Производственная программа приводится с учетом отходов, потерь смеси и готовой продукции. Потери смеси принимаются в зависимости от её вида 0,5-2% .

Заданный объём готовой продукции или сырьевой смеси Пзад определяется по формуле 3.1.1

Пг=Пзад·Кпот ,  (3.1.1)

где Пг – годовой расход смеси с учетом потерь м3;

Пзад – заданная годовая производительность предприятия м 3;

Кпот- коэффициент, учитывающий безвозвратные потери смеси (1,005-1,02).

Годовой выпуск изделий шт. определяется по формуле 3.1.2

Nгод=ПзадVи, (3.1.2)

где Nгод – годовой выпуск изделий шт.;

Vи – объём основного изделия на основании ГОСТа, рабочего чертежа или расчета  м3.

Суточный выпуск продукции определяется по формуле 3.1.3

Псут=ПгВ,  (3.1.3)

где  Вр – количество расчетных рабочих суток в году.

Сменный выпуск определяется по формуле 3.1.4

Псм=Псутn, (3.1.4)

где n- количество смен в сутки.

Часовой выпуск определяется по формуле 3.1.5

Пчас=Псмn, (3.1.5)

где n- количество часов в смене.

Все значения сводятся в таблицу 3.1.1

Таблица 3.1.1

Производственная программа

| Наименование продукции | Количество |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на изделие | в год | в сутки | в смену | в час |
| Объём смеси или изделий в м3 |  |  |  |  |  |
| Изделий, шт |  |  |  |  |  |

3.2. Расчет потребности в сырьевых материалах и полуфабрикатах с учетом потерь

Годовая потребность рассчитывается с учетом возможных потерь и отходов сырья в процессе производства. При без обжиговых технологиях это составляет 1-3% (Кпот=1,01-1,03). При обжиге сырья и полуфабрикатов потери могут достигать 5-10% (Кпот=1,05-1,1). Затем путем последовательного деления рассчитываются суточные, сменные и часовые потребности.

Результаты расчетов сводятся в таблицы 3.2.1 и 3.2.2

Таблица 3.2.1

Потребность в материалах и полуфабрикатах

| Вид бетона Сырьевые материалы и полуфабрикаты | Единицы измерения | Потребность |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Год | Сутки | Смена | Час |

Таблица 3.2.2

Потребность в материалах и полуфабрикатах  с учетом потерь

| Вид бетона Сырьевые материалы и полуфабрикаты | Единицы измерения | Потребность |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Год | Сутки | Смена | Час |

3.3 Расчет технологического и теплотехнического оборудования.

В данном пункте необходимо привести расчеты основного технологического оборудования, а также расчет теплотехнической установки.

Расчет ёмкости расходных бункеров производим по следующей формуле.3.3.1.:

Vб=Qчас⋅F3ρнас, (3.3.1.)

где Qчас - часовая потребность в материалах, кг;

F3 - запас сырьевых материалов в бункере, ч

ρнас - насыпная плотность материала, кг/м3.

Годовая производительность бетоносмесителя определяется по формуле 3.3. 2:

Пгод=ТпфТу⋅Vб⋅n⋅Ки, (3.3.2)

где  Тпф- полезный фонд времени, ч;

Ту - продолжительность цикла приготовления одного замеса, складывается из заданной продолжительности перемешивания t, времени загрузки tз и времени выгрузки tв;

Vб- объём бетонной смеси, м3;

n – число смесителей;

Ки- коэффициент использования смесителя, Ки=0,8.

Число смесителей, необходимых для выполнения заданной программы, рассчитываем по формуле 3.3.3:

n=1000⋅QVб⋅М⋅Тпф⋅Ки⋅К1⋅β, (3.3.3)

где Q – годовая производительность, м3;

Vб- объём бетонной смеси, м3;

М – число замесов за 1;

Тпф- полезный фонд времени, ч;

Ки- коэффициент использования смесителя, Ки=0,8;

К1 - коэффициент учитывающий неоднородность выдачи бетонной смеси,         К1=0,8;

β- коэффициент выхода бетонной смеси.

Производительность бетоноукладчика рассчитываем по формуле 3.3.4:

N=n⋅Vc⋅FдКн,       (3.3.4)

где  n – выпуск изделий в год, шт.;

V – объём бетона в изделии, м;

с – число смен;

Fд- годовой фонд времени работы, дней;

Кн - коэффициент использования оборудования во времени;

Ёмкость  бункера бетоноукладчика рассчитываем по формуле 3.3.5.:

Vб=1,2∙V,                (3.3.5.)

Скорость  движения бетоноукладчика рассчитываем по формуле 3.3.6:

ϑ=N⋅m3600(1−K)⋅nиз⋅в,  (3.3.6)

где  m – количество укладываемых слоёв бетона;

К – коэффициент, учитывающий гидравлический радиус сечения  выходного отверстия, К = 0,1-0,2;

Мощность необходимая для виброуплотнения бетонной смеси определяем по формуле 3.3.7:

N = Мк⋅ω3⋅sinα2g2⋅Gв.ч., (3.3.7)

Mк -  кинетический момент дебалансов,  м

ω- круговая частота колебаний, рад/с

α- угол сдвига фаз,

g- ускорение свободного падения, м/с

Gв.ч.- масса вибрирующей части, кг

Определим кинетический момент дебалансов по формуле 3.3. 8:

Mк= Gв.ч.∙g∙ А, (3.3.8)

где А – амплитуда колебаний, м

Требуемую  мощность виброплощадки определим по формуле 3.3.9:

Nв.п.=N+2,5⋅10−4⋅Мк⋅10−3g,(3.3.9.)

Потребность в кранах определяют по формуле 3.3.10:

Кр=ТкрФкр⋅kисп, (3.3.10)

где   Ткр – время крановых операций, мин.;

Фкр – время работы крана, мин.;

kисп – коэффициент использования крана.

На основании расчетов составляется спецификация оборудования цеха таблица 3.3.1.

Таблица 3.3.1

Спецификация оборудования завода  ЖБИ

| Наименование оборудования | Тип или марка | Краткая техническая характеристика |  |  | Количество единиц оборудования, Шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | габаритные размеры, мм | масса, т | установлен-ная мощность эл. двигателя |  |

3.4. Определение численности рабочих

Количество и состав основных рабочих определяют исходя из данных проектирования основных технологических операций и пооперационного графика процесса с учетом передового производственного опыта и выработки на одного рабочего и количество и состав вспомогательных рабочих – на основе опыта. Необходимо указывать форму организации труда рабочих (комплексная или специализированная бригада и т.д.).

Состав рабочих в цехе или заводе сводится в таблицу 3.4.1

Таблица 3.4.1

Ведомость состава рабочих в   цехе

| Профессия | Разряд | Количество рабочих |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 смена | 2 смена | Всего |
| Итого |  |  |  |  |

3.5. Расчет склада сырьевых материалов и готовой продукции

Склады на заводах строительных материалов и изделий предназначены для регулирования разрыва между поступлением и расходованием сырьевых материалов для:

- обеспечения бесперебойной работы предприятия;

- создания условий хранения материалов, при которых не снижается их качество и не изменяются свойства;

- обеспечение условий наиболее экономической организации;

- выполнение погрузочно-разгрузочных работ и применения эффективного внутреннего транспорта.

Расчет вместимости склада цемента формуле 3.5.1:

Vц=Qсут⋅ТхрК, (3.5.1)

где Q - суточный расход цемента, т;

К - коэффициент заполнения емкости, К=0,9;

Тхр - нормативный запас хранения цемента.

Расчетная вместимость склада песка определяется по формуле 3.5.2:

Vп=Qсут⋅Тхр⋅кρнас, (3.5.2)

где Qсут - суточная потребность завода в песке, кг ;

Тхр - нормативный срок хранения песка, сут,

Тхр =5 cут.;

к - коэффициент заполнения силоса, к = 0,9;

ρ - насыпная плотность песка, кг/м3 .

Вместимость склада  щебня определяют по формуле 3.5.3:

Vсклщ=Qсут⋅Тхр⋅1,02⋅1,2,   (3.5.3)

где Qсут- суточный расход материала, т;

Тхр - нормативный запас хранения материалов, сут;

1,2 – коэффициент разрыхления;

1,02 – коэффициент, учитывающий потери при транспортировке.

Площадь  склада стали  находим по формуле3.5.4:

F = Зср/Км ∙ α,   (3.5.4)

Зср = Рсут ∙ Нхр,

Рсут – суточных расход стали с учетом потерь,

Нхр – нормативный срок хранения (20 суток),

α – коэффициент использования площади склада (0,5 – 0,6),

Км – количество материала на 1м2 площади:

- сталь в бухтах – 1,2 т.;

- сталь в прутках – 3,2 т.;

- листовая сталь – 3 т.

3.6. Расчет технико-экономических показателей

Годовая производительность технологической линии м3 по формуле 3.6.1:

Nгод.линии=60⋅Fд⋅t⋅Vбr, (3.6.1)

где r – ритм конвейера, мин.

Количество линии по формуле 3.6.2:

mлин=Пгод.издNгод.изд., (3.6.2)

Выработка на одного рабочего шт./чел по формуле 3.6.3:

m1=Nn, (3.6.3)

где  N – годовая производительность;

n – число рабочих

Трудоемкость 1м3 изделия   чел∙час по формуле 3.6.4:

Т =nсут⋅Fд⋅16⋅VиздПгод,  (3.6.4)

где   n – число рабочих в сутки;

Fд - годовой фонд времени;

Vизд - объём изделий;

Пгод - годовая мощность.

Определяем удельную металлоемкость кг/м3по формуле 3.6.5:

g=МобщобNгод ,  (3.6.5)

где  Мобщоб - общая масса оборудования;

Nгод – годовая производительность.

Технико-экономические показатели сводим в таблице 3.6.1

Таблица 3.6.1

Технико-экономические показатели

| Наименование показателя | Единицы измерения | Величина показателя |
| --- | --- | --- |
| Годовая производительность | м3 |  |
| Выработка на одного рабочего | шт./чел |  |
| Трудоемкость 1м3 изделия | чел∙час |  |
| Определяем удельную металлоемкость | кг/м3 |  |

- Мероприятия по охране труда и окружающей среды

4.1 Характеристика и анализ производственных условий

В условиях заводов ЖБИ факторы, отрицательно влияющие на условия труда работающих, можно разделить на три группы: факторы, связанные с производственными процессами; с недостатками в организации труда и недостатками в создании санитарно-гигиенических условий труда. Вредные производственные факторы по природе действия на организм человека подразделяются на следующие группы: физические, биологические и психофизиологические. К физическим факторам относятся повышенная запыленность и загазованность воздуха отдельных рабочих зон, повышенная влажность, повышенная или пониженная температура в цехах, недостаток освещения рабочей зоны, повышенный уровень шума и вибрации. К группе психофизических вредных производственных факторов относят физические и эмоциональные перегрузки, монотонность труда.

Анализируя санитарно-технические факторы условий труда на рабочих местах завода, учитывают влияние на организм человека факторов, составляющих производственную среду:  метеорологические условия микроклимат производственных помещений (состояние воздушной среды), производственный шум, вибрацию, освещение.

Условия производственной среды регламентируются ГОСТ 12.1.005-88 «Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигиенические требования» и          СН 245-71 «Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий». Этими документами установлены оптимальные и допустимые величины температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в рабочей зоне производственных помещений с учетом тяжести выполненной работы и сезонов года.

Нормирование производственного освещения ведется по СНиП II – 4 – 79 «Естественные и искусственные освещения. Нормы проектирования». При выполнении погрузочно-разгрузочных работ освещенность составляет 2лк, при сварочных работах 30лк, при формовании 50лк, при отдельных работах 90лк. Нормы на воздействие вибрации предусмотрены          ГОСТ 12.10.12-90 «Вибрация общие требования безопасности».

Для анализа производственного травматизма на заводах используют данные отдела охраны труда (журнал регистрации учета несчастных случаев), на основании которых подсчитывается коэффициент частоты и тяжести травматизма «общий показатель» травматизма. Изучение и анализ травматизма дает возможность разработать профессиональные мероприятия, устраняющие опасные и вредные условия труда.

Показатель частоты определяется по формуле 4.1.1:

Кч=N⋅1000чсп⋅100%, (4.1.1)

где N – число несчастных случаев;

чсп - среднесписочная численность рабочих.

  - Меры защиты рабочих от опасных производственных факторов

Основными вредными факторами при дозировании сырьевых материалов, при приготовлении изделий является запыленность и загазованность воздуха рабочих помещений вредными выделениями и их распространение; следует выполнять следующие мероприятия:

- оборудование, приборы, трубопроводы и другие источники значительного выделения конвекционного или лучистого типа теплоизолированы, tпара=80-900С;

- оборудование и устройства, при эксплуатации которого повышается влажность, следует надежно укрывать;

- процессы со значительными выделениями пыли и газов, должны быть

изолированы, и осуществляться  без непосредственного участия в них человека;

- оборудование или его части; являющиеся источником выделения пыли и

газов, должны быть укрыты и максимально герметизированы;

- выделяющиеся из устройства технологические выбросы в виде пыли, паров и вредных газов перед выпуском в атмосферу подвергаются эффективной очистке.

Рассчитаем необходимое количество воздуха в формовочном цехе.

Объём воздуха перемещаемого в цехе, м3/ч определим по формуле 4.2.1:

Qbt= n∙q∙z,                  (4.2.1)

где n – максимальное число работающих в цехе – 45;

g  - норма воздуха на одного рабочего, м3/ч; g = 20 м3/ч;

z – коэффициент запаса, z=1,1.

Количество воздуха, необходимого для доведения концентрации вредных веществ до нормы, м3/ч определим по формуле 4.2.2:

Qbz=С1bв−bг,                      (4.2.2)

где С1 - газовыделение в цехе, С1=55 на одного рабочего;

bв - предельно допустимое содержание газа в  удаленном воздухе - 1 г/ м3;

bг - содержание газов в приточном воздухе – 0,5 г/ м3

Необходимое количество центробежных вентиляторов определим                    по формуле 4.2.3:

n=QbzQbt,                             (4.2.3)

Шум, как правило, является следствием вибрации и поэтому на заводе часто рабочие испытывают совместное неблагоприятное действие шума и вибрации. Воздействие вибрации не только отрицательно сказывается на здоровье, ухудшает самочувствие, снижает производительность труда, иногда приводит к профессиональным заболеваниям.  Поэтому во всех случаях, когда    шум   и вибрация превышает допустимые приделы, необходимо принимать меры к их уменьшению до нормирующих путем устройства звуковой и вибрационной изоляции помещений, рабочих мест и машин.

В качестве средств индивидуальной защиты от вибрации и шума необходимо использовать специальную обувь на толстой подошве из  губчатой резины, вибразащитные рукавицы, которые не должны препятствовать выполнению операции, противошумные наушники, виброгасящие коврики.

Немаловажное значение для улучшения условий труда работающих имеет рациональное освящение  производственных помещений и рабочих мест. При оптимальном освящении улучшаются гигиенические условия труда, работа дыхательных органов, сердечно-сосудистая система, уменьшается зрительное и общее утомление, снижается травматизм, увеличивается производительность труда.

Освещение должно  нормироваться СНиП II-4-79 «Естественное и искусственное освящение».

Для защиты от поражения электрически током оборудование должно удовлетворять  следующим требованиям:

- токоведущие части оборудования изолированы, ограждены или расположены в недоступных для людей местах;

- открытые токоведущие части располагаются внутри корпусов, шлангов, блоков с запирающимися дверями;

- в случае аварийной ситуации предусмотрено наличие специальных устройств в схемах электрических цепей  централизовано отключающихся от центральной сети все электрические цепи;

- заземление металлических цепей производственного оборудования, которые могут оказаться под напряжением.

Защитное заземление всегда обеспечивает защиту людей от поражения электрическим током, при прикосновении к металлическим токоведущим частям оборудования, которые могут оказаться под напряжением в результате повреждения изоляции.

Защитное заземление путем преднамеренного соединения металлическими проводниками нетоковедущих частей электроустановок с землей или её эквивалентом (ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность, защитное заземление»). Принцип действия защитного заземления заключается в следующем: снижение до безопасных значений  напряжения прикосновения и массового напряжения, возникающих при замыкании фазы на корпус. Это достигается путем уменьшения потенциала заземленного оборудования в силу малого сопротивления заземляющего устройства, а также за счет выравнивания потенциалов заземленного оборудования и основания.

В качестве заземлителей в первую очередь используются металлические и железобетонные конструкции зданий. Трубопроводы для горючих жидкостей, взрывоопасных газов использовать в качестве заземлителей запрещается.

В целом в период эксплуатации предприятия на нем должен быть создан нормальный санитарный режим. На территории завода должен быть в соответствии с санитарными требованиями АБК,  оборудованные пунктом питания, зоны отдыха, медпункты. В темное время суток территория завода обеспечивается освещением.

В местах работы мостовых кранов должны соблюдаться требования безопасной эксплуатации грузоподъёмных машин. Для безопасной эксплуатации основных грузоподъёмных машин используют ограждающие устройства, которые препятствуют попаданию человека в опасную зону.

Приборы и устройства безопасности предназначены для автоматического отключения машин при отклонении параметров режима.

  - Пожарная безопасность

В соответствии с требованием пожарной безопасности по                    ГОСТ 12.1.004-85 во всех производственных, бытовых и административных помещениях на случай возможность безопасной эвакуации людей через эвакуационные выходы.

Пожарная защита обеспечивается комплексом мероприятий организационных и технических:

- создание систем противопожарного водоотвода;

- на видном месте  вывешены противопожарные правила, инструкции для данного производственного участка;

- в производственных цехах имеющихся противопожарные  щиты с инвентарем для изучения пожара;

- применение средств коллективной  индивидуальных  средств защиты людей, средств пожарной сигнализации и извещения о пожаре;

- организация пожарной охраны  предприятия.

Для предупреждения пожаров, а также опасность его возникновения тщательно контролируется выполнения правил эксплуатации электроустановок.

Между зданиями устраивают пожарные разрывы, а также проезды и подъезды, необходимые для быстрого действия пожарных подразделений.

  - Охрана окружающей среды

Охрана окружающей среды зависит от ввода в действие различных очистных устройств и сооружений, как неотъемлемой части любого промышленного предприятия.

При производстве сборного железобетона выделяется много пыли при работе БСУ. В целях защиты атмосферы от загрязнения осуществляют обеспыливание воздуха – воздушные фильтры и пылеуловители.

Сточные воды, содержащие вредные вещества, до поступления в наружную канализацию сеть очищается. Спуск вредных веществ  в канализационную сеть, в том случае и при аварии запрещается. Эти вещества должны направляться в специальные ёмкости для дальнейшей утилизации или обезвреживания.

Одним из основных направлений в работе по охране водных ресурсов является внедрение новых технологических процессов производства, переход на замкнутые (бессточные) циклы водоснабжения, где  очищенные сточные воды не отбрасываются, а многократно используются в технологическом процессе.

5. Архитектурно-строительная часть

5.1 Генеральный план и транспорт

При разработке генерального плана используются данные о составе предприятия и связи объектов производственными потоками.

Генеральный план промышленного предприятия представляет собой часть проектной документации, которая содержит комплексное решение функционального зонирования территории внутренних и внешних транспортных и инженерных сетей, предусматривает резервы территории для обеспечения дальнейшего роста производства.

Генеральные планы заводов железобетонных изделий проектируются в соответствии со строительными нормами. Расположение зданий и сооружений на территории завода принимают таким, чтобы обеспечить рациональную схему технологического процесса, наиболее короткие транспортные пути, экономное использование территории, расположение зданий различного функционального назначения в разных зонах территории. Между зданиями и сооружениями завода должны соблюдаться противопожарные и санитарные разрывы, а территория населенных мест и зоны отдыха должна отделяться от промышленной зоны озелененной санитарно-защитной полосой. Пути следования обслуживающего персонала к производственным зданиям должны быть удобны и безопасны и не должны пересекаться с автомобильными и железными дорогами территории завода. К каждому из производственных зданий и сооружений завода должен быть обеспечен свободный подъезд пожарных автомашин. В целом при проектировании генеральных планов заводов железобетонных изделий должно соблюдаться архитектурное единство планировки, застройки и благоустройства территории завода. Главным принципом при проектировании генерального плана является группирование производственных зданий по их функциональному назначению и деление территории завода на зоны: предпроизводственную, производственную, подсобную и складскую. Предпроизводственная зона предназначена осуществлять кратчайшую связь с жилой зоной района и наиболее короткий путь следования работающих к производственному зданию. В этой зоне обычно располагают административно-бытовой корпус, стоянки служебного и личного автотранспорта, вспомогательные цехи (электромастерская, столярная мастерская и другие службы).

В подсобной зоне обычно располагают компрессорную, котельную, трансформаторные подстанции напряжением более 10 кВ, насосные станции, сооружения водопровода и канализации, градирню.

Складская зона территории предназначена для размещения складов цемента и заполнителей, горюче-смазочных материалов, готовой продукции. Складскую зону обычно размещают на крайних участках заводской территории для исключения пересечений грузовых потоков и засорения пылью, образующейся на складах, в цехах завода. Территории завода, которые являются источниками производственных вредностей, должны отделяться от жилого района санитарно-защитными зонами. Для заводов железобетонных изделий размеры санитарно-защитных зон составляют 100 - 300 м. По санитарным нормам на территории заводов должны быть предусмотрены спортивные площадки и зоны отдыха работающих. Их обычно располагают в предзаводской зоне территории или в другом месте, но не ближе чем 50 м от источников пыли, шума, теплового излучения и других вредностей. Большое значение при компоновке генеральных планов завода имеет вид внешнего транспорта и расположение транспортных путей на территории. Схема транспорта завода должна быть тесно увязана с транспортной системой района. Устройство разгрузочных площадок автомобильного и железнодорожного транспорта обычно определяется протяженностью, формой и компоновкой складов цемента и заполнителей, а также способами механизации погрузочно-разгрузочных работ. Территории заводов могут быть вытянуты в одном направлении и по форме приближаться к квадратной. Если площадки имеют вытянутую форму, то на них лучше разместить протяженные склады заполнителей с длинным фронтом разгрузки сырья. На квадратных площадках лучше применить компактные склады с выгрузкой заполнителей в приемные устройства. Железнодорожные пути на территории завода могут быть линейными со сквозными и тупиковыми участками и кольцевыми. Для вытянутых площадок с протяженными складами заполнителей применяют линейные железнодорожные пути, а для площадок, близких к квадратной форме, - кольцевые автомобильные дороги.

В соответствии с противопожарными требованиями при разработке генерального плана должны быть обеспечены безопасные расстояния от границ завода до жилых и общественных зданий, выдержаны противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями, здания и сооружения должны быть сгруппированы по признаку взрывопожарной опасности. Кроме того, все здания должны располагаться с учетом рельефа местности и направления господствующих ветров. Противопожарные разрывы между производственными зданиями и сооружениями завода должны приниматься не менее высоты наибольшего из зданий. Все здания и сооружения повышенной взрывопожароопасности располагают с подветренной стороны.

На заводах площадью свыше 5 га предусматривают два выезда для транспорта. Дороги на территории завода обычно устраивают кольцевыми. При устройстве тупиковых дорог предусматривают для разворота автомобилей площадки размером не менее 12х12 м. К производственным зданиям и сооружениям завода по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей с одной (при ширине здания до 12 м) и двух (при ширине более 18 м) сторон. К резервуару градирни прокладывают автомобильную дорогу с улучшенным грунтовым покрытием.

При проектировании генерального плана завода должен быть решен комплекс вопросов по созданию здоровых и безопасных условий труда.

Генеральный план завода должен предусматривать следующие мероприятия по охране труда: организацию безопасного внутризаводского транспорта; применение безопасных способов погрузочно-разгрузочных работ в цехах, на складах сырья и готовой продукции; определение опасных зон территории завода; определение площадок для хранения взрывоопасных и вредных для здоровья людей материалов. На генеральном плане должны быть также указаны места установок силовых и осветительных линий. Территория завода должна быть благоустроена газонами, озеленена кустарниками, многолетними травами. Ниже схематично приведены примеры решения генеральных планов заводов сборного железобетона.

Рисунок 5.1. Генплан завода железобетонных конструкций для промышленного строительства производительностью 70 тыс. м3 в год. 1 — главный корпус; 2 — склад готовой продукции с полигоном; 3 — возможное расширение склада заполнителей; 4 — маневровое устройство; 5 — склад минерального войлока; 6 — склад ГСМ; 7 — кузница; 8 — склад цемента

вместимостью 600 т; 9 — компрессорная; 10 — цементопровод; 11—галерея подачи заполнителей; 12 — бетоносмесительный цех; 13 — склад арматурной стали; 14 — место возможного размещения котельной со складом угля; 15 — закрытый штабельно-полубункерный склад заполнителей с разгрузочной машиной; 16— бытовые помещения.

Рисунок 5.2. Генплан завода по производству железобетонных труб производительностью 20 тыс. м3 в год. I — производственный корпус; 2 — склад готовой продукции; 3 — градирня; 4 — компрессорная; 5 — склад цемента; 6 — галерея подачи заполнителей; 7 — склад заполнителей; 8 — склад ГСМ; 9 — будка стрелочника; 10 — эстакада для разгрузки металла; 11 — бетоносмесительный цех; 12 — склад смазочного материала; 13 — резервуар для воды; 14 — станция перекачки; 15 — стоянка для транспорта; 16 — административный корпус; 17 — проходная.

Рисунок 5.3. Генплан завода крупнопанельного домостроения для сельскохозяйственного строительства. 1— производственный корпус с бытовыми помещениями; 2 — склад готовой продукции; 3 — полигон; 4 — склад арматурной стали; 5 — склад цемента; 6 — склад заполнителей; 7 — бетоносмесительное отделение; 8— склад ГСМ; 9 — передвижная трансформаторная подстанция; 10 — котельная; 11— склад твердого топлива; 12 — пожарный водоем.

Рисунок 5.4. Генеральный план завода железобетонных изделий для

промышленного строительства производительностью 100 тыс. м3 в год. 1 - административный корпус; 2 - бетоносмесительный цех с отделением приготовления смазки; 3 — главный производственный корпус; 4 -склад готовой продукции; 5 - материально-технический склад; 6 - склад заполнителей; 7 - отделение приготовления химических добавок; 8 - склад цемента; 9 — цементопровод; 10 — склад смазочного материала; 11 - галерея подачи заполнителей.

Рисунок 5.5. Генеральный план завода предварительно-напряженных

конструкций промышленных зданий и сооружений мощностью 100 тыс. м3 в год. 1 — производственный корпус; 2 — корпус вспомогательных помещений; 3 — бетоносмесительный цех; 4 — склад готовой продукции; 5 — арматурный цех со складом металла; 6 — блок вспомогательных служб; 7 — склад цемента; 8 — склад заполнителей; 9 — галерея подачи заполнителей; 10 — градирня; 11 — склад ГСМ.

Рисунок 5.6. Генеральный план завода крупнопанельного домостроения

годовой мощностью 220 тыс. м2 общей площади. 1 - главный производственный корпус; 2 - административный корпус; 3 - арматурный цех; 4 - бетоносмесительный цех; 5 - отделение приготовления добавок; 6 -галерея подачи заполнителей; 7 - склад цемента; 8 - склад смазочного материала; 9 - склад горючих и смазочных материалов; 10 - компрессорная; 11 -склад газовых баллонов; 12 - база комплектации; 13 - стоянка панелевозов; 14 - склад готовой продукции.

5.2. Архитектурно-строительные решения

5.2.1 Объёмно-планировочные решения

Объемно-планировочные разрабатываются для блока основных цехов (главного производственного корпуса) параллельно с технологическим проектированием п. 2.3 . Для этого на основе анализа технологических данных и известных решений намечаются и сопоставляются варианты объемно планировочных и конструктивных решений здания. Запроектированное здание должно удовлетворять следующим основным требованиям:

-обеспечивать рациональное и экономичное осуществление технологического процесса;

-создавать нормальные санитарно-гигиенические условия в производственных помещениях;

-иметь унифицированные объемно-планировочные решения;

-отвечать требованиям архитектуры промышленных зданий, строительным нормам, экономичности, долговечности.

Оптимальные размеры сечения пролета (высота и ширина) определяются исходя из условий работы кранового оборудования и габаритных размеров других агрегатов в цехе рисунок 5.2.1.

Рисунок  5.2.1 Определение технологических размеров цеха.

Длина цеха определяется суммой длин производственных и вспомогательных участков, расположенных вдоль оси технологической линии и ширины поперечных проездов и проходов.

При размещении технологического оборудования необходимо учитывать возможную ширину рабочего фронта крана L3. Ширина пролета рассчитываем по формуле 5.2.1:

L=Lk+2a3=L3+a1+a2+2a3 (5.2.1)

где Lk — расстояние между головками подкрановых рельс;

a3 — расстояние от головки подкранового рельса до внешнего ребра колонны;

Технологически необходимую высоту цеха H, мм, определяют исходя из высоты оборудования h1расположенного в зоне транспортирования, габарита

перемещаемых грузов h2, габарита такелажных приспособлений h3, типа и грузоподъемности крана, а также требований техники безопасности:

H=H1+H2=h1+h2+h3+500+b1+b2+100

где H1— расстояние от пола до головки подкранового рельса;

Н2 — расстояние от головки подкранового рельса до низа выступающих конструкций покрытия;

500 мм — минимальное расстояние от верхней точки оборудования, над которым перемещается груз, до низа груза;

b1 — расстояние от головки подкранового рельса до оси крюка, поднятого в крайнее верхнее положение;

b2— габаритный размер крана;

100 мм — минимальное расстояние от габарита мостового крана до низа выступающих конструкций покрытия.

Многопролетные здания должны иметь, как правило, пролеты одного направления, одинаковой ширины, с одинаковым шагом колонн, без перепада высот, кроме случаев технически и экономически обоснованных.

При разработке проектов малых предприятий и реконструкции допускаются отступления от унифицированных решений из экономических соображений и в интересах максимального использования существующих зданий при их нормальном техническом состоянии. Могут предусматриваться надстройка, встройка, пристройка новых частей зданий , вынос агрегатов (например для тепловой обработки) за пределы здания , внутренняя перепланировка, усиление, замена, конструкций и т. п. В пояснительной записке дается описание принятых объемно-планировочных решений:

-конфигурация здания в плане, общие размеры здания: длина , ширина , высота, а также параметры отдельных пролетов и их взаимное расположение;

-назначение пролетов, применяемое подъемно-транспортное оборудование, его грузоподъемность, отметку головки кранового рельса;

-технико-экономические показатели – площадь застройки (м2), и строительный объем (м3).

5.2.2. Конструктивные решения

Описание конструктивных решений включает:

-тип применяемой конструктивной системы здания (каркасная, бескаркасная, с неполным каркасом и т.п.), класс здания, степень долговечности;

-описание конструктивных элементов здания, их эскизы с указанием размеров и марок.

При подборе конструкций промышленных зданий пользуются общесоюзными или территориальными каталогами типовых конструкций.

Выбор конструкций осуществляется с учетом следующих параметров:

-колонны – по высоте и ширине пролета, шагу между колоннами и грузоподъемности крана. Кроме колонн основного каркаса подбираются колонны фахверка. Для зданий, оборудованных мостовыми кранами грузоподъемностью до 20 т., применяют одноветвевые колонны прямоугольного сечения (серия КЭ-01-49). Крайние колонны имеют одностороннюю консоль, средние – двухсторонние консоли. Сечение крайних и средних колонн при шаге 6 м – 400х600, 400х800 мм, а при шаге 12 м –500х800 м. При кранах грузоподъемностью до 30 т и высоте здания более 10,8 м (до 18 м) применяют двухветвевые колонны (серия КЭ-01-52);

-подкрановые балки – по грузоподъемности крана и шагу колонн, при этом следует учесть, есть ли разница в шаге колонн крайних и средних рядов. Железобетонные подкрановые балки могут быть таврово-трапецевидного или двутаврового сечения (серия КЭ-01-50 и КЭ-01-51). Их применяют под краны легкого и среднего режима работы при шаге колонн 6 и 12 м и грузоподъемности мостовых кранов до 30 т; -несущие конструкции покрытий –(балки, фермы, плиты) подбираются по величине пролета. Условно нагрузка на покрытие принимается минимальной.

Если величины шагов колонн средних и крайних рядов не совпадают, предусматриваются подстропильные балки и фермы. Железобетонные балки могут быть односкатными (серия 1.462-1, вып. 1), двухскатными (серия 1.462-3, вып. 1) и с параллельными поясами (серия 1.462-10, вып. 10). Односкатные балки применяют в зданиях с шагом колонн 6 м и наружным отводом воды. Двухскатные балки устанавливают как в зданиях с наружным, так и с внутренним отводом воды.

Балки пролетами 6, 9 и 12 м устанавливают только с шагом 6 м, а балки пролетом 18 м - с шагом 6 и 12 м. При наличии подвесного транспорта независимо от пролета балки ставят с шагом 6 м. Железобетонные фермы (серия ПК - 01-129/68, вып. 2, вып. 3) применяют обычно для перекрытия пролетов 18, 24 и 30 м, их устанавливают с шагом 6 и 12 м;

-плиты покрытий – в зависимости от шага строительных конструкций и нагрузки на покрытие, которая также условно принимается минимальной. Железобетонные предварительно напряженные панели и настилы в виде тонкостенных ребристых конструкций главным образом из железобетона размерами 3x6, 1,5x6, 3x12, 1,5x12 м, и используют при шаге несущих элементов 6, 12, 18 и 24 м в утепленных и не утепленных покрытиях:

-материалы и конструкция стен должны соответствовать температурно-

влажностному режиму помещений с учетом климатических условий района

строительства. Стены могут быть запроектированы кирпичными, блочными

или панельными. Последние выполняют из тяжелого, легкого или ячеистого бетона при шаге колонн 6 м (серия 1.432-50) и 12 м (серия 1.432-3)[19]. Толщина их назначается по теплотехническому расчету;

- внутренние стены выполняются из кирпича, гипсобетонных или легкобетонных блоков или панелей , стальных щитов и т.п. , в зависимости от требований технологического режима производства. При выборе конструктивных схем здания рекомендуется максимально использовать типовые решения и учитывать нормы безопасности.

К оформлению чертежей планов и разрезов предъявляются следующие требования. При выполнении плана этажа положение мнимой горизонтальной секущей плоскости разреза принимают на уровне оконных проемов или на1/3 высоты изображаемого этажа.

В случаях, когда оконные проемы расположены выше секущей плоскости, по периметру плана располагают сечения соответствующих стен на уровне оконных проемов.

На планы этажей наносят:

1) координационные оси здания (сооружения);

2) размеры, определяющие расстояния между координационными осями и проемами, толщину стен и перегородок, другие необходимые размеры, отметки участков, расположенных на разных уровнях;

3) линии разрезов. Линии разрезов проводят, как правило, с таким расчетом, чтобы в разрез попадали проемы окон, наружных ворот и дверей;

4) позиции (марки) элементов здания (сооружения), заполнения проемов ворот и дверей (кроме входящих в состав щитовых перегородок), перемычек, лестниц и др.

Допускается позиционное обозначение проемов ворот и дверей указывать в кружках диаметром 5 мм;

5) обозначения узлов и фрагментов планов;

6) наименования помещений (технологических участков), их площади, категории по взрывопожарной и пожарной опасности (кроме жилых зданий).

Площади проставляют в нижнем правом углу помещения (технологического участка) и подчеркивают. Категории помещений (технологических участков) проставляют под их наименованием в прямоугольнике размером 5x8  мм. Допускается наименования помещений (технологических участков), их площади и категории приводить в экспликации. В этом случае на планах вместо наименований помещений (технологических участков) проставляют их номера;

7) границы зон передвижения технологических кранов (при необходимости);

8) технологическое оборудование с привязками.

Встроенные помещения и другие участки здания (сооружения), на которые выполняют отдельные чертежи, изображают схематично сплошной тонкой линией с показом несущих конструкций.

Площадки, антресоли и другие конструкции, расположенные выше секущей плоскости, изображают схематично штрих пунктирной тонкой линией с двумя точками.

На разрезы и фасады наносят:

1) координационные оси здания (сооружения), проходящие в характерных местах разреза и фасада (крайние, у деформационных швов, несущих конструкций, в местах перепада высот и т. п.), с размерами, определяющими расстояния между ними (только на разрезах) и общее расстояние между крайними осями;

2) отметки, характеризующие расположение элементов несущих и ограждающих конструкций по высоте;

3) размеры и привязки по высоте проемов, отверстий, ниш и гнезд в стенах и перегородках, изображенных в разрезах;

4) позиция (марки) элементов здания (сооружения), не указанные на планах.

На фасадах указывают также типы заполнения оконных проемов, материал отдельных участков стен, отличающихся от основных материалов .Допускается типы оконных проемов указывать на планах этажей.

5) обозначения узлов и фрагментов разрезов и фасадов.

5.2.3. Климатический паспорт района строительства

Место строительства-

Климатический район-

Глубина промерзания грунта – см

Зона влажности –;

Среднемесячная и годовая температура воздуха определяется, по             СНиП 23-01-99.

Температура воздуха:

- наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,92                    -оС

- наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,98                    -оС

- наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92           -оС

- наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,98           -оС

- абсолютная минимальная температура воздуха                        -оС

- абсолютная максимальная температура воздуха                       +оС

- продолжительность периода со среднесуточной температурой £ 8°С         сут.

- средняя температура периода со среднесуточной температурой £ 8°С         -оС

3. Влажность и осадки по СНиП 23-01-99 (табл. 1; 2)

- барометрическое давление                               гПа

- влажность наиболее холодного месяца          %

- влажность наиболее теплого месяца               %

- количество осадков за холодный период        мм

- количество осадков за теплый период             мм

4. Перемещение воздуха по СНиП 23-01-99 (табл. 1; 2)

- преобладающее направление ветра за холодный период         ЮЗ

- максимальная из скоростей ветра                                               м/с

- преобладающее направление ветра за теплый период              СВ

- минимальная из скоростей ветра                                                 м/с

5. Зона влажности

6. Климатический район и подрайон

7. Глубина промерзания грунта                                                         см

Теплотехнический расчет наружных ограждающих конструкций

1. Теплотехнический расчет ограждающей конструкции стены.

В соответствии со СНИП 23-02-2003 под тепловой защитой зданий понимают совокупность сопротивлений, теплопередаче всех слоёв конструкции, включая наружный и внутренний слои воздуха.

Строительство зданий должно осуществляться в соответствии с требованиями к тепловой защите зданий для обеспечения установленного для проживания и деятельности людей микроклимата в здании, необходимой надежности и долговечности конструкций, климатических условий работы технического оборудования при минимальном расходе тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий за отопительный период.

Нормами установлены три показателя тепловой защиты зданий:

1. приведенное сопротивление теплопередаче отдельных элементов ограждающих конструкций;

2. санитарно-гигиенический, включающий температурный перепад между температурами внутреннего воздуха и на внутренней поверхности ограждающих конструкций выше температуры точки росы;

3. удельный расход тепловой энергии на отопление здания.

Требования тепловой защиты будут выполнены, если в жилых и общественных зданиях будут соблюдены требования показателей а или б, либо б и в. В зданиях производственного назначения необходимо соблюдать требования а и б.

Исходные данные, необходимые для выполнения расчета, приведены выше.

Рисунок 5.2.3.1 – Расчетная схема стены

Приведенное сопротивление теплопередаче Rо, моС/Вт, ограждающих конструкций, следует принимать в зависимости от градусо-суток района строительства Dd, оС*сут,  не менее нормируемых значений Rreg, моС/Вт, по СНИП 23-02-2003 (табл. 4).

Rо > Rred       (5.2.3.1)

Градусо-сутки отопительного периода, 0С*сут,  определяют по формуле 5.3.2:

Dd=(tint – tht)Zht  (5.2.3.2)

где tint = +16оС– расчетная температура внутреннего воздуха, принимаемая по нормам проектирования зданий и сооружений;

tht = -1,9оС – средняя температура периода со средней суточной температурой £8°С, определяемая по СНиП 23-01-99 (табл. 1);

Zht = 191 сут. – продолжительность, периода со средней суточной температурой £8°С, определяемая по СНиП 23-01-99 (табл. 1).

Rred = а∙Dd+б           (5.2.3.3)

где а, б – коэффициенты, учитывающие конструктивные особенности стены и режим эксплуатации помещения, для расчёта стен промышленных зданий             а = 0,0002; б = 1,0.

Сопротивление теплопередаче многослойной ограждающей конструкции с однородными слоями определяют по формуле:

Rreg=1/αint + Rk  + 1/αext         (5.2.3.4)

где αint – коэффициент теплопередачи внутренней поверхности ограждающей конструкции, принимаемый по СНиП 23-02-2003 (табл. 7);

Rk – термическое сопротивление ограждающей конструкции;

αext – коэффициент теплопередачи (для зимних условий) наружной поверхности ограждающей конструкции, принимаемый по СНиП 23-02-2003 (табл. 7).

Термическое сопротивление однородного слоя R, м°С/Вт:

R=δλ  ,        (5.2.3.5)

где d - толщина слоя, м;

l - расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м°С) по СП 23-101-2000 (приложение E).

Термическое сопротивление Rk ограждающей конструкции с последовательно расположенными однородными слоями:

, (5.2.3.6)

где R1, R2, Rn – термическое сопротивление отдельных слоев, определяемых по формуле (5.3.7).

Подставим все имеющиеся данные в формулу (5.2.3.7):

R0=1αint+δ1λ1+δ2λ2+δ3λ3+δ4λ4+δ5λ5+1αext

Теплотехнический расчет ограждающей конструкции покрытия

Приведенное сопротивление теплопередаче Rо, моС/Вт, ограждающих конструкций следует принимать в зависимости от градусо-суток района строительства Dd, оС*сут,  не менее нормируемых значений Rred, моС/Вт, по СНИП 23-02-2003 (табл. 4).

Rо > Rred  (5.2.3.8)

Градусо-сутки отопительного периода, 0С*сут, определяют по формуле 5.2.3.9:

Dd = (tint – tht)×zht      (5.2.3.9)

Rred = а ∙ Dd + б    (5.2.3.10)

где а, б – коэффициенты, значения которых следует принимать по данным таблицы 4 СНиП 23-03-2003, для соответствующих групп зданий.

Рисунок 5.2.3.2 – Расчетная схема покрытия

Сопротивление теплопередаче многослойной ограждающей конструкции с однородными слоями определяют по формуле 5.2.3.11:

R0=1/αint + Rk  + 1/αext      (5.2.3.11)

где αint – коэффициент теплопередачи внутренней поверхности ограждающей конструкции, принимаемый по СНИП 23-02-2003 (табл. 7);

Rk – термическое сопротивление ограждающей конструкции;

αext – коэффициент теплопередачи (для зимних условий) наружной поверхности ограждающей конструкции, принимаемый по СНИП 23-02-2003 (табл. 7).

Термическое сопротивление Rk ограждающей конструкции с последовательно расположенными однородными слоями:

Rk=R1+R2+...+Rn+Ral , (5.2.3.12)

где R1, R2, Rn – термическое сопротивление отдельных слоев, определяемые по формуле (5.2.3.5);

Ra.l – термическое сопротивление замкнутой воздушной прослойки (если таковая имеется).

Подставим все имеющиеся данные в формулу (5.2.3.13):

R0=1αint+δ1λ1+δ2λ2+δ3λ3+δ4λ4+δ5λ5+1αext(5.2.3.13)

5.2.4 Расчет строительной конструкции

Выполняется расчет и конструирование или проверочный расчет конструкции оговоренной в задании (например, базового изделия с использованием СНиП 2.03.01-84). При этом возможно уточнение размеров и армирования изделия, а также замена материала. Приводится рабочий чертеж изделия (конструкции).

5.3 Инженерное оборудование

Водопровод - хозяйственно-питьевой, от внешней сети, расчетный

напор у основания 35,0 м.

Канализация - хозяйственно-бытовая в городскую сеть, водосток внутренний с выпуском на отмостку.

Отопление - водяное центральное со стальными конвекторами типа ²Аккорд², температура теплоносителя 105…70оС.

Вентиляция - естественная.

Горячее водоснабжение - от внешней сети, расчетный напор у основания стояков 39,0 м.

Газоснабжение - от внешней сети к кухонным плитам.

Электроснабжение - от внешней сети, напряжение 380/220 Вт.

Освещение - лампами накаливания.

Устройство связи - телефонизация, радиотрансляция, коллективные телеантенны.

6. Экономическая часть.

6.1 Расчет производственной программы.

Производственная  программа цеха рассчитывается в натуральном и стоимостном выражении по всей номенклатуре выпускаемых изделий по следующей форме:

Таблица 6.1.1

Производственная программа

| № п/п | Наименование продукции | Ед. изм. | Цена за единицу, руб. | Производственная программа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в натурал. выражении | в денежном выражении |

  - Капиталовложения на строительство или техническое перевооружение                 объекта, в том числе оборудования.

Капитальные вложения на строительство цеха складываются из затрат на:

- общестроительные работы (возведение здания, санитарно-технические работы, специальные работы);

- монтажные работы ( установка всех видов оборудования);

- приобретение оборудования, транспортных средств и других видов основных фондов;

- прочих капитальных работ и затрат (проектно-изыскательские, содержание дирекции строящегося предприятия, технический надзор и т.д.).

Расчет стоимости производственного корпуса (или его реконструкции) осуществляется исходя из Укрупненных показателей базисной стоимости строительства. При расчете сметной стоимости здания необходимо иметь в виду, что укрупненные показатели стоимости 1м3 здания включают затраты на возведение, на устройство отопления, вентиляция и пр.

Ориентировочно принимается сметная  стоимость 1м3 строительного объема здания (по состоянию на 01.01.2000г.):

- строительство производственного корпуса – 352 руб.

- реконструкция производственного корпуса – 430 руб.

Для пересчета в текущий уровень цен используются индексы сметной стоимости, которые разрабатываются ежеквартально Федеральным центром по ценообразованию для отдельных регионов страны. Индекс сметной стоимости для Белгородской области составил 6, 65 в I квартале 2015 г.

Объем здания цеха определяется по чертежам по формуле:

V=l·b·h,

где: l – длина корпуса цеха, м;

b – ширина здания, м;

h – высота здания, м.

Стоимость здания: 			S=V·E,

где: E – стоимость 1 м3 строительного объема здания, руб.

Специальные сооружения, находящиеся в здании и за пределами (фундаменты под оборудование, силоса, склады) в стоимость 1 м3 не включаются и учитываются отдельно в пределах 15-20% от стоимости здания.

Такие специальные сооружения, как камеры твердения, стенды и другие сооружения технологического паро- и электроснабжения условно относят не к группе «Сооружения» а к «машинам и оборудованию», поскольку они являются активной частью основных фондов в промышленности строительных материалов.

Стоимость основного оборудования определяется по действующим прейскурантным ценам или по бухгалтерскому учету действующего предприятия. Если стоимость оборудования взята студентом по действующим прейскурантам, то необходимо учесть затраты на транспортировку и монтаж в размере 10% от прейскурантной цены. Если стоимость оборудования взята по бухгалтерским данным предприятия, то в ней учтены затраты на транспортировку и монтаж, т.е. это и есть балансовая стоимость.

Так как в разделе «Расчет технологического и теплотехнического оборудования» производится расчет только основного технологического оборудования, то в данной работе необходимо еще учесть сумму средств на КИП и неучтенное оборудование в размере 10-15% от балансовой стоимости учтенного оборудования.

Стоимость передаточных устройств принимается в размере 5-10% от сметной стоимости зданий.

Стоимость инструмента и приспособлений принимается из расчета 2500-3000 руб. на 1 списочного рабочего (численность рабочих определяется в разделе 6.3).

Стоимость хозяйственного инвентаря принимается в размере 2000-2500 руб. на 1 списочного рабочего.

Прочие основные фонды – 5-10% от сумм, перечисленных выше.

Одновременно необходимо рассчитать  и сумму амортизационных отчислений по каждому виду оборудования и в целом по цеху. Нормы амортизационных отчислений устанавливаются в зависимости от срока полезного использования оборудования.

Таблица 6.2.1

Стоимость оборудования и сумма амортизационных отчислений

| Наименование оборудования | Кол-во ед-ц оборуд. | Стоимость единицы оборудования руб. | Стоимость всего оборудования, руб. | Транспортные расходы, руб. | Балансовая стоимость оборудования, руб. | Норма амортизации, % | Сумма амортизационных отчислений, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого учтенного оборудо-вания: |  |  |  |  |  |  |  |
| КИП и автоматика, неучтенное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость оборудования |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 6.2. 2

Стоимость транспортных средств и сумма амортизационных отчислений

| Наименование транспортных средств | Кол-во ед-ц оборуд. | Стоимость единицы оборудов. руб. | Стоимость всего оборудов., руб. | Транспортные расходы, руб. | Балансовая стоимость оборудования, руб. | Норма амортизации, % | Сумма амортизацион-ных отчислений, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |

Все перечисленные суммы основных фондов сводятся в таблицу:

Таблица 6.2. 3

Сводная таблица «Стоимость основных фондов»

| Виды основных фондов | Балансовая стоимость фондов, тыс. руб. | Структура, % | Норма амортизации, % | Сумма амортизац. отчислений, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Здания 2. Сооружения 3. Машины и оборудование 4. Транспортные средства 5. Инструмент 6. Хозяйственный инвентарь 7. Прочие затраты |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |

Нормы амортизации для   зданий  принимаются в размере 2,4-3%, сооружений – 3,5-4%, передаточных устройств – 8%, инструмента, приспособлений и хозинвентаря, а также прочих основных фондов – 25% от балансовой стоимости соответствующего  вида основных фондов. Норма амортизации  по оборудованию и транспортным средствам берется по итогу таблиц 6.2.1 и 6.2.2 из графы 7.

Для расчета капитальных вложений на строительство цеха необходимо учесть  также прочие затраты (на привязку, на проектно-изыскательские работы, технадзор и пр.) в размере 5-10% от рассчитанной ранее суммы основных фондов.

Все перечисленные затраты определяют размер капитальных вложений  только по основному производству, но не учитывают затраты на организацию вспомогательных и сопряженных производств (БРУ, арматурного, паросилового, ремонтного, складского и пр.), поэтому при определении общей суммы капитальных вложений по цеху следует учесть часть затрат на их организацию в размере 30-60 % от капитальных вложений в основное производство.

6.3  Организация труда и заработной платы.

Явочная численность рабочих определена по агрегатам и рабочим местам, исходя из  норм и зон обслуживания. Для  определения  списочной численности рабочих рассчитывается коэффициент перевода явочной численности в списочную, исходя из баланса рабочего времени 1 рабочего.

Баланс рабочего времени составляется в следующей последовательности:

- определяется календарный фонд времени, т.е. число календарных дней в году;

- определяется число нерабочих дней, т.е. число выходных и праздничных дней;

- определяется номинальный фонд времени вычитанием из календарного фонда времени выходных и праздничных дней;

- определяется число дней планируемых невыходов на работу, к которым относят:

очередные отпуска;

учебные отпуска;

болезни;

прочие неявки, разрешенные законом.

- определяется число рабочих дней в году вычитанием из номинального фонда времени числа дней планируемых невыходов на работу;

- подсчитывается эффективный фонд времени умножением   продолжительности рабочего дня на число рабочих дней в году.

Таблица 6.3.1

Баланс рабочего времени одного рабочего

при 5-дневной рабочей неделе

| Показатели | Значение |
| --- | --- |
| 1. Календарный фонд времени | 365 |
| 2. Количество нерабочих дней в году, всего | 118 |
| В том числе: - выходные - праздничные | 104 14 |
| 3. Номинальный фонд времени | 247 |
| 4. Число дней планируемых невыходов, всего | 33 |
| В том числе: - очередные отпуска - учебные отпуска - болезни - прочие неявки, разрешенные законом | 24 1 7 1 |
| 5. Эффективный (полезный) фонд времени, дни | 214 |
| 6. Средняя продолжительность рабочего дня, час | 8 |
| 7. Годовой эффективный фонд времени, час | 1712 |

Коэффициент перевода явочной численности рабочих в списочную находят по формуле 6.3.1:

Ксп=ФномФэфф, (6.3.1)

где:  – номинальный фонд времени;

– эффективный (полезный) фонд времени, дни.

Таблица 6.3.2

Тарифный фонд заработной платы производственных рабочих

| Профессия рабочего | Разряд | Явочное число рабочих, чел |  | Число часов, подлежащих отработке за год |  | Часовая тарифная ставка, руб | Тарифный фонд заработной платы, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в смену | в сутки | одним рабочим | всеми рабочими |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |

Премия рабочим в размере 40 % от тарифного фонда заработной платы:

Доплата за работу во 2-ю смену (ночные часы) – 20%:

Прочие доплаты и надбавки – 10 %:

Итого основной фонд заработной платы производственных рабочих:

Дополнительная зарплата  производственных рабочих (9 -10% от основного фонда заработной платы):

Всего общий фонд заработной платы производственных рабочих:

Списочная численность рабочих цеха определяется по формуле 6.3.2.:

1,15· Nр., (6.3.2)

где Nр.- численность рабочих

Средняя заработная плата 1 списочного рабочего в год:

Тоже, в месяц:

Отчисления на социальные нужды:

в пенсионный фонд- 22% от общего фонда заработной платы рабочих:

органам государственного социального страхования - 2,9% от общего фонда заработной платы рабочих:

в фонд обязательного медицинского страхования - 5,1% от общего фонда заработной платы рабочих:

Итого отчислений:

Таблица 6.3.3

Фонд заработной платы административно-хозяйственного персонала цеха (АХП)

| Наименование должности работника | Кол-во штатных единиц | Месячный должностной оклад, руб. |  | Годовой фонд зарплаты, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на ед. | всего |  |
| 1. Начальник цеха 2. Мастер 3. Механик 4. Техник-технолог |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |

Премия АХП цеха в размере  40% от ФЗП персонала цеха:

Итого общий ФЗП по цеху:

Отчисления на социальные нужды:

в пенсионный фонд- 22% от общего фонда заработной платы АХП цеха:

органам государственного социального страхования - 2,9% от общего фонда заработной платы АХП цеха:

в фонд обязательного медицинского страхования - 5,1% от общего фонда заработной платы АХП цеха:

Итого отчислений по АХП цеха:

Всего отчислений на социальные нужды по цеху:

Фонд заработной платы общий по цеху составит:

6.4 Затраты труда на производство и себестоимость продукции.

Себестоимость продукции рассчитывается по всем статьям калькуляции в расчете на весь выпуск продукции и на единицу.

Таблица 6.4.1

Расчет материальных затрат (стоимость сырья и материалов)

| Наименование сырья и материалов | Ед. изм. | Удельная норма расхода на единицу | Расход на программу | Цена за ед./руб. | Стоимость всего, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сталь арматурная М-АS 2. Цемент М-500 3. Щебень СН-2 4. Песок ПС-1 5. Вода | т т м3 м3 м3 |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |

Таблица 6.4.2

Расчет стоимости топливно-энергетических ресурсов

| Наименование сырья и материалов | Ед. изм. | Удельная норма расхода на единицу | Расход на программу | Цена за ед./руб. | Стоимость всего, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Пар - Электроэнергия - Газ | Гкал кВт-ч м3 |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |

Смета цеховых расходов

- Содержание цехового персонала (фонд заработной платы с отчислениями на социальные нужды по АХП цеха):

- Содержание зданий и сооружений, т.е. расходы на освоение, отопление, вентиляцию, канализацию и пр. (1 % от сметной стоимости здания):

- Амортизация зданий и сооружений (из таблицы 6.2.3):

- Текущий ремонт зданий и сооружений (30% от суммы амортизации):

- Расходы по охране труда и технике безопасности (10% от основной заработной платы производственных рабочих):

- Прочие неучтенные расходы (10% от учтенных):

- Итого «Цеховых расходов»:

Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования

- Содержание оборудования, транспортных средств и других рабочих мест (стоимость смазочных и обтирочных материалов, зарплата основная и дополнительная с отчислениями на социальные нужды рабочих, занятых обслуживанием оборудования, транспорта и др. - 8÷15 % от балансовой стоимости  оборудования и транспортных средств):

- Амортизация производственного оборудования и транспортных средств (из таблицы 6.2.1 и 6.2.2):

- Текущий ремонт оборудования и транспортных средств – 10% от балансовой стоимости:

- Возмещение износа малоценных и быстроизнашивающихся предметов и расходы на их восстановление (5% от общего фонда зарплаты производственных рабочих):

- Прочие неучтенные расходы – (10 % от учтенных):

- Итого «Расходов по содержанию и эксплуатации оборудования»:

Общезаводские расходы рассчитываются  в размере 75% от основного фонда заработной платы рабочих.

Прочие производственные расходы - 80÷120% от основного фонда заработной платы рабочих.

Коммерческие расходы – 1,5÷2% от производственной себестоимости.

Таблица 6.4.3

Калькуляция себестоимости продукции

| Наименование показателей | Сумма затрат |  | Структура, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | на всю производств. программу, тыс. руб. | на единицу продукции, руб. |  |
| 1. Сырье и материалы 2. Топливо технологическое 3. Энергия технологическая 4. Заработная плата основная и дополнительная производствен-ных рабочих 5. Отчисления на социальные нужды 6. Цеховые расходы 7. Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования 8. Прочие производственные расходы |  |  |  |
| Итого: Цеховая себестоимость |  |  |  |
| 9. Общезаводские расходы |  |  |  |
| Итого: Производственная себестоимость |  |  |  |
| 10. Коммерческие расходы |  |  |  |
| Итого: Полная себестоимость |  |  |  |

  - Определение потребности в оборотных средствах.

Для определения общей суммы производственных фондов и уровня рентабельности определяется норматив оборотных средств по каждому их элементу на основе данных о среднесуточном их расходе и размеру минимального запаса, выраженного в днях.

Таблица 6.5.1

Расчет норматива собственных оборотных средств

| № п/п | Наименование элементов оборотных средств | Годовой расход по калькуляции себестоимости, руб. | Средний однодневный расход, руб. | Норма запаса, дни | Норматив, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сырье и материалы |  |  | 15 |  |
| 2 | Топливо |  |  | - |  |
| 3 | Запчасти для ремонта |  |  | 75 |  |
| 4 | Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы |  |  | 60 |  |
| 5 | Незавершенное производство |  |  | 0,54 |  |
| 6 | Готовая продукция |  |  | 15 |  |
|  | Итого: норматив оборотных средств |  |  |  |  |

  - Технико-экономические показатели проекта.

- Прибыль от реализации продукции определяем по формуле 6.6.1:

, (6.6.1.)

где:	В – годовой выпуск продукции, в натуральном измерении (шт, т, м3)

- Срок окупаемости капитальных вложений рассчитываем по формуле 6.6.2:

, (6.6.2.)

где: К – объем капитальных вложений, руб.

- Коэффициент рентабельности находим по формуле 6.6.3:

(6.6.3)

- Рентабельность производства определяем по формуле 6.6.4:

, (6.6.4)

где:

- стоимость основных производственных фондов (равнозначно К), руб;

- стоимость нормируемых оборотных средств.

- Рентабельность продукции рассчитываем по формуле 6.6.5:

, (6.6.5)

- Фондоотдачу находим по формуле 6.6.6:

, (6.6.6.)

- Фондовооруженность определяем по формуле 6.6.7:

, (6.6.7.)

- Материалоемкость продукции рассчитываем по формуле 6.6.8:

, (6.6.8.)

Таблица 6.6.1

Технико-экономические показатели завода (цеха)

| № п/п | Показатели | Един. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выпуск продукции: - в натуральном выражении - в стоимостном выражении | м тыс.руб. |  |
| 2 | Себестоимость продукции | тыс. руб |  |
| 3 | Численность работающих – всего в т.ч.: рабочих служащих | чел. |  |
| 4 | Общий фонд заработной платы работающих – всего: в т.ч.: рабочих служащих | тыс. руб. |  |
| 5 | Среднемесячная зарплата: 1 рабочего 1 работающего | руб. руб. |  |
| 6 | Выработка в натуральном выражении в расчете на 1 рабочего 1 работающего |  |  |
| 7 | Выработка в стоимостном выражении на: 1 рабочего 1 работающего | руб. руб. |  |
| 8 | Среднегодовая стоимость основных производственных фондов | тыс. руб |  |
| 9 | Среднегодовая стоимость оборотных средств | тыс. руб |  |
| 10 | Прибыль | тыс. руб |  |
| 11 | Рентабельность производства | % |  |
| 12 | Рентабельность продукции | % |  |
| 13 | Фондоотдача | руб./руб. |  |
| 14 | Фондовооруженность | тыс.руб./чел |  |
| 15 | Материалоемкость | % |  |

7. Заключение

В выводах кратко излагается основное содержание выполненного проекта. Раскрывается последовательность достижения поставленной в проекте цели и используемые для этого средства.

Выводы должны давать ясное представление о том, что важного и  значимого сделал студент в данной работе, а также какие новые знания приобрел, работая над проектом.

III. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА

3.1 Оформление пояснительной записки

Оформление текстового материала

Текстовая часть работы должна быть представлена  в компьютерном варианте на бумаге формата А4. Шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14, полуторный интервал, выравнивание по ширине Страницы должны иметь поля (рекомендуемые): нижнее – 2,5; верхнее – 2; левое – 3; правое – 1,5. Объем курсовой работы/проекта  20-35 страниц, дипломной работы/проекта должен составлять 55 – 70 страниц. Все страницы работы должны быть пронумерованы.

Обязательные элементы дипломнрго проекта (содержание, библиографический список) печатаются по середине строки заглавными буквами.

Весь текст работы должен быть разбит на составные части. Разбивка текста производится делением его на разделы (главы) и подразделы (параграфы). В содержании работы не должно быть совпадения формулировок названия одной из составных частей с названием самой работы, а также совпадения названий глав и параграфов. Названия разделов (глав) и подразделов (параграфов) должны отражать их основное содержание и раскрывать тему работы.

При делении работы на разделы (главы) (согласно ГОСТ 2.105-95) их обозначают порядковыми номерами – арабскими цифрами без точки. При необходимости подразделы  (параграфы) могут делиться на пункты. Номер пункта должен состоять из номеров раздела (главы), подраздела (параграфа)  и пункта, разделённых точками.  В конце номера раздела (подраздела), пункта (подпункта) точку не ставят.

Если раздел (глава) или подраздел (параграф) состоит из одного пункта, он также нумеруется. Пункты при необходимости, могут быть разбиты на подпункты, которые должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждого пункта, например: 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.1.3 и т. д.

Каждый пункт, подпункт и перечисление записывают с абзацного отступа. Разделы (главы), подразделы (параграфы) должны иметь заголовки. Пункты, как правило, заголовков не имеют. Наименование разделов (глав) должно быть кратким и записываться в виде заголовков (в красную строку) жирным шрифтом, без подчеркивания и без точки в конце. Заголовки должны четко и кратко отражать содержание разделов (глав), подразделов (параграфов), пунктов.

Нумерация страниц основного текста  и приложений, входящих в состав  работы, должна быть сквозная.

В основной части работы должны присутствовать таблицы, схемы, эскизы с соответствующими ссылками и комментариями.

В работе должны применяться научные и специальные термины, обозначения и определения, установленные соответствующими стандартами, а при их отсутствии – общепринятые в специальной и научной литературе. Если принята специфическая терминология,  то перед списком литературы должен быть перечень принятых терминов с соответствующими разъяснениями. Перечень включают в содержание работы (Приложение 7).

Общие правила представления формул

В формулах и уравнениях условные буквенные обозначения, изображения или знаки должны соответствовать обозначениям, принятым в действующих государственных стандартах. В тексте перед обозначением параметра дают его пояснение, например:

В - временное сопротивление разрыву.

При необходимости применения условных обозначений, изображений или знаков, не установленных действующими стандартами, их следует пояснять в тексте или в перечне обозначений.

Формулы и уравнения располагают на середине строки, а связывающие их слова (следовательно, откуда и т.п.) – в начале строки. Например:

Из условий неразрывности находим

Q = 2rvr 				(1)

Так как

r,

то

Q = .				 (2)

Для основных формул и уравнений, на которые делаются ссылки, вводят   сквозную нумерацию арабскими цифрами. Промежуточные формулы и уравнения, применяемые для вывода основных формул и упоминаемые в тексте, допускается нумеровать строчными буквами латинского или русского алфавита.

Нумерацию формул и уравнений допускается производить в пределах каждого раздела двойными числами, разделенными точкой, обозначающими номер раздела и порядковый номер формулы или уравнения, например: (2.3), (3.12) и т.д.

Номера формул и уравнений пишут в круглых скобках у правого края страницы на уровне формулы или уравнения.

- Пример.

N = Sпост/(Ц – Sпер1),

где	 N – критический объём выпуска, шт.;

Sпост – постоянные затраты в себестоимости продукции, руб;

Ц – цена единицы изделия, руб;

Sпер1 – переменные затраты на одно изделие, руб.

Переносы части формул на другую строку допускаются на знаках равенства, умножения, сложения вычитания и на знаках соотношения ( >, <, , ). Не допускаются переносы при знаке деления (:).

Порядок изложения математических уравнений такой же, как и формул.

Оформление таблиц

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц. Название таблицы должно отражать её содержание, быть точным и кратким. Лишь в порядке исключения таблица может не иметь названия.

Таблицы в пределах всей записки нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией, перед которыми записывают слово Таблица. Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы,  разделенных точкой.

- Пример:

- Таблица 1

Номенклатура и объём выпускаемых изделий

| Тип и мар-ка изделия | Эскиз изделия | Размеры, м |  |  | Мас-са, т | Вид и класс бетона стали | Расход на одно изделие |  | Выпуск продукции м3/шт. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | длина | ширина | вы-со-та |  |  | бетона, м3 | стали, кг | в год | в сутки | в смену | в час |
| 1ПГ6 |  | 6 | 3 | 0,25 | 3,5 | Бетон тяжелый класс В 30; А-600 | 1,07 | 92 |  |  |  |  |

На все таблицы должны быть ссылки в тексте, при этом слово таблица в тексте пишут полностью, например: в таблице 1.

Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под текстом, в котором впервые дана ссылка на нее, или на следующей странице, а при необходимости, в приложении. Допускается помещать таблицу вдоль стороны листа.

Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, ее делят на части, помещая одну часть под другой, при этом в каждой части таблицы повторяют ее шапку и боковик.

При переносе таблицы на другой лист (страницу), шапку таблицы повторяют и над ней указывают: Продолжение таблицы 1. Название таблицы помещают только над первой частью таблицы.

В графах таблиц не допускается проводить диагональные линии с разноской заголовков вертикальных глав по обе стороны диагонали.

Основные заголовки следует располагать в верхней части шапки таблицы над дополнительными и подчиненными заголовками вертикальных граф. Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. При необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков граф.

Все слова в заголовках и надписях шапки и боковика таблицы пишут полностью, без сокращений. Допускаются лишь те сокращения, которые приняты в тексте, как при числах, так и без них. Следует избегать громоздкого построения таблиц с «многоэтажной» шапкой. Все заголовки надо писать по возможности просто и кратко.

Если в графе таблицы помещены значения одной и той же физической величины, то обозначение единицы физической величины указывают в заголовке (подзаголовке) этой графы. Числовые значения величин, одинаковые для нескольких строк, допускается указывать один раз.

Примечание к таблице помещают сразу под ней, выполняют  курсивным шрифтом и сопровождают надписью: «Примечание к таблице…» с указанием номера этой таблицы.

Оформление иллюстраций

Все иллюстрации, помещаемые в работу, должны быть тщательно подобраны, ясно и четко выполнены. Рисунки и эскизы должны иметь прямое отношение к тексту, без лишних изображений и данных, которые нигде не поясняются. Количество иллюстраций в работе должно быть достаточным для пояснения излагаемого текста. Иллюстрации следует размещать как можно ближе к соответствующим частям текста. На все иллюстрации должны быть ссылки в тексте работы. Наименования, приводимые в тексте и на иллюстрациях, должны быть одинаковыми.

Ссылки на иллюстрации разрешается помещать в скобках в соответствующем месте текста, без указания см. (смотри). Ссылки на ранее упомянутые иллюстрации записывают, сокращенным словом смотри, например, см. рисунок 1.

Размещаемые в тексте  иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами, например: Рисунок 1, Рисунок 2 и т.д. Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела (главы). В этом случае номер иллюстрации должен состоять из номера раздела (главы) и порядкового номера иллюстрации,   например Рисунок 1.1.

Надписи, загромождающие рисунок, чертеж или схему, необходимо помещать в тексте или под иллюстрацией.

Оформление приложений

В приложениях дипломного проекта помещают материал, дополняющий основной текст.

Приложениями являются:

- чертежи проектируемых элементов (конструкций);

Приложения оформляют как продолжение основного на последующих ее листах или в виде самостоятельного документа.

В основном тексте на все приложения должны быть даны ссылки.

Приложения располагают в последовательности ссылок на них в тексте. Каждое приложение должно начинаться с нового листа (страницы) с указанием наверху страницы слова  Приложение  и номера.

Приложения обозначают арабскими цифрами, за исключением цифры 0.

Оформление штампов пояснительной записки

Основные надписи (штампы) выполняются в соответствии с ГОСТ 2.104ЕСКД.  На листе «Оглавление», а также основных листах всех разделов делается основная надпись размером 180 х 40мм (в соответствии с рисунком 3.1).  На остальных листах (кроме листа «Аннотация») помещается основная надпись размером 180 х 15мм (в соответствии с рисунком 3.2).

|  |  |  | 20 | 20 | 15 | 10 |  | 70 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 15 |
| 40 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стадия |  | Лист |  | Листов |  | 5 |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | У |  | 3 |  | 4 |  | 5 |
|  | 5 |  | Руковод. |  |  |  |  |  |  |  | БСК Т-41 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Консульт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  | 5 |  | Студент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  | 15 | 20 |  |  |  |

Рисунок 3. 1 - Основная надпись размером 180х40мм на листах пояснительной записки

1  –  обозначение документа  (шрифт прописной, размер 12):

ДП 270809 группа Т - 41 – 10 ПЗ

Расшифровка: БСК – Белгородский строительный колледж

270809 – шифр специальности:  «Производство неметаллических строительных изделий и конструкций»

ДП – дипломный проект

2 – тема дипломного проекта, утверждённая приказом по техникуму (шрифт прописной, размер 12)

3  –   сквозная нумерация листов  (размер шрифта  12)

4  –  количество листов в пояснительной записке в целом.

|  |  |  | 7 | 10 | 23 | 15 | 10 |  | 105 |  |  | 10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  | 7 |
| 15 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8 |
|  | 5 |  | Изм. | Лист | № докум. | Подп | Дата |  |  |  |  | 2 |  |  |

Рисунок   3.2- Основная надпись размером 180х55мм на листах пояснительной записки

3.2 Оформление графической части

Требования к оформлению графической части дипломного проекта представлены в ГОСТ 21.501 – 93, который устанавливает состав и правила оформления чертежей зданий и сооружений различного назначения.

При разработке чертежей должно быть обеспечено:

— применение установленных в государственных стандартах форматов листов чертежей и текстовых документов, шрифтов, масштабов, упрощенных и условных графических изображении, а также условных обозначений;

— выполнение чертежей в минимальных масштабах в зависимости от сложности изображений.

Графическая часть дипломного проекта оформляется на листах ватмана размером формата А1, на которые нанесены рамки рабочего поля. Эти рамки отстоят от внешней стороны листа слева  20 мм, а от других сторон - 5 мм. Основная надпись на листах (размером 185 х 55мм) располагается в нижнем правом углу.

ГОСТ 21.101 - 97 (СПДС) устанавливает единые формы, размеры и порядок заполнения основных надписей на чертежах, входящих в состав студенческих  дипломных проектов. Основные надписи располагают в правом нижнем углу графического или текстового документа. Содержание, расположение и размеры граф основной надписи на чертежах должны соответствовать рисунку 3.3

|  |  |  | 20 | 20 | 15 | 10 |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 |  |  |  | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стадия |  | Лист |  |  | Листов |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | У |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Руковод. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Консульт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | БСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Разраб. |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | группа Т-41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Н.контроль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  | 15 |  | 20 |  |  |  |  |  |

Рисунок  3.3 - Основная надпись размером 185х55мм на графических листах

Примечание:

1  –  обозначение документа  (шрифт прописной, размер 12):

БСК 270809  – ДП

Расшифровка: БСК – 270809  – ДП

Расшифровка: БСК – Белгородский строительный колледж

270809 – шифр специальности:  «Производство неметаллических строительных изделий и конструкций»

2  -  Наименование раздела  (шрифт прописной, размер 12):

3  -  Тема дипломного проекта (шрифт прописной, размер 12)

4  -   Наименование изображений, помещённых на данном листе (шрифт прописной, размер 12)

Масштабы изображений на чертежах, взятые по ГОСТ 2.302 – 68, ЕСКД, следующие: масштабы уменьшения (1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10; 1:15; 1:20; 1:25; 1:40; 1-50; 1:75; 1:100; 1:200; 1:400; 1:500; 1:800; 1:1000); масштабы увеличения (2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1; 20:1; 40:1; 50:1; 100:1) при натуральной величине 1:1. При проектировании генеральных планов крупных объектов допускается применять масштабы 1:2000; 1:5000; 1:10000; 1:20000; 1:25000; 1:50000. В необходимых случаях используются масштабы увеличения (100n):1, где n — целое число.

ГОСТ 2.303—68* устанавливает начертание, основные назначения, толщину линий на чертежах. В строительных чертежах в разрезах видимые линии контуров, не попадающие в плоскость сечения, допускается выполнять сплошной тонкой линией. Толщина сплошной основной линии должна быть в пределах от 0,5 до 1,4мм (в зависимости от величины и сложности изображения и формата чертежа).  Толщина линий одного и того же типа должна быть одинакова для всех изображений на данном чертеже, вычерчиваемых в одинаковом масштабе. Наименьшая толщина линий для компьютерного исполнения и в туши 0,2мм, для карандаша 0,3мм.

ГОСТ 2.304-81 устанавливает чертежные шрифты, наносимые на чертежи, могут применяться следующие размеры шрифта: 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14; 20; 28 и 40. В графической части дипломного проекта рекомендуется применять шрифт размером не менее 5 и не более 10. Шрифт можно выполнять с наклоном или прямой (возможно на архитектурно-строительных чертежах применять узкий архитектурный шрифт). Все надписи следует правильно располагать на чертеже, чтобы они занимали минимальную площадь. Необходимо помнить, что как бы превосходно не были выполнены буквы, надпись будет плохо восприниматься, если расстояния между буквами будут неодинаковыми. При написании слов необходимо на каждой строчке с новой высотой определять соответствующую ширину букв, промежутки между ними и словами, толщину элемента по нормативным показателям шрифта.

ГОСТ 2.306-68 ЕСКД устанавливает графические обозначения материалов в сечениях и на фасадах, а также правила нанесения их на чертежи всех отраслей промышленности и строительства.

Для определения размеров изображенного изделия (элемента конструкции, узла, здания, сооружения) и его частей служат размерные числа, нанесенные на чертеже. Размеры на строительных чертежах наносят по ГОСТ 2.307—68* с учетом требований ГОСТ 21.101 - 92. Размерную и выносную линии проводят сплошной тонкой линией толщиной от S/3 до S/2. Размерные линии предпочтительно наносить вне контура изображения. Расстояние размерной линии от параллельной ей линии контура, осевой, выносной и других линий, а также расстояние между параллельными размерными линиями должно быть в пределах от 6 до 10 мм. Для чертежей общих видов (планы, разрезы, фасады и т.п.) размерные линии располагают в зависимости от размера изображения на расстоянии не менее 10 мм от линии наружного контура. Размеры на строительных чертежах наносят в виде замкнутой цепи. Размеры допускается повторять.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение 1

Примерная тематика дипломных  проектов

- Реконструкция завода по производству керамического кирпича с целью организации производства керамических камней и лицевого кирпича

- Реконструкция цеха с целью организации  производства стеновых панелей для промышленных зданий из ячеистого бетона. Годовая производительность 38 тыс. м3 .

- Реконструкция завода по производству теплоизоляционных материалов для организации производства изделий из пенополистирола. Годовая производительность  72 тыс.т.

- Автоматизированный завод  по производству бетонных и растворных смесей. Годовая производительность 200 тыс. м3

- Техническое перевооружение цеха по производству многопустотных плит перекрытий. Годовая производительность 5 тыс. м3.

- Цех по производству санитарно-технических кабин с использованием ГЦПВ. Годовая производительность 125 тыс. м2 жилой площади.

- Цех по производству санитарно-технических кабин с использованием ВНВ. Годовая производительность 130 тыс. м2 жилой площади.

- Цех по производству ячеистобетонных стеновых блоков по резательной технологии. Годовая производительность 40 тыс. м3 .

- Реконструкция цеха завода ЖБИ с целью организации  производства цементно-стружечных плит (минирит). Годовая производительность 19 тыс. м3.

- Завод по производству керамического кирпича и камней методом пластического формования. Годовая производительность 27 млн. шт. условных кирпичей.

- Цех по производству строительной извести во вращающихся печах. Годовая производительность 200 тыс. тонн .

- Реконструкция завода по производству керамзитового гравия плотностью 400-500 кг/м3. Годовая производительность 190 тыс. м3.

- Цех по производству высокопрочного гипса автоклавным методом. Годовая производительность    20 тыс. тонн.

- Реконструкция цеха по производству внутренних стеновых панелей и панелей перекрытий. Годовая производительность 135 тыс. м2 жилой площади.

- Реконструкция завода по производству асфальтовых бетонов и растворов для горячей укладки. Годовая производительность 190 тыс. т.

- Цех по производству цветного и обычного силикатного кирпича и камней для кладки и облицовки стен. Годовая производительность 60 млн. штук.

- Завод по производству керамического кирпича и камней методом полусухого прессования. Годовая производительность 40 млн. условных кирпичей.

- Завод по производству асфальтовых бетонов и растворов для горячей и холодной укладки. Годовая производительность 200 тыс. т.

- Цех по производству изделий из газо– и пеногипса. Годовая производительность 18 тыс. м3.

- Завод по производству сухих строительных смесей. Годовая производительность 80 тыс. т.

- Цех по производству внутренних стеновых панелей на кассетном конвейере. Годовая производительность 140 тыс. м2 жилой площади.

- Техническое перевооружение цеха по производству плит покрытий размером 3х6м. Годовая производительность 14 тыс. м3.

- Цех по производству предварительно напряженных свай. Годовая производительность             16 тыс. м3

- Цех по производству гипсокартонных листов. Годовая производительность 2,0 млн. м2.

- Цех по производству арматурных изделий. Годовая производительность 22 тыс. т стали.

- Техническое перевооружение арматурного цеха завода ЖБИ с целью повышения уровня автоматизации.

- Цех по производству строительных изделий на основе древесины. Годовой объем переработки 180 тыс. м3 .

- Цех по производству ячеисто-бетонных стеновых камней неавтоклавного твердения. Годовая производительность 35 тыс. м3.

- Цех по производству тротуарной плитки и бетонной брусчатки. Годовая производительность   25 тыс. м3.

- Цех по производству сухих строительных смесей для устройства полов. Годовая производительность 70 тыс. т.

- Цех по производству сухих строительных смесей для внутренней отделки. Годовая производительность 80 тыс. т.

- Реконструкция завода по производству керамического кирпича с целью перевода его на круглогодичное производство (п. Маслова Пристань) и доведения годовой производительности до 35 млн. шт. условного кирпича.

- Реконструкция цеха завода железобетонных изделий с целью организации производства стоек линий электропередач. Годовая производительность 15 тыс. м3 .

- Цех по производству глиняной черепицы. Годовая производительность 3 – 5 млн. шт. в год.

- Цех по производству стеновых камней. Годовая производительность 25 тыс. м3.

- Цех по производству железобетонных шпал. Годовая производительность 15 тыс. м3.

Приложение 2

Форма титульного листа дипломного проекта

Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«Белгородский строительный колледж»

ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ

Тема:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Разработал:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Специальность  270809                          Группа__________________

Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

« Белгородский строительный колледж»

Специальность  270809                                            Оценка «____»___________

ДОПУЩЕН К ЗАЩИТЕ

Зав. отделением

________________(____________________)

«____»__________________________20   г.

ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ

Тема:______________________________

___________________________________

___________________________________

20  - 20  учебный год

Приложение 3

Типовая форма задания на подготовку дипломного проекта

Утверждаю

зам.директора по учебной работе

_______________ И.А.Яготинцева

«___»__________________20__г.

Задание

на дипломное проектирование

специальность:  270809 «Производство неметаллических строительных

изделий и конструкций»

Студенту ________________курса _______группы Белгородского строительного колледжа

_____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

Тема:_________________________________________________________________________

Исходные данные:

1. Географическое месторасположение  предприятия________________________________

2. Сырьевая база_______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

3.Источники снабжения электроэнергией, паром, водой, сжатым воздухом _____________________________________________________________________________

4. Пути сообщения и транспортные средства_______________________________________

_____________________________________________________________________________

5. Номенклатура выпускаемой продукции_________________________________________

_____________________________________________________________________________

6. Выбор способа производства путем сравнения___________________________________

_____________________________________________________________________________

7 Способ ускорения твердения бетона (сушки, обжига изделий) ______________________

_____________________________________________________________________________

8. Технологическая карта на изготовление_________________________________________

_____________________________________________________________________________

Состав дипломного проекта:

- ГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

- План, разрезы, фасад, генеральный план предприятия …(М 1:500, 1:100, М 1:200)

- Технологическая схема завода.

- Технологическая карта на изготовление основного изделия.

- ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Введение

1.  Общая часть.

2.  Технологическая часть.

3.  Расчетная часть.

4.  Мероприятия по охране труда и окружающей среды.

5.  Архитектурно-строительная часть.

6.  Экономическая часть.

7.  Список используемых источников.

Дата выдачи «___» _____________20__г.    Срок исполнения «___» ____________20__г.

Руководитель дипломного проекта _______________________ (____________________)

Зав. отделением _______________________________________ (____________________)

областное государственное автономное

профессиональное образовательное учреждение

«Белгородский строиТЕльный колледж»

О т з ы в н а  д и п л о м н ы й  п р о е к т

Дипломник ________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

Специальность_____________________________________________ Группа__________________

Тема проекта ______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Объем проекта _____________________________________________________________________

Количество листов чертежей _________________________________________________________

Пояснительная записка (страниц) _____________________________________________________

В заключении по проекту отразить: ___________________________________________________

Характеристика общетехнической и специальной подготовки: проявленная дипломником самостоятельность при выполнении дипломного проекта, плановость и дисциплинированность в работе, умение пользоваться литературным материалом; индивидуальные особенности дипломника; отрицательные и положительные стороны проекта

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оценка дипломного проекта руководителем: _________________________________

Руководитель ___________________________________

«___»________________20__г.

областное государственное автономное

профессиональное образовательное учреждение

«Белгородский строительный колледж»

Р Е Ц Е Н З И Я   НА   д и п л о м н Ы Й   п р о е к т

Дипломник ________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

Специальность_____________________________________________ Группа__________________

Тема проекта _____________________________________________________________________________

Объем проекта _____________________________________________________________________

Количество листов чертежей _________________________________________________________

Количество страниц записки _________________________________________________________

Количество страниц расчета _________________________________________________________

Количество страниц сметы ___________________________________________________________

Сжатое описание дипломного проекта и принятых решений: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Отрицательные особенности проекта:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Положительные стороны проекта:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оценка конструктивной разработки и графического оформления:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оценка общеобразовательной и технической подготовки и деловых качеств дипломника:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Предлагаемая оценка проекта: _______________________________________

Рецензию составил: _____________________(__________________________)

«___»________________20__г.

Приложение 4.

Образец оформления библиографии дипломного проекта

1. Книги (однотомные издания)

Один автор

Семенов, В. В. Философия : итог тысячелетий. Философская психология / В. В. Семенов ; Рос. акад. наук, Пущин. науч. центр. – Пущино : ПНЦ РАН, 2000. – 64 с.

Лангер, С. Философия в новом ключе : исследование символики разума, ритуала и искусства / С. Лангер ; пер. с англ. С. П. Евтушенко.– М. : Республика, 2000. – 287 с.

Два автора

Бранский, В. П. Социальная синергетика и акмеология. Теория самоорганизации индивидуума и социума / В. П. Бранский, С. Д. Седов. – СПб. : Политехника, 2001. – 106 с.

Гильберт, К. История эстетики / К. Гильберт, Г. Кун ; под общ. ред.

В. П. Сальникова ; пер. с англ. В. В. Кузнецовой [и др.]. – СПб. : Алетея, 2001. – 653 с.

Три автора

Киселев, В. В. Анализ научного потенциала / В. В. Киселев, Т. Е. Кузнецова, З. З. Кузнецов. – М. : Наука, 1991. – 126 с. – ISBN

Кучина, Л. И. Проблемы культуры в русской философии II половины XIX – начала XX веков : учеб. пособие / Л. И. Кучина, Н. И. Ушакова,

А. Я. Кожурин. – СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 2002. – 89 с.

Четыре автора и более

История России : учеб. пособие для студентов всех специальностей / В. Н. Быков [и др.] ; отв. ред. В. Н. Сухов. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб. : CПбЛТА, 2001. – 231 с.

Внешний вектор энергетической безопасности России / Г. А. Телегин

[и др.]. – М. : Энергоатомиздат, 2000. – 335 с.

2. Материалы конференций, сборники научных трудов

Диагностика и прогнозирование социальных процессов : сб. науч. тр. /

Белгор. гос. технол. ун-т ; под общ. ред. Г. А. Котельникова. – Белгород : Изд-во БГТУ, 2003. – 224 с.

Воспитательный процесс в высшей школе России : межвуз. науч.– практ. конф., 26 – 27 апр. 2001 г. / Новосиб. гос. акад. вод. трансп. ; редкол. : А. Б. Борисов [и др.]. – Новосибирск : НГАВТ, 2001. – 157 с.

3. Законодательные материалы

Конституция (Основной закон) Российской Федерации : офиц. текст.  М. : Маркетинг, 2001. – 39 с.

О науке и государственной научно-технической политике : федер. закон : [принят Гос. Думой 12 июля 1996 г.]. – М. : Маркетинг, 1996. –17 с.

4. Справочник, словарь, хрестоматия

Справочник финансиста предприятия / Н. П. Баранникова [и др.]. – 3-е изд., доп. и перераб. – М. : ИНФРА-М, 2001. – 492 с.

Нобелевские лауреаты ХХ века. Экономика : энцикл. словарь / авт. –

сост. Л. Л. Васина. – М. : РОССПЭН, 2002. – 335 с.

Психология самосознания : хрестоматия / ред. – сост. Д. Я. Райгородов. – Самара : Бахрах-М, 2000. – 672 с.

5. Патентные документы

Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК 7 Н 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. Приемопередающее устройство / Чугаева В.И. ; заявитель и патентообладатель Воронеж. науч.–исслед. ин-т связи. –

№ 2000131736/09 ; заявл. 18. 12. 00 ; опубл. 20. 08. 02, Бюл. № 23 (П ч.). – 3 с.

А. с. 1007970 СССР, МКИ3 В 25 J 15/00. Устройство для захвата

неориентированных деталей типа валов / В. С. Ваулин, В. Г. Кемайкин

(СССР). – № 3360 585/25–08 ; заявл. 23. 11. 81 ; опубл. 30. 03. 83, Бюл.

№ 12. – 2 с.

ГОСТ Р ИСО / МЭК 7498-1-99. Взаимосвязь открытых систем.

Базовая эталонная модель. – Введ. 2000-01-01. – М. : Изд-во стандартов, 2000. – 57 с.

6. Диссертация

Вишняков, И. В. Модели и методы оценки коммерческих банков в

условиях неопределенности : дис. … канд. экон. наук : 08. 00. 13 : защищена 12. 02. 02 : утв. 24. 06. 02 / Вишняков Илья Владимирович. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 2002. – 234 с. – 04200204433.

7. Автореферат диссертации

Лобанова, Е. И. Социокультурные проблемы использования

информационных технологий в высшем образовании : автореф. дис. … канд. социол. наук : 22. 00. 06 : защищена 12. 02. 00 : утв. 24. 06. 00 / Лобанова Елена Ивановна; С. – Петерб. гос. ун-т. – СПб. , 2000. – 24 с.

8. Депонированные научные работы

Разумовский, В. А. Управление маркетинговыми исследованиями в регионе / В. А. Разумовский, Д. А. Андреев ; Ин-т экономики города. – М. , 2002. – 210 с. – Деп. в ИНИОН Рос. акад. наук 15. 02. 02, №139876.

Социологическое исследование малых групп населения / В. И. Иванов

[и др.] ; М-во образования Рос. Федерации, Финансовая академия. – М., 2002. – 110 с. – Деп. в ВИНИТИ 13. 06. 02, № 145432.

9. Неопубликованные документы

Отчеты о научно-исследовательской работе

Стекла и стеклокерамические материалы с модифицируемыми свойствами : отчет о НИР (заключит.) : 27 – 29 / Белгор. гос. технол. ун-т ; рук. Минько Н. И. ; исполн. : Алешин Г. П. [и др.]. – Белгород, 2002. – 96 с. – № ГР 01840051145. – Инв. № 045343339.

или:

Стекла и стеклокерамические материалы с модифицируемыми свойствами : отчет о НИР (заключ.) : 27 – 29 / Белгор. гос. технол. ун-т; рук. Минько Н. И. – Белгород, 2000. – 96 с. – Исполн. : Алешин Г. П. ,Ковалева И. В. , Рыбакова Е. И. , Стриженко А. А. – № ГР 01840051145. – Инв. № 045343339.

10. Многотомные издания

Документ в целом

Историки античности : в 2 т. / сост., вступ. ст. и примеч. Т. Г. Юрченко. – М. : Мысль. 2000. – Т. 1 – 2.

Отдельный том

Семигин, Г. Ю. Антология мировой политической мысли. В 5 т. Т. 3. Политическая мысль в России второй половины Х1Х – ХХ в. / Г. Ю. Семигин. – М. : Мысль, 2000. – 503 с.

Банковское право Российской Федерации. Особенная часть. В 2 т. Т. 1/ А. Ю. Викулин [и др.] ; отв. ред.Г. А. Тасуев ; Ин-т гос-ва и права Рос. акад. наук. – М. : Юристъ, 2001. – 352 с.

11. Составные части документов

Статья из журнала

Бакунина, И. М. Управление логической системой (методологические

аспекты) / И. М. Бакунина, И. И. Кретов // Менеджмент в России и за рубежом. – 2003. – № 5. – С. 69 – 74.

Боголюбов, А. Н. О вещественных резонансах в волноводе с неоднородным заполнением / А. Н. Боголюбов, А. Л. Долгов, М. Д. Малых // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 3, Физика. – 2002. – № 5. – С. 23 – 25.

Повозкова, Е. А. Информационная система электронного обучения,

консультирования и контроля знаний «Кодекс» / Е. А. Повозкова, А. В. Никифоров, М. Л. Смирнов // НТИ. Сер. 1, Организация и методика информационной работы. – 2003. – № 3. – С. 25 – 32.

Влияние аргоновой плазмы на восстановление оксидов переменной

валентности при синтезе минералов / В. С. Бессмертный, Н. И. Минько, В. Н. Глаз, П. С. Дюмина, В. П. Крохин, Т. А. Трубицын // Стекло и керамика. – 2004. – № 2. – С. 29 – 30.

Статья из книги или другого разового издания

Жадько, Н. В. Библиотека в современной социокультурной ситуации /

Н. В. Жадько // Развитие библиотечной теории и практики на современном этапе. – М. , 2000. – С. 27 – 29.

Статья из сериального издания

Петренко, А. Н. Синергетика и новые информационные технологии /

А. Н. Петренко // Синергетика в современном мире : сб. науч. тр. / Белгор. гос. технол. ун-т. – Белгород, 2000. – Вып. 6. – С. 46 – 48.

Статья из сборника

Клименко, В. Г. Асфальтобетонные смеси с применением отходов КМА / В. Г. Клименко // Эффективные конструкции и материалы зданий и сооружений : тез. докл. Всерос. конф. , Белгород, 17 – 19 февр. 2000 г. / Белгор. гос. технол. ун-т ; отв. ред. А. М. Губарев. – Белгород, 2000. – С. 9 – 13.

Раздел или глава

Рогожин, П. В. Современные системы передачи информации /П. В. Рогожин // Компьютерная грамотность : сб. ст. / сост.

П. А. Павлов. – 2-е изд. , перераб. и доп. – М. , 2000. – Разд. 1, гл. 13.  С. 347 – 366.

Нормативно-правовые акты

Положение о порядке присуждения ученых степеней : Постановление

Правительства Российской Федерации от 30 янв. 2002 г. // Бюл. ВАК. –2002. – № 2. – С. 3 – 17.

12. Электронные ресурсы

Ресурсы локального доступа

Светуньков, С. Г. Экономическая теория маркетинга [Электронный

ресурс] : электрон. монография / С. Г. Светуньков. – Текстовые дан. (3,84 МВ). – СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 2003. – 1 электрон. опт. Диск (CD-ROM).

Internet шаг за шагом [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. и прогр.

– СПб. : ПитерКом, 1999. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) + прил.

(127 с.).

Библиография по социальным и гуманитарным наукам [Электронный

ресурс] / Ю. Р. Росков, Г. П. Яковлев, А. К. Сытин, С. А.

Жезняковский. – Электрон. дан. – М. : ИНИОН, 1999. – 1 электрон.

опт. диск (CD-ROM).

Ресурсы удаленного доступа

Электронный каталог ГПНТБ России [Электронный ресурс] : база

данных содержит сведения о всех видах литературы, поступающей в фонд ГПНТБ России. – Электрон. дан. – М. , 2001. – Режим доступа :http : // www. gpntb.ru / search / help

Иванова, Н. Г. Императивы бюджетной политики современной России

(региональный аспект) [Электронный ресурс] : автореф. дис. … д-ра экон. наук : 08. 00. 10 / Иванова Нина Григорьевна ; С. – Петерб. гос. ун-т экономики и финансов. – СПб. , 2003. – 35 с. – Режим доступа : http : // www. lib. finec.ru

Мудрик, А. В. Воспитание в контексте социализации / А. В. Мудрик [Электронный ресурс] // БИКИ. – 2004. – № 1. – Режим доступа : http : // www/vniki.ru

Орлов, А. А. Педагогика как учебный предмет в вузе / А. А. Орлов // Педагогика как наука и как учебный предмет : тез. докл. Междунар. науч.-практ. конф. , Тула, 26 – 28 сент. 2001 г. [Электронный ресурс] / Тул. гос. пед. ин-т. – Тула, 2001. – С. 9 – 10. – Режим доступа : http : //www. oim.ru

Список рекомендуемых для написания дипломного проекта

источников

Ведущие российские научно-публицистические журналы

1.«Строительные материалы».

2.«Известие вузов. Строительство».

3.«Бетон и железобетон».

4.«Промышленное и гражданское строительство».

5. «Цемент».

6.«Строительные материалы оборудование технологии XII век».

7. «Строительные материалы оборудование технологии XII век.

Изоляционные и кровельные материалы».

8. «Строительные материалы оборудование технологии XII век.

Технология бетона».

9. «Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова».

Учебно-методическая литература

1. Бурлаков, Г.С. Технология изделий из легкого бетона /

Г.С. Бурлаков. – М.: Высшая школа, 1986. – 274 с.

2. Бурмистров, Г.Н. Материалы для облицовочных работ /

Г.Н. Бурмистров. – М.: Стройиздат, 1990. – 188 с.

3. Глуховский, В.Д. Основы технологии отделочных, тепло- и

гидроизоляционных материалов: Учеб. для вузов / В.Д. Глуховский [и др.] – Киев: Вища школа, 1986. – 303 с.

4. Горлов, Ю.П. Технология теплоизоляционных и акустических материалов и изделий: Учеб. для вузов / Ю.П. Горлов. – М.: Высшая школа, 1989. – 384 с.

5. Горяйнов, К.Э. Технология теплоизоляционных материалов и изделий: Учеб. для вузов / К.Э. Горяйнов, С.К. Горяйнова. – М.: Стройиздат, 1982. – 375 с.

6. Горчаков, Г.И. Строительные материалы / Г.И. Горчаков, Ю.М. Баженов. – М.: Стройиздат, 1988. – 326 с.

7. Дворкин, Л.И. Строительные материалы из отходов промышленности: Учебно-справочное пособие / Л.И. Дворкин, О.Л. Дворкин. – Ростов н/Д «Феникс», 2007 . – 368 с.

8. Ицкович, С. М. и др. Технология заполнителей бетона: Учеб. для строит. вузов по спец. «Производство строительных изделий и конструкций» / С. М. Ицкович, Л. Д. Чумаков, Ю.М. Баженов. – М.: Высш. шк., 1991. – 272 с.

9. Кардашов, Д.А. Конструкционные клеи / Д.А. Кардашов – М.: Химия, 1980. – 420 с.

10. Нацневский, Ю.Д. Справочник по строительным материалам и изделиям / Ю.Д. Нацневский, В.П. Хоменко, В.В. Беглецов. – Киев: Будiвельник, 1989. – 136 с.

11. Онацкий, С.П. Производство керамзита / С.П. Онацкий – М.: Стройиздат, 1987. – 333 с.

12. Орлова, О.В. Технология лаков и красок: Учебник для техникумов / О.В. Орлова, Т.Н. Фомичева. – М., Химия. 1990.– 384 с.

13 Суздалев И.П. Физико-химия нанокластеров, наноструктур и наноматериалов / И.П. Суздалев. – М.: Комкнига, 2006. – 592 с.

14. Современные отделочные и облицовочные материалы: Учебно-справочное пособие / Е.И. Лысенко [и др.]. – Ростов н/Д:«Феникс», 2003. – 488 с.

15. Соломатов, В.И. Подимерные композиционные материалы /В.И. Соломатов – М.: Стройиздат, 1988. – 276 с.

16. Технология гидроизоляционных материалов: Учеб. для вузов /Под ред. И.А. Рыбьева. – М.: Высшая школа, 1991. – 286 с.

17. Шутейко, Н.П. Опыт применения клеевых соединений в строительстве / Н.П. Шутейко – Харьков, 1985. – 185 с.

18. Ярмоленко, Н.Г. Гидроизоляционные материалы: Учеб. для вузов / Н.Г. Ярмоленко, В.А. Воробьев– М.: Высшая школа, 1991. – 286 с.

19. Ячеистые бетоны (технология, свойства и конструкции): по ред. М.Я. Кривицкого, Н.И. Левина, В.В Макаричева. – М.: Изд-во литературы по строительству, 1972. – 136 с.