ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

обучающимся заочного отделения по выполнению практических работ

учебной дисциплины          «Техническая механика»

специальности                             08.02.01                                                                «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

Белгород

2018

Одобрена Предметной (цикловой) комиссией

общепрофессиональных дисциплин

Разработана на основе

ФГОС по специальности

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»,

рабочей программы учебной

дисциплины

«Техническая механика»

Протокол № 1

от «31» августа 2018г.

Председатель предметно-

цикловой комиссии

______________________

подпись Ф.И.О.

______________________

Заместитель директора

подпись Ф.И.О.

______________________

Составитель: Новацкая О.А., преподаватель    ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж»

Рецензент: Кривцова В.Н., преподаватель    ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж»

СОДЕРЖАНИЕ

Пояснительная записка

- Практическая работа № 1. (2 часа)

«Определение равнодействующей

плоской системы сходящихся сил».

- Практическая работа № 2. (2 часа)

«Аналитическое определение опорных реакций балок».

- Практическая работа № 3. (2 часа)

«Определение координат центра тяжести сложной фигуры     аналитическим и практическим методом»».

4.	Практическая работа № 4. (2 часа)

«Построение эпюр продольных сил и нормальных

напряжений. Определение перемещения».

5.	Практическая работа № 5. (4 часа)

«Построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов.  Расчет на жесткость».

6. Практическая работа № 6. (2 часа)

«Построение эпюр сил и изгибающих моментов в статически определимых рамах».

7.	Приложение I. Сортамент прокатной стали.

Таблица 1.

Сталь прокатная угловая равнополочная (по ГОСТ 8509-86).

Таблица 2.

Сталь  прокатная  угловая  неравнополочная  по ГОСТ 8510-86.

Таблица 3.

Сталь прокатная – балки двутавровые по ГОСТ 8239-72.

Таблица 4.

Сталь прокатная – швеллеры по ГОСТ 8240-72.

8.	Приложение II.

Формулы для определения геометрических

характеристик  некоторых простых сечений.

9.	Приложение III.

Формулы для определения прогиба в середине

балки для некоторых стандартных типов нагрузки.

10.	Приложение IV.

Пояснительная записка.

Основной акцент при изучении предмета «Техническая механика» сделан на практическую и самостоятельную работу студентов с максимальным использованием нормативной базы: ГОСТы, СНиПы, и т.д.

Для активизации самостоятельной работы программой предусматривается, что  практические работы выполняются на практических занятиях под консультативным руководством преподавателя, а оставшаяся часть работы выполняется самостоятельно студентами дома.

Практическая работа 1 выполняется после изучения темы «Плоская система сходящихся сил».

При изучении темы следует иметь в виду, что эта система эквивалентна одной силе (равнодействующей) и стремится придать телу (в случае, если точка схождения сил совпадает с центром тяжести тела) прямолинейное движение. Равновесие тела будет иметь место в случае равенства равнодействующей нулю. Геометрическим условием равновесия является замкнутость многоугольника, построенного на силах системы, аналитическим условием – равенство нулю алгебраических сумм проекций сил системы на любые две взаимно перпендикулярные оси. При решении задач на равновесие тел следует обратить особое внимание на рациональный выбор направления координатных осей.

Практическая работа 2 выполняется после изучения темы «Плоская система произвольно расположенных сил».

При изучении темы следует иметь в виду, что эта система эквивалентна одной силе (называемой главным вектором) и самой паре (момент, который называют главным моментом) и стремится придать телу в общем случае прямолинейное и вращательное движение одновременно. Равновесие тела будет иметь место в случае равенства нулю и главного вектора, и главного момента системы. Аналитическим условием равновесия является равенство нулю алгебраических сумм проекций сил системы на любые две  взаимно перпендикулярные оси относительно любой точки. При решении задач на равновесие тел, в том числе при определении опорных реакций балок (ПР 3) и сил, нагружающих стержни (ПР 4) следует особое внимание обратить на рациональный выбор направления координатных осей и положение центра моментов.

Практическая работа № 3 выполняется после изучения темы «Центр тяжести сложных фигур.  Координаты».

При изучении темы следует особое внимание обратить на алгоритм  и формулы для определения  координат центра тяжести сложных сечений и на особенности определения  координат  центра тяжести симметричных сечений.

Практическая работа № 4 выполняется после изучения темы «Растяжение и сжатие».

При изучении темы следует особое внимание обратить на гипотезу плоских сечений, которая справедлива и при других видах  нагружения бруса. При растяжении или сжатии напряжения распределяются по поперечному сечению равномерно, геометрической характеристикой прочности и жесткости сечения является его площадь, форма сечения значения не имеет, все точки сечения  равноопасны.

Практическая работа № 5 выполняется после изучения темы «Поперечный изгиб прямого бруса».

При изучении темы следует понять, что теория чистого изгиба имеет как внешнюю, так и смысловую аналогию с теорией кручения – аналогичное распределений напряжений по поперечному сечению: наличие опасных точек сечения, аналогичные геометрические характеристики прочности и жесткости сечения,  аналогичный подход к оценке рациональности формы сечения. Особое внимание следует уделить построению эпюр изгибающих моментов по характерным точкам.

Практическая работа № 6 выполняется после изучения темы «Статически определимые плоские рамы».

При изучении темы необходимо обратить внимание на особенности определения опорных реакций  и построения эпюр внутренних силовых факторов в статически определимых плоских рамах. Следует четко представлять себе,  из каких элементов состоит рама, как делается проверка равновесия узлов рамы.

Критерии оценки

| Вид работы | Критерии |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | «5» | «4» | «3» |
| Практическая работа | Практическая работа выполнена верно в полном объеме, правильно оформлена | Практическая работа выполнена верно в полном объеме, есть неточности в решении и оформлении | Практическая работа выполнена в полном объеме, есть ошибки в решении и оформлении |

| № | Тема согласно программе | Компетенции | Кол. час. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Практическое занятие №1 «Определение равнодействующей плоской системы сходящихся сил двумя методами» | ОК 1, ОК 2, ОК 3; ПК 1.1,1.2 | 2 |
| 2 | Практическое занятие №2«Аналитическое определение опорных реакций балок (консольных и на двух опорах) | ОК 1, ОК 2, ОК 3; ПК 1.1,1.2 | 2 |
| 3 | Практическое занятие №3 «Определение координат центра тяжести сложной фигуры аналитическим и практическим методом» | ОК 1, ОК 2, ОК 3; ПК 1.1,1.2 | 2 |
| 4 | Практическое занятие №4 «Построение эпюр продольных сил и нормальных напряжений. Определение перемещения» | ОК 1, ОК 2, ОК 3; ПК 1.1,1.2 | 2 |
| 5 | Практическое занятие №5«Построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов. Расчет на прочность и жесткость» | ОК 1, ОК 2, ОК 3; ПК 1.1,1.2 | 4 |
| 6 | Практическое задание № 6«Построение эпюр в статически определимых плоских рамах» | ОК 1, ОК 2, ОК 3; ПК 1.1,1.2 | 2 |

Практическая работа № 1.

Определение равнодействующей плоской системы сходящихся сил (ПлССС)

Цель работы:

- провести графическое и аналитическое исследование ПлССС;

- выявить, уравновешена ли заданная система;

- проверить опытным путем модуль и направление уравновешивающей силы.

Теоретическое обоснование. (презентация -  приложение 1)

Плоская система сходящихся сил – это такая система сил, линии действия, которых расположены в одной плоскости и пересекаются в одной точке.

Силы, действующие на тела, можно переносить вдаль линии их действия, поэтому сходящиеся силы можно всегда приложить к точке пересечения их линий действия.

Один из главных вопросов при исследовании системы сил – находится ли данная система в состоянии равновесия или нет.

Найти ответ на этот вопрос можно двумя способами: аналитическим и геометрическим (графическим).

Аналитическое условие равновесия: алгебраические суммы проекций этих сил на каждую из осей системы координат Оху  должны быть равны нулю.

Уравнения равновесия ПлССС  k=1nFкх=0,  k=1nFку=0

Геометрическое условие равновесия:  силовой многоугольник, построенный из этих сил, должен быть замкнут.

Если условия равновесия при исследовании системы сил оказываются выполненными, значит, что  данная система находится в состоянии равновесия.

Если нет, то данная система неуравновешенна.

Порядок выполнения работы. (презентация -  приложение 2)

- Изобразить произвольно ПлССС, задаться масштабом, записать модуль каждой силы.

- Провести графическое исследование системы сил.

- Провести аналитическое исследование системы сил.

- Сравнить результаты исследования, сделать выводы:

- является ли данная система сил уравновешенной;

- отличаются ли результаты графического и аналитического исследования;

- недостатки и преимущества каждого из способов.

Пример выполнения.

Практическая работа № 1. Определение равнодействующей ПлССС.

1. Исходные данные

Масштаб сил

в 1 см. 10 кН

F1=4см.×10кН=40кН

F2=3см×10кН=30кН

F3=6см.×10кН=60кН

2. Графическое исследование системы.

Графическое исследование данной плоской системы сходящихся сил показало, что система не является уравновешенной, так как силовой многоугольник, построенный из сил, входящих в систему, не замкнут.

F1+F2+F3=R≠0

R=2,4см×10кН=24кН

Величина равнодействующей силы равна 24 кН

3. Аналитическое исследование системы.

=−F2cos73+F1cos400

у=F3−F2cos170−F1cos500

=−30×0,29+40×0,77=−8,7+30,8=22,1≠0y=60−30×0,96−40×0,64=−60−28,8−25,6=5,6≠0

Аналитическое исследование данной ПлССС показало, что система не является уравновешенной, так как не выполнено аналитическое условие равновесия: алгебраические суммы проекций этих сил на каждую из осей системы оказались не равны нулю.

В ходе исследования мы получили координаты равнодействующей данной ПлССС: R (22,1; 5,6).

Найдем численное значение R (по теореме Пифагора):

R2=22,12+5,62

R=22,12+5,62=488,4+31,4=519,8=22,8(кН)

Величина равнодействующей силы равна 22,8 Кн

4. На основании графического и аналитического исследования ПлССС делаем вывод, что данная система не является уравновешенной. Графический метод подтвердил результаты, полученные путем аналитических вычислений. Некоторое расхождение в величине равнодействующей объясняется неточностью графического метода, что является его недостатком.

Преимуществом графического метода является простота и наглядность.

Практическая работа №2

Аналитическое определение опорных реакций.

Цель  работы:

- определить опорные реакции балки на двух опорах при действии вертикальных нагрузок.

Теоретическое обоснование. (презентация -  приложение 3)

Известно, что для равновесия свободного твердого тела под действием произвольной плоской системы сил необходимо и достаточно, чтобы главный вектор и главный момент этой системы относительно произвольно выбранного центра были равны нулю, т.е.

FГЛ=0, МС=0.

Воспользуемся второй формой уравнений равновесия, вытекающей из вышеизложенного:

для равновесия свободного твердого тела под действием произвольной плоской системы сил необходимо и достаточно, чтобы алгебраическая сумма проекций всех сил этой системы на произвольно выбранную ось равнялась нулю (X=0)  и чтобы алгебраическая сумма их моментов относительно двух произвольных точек, не лежащих на одном перпендикуляре к этой оси, также равнялась нулю.  (MA=0,МВ=0)

По условию задачи на балку действуют только вертикальные нагрузки. Т.е. мы имеем дело с системой параллельных сил на плоскости, направим ось Х таким образом, чтобы она была перпендикулярна к линиям действия сил, а ось У была им параллельна.

Тогда уравнение X=0обратится  в тождество, а два оставшихся MA=0,МВ=0 будут представлять собой вторую форму условий равновесия для системы параллельных сил.

Порядок выполнения работы.

- Обозначаем опоры. (А и В).

- Освобождаемся  от опор и заменяем их действие на балку реакциями  (RA и RB).

- Заменяем распределенную нагрузку ее равнодействующей.

- Составляем уравнения равновесия вида MA=0,МВ=0. Решаем их и находим реакции RA и RB.

- Выполняем проверку, составив уравнение равновесия У=0.

- Составляем уравнения равновесия вида MA=0,МВ=0. Решаем их и находим реакции RA и RB.

- Выполняем проверку, составив уравнение равновесия У=0

Практическая работа № 2.

Определение опорных реакций.

Варианты заданий.

Практическая работа № 2.

Определение опорных реакций.

Образец решения задачи.

1.	Обозначаем опоры: шарнирно-неподвижную  буквой «А» а шарнирно-подвижную      буквой «В».

2.	Наносим на чертеж реакции опор RA и RB, условно направив их вверх.

3.	Заменяем распределенную нагрузку на равную ей сосредоточенную, умножив величину удельной нагрузки q на длину участка, на котором она действует:

Fq1=q1×6=5×6=30(кH);   Fq2=q2×4=7×4=28(кH)

4.	Составляем уравнения равновесия вида  MA=0,и МВ=0

MA=−Fq1×3−F2×2+Fq2×5+М−Rв×10+F1×15=0

Mв=−Fq1×13+RA×10+F2×8−Fq2×5+M+F1×5=0

Решаем 1-ое уравнение, из него найдем RВ:

−30×3−15×2+28×5+8−RB×10+8+12×15=0

−90−30+140+8−RB×10+8+180=0

Решаем 2-ое уравнение, из него находим RA:

−30×13+RA×10+15×8−28×5+8+12×5=0		10 RA=342

−390+RA×10+120−140+8+60=0			RA=342÷10=34,2(кН)

5.	Проверка:

У=−Fq1+RA+F2−Fq2+RB−F1=0

−30+34,2+15−28+20,8−12=0;  0=0

Наносим значения RA и RB  на чертеж.

Практическая работа №3

«Определение координат центра тяжести сложной фигуры аналитическим и практическим методом »

Цель работы:  определить координаты центра тяжести сложной плоской фигуры двумя способами

Теоретическое обоснование. (презентация -  приложение 4)

Центр тяжести – это геометрическая точка, к которой, условно  говоря, приложена сила тяжести данного тела. Эта точка может быть расположена вне тела.

Для определения ординат центра тяжести плоской сложной фигуры необходимо:                                                                                                                     1. Разбить ее на простые фигуры и показать их центры тяжести.                                     2. Выбрать систему координат.                                                                                  3. Определить координаты центра тяжести сложной плоской фигуры по формулам

Хс =       ;       Ус =  , где

- площади простых фигур, (Хп; Уп) – координаты центров тяжести простых фигур.                                                                                       4.Показать центр тяжести на чертеже.

Порядок выполнения работы.

  - Выбрать две – три фигуры сложной формы.

  - Определить аналитически координаты центров тяжести выбранных фигур. Результаты занести в таблицу.

  - Ознакомиться с устройством установки для определения центра тяжести плоской фигуры.

  - Определить методом подвешивания  координаты  центра тяжести фигур. Результаты занести в таблицу.

  - Сравнить результаты.

| фигуры | Координаты, см |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Хс |  | Ус |  |
|  | аналитически | практически | аналитически | практически |
| А |  |  |  |  |
| Б |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |

  - Сделать вывод.

Практическая работа № 4.

Построение эпюр продольных сил и нормальных напряжений.

Определение перемещения.

Цель работы:

- для стального ступенчатого бруса определить значение продольной силы (N) и нормального напряжения (δ) по всей длине;

- построить эпюры N δ;

- определить величину перемещений поперечного сечения бруса на участках  (ΔℓR) и величину полного удлинения (укорочения)  бруса  (Δℓ).

Теоретическое обоснование.

При центральном растяжении (сжатии) прямого бруса возникает внутренний силовой фактор N (продольная сила, действующая в направлении, перпендикулярном к площади сечения бруса).

Определяем предельные значения N методом сечений (РОЗУ): Р – разрезаем брус на участке, на котором N постоянна  (начинаем  со свободного конца); О – отбрасываем другие части и оставляем только одну часть; З – заменяем влияние отброшенных частей внутренним силовым фактором (NR); У – уравниваем, т.е. для оставшейся части составляем уравнение статического равновесия вида z=0.

N зависит от внешнего воздействия (F) и не зависит от площади поперечного сечения (А).

Эпюра N – это график изменения продольной силы по длине бруса.

Нормальные напряжения (δ), возникающие в поперечных сечениях бруса при его центральном растяжении (сжатии) определяются по формуле δ=NA, где:  А – площадь поперечного сечения.

Эпюра δ - это график изменения нормальных напряжений по длине бруса.

Перемещением поперечного сечения называется изменение первоначального положения сечения в результате деформации бруса. Перемещение определяем по формуле:

Δℓi=NiℓiEAi,где:

Ni – продольная сила на данном участке;

ℓi - первоначальная длина участка бруса;

Ai - площадь поперечного сечения бруса на данном участке;

Е – модуль продольной упругости.

Полное изменение длинны бруса вычисляется как алгебраическая сумма перемещений каждого отдельного участка:

Δℓ=i=1nNiℓiΕΑi.

Порядок выполнения:

- Определить значения предельных продольных сил (Ni) на участок методом сечений (РОЗУ).

- Определить значения нормальных напряжений (δi) на участках по формуле:

δi=NiAi,

где:

Ni – продольная сила на данном участке;

Ai - площадь поперечного сечения бруса на данном участке.

3.	Построить эпюры N и δ, т.е. графики изменения продольной силы

N и нормального напряжения δ по длине бруса.

4.	Определить перемещения поперечного сечения бруса на участках:

Δℓi=NiℓiEAi, где:

Ni – продольная сила на данном участке;

ℓi - первоначальная длина участка бруса;

Ai - площадь поперечного сечения бруса на данном участке;

Е – модуль продольной упругости.

(из табл. Ест.=2*105 Н/мм2)

5.	Определить величину полного удлинения (укорочения) бруса как алгебраическую сумму перемещений каждого отдельного участка:

Δℓ=i=1n(NiℓEAi).

Практическая работа № 4. Варианты исходных данных.

| Схема | Вариант | F1 | F2 | A1 | A2 | A3 | a1 | a2 | a3 | a4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кН |  | см2 |  |  | см |  |  |  |
| I | 1 | 120 | 70 | 16 | 12 | 8 | 60 | 40 | 80 | 70 |
|  | 2 | 150 | 120 | 25 | 15 | 10 | 80 | 20 | 60 | 50 |
|  | 3 | 200 | 150 | 20 | 16 | 10 | 70 | 50 | 100 | 80 |
| II | 1 | 70 | 120 | 16 | 8 | 12 | 10 | 40 | 70 | 80 |
|  | 2 | 120 | 150 | 25 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | 60 |
|  | 3 | 150 | 200 | 20 | 10 | 16 | 15 | 50 | 80 | 100 |
| III | 1 | 70 | 120 | 16 | 8 | 12 | 60 | 10 | 40 | 100 |
|  | 2 | 120 | 250 | 25 | 10 | 15 | 80 | 20 | 30 | 90 |
|  | 3 | 150 | 200 | 22 | 15 | 20 | 70 | 15 | 50 | 80 |
| IV | 1 | 120 | 70 | 8 | 16 | 12 | 100 | 10 | 50 | 60 |
|  | 2 | 150 | 120 | 10 | 22 | 15 | 90 | 20 | 40 | 80 |
|  | 3 | 200 | 150 | 15 | 25 | 20 | 80 | 50 | 30 | 70 |
| V | 1 | 90 | 240 | 16 | 12 | 10 | 10 | 60 | 70 | 80 |
|  | 2 | 120 | 220 | 22 | 15 | 12 | 20 | 80 | 60 | 50 |
|  | 3 | 50 | 180 | 25 | 20 | 15 | 15 | 70 | 100 | 80 |
| VI | 1 | 130 | 120 | 12 | 16 | 8 | 80 | 40 | 50 | 60 |
|  | 2 | 150 | 120 | 15 | 25 | 10 | 60 | 20 | 40 | 80 |
|  | 3 | 120 | 70 | 16 | 20 | 10 | 100 | 50 | 30 | 70 |
| VII | 1 | 10 | 70 | 5 | 8 | 12 | 70 | 80 | 10 | 40 |
|  | 2 | 20 | 120 | 8 | 10 | 15 | 50 | 60 | 20 | 30 |
|  | 3 | 25 | 150 | 12 | 15 | 20 | 80 | 100 | 15 | 50 |
| VIII | 1 | 70 | 120 | 16 | 8 | 12 | 80 | 60 | 40 | 50 |
|  | 2 | 120 | 150 | 25 | 10 | 15 | 60 | 80 | 20 | 40 |
|  | 3 | 150 | 200 | 22 | 15 | 20 | 100 | 70 | 50 | 30 |
| IX | 1 | 120 | 130 | 16 | 12 | 8 | 60 | 80 | 40 | 40 |
|  | 2 | 150 | 120 | 22 | 15 | 8 | 50 | 60 | 30 | 30 |
|  | 3 | 70 | 120 | 25 | 20 | 12 | 80 | 100 | 50 | 50 |
| X | 1 | 100 | 230 | 8 | 12 | 10 | 80 | 50 | 40 | 50 |
|  | 2 | 110 | 210 | 10 | 14 | 12 | 60 | 40 | 20 | 40 |
|  | 3 | 60 | 180 | 12 | 16 | 14 | 100 | 30 | 50 | 30 |

Практическая работа № 5 (1 часть).

Построение эпюр поперечных сил (Q, кН)

и изгибающих моментов (М, кН·м).

Цель работы:

определить опорные реакции и построить эпюры поперечных сил (Q) и изгибающих моментов (М) для балки на двух опорах.

Теоретическое обоснование. (презентация -  приложение 5)

Для проверки прочности элементов, подверженных деформации «прямой изгиб», следует выявить опасные сечения.  Если будет обеспечена прочность в этих сечениях, то она будет обеспечена во всех остальных сечениях балки.

Для выявления опасных сечений строят графики изменения усилий по длине элемента - эпюры. При прямом поперечном изгибе возникают два внутренних силовых фактора (ВСФ): поперечная сила (Q,  кН) и изгибающий момент (М, кН·м). График изменения усилий Q и М по длине балки называют эпюрами Q и М.

Эпюры строят, применяя «метод сечений».

Порядок выполнения.

- Определить опорные реакции.

- Разделить брус на участки в пределах нагрузки.

- Определить Q (кН) на каждом участке. Построить эпюру Q.

Правило знаков для Q:

4.	Определить М, (кН·м) на каждом участке. Построить эпюру М. Правило знаков для М:

Если на участке с распределенной нагрузкой есть Q=0, необходимо подсчитать Мэкстр.

Практическая работа № 5.

Изгиб прямого бруса. Построение эпюр Q и М.

Пример решения задачи.

- Определяем реакции опор RA и RB, составив и решив уравнения равновесия вида MA=0  и MB=0. Делаем Проверку, составив уравнение У=0.

MA=F×2+Fq×6+M−RB×10=0;  20×2+40×6+5−RB×10=0;RB=28,5 (кН)

MB=RA×10−F×8−Fq×4+M=0; RA×10−20×8−40×4+5=0; RA=31,5 (кН)

Проверка: У=RA−F−Fq+RB=0

31,5 – 20 – 40 + 28,5 = 0;  0=0

- Делим балку по длине на участки. Границей участка являются: точка приложения сосредоточенной силы (RА, F, RB); точка приложения сил (М); начало и конец распределенной нагрузки (q). Получилось 5 участков: I, II, III, IV, V.

- На каждом участке определяем величину поперечной силы Q:

←QI=−RB=−28,5(кН)

←QII=−RB=−28,5(кН)	Q

←QIII=−RB+qxиo
                =−28,5+10хи=11,5(кН)o=28,5(кН)

→QIV=RA−F=31,5−20=11,5(кН)

→QV=RA=31,5

Строим эпюру Q, соединяя найденные пограничные значения прямой (т.к. зависимость в уравнениях линейная).

Проверяем эпюру:

в месте приложения сосредоточенной силы должен быть скачок, равный величине этой силы.

4.	На каждом участке определяем величину изгибающего момента М:

М

←MI=RBх/1028,5х/1=28,50=0

← MII=RB(1+х)−M/1028,5(1+х)−5/1=520=23,5

← MIII=RB(2+x)−5−10хx2/4028,5(2+x)−5−5x2/4=860=52

← MIV=RA(2+x)−Fx/2031,5(2+х)−20x/2=860=63

← MV=RAх/2031,5х/1=630=0

(qх – заменяем распределенную нагрузку на отрезке Х на сосредоточенную, приложенную в середине этого участка; X2- плечо силы qх).

Строим эпюру М. На I, II, IV, V участках это прямые (зависимость линейная), соединяющие значения М в начале и конце участка. На участке III – парабола (в уравнении МIII есть Х2).

Определяем, есть ли в параболе точка экстремума. Она есть, если на этом участке есть Q=0 (см. эпюру Q, пересечение QIII с нулевой линией).

Приравняем уравнение для QIII к нулю и находим, при каком Х QIII=0:

- 28,5 +10 х =0;  х = 2,85

Подставляем найденное значение Х в уравнение МIII и находим значение Мэкстр.:

Мэкстр.=28,5(2+х)−5−5х2=28,5(2+2,85)−5−5∗2,852=92,6

5.	Подберем сечение двутавровой балки для стали С-235

Wрасп.=МэкстR=92,6кН230МПа=402,6м3

Подбираем I 27 а (Wх=407 м3).

Условие прочности: δmax=MmaxWx≤δ   δ=R

Практическая работа № 5 (2 часть).

Расчет балок на прочность и жесткость при изгибе.

Цель работы:

По заданным Мmax , Qmax и марке стали подобрать номер профиля двутавра из условия прочности. Проверить прочность этого двутавра по касательным напряжениям (по формуле Журавского). Построить эпюры нормальных (δ, МПа) и касательных (ι, МПа) напряжений.

Теоретическое обоснование.

Условие прочности при изгибе имеет вид:

δ≥MmaxWx, где:

δ = Rизг – предельно допустимое напряжение;

Wx - момент сопротивления.

Требуемый Wx=Mmax/Rизг. По полученному значению Wx по сортаменту подбираем ближайший больший номер профиля.

Эпюра δ. δmax=MmaxWx ;  δ1−1=MmaxJx∗У

Эпюра ι. Необходимо подсчитать ι1-1 (в сечении 1-1)и ιmax (на нулевой линии) по формуле Журавского:

ι=Qmax*SxJx∗d,  где:

Jx- момент инерции;

Sx- статистический момент;

d- толщина стенки двутавра.

При определении ιmax статистический момент полусечения Sхн.л.берется из сортамента. Для ι1-1 статистический момент полки двутавра Sx1=A1У1, где:

А1 – площадь полки двутавра A1=δ×t;

У1 – расстояние от нулевой линии (н.л.) до точки с, (центра тяжести полки двутавра) У1=(h2)−(t2)

Порядок выполнения.

- Подобрать номер профиля.

- Сделать выборку из сортамента.

- Выполнить схематичное изображение двутавра.

- Посчитать δ и ι.

- Построить эпюры δ и ι.

Практическая работа № 6.

Построение эпюр сил и изгибающих моментов в статически определимых плоских рамах.

Цель работы:

построить эпюры продольных сил «N», поперечных сил «Q» и изгибающих моментов «М» в плоской статически определимой раме.

Теоретическое обоснование.

(тренажер по построению эпюр -  приложение 5)

Рама – это геометрически неизменяемая система, состоящая из вертикальных и горизонтальных стержней. Вертикальные стержни принято называть стойками, горизонтальные – ригелями. Рамы на двух опорах называют балочными, рамы с жесткой заделкой – консольными.

Рамы широко распространены в строительстве. Они, как правило, образуют каркасы зданий и сооружений. Рамы бывают статически определимые и статически неопределимые.

Порядок выполнения.

- Определить опорные  реакции рамы.

- Разбить стойки и ригели  рамы  на участки в пределах нагрузки.

- В пределах каждого участка определить внутренние силовые факторы: продольные силы «N», поперечные силы «Q» и изгибающие моменты «М».

- Построить эпюру продольных сил «N».

- Построить эпюру поперечных сил «Q».

- Построить эпюру изгибающих моментов «М».

- Выполнить статическую проверку узлов рамы для эпюры изгибающих моментов «М».

Практическая работа  № 6.

Задача (образец решения).

Задача.  Построить эпюры продольных сил «N», поперечных сил «Q» и изгибающих моментов «М» в плоской статически определимой раме.

Решение.   1. Определить опорные  реакции рамы.

Выполнить проверку:

, верно

2.Разбить стойки и ригели  рамы  на участки в пределах нагрузки.

- Построение эпюры «N». Двигаясь по оси рамы от сечения 1 к сечению 6, получим:

Nz,1 = Nz,2 = Nz,3 = Nz,4 = RB = 5 кН,

Nz,5 = Nz,6 = - F = - 45 кН.              Для сечений 7 и 8 проще рассматривать отсеченную часть, продвигаясь от опоры А к сечению 7:

Nz,8 = Nz,7 = - RA = - 45 кН.

Этот же результат получим из рассмотрения отсеченной части 1-6:

Nz,7 = Nz,8 = - RB - q = - 45 кН.

По вычисленным значениям построить эпюру Nz .

- Построение эпюры Qy.

Из рассмотрения отсеченной части 1-5:

Qy,1 = Qy,2 = 0,  Qy,3 = Qy,4 = F = 20 кН,   Qy,1 = RA = 5 кН.

Из рассмотрения отсеченной части 8-6:

Qy,8 = Qy,7 = - HA = - 20 кН,  Qy,1 = RA = 45 кН.

Эпюру Qy  построить по вычисленным значениям.

- Построение эпюры Mx.

Из рассмотрения отсеченной части 1-5:

Mx,1 = Mx,2 = M = 40 кНм (сжаты правые волокна стойки);

Mx,3 = Mx,2 = 40 кНм (плечо силы F равно нулю);

Mx,4 = Mx,5 = M - F = - 20 кНм (сжаты левые волокна стойки в сечении 4 и нижние волокна ригеля в сечении 5);

Из рассмотрения отсеченной части 8 -6:

Mx,8 = 0, Mx,7 = Mx,6 = HA = 120 кНм

(сжаты правые волокна стойки и нижние волокна ригеля в сечениях 7 и 6 соответственно).

Построить эпюру Mx по вычисленным значениям

ПРИЛОЖЕНИЕ III

Библиографический список

Основные источники:

Сетков, В.И. Техническая механика для строительных специальностей: Учебное пособие для студентов среднего профессионального образования/ В.И.Сетков. – М.: Издательский  центр Академия, 2015. – 384 с.

Шинкаренко, А.А., Киреева,  Сопротивление материалов: Учебное пособие/ А.А.Шинкаренко.–Ростов н/Д: Феникс, 2016. – 263с. – (среднее профессиональное образование)

Дополнительные источники:

Олофлинская, В.П. Техническя механика: Курс лекций с вариантами практических и тестовых заданий: Учебное пособие / В.П.Олофлинская. – М.: Форум: ИНФРА-М. 2016.- 349 с.

Эрдеди, А.А., Эрдеди, Н.А. Теоретическая механика. Сопротивление материалов: Учебное пособие для студентов учреждений среднего профессионального образования/ А.А.Эрдеди. – М.: Издательский центр Академия, 2015.- 320 с.

http://www.teoretmeh.ru/

http://www.detalmach.ru/

http://mysopromat.ru/

http://www.soprotmat.ru/

http://www.toehelp.ru/theory/sopromat/