Плетение из газет (мастер-класс)

Предлагаем мастер класс по плетению корзины из газет. Порядок плетения одинаков как для прямоугольных, так и для круглых корзин. Но все-таки советуем начать с круглой, так проще. В любом случае, вначале надо подобрать форму, по которой будете плести. Начинайте не с самой крупной, но и не с маленькой, потому что плести корзину слишком маленького размера так же сложно, как и слишком большого.

Итак, первое и самое нудное. Надо приспособиться скручивать саму «лозу»!

Стандартный лист газеты разделите на четыре полосы. Если вы хотите сделать «лозу» потолще (это целесообразно в случае плетения крупный вещей), надо разрезать только на две части, но вещи, сплетенные из более тонких прутьев, смотрятся красивее!

Для накрутки можно использовать вязальную спицу диаметром 1,5мм, и длиной 35 см. Начинаем накручивать наискосок, постепенно вытягивая спицу. Если вы хотите, чтобы «лоза» была потолще, то во время скрутки можно слегка ослаблять пальцы, но делать это надо очень равномерно. Поэтому попробуйте сделать это только после того, как наберетесь опыта.

Докрутив лист до конца, сразу же начинайте немного сплющивать «лозу» (так будет потом легче плести). На кончик нанесите каплю клея ПВА и закручивайте до конца. Клей быстро схватывается, ждать практически не приходится.

Накрутив достаточно «лозы», приступаем к следующей стадии. Днище корзины (как прямоугольной, так и круглой), можно сплести из самих прутьев. Но на это уходит очень много материала. Поэтому проще вырезать дно из картона. По размеру дна выбранной формы вырезаем две окружности. Одну форму для внешней стороны лучше вырезать из более плотного картона, а для внутренней – из мягкого, подойдут даже коробки из-под круп.

На более жесткий круг наклеиваем в виде лучей наши трубочки. Их обязательно должно быть нечетное число.

Попробуйте взять 21 или 17: чем меньше основных прутьев, тем легче плести. Сверху наклеиваем второй круг, а затем…

ставим сверху что-нибудь тяжелое и оставляем до полного высыхания (лучше на несколько часов).

На следующий день получившееся «солнышко» примеряем на выбранную форму. Легче будет плести в перевернутом виде. Во время плетения возникнет необходимость в соединении скрученной «лозы». До того, как соединить две трубочки, необходимо срезать их кончики (потому что с краю они очень слабые). Потом на конец одной трубочки капаем клей ПВА и вкладываем ее в полость другой трубочки.  Желательно подождать до высыхания, иначе трубочки разойдутся во время плетения. Иногда бывает сложно засунуть одну трубочку в другую, тогда нужно согнуть ее вдоль и только потом намазать клеем.

Во время плетения желательно иметь под рукой несколько крепких бельевых прищепок. Смазываем клеем конец трубочки, закрепляем ее прищепкой, и начинаем стандартное плетение: один основной прут оставляем снизу, следующий сверху. И так по кругу. Если вы действительно соблюдали рекомендации (о нечетном количестве основных прутьев), то в следующем ряду этот порядок обязательно будет меняться.

Дальше плетение будет доставлять вам одно удовольствие. Плетете до нужной высоты. Если форма, подобранная для плетения, ниже, чем вам хочет, просто вытяните форму немного вверх и продолжайте плетение.

Вот сейчас стало заметно, что использованы для основных прутьев слишком длинные трубочки, и что можно было сэкономить. Поэтому до начала плетения продумайте этот вопрос. Если высота изделия вас устраивает, полностью вытягиваем форму, и начинаем загибать основные прутья: для закрепления достаточно протянуть основной прут через две горизонтальные «лозы». Конец трубочки надо просто срезать. Понятно, что половину основных прутьев надо загибать с внешней стороны, а вторую половину – с внутренней стороны.

Ну вот! Наша корзина готова. Для окончательного оформления нам надо покрасить ее водоэмульсионной краской, которую следует развести клеем ПВА 2:1, то есть на две порции краски добавлять одну порцию клея. Это дополнительно укрепит нашу корзину. Советуем не пользоваться водоэмульсионной краской на акриловой основе, она не закрывает текста газеты. В процессе окраски вы можете добавить в краску какой-нибудь колер. После того, как высохнет краска, можно покрыть корзину морилкой (в хозяйственных магазинах имеются разные оттенки), а затем бесцветным лаком.

Желаем всем удачи!