Спицкая Анна Александровна

Иванова Татьяна Алексеевна

Тема урока: Природные источники углеводородов, происхождение и добыча. Применение углеводородов и их многообразие.

Актуальность урока: данный урок разработан в соответствии с требованиями ФГОС и сформулирован в системе проблемного подхода к построению урока. При разработке урока авторы опирались на задания Турнира ОАО Газпромнефть . Участие в турнире и возможность решения поставленных задач позволит получить дополнительные бонусы обучающимся 9,10,11 классов при поступлении в Политехнический университет.			 При написании разработки были сформулированы актуальные для современной нефтегазовой отрасли задачи:

1 Увеличение добычи тяжелой нефти в скважинах путем затопления, закачка других видов топлива и смешивание газа с водой.

2.Использование попутного газа для химической промышленности.

3. Значение теплоемкости сгорания углеводорода для переработки тех или иных видов топлива.

4.Прменение реакции Фишера –Тропша к различному углеводородному сырью.

5. Технология получения свалочного газа, формула синтез-газ для свалочного газа.

При написании методологической карты урока авторский коллектив преследовал следующие цели:

- Освоение новой информации об образовании, структуре и способе добыче углеводородов.

- Формирование представления о значении теплоемкости углеводородного сырья и его использовании в нефтехимической промышленности.

- Способы очистки нефти и увеличение её зольности, изменение молекулярного состава.

- Способы получения углеводородов в газообразном состоянии через парциальное окисление углеводородов.

- Способы реализации свалочного газа как альтернативного источника энергии.

- Решение задач по теплоемкости углеводородного сырья, с целью вычисления рациональности использования попутных газов при добыче нефти.

- Плюсы и минусы гидроочистки нефти.

Глоссарий урока:

Биотопливо- топливо из растительного или животного сырья, из продуктов жизнедеятельности организмов или органических промышленных отходов.

ВИНК-вертикальный индустриальный нефтяной комплекс – компания, построенная по принципу «добыча-переработка- сбыт».

Геологическая эпоха-  единица геохронологической шкалы, часть геологического периода, подразделяется на геологические века

Геологическая эпоха- единица геохронологической шкалы, часть геологического периода, подразделяется на геологические века. В стратиграфии соответствует геологическому отделу, то есть геологическая эпоха — это тот промежуток времени в палеонтологической и геологической истории Земли, в течение которого отложился или образовался слой пород, образующих соответствующий геологический отдел.

Гидроочистка нефти- процесс химического превращения веществ под воздействием водорода при высоком давлении и температуре. Гидроочистка нефтяных фракций направлена на снижение содержания сернистых соединений в товарных нефтепродуктах.

Изомеризация -  превращение химического соединения в изомер. Процесс изомеризации направлен на получение высокооктановых компонентов товарного бензина из низкооктановых фракций нефти путём структурного изменения углеродного скелета. Источником детонации в двигателях внутреннего сгорания является образование свободных радикалов по цепному механизму. Нормальные неразветвленные алканы при горении образуют наиболее активные первичные радикалы, чем вторичные или третичные радикалы при горении разветвленных алканов с изостроением. Поэтому чем разветвлённее молекула, тем выше её детонационная стойкость, октановое число.

Катализ-  избирательное ускорение одного из возможных термодинамически разрешенных направлений химической реакции под действием катализатора(ов).

Конверсия метана-реакция взаимодействия водяного пара и метана проводится при повышенной температуре (800-900 градусов) и давлении при присутствии никелевых катализаторов (Ni-Al2O3). Формула данного процесса:

Коэффициент выработки скважины- % добычи углеводорода от всего запаса.

Крекинг- высокотемпературная переработка нефти и её фракций с целью получения, как правило, продуктов меньшей молекулярной массы — моторного топлива, смазочных масел и т. п., а также сырья для химической и нефтехимической промышленности. Крекинг протекает с разрывом связей С—С и образованием свободных радикалов или карбанионов

Метаморфические горные породы (или видоизменённые горные породы) — горные породы, образованные в толще земной коры в результате метаморфизма, то есть изменения осадочных и магматических горных пород вследствие изменения физико-химических условий. Благодаря движениям земной коры, осадочные горные породы и магматические горные породы подвергаются воздействию высокой температуры, большого давления и различных газовых и водных растворов, при этом они начинают изменяться.

Молекулярная масса-  масса молекулы, выраженная в атомных единицах массы

Морфологическая структура- характеристика степени кристалличности горных пород, зависящей от размера и формы слагающих их минеральных зёрен, их взаимоотношений друг с другом и с вулканическим стеклом.

Мусорный полигон- специальное сооружение, предназначенное для изоляции и обезвреживания ТБО.

Нефтегазовые бассейны- обширные территории залегания углеводородного сырья.

Нефтяные провинции- основные газоносные бассейны

Парицианальное окисление углеводородов- процесс, происходящий при температурах выше 1300 градусов заключается в термическом окислении углеводородов.

Паротепловое воздействие на пласт- процесс распространения тепла в пласте и вытеснение нефти при нагнетании в пласт водяного пара является более сложным, чем при нагнетании горячей воды.

Подземная газификация угля-  физико-химический процесс превращения угля в горючие газы с помощью свободного или связанного кислорода непосредственно в недрах земли.

Риформинг-  это промышленный процесс переработки бензиновых и лигроиновых фракций нефти с целью получения высококачественных бензинов и ароматических углеводородов.

Серность нефти-содержание серы в нефти в %.

Синтез-газ- прямой синтез углеводородов. преимущественно смесь монооксида углерода и водорода. В промышленности получают паровой конверсией метана, парциальным окислением метана, плазменной газификацией отходов и сырья, газификацией угля. В зависимости от способа получения соотношение CO:Н2 варьируется от 1:1 до 1:3.

Теплоёмкость- количество теплоты, поглощаемой телом при нагревании на 1 градус; точнее — отношение количества теплоты, поглощаемой телом при бесконечно малом изменении его температуры

Трансгрессия моря- многократное отступление и наступление моря, геоологическое явление, при котором уровень моря повышается по отношению к земле, и, в результате затопления, береговая полоса движется в направлении более высоких мест.

Углеводороды- органические соединения, состоящие только из двух атомов: углерода и водорода.

Для реализации поставленных целей были сформулированы следующие задачи мета предметного, предметного и личностного направления развития обучающихся в рамках озвученной темы:

- 1.Вспомнить с обучающимися 9 класса информацию, полученную на уроках географии в 9 классе по теме «нефтегазовый комплекс России», на предмет способов происхождение углеводородного сырья (рассмотреть химию теорий происхождения нефти и углеводородов), способов добычи нефти на территории России по эффективности, основные нефтяные провинции и факторы размещении предприятий по добыче и переработке нефти.

- Изучить основные способы получения предельных, непредельных и ароматических углеводородов.

- Решить задачи по теплоёмкости углеводородного сырья и сделать выводы о рациональности использования попутных неявных газов.

- Рассмотреть процессы гидроочистки нефти.

- Предложить новые источники сырья для получения углеводородов.

- 6.Предложит новые методы получения сырья на базе занятий о синтез-газе и прианальное окисление углеводородов.

Карта индивидуального маршрута по уроку: Сформулированный маршрутный лист, представляющий собой проблем, решение которой необходимо предложить обучающемуся в формате урока, ряд вытекающих из проблем задач и простейших заданий, обусловленных ФГОС и разработками урока по отдельным предметам в рамках химии.

В качестве основной проблемы предлагается увеличить коэффициент добычи углеводородного сырья в различных формах.

В ряде решения поставленной проблемы появляются задачи:

1.Альтернативных методов выработки скважин с увеличением показателя эффективности с 8% до 32%

2. Использование попутных газов и труднодоступных углеводородных пластов при разработке месторождений.

3. Рассмотрение процессов метаморфизации и увеличения содержания чистой нефти через процесс её обогащения при помоях катализаторов.

4. Мление применять задачи на расчет теплоёмкости различных видов углеводородного сырья и применение данного умения к поставленным задачам.

5. Рассмотрение альтернативных способов получения углеводородного сырья из вторичных источников и химическое обоснование данного процесса, поиск иных способов.

Учебные материалы: Баженов Ю.В. «Территориальная организация промышленности «СПб, 2011 год, Н.Е.Кузнецова. И.М.Титова, А.Ю.Жегин Химия. 9 класс .,Москва.,»Вентана-Нраф»,  Территориальная организация промышленности , Ю.Симакин., 2011год, нефтегазовая вертикаль журнал . К.И.Кудинов «Основы нефтегазового профиля»

Наглядное представление маршрутной карты урока представлено в приложении 1 к данной разработке.

Информационные ресурсы: Сайт ПАО «Газпромнефть»,сайт «Первое сентября», сайт «Открытый урок»

План урока:

- Создание организационного момента и объяснение проломы, структуры работы на уроке и задач, которые в ходе проблемы необходимо решить (все задачи обозначены в технологической карте как конструктор необходимых действий для поиска решения основной проблемы) (5 минут)

- Воспроизведения и коррекция знаний в области геологии, ответы на вопросы в рамках темы (8 минут)

- Рассмотрение нового материала в рамках поставленных задач (подземная газификация, метод затопления, свойство жидкий углеродов, теплоёмкость сгораемого топлива)

- Альтернативные способное разработки нефтяных скважин

- Расчёт задач по показателям теплоёмкости различных форм углеводородов и их применение.

- Эксперимент с воспроизведением технологии перегонки нефти.

- Альтернативные способы получения углеводородного сырья

- Применение способа синтез-газа, как объяснение одной из альтернатив получения углеводородов.

- Заполнение технологической карты

- Самоанализ урока.

Описание основных этапов урока:

- Создана организационного омёта постановки задачи урока.

Учитель географии:

В индивидуальной маршрутной карте к уроку (приложение 1) сформулированы основные задачи урока и актуальные проблемы, которые будут рассмотрены , все проблемы и задачи разделены на вопросы, которые выстраиваются в систему задач по ходу урока.

Полезные ископаемые имеют различное происхождение. Вспомним из курса географии какие виды п. углеводородов добывают, каким геологическим эпохам образования они относятся. ( См. слайд 1 – Геологические эпохи образования п.и.)

В маршрутной карте урока сформулируйте ответ на вопрос : каких видов углеводородов добывается больше всего и почему?

- Учитель географии :									В период палеогена сформировались жидки углеводороды. На карте полезных ископаемы РФ видны основные нефтегазовые бассейны , которые относятся к плитам – молодым геологическим новообразованиям. Существуют 2 теории происхождения нефти : Доминирующей мировой теорией происхождения нефти является биогенная теория, согласно которой нефть сформировалась из остатков древних живых организмов. Альтернативой ей является теория абиогенного происхождения нефти на сверхбольших глубинах из неорганического углерода и водорода. 					Учитель химии:										Давайте воспроизведем уравнение карбидной теории происхождения нефти . При горообразовании возникают разломы, через которые вода, проникая вглубь, вступает в реакцию с «углеродистым металлом», в результате чего образуются окислы и предельные УВ. Реакция, обеспечивающая образование первичных соединений углерода и водорода, может быть представлена следующим образом:

2FeC + 3Н2О =                              ( реакцию с получением веществ дополняют учащиеся)  Fe2O3 + С2Н6

- Учитель географии:

Где на территории РФ располагаются  самые большие бассейны нефти? Чем это обусловлено? ( Занесите в ваши маршрутные карты крупнейшие нефтяные провинции России) . Вспомним понятие трансгрессии моря и определим каким образовали этот процесс повлиял на географию размещения нефтяных провинций.

Слайд 2

В маршрутном листе перечислите 3 крупнейшие провинции нефтяных запасов России

- Учитель географии:

На сегодня добывается в основном 32 % от всех предполагаемых запасов в свкажине, при это добывается легкая нефть. Вспомним  деление нефтяных ресурсов по  плотности ? Запишите ответы в карту. Где проще добывается нефть?

Сегодня добывается только 7% тяжелой нефти в России, стоимость барреля добычи нефти составляет 8$  на материке и 12 S  на шельфе. В данный момент компания ОАО «Газпромнефть» ставит задачу добычи тяжелой нефти при методе заводнения (слайд 3 ) Сейчас рассматриваются новые методы  добычи п.и., при методе заводнения эксплуатация скважины составляет только 8-12 % , в то время как при  глубинно-насосном -28-32%, однако не во всех районах метод глубинно-насосного воздействия на пласт применим.

В ваших маршрутных листах запищите + и- данного метода добычи нефти.

Слайд 3

- Учитель химии:

Для решения задачи увеличения % добычи сырья из скважины необходимо вспомнить свойства и жидких водородов. 											Исходя из близости элементного состава различных видов энергоносителей (табл.1.1), нефть вместе с газом независимо от их агрегатного состояния относят к тому же классу горных пород, что и уголь (антрацит, каменный и бурый), а именно к классу − каустобиолитов (греч. kaustikos - жгучий, lithos - камень, bios - жизнь).				 Если принять содержание углерода в различных природных материалах за 100%, то распределение углерода будет следующим: подавляющее количество углерода 99,5 % приходится на карбонаты (CaСО3, MgCO3), слагающие породу; 0,47 % - на углекислый газ, содержащийся в атмосфере; лишь 0,02 % углерода приходится на каустобиолиты и 0,01 % углерода находится в связанном виде в биосфере. Геохимики нефть относят к минералам (лат. слово «minera» означает руда), а нефть и газ − к числу горючих полезных ископаемых.

Слайд 4

Нефть – природная смесь углеводородов различной молекулярной массы, содержащих от 5 до 50 атомов углерода  ( слайд 5)

Слайд 5

Попробуйте определить какими способами возможно получить химические элементы из нефти?

- Учитель химии: Первичная переработка нефти заключается в ее перегонке. Перегонку производят на нефтеперерабатывающих заводах после отделения нефтяных газов. Нефть нагревают в трубчатой печи до 350 С, образовавшиеся пары вводят в ректификационную колонну снизу. Ректификационная колонна имеет горизонтальные перегородки с отверстиями - тарелки.

Эксперимент: воспроизведение процесса перегонки нефти в классе при помощи имеющегося оборудования.

Реактивы и оборудование: сырая нефть, кристаллизатор с водой, колба, шаростержневая модель, компьютер с мультимедийной приставкой, рабочие листы с заданиями, приложение 1, коллекция «Нефть и нефтепродукт

Слайд 6

Основные фракции нефти следующие:•							 Газолиновая фракция, собираемая от 40 до 200 °С, содержит углеводороды от С5Н12 до С11Н24. При дальнейшей перегонке выделенной фракции получают газолин (tкип = 40–70 °С), бензин
(tкип = 70–120 °С) – авиационный, автомобильный и т.д.
• Лигроновая фракция, собираемая в пределах от 150 до 250 °С, содержит углеводороды от С8Н18 до С14Н30. Лигроин применяется как горючее для тракторов. Большие количества лигроина перерабатывают в бензин.
• Керосиновая фракция включает углеводороды от С12Н26 до С18Н38 с температурой кипения от 180 до 300 °С. Керосин после очистки используется в качестве горючего для тракторов, реактивных самолетов и ракет.
• Газойлевая фракция (tкип > 275 °С), по-другому называется дизельным топливом.
• Остаток после перегонки нефти – мазут – содержит углеводороды с большим числом атомов углерода (до многих десятков) в молекуле. Мазут также разделяют на фракции перегонкой под уменьшенным давлением, чтобы избежать разложения. В результате получают соляровые масла (дизельное топливо), смазочные масла (автотракторные, авиационные, индустриальные и др.), вазелин (технический вазелин применяется для смазки металлических изделий с целью предохранения их от коррозии, очищенный вазелин используется как основа для косметических средств и в медицине). Из некоторых сортов нефти получают парафин (для производства спичек, свечей и др.). После отгонки летучих компонентов из мазута остается гудрон. Его широко применяют в дорожном строительстве. Кроме переработки на смазочные масла мазут также используют в качестве жидкого топлива в котельных установках

- Учитель химии:

Путь увеличения получения бензина найден с помощью созданной А.М.Бутлеровым теории строения органических соединений. Высококипящие продукты разгонки нефти непригодны для употребления в качестве моторного топлива. Их высокая температура кипения обусловлена тем, что молекулы таких углеводородов представляют собой слишком длинные цепи. Если расщепить крупные молекулы, содержащие до 18 углеродных атомов, получаются низкокипящие продукты типа бензина. Этим путем пошел русский инженер В.Г.Шухов, который в 1891 г. разработал метод расщепления сложных углеводородов, названный впоследствии крекингом (что означает расщепление). Прежде чем получить продукты из нефти её подвергают крекингу.

Слайд 6

Рассмотрим процесс термического крекинга и разложим нефть на фракции по средствам имеющегося у нас оборудования (запишите в маршрутном листе к уроку области применения продуктов термического крекинга) Запишите в задании 6 маршрутного листа урока Ваши варианты полученных в результате термического крекинга

Слайд 7

- Учитель химии :

Существуют также процессы риформинга  и изомеризации в перегонке нефти.  это процесс преобразования линейных и нециклических углеводородов в бензолоподобные ароматические молекулы. Ароматические углеводороды имеют более высокое октановое число, чем молекулы других углеводородов, и поэтому они предпочтительней для производства современного высокооктанового бензина.

Слайд 8

Дегидрирование нафтеновых углеводородов в ароматические:

С6H12 → C6H6 + 3H2 + 221 кДж/моль

Изомеризация пятичленных циклоалканов в производные циклогексана:

С5H9-СН3 → C6H12 — 15,9 кДж/моль

Изомеризация н-алканов в изоалканы:

н-С6H14 → изо-C6H14 — 5,8 кДж/моль

Дегидроциклизация алканов в ароматические углеводороды (ароматизация):

С6H14 → C6H6 + 4H2 + 265 кДж/моль

Процесс изомеризации направлен на получение высокооктановых компонентов товарного бензина из низкооктановых фракций нефти путём структурного изменения углеродного скелета. ... На сегодняшний день изомеризация возможна только легких алканов бутана, пентана и гексана.

Слайд 9 .

Откройте Learning Apps  и решите предложенную головоломку по теме

На рисунке скрин экрана LearningApps для интерактивного обучения по теме.

На выполнения задания дается время, ответы и анализ выполнения в программе автоматический.

- Учитель географии : 										Один из способов увеличения содержания нефти на 1,2% - гидроочиска  Недостаток этого метода – высокий расход водорода на 1 кг нефти.

Слайд 10

- Учитель химии :

Решите задачу на теплоёмкость сгорания топлива для перехода к последней проблемы сегодняшнего комплекса уроков.

Задача дана в маршрутном листе к уроку.

Задача:

На основании термохимического уравнения 2С2Н2+5O=4CO2+2H2O+2511кДЖ вычислите  какой Q ацитилена ( н.у.)  требуется сжечь, что бы получить 1000мДж тепла.

- Учитель географии:

На сегодня актуальны задачи альтернативного способа получения углеводородов. Из какого сырья, как Вы думаете? Обоснуйте?

Рассмотрим понятие свалочного газа и способ его образования.

Слайд 11

- Учитель химии:

В 1926 году Ф. Фишер и Г. Тропш опубликовали работу "О прямом синтезе нефтяных углеводородов при нормальном давлении", где сообщалось, что при восстановлении монооксида углерода водородом при нормальном атмосферном давлении в присутствии катализаторов при температуре в 270 градусов по шкале Цельсия можно получить жидкие и твердые гомологи метана.

Как мы уже упомянули выше, в состав синтез-газа входят такие вещества как CO и H2. В зависимости от метода получения синтез-газа соотношение CO:Н2 в нем варьируется от 1:1 до 1:3. В прямой зависимости от применяемого сырья и метода его соотношение компонентов в синтез-газе изменяется в широких пределах. Как правило, процентное содержание веществ в сыром неочищенном синтез-газе следующее:

- CO - 15-18%

- H2 - 38-40%

- CH4 - 9-11%

- CO2 - 30-32%

14.Учитель химии:

Сегодня существуют три основных метода получения синтез-газа.

1. Газификация угля. Данный процесс основан на взаимодействии каменного угля с водяным паром и происходит по формуле:

C + H2O → H2 + CO.

Данная реакция является эндотермической, и равновесие при температуре 900-1000 по шкале Цельсия сдвигается вправо. Разработаны различные технологические процессы, использующие парокислородное дутье, благодаря которому наряду с упомянутой реакцией параллельно протекает экзотермическая реакция сгорания угля, которая обеспечивает необходимый тепловой баланс. Ее формула:

C + 1/2O2 → CO.

2. Конверсия метана. Данная реакция взаимодействия водяного пара и метана проводится при повышенной температуре (800-900 градусов) и давлении при присутствии никелевых катализаторов (Ni-Al2O3). Формула данного процесса:

CH4 + H2O → CO + 3H2 .

Также в качестве сырья в данном способе вместо метана можно использовать любое сырье, содержащее углеводород.

3. Парциальное окисление углеводородов. Данный процесс, происходящий при температурах выше 1300 градусов заключается в термическом окислении углеводородов. Формула данной реакции:

CnH2n + 2 + 1/2nO2 → nCO + (n + 1)H2 .

Данный способ применим к любому сырью, содержащему углеводороды но наиболее часто используется высококипящая фракция нефти - мазут.

Спасибо за урок. Сдайте Ваши карты индивидуального маршрута урока.

Е.Д. Гельфанд Технология биотоплив учебное пособие для магистрантов, обучающихся по направлению 240700.68 «Биотехнология» рукопись

проф. Е.Г. Чистяков. Территориальная организация населения: Учеб. Пособие. — М.: Вузовский учебник. - 188 с.. 2007

Горная энциклопедия 2006 год , ДиректМедиа

Горная энциклопедия 2006 год , ДиректМедиа

# ТЕХНИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА Технологии // Гидроочистка нефтепродуктов https://neftegaz.ru/tech_library/view/4313-Gidroochistka-nefteproduktov

Справочник химика http://cnit.ssau.ru/organics/chem2/u252.htm

А. В. Мануйлов, В. И. Родионов Основы химии. Интернет-учебник  http://www.hemi.nsu.ru/index.htm

Кривуля С.В., Соловьев В.О., Терещенко В.А., Фык И.М., Щербина В.Г. Общая геология, Справочник Колорит, Харьков, 2013 г., 328 стр., УДК: 55 (03), ISBN: 978-966-8536-65-6

Кривуля С.В., Соловьев В.О., Терещенко В.А., Фык И.М., Щербина В.Г. Общая геология, Справочник Колорит, Харьков, 2013 г., 328 стр., УДК: 55 (03), ISBN: 978-966-8536-65-6

Второтходы Передическое издание . Издание 2 http://vtorothodi.ru/vse-ob-otxodax/poligony-tbo

ТЕХНИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА Технологии // Гидроочистка нефтепродуктов https://neftegaz.ru/tech_library/view/4313-Gidroochistka-nefteproduktov

Горная энциклопедия 2006 год , ДиректМедиа

И. Ю. ЛИТВИНЦЕВ ПРОЦЕССЫ ОКИСЛЕНИЯ В ПРОМЫШЛЕННОЙ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ СОРОСОВСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ, ТОМ 8, №1, 2004

ТЕХНИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА Технологии // Гидроочистка нефтепродуктов https://neftegaz.ru/tech_library/view/4313-Gidroochistka-nefteproduktov

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  http://newchemistry.ru/letter.php?n_id=1875

Справочник химика http://cnit.ssau.ru/organics/chem2/u252.htm

Справочник химика http://cnit.ssau.ru/organics/chem2/u252.htm

Справочник химика http://cnit.ssau.ru/organics/chem2/u252.htm

Горная энциклопедия 2006 год , ДиректМедиа

Горная энциклопедия 2006 год , ДиректМедиа