ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА

Наплавка валиков на стальные пластины в нижнем положении на сварочном оборудовании,

размер пластин 250*150*10мм.

Упражнения:

1. Слесарная обработка деталей.

2. Выбор режима сварки.

3. Наплавлять валики на

пластины в нижнем положении

пластин.

Оснащение: источники питания сварочной дуги; электрододержатель со сварочным кабелем; сварочные маски; перчатки брезентовые; костюм сварочный брезентовый; щетка металлическая; шлакоотделитель, пластины из углеродистой стали 250*150*10 мм; электроды марки УОНИИ-13/55, ОЗС-д3,4 мм.

Порядок выполнения

Инструкционные указания и пояснения

Эталон выполнения работы

Инструкция по охране труда при выполнении электросварочных работ.

Ответить на вопросы по выполнению техники безопасности перед началом, во время и по окончанию сварочных работ, мероприятия по пожарной безопасности, электробезопасности и ТБ при аварийных ситуациях

Организация рабочего места сварщика

Подготовить рабочее место сварщика, отрегулировать сварочное оборудование и подобрать сварочный ток

Подготовить пластину к наплавке

Взять в руки пластину, внимательно осмотреть ее.

Взять металлическую щетку и произвести зачистку поверхности на ширину 20 мм до металлического блеска.

Зажечь сварочную дугу и поддерживать устойчивое ее горение до полного сгорания электрода

Вставить электрод в электрододержатель.

Зажечь дугу способом «впритык», замкнуть сварочную цепь, коснувшись концом электрода поверхности изделия, отвести электрод быстро, но на небольшое расстояние (не более 2мм ).

Или зажечь дугу способом «спичкой».

Соприкосновение электрода с деталью

кратковременно.

Наплавить валик «слева направо», «справа налево»,

Выполнить наплавку валиков при нижнем положении пластин «слева направо», «справа налево», «на себя», «от себя»

Положение электрода: углом вперед, углом назад, наклон вправо, наклон влево.

Вертикальное расположение электрода, угол равен 90.

Положение электрода углом назад,

угол наклона равен 30-60.

Положение электрода углом вперед,

угол наклона равен 30-60.

Наплавить валик «на себя» и «от себя»

Выполнить наплавку валиков в нижнем положении пластин «на себя» и «от себя».

Положение электрода: углом вперед, углом назад, наклон вправо, наклон влево. Смотреть наплавку ниточных валиков «слева направо» и «справа налево».

Наплавить валик в различных направлениях, в наклонном положении пластин и в фигурной наплавке.

Выполнить наплавку валиков при наклонном положении пластин способом ведения электрода углом назад, углом вперед, наклон вправо, наклон влево.

Угол наклона пластин:

15, 30, 45, 60.

Зачистить сварные валики, осуществить контроль внешним осмотром

Зачистить сварные валики шлакоотделителем и стальной щеткой.

Проверить качество наплавки и сдать работу на проверку мастеру п/о.