Лекция

Мониторинг состояния атмосферного воздуха

8.1. Состав атмосферного воздуха. Классификация загрязнителей воздуха

8.2. Стандарты качества атмосферного воздуха

8.3.	Организация наблюдений и систем контроля воздуха в РФ

8.3.1.	Служба наблюдений и контроля за состоянием 
атмосферного воздуха

8.3.2.	Методы обработки и передачи информации

8.3.3.	Посты наблюдений загрязнения атмосферного воздуха

8.4. Аппаратура и методики отбора проб

8.5. Стандартные смеси вредных веществ с воздухом

8.6. Современные методы контроля загрязнения

Воздушной среды

8.7. Измерение концентраций вредных веществ

Индикаторными трубками

8.8. Индивидуальная активная и пассивная дозиметрия

8.9.	Защита атмосферы

Воздух в основном состоит из азота (78,08 об. %), кислорода (20,95 об. %), значительно меньшего количества инертного газа аргона (0,93 об. %) и еще меньшего – углекислого газа (0,03 об. %). Помимо этих постоянных компонентов воздуха, важным компонентом является также водяной пар, содержание которого меняется от 0 об. % в сухом воздухе до 4 об. % во влажном воздухе. Основная масса водяных паров содержится в нижних слоях (до 6 км) атмосферы, в стратосфере они практически отсутствуют.

Все остальные имеющиеся в атмосфере газы содержатся лишь в следовых количествах, составляющих в сумме 0,02 об. %. Количество инертных газов (неона, гелия, криптона, ксенона) в воздухе колеблется от тысячных до миллионных долей процента. В атмосферном воздухе содержится также незначительное количество водорода.

Примесями атмосферного воздуха природного происхождения, образующимися в результате химических и биологических процессов, являются такие газообразные вещества как аммиак, оксиды азота, метан, сероводород и др. Гниение органических веществ способствует поступлению в воздух сероводорода, аммиака. В результате брожения углеродистых веществ выделяется метан. Оксиды азота в небольших количествах образуются во время грозы при взаимодействии азота с кислородом.

Пылевые частицы от промышленных и природных источников также оказываются весьма существенным компонентом воздуха, хотя обычно они присутствуют в относительно небольших количествах. Природными источниками пыли являются действующие вулканы, ветровая эрозия почв, биологические процессы (пыльца растений), лесные пожары, выносы с поверхностей морей и океанов, а также космическая пыль.

В воздухе содержатся также микроорганизмы (бактерии, вирусы, плесневые грибки и др.). Патогенные микроорганизмы среди них встречаются редко и в ничтожных количествах.

Все другие соединения, изменяющие естественный состав атмосферы, попадающие в воздух из различных источников (в основном антропогенного происхождения), классифицируются как загрязнители.

Организация наблюдений и систем контроля воздуха в РФ

В условиях непрерывного роста промышленного и сельскохозяйственного производства, развития транспорта, особенно в крупных промышленных центрах, степень загрязнения атмосферного воздуха выбросами и выделениями вредных веществ может в ряде случаев превысить санитарно-гигиенические нормативы. Характер временной и пространственной изменчивости концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе определяется большим числом разнообразных факторов.

Знание закономерностей формирования уровней загрязнения атмосферного воздуха, тенденций их изменений является крайне необходимым для обеспечения требуемой чистоты воздушного бассейна. Основой для выявления закономерностей служат наблюдения за состоянием загрязнения воздушного бассейна. От возможностей и качества проводимых наблюдений зависит эффективность всех воздухоохранных мероприятий.

Служба наблюдений и контроля за состоянием 
атмосферного воздуха

Служба наблюдений и контроля за состоянием атмосферного воздуха, как явствует из названия, состоит из двух частей, или систем: наблюдений (мониторинга) и контроля. Первая система обеспечивает наблюдение за качеством атмосферного воздуха в городах, населенных пунктах и территориях, расположенных вне зоны влияния конкретных источников загрязнения, вторая система обеспечивает контроль источников загрязнения и регулирование выбросов вредных веществ в атмосферу.

Методы обработки и передачи информации

В целях сопоставимости результатов наблюдений, полученных в разных географических и временных условиях, используются единые унифицированные методы отбора и анализа проб, обработки и передачи информации.

Информация, получаемая сетью наблюдений, по степени срочности подразделяется на три категории:

  - экстренная;

  - оперативная;

  - режимная.

Экстренная информация содержит сведения о резких изменениях уровней загрязнения атмосферного воздуха и передавалась в контролирующие, партийные, советские и хозяйственные организации незамедлительно.

Оперативная информация содержит обобщенные результаты наблюдений за месяц, а режимная – за год. Эта информация передается заинтересованным и контролирующим организациям по мере их накопления: ежемесячно и ежегодно.

Режимная информация, содержащая данные о среднем и наибольшем уровнях загрязнения воздуха за длительный период, используется при планировании мероприятий по охране атмосферы, установлении нормативов выбросов, оценках ущерба, наносимого народному хозяйству загрязнением атмосферного воздуха.

Посты наблюдений загрязнения атмосферного воздуха

Посты наблюдений загрязнения (ПНЗ) могут быть подразделены на три категории:

- стационарные пункты – служат для систематических и длительных наблюдений;

- маршрутные посты – представляют собой передвижные лаборатории;

- передвижные (подфакельные) посты – служат для разовых наблюдений под дымовыми и газовыми факелами.