Билет №1

1. Постовой на посту безопасности при осуществлении своей деятельности обязан?

1. информировать командира звена ГДЗС через каждые 5 минут о времени, прошедшем с момента включения в СИЗОД

2. информировать командира звена ГДЗС через каждые 10 минут о времени, прошедшем с момента включения в СИЗОД

3. информировать командира звена ГДЗС через каждые 15 минут о времени, прошедшем с момента включения в СИЗОД

2. При использовании ДАСВ в непригодной для дыхания среде газодымозащитник обязан?

1. допускается не использовать на баллонах защитные чехлы

2. использовать на баллонах защитные чехлы

3. ДАСВ закрепляется за газодымозащитниками по групповому принципу?

1. один ДАСВ не более чем на четырёх человек при условии, что за каждым газодымозащитником персонально закреплена лицевая часть (панорамная маска).

2. один ДАСВ не более чем на двух человек при условии, что за каждым газодымозащитником персонально закреплена лицевая часть (панорамная маска).

3. один ДАСВ не более чем на двух человек при условии, что за ними закреплена одна лицевая часть (панорамная маска).

4. Подготовка (техническое обслуживание) СИЗОД к использованию осуществляется на обслуживающем посту ГДЗС в период?

1. смены дежурства караулов (дежурных смен) личным составом заступающего караула (дежурной смены).

2. подготовки к смене дежурства караулов (дежурных смен) личным составом заступающего караула (дежурной смены).

3. подготовки к смене дежурства караулов (дежурных смен) личным составом сменяющегося караула (дежурной смены).

5. Минимальное давление воздуха (кислорода) в баллонах СИЗОД, при заступлении на дежурство (постановка СИЗОД в расчет) рабочее давление воздуха (кислорода) в баллоне (баллонах) должно быть не менее?

1. 15,4 МПа (260 кгс/см 2) - для ДАСК; 25,4 МПа (260 кгс/см 2) - для ДАСВ

2. 15,4 МПа (160 кгс/см 2) - для ДАСК; 25,4 МПа (250 кгс/см 2) - для ДАСВ

3. 15,4 МПа (160 кгс/см 2) - для ДАСК; 25,4 МПа (260 кгс/см 2) - для ДАСВ

6. Состав звена ГДЗС формирует?

1. РТП

2. начальник караула

3. командир звена ГДЗС

7. Основными задачами личного состава при тушении пожаров в непригодной для дыхания среде являются?

1.эвакуации культурных и материальных ценностей; защита людей и имущества от воздействия ОФП и (или) ограничение развития пожара; обеспечение безопасной работы личного состава при тушении пожаров в непригодной для дыхания среде.

2. создание условий, которые необходимы для спасания людей, эвакуации культурных и материальных ценностей; защита людей и имущества от воздействия ОФП и (или) ограничение развития пожара; обеспечение безопасной работы личного состава при тушении пожаров в непригодной для дыхания среде.

3. создание условий, которые необходимы для спасания людей, эвакуации культурных и материальных ценностей; защита людей и имущества от воздействия ОФП и (или) ограничение развития пожара.

8. Основанием для допуска личного состава к использованию СИЗОД является?

1. приказ соответствующего руководителя (начальника) территориального органа МЧС России, подразделения и учреждения МЧС России после прохождения личным составом военно-врачебной комиссии, специального обучения по утвержденным в установленном порядке программам подготовки и аттестации на право использования СИЗОД.

2. приказ министра МЧС России после прохождения личным составом военно-врачебной комиссии, специального обучения по утвержденным в установленном порядке программам подготовки и аттестации на право использования СИЗОД.

приказ соответствующего руководителя (начальника) территориального органа МЧС России, подразделения и учреждения МЧС России после прохождения личным составом военно-врачебной комиссии, индивидуального обучения по месту службы в установленном порядке программам подготовки.

9. Использование пожарных рукавов как ориентира, для движения к месту ведения действий по тушению пожаров в непригодной для дыхания среде?

1. допускается

2. не допускается

10. При спасении людей в небольших по объему помещениях с несложной планировкой и наличием в непосредственной близости выходов на свежий воздух, по решению РТП направляется не менее?

1. двух пожарных

2. трёх газодымозащитников в составе звена ГДЗС

3. двух газодымозащитников в составе звена ГДЗС

Билет №2

1. Для обозначения пути следования газодымозащитников в непригодную для дыхания среду применяется путевой трос?

1.по решению командира звена ГДЗС

2. по решению постового на посту безопасности

3. в любом случае

2. ГДЗС создается?

1. во всех подразделениях, в территориальных органах МЧС России (службах пожаротушения) и учреждениях МЧС России имеющих численность личного состава в одном карауле (дежурной смене) 3 человека и более

2. во всех подразделениях, имеющих численность личного состава в одном карауле (дежурной смене) 3 человека и более, а в территориальных органах МЧС России (службах пожаротушения) и учреждениях МЧС России - во всех случаях.

3. во всех подразделениях, имеющих численность личного состава в одном карауле (дежурной смене) 2 человека и более, а в территориальных органах МЧС России (службах пожаротушения) и учреждениях МЧС России - во всех случаях.

3. Первичной тактической единицей при тушении пожаров в непригодной для дыхания среде является?

1. отделение на АЦ, которое возглавляет командир отделения

2. звено ГДЗС, которое возглавляет командир звена ГДЗС

3. звенья ГДЗС, входящие в состав караула (дежурной смены)

4. По окончании рабочей проверки, газодымозащитник докладывает?

1. постовому на посту безопасности о готовности к включению, значении рабочего давления в баллоне (баллонах): «Газодымозащитник Петров к включению готов, давление 280 атмосфер»

2. командиру звена ГДЗС (руководителю занятия) о готовности к включению, значении рабочего давления в баллоне (баллонах): «Газодымозащитник Петров к включению готов, давление 280 атмосфер»

3. командиру звена ГДЗС (руководителю занятия) о готовности к включению, значении рабочего давления в баллоне (баллонах): «К включению готов, давление 280»

5. Рабочая проверка СИЗОД проводится газодымозагцитником по команде?

1. командира звена ГДЗС (руководителя занятий): «Звено, дыхательные аппараты проверь». Время проведения рабочей проверки не должно превышать 1 минуты

постового на посту безопасности (руководителя занятий): «Звено, дыхательные аппараты проверь». Время проведения рабочей проверки не должно превышать 1 минуты

2. командира звена ГДЗС (руководителя занятий): «Аппараты проверь». Время проведения рабочей проверки не менее 1 минуты

6. При тушении пожаров в подземных сооружениях метрополитена, подземных фойе зданий, зданиях повышенной этажности, зданиях и сооружениях со сложной планировкой, трюмах судов, кабельных и транспортных тоннелях, звено ГДЗС состоит не менее чем из?

1. двух газодымозащитников, включая командира звена ГДЗС

2. трех газодымозащитников, включая командира звена ГДЗС

3. пяти газодымозащитников, включая командира звена ГДЗС

7. Информация о наличии личного состава, пожарной и аварийно- спасательной техники и огнетушащих веществ передается диспетчеру гарнизона пожарной охраны?

1. ежедневно после смены караулов (дежурных смен), а также во всех случаях, связанных с изменением режима повседневной деятельности

2. ежедневно перед сменой караулов (дежурных смен), а также во всех случаях, связанных с изменением режима повседневной деятельности

3. ежедневно во время смены караулов (дежурных смен), а также во всех случаях, связанных с изменением режима повседневной деятельности

8. Давать указания командиру звена ГДЗС и постовому на посту безопасности имеет право?

1. РТП или начальник УТП (СТП), начальник оперативного штаба пожаротушения, начальник КПП, руководитель работ по ликвидации аварии

2. должностное лицо федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы на пожаре (аварии) имеет право давать указания командиру звена ГДЗС только в том случае, если звено ГДЗС подчинено непосредственно ему, о чем командир звена ГДЗС должен знать лично.

3. ответ 1 и 2

9. Укладка СИЗОД на пожарный автомобиль (в отсек корабля, катера) производится?

1. после смены караулов (дежурных смен)

2. перед сменой караулов (дежурных смен)

3. во время смены караулов (дежурных смен)

10. Первичной тактической единицей при тушении пожаров в непригодной для дыхания среде является?

1. отделение на АЦ, которое возглавляет командир отделения

2. звено ГДЗС, которое возглавляет командир звена ГДЗС

3. звенья ГДЗС, входящие в состав караула (дежурной смены)

Билет №3

1. При групповом использовании ДАСВ в целях качественного обслуживания и организации смены караулов (дежурных смен) закрепление ДАСВ за личным составом подразделений производится в следующем порядке?

1. первый - второй караул (дежурная смена), третий - четвертый караул (дежурная смена) при достаточном наличии СИЗОД

2. первый - четвёртый караул (дежурная смена), второй - третий караул (дежурная смена) при достаточном наличии СИЗОД

3. первый - третий караул (дежурная смена), второй - четвертый караул (дежурная смена) при достаточном наличии СИЗОД

2. При пожарах в тоннелях метрополитена, подземных сооружениях большой протяженности (площади), в зданиях высотой более девяти этажей, на посту безопасности выставляется?

1. одно резервное звено ГДЗС на каждые три работающих

2. одно резервное звено ГДЗС на каждые пять работающих

3. одно резервное звено ГДЗС на каждое работающее

3. Действия личного состава по тушению пожаров в непригодной для дыхания среде начинаются?

1. с момента получения боевой задачи звеном ГДЗС

2. с момента прибытия личного состава к месту вызова

3. с момента выезда подразделения

4. При пожарах на посту безопасности выставляется?

1. одно резервное звено ГДЗС на каждые три работающих

2. одно резервное звено ГДЗС на каждые пять работающих

3. одно резервное звено ГДЗС на каждое работающее

5. Основным условием для выбора места расположения поста безопасности является?

1. возможность его максимально безопасного приближения к зоне с непригодной для дыхания средой - с подветренной стороны

2. возможность его максимально безопасного приближения к зоне с непригодной для дыхания средой - с наветренной стороны

3. возможность его мининально безопасного приближения к зоне с непригодной для дыхания средой - с наветренной стороны.

6. Постовой на посту безопасности при осуществлении своей деятельности обязан?

1. информировать командира звена ГДЗС через каждые 5 минут о времени, прошедшем с момента включения в СИЗОД

2. информировать командира звена ГДЗС через каждые 10 минут о времени, прошедшем с момента включения в СИЗОД

3. информировать командира звена ГДЗС через каждые 15 минут о времени, прошедшем с момента включения в СИЗОД

7. Перед использованием СИЗОД в непригодной для дыхания среде проводится?

1. боевая проверка

2. рабочая проверка

3. проверка №1

8. При работах по спасению людей по решению РТП или начальника УТП (СТП) звено ГДЗС состоит не менее чем из?

1. двух газодымозащитников, включая командира звена ГДЗС

2. трех газодымозащитников, включая командира звена ГДЗС

3. пяти газодымозащитников, включая командира звена ГДЗС

9. При использовании ДАСК в непригодной для дыхания среде, газодымозащитник обязан?

1. проводить замену кислородных баллонов и регенеративных патронов в любом месте по мере необходимости;

2. не обязан проводить замену кислородных баллонов и регенеративных патронов;

3. проводить замену кислородных баллонов и регенеративных патронов только на свежем воздухе;

10. Каким   Приказом   утверждены «Правила проведения личным составом федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы аварийно-спасательных работ при тушении пожаров с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения в непригодной для дыхания среде»?

1. Приказ МЧС  РФ № 3  от 09.01.13г.

2. Приказ МЧС  РФ № 630  от 31.12.02г.

3. Приказ МВД РФ № 234 от 30.04.96г.

Билет №4

1. При использовании ДАСВ в непригодной для дыхания среде газодымозащитник обязан?

1. доложить в случаях обнаружения неисправности ДАСВ постовому на посту безопасности и действовать по его указанию

2. доложить в случаях обнаружения неисправности ДАСВ РТП и действовать по его указанию

3. доложить в случаях обнаружения неисправности ДАСВ командиру звена ГДЗС и действовать по его указанию

2. Каким   Приказом   утверждено  «Правила проведения личным составом федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы аварийно-спасательных работ при тушении пожаров с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения в непригодной для дыхания среде»?

1. Приказ МЧС  РФ № 3  от 09.01.13г.

2. Приказ МЧС  РФ № 630  от 31.12.02г.

3. Приказ МВД РФ № 234 от 30.04.96г.

3. При использовании путевого троса?

1. газодымозащитник, возглавляющий звено ГДЗС, закрепляет конец путевого троса карабином за конструкцию у поста безопасности и продвигается в составе звена. При достижении места работы возглавляющий звено ГДЗС продолжает оставаться закрепленным за путевой трос

2. газодымозащитник, замыкающий звено ГДЗС, закрепляет конец путевого троса карабином за конструкцию у поста безопасности и продвигается в составе звена. При достижении места работы замыкающий звена ГДЗС продолжает оставаться закрепленным за путевой трос

3. газодымозащитник, замыкающий звено ГДЗС, закрепляет конец путевого троса карабином за конструкцию у поста безопасности и продвигается в составе звена. При достижении места работы замыкающий звена ГДЗС закрепляет конец путевого троса карабином за конструкцию у места работы

4. Для проведения разведки в подземных сооружениях метрополитена и подземных сооружениях большой протяженности (площади) направляются одновременно не менее?

1. трёх звеньев ГДЗС

2. двух звеньев ГДЗС

3. четырёх звеньев ГДЗС

5. На каждого газодымозащитника заводится?

1. личнное дело

2. формуляр по рекомендуемому образцу

3. личная карточка по рекомендуемому образцу

6. При замене баллона СИЗОД, на месте тушения пожаров в непригодной для дыхания среде (занятий, тренировок) проводится?

1. боевая проверка

2. проверка №1

3. рабочая проверка

7. Технический ремонт СИЗОД производится?

1. на базах ГДЗС, на обслуживающих постах ГДЗС

2. на обслуживающих постах ГДЗС

3. на базах ГДЗС

8. Командир звена ГДЗС при решении поставленной оперативной задачи подчиняется?

1. на месте тушения пожаров - РТП; на месте проведения аварийно-спасательных работ - руководителю работ по ликвидации аварии; при организации участка тушения пожара (далее - УТП), сектора тушения пожара (далее - СТП) - начальнику УТП (СТП)

2. на месте тушения пожаров – постовому на ПБ; на месте проведения аварийно-спасательных работ - руководителю работ по ликвидации аварии; при организации участка тушения пожара (далее - УТП), сектора тушения пожара (далее - СТП) - начальнику КПП.

3. на месте тушения пожаров – начальнику штаба; на месте проведения аварийно-спасательных работ - руководителю работ по ликвидации аварии;

9. При спасении людей в небольших по объему помещениях с несложной планировкой и наличием в непосредственной близости выходов на свежий воздух, по решению РТП направляется не менее?

1. двух пожарных

2. трёх газодымозащитников в составе звена ГДЗС

3. двух газодымозащитников в составе звена ГДЗС

10. Для обозначения пути следования газодымозащитников в непригодную для дыхания среду применяется путевой трос?

1. по решению командира звена ГДЗС

2. по решению постового на посту безопасности

3. в любом случае

Билет №5

1. При ведении действий по тушению пожаров в непригодной для дыхания среде, командир звена ГДЗС подчиняется?

1. постовому на посту безопасности

2. РТП, начальнику УТП (СТП)

3. РТП, начальнику УТП (СТП), постовому на посту безопасности

2. При оказании помощи газодымозащитнику непосредственно в непригодной для дыхания среде необходимо?

1. проверить по показаниям манометра наличие воздуха (кислорода) в баллоне; дополнительно для ДАСВ произвести при помощи механизма аварийной подачи (байпаса) дополнительную подачу воздуха под лицевую часть пострадавшего, в крайнем случае, переключить его лицевую часть с легочным автоматом к ДАСВ другого газодымозащитника; вывести пострадавшего на чистый воздух, снять с него лицевую часть и оказать первую помощь

2. проверить по показаниям манометра наличие воздуха (кислорода) в баллоне; запрещается производить дополнительную подачу воздуха под лицевую часть пострадавшего при помощи механизма аварийной подачи (байпаса); вывести пострадавшего на чистый воздух, снять с него лицевую часть и оказать первую помощь

3. проверить по показаниям манометра наличие воздуха (кислорода) в баллоне; снять с него лицевую часть и оказать первую помощь и вывести пострадавшего на чистый воздух

3. В состав ГДЗС входят?

1. газодымозащитники; старшие мастера (мастера) баз ГДЗС; технические средства ГДЗС; должностные лица федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, территориальных органов МЧС России, подразделений и учреждений МЧС России, обеспечивающие деятельность ГДЗС; базы и обслуживающие посты ГДЗС, учебные объекты (теплодымокамеры, полосы психологической подготовки, учебные башни) и личный состав, осуществляющий функции ГДЗС; специальные пожарные автомобили ГДЗС.

2. газодымозащитники; старшие мастера (мастера) баз ГДЗС; базы и обслуживающие посты ГДЗС, учебные объекты (теплодымокамеры, полосы психологической подготовки, учебные башни) и личный состав, осуществляющий функции ГДЗС;

3. газодымозащитники; старшие мастера (мастера) баз ГДЗС; технические средства ГДЗС; базы и обслуживающие посты ГДЗС, учебные объекты (теплодымокамеры, полосы психологической подготовки, учебные башни) и личный состав, осуществляющий функции ГДЗС; специальные пожарные автомобили ГДЗС.

4. Целями организации тушения пожаров в непригодной для дыхания среде являются?

1. эвакуация людей и имущества в безопасную зону и ликвидация горения

снижение возникновения ОФП, проведение специальных работ на пожаре,

2. эвакуация людей и имущества в безопасную зону и ликвидация горения

снижение возникновения ОФП,

3. эвакуация людей и имущества в безопасную зону и ликвидация горения

5. При использовании ДАСК в непригодной для дыхания среде, газодымозащитник обязан?

1. при неисправности дыхательных клапанов для обеспечения выхода пережимать при каждом выдохе шланг вдоха, а при каждом вдохе - шланг выдоха;

2. при неисправности дыхательных клапанов для обеспечения выхода пережимать при каждом выдохе шланг выдоха, а при каждом вдохе - шланг вдоха;

3. при неисправности дыхательных клапанов для обеспечения выхода запрещается пережимать шланги;

6. При получении сообщения о происшествии со звеном ГДЗС или прекращении с ним связи, постовой на посту безопасности обязан?

1. по согласованию с РТП или начальником КПП немедленно выслать резервное звено ГДЗС (звенья ГДЗС) к месту предполагаемого нахождения звена ГДЗС для оказания помощи

2. сделать запись в журнале учёта работающих звеньев ГДЗС, устранить неисправность средств связи

3. включившись в резервный СИЗОД выдвинуться к месту предполагаемого нахождения звена ГДЗС для оказания помощи.

7. При тушении пожаров в непригодной для дыхания среде звено ГДЗС состоит не менее чем из?

1. двух газодымозащитников, включая командира звена ГДЗС

2. трех газодымозащитников, включая командира звена ГДЗС

3. пяти газодымозащитников, включая командира звена ГДЗС

8. Технический ремонт СИЗОД производится?

1. на базах ГДЗС, на обслуживающих постах ГДЗС

2. на обслуживающих постах ГДЗС

3. на базах ГДЗС

9. Для выполнения поставленных задач каждое звено ГДЗС должно иметь необходимый минимум оснащения, который предусматривает?

1. СИЗОД; спасательное устройство, входящее в комплект СИЗОД; средства связи; приборы освещения; лом легкий; пожарную спасательную веревку; путевой трос; средства тушения;

2. СИЗОД; спасательное устройство, входящее в комплект СИЗОД; прибор контроля местонахождения пожарных; средства связи; приборы освещения; лом легкий; пожарную спасательную веревку; путевой трос; средства тушения; инструмент для проведения специальных работ на пожаре;

3. СИЗОД; прибор контроля местонахождения пожарных; средства связи; приборы освещения: лом легкий; пожарную спасательную веревку; средства тушения; инструмент для проведения специальных работ на пожаре.

10. При замене баллона СИЗОД, на месте тушения пожаров в непригодной для дыхания среде (занятий, тренировок) проводится?

1. боевая проверка

2. проверка №1

3. рабочая проверка

Билет №6

1. Давать указания командиру звена ГДЗС и постовому на посту безопасности имеет право?

1. РТП или начальник УТП (СТП), начальник оперативного штаба пожаротушения, начальник КПП, руководитель работ по ликвидации аварии

2. должностное лицо федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы на пожаре (аварии) имеет право давать указания командиру звена ГДЗС только в том случае, если звено ГДЗС подчинено непосредственно ему, о чем командир звена ГДЗС должен знать лично.

3. ответ 1и 2

2. Технический ремонт СИЗОД производится?

1. на базах ГДЗС, на обслуживающих постах ГДЗС

2. на обслуживающих постах ГДЗС

3. на базах ГДЗС

3. В состав ГДЗС входят?

1. газодымозащитники; старшие мастера (мастера) баз ГДЗС; технические средства ГДЗС; должностные лица федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, территориальных органов МЧС России, подразделений и учреждений МЧС России, обеспечивающие деятельность ГДЗС; базы и обслуживающие посты ГДЗС, учебные объекты (теплодымокамеры, полосы психологической подготовки, учебные башни) и личный состав, осуществляющий функции ГДЗС; специальные пожарные автомобили ГДЗС.

2. газодымозащитники; старшие мастера (мастера) баз ГДЗС; базы и обслуживающие посты ГДЗС, учебные объекты (теплодымокамеры, полосы психологической подготовки, учебные башни) и личный состав, осуществляющий функции ГДЗС;

3. газодымозащитники; старшие мастера (мастера) баз ГДЗС; технические средства ГДЗС; базы и обслуживающие посты ГДЗС, учебные объекты (теплодымокамеры, полосы психологической подготовки, учебные башни) и личный состав, осуществляющий функции ГДЗС; специальные пожарные автомобили ГДЗС.

4. После использования СИЗОД при возращении в подразделение личному составу необходимо?

1. выполнить рабочую проверку СИЗОД, чистку, промывку, сушку, дезинфекцию, переснаряжение, в т.ч. и спасательного устройства (при его использовании); заполнить журнал регистрации рабочих проверок и личную карточку газодымозащитника

2. выполнить проверку № 2 СИЗОД, чистку, промывку, сушку, дезинфекцию, переснаряжение, в т.ч. и спасательного устройства (при его использовании); заполнить журнал регистрации проверок № 2 и личную карточку газодымозащитника

3. выполнить проверку № 1 СИЗОД, чистку, промывку, сушку, дезинфекцию, переснаряжение, в т.ч. и спасательного устройства (при его использовании); заполнить журнал регистрации проверок № 1 и личную карточку газодымозащитника

5. Постовой на посту безопасности при осуществлении своей деятельности обязан?

1. информировать командира звена ГДЗС через каждые 5 минут о времени, прошедшем с момента включения в СИЗОД

2. информировать командира звена ГДЗС через каждые 10 минут о времени, прошедшем с момента включения в СИЗОД

3. информировать командира звена ГДЗС через каждые 15 минут о времени, прошедшем с момента включения в СИЗОД

6. При спасении людей в небольших по объему помещениях с несложной планировкой и наличием в непосредственной близости выходов на свежий воздух, по решению РТП направляется не менее?

1. двух пожарных

2. трёх газодымозащитников в составе звена ГДЗС

3. двух газодымозащитников в составе звена ГДЗС

7. Рабочая проверка СИЗОД проводится газодымозагцитником по команде?

1. командира звена ГДЗС (руководителя занятий): «Звено, дыхательные аппараты проверь». Время проведения рабочей проверки не должно превышать 1 минуты

2. постового на посту безопасности (руководителя занятий): «Звено, дыхательные аппараты проверь». Время проведения рабочей проверки не должно превышать 1 минуты

3. командира звена ГДЗС (руководителя занятий): «Аппараты проверь». Время проведения рабочей проверки не менее 1 минуты

8. Для обозначения пути следования газодымозащитников в непригодную для дыхания среду применяется путевой трос?

1. по решению командира звена ГДЗС

2. по решению постового на посту безопасности

3. в любом случае

9. При тушении пожаров в подземных сооружениях метрополитена, подземных фойе зданий, зданиях повышенной этажности, зданиях и сооружениях со сложной планировкой, трюмах судов, кабельных и транспортных тоннелях, звено ГДЗС состоит не менее чем из?

1. двух газодымозащитников, включая командира звена ГДЗС

2. трех газодымозащитников, включая командира звена ГДЗС

3. пяти газодымозащитников, включая командира звена ГДЗС

10. При тушении пожаров в подземных сооружениях метрополитена, подземных фойе зданий, зданиях повышенной этажности, зданиях и сооружениях со сложной планировкой, трюмах судов, кабельных и транспортных тоннелях, звено ГДЗС состоит не менее чем из?

1. двух газодымозащитников, включая командира звена ГДЗС

2. трех газодымозащитников, включая командира звена ГДЗС

3. пяти газодымозащитников, включая командира звена ГДЗС

Билет №7

1. Действия личного состава по тушению пожаров в непригодной для дыхания среде начинаются?

1. с момента получения боевой задачи звеном ГДЗС

2. с момента прибытия личного состава к месту вызова

3. с момента выезда подразделения

2. При работах по спасению людей по решению РТП или начальника УТП (СТП) звено ГДЗС состоит не менее чем из?

1. двух газодымозащитников, включая командира звена ГДЗС

2. трех газодымозащитников, включая командира звена ГДЗС

3. пяти газодымозащитников, включая командира звена ГДЗС

3. На каждого газодымозащитника заводится?

1. личнное дело

2. формуляр по рекомендуемому образцу

3. личная карточка по рекомендуемому образцу

4. Для выполнения поставленных задач каждое звено ГДЗС должно иметь необходимый минимум оснащения, который предусматривает?

1. СИЗОД; спасательное устройство, входящее в комплект СИЗОД; средства связи; приборы освещения; лом легкий; пожарную спасательную веревку; путевой трос; средства тушения;

2. СИЗОД; спасательное устройство, входящее в комплект СИЗОД; прибор контроля местонахождения пожарных; средства связи; приборы освещения; лом легкий; пожарную спасательную веревку; путевой трос; средства тушения; инструмент для проведения специальных работ на пожаре;

3. СИЗОД; прибор контроля местонахождения пожарных; средства связи; приборы освещения: лом легкий; пожарную спасательную веревку; средства тушения; инструмент для проведения специальных работ на пожаре.

5. При пожарах на посту безопасности выставляется?

1. одно резервное звено ГДЗС на каждые три работающих

2. одно резервное звено ГДЗС на каждые пять работающих

3. одно резервное звено ГДЗС на каждое работающее

6. Для проведения разведки в подземных сооружениях метрополитена и подземных сооружениях большой протяженности (площади) направляются одновременно не менее?

1. трёх звеньев ГДЗС

2. двух звеньев ГДЗС

3. четырёх звеньев ГДЗС

7. Подготовка (техническое обслуживание) СИЗОД к использованию осуществляется на обслуживающем посту ГДЗС в период?

1. смены дежурства караулов (дежурных смен) личным составом заступающего караула (дежурной смены).

2. подготовки к смене дежурства караулов (дежурных смен) личным составом заступающего караула (дежурной смены).

3. подготовки к смене дежурства караулов (дежурных смен) личным составом сменяющегося караула (дежурной смены).

8. Информация о наличии личного состава, пожарной и аварийно- спасательной техники и огнетушащих веществ передается диспетчеру гарнизона пожарной охраны?

1. ежедневно после смены караулов (дежурных смен), а также во всех случаях, связанных с изменением режима повседневной деятельности

2. ежедневно перед сменой караулов (дежурных смен), а также во всех случаях, связанных с изменением режима повседневной деятельности

3. ежедневно во время смены караулов (дежурных смен), а также во всех случаях, связанных с изменением режима повседневной деятельности

9. При использовании путевого троса?

1. газодымозащитник, возглавляющий звено ГДЗС, закрепляет конец путевого троса карабином за конструкцию у поста безопасности и продвигается в составе звена. При достижении места работы возглавляющий звено ГДЗС продолжает оставаться закрепленным за путевой трос

2. газодымозащитник, замыкающий звено ГДЗС, закрепляет конец путевого троса карабином за конструкцию у поста безопасности и продвигается в составе звена. При достижении места работы замыкающий звена ГДЗС продолжает оставаться закрепленным за путевой трос

3. газодымозащитник, замыкающий звено ГДЗС, закрепляет конец путевого троса карабином за конструкцию у поста безопасности и продвигается в составе звена. При достижении места работы замыкающий звена ГДЗС закрепляет конец путевого троса карабином за конструкцию у места работы

10. Для выполнения поставленных задач каждое звено ГДЗС должно иметь необходимый минимум оснащения, который предусматривает?

1. СИЗОД; спасательное устройство, входящее в комплект СИЗОД; средства связи; приборы освещения; лом легкий; пожарную спасательную веревку; путевой трос; средства тушения;

2. СИЗОД; спасательное устройство, входящее в комплект СИЗОД; прибор контроля местонахождения пожарных; средства связи; приборы освещения; лом легкий; пожарную спасательную веревку; путевой трос; средства тушения; инструмент для проведения специальных работ на пожаре;

3. СИЗОД; прибор контроля местонахождения пожарных; средства связи; приборы освещения: лом легкий; пожарную спасательную веревку; средства тушения; инструмент для проведения специальных работ на пожаре.

Билет №8

1. При использовании ДАСВ в непригодной для дыхания среде газодымозащитник обязан?

1. допускается не использовать на баллонах защитные чехлы

2. использовать на баллонах защитные чехлы

2. Давать указания командиру звена ГДЗС и постовому на посту безопасности имеет право?

1. РТП или начальник УТП (СТП), начальник оперативного штаба пожаротушения, начальник КПП, руководитель работ по ликвидации аварии

2. должностное лицо федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы на пожаре (аварии) имеет право давать указания командиру звена ГДЗС только в том случае, если звено ГДЗС подчинено непосредственно ему, о чем командир звена ГДЗС должен знать лично.

3. ответ 1и 2

3. Смена звеньев ГДЗС, работающих в непригодной для дыхания среде,  проводится?

1. на свежем воздухе. Сменившиеся звенья ГДЗС после проведения соответствующих восстановительных мероприятий поступают в резерв

2. на боевой позиции. Сменившиеся звенья ГДЗС после проведения соответствующих восстановительных мероприятий поступают в резерв

3. на свежем воздухе. Сменившиеся звенья ГДЗС к дальнейшей работе не привлекаются

4. При использовании ДАСК в непригодной для дыхания среде, газодымозащитник обязан?

1. при неисправности дыхательных клапанов для обеспечения выхода пережимать при каждом выдохе шланг вдоха, а при каждом вдохе - шланг выдоха;

2. при неисправности дыхательных клапанов для обеспечения выхода пережимать при каждом выдохе шланг выдоха, а при каждом вдохе - шланг вдоха;

3. при неисправности дыхательных клапанов для обеспечения выхода запрещается пережимать шланги;

5. При замене баллона СИЗОД, на месте тушения пожаров в непригодной для дыхания среде (занятий, тренировок) проводится?

1. боевая проверка

2. проверка №1

3. рабочая проверка

6. При групповом использовании ДАСВ в целях качественного обслуживания и организации смены караулов (дежурных смен) закрепление ДАСВ за личным составом подразделений производится в следующем порядке?

1. первый - второй караул (дежурная смена), третий - четвертый караул (дежурная смена) при достаточном наличии СИЗОД

2. первый - четвёртый караул (дежурная смена), второй - третий караул (дежурная смена) при достаточном наличии СИЗОД

3. первый - третий караул (дежурная смена), второй - четвертый караул (дежурная смена) при достаточном наличии СИЗОД

7. При оказании помощи газодымозащитнику непосредственно в непригодной для дыхания среде необходимо?

1. проверить по показаниям манометра наличие воздуха (кислорода) в баллоне; дополнительно для ДАСВ произвести при помощи механизма аварийной подачи (байпаса) дополнительную подачу воздуха под лицевую часть пострадавшего, в крайнем случае, переключить его лицевую часть с легочным автоматом к ДАСВ другого газодымозащитника; вывести пострадавшего на чистый воздух, снять с него лицевую часть и оказать первую помощь

2. проверить по показаниям манометра наличие воздуха (кислорода) в баллоне; запрещается производить дополнительную подачу воздуха под лицевую часть пострадавшего при помощи механизма аварийной подачи (байпаса); вывести пострадавшего на чистый воздух, снять с него лицевую часть и оказать первую помощь

3. проверить по показаниям манометра наличие воздуха (кислорода) в баллоне; снять с него лицевую часть и оказать первую помощь и вывести пострадавшего на чистый воздух

8. ДАСВ закрепляется за газодымозащитниками по групповому принципу?

1. один ДАСВ не более чем на четырёх человек при условии, что за каждым газодымозащитником персонально закреплена лицевая часть (панорамная маска).

2. один ДАСВ не более чем на двух человек при условии, что за каждым газодымозащитником персонально закреплена лицевая часть (панорамная маска).

3. один ДАСВ не более чем на двух человек при условии, что за ними закреплена одна лицевая часть (панорамная маска).

9. Действия личного состава по тушению пожаров в непригодной для дыхания среде начинаются?

1. с момента получения боевой задачи звеном ГДЗС

2. с момента прибытия личного состава к месту вызова

3. с момента выезда подразделения

10. При использовании путевого троса?

1. газодымозащитник, возглавляющий звено ГДЗС, закрепляет конец путевого троса карабином за конструкцию у поста безопасности и продвигается в составе звена. При достижении места работы возглавляющий звено ГДЗС продолжает оставаться закрепленным за путевой трос

2. газодымозащитник, замыкающий звено ГДЗС, закрепляет конец путевого троса карабином за конструкцию у поста безопасности и продвигается в составе звена. При достижении места работы замыкающий звена ГДЗС продолжает оставаться закрепленным за путевой трос

3. газодымозащитник, замыкающий звено ГДЗС, закрепляет конец путевого троса карабином за конструкцию у поста безопасности и продвигается в составе звена. При достижении места работы замыкающий звена ГДЗС закрепляет конец путевого троса карабином за конструкцию у места работы

Билет №9

1. Первичной тактической единицей при тушении пожаров в непригодной для дыхания среде является?

1. отделение на АЦ, которое возглавляет командир отделения

2. звено ГДЗС, которое возглавляет командир звена ГДЗС

3. звенья ГДЗС, входящие в состав караула (дежурной смены)

2. При использовании ДАСВ в непригодной для дыхания среде газодымозащитник обязан?

1. доложить в случаях обнаружения неисправности ДАСВ постовому на посту безопасности и действовать по его указанию

2. доложить в случаях обнаружения неисправности ДАСВ РТП и действовать по его указанию

3. доложить в случаях обнаружения неисправности ДАСВ командиру звена ГДЗС и действовать по его указанию

3. При тушении пожаров в непригодной для дыхания среде звено ГДЗС состоит не менее чем из?

1. двух газодымозащитников, включая командира звена ГДЗС

2. трех газодымозащитников, включая командира звена ГДЗС

3. пяти газодымозащитников, включая командира звена ГДЗС

4. Командир звена ГДЗС при решении поставленной оперативной задачи подчиняется?

1. на месте тушения пожаров - РТП; на месте проведения аварийно-спасательных работ - руководителю работ по ликвидации аварии; при организации участка тушения пожара (далее - УТП), сектора тушения пожара (далее - СТП) - начальнику УТП (СТП)

2. на месте тушения пожаров – постовому на ПБ; на месте проведения аварийно-спасательных работ - руководителю работ по ликвидации аварии; при организации участка тушения пожара (далее - УТП), сектора тушения пожара (далее - СТП) - начальнику КПП.

3. на месте тушения пожаров – начальнику штаба; на месте проведения аварийно-спасательных работ - руководителю работ по ликвидации аварии;

5. Минимальное давление воздуха (кислорода) в баллонах СИЗОД, при заступлении на дежурство (постановка СИЗОД в расчет) рабочее давление воздуха (кислорода) в баллоне (баллонах) должно быть не менее?

1. 15,4 МПа (260 кгс/см 2) - для ДАСК; 25,4 МПа (260 кгс/см 2) - для ДАСВ

2. 15,4 МПа (160 кгс/см 2) - для ДАСК; 25,4 МПа (250 кгс/см 2) - для ДАСВ

3. 15,4 МПа (160 кгс/см 2) - для ДАСК; 25,4 МПа (260 кгс/см 2) - для ДАСВ

6. Основным условием для выбора места расположения поста безопасности является?

1. возможность его максимально безопасного приближения к зоне с непригодной для дыхания средой - с подветренной стороны

2. возможность его максимально безопасного приближения к зоне с непригодной для дыхания средой - с наветренной стороны

3. возможность его мининально безопасного приближения к зоне с непригодной для дыхания средой - с наветренной стороны.

7. При использовании ДАСК в непригодной для дыхания среде, газодымозащитник обязан?

1. проводить замену кислородных баллонов и регенеративных патронов в любом месте по мере необходимости;

2. не обязан проводить замену кислородных баллонов и регенеративных патронов;

3. проводить замену кислородных баллонов и регенеративных патронов только на свежем воздухе;

8. Основными задачами личного состава при тушении пожаров в непригодной для дыхания среде являются?

1. эвакуации культурных и материальных ценностей; защита людей и имущества от воздействия ОФП и (или) ограничение развития пожара; обеспечение безопасной работы личного состава при тушении пожаров в непригодной для дыхания среде.

2. создание условий, которые необходимы для спасания людей, эвакуации культурных и материальных ценностей; защита людей и имущества от воздействия ОФП и (или) ограничение развития пожара; обеспечение безопасной работы личного состава при тушении пожаров в непригодной для дыхания среде.

3. создание условий, которые необходимы для спасания людей, эвакуации культурных и материальных ценностей; защита людей и имущества от воздействия ОФП и (или) ограничение развития пожара;

9. Каким   Приказом   утверждено  «Правила проведения личным составом федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы аварийно-спасательных работ при тушении пожаров с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения в непригодной для дыхания среде»?

1. Приказ МЧС  РФ № 3  от 09.01.13г.

2. Приказ МЧС  РФ № 630  от 31.12.02г.

3. Приказ МВД РФ № 234 от 30.04.96г.

10. Давать указания командиру звена ГДЗС и постовому на посту безопасности имеет право?

1. РТП или начальник УТП (СТП), начальник оперативного штаба пожаротушения, начальник КПП, руководитель работ по ликвидации аварии

2. должностное лицо федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы на пожаре (аварии) имеет право давать указания командиру звена ГДЗС только в том случае, если звено ГДЗС подчинено непосредственно ему, о чем командир звена ГДЗС должен знать лично.

3. ответ 1и 2

Билет №10

1. Целями организации тушения пожаров в непригодной для дыхания среде являются?

1. эвакуация людей и имущества в безопасную зону и ликвидация горения

с нижение возникновения ОФП, проведение специальных работ на пожаре,

2. эвакуация людей и имущества в безопасную зону и ликвидация горения

снижение возникновения ОФП,

3. эвакуация людей и имущества в безопасную зону и ликвидация горения

2. Использование пожарных рукавов как ориентира, для движения к месту ведения действий по тушению пожаров в непригодной для дыхания среде?

1. допускается

2. не допускается

3. При пожарах в тоннелях метрополитена, подземных сооружениях большой протяженности (площади), в зданиях высотой более девяти этажей, на посту безопасности выставляется?

1. одно резервное звено ГДЗС на каждые три работающих

2. одно резервное звено ГДЗС на каждые пять работающих

3. одно резервное звено ГДЗС на каждое работающее

4. Перед использованием СИЗОД в непригодной для дыхания среде проводится?

1. боевая проверка

2. рабочая проверка

3. проверка №1

5. При получении сообщения о происшествии со звеном ГДЗС или прекращении с ним связи, постовой на посту безопасности обязан?

1. по согласованию с РТП или начальником КПП немедленно выслать резервное звено ГДЗС (звенья ГДЗС) к месту предполагаемого нахождения звена ГДЗС для оказания помощи

2. сделать запись в журнале учёта работающих звеньев ГДЗС, устранить неисправность средств связи

3. включившись в резервный СИЗОД выдвинуться к месту предполагаемого нахождения звена ГДЗС для оказания помощи.

6. Состав звена ГДЗС формирует?

1. РТП

2. начальник караула

3. командир звена ГДЗС

7.Укладка СИЗОД на пожарный автомобиль (в отсек корабля, катера) производится?

1. после смены караулов (дежурных смен)

2. перед сменой караулов (дежурных смен)

3. во время смены караулов (дежурных смен)

8. Основанием для допуска личного состава к использованию СИЗОД является?

1. приказ соответствующего руководителя (начальника) территориального органа МЧС России, подразделения и учреждения МЧС России после прохождения личным составом военно-врачебной комиссии, специального обучения по утвержденным в установленном порядке программам подготовки и аттестации на право использования СИЗОД.

2. приказ министра МЧС России после прохождения личным составом военно-врачебной комиссии, специального обучения по утвержденным в установленном порядке программам подготовки и аттестации на право использования СИЗОД.

приказ соответствующего руководителя (начальника) территориального органа МЧС России, подразделения и учреждения МЧС России после прохождения личным составом военно-врачебной комиссии, индивидуального обучения по месту службы в установленном порядке программам подготовки.

9. При ведении действий по тушению пожаров в непригодной для дыхания среде, командир звена ГДЗС подчиняется?

1. постовому на посту безопасности

2. РТП, начальнику УТП (СТП)

3. РТП, начальнику УТП (СТП), постовому на посту безопасности

10. Информация о наличии личного состава, пожарной и аварийно- спасательной техники и огнетушащих веществ передается диспетчеру гарнизона пожарной охраны?

1. ежедневно после смены караулов (дежурных смен), а также во всех случаях, связанных с изменением режима повседневной деятельности

2. ежедневно перед сменой караулов (дежурных смен), а также во всех случаях, связанных с изменением режима повседневной деятельности

3. ежедневно во время смены караулов (дежурных смен), а также во всех случаях, связанных с изменением режима повседневной деятельности

Билет №11

1. Рабочая проверка СИЗОД проводится газодымозащитником по команде?

1. командира звена ГДЗС (руководителя занятий): «Звено, дыхательные аппараты проверь». Время проведения рабочей проверки не должно превышать 1 минуты

2. постового на посту безопасности (руководителя занятий): «Звено, дыхательные аппараты проверь». Время проведения рабочей проверки не должно превышать 1 минуты

3. командира звена ГДЗС (руководителя занятий): «Аппараты проверь». Время проведения рабочей проверки не менее 1 минуты

2. Основными задачами личного состава при тушении пожаров в непригодной для дыхания среде являются?

1. эвакуации культурных и материальных ценностей; защита людей и имущества от воздействия ОФП и (или) ограничение развития пожара; обеспечение безопасной работы личного состава при тушении пожаров в непригодной для дыхания среде.

2. создание условий, которые необходимы для спасания людей, эвакуации культурных и материальных ценностей; защита людей и имущества от воздействия ОФП и (или) ограничение развития пожара; обеспечение безопасной работы личного состава при тушении пожаров в непригодной для дыхания среде.

3. создание условий, которые необходимы для спасания людей, эвакуации культурных и материальных ценностей; защита людей и имущества от воздействия ОФП и (или) ограничение развития пожара;

3. По окончании рабочей проверки, газодымозащитник докладывает?

1. постовому на посту безопасности о готовности к включению, значении рабочего давления в баллоне (баллонах): «Газодымозащитник Петров к включению готов, давление 280 атмосфер»

2. командиру звена ГДЗС (руководителю занятия) о готовности к включению, значении рабочего давления в баллоне (баллонах): «Газодымозащитник Петров к включению готов, давление 280 атмосфер»

3. командиру звена ГДЗС (руководителю занятия) о готовности к включению, значении рабочего давления в баллоне (баллонах): «К включению готов, давление 280»

4. Целями организации тушения пожаров в непригодной для дыхания среде являются?

1. эвакуация людей и имущества в безопасную зону и ликвидация горения

с нижение возникновения ОФП, проведение специальных работ на пожаре, 2. эвакуация людей и имущества в безопасную зону и ликвидация горения

3. снижение возникновения ОФП, эвакуация людей и имущества в безопасную зону и ликвидация горения

5. При тушении пожаров в подземных сооружениях метрополитена, подземных фойе зданий, зданиях повышенной этажности, зданиях и сооружениях со сложной планировкой, трюмах судов, кабельных и транспортных тоннелях, звено ГДЗС состоит не менее чем из?

1. двух газодымозащитников, включая командира звена ГДЗС

2. трех газодымозащитников, включая командира звена ГДЗС

3. пяти газодымозащитников, включая командира звена ГДЗС

6. ДАСВ закрепляется за газодымозащитниками по групповому принципу?

1. один ДАСВ не более чем на четырёх человек при условии, что за каждым газодымозащитником персонально закреплена лицевая часть (панорамная маска).

2. один ДАСВ не более чем на двух человек при условии, что за каждым газодымозащитником персонально закреплена лицевая часть (панорамная маска).

3. один ДАСВ не более чем на двух человек при условии, что за ними закреплена одна лицевая часть (панорамная маска).

7. Постовой на посту безопасности при осуществлении своей деятельности обязан?

1. информировать командира звена ГДЗС через каждые 5 минут о времени, прошедшем с момента включения в СИЗОД

2. информировать командира звена ГДЗС через каждые 10 минут о времени, прошедшем с момента включения в СИЗОД

3. информировать командира звена ГДЗС через каждые 15 минут о времени, прошедшем с момента включения в СИЗОД

8. При замене баллона СИЗОД, на месте тушения пожаров в непригодной для дыхания среде (занятий, тренировок) проводится?

1. боевая проверка

2. проверка №1

3. рабочая проверка

9. Подготовка (техническое обслуживание) СИЗОД к использованию осуществляется на обслуживающем посту ГДЗС в период?

1. смены дежурства караулов (дежурных смен) личным составом заступающего караула (дежурной смены).

2. подготовки к смене дежурства караулов (дежурных смен) личным составом заступающего караула (дежурной смены).

3. подготовки к смене дежурства караулов (дежурных смен) личным составом сменяющегося караула (дежурной смены).

10. Укладка СИЗОД на пожарный автомобиль (в отсек корабля, катера) производится?

1. после смены караулов (дежурных смен)

2. перед сменой караулов (дежурных смен)

3. во время смены караулов (дежурных смен)

Билет №12

1. При использовании путевого троса?

1. газодымозащитник, возглавляющий звено ГДЗС, закрепляет конец путевого троса карабином за конструкцию у поста безопасности и продвигается в составе звена. При достижении места работы возглавляющий звено ГДЗС продолжает оставаться закрепленным за путевой трос

2. газодымозащитник, замыкающий звено ГДЗС, закрепляет конец путевого троса карабином за конструкцию у поста безопасности и продвигается в составе звена. При достижении места работы замыкающий звена ГДЗС продолжает оставаться закрепленным за путевой трос

3. газодымозащитник, замыкающий звено ГДЗС, закрепляет конец путевого троса карабином за конструкцию у поста безопасности и продвигается в составе звена. При достижении места работы замыкающий звена ГДЗС закрепляет конец путевого троса карабином за конструкцию у места работы

2. При использовании ДАСК в непригодной для дыхания среде, газодымозащитник обязан?

1. проводить замену кислородных баллонов и регенеративных патронов в любом месте по мере необходимости;

2. не обязан проводить замену кислородных баллонов и регенеративных патронов;

3. проводить замену кислородных баллонов и регенеративных патронов только на свежем воздухе;

3. Укладка СИЗОД на пожарный автомобиль (в отсек корабля, катера) производится?

1. после смены караулов (дежурных смен)

2. перед сменой караулов (дежурных смен)

3. во время смены караулов (дежурных смен)

4. Для проведения разведки в подземных сооружениях метрополитена и подземных сооружениях большой протяженности (площади) направляются одновременно не менее?

1. трёх звеньев ГДЗС

2. двух звеньев ГДЗС

3. четырёх звеньев ГДЗС

5. При использовании ДАСВ в непригодной для дыхания среде газодымозащитник обязан?

1. доложить в случаях обнаружения неисправности ДАСВ постовому на посту безопасности и действовать по его указанию

2. доложить в случаях обнаружения неисправности ДАСВ РТП и действовать по его указанию

3. доложить в случаях обнаружения неисправности ДАСВ командиру звена ГДЗС и действовать по его указанию

6. Технический ремонт СИЗОД производится?

1. на базах ГДЗС, на обслуживающих постах ГДЗС

2. на обслуживающих постах ГДЗС

3. на базах ГДЗС

7. Состав звена ГДЗС формирует?

1. РТП

2. начальник караула

3. командир звена ГДЗС

8. При оказании помощи газодымозащитнику непосредственно в непригодной для дыхания среде необходимо?

1. проверить по показаниям манометра наличие воздуха (кислорода) в баллоне; дополнительно для ДАСВ произвести при помощи механизма аварийной подачи (байпаса) дополнительную подачу воздуха под лицевую часть пострадавшего, в крайнем случае, переключить его лицевую часть с легочным автоматом к ДАСВ другого газодымозащитника; вывести пострадавшего на чистый воздух, снять с него лицевую часть и оказать первую помощь

2. проверить по показаниям манометра наличие воздуха (кислорода) в баллоне; запрещается производить дополнительную подачу воздуха под лицевую часть пострадавшего при помощи механизма аварийной подачи (байпаса); вывести пострадавшего на чистый воздух, снять с него лицевую часть и оказать первую помощь

проверить по показаниям манометра наличие воздуха (кислорода) в баллоне; снять с него лицевую часть и оказать первую помощь и вывести пострадавшего на чистый воздух

9. После использования СИЗОД при возращении в подразделение личному составу необходимо?

1. выполнить рабочую проверку СИЗОД, чистку, промывку, сушку, дезинфекцию, переснаряжение, в т.ч. и спасательного устройства (при его использовании); заполнить журнал регистрации рабочих проверок и личную карточку газодымозащитника

2. выполнить проверку № 2 СИЗОД, чистку, промывку, сушку, дезинфекцию, переснаряжение, в т.ч. и спасательного устройства (при его использовании); заполнить журнал регистрации проверок № 2 и личную карточку газодымозащитника

3. выполнить проверку № 1 СИЗОД, чистку, промывку, сушку, дезинфекцию, переснаряжение, в т.ч. и спасательного устройства (при его использовании); заполнить журнал регистрации проверок № 1 и личную карточку газодымозащитника

10.  При ведении действий по тушению пожаров в непригодной для дыхания среде, командир звена ГДЗС подчиняется?

1. постовому на посту безопасности

2. РТП, начальнику УТП (СТП)

3. РТП, начальнику УТП (СТП), постовому на посту безопасности

Билет №13

1. При использовании ДАСВ в непригодной для дыхания среде газодымозащитник обязан?

1. допускается не использовать на баллонах защитные чехлы

2. использовать на баллонах защитные чехлы

2. Смена звеньев ГДЗС, работающих в непригодной для дыхания среде,  проводится?

1. на свежем воздухе. Сменившиеся звенья ГДЗС после проведения соответствующих восстановительных мероприятий поступают в резерв

2. на боевой позиции. Сменившиеся звенья ГДЗС после проведения соответствующих восстановительных мероприятий поступают в резерв

3. на свежем воздухе. Сменившиеся звенья ГДЗС к дальнейшей работе не привлекаются

3. Использование пожарных рукавов как ориентира, для движения к месту ведения действий по тушению пожаров в непригодной для дыхания среде?

1. допускается

2. не допускается

4. При использовании путевого троса?

1. газодымозащитник, возглавляющий звено ГДЗС, закрепляет конец путевого троса карабином за конструкцию у поста безопасности и продвигается в составе звена. При достижении места работы возглавляющий звено ГДЗС продолжает оставаться закрепленным за путевой трос

2. газодымозащитник, замыкающий звено ГДЗС, закрепляет конец путевого троса карабином за конструкцию у поста безопасности и продвигается в составе звена. При достижении места работы замыкающий звена ГДЗС продолжает оставаться закрепленным за путевой трос

3. газодымозащитник, замыкающий звено ГДЗС, закрепляет конец путевого троса карабином за конструкцию у поста безопасности и продвигается в составе звена. При достижении места работы замыкающий звена ГДЗС закрепляет конец путевого троса карабином за конструкцию у места работы

5. В состав ГДЗС входят?

1. газодымозащитники; старшие мастера (мастера) баз ГДЗС; технические средства ГДЗС; должностные лица федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, территориальных органов МЧС России, подразделений и учреждений МЧС России, обеспечивающие деятельность ГДЗС; базы и обслуживающие посты ГДЗС, учебные объекты (теплодымокамеры, полосы психологической подготовки, учебные башни) и личный состав, осуществляющий функции ГДЗС; специальные пожарные автомобили ГДЗС.

2. газодымозащитники; старшие мастера (мастера) баз ГДЗС; базы и обслуживающие посты ГДЗС, учебные объекты (теплодымокамеры, полосы психологической подготовки, учебные башни) и личный состав, осуществляющий функции ГДЗС;

3. газодымозащитники; старшие мастера (мастера) баз ГДЗС; технические средства ГДЗС; базы и обслуживающие посты ГДЗС, учебные объекты (теплодымокамеры, полосы психологической подготовки, учебные башни) и личный состав, осуществляющий функции ГДЗС; специальные пожарные автомобили ГДЗС.

6. При пожарах на посту безопасности выставляется?

1. одно резервное звено ГДЗС на каждые три работающих

2. одно резервное звено ГДЗС на каждые пять работающих

3. одно резервное звено ГДЗС на каждое работающее

7. Минимальное давление воздуха (кислорода) в баллонах СИЗОД, при заступлении на дежурство (постановка СИЗОД в расчет) рабочее давление воздуха (кислорода) в баллоне (баллонах) должно быть не менее?

1. 15,4 МПа (260 кгс/см 2) - для ДАСК; 25,4 МПа (260 кгс/см 2) - для ДАСВ

2. 15,4 МПа (160 кгс/см 2) - для ДАСК; 25,4 МПа (250 кгс/см 2) - для ДАСВ

3. 15,4 МПа (160 кгс/см 2) - для ДАСК; 25,4 МПа (260 кгс/см 2) - для ДАСВ

8. Перед использованием СИЗОД в непригодной для дыхания среде проводится?

1. боевая проверка

2. рабочая проверка

3. проверка №1

9. При получении сообщения о происшествии со звеном ГДЗС или прекращении с ним связи, постовой на посту безопасности обязан?

1. по согласованию с РТП или начальником КПП немедленно выслать резервное звено ГДЗС (звенья ГДЗС) к месту предполагаемого нахождения звена ГДЗС для оказания помощи

2. сделать запись в журнале учёта работающих звеньев ГДЗС, устранить неисправность средств связи

3. включившись в резервный СИЗОД выдвинуться к месту предполагаемого нахождения звена ГДЗС для оказания помощи.

10. Действия личного состава по тушению пожаров в непригодной для дыхания среде начинаются?

1. с момента получения боевой задачи звеном ГДЗС

2. с момента прибытия личного состава к месту вызова

3. с момента выезда подразделения

Билет №14

1. При работах по спасению людей по решению РТП или начальника УТП (СТП) звено ГДЗС состоит не менее чем из?

1. двух газодымозащитников, включая командира звена ГДЗС

2. трех газодымозащитников, включая командира звена ГДЗС

3. пяти газодымозащитников, включая командира звена ГДЗС

2. Давать указания командиру звена ГДЗС и постовому на посту безопасности имеет право?

1. РТП или начальник УТП (СТП), начальник оперативного штаба пожаротушения, начальник КПП, руководитель работ по ликвидации аварии

2. должностное лицо федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы на пожаре (аварии) имеет право давать указания командиру звена ГДЗС только в том случае, если звено ГДЗС подчинено непосредственно ему, о чем командир звена ГДЗС должен знать лично.

3. ответ 1и 2

3. Рабочая проверка СИЗОД проводится газодымозагцитником по команде?

1. командира звена ГДЗС (руководителя занятий): «Звено, дыхательные аппараты проверь». Время проведения рабочей проверки не должно превышать 1 минуты

2. постового на посту безопасности (руководителя занятий): «Звено, дыхательные аппараты проверь». Время проведения рабочей проверки не должно превышать 1 минуты

3. командира звена ГДЗС (руководителя занятий): «Аппараты проверь». Время проведения рабочей проверки не менее 1 минуты

4. При использовании ДАСВ в непригодной для дыхания среде газодымозащитник обязан?

1. допускается не использовать на баллонах защитные чехлы

2. использовать на баллонах защитные чехлы

5. Основанием для допуска личного состава к использованию СИЗОД является?

1. приказ соответствующего руководителя (начальника) территориального органа МЧС России, подразделения и учреждения МЧС России после прохождения личным составом военно-врачебной комиссии, специального обучения по утвержденным в установленном порядке программам подготовки и аттестации на право использования СИЗОД.

2. приказ министра МЧС России после прохождения личным составом военно-врачебной комиссии, специального обучения по утвержденным в установленном порядке программам подготовки и аттестации на право использования СИЗОД.

приказ соответствующего руководителя (начальника) территориального органа МЧС России, подразделения и учреждения МЧС России после прохождения личным составом военно-врачебной комиссии, индивидуального обучения по месту службы в установленном порядке программам подготовки.

6. Каким   Приказом   утверждено  «Правила проведения личным составом федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы аварийно-спасательных работ при тушении пожаров с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения в непригодной для дыхания среде»?

1. Приказ МЧС  РФ № 3  от 09.01.13г.

2. Приказ МЧС  РФ № 630  от 31.12.02г.

3. Приказ МВД РФ № 234 от 30.04.96г.

7. При спасении людей в небольших по объему помещениях с несложной планировкой и наличием в непосредственной близости выходов на свежий воздух, по решению РТП направляется не менее?

1. двух пожарных

2. трёх газодымозащитников в составе звена ГДЗС

3. двух газодымозащитников в составе звена ГДЗС

8. Основным условием для выбора места расположения поста безопасности является?

1. возможность его максимально безопасного приближения к зоне с непригодной для дыхания средой - с подветренной стороны

2. возможность его максимально безопасного приближения к зоне с непригодной для дыхания средой - с наветренной стороны

3. возможность его мининально безопасного приближения к зоне с непригодной для дыхания средой - с наветренной стороны.

9. При ведении действий по тушению пожаров в непригодной для дыхания среде, командир звена ГДЗС подчиняется?

1. постовому на посту безопасности

2. РТП, начальнику УТП (СТП)

3. РТП, начальнику УТП (СТП), постовому на посту безопасности

10. При ведении действий по тушению пожаров в непригодной для дыхания среде, командир звена ГДЗС подчиняется?

1. постовому на посту безопасности

2. РТП, начальнику УТП (СТП)

3. РТП, начальнику УТП (СТП), постовому на посту безопасности

Билет №15

1. Информация о наличии личного состава, пожарной и аварийно- спасательной техники и огнетушащих веществ передается диспетчеру гарнизона пожарной охраны?

1. ежедневно после смены караулов (дежурных смен), а также во всех случаях, связанных с изменением режима повседневной деятельности

2. ежедневно перед сменой караулов (дежурных смен), а также во всех случаях, связанных с изменением режима повседневной деятельности

3. ежедневно во время смены караулов (дежурных смен), а также во всех случаях, связанных с изменением режима повседневной деятельности

2. ГДЗС создается?

1. во всех подразделениях, в территориальных органах МЧС России (службах пожаротушения) и учреждениях МЧС России имеющих численность личного состава в одном карауле (дежурной смене) 3 человека и более

2. во всех подразделениях, имеющих численность личного состава в одном карауле (дежурной смене) 3 человека и более, а в территориальных органах МЧС России (службах пожаротушения) и учреждениях МЧС России - во всех случаях.

3. во всех подразделениях, имеющих численность личного состава в одном карауле (дежурной смене) 2 человека и более, а в территориальных органах МЧС России (службах пожаротушения) и учреждениях МЧС России - во всех случаях.

3. Действия личного состава по тушению пожаров в непригодной для дыхания среде начинаются?

1. с момента получения боевой задачи звеном ГДЗС

2. с момента прибытия личного состава к месту вызова

3. с момента выезда подразделения

4. При работах по спасению людей по решению РТП или начальника УТП (СТП) звено ГДЗС состоит не менее чем из?

1. двух газодымозащитников, включая командира звена ГДЗС

2. трех газодымозащитников, включая командира звена ГДЗС

3. пяти газодымозащитников, включая командира звена ГДЗС

5. При тушении пожаров в непригодной для дыхания среде звено ГДЗС состоит не менее чем из?

1. двух газодымозащитников, включая командира звена ГДЗС

2. трех газодымозащитников, включая командира звена ГДЗС

3. пяти газодымозащитников, включая командира звена ГДЗС

6. Командир звена ГДЗС при решении поставленной оперативной задачи подчиняется?

1. на месте тушения пожаров - РТП; на месте проведения аварийно-спасательных работ - руководителю работ по ликвидации аварии; при организации участка тушения пожара (далее - УТП), сектора тушения пожара (далее - СТП) начальнику УТП (СТП)

2. на месте тушения пожаров – постовому на ПБ; на месте проведения аварийно-спасательных работ - руководителю работ по ликвидации аварии; при организации участка тушения пожара (далее - УТП), сектора тушения пожара (далее - СТП) - начальнику КПП.

3. на месте тушения пожаров – начальнику штаба; на месте проведения аварийно-спасательных работ - руководителю работ по ликвидации аварии;

7. Для выполнения поставленных задач каждое звено ГДЗС должно иметь необходимый минимум оснащения, который предусматривает?

1. СИЗОД; спасательное устройство, входящее в комплект СИЗОД; средства связи; приборы освещения; лом легкий; пожарную спасательную веревку; путевой трос; средства тушения;

2. СИЗОД; спасательное устройство, входящее в комплект СИЗОД; прибор контроля местонахождения пожарных; средства связи; приборы освещения; лом легкий; пожарную спасательную веревку; путевой трос; средства тушения; инструмент для проведения специальных работ на пожаре;

3. СИЗОД; прибор контроля местонахождения пожарных; средства связи; приборы освещения: лом легкий; пожарную спасательную веревку; средства тушения; инструмент для проведения специальных работ на пожаре.

8. Первичной тактической единицей при тушении пожаров в непригодной для дыхания среде является?

1. отделение на АЦ, которое возглавляет командир отделения

2. звено ГДЗС, которое возглавляет командир звена ГДЗС

3. звенья ГДЗС, входящие в состав караула (дежурной смены)

9. Для обозначения пути следования газодымозащитников в непригодную для дыхания среду применяется путевой трос?

1. по решению командира звена ГДЗС

2. по решению постового на посту безопасности

3. в любом случае

10. После использования СИЗОД при возращении в подразделение личному составу необходимо?

1. выполнить рабочую проверку СИЗОД, чистку, промывку, сушку, дезинфекцию, переснаряжение, в т.ч. и спасательного устройства (при его использовании); заполнить журнал регистрации рабочих проверок и личную карточку газодымозащитника

2. выполнить проверку № 2 СИЗОД, чистку, промывку, сушку, дезинфекцию, переснаряжение, в т.ч. и спасательного устройства (при его использовании); заполнить журнал регистрации проверок № 2 и личную карточку газодымозащитника

3. выполнить проверку № 1 СИЗОД, чистку, промывку, сушку, дезинфекцию, переснаряжение, в т.ч. и спасательного устройства (при его использовании); заполнить журнал регистрации проверок № 1 и личную карточку газодымозащитника

Билет №16

1. ДАСВ закрепляется за газодымозащитниками по групповому принципу?

1. один ДАСВ не более чем на четырёх человек при условии, что за каждым газодымозащитником персонально закреплена лицевая часть (панорамная маска).

2. один ДАСВ не более чем на двух человек при условии, что за каждым газодымозащитником персонально закреплена лицевая часть (панорамная маска).

3. один ДАСВ не более чем на двух человек при условии, что за ними закреплена одна лицевая часть (панорамная маска).

2. При использовании путевого троса?

1. газодымозащитник, возглавляющий звено ГДЗС, закрепляет конец путевого троса карабином за конструкцию у поста безопасности и продвигается в составе звена. При достижении места работы возглавляющий звено ГДЗС продолжает оставаться закрепленным за путевой трос

2. газодымозащитник, замыкающий звено ГДЗС, закрепляет конец путевого троса карабином за конструкцию у поста безопасности и продвигается в составе звена. При достижении места работы замыкающий звена ГДЗС продолжает оставаться закрепленным за путевой трос

3. газодымозащитник, замыкающий звено ГДЗС, закрепляет конец путевого троса карабином за конструкцию у поста безопасности и продвигается в составе звена. При достижении места работы замыкающий звена ГДЗС закрепляет конец путевого троса карабином за конструкцию у места работы

3. Целями организации тушения пожаров в непригодной для дыхания среде являются?

1. эвакуация людей и имущества в безопасную зону и ликвидация горения

с нижение возникновения ОФП, проведение специальных работ на пожаре,

2. эвакуация людей и имущества в безопасную зону и ликвидация горения

снижение возникновения ОФП,

3. эвакуация людей и имущества в безопасную зону и ликвидация горения

4. На каждого газодымозащитника заводится?

1. личнное дело

2. формуляр по рекомендуемому образцу

3. личная карточка по рекомендуемому образцу

5. При работах по спасению людей по решению РТП или начальника УТП (СТП) звено ГДЗС состоит не менее чем из?

1. двух газодымозащитников, включая командира звена ГДЗС

2. трех газодымозащитников, включая командира звена ГДЗС

3. пяти газодымозащитников, включая командира звена ГДЗС

6. Каким   Приказом   утверждено  «Правила проведения личным составом федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы аварийно-спасательных работ при тушении пожаров с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения в непригодной для дыхания среде»?

1. Приказ МЧС  РФ № 3  от 09.01.13г.

2. Приказ МЧС  РФ № 630  от 31.12.02г.

3. Приказ МВД РФ № 234 от 30.04.96г.

7. При использовании ДАСВ в непригодной для дыхания среде газодымозащитник обязан?

1. допускается не использовать на баллонах защитные чехлы

2. использовать на баллонах защитные чехлы

8. При пожарах в тоннелях метрополитена, подземных сооружениях большой протяженности (площади), в зданиях высотой более девяти этажей, на посту безопасности выставляется?

1.одно резервное звено ГДЗС на каждые три работающих

2. одно резервное звено ГДЗС на каждые пять работающих

3. одно резервное звено ГДЗС на каждое работающее

9. Смена звеньев ГДЗС, работающих в непригодной для дыхания среде,  проводится?

1. на свежем воздухе. Сменившиеся звенья ГДЗС после проведения соответствующих восстановительных мероприятий поступают в резерв

2. на боевой позиции. Сменившиеся звенья ГДЗС после проведения соответствующих восстановительных мероприятий поступают в резерв

3. на свежем воздухе. Сменившиеся звенья ГДЗС к дальнейшей работе не привлекаются

10. Основным условием для выбора места расположения поста безопасности является?

1. возможность его максимально безопасного приближения к зоне с непригодной для дыхания средой - с подветренной стороны

2. возможность его максимально безопасного приближения к зоне с непригодной для дыхания средой - с наветренной стороны

3. возможность его мининально безопасного приближения к зоне с непригодной для дыхания средой - с наветренной стороны.

Билет №17

1. Подготовка (техническое обслуживание) СИЗОД к использованию осуществляется на обслуживающем посту ГДЗС в период?

1. смены дежурства караулов (дежурных смен) личным составом заступающего караула (дежурной смены).

2. подготовки к смене дежурства караулов (дежурных смен) личным составом заступающего караула (дежурной смены).

3. подготовки к смене дежурства караулов (дежурных смен) личным составом сменяющегося караула (дежурной смены).

2. ГДЗС создается?

1. во всех подразделениях, в территориальных органах МЧС России (службах пожаротушения) и учреждениях МЧС России имеющих численность личного состава в одном карауле (дежурной смене) 3 человека и более

2. во всех подразделениях, имеющих численность личного состава в одном карауле (дежурной смене) 3 человека и более, а в территориальных органах МЧС России (службах пожаротушения) и учреждениях МЧС России - во всех случаях.

3. во всех подразделениях, имеющих численность личного состава в одном карауле (дежурной смене) 2 человека и более, а в территориальных органах МЧС России (службах пожаротушения) и учреждениях МЧС России - во всех случаях.

3. При тушении пожаров в непригодной для дыхания среде звено ГДЗС состоит не менее чем из?

1. двух газодымозащитников, включая командира звена ГДЗС

2. трех газодымозащитников, включая командира звена ГДЗС

3. пяти газодымозащитников, включая командира звена ГДЗС

4. После использования СИЗОД при возращении в подразделение личному составу необходимо?

1. выполнить рабочую проверку СИЗОД, чистку, промывку, сушку, дезинфекцию, переснаряжение, в т.ч. и спасательного устройства (при его использовании); заполнить журнал регистрации рабочих проверок и личную карточку газодымозащитника

2. выполнить проверку № 2 СИЗОД, чистку, промывку, сушку, дезинфекцию, переснаряжение, в т.ч. и спасательного устройства (при его использовании); заполнить журнал регистрации проверок № 2 и личную карточку газодымозащитника

3. выполнить проверку № 1 СИЗОД, чистку, промывку, сушку, дезинфекцию, переснаряжение, в т.ч. и спасательного устройства (при его использовании); заполнить журнал регистрации проверок № 1 и личную карточку газодымозащитника

5. При замене баллона СИЗОД, на месте тушения пожаров в непригодной для дыхания среде (занятий, тренировок) проводится?

1. боевая проверка

2. проверка №1

3. рабочая проверка

6. Первичной тактической единицей при тушении пожаров в непригодной для дыхания среде является?

1. отделение на АЦ, которое возглавляет командир отделения

2. звено ГДЗС, которое возглавляет командир звена ГДЗС

3. звенья ГДЗС, входящие в состав караула (дежурной смены)

7. Использование пожарных рукавов как ориентира, для движения к месту ведения действий по тушению пожаров в непригодной для дыхания среде?

1. допускается

2. не допускается

8. Для обозначения пути следования газодымозащитников в непригодную для дыхания среду применяется путевой трос?

1. по решению командира звена ГДЗС

2. по решению постового на посту безопасности

3. в любом случае

9. Основным условием для выбора места расположения поста безопасности является?

1. возможность его максимально безопасного приближения к зоне с непригодной для дыхания средой - с подветренной стороны

2. возможность его максимально безопасного приближения к зоне с непригодной для дыхания средой - с наветренной стороны

3. возможность его мининально безопасного приближения к зоне с непригодной для дыхания средой - с наветренной стороны.

10. ДАСВ закрепляется за газодымозащитниками по групповому принципу?

1. один ДАСВ не более чем на четырёх человек при условии, что за каждым газодымозащитником персонально закреплена лицевая часть (панорамная маска).

2. один ДАСВ не более чем на двух человек при условии, что за каждым газодымозащитником персонально закреплена лицевая часть (панорамная маска).

3. один ДАСВ не более чем на двух человек при условии, что за ними закреплена одна лицевая часть (панорамная маска).

Билет №18

1. В состав ГДЗС входят?

1. газодымозащитники; старшие мастера (мастера) баз ГДЗС; технические средства ГДЗС; должностные лица федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, территориальных органов МЧС России, подразделений и учреждений МЧС России, обеспечивающие деятельность ГДЗС; базы и обслуживающие посты ГДЗС, учебные объекты (теплодымокамеры, полосы психологической подготовки, учебные башни) и личный состав, осуществляющий функции ГДЗС; специальные пожарные автомобили ГДЗС.

2. газодымозащитники; старшие мастера (мастера) баз ГДЗС; базы и обслуживающие посты ГДЗС, учебные объекты (теплодымокамеры, полосы психологической подготовки, учебные башни) и личный состав, осуществляющий функции ГДЗС;

3. газодымозащитники; старшие мастера (мастера) баз ГДЗС; технические средства ГДЗС; базы и обслуживающие посты ГДЗС, учебные объекты (теплодымокамеры, полосы психологической подготовки, учебные башни) и личный состав, осуществляющий функции ГДЗС; специальные пожарные автомобили ГДЗС.

2. При ведении действий по тушению пожаров в непригодной для дыхания среде, командир звена ГДЗС подчиняется?

1. постовому на посту безопасности

2. РТП, начальнику УТП (СТП)

3. РТП, начальнику УТП (СТП), постовому на посту безопасности

3. По окончании рабочей проверки, газодымозащитник докладывает?

1. постовому на посту безопасности о готовности к включению, значении рабочего давления в баллоне (баллонах): «Газодымозащитник Петров к включению готов, давление 280 атмосфер»

2. командиру звена ГДЗС (руководителю занятия) о готовности к включению, значении рабочего давления в баллоне (баллонах): «Газодымозащитник Петров к включению готов, давление 280 атмосфер»

3. командиру звена ГДЗС (руководителю занятия) о готовности к включению, значении рабочего давления в баллоне (баллонах): «К включению готов, давление 280»

4. Информация о наличии личного состава, пожарной и аварийно- спасательной техники и огнетушащих веществ передается диспетчеру гарнизона пожарной охраны?

1. ежедневно после смены караулов (дежурных смен), а также во всех случаях, связанных с изменением режима повседневной деятельности

2. ежедневно перед сменой караулов (дежурных смен), а также во всех случаях, связанных с изменением режима повседневной деятельности

3. ежедневно во время смены караулов (дежурных смен), а также во всех случаях, связанных с изменением режима повседневной деятельности

5. Минимальное давление воздуха (кислорода) в баллонах СИЗОД, при заступлении на дежурство (постановка СИЗОД в расчет) рабочее давление воздуха (кислорода) в баллоне (баллонах) должно быть не менее?

1. 15,4 МПа (260 кгс/см 2) - для ДАСК; 25,4 МПа (260 кгс/см 2) - для ДАСВ

2. 15,4 МПа (160 кгс/см 2) - для ДАСК; 25,4 МПа (250 кгс/см 2) - для ДАСВ

3. 15,4 МПа (160 кгс/см 2) - для ДАСК; 25,4 МПа (260 кгс/см 2) - для ДАСВ

6. При использовании ДАСК в непригодной для дыхания среде, газодымозащитник обязан?

1. проводить замену кислородных баллонов и регенеративных патронов в любом месте по мере необходимости;

2. не обязан проводить замену кислородных баллонов и регенеративных патронов;

3. проводить замену кислородных баллонов и регенеративных патронов только на свежем воздухе;

7. Давать указания командиру звена ГДЗС и постовому на посту безопасности имеет право?

1. РТП или начальник УТП (СТП), начальник оперативного штаба пожаротушения,

2. начальник КПП, руководитель работ по ликвидации аварии должностное лицо федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы на пожаре (аварии) имеет право давать указания командиру звена ГДЗС только в том случае, если звено ГДЗС подчинено непосредственно ему, о чем командир звена ГДЗС должен знать лично.

3. ответ 1и 2

8. Постовой на посту безопасности при осуществлении своей деятельности обязан?

1. информировать командира звена ГДЗС через каждые 5 минут о времени, прошедшем с момента включения в СИЗОД

2. информировать командира звена ГДЗС через каждые 10 минут о времени, прошедшем с момента включения в СИЗОД

3. информировать командира звена ГДЗС через каждые 15 минут о времени, прошедшем с момента включения в СИЗОД

9. При групповом использовании ДАСВ в целях качественного обслуживания и организации смены караулов (дежурных смен) закрепление ДАСВ за личным составом подразделений производится в следующем порядке?

1. первый - второй караул (дежурная смена), третий - четвертый караул (дежурная смена) при достаточном наличии СИЗОД

2. первый - четвёртый караул (дежурная смена), второй - третий караул (дежурная смена) при достаточном наличии СИЗОД

3. первый - третий караул (дежурная смена), второй - четвертый караул (дежурная смена) при достаточном наличии СИЗОД

10. Основным условием для выбора места расположения поста безопасности является?

1. возможность его максимально безопасного приближения к зоне с непригодной для дыхания средой - с подветренной стороны

2. возможность его максимально безопасного приближения к зоне с непригодной для дыхания средой - с наветренной стороны

3. возможность его мининально безопасного приближения к зоне с непригодной для дыхания средой - с наветренной стороны.

Билет №19

1. При получении сообщения о происшествии со звеном ГДЗС или прекращении с ним связи, постовой на посту безопасности обязан?

1. по согласованию с РТП или начальником КПП немедленно выслать резервное звено ГДЗС (звенья ГДЗС) к месту предполагаемого нахождения звена ГДЗС для оказания помощи

2. сделать запись в журнале учёта работающих звеньев ГДЗС, устранить неисправность средств связи включившись в резервный СИЗОД выдвинуться к месту предполагаемого нахождения звена ГДЗС для оказания помощи.

2. Рабочая проверка СИЗОД проводится газодымозагцитником по команде?

1. командира звена ГДЗС (руководителя занятий): «Звено, дыхательные аппараты проверь». Время проведения рабочей проверки не должно превышать 1 минуты

2. постового на посту безопасности (руководителя занятий): «Звено, дыхательные аппараты проверь». Время проведения рабочей проверки не должно превышать 1 минуты

3. командира звена ГДЗС (руководителя занятий): «Аппараты проверь». Время проведения рабочей проверки не менее 1 минуты

3. Командир звена ГДЗС при решении поставленной оперативной задачи подчиняется?

1. на месте тушения пожаров - РТП; на месте проведения аварийно-спасательных работ - руководителю работ по ликвидации аварии; при организации участка тушения пожара (далее - УТП), сектора тушения пожара (далее - СТП) - начальнику УТП (СТП)

2. на месте тушения пожаров – постовому на ПБ; на месте проведения аварийно-спасательных работ - руководителю работ по ликвидации аварии; при организации участка тушения пожара (далее - УТП), сектора тушения пожара (далее - СТП) - начальнику КПП.

3. на месте тушения пожаров – начальнику штаба; на месте проведения аварийно-спасательных работ - руководителю работ по ликвидации аварии;

4. Действия личного состава по тушению пожаров в непригодной для дыхания среде начинаются?

1. с момента получения боевой задачи звеном ГДЗС

2. с момента прибытия личного состава к месту вызова

3. с момента выезда подразделения

5. При использовании ДАСВ в непригодной для дыхания среде газодымозащитник обязан?

1. доложить в случаях обнаружения неисправности ДАСВ постовому на посту безопасности и действовать по его указанию

2. доложить в случаях обнаружения неисправности ДАСВ РТП и действовать по его указанию

3. доложить в случаях обнаружения неисправности ДАСВ командиру звена ГДЗС и действовать по его указанию

6. Подготовка (техническое обслуживание) СИЗОД к использованию осуществляется на обслуживающем посту ГДЗС в период?

1. смены дежурства караулов (дежурных смен) личным составом заступающего караула (дежурной смены).

2. подготовки к смене дежурства караулов (дежурных смен) личным составом заступающего караула (дежурной смены).

3. подготовки к смене дежурства караулов (дежурных смен) личным составом сменяющегося караула (дежурной смены).

7. При оказании помощи газодымозащитнику непосредственно в непригодной для дыхания среде необходимо?

1. проверить по показаниям манометра наличие воздуха (кислорода) в баллоне; дополнительно для ДАСВ произвести при помощи механизма аварийной подачи (байпаса) дополнительную подачу воздуха под лицевую часть пострадавшего, в крайнем случае, переключить его лицевую часть с легочным автоматом к ДАСВ другого газодымозащитника; вывести пострадавшего на чистый воздух, снять с него лицевую часть и оказать первую помощь

2. проверить по показаниям манометра наличие воздуха (кислорода) в баллоне; запрещается производить дополнительную подачу воздуха под лицевую часть пострадавшего при помощи механизма аварийной подачи (байпаса); вывести пострадавшего на чистый воздух, снять с него лицевую часть и оказать первую помощь

3. проверить по показаниям манометра наличие воздуха (кислорода) в баллоне; снять с него лицевую часть и оказать первую помощь и вывести пострадавшего на чистый воздух

8. Укладка СИЗОД на пожарный автомобиль (в отсек корабля, катера) производится?

1. после смены караулов (дежурных смен)

2. перед сменой караулов (дежурных смен)

3. во время смены караулов (дежурных смен)

9. Технический ремонт СИЗОД производится?

1. на базах ГДЗС, на обслуживающих постах ГДЗС

2. на обслуживающих постах ГДЗС

3. на базах ГДЗС

10. Каким   Приказом   утверждено  «Правила проведения личным составом федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы аварийно-спасательных работ при тушении пожаров с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения в непригодной для дыхания среде»?

1. Приказ МЧС  РФ № 3  от 09.01.13г.

2. Приказ МЧС  РФ № 630  от 31.12.02г.

3. Приказ МВД РФ № 234 от 30.04.96г.

Билет №20

1. Перед использованием СИЗОД в непригодной для дыхания среде проводится?

1. боевая проверка

2. рабочая проверка

3. проверка №1

2. ДАСВ закрепляется за газодымозащитниками по групповому принципу?

1. один ДАСВ не более чем на четырёх человек при условии, что за каждым газодымозащитником персонально закреплена лицевая часть (панорамная маска).

2. один ДАСВ не более чем на двух человек при условии, что за каждым газодымозащитником персонально закреплена лицевая часть (панорамная маска).

3. один ДАСВ не более чем на двух человек при условии, что за ними закреплена одна лицевая часть (панорамная маска).

3. Основными задачами личного состава при тушении пожаров в непригодной для дыхания среде являются?

1. эвакуации культурных и материальных ценностей; защита людей и имущества от воздействия ОФП и (или) ограничение развития пожара; обеспечение безопасной работы личного состава при тушении пожаров в непригодной для дыхания среде.

создание условий, которые необходимы для спасания людей,

2. эвакуации культурных и материальных ценностей; защита людей и имущества от воздействия ОФП и (или) ограничение развития пожара; обеспечение безопасной работы личного состава при тушении пожаров в непригодной для дыхания среде.

создание условий, которые необходимы для спасания людей,

3. эвакуации культурных и материальных ценностей; защита людей и имущества от воздействия ОФП и (или) ограничение развития пожара;

4. При получении сообщения о происшествии со звеном ГДЗС или прекращении с ним связи, постовой на посту безопасности обязан?

1. по согласованию с РТП или начальником КПП немедленно выслать резервное звено ГДЗС (звенья ГДЗС) к месту предполагаемого нахождения звена ГДЗС для оказания помощи

2. сделать запись в журнале учёта работающих звеньев ГДЗС, устранить неисправность средств связи

3. включившись в резервный СИЗОД выдвинуться к месту предполагаемого нахождения звена ГДЗС для оказания помощи.

5. При тушении пожаров в подземных сооружениях метрополитена, подземных фойе зданий, зданиях повышенной этажности, зданиях и сооружениях со сложной планировкой, трюмах судов, кабельных и транспортных тоннелях, звено ГДЗС состоит не менее чем из?

1. двух газодымозащитников, включая командира звена ГДЗС

2. трех газодымозащитников, включая командира звена ГДЗС

3. пяти газодымозащитников, включая командира звена ГДЗС

6. Состав звена ГДЗС формирует?

1. РТП

2. начальник караула

3. командир звена ГДЗС

7. Основанием для допуска личного состава к использованию СИЗОД является?

1. приказ соответствующего руководителя (начальника) территориального органа МЧС России, подразделения и учреждения МЧС России после прохождения личным составом военно-врачебной комиссии, специального обучения по утвержденным в установленном порядке программам подготовки и аттестации на право использования СИЗОД.

2. приказ министра МЧС России после прохождения личным составом военно-врачебной комиссии, специального обучения по утвержденным в установленном порядке программам подготовки и аттестации на право использования СИЗОД.

приказ соответствующего руководителя (начальника) территориального органа МЧС России, подразделения и учреждения МЧС России после прохождения личным составом военно-врачебной комиссии, индивидуального обучения по месту службы в установленном порядке программам подготовки.

8. Для проведения разведки в подземных сооружениях метрополитена и подземных сооружениях большой протяженности (площади) направляются одновременно не менее?

1. трёх звеньев ГДЗС

2. двух звеньев ГДЗС

3. четырёх звеньев ГДЗС

9. При использовании ДАСК в непригодной для дыхания среде, газодымозащитник обязан?

1. при неисправности дыхательных клапанов для обеспечения выхода пережимать при каждом выдохе шланг вдоха, а при каждом вдохе - шланг выдоха;

2. при неисправности дыхательных клапанов для обеспечения выхода пережимать при каждом выдохе шланг выдоха, а при каждом вдохе - шланг вдоха;

3. при неисправности дыхательных клапанов для обеспечения выхода запрещается пережимать шланги;

10. При оказании помощи газодымозащитнику непосредственно в непригодной для дыхания среде необходимо?

1. проверить по показаниям манометра наличие воздуха (кислорода) в баллоне; дополнительно для ДАСВ произвести при помощи механизма аварийной подачи (байпаса) дополнительную подачу воздуха под лицевую часть пострадавшего, в крайнем случае, переключить его лицевую часть с легочным автоматом к ДАСВ другого газодымозащитника; вывести пострадавшего на чистый воздух, снять с него лицевую часть и оказать первую помощь

2. проверить по показаниям манометра наличие воздуха (кислорода) в баллоне; запрещается производить дополнительную подачу воздуха под лицевую часть пострадавшего при помощи механизма аварийной подачи (байпаса); вывести пострадавшего на чистый воздух, снять с него лицевую часть и оказать первую помощь

проверить по показаниям манометра наличие воздуха (кислорода) в баллоне; снять с него лицевую часть и оказать первую помощь и вывести пострадавшего на чистый воздух