ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «САРОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ ИМЕНИ ДВАЖДЫ ГЕРОЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА

БОРИСА ГЛЕБОВИЧА МУЗРУКОВА»

V МУЗРУКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

Гауссметр GM-01

Выполнили: Оставненко Андрей Игоревич,

Галанов Сергей Владимирович,

Новиков Владимир Михайлович,

студенты 3 и 4 курса

ГБПОУ СПТ им. Б.Г. Музрукова

г. Саров Нижегородской области

Научные руководители:

преподаватели специальных дисциплин

ГБПОУ СПТ им. Б.Г. Музрукова

Столяров И.В., Николаевская М.Л.

Саров, 2019

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

Цель работы….………………………………………………………………. 2

Основные задачи и результаты………………………………………………2

Новизна и актуальность…..…………………………………………………..3

Область применения  ……………………………………………………….. 3

Техническая реализация..……………………………………………….……4

Основная часть

Приборы определения магнитной индукции ………….……….…………...5

Проектная работа  «Гауссметр GM-01»…...…………………….…………11

Экономические расчеты ...…………………………….................................16

Заключение

Выводы…………….……………………………..………………...………. 18

Список литературы…………………………………………….….….…….19

Приложения

Приложение Технические характеристики прибора

«Гауссметр GM-01» ….……………………………………….……….…...20

- Введение

Цель работы

Цель работы – создать портативный малогабаритный прибор «Гауссметр GM-01» для измерения индукции магнитного поля на поверхностях или в зазорах магнитных систем.

Основные задачи и результаты

Гауссметры имеют широкое применение при измерении параметров магнитных полей в промышленности, материаловедении, электротехнике, а также в лабораторных исследованиях магнитных систем различного назначения [1-3].

Портативный прибор «Гауссметр GM-01» собран в типовом  корпусе для РЭА G1189В (ВС). Использует микроконтроллер  Atmega328  на плате Freeduino (аналог Arduino Duemilanove), биполярный датчик Холла AD22151YRZ, ЖК-дисплей LCD1602 для вывода. Прибор позволяет поводить измерения магнитной индукции: максимальное значение в двух направлениях ~6000 Гаусс, обладает высокой чувствительностью  - 0,4 мВ/Гаусс и обеспечивает погрешность измерений не более 2%.  Напряжение питания 9В (1 элемент типа «Крона» в батарейном отсеке). Датчик  может находиться на складываемой антенне (модель GM-01), также он может находиться на конце штыревой антенны длиной до 30см или гибкого кабеля длиной 100см. Прибор имеет USB-порт для подключения к ПК.

При разработке данного проекта были:

-	проанализированы существующие схемы подобных приборов по Интернет-ресурсам [4-5];

- применены интересные технические решения при составлении программы для микроконтроллера;

-     	создан работающий образец действующего малогабаритного прибора для измерения магнитной индукции магнитного поля.

Новизна и актуальность

Новизна данного проекта состоит в том, что существующие в настоящее время гауссметры (тесламетры)  стоят достаточно дорого – в пределах от 25 до 100 тыс. руб.  Даже  самые простые китайские подобные приборы – не менее 8,5 тыс. руб.  Поэтому данный проект и восполняет нишу тех бюджетных приборов (стоимость 1 прибора «Гауссметр GM-01» по нашим расчетам составляет 4093 руб.), которые могут пригодиться в работе при измерении магнитной индукции магнитного поля для определения уровня остаточной намагниченности изделия в машиностроении, авиастроении, энергетической, нефтегазовой и других отраслях промышленности.

Портативный прибор «Гауссметр GM-01» может послужить основой для создания на его основе достаточно простых с точки зрения реализации, и в тоже время дешевых и надежных приборов такого типа.

Область применения

Низкая стоимость прибора позволяет провести его широкое внедрение и распространение на рынке товаров. Простота конструкции и легкость работы нашего прибора «Гауссметр GM-01» позволяют проводить измерения без дополнительных навыков работы и не требуют специального обучения.

Портативный прибор «Гауссметр GM-01» может применяться лицами, чья производственная деятельность связана с измерениями напряженности и размеров магнитного поля магнитов и магнитных материалов, используемых в постоянных двигателях, громкоговорителях, электрических и постоянных магнитных сепараторах и поисковых магнитах. Потенциальными покупателями будут производственные предприятия, лаборатории высших и средних специальных учебных заведений, центры технического творчества и сервисные мастерские.

Техническая реализация

Техническая реализация сборки данного портативного малогабаритного прибора «Гауссметр GM-01» была осуществлена  в типовом  корпусе для РЭА G1189В (ВС) с использованием микроконтроллера  Atmega328  на плате Freeduino, биполярного датчика Холла AD22151YRZ и ЖК-дисплея LCD1602. Прибор позволяет проводить измерения индукции магнитного поля на поверхностях или в зазорах магнитных систем. Полная необходимая комплектация указана в спецификации, которая приведена в тексте работы.

Основная часть

Приборы определения магнитной индукции

Значительное увеличение количества электронных и радиоэлектронных средств и разнообразие выполняемых ими задач обуславливают проблему возрастания уровней электромагнитных полей создаваемых данными средствами.

Эти поля являются помехами для других подобных устройств, ухудшая условия их функционирования и снижая эффективность применения, а также, что далеко немало важно оказывает влияние на здоровье человека. Воздействие электромагнитного излучения (ЭМИ) не вполне изучено, но доказано учёными, что оно влияет на живые организмы и может являться причиной повышенной утомляемости, слабости, скачков артериального давления и многих других неприятностей со здоровьем. Еще одной стороной электромагнитных полей, являются побочные электромагнитные излучения. В данном случае наибольшую актуальность имеют вопросы, связанные с информативными ПЭМИ, которые содержат сведения об обрабатываемой информации и могут быть перехвачены заинтересованными лицами, что обуславливает проблему утечки информации.

Чтобы обеспечить нормальное функционирование электронных средств в условиях электромагнитных помех, потребовалось в последние годы интенсивно решать проблему электромагнитной совместимости (ЭМС). Ввелись в действие новые отечественные стандарты и методы испытаний, регламентирующие объем современных требований к техническим средствам по обеспечению ЭМС и обеспечению требований охраны труда. Для соответствия требованиям данных стандартов необходимо проводить сертификационные и аттестационные измерения характеристик электромагнитных полей.

В настоящее время на рынке представлен широкий спектр измерителей величин электрических и магнитных полей для выполнения измерений различного назначения. Электромагнитные излучения характеризуются тремя основными параметрами: напряженностью электрического поля (Е), напряженностью магнитного поля (Н) и плотностью потока энергии. [3]

Рассмотрим некоторые возможные сферы применения измерителей электромагнитных полей:

- Приборы применяются для проведения измерений в жилых и рабочих помещениях и при аттестации рабочих мест;

- При определении биологически опасных уровней электростатических полей, источниками которых являются электроустановки, а также средства отображения информации (мониторы, телевизоры и т.п.);

- Для измерения напряженности электрического и магнитного поля промышленной частоты (50 Гц);

- Научные исследования и при разработке постоянных магнитов, электромагнитов, в том числе магнитных систем, электродвигателей и т.п.;

- При сертификации и исследованиях радиоэлектронных средств на электромагнитную совместимость.

На рынке довольно обширной группой представлены технические средства, предназначенных для измерения магнитной индукции – миллитесламетры (гауссметры). Все устройства этого типа основаны на измерительных преобразователях Холла, данные преобразователи имеют небольшие размеры, малый температурный коэффициент чувствительности и нелинейности в требуемом диапазоне измерений. В России доступен достаточно широкий парк портативных миллитесламетров – это серии ТПУ и серии Ш1-15У, ТП2-2У, МТУ-1, МПМ-2, SG1100, аналоговый тесламетр ЭМ4305, измеритель магнитной индукции Актаком АТТ-8701, индикатор магнитного поля ЛАБС, гаусметры HT20, HT201, 1-ST, GM2, миллигауссметры MGM и UHS и другие.

Перечисленные приборы имеют много общего, но в тоже время различаются по параметрам: шаг измерений, диапазон измерений (от 0,001 мТл до 19,99 Тл), частотными диапазонами (от 20 Гц до 10 кГц), погрешностями измерений, наличием цифровых и аналоговых выходов для подключения других устройств (компьютера, вольтметра, осциллографа), возможностями измерения импульсных полей, массогабаритными параметрами [6,7]. Тесламетры могут иметь следующие сферы применения: исследование магнитных систем различного назначения, в т.ч. магнитотерапевтических аппаратов и устройств; измерение и контроль режимов намагничивания и размагничивания, а также измерений остаточной намагниченности в магнитопорошковой дефектоскопии; контроль параметров магнитных полей различных объектов и на рабочих местах на соответствие требованиям СанПиН, измерения магнитной индукции при разработке, монтаже, эксплуатации и ремонте магнитных систем в приборостроении, машиностроении, электротехнике и электроэнергетике; при проведении научных исследований; в сканерах магнитного поля и другое [5].

Рис. 1. Гауссметры (тесламетры) различных производителей

- Рассмотрим принцип работы простейшего гауссметра [4]. Этот гауссметр, позволяет определять полярность и силу магнитного поля магнита.

- Спецификация:

- 9В батарея или аккумулятор;

- Держатель с контактами для батареи;

- Микросхема 7805 – регулятор напряжения;

- Некалиброванный (ДХК-0.5А) или датчик Холла;

- Монтажная плата;

- Цифровой вольтметр со шкалой измерения 100 мВ.

Сначала необходимо доработать датчик Холла: сошлифовать около 0,5 мм с верхней поверхности датчика для увеличения его чувствительности и фиксации точки измерения.

а                                                        б

Рис. 2. Датчик Холла а) до шлифовки;  б) после шлифовки.

Принцип работы схемы гауссметра с использованием датчика ДХК-0.5А: регулятор напряжения 7805 преобразует напряжение 9В в напряжение 5В. Через токовые входы датчика Холла протекает ток I = 2,2 мА. К выходам датчика присоединяется цифровой вольтметр на диапазоне 100 мВ для измерения выходного напряжения. Измерим выходное напряжение без магнита, назовем это начальное напряжение U0. Поднесем магнит к датчику и измерим напряжение с магнитом, назовем это напряжение U (если вольтметр покажет отрицательное напряжение, перевернем магнит другим концом, т. е. другим полюсом). Тогда величина магнитной индукции в тесла (Тл) (при величине напряжения в вольтах):

B = (U - U0) / (K • I / 3) = (U - U0) / (0,28 • 2,2 / 3) = (U - U0) / 0,205 = 5 • (U - U0).

Например, при измерении магнитного поля реального небольшого магнита Nd-Fe-B цифровой вольтметр показал 22 мВ. Тогда величина магнитной индукции составила [4]

B = 5 • (22 - 2) / 1000 = 0, 1 Тл  = 100 мТл.

В данном случае погрешность измерения очень велика, так как все расчеты округлены, датчик не калиброван, ток не номинален, вольтметр не сертифицирован и т. д.

Такой гауссметр может определить:  какой магнит сильнее, а какой слабее, где северный полюс, а где южный, и количественно оценить силу магнита.

Рис. 3. Принципиальная схема простейшего гауссметра [4]

Рис. 4. Внешний вид такого простейшего гауссметра [4]

Однако, такой гауссметр, следует заметить, абсолютно бесполезен при точном измерении индукции магнитного поля. Поэтому для создания портативного малогабаритного прибора «Гауссметр GM-01» были применены совершенно другие технические решения, которые подробно изложены в следующем разделе проектной работы.

Проектная работа  ««Гауссметр GM-01»

Портативный прибор «Гауссметр GM-01» собран в типовом  корпусе для РЭА G1189В (ВС). Использует микроконтроллер  Atmega328  на плате Freeduino (аналог Arduino Duemilanove), биполярный датчик Холла AD22151YRZ, ЖК-дисплей LCD1602 для вывода. Прибор позволяет поводить измерения магнитной индукции: максимальное значение в двух направлениях ~6000 Гаусс, обладает высокой чувствительностью  - 0,4 мВ/Гаусс и обеспечивает погрешность измерений не более 2%.  Напряжение питания 9В (1 элемент типа «Крона» в батарейном отсеке). Датчик  может находиться на складываемой антенне (модель GM-01), также он может находиться на конце штыревой антенны длиной до 30см или гибкого кабеля длиной 100см. Прибор имеет USB-порт для подключения к ПК. Полные технические характеристики портативного прибора «Гауссметр GM-01» приведены в Приложении 1. На рис. 5 приведена принципиальная схема данного прибора.

Рис. 5. Принципиальная схема прибора «Гауссметр GM-01»

Выносной датчик магнитного поля (биполярный датчик Холла) собран на микросхеме AD22151YRZ [7].

Характеристики датчика: максимальное     значение магнитной индукции  (в двух направлениях) ~   6000 Гаусс; чувствительность 0,4 мВ/Гаусс; напряжение питания 5 В; погрешность 2 %.

Датчик линейный, коэффициент пропорциональности зависит от соотношения сопротивлений резисторов R2 и R3. Выходное напряжение на датчике может быть рассчитано по формуле (1 Гаусс=10-5 Тл):

AD22151YRZ

Рис. 6. Схема включения

Рядом с первой ножкой на верхней части корпуса датчика нанесена точка.

Используемые при этом детали: микросхема AD22151YRZ, сопротивления R1=18 кОм, R2= 100 кОм, R3= 100 Ом и конденсатор 0,1 мкФ.

Рис. 7. Внешний вид распаянных датчиков

Внутреннее устройство и внешний вид прибора приведены на рис. 8 и 9.

Рис. 8. Внутреннее устройство прибора  «Гауссметр GM-01»

Рис. 9. Внешний вид прибора «Гауссметр GM-01

Примеры проведения измерений индукции магнитного поля с помощью прибора «Гауссметр GM-01» для положительного и отрицательного диапазонов измерения приведены на рис. 10.

Рис. 10. Проведение измерений с помощью прибора «Гауссметр GM-01

При составлении программы для микроконтроллера в среде Arduino 1.6.12 (рис. 11) были применены следующие интересные решения:

1. Возникающие флуктуации при включении прибора (время прохождения зоны нечувствительности и время переходного процесса) составляют порядка 1-1,5с,  при этом эти показания (не отражающие настоящие значения индукции магнитного поля) на приборе не отображаются;

Рис. 11. Рабочее окно программы в среде Arduino 1.6.12

2. Для данного прибора была разработана специальная программа, позволяющая определять время реакции датчика, которое может незначительно отличаться даже у датчиков одной парии изготовления. Вычисленное программой время устанавливается для прибора автоматически.

Экономические расчеты

Ориентировочную примерную стоимость мы определили, исходя из стоимости деталей, которые приобретали в розничной торговле и из магазинов Интернета (г. Москва, г. Екатеринбург, г. Кемерово, г. Нижний Новгород, г. Саров). Данные приведены в таблице.

Материальные затраты на единицу продукции (один прибор)

| № п/п | Позиция | Коли- чество | Розничная стоимость за ед. (руб.) | Оптовая стоимость за ед. (руб.) | Место приобретения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плата Freeduino 2009 (Аналог Arduino Duemilanove) | 1 | 700 | 170 (Arduino UNO) |  | г. Кемерово, ООО «Микромодульные технологии» [9] |
|  | Дисплей LCD1602 | 1 | 260 | 110 |  | г. Екатеринбург, ООО ТД«Промэлектроника» [10] |
|  | Микросхема AD22151YRZ | 1 | 160 | 90 |  | г. Екатеринбург, ООО ТД«Промэлектроника» [10] |
|  | Плата SSOP-8 – SOIC-8 | 1 | 8 | 3 |  | г. Нижний Новгород, «1 ОМ» |
|  | Конденсаторы 0,1 мкФ | 1 | 3 | 0,7 |  | г. Саров, «Омега» |
|  | Резисторы: 100 ом 18 Ком 100 Ком | 1 1 1 | 1 1 1 | 0,1 0,1 0,1 |  | г. Саров, «Омега» |
|  | Переключатель SC719 | 1 | 15 | 4 |  | г. Саров, «Омега» |
|  | Колодка клеммная для батареи «Крона» | 1 | 6 | 2 |  | г. Саров, «Омега» |
|  | Антенна съемная | 1 | 50 | 10 |  | г. Саров, «Омега» |
|  | Корпус для РЭА G1189В (ВС) | 1 | 200 | 110 |  | г. Москва, ООО «РАДИОТЕХ» [11] |
| Примерная стоимость |  |  | 1405 руб. | 500 руб. |  |  |

Примерная себестоимость составила 1405 рублей.  Однако, если вместо розничных закупок будет осуществляться оптовая, то это значительно может сократить себестоимость прибора – до 500 рублей. Поэтому данный прибор, или другой, основанный на выше приведенных принципах, на наш взгляд, может восполнить нишу тех бюджетных приборов, которые могут пригодиться электрику или монтеру, чья производственная деятельность связана с измерениями напряженности и размеров магнитного поля магнитов и магнитных материалов, используемых в постоянных двигателях, громкоговорителях, электрических и постоянных магнитных сепараторах и поисковых магнитах.

В дальнейшем нами планируется построение более сложных приборов такого типа с удержанием текущих значений на ЖКИ, различными диапазонами измерений с соответствующими программными изменениями, оснащенных различными видами щупов для выносного датчика.

Заключение

Выводы

Все поставленные цели, а также задачи работы полностью достигнуты и выполнены. По окончанию работы над проектом получен готовый технический продукт,  представляющий собой прибор, который может применяться для измерения индукции магнитного поля на поверхностях или в зазорах магнитных систем.

Портативный малогабаритный прибор «Гауссметр GM-01» может применяться лицами, чья производственная деятельность связана с измерениями параметров магнитных полей в промышленности, материаловедении, электротехнике, а также в лабораторных исследованиях магнитных систем различного назначения. Он может послужить основой для создания на его основе достаточно простых с точки зрения реализации, и в тоже время дешевых и надежных приборов такого типа.

Список литературы

- Жеребцов И.П. Основы электроники. Л.: Энегоатомиздат, 1989. – 608с.

- Иванов И. И., Соловьев Г. И., Фролов В. Я. Электротехника и основы электроники. — Учебник. 7-е изд., перераб. и доп. — СПб.: Изд-во «Лань», 2012. — 736с.

- Максимов М.В., Бобнев П.М., Кривицкий Б.Х. Защита от радиопомех. М.: Советское радио, 1976. — 496с.

- http://www.valtar.ru/Magnets4/mag_4_08.htm

- http://www.eliks.ru

- http://www.granat-e.ru

- http://www.start-vector.com

- Даташит на AD22151YRZ

- http://www.freeduino.ru/arduino/index.html

- http://www.promelec.ru

- http://radio-technika.ru/

Приложение

«Гауссметр GM-01»

Технические характеристики

| Диапазон измерения | ± 3000 Гс |
| --- | --- |
| Чувствительность | 0,4 мВ/Гаусс |
| Погрешность | 2% |
| Интерфейс для связи с ПК | USB |
| Допустимый диапазон температуры | от +5 °С до +45 °С |
| Питание | Элемент типа «Крона» 9В 1 шт., или через USB |
| Габаритные размеры прибора | 220 (300) х 105 х 59 мм |
| Длина шнура датчика | До 1 м |
| Масса с датчиком и батареями | 320 г |
| Изготовитель | ГБПОУ «Саровский политехнический техникум имени дважды Героя Социалистического Труда Б.Г. Музрукова» г. Саров, Нижегородская область |