Министерство образования Саратовской области Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Саратовской области «Энгельсский политехникум» (ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум»)

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ДОМАШНИХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ СТУДЕНТАМ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ

МДК.02.02 Внутреннее электроснабжение промышленных и гражданских зданий

по специальности

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий

Методические рекомендации по подготовке, оформлению и контрольных работ разработаны на основе программы МДК.02.02 Внутреннее электроснабжение промышленных и гражданских зданий по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий

Организация – разработчик: ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум»

Разработчик:

Пирская М.А преподаватель спец.дисциплин ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум»

ОДОБРЕНО методическим советом ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» Протокол № ___, «_____» ____________201__ г. Председатель _____________/ _____________/

Общие указания к выполнению контрольной работы

Целью	контрольной	работы	является	расширение,	систематизации

- обобщение полученных теоретических знаний и практических умений, формирования общих и профессиональных компетенций, а также определение их подготовки к выполнению профессиональных обязанностей.

При написании контрольной работы целесообразно руководствоваться нормативными документами, основной и дополнительной литературой, интернет ресурсами.

Объем контрольной работы составляет 5-10 страниц. Страницы должны быть пронумерованы, иметь поля.

Разрешаются условные общепринятые обозначения и сокращения слов. Контрольная работа должна быть написана грамотно, последовательно, лаконично.

Требования к оформлению контрольной работы:

  - текст набирается в формате Times New Roman;

  - стандартная страница текста –формат А4, имеющий поля: левое - 30мм; правое - 10 мм; верхнее - 20 мм; нижнее - 20 мм;

  - междустрочный интервал – 1,5;

  - шрифт TimesNewRoman; Кегль – 12 или 14;

  - режим «выравнивания по ширине»;

  - нумерация страниц снизу по центру.

Оформление контрольной работы начинается с титульного листа, который считается первой страницей работы и не нумеруется. Далее следует содержание, включающее перечень заданий и рассматриваемых вопросов.

Содержание работы следует излагать самостоятельно, логически. Ответы на задания должны быть четкими, краткими и исчерпывающими. Перед каждым ответом нужно писать номер.

- конце работы приводится список использованной литературы (указывается фамилия автора, полное наименование учебника, учебного

пособия, брошюры, журнала, газеты, место издательства, издательство, год издания) строго в алфавитном порядке.

Выполненная работа представляется в техникум за две недели до начала сессии. Неудовлетворительная контрольная работа возвращается студенту

- подробной рецензией, содержащей рекомендации по устранению ошибок, для повторного выполнения.

Консультацию по выполнению контрольной работы можно получить у преподавателя.

Вариант для выполнения контрольной работы выбирается согласно номеру студента в списке журнала.

Задание 1

Вариант 1

1.Конструктивное выполнение распределительных сетей

2.Перечислить достоинство и недостатки радиальных и магистральных схем.

3.Перечислить основные задачи СЭС.

Вариант 2

1.Перечислить методы расчёта электрических нагрузок.

2.Методы расчёта осветительных нагрузок.

3.Перечислить основные элементы энергетической системы.

Вариант 3

1.Условия выбора защитной аппаратуры в электрических цепях напряжением до 1кВ.

2.Условия выбора сечения токопроводящей жилы.

3. Дать характеристику 1, 2, 3 категориям по  надёжности электроснабжения потребителей.

Вариант 4

1.Перечислить потери электроэнергии в СЭС.

2.Что такое коэффициент мощности(cosφ)?

3. Перечислить показатели качества электроэнергии.

Вариант 5

1.Потери электроэнергии в трансформаторах, причины и способы их снижения.

2.Потери электроэнергии в линии и пути их снижения.

3. Причины возникновения отклонения и колебания частоты.

Вариант 6

1.Назначение компенсирующего устройства.

2.Условия выбора компенсирующего устройства.

3. Причины возникновения отклонения и колебания напряжения.

Вариант 7

1.Условия выбора числа и мощности силового трансформатора.

2.Какое электрооборудование, согласно требованиям ПУЭ, подлежит проверки на устойчивость к токам короткого замыкания?

3.Что такое доза фликера?

Вариант 8

1.Перечислить типы трансформаторных подстанций  и их основное электрооборудование.

2.Причины  коротких замыканий в электроустановках.

3. Как влияет качество электроэнергии на работу электроприемников?

Вариант 9

1.Последовательность расчета токов короткого замыкания.

2.Как определяется термическое и электродинамическое действие токов короткого замыкания?

3.Требования ПУЭ к заземлению.

Вариант 10

1.Последовательность расчета токов короткого замыкания.

2.Требования ПУЭ к занулению.

3. Перечислить условия выбора сечения кабельной линии.

Вариант 11

1.Перечислить типы реле, применяемые в устройстве РЗиА.

2.Принцип работы релейной защиты (максимальная токовая защита, токовая отсечка, дифференциальная токовая защита, защита от замыканий на землю).

3. Как определить потребляемую мощность электроприёмников по графику электрической нагрузки?

Вариант 12

1.Перечислить режимы работы нейтрали электрической цепи.

2.Какой режим нейтрали, согласно ПУЭ может работать при коротком замыкании более 2 часов?

3 Устройство, распределительных пунктов напряжением  до 1 кВ

Вариант 13

1. Как определяется термическое и электродинамическое действие токов короткого замыкания?

2.Перечислить типы трансформаторных подстанций  и их основное электрооборудование.

3. Как влияет качество электроэнергии на работу электроприемников?

Задание 2

Рассчитать суммарную максимальную мощность группы потребителей при следующих исходных данных методом коэффициента максимума для ТП – 10/0,4 кВ.

| № вар. | n×Рном, кВт | Кu | cos φ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25*95 | 0,15 | 0,6 |
|  | 12*82 | 0,18 | 0,5 |
|  | 10*120 | 0,22 | 0,8 |
|  | 25*22 | 0,12 | 0,5 |
|  | 4*250 | 0,16 | 0,82 |
| 2 | 20*75 | 0,15 | 0,6 |
|  | 10*75 | 0,17 | 0,8 |
|  | 3*36 | 0,2 | 0,5 |
|  | 18*66,7 | 0,18 | 0,8 |
|  | 32*115 | 0,16 | 0,7 |
| 3 | 11*51,6 | 0,25 | 0,65 |
|  | 15*45 | 0,18 | 0,45 |
|  | 12*52 | 0,65 | 0,75 |
|  | 3*48 | 0,8 | 0,9 |
|  | 18*250 | 0,72 | 0,62 |
| 4 | 15*150 | 0,8 | 0,8 |
|  | 8*15 | 0,7 | 0,8 |
|  | 1*50 | 0,9 | 0,6 |
|  | 20*22 | 0,5 | 0,9 |
|  | 42*115 | 0,6 | 0,75 |
| 5 | 11*51,6 | 0,25 | 0,65 |
|  | 15*45 | 0,18 | 0,45 |
|  | 12*52 | 0,75 | 0,8 |
|  | 3*48 | 0,8 | 0,85 |
|  | 8*12 | 0,65 | 0,78 |
| 6 | 5*51,6 | 0,15 | 0,85 |
|  | 3*280 | 0,2 | 0,65 |
|  | 2*120 | 0,2 | 0,8 |
|  | 28*45 | 0,17 | 0,5 |
|  | 32*88 | 0,16 | 0,75 |
| 7 | 205*5 | 0,8 | 0,6 |
|  | 175*8 | 0,82 | 0,72 |
|  | 200*11 | 0,63 | 0,88 |
|  | 25*24 | 0,48 | 0,68 |
|  | 17*17 | 0,55 | 0,55 |
| 8 | 20*75 | 0,15 | 0,6 |
|  | 10*75 | 0,17 | 0,8 |
|  | 3*36 | 0,2 | 0,5 |
|  | 18*85 | 0,18 | 0,85 |
|  | 72*17,5 | 0,14 | 0,92 |
| 9 | 18*150 | 0,7 | 0,8 |
|  | 9*18 | 0,7 | 0,8 |
|  | 1*75 | 0,5 | 0,6 |
|  | 25*22 | 0,6 | 0,9 |
|  | 98*15 | 0,82 | 0,78 |
| 10 | 15*150 | 0,8 | 0,8 |
|  | 8*15 | 0,4 | 0,8 |
|  | 1*50 | 0,4 | 0,6 |
|  | 20*22 | 0,5 | 0,9 |
|  | 28*75 | 0,6 | 0,72 |
| 11 | 11*51,6 | 0,15 | 0,5 |
|  | 15*45 | 0,6 | 0,75 |
|  | 12*52 | 0,7 | 0,8 |
|  | 3*48 | 0,5 | 0,78 |
|  | 48*117 | 0,7 | 0,68 |
| 12 | 62*50 | 0,2 | 0,75 |
|  | 2*35 | 0,7 | 0,95 |
|  | 3*135 | 0,35 | 0,5 |
|  | 2*220 | 0,3 | 0,8 |
|  | 8*112 | 0,52 | 0,72 |
| 13 | 17*95 | 0,15 | 0,75 |
|  | 12*82 | 0,4 | 0,8 |
|  | 10*120 | 0,5 | 0,85 |
|  | 25*2,2 | 0,12 | 0,5 |
|  | 42*85 | 0,17 | 0,78 |

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживании. Ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий [Текст]: в 2 кн. Кн. 1 : учебник для студ. Учрежденийсред. проф. образования / Ю.Д. Сибикин. – 12-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2018 – 208 с.

- Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживании. Ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий [Текст]: в 2 кн. Кн. 2 : учебник для студ. Учреждений сред. проф. образования / Ю.Д. Сибикин. – 12-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2018 – 256 с.

- Кацман М.М. Электрические машины [Текст]: учебник для студ. Учреждений сред. проф. образования / М.М. Кацман. – 17-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2018 – 496 с.