Министерство образования ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное бюджетное профессиональное  образовательное учреждение Иркутской области

«Черемховский горнотехнический колледж им. М.И. Щадова»

Методические указания

по выполнению курсовой работы

по

ПМ 01. Участие в проектировании зданий и сооружений

МДК 01.01 Проектирование зданий и сооружений

программы подготовки специалистов среднего звена

по специальности

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

2019

| Рассмотрена на заседании Методического совета «ЧГТК им. М.И. Щадова» Протокол №____________ от «_____» ____________ 2019 г. Председатель ___________ Ващук Е.К. | Утверждена Зам. Директора по УР _____________ Шаманова Н.А «_____» ____________ 2019 г. . |
| --- | --- |

Одобрена на заседании

цикловой комиссии

протокол №__________

от «____» ___________ 2019 г.

Председатель:

____________ Моисеенко Е.В.

Разработал преподаватель ____Моисеенко Екатерина Валерьевна_______

СОДЕРЖАНИЕ

- Пояснительная записка.

1.1.  Введение

1.2.  Цели и задачи курсовой работы

  - . Состав и объем курсовой работы

- Методические указания по выполнению курсовой работы

2.1. Жилой дом

2.2. Промышленное здание

3. Информационное обеспечение

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

1. Пояснительная записка.

1.1.  Введение

Курсовая работа по профессиональному модулю ПМ.01. Участие в проектировании зданий и сооружений является одним из основных видов учебных занятий и формой контроля учебной работы.

Курсовая  работа – это практическая деятельность студента по изучаемому профессиональному модулю конструкторского характера.

Выполнение курсовой работы по профессиональному модулю ПМ.01. Участие в проектировании зданий и сооружений направлено на приобретение практического опыта по систематизации полученных знаний и практических умений, формированию профессиональных (ПК) и общих компетенций (ОК).

Выполнение курсовой работы осуществляется под руководством преподавателя профессионального модуля ПМ.01. Участие в проектировании зданий и сооружений Результатом данной работы должна стать курсовая работа, выполненная и оформленная в соответствии с установленными требованиями. Курсовая работа подлежит обязательной защите.

Настоящие методические рекомендации (МР) определяют цели и задачи,  порядок выполнения, содержат требования к лингвистическому и техническому оформлению курсовой работы и практические советы по подготовке и прохождению процедуры защиты.

Подробное изучение рекомендаций и следование им позволит избежать ошибок, сократит время и поможет качественно выполнить курсовую работу.

1.2.  Цели и задачи курсовой работы

Выполнение курсовой работы рассматривается как вид учебной работы по профессиональному модулю ПМ.01. Участие в проектировании зданий и сооружений  и реализуется в пределах времени, отведенного на её изучение.

Выполнение студентом курсовой работы по профессиональному модулю ПМ.01. Участие в проектировании зданий и сооружений проводится с целью:

1.Формирования умений:

- читать проектно-технологическую документацию;

-пользоваться компьютером с применением специализированного программного обеспечения;

- определять глубину заложения фундамента;

-выполнять теплотехнический расчет ограждающих конструкций;

-подбирать строительные конструкции для разработки архитектурно- строительных чертежей;

2.Формирования профессиональных компетенций:

| Название ПК | Основные показатели оценки результата (ПК) |
| --- | --- |
| ПК1.1Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных конструкций и материалов, разрабатывать узлы и детали конструктивных элементов зданий и сооружений в соответствии с условиями эксплуатации и назначениями | Обоснование выбора строительных материалов конструктивных элементов ограждающих конструкций. Обоснование выбора глубины заложения фундамента в зависимости от вида грунта. Обоснование выбора строительных конструкций для разработки строительных чертежей. Выполнение теплотехнического расчета ограждающих конструкций. Проектирование типовых узлов. |
| ПК1.3 Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием средств автоматизированного проектирования | Выполнение проектной документации в соответствии с ЕСКД. Выполнение чертежей планов, фасадов, разрезов, узлов генпланов гражданских и промышленных зданий с использованием информационных технологий. |

Формирование общих компетенций по специальности.

| Название ОК | Основные показатели оценки результата (ОК) |
| --- | --- |
| ОК1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Обоснованность постановки цели, выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач. Адекватная оценка и самооценка эффективности и качества. |
| ОК2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | Оперативность поиска и использования информации, необходимой для качественного выполнения профессиональных задач. Широта использования различных источников информации, включая электронные. |
| ОК3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие | Демонстрация ответственности за принятые решения. Обоснованность самоанализа и коррекция результатов собственной работы. |
| ОК5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | Грамотность устной и письменной речи. Ясность формулирования и изложения мыслей. |
| ОК7Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Соблюдение нормы экологической безопасности. Применение направлений ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности. |
| ОК9Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | Применение средств информационных технологий для решения профессиональных задач. Использование современного общего и специализированного программного обеспечения при решении профессиональных задач. |
| ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере | Использование законодательных и нормативно-правовых актов при планировании предпринимательской деятельности в строительной отрасли. Планирование предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. |

1.3 Состав и объем курсовой работы.

Курсовой проект содержит графическую часть и пояснительную записку.

В графической части следует выполнять следующие чертежи:

- Жилой	 дом

| План первого и типового этажей | М 1:100 |
| --- | --- |
| Фасад | М 1:100 |
| Разрез 1-1 | М 1:100 |
| План фундаментов | М 1:100 |
| План плит перекрытия и покрытия | М 1:100 |
| План кровли | М 1:100 |
| Узлы | М 1:10, 1:20 |

- Промышленное здание

| Фасад | М 1:200 |
| --- | --- |
| План этажа на отм. 0.000 | М 1:200 |
| План фундаментов, стропильных конструкций и плит покрытия. | М 1:200 |
| Разрез 1-1, разрез 2-2 | М 1:100 |
| План кровли | М 1:200, 1:400 |
| Узлы | М 1:10, 1:20 |

Чертежи могут быть выполнены на двух листах форматаА1 или в виде альбома на пяти – шести листах формата А3 ( в зависимости от габаритных размеров здания и компоновки листов).

Каждый лист чертежа должен иметь рамку и штамп. Чертежи на листах размещаются равномерно, без перегрузки графическим материалом или наличия незаполненных мест.

Чертежи проекта должны соответствовать государственным стандартам на выполнение рабочих чертежей. Все надписи наносятся стандартным шрифтом.

Все размеры на чертежах должны быть даны в миллиметрах. Выноски и пояснительные надписи необходимо писать четко и разборчиво стандартным штифтом высотой не менее 3 мм.

До начала разработки чертежей нужно определить:

- параметры, связанные с районом строительства здания (климатический район строительства, снеговой и ветровой район, нормативную ветровую и снеговую нагрузку, зону влажности , условия эксплуатации конструкций, температурно-влажностный режим помещений, температуру наиболее холодной пятидневки, среднюю температуру отопительного периода, продолжительность отопительного периода, нормативную глубину промерзания грунта, преобладающее направление ветра);

- конструкцию и толщину наружных стен и покрытия в зависимости от заданного материала и результата теплотехнического расчета.

Выполнение графической части выполняется поэтапно.

В пояснительной записки (приложение 1) кратко освещаются вопросы по всем пунктам проекта: исходные данные проектирования, содержание, введение, характеристика района строительства, генеральный план и благоустройство территории, объемно- планировочное решение, конструктивное решение, отделка зданий и т.д.), технико экономические показатели, список использованных источников. Пояснительная записка оформляется на 25-30листах формата А4.

- Методические указания по выполнению курсовой работы

  - Жилой дом

Объемно – планировочное решение здания

Общая характеристика

Указывается назначение проектируемого здания и его характеристика (Приложение 2):

- здание по функциональному назначению;

- этажность;

- конструктивная схема;

- степень огнестойкости;

- степень долговечности;

- класс здания по долговечности;

- режим эксплуатации здания (мокрый, нормальный, сухой; здание отапливаемое, неотапливаемое);

- уровень промерзания грунтов;

- зона влажности;

- температурная зона (по градусосутком);

- нормативное значение сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций.

Технико-экономические показатели

1. Площадь застройки Sз , м2.

Площадь определяется как произведение длины на ширину здания по наружному обмеру на уровне 1-го этажа выше цоколя.

2. Строительный объём здания Vстр. , м3 .

Vстр. = Vнадз.части + Vподв.

Строительный объём подвала равен произведению площади горизонтального сечения подвала на уровне 1-го этажа выше цоколя на высоту подвала (от пола подвала до пола 1-го этажа).

Строительный объём надземной части здания зависит от вида здания (чердачное или бесчердачное).

Строительный объём бесчердачной надземной части равен произведению площади вертикального сечения здания по обводу пола 1-го этажа, наружной поверхности стен и кровли на длину здания по наружному обмеру.

Строительный объём чердачной надземной части равен произведению площади горизонтального сечения здания по наружному обмеру на уровне первого этажа выше цоколя на высоту здания (от пола 1-го этажа до верха утеплителя чердака или вентилируемой крыши).

Здания сложной конфигурации делятся на простые формы, и определяется строительный объём каждой части, а затем суммируются

3. Жилая площадь для жилых зданий Sжил. , м2 .

Определяется как сумма площадей жилых помещений по внутреннему обмеру.

Рабочая площадь (для общественных зданий) Sраб , м2 .

Определяется как сумма площадей рабочих помещений по внутреннему обмеру.

4. Вспомогательная площадь Sвсп. , м2 .

Определяется как сумма площадей вспомогательных (подсобных) помещений по внутреннему обмеру.

Полезная площадь Sпол. , м2

Sпол. = Sжил. + Sвсп.

Sпол. = Sраб. + Sвсп.

Площадь летних помещений (только для жилых зданий)

Sлетн.помещ. = Sлоджий + Sбалконов , м2   К1=Vнадз.Sжил.   К2=Vнадз.Sраб.

Расчёты к архитектурно-конструктивной части

Теплотехнический расчёт наружной стены

| Наименование | Условное обозначение | Размерность | Величина | Источник | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Нормативный температурн. переход между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждения. | Δtн | с |  | Табл. .№2 СНиП II-3-79* стр.5 |  |
| коэффициент, положения конструкций по отношению к наружному воздуху. | n | - |  | Табл. .№3 СНиП II-3-79* прилож 3* |  |
| расчетная температура внутреннего воздуха | Тв | ˚С. |  | По ГОСТу 12.1.005-88 и нормам проектирования |  |
| Расчетная зимняя температура наружного воздуха | Тн | ˚С. |  | СНиП 2.01.82. с.3 |  |
| Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности | αв | Вт/м²×˚С. |  | СНиП II-3-79* таб.4 стр.6 прилож 1 |  |
| Зона влажности района строительства |  |  |  | Там же, с16 прилож 1 |  |
| коэффициент теплоотдачи наружной поверхности | αн | Вт/м²×˚С. |  | Там же, таб. 6 стр7 прилож 1 |  |
| Влажностный режим помещения |  |  |  | Там же, стр17 |  |
| Условия эксплуатации ограждающей конструкции |  |  |  | Там же, стр17 прилож 2 |  |
| Толщина расчетного слоя 1 | λ1 | м |  | По расчетной схеме |  |
| слоя 2 | λ2 | м |  | Там же |  |
| Толщина расчетного слоя 1 | λ1 | м |  | Там же |  |

Целью расчета является определение толщины основного слоя ограждения и сопротивления теплопередачи RО  конструкции.

Требуемое сопротивление теплопередачи определяется по формуле:

RОТР = (tв−tн)×nΔtн×αв

- Где αв- коэффициент теплоотдачи, Вт/м²×˚С.

- tв - расчетная температура  внутреннего воздуха, ˚С.

- tн  -  расчетная температура  наружного воздуха, ˚С.

- Δtн- нормативная разность температур между температурой  внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности, ˚С.

- n – коэффициент, в зависимости от положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху.

| Месяцы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

ГСОП = (tв – tн)× Zот

где zоп – продолжительность отопительного периода, включающая длительность месяцев температура которых не выше + 89 С,

tн. оп – средняя алгебраическая температура за указанный период.

Промежуточные значения  RОТРопределяем интерполяцией.

Вычисляем минимально – допустимую толщину основного слоя конструкции

δСТ.  Для однослойной конструкции

δСТ = (RОТР - 1αв - 1αн)×λСТ

где αн - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности, Вт/м²×˚С.

λСТ- коэффициент теплопроводности стены, Вт/м ×˚С .

Определяем фактическое сопротивление теплопередачи ограждения, RОст

RОст= 1αв +δстλст + δ1λ1 + 1αн,    и     коэффициент  теплопередачи Кст,

Кст = 1RОСТ,   Вт/м²×˚С.

Проверяем условие СНиП: величина сопротивление теплопередачи ограждения, RОст должна быть не менее требуемых значений RОТР.

RОТР< RОст,

Теплотехнический расчёт покрытия

Требуемое сопротивление теплопередачи определяется по формуле:

RОТР = (tв−tн)×nΔtн×αв

- Где αв- коэффициент теплоотдачи, Вт/м²×˚С.

- tв - расчетная температура  внутреннего воздуха, ˚С.

- tн  -  расчетная температура  наружного воздуха, ˚С.

- Δtн- нормативная разность температур между температурой  внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности, ˚С.

- n – коэффициент, в зависимости от положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху.

ГСОП = (tв – tн)× Zот

где zоп – продолжительность отопительного периода, включающая длительность месяцев температура которых не выше + 89 С,

tн. оп – средняя алгебраическая температура за указанный период.

Промежуточные значения  RОТРопределяем интерполяцией.

Вычисляем минимально – допустимую толщину основного слоя конструкции

δСТ.  Для однослойной конструкции

δСТ = (RОТР - 1αв - 1αн)×λСТ

где αн - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности, Вт/м²×˚С.

λСТ- коэффициент теплопроводности стены, Вт/м ×˚С .

Определяем фактическое сопротивление теплопередачи ограждения, RОст

RОст= 1αв +δстλст + δ1λ1 + 1αн,    и     коэффициент  теплопередачи Кст,

Кст = 1RОСТ,   Вт/м²×˚С.

Проверяем условие СНиП: величина сопротивление теплопередачи ограждения, RОст должна быть не менее требуемых значений RОТР.

RОТР< RОст

Расчёт лестницы

Указать количество лестничных клеток в проектируемом здании; тип лестниц по назначению (основные, вспомогательные, пожарные); число маршей в пределах одного этажа; освещённость лестничной клетки.

Описать конструктивные решения лестниц: сборные железобетонные из маршей и площадок; маршей и полуплощадок; по косоурам железобетонным, металлическим с наборными ж/б ступенями; деревянные.

Размеры лестниц определить расчётом. Указать уклон лестницы (1:2; 1:1,75; 1:1,5), ширину маршей и площадок, размеры подступенка и проступи, устройство ограждения.

Дать расчёт параметров лестничной клетки. Подробно описать решение входного узла в здание, входа в подвал или подполье, сообщения с чердаком.

Принятые конструктивные решения элементов здания

Последовательно описать конструктивные элементы с указанием материала, размеров, отметок фундаментов, фундаментных балок или цокольных панелей.

В зданиях каркасного типа фундаменты сборные типовые, столбовые.

Последовательно описать: количество типоразмеров; устройство подготовки под фундаменты. Для каждой марки фундаментов указать: площадь сечения подколонника; глубину стакана; высоту и площадь сечения плитной части; отметка обреза и подошвы фундамента; способ заделки колонны в фундаменте и материал для заделки; армирование фундамента и т.д.

Фундаментные балки.

Описать: сечение; высоту, ширину, длину каждой марки; конструктивное решение опирания балки на фундамент; отметку верха и низа балки; гидроизоляцию.

Описать: ширину; уклон; особенности конструктивного решения (материал и толщину каждого слоя отмостки); материал и глубину подсыпки под фундаментную балку.

Примечание: в каркасных зданиях описать колонны.

Последовательно описать: тип колонны по положению в здании, количество типоразмеров, материал колонны; тип сечения; отметку верха колонны, наличие консолей; типы и назначение закладных элементов; соединение колонны с фундаментами (составить спецификацию колонн).

Связи каркаса.

Описать: назначение и местоположение связей; тип связей; материал; способ монтажного крепления.

Описать конструктивную схему стены (несущая, самонесущая, навесная); привязку внутренней грани стены к разбивочным осям; для панельных зданий указать тип разрезки (на комнату, на две комнаты и т. д.); для крупноблочных зданий (рядовые, угловые, перемычечные, простеночные, доборные, парапетные, карнизные, подоконные); указать размеры (длину, высоту, толщину); описать способ крепления; описать способ заделки швов; составить спецификацию на сборные конструктивные элементы.

Для стен из кирпича, мелких лёгкобетонных блоков, естественного камня и др. описать привязку внутренней грани стены к разбивочным осям, указать материал стен, марку материала, тип и марку раствора, систему перевязки, конструктивное решение цоколя, карниза, парапета, перемычек, устройство вентиляции.

Общая толщина перекрытия - не более 300мм. Дать классификацию перекрытия, материал.

Перекрытие (над подвалом, междуэтажное, чердачное) выполнено по балкам (деревянным, железобетонным, стальным); по плитам (плоским, с круглыми пустотами и т.д.).

Перекрытие по деревянным балкам. Тип балок (БД и БО). Указать сечение балок, сечение черепных брусков; расстояние между осями балок; типы щитов наката (щс, щп и др.).

Описать материалы для звукоизоляции и теплоизоляции послойно с указанием толщины.

Описать конструктивные мероприятия опирания балок на стены (глубину заделки, защиту от увлажнения и загнивания, усиление устойчивости балок, заделки зазоров между балкой и стеной).

Описать особенности устройства деревянных перекрытий над санузлами, чердачных перекрытий и над неотапливаемыми подвалами.

Перекрытие по стальным балкам. Указать профиль балки, расстояние между осями балок. Описать послойно заполнение между балками междуэтажных, чердачных перекрытий, над неотапливаемыми подвалами.

Перекрытие по железобетонным балкам. Описать количество типоразмеров, марки балок, размеры (по верхней части, по нижней, высоту, длину), расстояние между осями балок. Описать заполнение между балками.

Перекрытия по плитам. Описать тип плит (пустотные, плоские, ребристые); координационные размеры по ширине, длине, толщине; способ опирания и анкеровки на стены; сопряжения между собой.

Жёсткость перекрытия обеспечивается: при монолитных стенах

глубиной опирания плит на стены на 200мм или на 100мм при сборных конструкциях стен; тщательным замоноличиванием швов бетоном или раствором; анкеровкой плит перекрытия между собой и со стенами.

Указать типы перегородок: межквартирные, межкомнатные, ограждающие кухни, санитарные узлы.

Описать конструктивные решения: крупнопанельные, из мелких плит, из кирпича. Описать материал перегородок: гипсобетонные панели размером на комнату; гипсошлаковые (гипсоплиточные, шлакобетонные, деревянные, кирпичные и т.д.). Указать толщину перегородок, крепление к стенам и потолку.

Описать конструктивное решение опирания перегородок на перекрытия, а в подвалах или нижних этажах на бетонную подготовку.

В здании запроектировать двухмаршевые сборные железобетонные лестницы из маршей и площадок заводского изготовления.

Тип крыши:

- по назначению (эксплуатируемая и неэксплуатируемая);

- вид крыши (скатная, плоская); указать уклон;

- по конструктивному решению (чердачная, бесчердачная, с полупроходным чердаком и т.д.;

- по материалу (из сборного железобетона; с деревянными, стальными конструкциями несущих элементов);

- описать материал всех элементов крыши и способ крепления. Для стропильных крыш указать конструктивную схему крыши, уклон наклона стропил, материал.

Описать конструктивные решения опирания конструкций, сопряжения между собой элементов крыши.

Освещение и проветривание чердака.

Для совмещённых крыш указать тип (вентилируемая, невентилируемая); уклон, организацию водостока. Описать узлы сопряжения стены с карнизом и парапетом.

Для железобетонных крыш описать принципиальную схему конструкций с описанием конструктивных элементов, уклоны, наличие и высота проходов. Описать узлы сопряжений конструкций.

Для эксплуатируемой крыши описать детали конструкции крыши.

Описать ограждение на крыше.

Описать применяемые типы полов по материалу одежды для различных помещений.

Дать характеристику оснований под полы с учётом местоположения (по грунту, по перекрытиям над неотапливаемым подвалом, междуэтажным).

Описать примыкание полов к стенам и перегородкам; вопросы звуко- и теплоизоляции.

Оконные проёмы проектируемого здания заполняются оконными блоками:

деревянными (спаренными или раздельными, с двойным или тройным остеклением). Указать серию оконных блоков С или Р, обосновать выбор серии и размеры проёмов; блоками из металлопластика.

Описать элементы заполнения оконных проёмов (оконная коробка, остеклённые переплёты, фрамуги, форточки, подоконная доска, наружный водослив); тип створок (глухие, открывающиеся).

Описать гидроизоляцию, крепление коробок к проёмам, заделку зазоров между оконной коробкой и стеной.

При наличии витрин и витражей описать конструкцию, применяемый материал, крепление, остекление.

Описать размеры дверных проёмов; типы и марки применяемых дверных блоков. Описать конструктивное решение полотен; остекление; способ открывания; крепление к стенам; гидроизоляцию; заделку зазоров.

Описать балконные двери.

Дать ведомость проёмов окон, дверей и ворот, спецификацию элементов заполнения проёмов.

В здании также предусмотрены балконы. Балконные плиты сборные железобетонные. Ограждения балконов из асбесто-цементных листов.

Спецификация на основные элементы

| Марка | Обозначение |  |  | Наименование |  | Кол - во |  | Масса ед. кг |  | Примеч. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |
| Сборные железобетонные элементы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сборные бетонные элементы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Деревянные элементы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Наружная и внутренняя отделка

Описать принятый в проекте способ отделки цоколя, стен, отдельных деталей стен.

В панельных и крупноблочных стенах описать герметизацию швов стеновых конструкций; оштукатуривание, побелку, предварительную подготовку деревянных и стальных конструкций к покраске, отделочный слой заводского изготовления.

Могут быть другие виды наружной отделки стен – лицевой кирпич, оштукатуривание, облицовка керамической плиткой и другие.

Санитарно-техническое оборудование и устройства

Должно быть последовательно описано:

- отопление с указанием источника, системы отопления (водяное, паровое, воздушное, лучистое), типы нагревательных приборов (радиаторов, отопительные приборы, калориферы и др.);

- вентиляции с указанием типа (вытяжная, приточно-вытяжная с естественной тягой, с механическим побуждением). Указываются места расположения вентиляционных каналов, вентиляционных камер и шахт;

- водоснабжение с указанием типа (холодное, горячее), источников водоснабжения, систем (хозяйственно-питьевая, техническая, противопожарная, совмещённая), перечня помещений, куда проводиться холодная, горячая вода;

канализация с указанием типа (общая, раздельная, а также другие типы, куда и в каких местах подключается);

- газоснабжение с указанием источников и приборов потребления;

- лифты с указанием мест размещения и типов (грузовые, пассажирские), грузоподъемности, расположения машинного отделения;

- мусоропроводы с указанием мест размещения, местонахождения мусоросборной камеры.

Охрана природы и окружающей среды

Описать охрану природы и окружающей среды на строительной площадке.

Описать участок, на котором расположено проектируемое здание.

  - Промышленное здание

Объемно-планировочное решение

Указывается назначение проектируемого здания и его характеристика (Приложение 3):

- форма;

- габариты - длина, ширина, пролѐт, шаг несущих конструкций - колонн или стен, высота этажа, всего здания;

- указываются виды швов;

- описывается размещение помещений или отделений, цехов по этажам, в пре-делах одного этажа;

- приводится внутрицеховое крановое оборудование;

Технико-экономические показатели

Привести технико-экономические показатели по проекту

|  | Рабочая площадь м2 | м2 |
| --- | --- | --- |
|  | Подсобная площадь | м2 |
|  | Общая площадь | м2 |
|  | Площадь застройки | м2 |
|  | Строительный объем | м3 |
|  | Планировочный коэффициент | к1= |
|  | Объемно - планировочный коэффициент | к2= |

Расчеты к архитектурно-конструктивной части

Теплотехнический расчет наружной стены

| Наименование | Условное обозначение | Размерность | Величина | Источник | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Нормативный температурн. переход между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждения. | Δtн | с |  | Табл. .№2 СНиП II-3-79* стр.5 |  |
| коэффициент, положения конструкций по отношению к наружному воздуху. | n | - |  | Табл. .№3 СНиП II-3-79* прилож 3* |  |
| расчетная температура внутреннего воздуха | Тв | ˚С. |  | По ГОСТу 12.1.005-88 и нормам проектирования |  |
| Расчетная зимняя температура наружного воздуха | Тн | ˚С. |  | СНиП 2.01.82. с.3 |  |
| Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности | αв | Вт/м²×˚С. |  | СНиП II-3-79* таб.4 стр.6 прилож 1 |  |
| Зона влажности района строительства |  |  |  | Там же, с16 прилож 1 |  |
| коэффициент теплоотдачи наружной поверхности | αн | Вт/м²×˚С. |  | Там же, таб. 6 стр7 прилож 1 |  |
| Влажностный режим помещения |  |  |  | Там же, стр17 |  |
| Условия эксплуатации ограждающей конструкции |  |  |  | Там же, стр17 прилож 2 |  |
| Толщина расчетного слоя 1 | λ1 | м |  | По расчетной схеме |  |
| слоя 2 | λ2 | м |  | Там же |  |
| Толщина расчетного слоя 1 | λ1 | м |  | Там же |  |

Целью расчета является определение толщины основного слоя ограждения и сопротивления теплопередачи RО  конструкции.

Требуемое сопротивление теплопередачи определяется по формуле:

RОТР = (tв−tн)×nΔtн×αв

- Где αв- коэффициент теплоотдачи, Вт/м²×˚С.

- tв - расчетная температура  внутреннего воздуха, ˚С.

- tн  -  расчетная температура  наружного воздуха, ˚С.

- Δtн- нормативная разность температур между температурой  внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности, ˚С.

- n – коэффициент, в зависимости от положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху.

| Месяцы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

ГСОП = (tв – tн)× Zот

где zоп – продолжительность отопительного периода, включающая длительность месяцев температура которых не выше + 89 С,

tн. оп – средняя алгебраическая температура за указанный период.

Промежуточные значения  RОТРопределяем интерполяцией.

Вычисляем минимально – допустимую толщину основного слоя конструкции

δСТ.  Для однослойной конструкции

δСТ = (RОТР - 1αв - 1αн)×λСТ

где αн - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности, Вт/м²×˚С.

λСТ- коэффициент теплопроводности стены, Вт/м ×˚С .

Определяем фактическое сопротивление теплопередачи ограждения, RОст

RОст= 1αв +δстλст + δ1λ1 + 1αн,    и     коэффициент  теплопередачи Кст,

Кст = 1RОСТ,   Вт/м²×˚С.

Проверяем условие СНиП: величина сопротивление теплопередачи ограждения, RОст должна быть не менее требуемых значений RОТР.

RОТР< RОст,

Теплотехнический расчёт покрытия

Требуемое сопротивление теплопередачи определяется по формуле:

RОТР = (tв−tн)×nΔtн×αв

- Где αв- коэффициент теплоотдачи, Вт/м²×˚С.

- tв - расчетная температура  внутреннего воздуха, ˚С.

- tн  -  расчетная температура  наружного воздуха, ˚С.

- Δtн- нормативная разность температур между температурой  внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности, ˚С.

- n – коэффициент, в зависимости от положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху.

ГСОП = (tв – tн)× Zот

где zоп – продолжительность отопительного периода, включающая длительность месяцев температура которых не выше + 89 С,

tн. оп – средняя алгебраическая температура за указанный период.

Промежуточные значения  RОТРопределяем интерполяцией.

Вычисляем минимально – допустимую толщину основного слоя конструкции

δСТ.  Для однослойной конструкции

δСТ = (RОТР - 1αв - 1αн)×λСТ

где αн - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности, Вт/м²×˚С.

λСТ- коэффициент теплопроводности стены, Вт/м ×˚С .

Определяем фактическое сопротивление теплопередачи ограждения, RОст

RОст= 1αв +δстλст + δ1λ1 + 1αн,    и     коэффициент  теплопередачи Кст,

Кст = 1RОСТ,   Вт/м²×˚С.

Проверяем условие СНиП: величина сопротивление теплопередачи ограждения, RОст должна быть не менее требуемых значений RОТР.

RОТР< RОст

Принятые конструктивные решения элементов здания

Фундаменты под колонны каркаса проектируют отдельно стоящими, из сборного железобетона или монолитными. Под фундаментами устраивают песчаную или щебеночную подготовку толщиной не менее 100 мм. Отметка подошвы фундамента принимается согласно рекомендациям СНиП 23-02-2003 либо по условиям заглубления смежных фундаментов технологического оборудования. Для передачи на фундамент нагрузки от стен здания применяют фундаментные балки таврового или трапециевидного сечения. Под наружные стены балки укладывают с внешней стороны колонн, опирая их на ступени фундаментов или на бетонные столбики, выложенные по этим ступеням так, чтобы верхняя грань балки была ниже поверхности чистого пола на 30 мм. По фундаментным балкам устраивают горизонтальную гидроизоляцию толщиной 30 мм и далее возводят стены.

Чтобы выбрать тип колонны, необходимо знать ее проектную высоту Н, шаг колонн l, величину пролета L, грузоподъемность крана. За проектную высоту колонны Н принимается расстояние от чистого пола цеха (отм. 0,000) до низа стропильной конструкции на опоре (без учета ее нижнего конца, заделываемого в фундамент).

В зданиях без мостовых кранов колонны принимаются постоянного сечения. В зданиях с железобетонным каркасом, оборудованных мостовыми кранами, железобетонные колонны проектируются переменного сечения с крановыми консолями и двухветвевые. В зданиях с металлическим каркасом и мостовыми кранами колонны при высоте до 9,6 м имеют постоянное сечение, а выше – проектируются решетчатыми. В настоящее время разработаны типовые габаритные схемы однопролетных и многопролетных зданий с мостовыми кранами грузоподъемностью до 50 т и без них, высотой до 18 м включительно.

Если по всем параметрам подходит типовая колонна габаритной схемы, то ее принимают со всеми сочетаниями размеров и номинальных отметок кранового рельса и верха колонны (низа стропильной конструкции).

В том случае, если колонна выше 18 м, необходимо ее запроектировать, используя рекомендации по конструированию. Проектная высота колонны должна быть кратна 600 мм.

Стропильные конструкции покрытия выполняют в виде балки и фермы. На выбор геометрической схемы балки или фермы влияет заданный профиль разреза здания. При несовпадении в здании шага колонн по наружным и средним

рядам предусматривают подстропильные конструкции.

Стеновое ограждение отапливаемых зданий выполняется из сборных железобетонных утепленных или легкобетонных панелей. Толщина панелей принимается из санитарно-гигиенических и экономических условий теплотехнического расчета.

Для неотапливаемых зданий с избытками тепловыделений используются железобетонные панели. Номинальная длина панелей 6 и 12 м, номинальная высота 0,9; 1,2; 1,8 м. Стены каркасных промышленных зданий могут быть навесными и самонесущими. Самонесущие стены выполняются только с раздельными оконными проемами, а навесные –и с раздельными, и с ленточными. Раскладку панелей по высоте следует начинать с отметки 0,000 м и так, чтобы один из горизонтальных швов располагался на 0,6 м ниже верха колонны. В зданиях высотой до10,8 м применяются стеновые панели высотой 1,2 м, а в зданиях выше 10,8 м – высотой 1,8 м. Карнизные и парапетные панели имеют высоту 0,9 и 1,2 м. Торцевая стена должна быть выше продольной и выше

конька крыши примерно на 400 мм.

Для навески панелей на торце здания устанавливаются фахверковые колонны. Они имеют нулевую привязку к крайним разбивочным поперечным осям. В зданиях с железобетонным каркасом высотой до 9,6 м включительно применяются железобетонные колонны, во всех остальных случаях – стальные.

Покрытие зданий с железобетонным каркасом рекомендуется решать по беспрогонной схеме с применением сборных железобетонных ребристых плит размером в плане 3х6 м, 3х12 м, 1,5х6 м. Здание пролетом 18 м можно также перекрыть сборными железобетонными плитами-оболочками, имеющими размеры в плане 18х3 м. Они устанавливаются поперек пролета на продольные балки, укладываемые на колонны.

Покрытие здания с металлическим каркасом может также решаться по беспрогонной схеме с использованием сборных железобетонных плит. Но в современном строительстве применяют и прогонное решение. В этом случае на стропильные фермы устанавливают стальные прогоны, а по ним укладывают легкие плиты. Шаг прогонов принимается 1,5 – 3 м.

Описать применяемые типы полов по материалу одежды для различных помещений.

Дать характеристику оснований под полы с учётом местоположения.

Описать примыкание полов к стенам и перегородкам; вопросы звуко- и теплоизоляции.

Промышленные здания должны иметь естественное освещение через оконные проемы в наружных стенах и через фонари. Площадь оконных проемов определяется расчетом. В проектируемом здании возможно применение ленточного остекления и разделенных простенками окон в наружных стенах и ленточного остекления в боковых поверхностях фонаря.

Описать размеры дверных проёмов; типы и марки применяемых дверных блоков. Описать конструктивное решение полотен; остекление; способ открывания; крепление к стенам; гидроизоляцию; заделку зазоров.

В производственном здании для пропуска средств напольного транспорта необходимо предусмотреть ворота. Количество, размер и положение ворот в плане в реальном проектировании определяются технологическим заданием. В курсовом проекте при отсутствии этих данных количество ворот следует принимать не менее двух – трех на здание из условия эвакуации при пожаре для пропуска автотранспорта и людей.

Описать конструктивные решения: крупнопанельные, из мелких плит, из кирпича. Описать материал перегородок: гипсобетонные панели размером на комнату; гипсошлаковые (гипсоплиточные, шлакобетонные, деревянные, кирпичные и т.д.). Указать толщину перегородок, крепление к стенам и потолку.

Одноэтажные производственные здания оборудуются подвесными и мостовыми кранами.

Подвесные краны имеют грузоподъемность Q от 0,25 до 5 т. Краны могут быть однопролетными при длине несущих балок от 3,6 до 18 м, двухпролетными при длине 16,2 – 27 м и трехпролетными при длине 28,2 – 34,8 м. Размеры пролетов кранов (расстояние между точками подвеса) приняты кратным 1,5 и составляют 3 – 15 м.

Мостовые краны имеют Q от 1 до 500 т и более. В зависимости от продолжительности работы в единицу времени эксплуатации различают краны тяжелого, среднего и легкого режимов работы.

Спецификация на основные элементы

| Марка | Обозначение |  | Наименование | Кол-во | Масса ед.кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Сборные железобетонные элементы |  |  |  |  |  |  |
| Сборные бетонные элементы |  |  |  |  |  |  |

Наружная и внутренняя отделка

Описать принятый в проекте способ отделки цоколя, стен, отдельных деталей стен.

В панельных стенах описать герметизацию швов стеновых конструкций; оштукатуривание, побелку, предварительную подготовку деревянных и стальных конструкций к покраске, отделочный слой заводского изготовления.

Могут быть другие виды наружной отделки стен – лицевой кирпич, оштукатуривание, облицовка керамической плиткой и другие.

Санитарно - техническое оборудование и устройства здания

Должно быть последовательно описано:

- отопление с указанием источника, системы отопления (водяное, паровое, воздушное, лучистое), типы нагревательных приборов (радиаторов, отопительные приборы, калориферы и др.);

- вентиляции с указанием типа (вытяжная, приточно-вытяжная с естественной тягой, с механическим побуждением). Указываются места расположения вентиляционных каналов, вентиляционных камер и шахт;

- водоснабжение с указанием типа (холодное, горячее), источников водоснабжения, систем (хозяйственно-питьевая, техническая, противопожарная, совмещённая), перечня помещений, куда проводиться холодная, горячая вода;

канализация с указанием типа (общая, раздельная, а также другие типы, куда и в каких местах подключается);

- газоснабжение с указанием источников и приборов потребления;

- лифты с указанием мест размещения и типов (грузовые, пассажирские), грузоподъемности, расположения машинного отделения;

- мусоропроводы с указанием мест размещения, местонахождения мусоросборной камеры.

Охрана природы и окружающей среды

Описать охрану природы и окружающей среды на строительной площадке.

Описать участок, на котором расположено проектируемое здание.

3.ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Основные источники:

О-1. Стандарты инженерной графики: учебное пособие / Куликов В.П. - ИД «ФОРУМ»-ИНФРА-М, 2007 - 240 с.

О-2. Черчение для строителей: учебник / Короев Ю.И.- КноРус, 2012 - 256 с.

О-3. Геодезия: учебник / Киселев М.И. – ИЦ «Академия», 2014 – 384 с.

О-4. Строительные конструкции с элементами статики: учебник / Маилян  Л.Р. – М.: ИД «ФОРУМ»-ИНФРА-М, 2012 – 880 с.

О-5. Строительство жилых и общественных зданий: учебник / Юдина А.Ф. – ИЦ «Академия», 2012 – 368 с.

О-6. Строительные машины и средства малой механизации: учебник / Волков Д.П., Крикун В.Я. – ИЦ «Академия», 2009 – 480 с.

О-7. Строительные конструкции. Расчет и проектирование: учебник / Сетков В.И., Сербин Е.П. – ИД «ФОРУМ»-ИНФА-М, 2013 – 449 с.

О-8. Сборник задач по строительным конструкциям: учебник / Павлова А.И. – ИД «ФОРУМ»-ИНФА-М, 2012 – 144 с.

О-9. Конструкции гражданских зданий: учебник / Маклакова Т.Г. – Издательство ассоциации строительных вузов, 2012 – 135 с.

О-10. Проектное-сметное дело: учебник / Синянский И.А. – ИЦ «Академия», 2008 -  448 с.

О-11. Проектно-сметное дело: учебное пособие / Гаврилов Д.А. – Альфа-М, Инфра-М, 2011 – 352 с.

О-12. Основы архитектуры зданий и сооружений: учебник / под ред. Белоконева Е.Н. – Феникс, 2009 – 256 с.

О-13. Архитектура зданий: учебник / Вильчик Н.П. -  Инфа-М, 2012 – 319 с.

О-14. Строительные материалы и изделия: учебник / Барабанщиков Ю.Г. – ИЦ «Академия», 2012 – 368 с.

О-15. Технология и организация строительства: учебник / Соколов Г.К. – ИЦ «Академия», 2010. – 528 с.

О-16. Строительные конструкции: учебник / Сетков В.И. – Инфра-М, 2005 – 444 с.

О-17. Монтаж металлических и /б конструкций: учебник для СПО / Юдина А.Ф. – Академия, 2009 – 320 с.

О-18. Строительство жилых и общественных зданий: учебник для СПО / Юдина А.Ф. – Академия, 2011 – 368 с.

О-19. Благоустройство городов: учебник / Николаевская И.А. – Высшая школа, 1990 – 160 с.

Дополнительные источники:

Д-1. Строительство. Введение в специальность: учебное пособие / Сетков В.И. Сербин Е.П. – ИЦ «Академия», 2009 – 176 с.

Д-2. Техническое нормирование, оплата труда и проектно-сметное дело: учебник / Либерман И.А. – Инфра-М, 2012 – 400 с.

Д-3. Электроснабжение промышленных и гражданских зданий: учебное пособие / Сибикин Ю.Д. – ИЦ «Академия», 2009 – 368 с.

Д-4. Строительные материалы: учебник / Мещеряков Ю.Г. – НОУ ДПО ЦИПК, 2013 – 400 с.

Д-5. Строительные материалы: учебник / Горчаков Г.И. – Высшая школа, 1981 – 412 с.

Д-6. Справочник строителя: справочник / под ред. Нестле Х. – Техносфера, 2007 – 344 с.

Д-7. Механика грунтов: учебное пособие / Петраков А.А. – ДонНАСА, 2004 – 164 с.

Д-8. Справочник по разработке ППР: справочник / Одинцов В.П. – Строительство, 1982 – 184 с.

Д-9. Справочное методическое пособие по разработке стройгенплана и календарного графики в составе ППР: справочное методическое пособие / Едличка С.Ю. – ОАО ПКТИпромстрой, 2002 – 68 с.

Д-10. Подбор комплекта машин для земляных работ: методическое пособие / Гончаров Н.В. – Томск государственный архитектурно-строительный университет, 2010 – 18 с.

Д-11. Выбор кранов и технических средств для монтажа строительных конструкций: учебное пособие / Соколов Г.К. – МГСУ, 2002 – 180 с.

Приложение 1

КУРСОВАЯ РАБОТА

00.КР.08.02.01.00.000

#### Студента(ки) группы СЭЗС-19

## ФИО

2019

Министерство образования ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное бюджетное профессиональное  образовательное учреждение Иркутской области

«Черемховский горнотехнический колледж им. М.И. Щадова»

ДВУХЭТАЖНОЕ ГРАЖДАНСКОЕ ЗДАНИЕ

ПРОМЫШЛЕННОЕ ЗДАНИЕ

№ 0__

Пояснительная записка

00.КР.08.02.01.00.000

Руководитель работы

Разработала

Студент(ка) гр. СЭЗС-19

2019

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

3

00.КП.08.02.01.00.000

Разраб.

Провер.

Реценз.

Н. Контр.

Утверд.

Пояснительная записка

Лит.

Листов

ГБПОУ

«ЧГТК им. М.И. Щадова»

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

11. ЖИЛОЙ ДОМ

1.1 Объемно – планировочное решение здания	9

1.1.1 Общая характеристика	9

1.1.2 Технико-экономические показатели	9

1.2 Расчёты к архитектурно-конструктивной части	10

1.2.1 Теплотехнический расчёт наружной стены	10

1.3 Теплотехнический расчёт покрытия	12

1.4 Расчёт лестницы	12

1.5 Принятые конструктивные решения элементов здания	13

1.5.1 Фундаменты

1.5.2 Стены

1.5.3 Перекрытия

1.5.4 Перегородки	14

1.5.5 Лестница

1.5.6 Крыша

1.5.7 Полы

1.5.8 Окна и двери

1.5.9 Лоджии и балконы

1.6 Спецификация на основные элементы

1.7 Наружная и внутренняя отделка	16

1.8 Санитарно-техническое оборудование и устройства	16

1.9 Охрана природы и окружающей среды	16

2. ПРОМЫШЛЕННОЕ ЗДАНИЕ

2.1 Объемно-планировочное решение	17

2.1.1 Технико-экономические показатели	17

2.2 Расчеты к архитектурно-конструктивной части	17

2.2.1 Теплотехнический расчет наружной стены	17

2.2.2 Теплотехнический расчёт покрытия	19

2.3 Принятые конструктивные решения элементов здания	20

2.3.1 Фундаменты и фундаментные балки

2.3.2 Колонны

2.3.3 Стропильные конструкции

2.3.4 Стены	21

2.3.5 Покрытие	21

2.3.6 Полы	21

2.3.7 Окна и двери

2.3.8 Ворота	21

2.3.9 Перегородки

2.4 Подъемно – транспортное оборудование

2.5 Спецификация на основные элементы

2.6  Наружная и внутренняя отделка	22

2.7 Санитарно - техническое оборудование и устройства здания	22

2.8 Охрана природы и окружающей среды	23

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4

00.КП.08.02.01.00.000

Разраб.

Провер.

Реценз.

Н. Контр.

Утверд.

Пояснительная записка

Лит.

Листов

ГБПОУ

«ЧГТК им. М. И. Щадова»