Тема уроков:

«Способы обработки тонколистового металла: правка и гибка. Упражнения на освоение приемов работы ручным инструментом»

Цель: познакомить учащихся c понятиями «Правка» и «Гибка» металла, рассмотреть способы обработки тонколистового металла.

Инструкция к выполнению задания:

- На выполнение теоретической части (чтение, изучение материала) отводится не более 30 минут

- На выполнение практического задания (упражнения, ответы на вопросы и т.п.) отводится так же не более 30 минут

- Выполненную работу (текстовый электронный документ или фото работы) отправлять по электронному адресу:  boo_bpk@mail.ru

Обязательно указать Ф.И. учащегося, класс.

Задание 1 (теоретическое). Внимательно прочитайте текст:

Технология обработки тонколистового металла это преобразующая деятельность человека, направленная на удовлетворение нужд и потребностей людей в изделиях из металлов с использованием станков, инструментов и оборудования.

Технология производства изделий из тонколистового металла включает в себя следующие слесарные операции:

- разметку с применением разметочного инструмента;

- обработку тонколистового металла резанием;

- обработку тонколистового металла давлением;

- правку;

- гибку.

ПРАВКА ТОНКОЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА

Правка - операция по устранению дефектов заготовок и деталей в виде вогнутости, выпуклости, волнистости, коробления, искривления и т. д.

Ее сущность заключается в сжатии выпуклого слоя металла и расширении вогнутого. Обычно выпрямляют заготовки перед разметкой, а также после разрезания ножницами, рубки зубилом и т. д. При выполнении правки важно знать такие свойства металла, как упругость и пластичность, а также инструмент и оборудование, используемые для этой технологической операции.

Инструменты для правки тонколистового металла.

Править тонколистовой металл вручную лучше всего на правильной плите молотком с незакаленным бойком или киянкой. Боек у молотка должен быть круглый, так как бойком с квадратными углами можно случайно сделать вмятины на поверхности металла.

Киянки - это молотки, ударная часть которых выполнена из дерева твердых пород, ими правят листовой материал из металлов высокой пластичности. Характерная особенность правки киянками в том, что они практически не оставляют следов на выправляемой поверхности.

Листы очень тонкого металла (фольга) правят деревянным бруском - гладилкой. Гладилки изготовляются из твердых пород дерева: бук, дуб, самшит и  предназначены для выправления (выглаживания) листового материала небольшой толщины (до 0,5мм). Этот инструмент в процессе обработки, как правило, не оставляет следов в виде вмятин.

Правила безопасной работы при правке тонколистового металла.

- На руку, удерживающую заготовку при правке, следует надевать рукавицу; держать эту руку дальше от места удара киянкой или молотком.

- Остерегаться острых кромок листовой заготовки и проволоки.

- При правке проволоки надёжно закреплять в тисках деревянные бруски и стальную оправу.

- Боёк молотка и киянки должен быть хорошо закреплён на ручке.

Строго соблюдайте правила безопасной работы.

Помните! Нарушений правил безопасности труда ведёт к травмам.

ГИБКА ТОНКОЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА

Гибка - слесарная операция, с помощью которой заготовке или ее части придается необходимая форма. Гибку небольших заготовок из тонколистового металла выполняют в тисках. Чтобы не испортить поверхность заготовок, на губки тисков надевают нагубники. Заготовку в тисках закрепляют так, чтобы линия сгиба (разметочная риска) находилась на уровне нагубников.

Гибку выполняют киянкой. Можно пользоваться слесарным молотком, но удары следует наносить не по заготовке, а по деревянному бруску, который будет отгибать металл, не оставляя на нем вмятин.

Первоначально легкими ударами сгибают края заготовки, а затем переходят к ее средней части.

Изделия, выполненные из тонкого листового металла

Задание 2 (практическое):

2.1 Запишите тему в тетрадь или напечатайте в текстовом документе (использовать приложение MS Word).

2.2 Письменно ответьте на вопросы:

- Какую операцию называют правкой?

- Какие инструменты и приспособления применяются при правке?

- Что такое «Гибка металла»?

- Можно ли при гибки тонколистового металла применять слесарный молоток?

- Запишите правила безопасной работы при правке и гибки тонколистового металла.

- Изучите изображения, на которых представлены изделия из тонколистового металла. Запишите 2-3 примера изделий, не указанных на картинке.