Тема уроков:

«Свойства красок и лаков. Разработка технологической карты»

Цель: познакомить учащихся c основными свойствами красок и лаков. Разработать и заполнить технологическую карту по изученному материалу.

Инструкция к выполнению задания:

- На выполнение теоретической части (чтение, изучение материала) отводится не более 30 минут

- На выполнение практического задания (упражнения, ответы на вопросы и т.п.) отводится так же не более 30 минут

- Выполненную работу (текстовый электронный документ или фото работы) отправлять по электронному адресу:  boo_bpk@mail.ru

Обязательно указать Ф.И. учащегося, класс.

Задание 1 (теоретическое). Внимательно прочитайте текст:

ЛАКИ

Лаки - это разновидность лакокрасочных материалов, которые, высыхая, формируют на поверхности твердую прозрачную (кроме битумных) пленку. Такие материалы могут применяться в качестве индивидуального покрытия. А могут играть роль последнего «закрепляющего» слоя, применяемого для подчеркивания декоративности поверхности или улучшения ее прочностных свойств.

Лаки состоят из растворителей и связующих веществ. В качестве связующих компонентов применяют растительные масла, природные или искусственные смолы. Роль растворителей играет вода либо органические вещества.

Защитные составы, в которых вода играет роль растворителя, называют водорастворимыми. Вода в них, благодаря современным технологиям, не оказывает негативного воздействия на качество продукта. Наоборот, водорастворимые составы считаются более безопасными для человека. К тому же, время высыхания таких материалов значительно меньше, чем у лаков, в которых растворители представлены органическими веществами.

Виды лаков:

- алкидные;

- нитролаки (нитроцеллюлозные);

- битумные;

- масляные;

- полиуретановые;

- акриловые;

- эпоксидные.

Существуют и узконаправленные материалы, применяющиеся  исключительно для определенных целей, например, судовые, паркетные, пропиточные, т.п.

Рассмотрим свойства некоторых  ЛКМ (лакокрасочные материалы).

Алкидные

Данный вид лаков содержит в своем составе органические растворители и синтетические алкидные смолы. ЛКМ хорошо противостоят действию воды и влаги. С помощью алкидных лаков можно получить качественную высокопрочную поверхность. Но не стоит забывать, что данные материалы токсичны, при работе с ними необходимо придерживаться правил безопасности. Инструмент для нанесения: распылитель, кисть либо валик. Они применяются для обработки деревянных конструкций и некоторых видов металла.

Недостаток: длительное (до 72 часов) время высыхания лакированной поверхности. Для устранения этого недостатка и уменьшения срока высыхания при производстве используют отвердители, тем самым снижая время сушки до 24 часов.

Нитроцеллюлозные

Нитролаки широко востребованы отечественными потребителями в силу своей дешевизны и  почти «мгновенного» (до одного часа) периода высыхания. Эти достоинства затмевают собой явные недостатки продукта:

- токсичность;

- необходимость применения средств для защиты дыхательных путей;

- невысокая влагостойкость;

- длительное присутствие запаха лака в окрашенном помещении.

Нитролаки имеют повышенную устойчивость к действию минеральных масел, бензина. Но это качество не актуально при использовании их в жилых помещениях. Некоторые производители улучшают влагостойкость за счет добавления в состав алкидных смол.

Надо отметить, что данный вид лака практически не используется в развитых странах из-за повышенной токсичности.

Масляные

Это продукция, сочетающая органические растворители, растительные масла, синтетические и природные смолы, в качестве составных элементов.

Поверхность, выкрашенная масляным лаком, прозрачная и твердая. Цвет покрытия после высыхания, зависит от вида связующих веществ, и может меняться от светлого желтого до темного коричневого. Это позволяет получить богатую палитру оттенков лакированной поверхности. Масляные лаки используют для лакирования деревянных изделий или для улучшения вида поверхности, ранее обработанной масляными красками.

Период высыхания варьирует от нескольких часов до суток. Скорость сушки зависит от влажности и температуры окружающей среды.

Недостаток материала: низкая стойкость к истиранию, воздействию моющих веществ.

Битумные

Данный вид лаков содержит в своем составе каменноугольный либо нефтяной битум, растворенный в органическом растворителе (зачастую - уайт-спирит или его смесь с сольвентом или ксилолом).

Среди основных свойств данного вида лаков можно отметить высокую влагостойкость, способность эффективно защищать металлические поверхности от коррозии, превосходные диэлектрические характеристики.

Применяются битумные составы в строительстве, многих отраслях промышленного производства, но наиболее широко - в электротехнике: для защиты от коррозии двигателей, деталей, узлов электромашин.

Акрилатные (акриловые)

Данный вид лаков изготовлен на основе воды - это экологичный лакокрасочный материал. Применяют для окрашивания: паркета, деревянных окон, поверхностей из дерева, бетона, кирпича. Отдельный продукт данной серии - для покрытия батарей отопления. Акрилатные водорастворимые лаки используют в основном для отделки внутренних помещений.

КРАСКИ

Различные виды краски применяются, чтобы защитить поверхности от неблагоприятных факторов окружающей среды (пыли, влаги, температурных перепадов, вредных микроорганизмов), а также для придания им нужных свойств. В зависимости от преследуемых целей подбирается тот или иной тип краски.

Виды красок:

- Эмульсионные краски;

- Алкидные краски;

- Силикатные краски.

Эмульсионные краски получаются при разведении в воде связующей основы и красящих частиц, в результате чего образуется стойкая эмульсия. После высыхания эмульсионные краски довольно водоустойчивые. А до высыхания они легко отмываются с рук и инструментов.

Связующей основой алкидных красок выступает алкидная смола. Алкидные краски разделяют на эмалевые и масляные. Их применяют для окрашивания поверхностей из дерева, металла или оштукатуренных. Они обладают экологичностью, водонепроницаемостью, светоустойчивостью.

В силикатных красках основой выступает жидкое стекло, поэтому их можно отнести к минеральным краскам. Их разводят водой. Характеристики этих красок: воздухо- и паронепроницаемость, устойчивость к температурным перепадам, рыхлость, проницаемость для влаги.

Задание 2 (практическое):

Начертите в тетради (можно использовать лист А4) таблицу или распечатайте лист и заполните его, используя теоретический блок.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

ТЕМА:________________________________________________________

_______________________________________________________________

ФИ ученика ___________________________________ Класс____________

| Задание 1. Дате определение понятию и дополните предложение: Лак – это В состав лака входит: - 2. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задание 2. Укажите виды лаков через запятую |  |  |  |  |
| Задание 3.Заполните таблицу по примеру (дополните двумя видами на выбор): |  |  |  |  |
| Вид лака | Состав | Область применения | Достоинства | Недостатки |
| Алкидный | Органические растворители и синтетические алкидные смолы | Применяются для обработки деревянных конструкций и некоторых видов металла | Хорошо противостоят действию воды и влаги. Можно получить качественную высокопрочную поверхность | Длительное (до 72 часов) время высыхания лакированной поверхности |
| Задание 4. Укажите виды красок через запятую: |  |  |  |  |