Изготовление ночной сорочки.

Рабочая тетрадь

для работ по технологии

ученицы ________________класса

________________________

__________________________

Анализ модели.

Фасоны ночных сорочек.

Рассмотрите рисунки  ночных сорочек

и   составьте  описание понравившейся модели по следующему плану:

- Название изделия.

- Вид изделия / по способу носки, назначению, сезону, половому признаку /.

- Материалы.

- Детали / название и количество деталей;    особенности; формы горловины и нижней части/.

- Срезы деталей.

- Швы, применяемые для обработки срезов.

- Отделка.

Дополните   предложение.

Сорочка  относится  к  (какому?)  ___________________  (чему?)   ___________________ .

Выберите   правильный  ответ:
К нательному белью относятся:

а)	ночная сорочка,	г) дневная сорочка,

б)	пижама,		д) халат,

в)	колготки,		е) футболка.

Материаловедение

Впишите нужные слова:

Определить на ткани  долевые и поперечные нити, кромку. В каком направлении ткань больше тянется и садится при стирке?

Ткань по долевой нити  _____________________, а по поперечной нити  ___________________. Нити основы (какие?)___________________________________________; они идут  (вдоль или поперек) ткани. Вдоль куска ткани проходит (что?)______________________, она всегда более плотная, чем ткань. Ткань тянется больше по  ___________________________________   нитям. Усадку при стирке ткань дает по _____________________________	нити.

Выберите правильный ответ и подчеркните  его.  Как определить лицевую и изнаночную сторону ткани?

Ткани с печатным рисунком на лицевой стороне имеют (яркий, бледный)  рисунок.

На лицевой стороне гладкоокрашенных тканей поверхность (гладкая, шершавая) хорошо виден рисунок, переплет.

У ворсовых тканей на лицевой стороне   (есть ворс, нет ворса), а на изнаночной —	(есть ворс, нет ворса).

У  блестящих тканей на лицевой стороне  (есть блеск, нет блеска)

Кромка ткани на (лицевой, изнаночной) стороне выглядит ровнее, чище, чем с   (какой?).

Впишите недостающие слова: Из какого волокна изготавливается хлопчатобумажная ткань и каковы ее свойства?

Хлопчатобумажную ткань получают из	_________________________________. Ткани имеют

__________________ поверхность, хорошо пропускают  _______________и ________________, легкие, мягкие, прочные, мнутся при носке. При стирке дают усадку по (долевой или  поперечной) _________________	нити.

Дополните деформированный текст.

Ночные сорочки шьют из  (каких?) _______________________________ тканей: (перечислите) __________________________________________________________________________________.

Эти ткани (какие?) _________________________________________________________________ .

Для зимних ночных сорочек используют ______________________________________________ .

Ткани по окраске выбирают _________________________________________________________ (каких расцветок?  С каким рисунком?)

КОНСТРУИРОВАНИЕ

- Какие мерки необходимо снять для построения 	 чертежа сорочки?

- Какое назначение имеет каждая мерка?

- Какая мерка определяет размер изделия?

- Какие детали имеет ночная сорочка?

- Напишите названия линий и срезов чертежа   сорочки:

1 –

2  -

3 -

4 -

5 -

6 -

Выберите   правильный   ответ:

Мерка полуобхват шеи (Сш) снимается следующим образом:

а)	от седьмого шейного позвонка до яремной впадины,

б)	горизонтально, вокруг шеи,

в)	вокруг шеи, сзади, под седьмым шейным позвонком, спереди под яремной впадиной.

Найдите соответствие обозначений и назначений мерок их названию.  Проставьте стрелочки.

| Обозначение мерок | Название мерок | Назначение мерок |
| --- | --- | --- |
| Сг Ор Ди Сш | Полуобхват шеи Полуобхват груди Обхват руки Длина изделия | Для определения длины сорочки Для определения размера сорочки Для определения ширины рукава Для расчета выреза горловины |

НАПИШИТЕ   НАЗВАНИЯ ЛИНИЙ   ЧЕРТЕЖА  СЕТКИ

НОЧНОЙ СОРОЧКИ

ВВ 1 __________________________________

ВН   __________________________________

ГГ 1______________________

Укажите отрезки соответствующие линиям и срезам чертежа.

Линия   горловины	спинки___________________________

Линия   горловины 	переда____________________________

Линия низа 	рукава__________________________________

Линия низа 	сорочки_________________________________

Линия середины 	сорочки___________________________

Боковая линия 	__________________________________

Линия плеча 	________________________________________

Выберите из перечисленных операций необходимые для подготовки выкройки к раскрою:

а)      указать название деталей,			д) указать долевую нить,

б)      написать фасонные линии,			е) указать припуски на швы,

в)      указать количество деталей,  	             ж) указать название линий.

г)      указать дефекты,

МОДЕЛИРОВАНИЕ

Выберите правильный ответ:

Укажите формы горловины ночной сорочки:

а) круглая					г) _____________________

6)____________________			д)_____________________

в)____________________

Круглому лицу подойдет форма горловины:

а) "каре",	б) круглая,	в) углом,	г) фигурная.   Почему?

Найдите  соответствие чертежа и модели:

Укажите цифрами последовательность раскроя изделия:

а)	вырезание деталей,

б)	выполнение экономной раскладки,

в)	обводка,

г)	фиксирование   булавками,

д)	обмеловка с припуском на швы.

Составьте  последовательность выполнения раскладки выкройки на ткани:

а)	определение долевой нити,

б)	совпадение долевой нити,

в)	декатирование ткани,

г)	совпадение линий середины выкройки детали со сгибом на ткани,

д)	направление рисунка,

е)	определение лицевой стороны ткани,

ж)	экономная раскладка,

з)	учет припусков на швы.

ТЕХНОЛОГИЯ

Определите последовательность пошива сорочки без плечевого шва.

| П л а н | № п/п |
| --- | --- |
| Отутюжить готовое изделие Обработать боковые срезы Обработать нижний срез сорочки Обработать срез горловины Проверить качество Обработать нижние срезы рукавов Сложить по стандарту |  |

Составьте  схему классификации швов.

К

С

Виды швов

Найдите соответствие терминов ручных, машинных и влажно-тепловых работ их содержанию.

| -Временно соединить детали сметочной строчкой. -Соединить две или несколько приблизительно равных по величине деталей машинной строчкой. -Обработать срезы для предохранения их от осыпания. -Уменьшить толщину шва, сгиба или края -Отогнуть припуски шва на одну сторону и закрепить их в этом положении -Разложить припуски шва на две стороны и закрепить их в этом положении -Соединить две детали, одна из которых изнаночной стороной наложена на лицевую сторону другой | 1. Приутюжить 2. Разутюжить 3. Обметать 4. Сметать 5. Стачать 6. Заутюжить 7. Настрочить |
| --- | --- |

Заполните таблицу терминологии  ручных, машинных и влажно-тепловых работ.

| Заметать | ? |
| --- | --- |
| ? | Закрепить машинной строчкой подогнутые края детали (шов вподгибку) |
| Приутюжить | ? |

Обозначьте цифрами соответствие бельевых швов их  графическому изображению:

| Название | Графическое изображение |
| --- | --- |
| Обтачной, стачной, запошивочный, двойной, вподгибку. |  |

Расскажите, при пошиве каких изделий применяется двойной шов. Назовите технологические требования, предъявляемые  к двойному  шву.

Двойной шов относится к	(каким?)________________________________________ швам

и применяется при пошиве	_________________________. Двойной шов выполняют машинными строчками в два приема. Ширина шва в готовом виде___________________________________  .

Выберите  из перечисленных операций те, которые необходимы для выполнения

двойного шва:

а)	сметать и стачать на расстоянии 0,5 см от среза,

б)	сложить две детали изнанкой внутрь,

в)	подшить срез детали и заметать,

г)	шов приутюжить,

д)	удалить нитки сметывания,

е)	вывернуть шов и выправить его,

ж)	застрочить срез и закрепить концы,

з)	стачать на расстоянии 0,7 см от сгиба.

Расставьте  цифры в соответствии с порядком выполнения двойного шва:

Выполнить запошивочный шов и рассказать, при пошиве каких изделий он применяется.

Запишите названия изделий с применением запошивочного шва и укажите его размеры.

Запошивочный шов применяется  при пошиве_____________________________________.

Запошивочный шов относится  к ________________________________________________швам.

Ширина шва в готовом виде равна    _____________________________________________.

Найдите соответствие эскиза и выкройки обтачки:

| Эскиз | Выкройка |
| --- | --- |

Определите и назовите  виды обтачек.

Подпишите виды обтачек.

а. _______________________________________

б. ___________________________________________

в. ___________________________________________

г. ___________________________________________

О Т Д Е Л К А

Изменить внешний вид изделия без изменения выкройки можно с помошью:

а)	фурнитуры,		в) вышивки,		д) воланов,

б)	аксессуаров,		г) кружев,		е) молнии,   		ж) кокетки.

Проверка  качества готового изделия.

Самооценка.

Заполните таблицу

| Обработка выполнена в соответствии с требованиями к обработке отдельных узлов изделия | Самооценка | Оценка учителя |
| --- | --- | --- |
| Обработка среза горловины Обработка боковых срезов Обработка нижних срезов рукавов Обработка нижних срезов сорочки Влажно-тепловая обработка готового изделия |  |  |